《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	24

三、环境质量状况	27

四、评价适用标准	34

五、建设项目工程分析	37

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	46

七、环境影响分析	47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	68

九、结论与建议	69

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  原采矿许可证

附件4  原环评批复

附件5  资源储量核实报告备案书

附件6  开发利用方案评审意见

附件7  地质环境综合防治方案评审意见

附件8  矿权成交书

附件9  矿石成分检测报告

附件10  租赁合同

附件11  浸出性检测报告

附件12  林业部门意见

附件13  危险废物处置合同

附件14  环境质量监测报告及质保单

附件15  原项目验收资料

附件16  收购合同

附件17  专家意见及签到表

附件18  修改说明

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目交通位置图

附图3  采掘工程平面图

附图4  最终境界图

附图5  矿山地质环境现状评估图

附图6  地质环境预测评估图

附图7  矿山土地复垦工程部署图

附图8  环境质量现状监测布点图（空气、噪声）

附图9  项目周边环境现状图

附图10 环境保护目标图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扩界开采石材8万立方米/年建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市闽瑞石业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴世淼 |  |  | 联系人 | 陈响庆 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县公田镇飞云村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1385013**** |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县公田镇飞云村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | B1012 建筑装饰用石开采 |  |
| 占地面积 (平方米) | 45300（矿区范围面积） |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 611 | 其中：环保 投资(万元) |  | 70 | 环保投资占总投资比例 | 11.46% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日 期 |  | 2020年 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 花岗岩是大陆地壳的主要组成部分，是一种岩浆在地表以下凝结形成的岩浆岩，属于深层侵入岩。主要以石英或长石等矿物质形式存在。花岗岩硬度高、耐磨损，可用作高级建筑装饰工程、大厅地面，还可以作为露天雕刻饰品的基材。实践表明，合理地开发矿产资源，把资源优势转化为经济优势，是发展地方经济的重要方向和新的经济增长点，也是增加地方经济收入、拓宽就业岗位、脱贫致富的一条途径。 原湖南省岳阳县甘田乡瑞星饰面用花岗岩矿属岳阳县甘田乡瑞星石材厂，属普通合伙企业。原采矿许可证证号为C4306212009047120012930，有效期限为2015年4月20日至2023年12月20日，原设计开采规模8万立方米/年，准采标高为+390.0米～+305.0米，面积为0.0098平方千米。 岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托长沙振华环境保护开发有限公司于2018年6月完成了《岳阳县甘田乡瑞星石材厂年开采石材8万立方米建设项目环境影响报告表》的编制；2018年7月5日，岳阳县环境保护局以岳县环评批[2018]28号对该项目《环境影响报告表》予以批复；2019年10月建设单位自主完成了该项目竣工环境保护验收。 岳阳市闽瑞石业有限公司已于2020年2月收购岳阳县甘田乡瑞星石材厂。 目前该矿山由于矿山范围小，采坑范围基本与采矿权范围大小相同，采坑边坡高陡，无法满足安全生产设计要求处于停产状态，且采矿权即将到期，因此需要变更采矿权范围。根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩资源储量核实报告》（2019年11月）及《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿产资源开发利用方案》（2019年11月），设计变更后矿山开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，变更后设计开采年限为13.5年。本矿山是生产矿山，采用露天开采，目前石材生产设计主要采用物理方法进行后续加工，主要有锯解、磨削、切割、抛光等。开采对象为饰面用花岗岩，岳阳市闽瑞石业有限公司拟投资611万元在岳阳县公田镇飞云村境内建设扩界开采石材8万立方米/年建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本建设项目为“四十五、非金属采矿业 137土砂石、石材开采加工”，不涉及环境敏感区，属于编制环境影响报告表的类别，为此建设单位委托湖南振鑫环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司受委托后，通过现场踏勘、资料收集及整理等工作，按照《环境影响评价技术导则》的相关要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目概况 （1）基本情况 ①项目名称：扩界开采石材8万立方米/年建设项目 ②建设单位：岳阳市闽瑞石业有限公司 ③建设地点：岳阳县公田镇飞云村 ④建设性质：改扩建 ⑤项目投资：总投资611万元 ⑥生产规模：生产花岗岩方料2.43万立方米（矿区花岗岩密度2.66t/m3核算，共6.4638万t/a） （2）地理位置 本项目建设地点位于位于岳阳县公田镇飞云村境内，矿山中心地理坐标为东经：113.465268°，北纬：29.232226°。矿山公路与当地乡村公路相通，矿区距公田镇约5公里, 距岳阳县约52公里，北距岳阳市约43公里，交通较为方便。该矿山设计变更后开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。地理位置图见附图1。 （3）平面布置 本项目为花岗岩矿开采项目，厂区主要为采矿区、临时排土场、沉淀池等构筑物。采矿区为露天采场，现有开采平面位于矿区范围内的东侧，沉淀池位于扩界后的矿区西南面，采坑面至沉淀池设计了排水沟，排土场设置在矿山西北侧。矿区北面70m处居民用房做员工宿舍，在矿山西北侧有一栋居民用房，房屋面积约400m2，建设单位租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用。矿山开采的废石当天外运综合利用，因此本项目开采期间无没有废石、废渣排放，厂区内不设固定废石场。项目平面布置见附图3。 （4）矿区范围 原矿山发证时间为2015年4月20日，到期时间为2023年12月20日，设计生产规模8万立方米/年，准采范围由4个拐点圈定，其拐点坐标详见表1-3。目前该矿山由于矿山范围小，采坑范围基本与采矿权范围大小相同，采坑边坡高陡，无法满足安全生产设计要求，现申请变更采矿权范围。该矿山设计变更后开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。其拐点坐标详见表1-4。 表1-3 原矿区范围具体情况 拐点号; X（2000坐标系）; Y（2000坐标系）; 备注. 1; 3235212.38; 38447993.79; 矿区面积0.0098平方千米，准采标高+390.0米～+305.0米. 2; 3235260.38; 38448061.79. 3; 3235172.38; 38448138.79. 4; 3235123.38; 38448069.79. 表1-4 调整后矿区范围具体情况 拐点编号; X（2000坐标系）; Y（2000坐标系）; 备注. 1; 3235148.63; 38447868.63; 矿区面积0.0453平方千米，准采标高+416米～+310米. 2; 3235272.62; 38448052.11. 3; 3235182.55; 38448129.72. 4; 3235122.28; 38448159.51. 5; 3235115.40; 38448137.09. 6; 3235098.56; 38448114.24. 7; 3235083.16; 38448104.54. 8; 3235060.26; 38448087.31. 9; 3235026.58; 38448043.67. 10; 3235013.44; 38448014.14. 11; 3234990.40; 38448007.18. 12; 3235051.73; 38447905.36. （5）矿床地质特征 ①地层 矿区内地层简单，主要为第四系松散沉积物。 第四系（Q）：主要分布于比较平缓的冲沟及溪流旁侧，多处稻田、耕地部位，为粘土、粉砂、砂砾及砾石等松散沉积物，对矿产开发无影响。准采范围内的残积物、坡积物对矿产开发有影响，开采时为剥离物。 ②岩浆岩 矿区内岩浆岩广泛出露，属燕山晚期侵入的花岗岩体，主要岩性为中-细粒黑云母二长花岗岩，中细粒花岗结构，块状构造，在岩体边部接触带附近常发育有伟晶岩脉。岩石致密坚硬，抗风化能力强，地表及近地表有风化的花岗岩无法利用，未风化花岗岩是本矿山主要开采对象。 ③ 构造 矿区位于幕阜山花岗岩体北部，褶皱、断裂不甚发育，主要表现为小规模的断层及节理、裂隙。区内节理裂隙主要有两组：一组北东向，一组近南北向。北东向相对较为发育，数量相对较多，但延伸一般较短，0.5-5米不等，形成时间较早，通常被近南北向组切割，倾向310-330°，倾角67-75°；另一组近南北向数量相对较少，但延伸较长，一般都在10米以上，倾向70-80°，倾角55-70°。通过对二个露头点的统计，北东向组17条，近南北向组13条。 （6）矿体产出特征 矿区内发育的微风化和未风化的中-细粒黑云母二长花岗岩即为矿体，矿体为幕阜山岩基的一部分，矿体出露地表且地表风化程度较低，矿体上界随地形的起伏变化而变化。 （7）矿体规模 矿体位于地表0-30米以下，饰面用花岗岩在宽向和长向均延伸至图幅外。拟设准采范围内矿体规模较小，矿体最大铅直厚度为76米，最小为3米（以+310米最低准采标高为依据）。矿体平面上呈四边形，北东-南西向长约255米，北西-南东向长180米，从北西至南东，矿体厚度随地形起伏变较大。 （8）矿石质量 ①矿石物质组成 主要矿物成分为互相镶嵌的他形粒状石英、半自形—他形板状钾长石、斜长石、片状黑云母等。 ②矿石成分 石英含量约36%、钾长石约30%、斜长石约27%、黑云母约7%。 ③矿体风化特征 开采矿体位于山顶、山坡部位，该地段地表覆盖层为植物根系腐殖质粘土或碎石粘土，根据三一一实地观察测量，局部地段花岗岩裸露于地表，地表覆盖层厚度0-2.0米，平均厚度约1.0米。花岗岩从上到下为全风化、强风化、中等风化、微风化和未风化，近地表少量强风化，风化后矿体颜色呈淡黄色、土黄色。因此，未风化花岗岩才可作饰面石材之用。 ④矿石类型和品级 岩石石质较均匀，色泽变化小，质量较好。矿体岩石一般抗压强度80.9～176.3兆帕，抗压强度高，正常情况下大部分花岗石板材的光泽度值都能达到在80～90光泽单位，具良好的镜面光泽效果。瑞星花岗岩矿石材放射性比活度满足A类装饰装修材料的要求。 （9）矿体围岩与夹石 花岗岩为矿山开采矿体，矿区范围内的岩体均为矿体，没有围岩的存在。 （10）矿产资源储量 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩资源储量核实报告》（2019年11月），矿山保有量（122b）1136.1千立方米，预可采储量（122）1079.3千立方米。 （11）开采方案 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩开发利用方案》（2019年11月），矿山主要开采方案如下。 ①开采储量 根据备案的资源储量，矿山保有量（122b）矿石量1136.1千立方米，预可采资源储量（122）矿石量1079.3千立方米，即预可采储量为矿山开采储量。荒料率为30.34%，荒料量为327.46千立方米。 ②开采方式 按照矿体出露地表，本设计开采方式选择露天开采方式。 ③采矿方法 a、露天开采方法 方案一：台阶式采矿法。矿体所处地形为一山坡，可首先将覆盖在矿体表面的覆盖层剥离，然后自上而下进行开采。每向下开采10m，设置一个水平台阶，台阶宽3m。经论证，该方案可行。 方案二：陡帮式采矿法。沿山坡地形从下往上露天开采，依据地形，矿体特征，不适宜陡帮式开采。 综上所述，本矿山确定开采方式选择露天开采，开采方法选用台阶式采矿法。先剥离矿体盖层，后采矿。 b、露天开采境界：露天开采境界确定的原则：在矿山行政管理部门依法批准的矿区范围和开采深度范围内，以《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩资源储量核实报告》提供的矿体产出特征为依据，在安全、环保的条件下，用最为经济、有效的方式最大限度地开发和利用好资源储量。 露天开采境界确定的方法：按照设计的边坡角从地表延伸至最低准采标高的界线为露天境界线。 c、露天采场边坡要素的确定：根据矿区的资源量、地质构造及土体、岩体的物理机械性能等，按照国家有关规定，确定安全稳定的开采边坡角。按照露天境界确定原则，本矿开采境界的确定不能超过核定的矿界范围，各矿体境界圈定和构成要素见下表。 表1-5 开采境界范围主要参数 序号; 参 数 名 称; 单位; 北西～南东; 北东～南西. 1; 境界尺寸; 地表; m; 179～198; 210～257. 底部; m; 153～168; 164～210. 2; 最小采坑深度; m; 不低于当地地表. 3; 最高开采水平; m; 140. 4; 最低开采水平; m; 100. 5; 最大边坡高度; m; 约100. 6; 采坑封闭圈标高; m; 310～410. 7; 台阶高度; m; 10. 8; 台阶坡面角; 度; 不大于岩石80，松散覆盖层45. 9; 最终边坡角; 度; 不大于70度. 10; 安全平台宽度; m; 3（安全平台兼做清扫平台）. ④排土场 排土场地选择的原则： a排土场尽可能选择在山坡荒地，实行“少占耕地，不占农田”，“缓占、晚占”的原则和避免动迁村庄。 b在不妨碍矿山生产发展，保证安全和边坡稳定的条件下，将排土场尽可能靠近开采点，以缩短运输距离，便于矿山将来复垦取土。 c堆积在高处的废土渣应堆存于排土场或其他安全地段处理，防止发生泥石流等地质灾害。 d本次设计排土场堆放量要大于矿山今后剥离量。 排土场的建设： 本矿山排土场设在矿区西侧山谷间，位于现有的临时排土场西侧，面积约8000平方米。剥离下的风化花岗岩一部分堆存在排土场内，一部分用于修建矿山公路，排土场外围设计挡土墙及排水沟。当采空区达到一定标高后，除生产场地以外的其他空地即可开始覆盖剥离表土，然后复垦植树，从而达到边开采边治理的矿山地质环境治理要求，也可作为临时排土场利用，将废土堆积产生的次生地质灾害的可能性降到最低。排土场的挡土墙长约139m，高3.5m（含埋深0.6m），截面顶宽1.0m、底宽2.10m；挡土墙结构采取仰斜式浆砌块石挡石（渣）墙，外侧竖直，内侧面坡比1：0.25，挡墙基础埋深≥0.6m，地基土类型为花岗岩风化层；在挡石（渣）墙体内每隔2.0m设置泄水孔，进水口设土工滤布，以防堵塞。 ⑤矿山生产规模 考虑矿山资源条件、开采条件、技术装备水平以及市场需求等多种因素。本次设计生产规模为：矿石量为8万立方米/年，荒料量为2.43万立方米/年，荒料率为30.34%。 ⑥矿山服务年限 预可采储量为1079.3千立方米，设计年生产规模为8万立方米/年，服务年限为： 预可采储量÷年设计生产规模=1079.3÷80=13.5年 即矿山服务年限13.5年。 （12）工程内容 本项目建设内容主要为：采矿区、沉淀池、排土场等生产及辅助设施。矿区内不设生活区，在矿山北西侧有一栋居民用房，建设单位租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用，矿山开采没有废石、废渣排放，厂区内不设固定废石场。建设单位租赁厂区北面 70m 处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施。矿山面积为0.0453平方千米，为露天开采，矿山服务年限为13.5年，本项目开采不采用爆破作业。主要工程内容见表1-6。 表1-6 项目组成一栏表 工程 组成; 项目名称; 主要建设内容; 建设情况. 主体 工程; 矿山; 矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米; 改扩建. 采矿区; 开采台阶; 采矿区采用露天开采，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，最终边坡角不大于70°、台阶的宽度不小于3m及台阶高度不大20m. 辅助 工程; 截排水沟; 沿着扩界后的矿区南侧修建一条排水沟，采用块石堆砌，水泥抹浆，规模为宽深为1*0.5，长度约200m; 新建. 排土场; 排土场设在矿区西侧山谷间，位于现有的临时排土场西侧，面积约8000平方米（含现有的临时排土场），弃土最大堆放量约54200m3，排土场修筑挡土墙，长约139m，高3.5m（含埋深0.6m），截面顶宽1.0m、底宽2.10m；挡土墙结构采取仰斜式浆砌块石挡石（渣）墙，外侧竖直，内侧面坡比1：0.25，挡墙基础埋深≥0.6m，地基土类型为花岗岩风化层；在挡石（渣）墙体内每隔2.0m设置泄水孔; 扩建. 初期雨水收集罐; 在扩建后排土场西侧设置一个15m3初期雨水收集罐用于收集排土场初期雨水; 新建. 沉淀池; 西南侧已建沉淀池，沉淀池分为4格，总容积为176m3，硬化处理; 已建. 初期雨水收集池; 西南侧沉淀池旁新建一个80m3初期雨水收集池; 新建. 配电房; 面积15m2，1F; 依托原有工程. 危废暂存间; 面积10m2，1F; 依托原有工程. 公用工程; 对外运输道路; 依托原有工程简易公路与村级道路相连; 依托原有工程. 给水; 生产用水来源于羊楼洞水库地表水和雨水。办公生活用水来源于井水; 依托原有工程. 排水; 本项目排水采用雨污分流制。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水依托居民用房，经隔油池加化粪池处理后，定期清掏做农肥; 依托原有工程. 供电; 用电来源于当地供电网，矿区配备两台350KVA变压器; 依托原有工程. 环保工程; 废水; 项目生产废水沉淀后循环回用；初期雨水经收集沉淀后作为抑尘用水及生产用水；生活污水依托居民用房，经隔油池加化粪池处理后，定期清掏做农肥; /. 废气; 开采扬尘采取湿法作业的措施，装卸等工序洒水抑尘，道路硬化清扫并定期洒水抑尘，排土场在挡土墙遮挡的条件下定期洒水抑尘; /. 噪声; 设备基础减震；维护保养；绿化隔声等措施降低噪声污染; /. 固废; 表土等剥离物暂存于临时排土场，并定期用于复垦；危险废物应暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位处理; /. （13）主要经济技术指标 矿山开发综合技术经济指标见下表。 表1-7 主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 指标; 备注. 1; 矿山范围; 矿山拐点组成; 个; 12. 开采标高; m; +416~ +310. 矿山面积; km2; 0.0453. 2; 矿体特征; 矿种; 饰面用花岗岩. 矿体长; m; 255. 矿体宽; m; 180. 矿体平均厚度; m; 25. 矿石体重; t/m3; 2.66. 矿石质量; 良好. 3; 资源储量及开采技术条件; 备案资源储量; 千立方米; 1136.1; 矿石量. 设计利用储量; 千立方米; 1079.3; 矿石量. 设计可采储量; 千立方米; 1079.3; 矿石量. 水文地质条件; 简单. 工程地质条件; 中等. 顶底板管理. 地质环境条件; 简单. 其他开采技术条件; 中等. 4; 生产规模; 矿山生产能力; 万立方米/年; 8; 矿石量. 年产量; 万立方米; 8; 矿石量. 日产量; 立方米; 266; 一年按300个工作日. 矿山服务年限; a; 13.5. 5; 开采方案; 开采方式; 露天开采. 地面运输; 汽车. 采区回采率; %; 95. 采矿损失率; %; 5. （14）主要设备 本项目扩建后采矿工艺无变化，利用现有生产设备进行生产，根据《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目生产设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备见表1-8。 表1-8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 锯石机; ZQ-1600; 3台; 利用现有生产设备. 2; 螺杆机; JMS-75HP; 2台. 3; 装载机; ZL50; 2台. 4; 变压器; 350KVA; 2台. 5; 挖掘机; SY330C; 1台. 6; 压滤机; 1台; 新增. （15）项目主要原辅材料 根据建设方提供的资料，本项目扩建后主要原辅材料无变化，具体情况见表1-9。 表1-9 项目原辅材料及能耗表 序号; 名称; 年消耗量; 来源. 1; 柴油; 12000L/a; 甘田乡，采矿区不设柴油储罐. 2; 电; 6×105kW·h/a; 飞云村当地电网. 3; 生产用水; 2700m3/a; 初期雨水，以羊楼洞水库水为补充用水. （16）项目产品方案 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗开发利用方案》（2019年11月），本项目主要产品为饰面用花岗岩方料，生产规模为开采8万立方米/年，荒料量为2.43万立方米/年，荒料率为30.34%。饰面用花岗岩方料运送至横铺村加工厂加工成各种面料的花岗岩产品，矿山开采产生的废石当天外运，项目地不设存储场所，产品年产量见表1-10。 表1-10 产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 储存场所; 运输方式; 利用去向. 1; 饰面用花岗岩方料; 2.43万m3/a （64638t/a）; /; 汽车; 运送至加工厂. （17）产品成分及放射性 根据湖南省核工业地质局三〇一大队《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩资源储量报告》（2019.11），瑞星花岗岩矿石材放射性比活度满足A类装饰装修材料的要求（IRa≤1.0和Ir≤1.3），即加工的石材其使用范围不受限制。 建设单位委托核工业二三〇研究所对项目矿石进行了光谱分析，确定了矿石化学成分，主要成分为SiO2 71.33%、Al2O3 71.33%、Fe2O3 15.02%、K2O 4.77%、Na2O 3.03%、CaO 1.33%、MgO 0.364%。 表1-11 矿石光谱分析结果表 样品原号; 检测结果（%）. 矿石; P2O5; SO3; Ba; Mn; Pb; Rb; Sr; Ti; Y. 0.091; 0.013; 0.020; 0.041; 0.0050; 0.023; 0.010; 0.061; 0.091. Zn; Zr; SiO2; Al2O3; Fe2O3; K2O; Na2O; CaO; MgO. 0.0050; 0.0080; 71.33; 15.02; 1.33; 4.77; 3.03; 1.33; 0.364. 三、公用工程 （1）给水工程 本项目营运期用水主要为矿区生产用水与生活用水，均依托原有工程。生产用水主要为矿区抑尘用水、车辆清洗用水与切割用水。生产用水主要来源于羊楼洞水库，以初期雨水池收集的雨水为补充用水。生活用水依托租用民房用水来源，主要来源于地下水。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制。项目生产过程中无生产废水排放；生活污水依托居民用房，经化粪池处理后，定期清掏做农肥，初期雨水收集后用于矿区抑尘。 （3）供配电 项目矿山用电依托原有工程，来源于当地供电网，矿区已配备两台350KVA变压器，以满足厂区生产设备运行用电的需要。 （3）交通运输 采用汽车运输，原有工程修建简易公路与村级道路相连，交通较为方便，便于产品的运输。 四、劳动定员和工作制度 根据建设方提供的资料，本项目建成后员工约10人，本项目不新增员工，年运行时间为300天，一班制生产，每天工作8小时，夜间不生产。 五、项目可行性分析 （1）与相关国家产业政策符合性分析 本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》，不属于鼓励、限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）与《岳阳县矿产资源总体规划（2008~2020）》符合性分析 根据《岳阳县矿产资源总体规划（2008~2020）》，对品味低、采选难、矿层薄或暂时不具备开发条件的矿产，暂时不予开采；矾矿因开采、选矿产生的环境污染较为严重进行停采；属于国家禁止、限制开采的矿种如铀、石煤、独居石等进行停采，对未利用的矿床（点）已实行保护；另外，县政府成立了河道综合治理办公室，维护河道，保护砂石资源，取缔非法采砂船。本项目属于建筑石材开采，不属于规划中不予以开采的矿产资源，符合《岳阳县矿产资源总体规划（2008~2020）》。 （3）与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 本项目与矿山生态环境保护与污染防治技术政策的开发规划与计划的对比见表1-12。 表1-12 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求对比一览表 类别; 序号; 矿山生态环境保护与污染防治技术政策; 本项目; 备注. 禁止的矿产资源开发活动; 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 位于岳阳县公田镇飞云村（原甘田乡李塅村）境内，矿山中心地理坐标为东经：113.465268°，北纬：29.232226°不属于禁止区域内; 符合. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目未在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内; 符合. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好; 符合. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目为饰面用花岗岩开采项目; 符合. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目为扩建项目，退役后可复垦为林地，恢复生态环境; 符合. 6; 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目为花岗岩开采项目; 符合. 限制的矿产资源开发活动; 1; 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。; 本项目不在生态功能保护区和自然保护区范围内; 符合. 2; 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好; 符合. （4）与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的符合性分析见下表。 表1-13 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相符性分析 序 号; 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求; 项目情况; 是否符 合要求. 1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本工程均不在此范围内。; 符合. 2; 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目的开采符合国家和区域主体功能区划、生态功能区划等要求。本项目在开采过程中采取水保措施和生态保护措施及其他污染防治措施减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 符合. 3; 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 矿山采取边开采边治理的生态恢复措施，且矿山服务期满后进行全面的生态恢复。; 符合. 4; 所有矿山企业均应对照标准各项要去，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 本目编制了地质环境综合防治方案。; 符合. 5; 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观想协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 本项目各场地均恢复为林地，能够保证相应要求。; 符合. . （5）工程选址可行性分析 矿山中心地理坐标为东经：113.465268°，北纬：29.232226°。矿山公路与当地乡村公路相通，矿区距公田镇约5公里, 距岳阳县约52公里，北距岳阳市约43公里，交通较为方便。 本项目属于改扩建项目，建设单位已委托相关单位完成了《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩资源储量核实报告》、《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩开发利用方案》、《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》等相关文件报备及批复手续。因此，拟扩建矿区的用地已获得相关行政主管部门的批准，项目用地为合法用地。 矿山评估区内为丘陵地形，地形切割相对较缓，区内没有重要交通道路、电力及通信工程设施，矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等范围内。矿山占地类型为山地和灌木林地，无需占用耕地，不在《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定的禁采区和限采区。项目选址符合当地总体规划。 综合分析，项目的采矿区开发选址符合区域资源发展规划，项目选址合理可行。 （6）排土场选址合理性分析 根据《湖南省岳阳县甘田乡瑞星饰面用花岗岩矿产资源开发利用方案》（2019年11月），本矿山排土场设在矿区西侧山谷间，位于现有的临时排土场西侧，面积约8000平方米。按照边开采边复垦原则，该部分表土定期用于复垦，同时对排土场内剩余的废土播撒草籽进行临时复绿，可减少开采期间的扬尘污染。排土场设计修筑挡土墙，长约139m，高3.5m（含埋深0.6m），截面顶宽1.0m、底宽2.10m；挡土墙结构采取仰斜式浆砌块石挡石（渣）墙，外侧竖直，内侧面坡比1：0.25，挡墙基础埋深≥0.6m，地基土类型为花岗岩风化层；在挡石（渣）墙体内每隔2.0m设置泄水孔。挡土墙可在一定程度上降低排土场无组织粉尘对大气环境的影响。建设单位拟在排土场周围建设截流排水沟，并定期洒水降尘，可减少粉尘排放及泥石流的风险。 临时排土场的设置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中的相关规定I类固废处置场要求。排土场下游500m范围内均为山体、丘陵、田地，无敏感点。排土场内未发育断层、断层破碎带及溶洞区，也未发育滑坡及泥石流，不属于自然保护区、风景名胜区。因此该临时排土场的选址是可行的。 综合上述分析，项目建设选址合理。 （7）与“三线一单”符合性分析 1）与生态保护红线符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目所在区域不在生态保护红线空间管控范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 2）与环境质量底线相符性分析 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县环保局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区，其中不达标污染物为PM2.5。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）的通知，湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，根据该文件要求岳阳市2018年PM2.5的年平均浓度应改善至46ug/m3。根据2018年岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，岳阳县PM2.5年平均浓度为40ug/m3，满足《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求。 根据项目对项目所在地和主导风向下风向的监测数据可知，本项目大气特征因子TSP日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，有一定的环境容量。因此项目建设大气环境质量是符合要求的。 项目附近地表水羊楼洞水库和水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据地表水体的监测数据可知，项目周边地表水羊楼洞水库和水塘均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。因此项目建设水环境质量是符合要求的。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目的建设基本符合环境质量底线要求。 3）与资源利用上线相符性分析 本项目属于饰面用花岗岩开采项目，新鲜水用量较少，生产能源为电能，电能主要依托周边电网供电；项目所在地现状为林地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 4）与负面清单相符性分析 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，本项目为饰面用花岗岩开采项目，符合相关产业政策要求，因此本项目为环境准入允许类别。 通过上述分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 六、平面布置合理性分析 本项目为花岗岩矿开采项目，厂区主要为采矿区、排土场、沉淀池等构筑物。采矿区为露天采场，现有开采平面位于矿区范围内的东侧，沉淀池位于扩界后的矿区西南面，采坑面至沉淀池设计了排水沟，排土场设置在矿山西北侧。矿区北面70m处居民用房做员工宿舍，在矿山北西侧有一栋居民用房，房屋面积约400m2，建设单位租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用。 本项目开采不采用爆破作业，最近居民住宅位于项目场界北侧约110m处，与项目地之间有山林阻隔，可减小生产噪声与无组织排放的粉尘对周边居民的影响。建设单位在矿区低处，即矿区南侧道路旁已修建沉淀池，并在沉淀池旁拟建初期雨水池，在采坑面最低标高与初期雨水池之间设计了排水沟，开采过程中的初期雨水可通过自流排至初期雨水池。项目沿着排水沟布置了生产废水收集管道，项目生产废水经生产废水收集管道排至沉淀池，沉淀后循环利用。项目围绕临时排土场建设截排水沟，减少泥石流、水土流失等事故的发生。排土场与矿山相邻，便于将来的复垦。 项目总平面如上布置，整体而言，基本做到了功能区分明确、工艺流程通顺、减少污染等方面的要求，因此本项目总平面布置较合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、与本项目有关的原有污染情况 1、企业基本情况 原湖南省岳阳县甘田乡瑞星饰面用花岗岩矿属岳阳县甘田乡瑞星石材厂，属个人合伙企业。原采矿许可证证号为C4306212009047120012930，有效期限为2015年4月20日至2023年12月20日，原设计开采规模8万立方米/年，准采标高为+390.0米～+305.0米，面积为0.0098平方千米。开采区位于岳阳县公田镇飞云村（原甘田乡羊楼村），方料加工区位于岳阳县公田镇横铺村，加工区的原料来源于开采区的成品花岗岩方料。 岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托长沙振华环境保护开发有限公司于2018年6月完成了《岳阳县甘田乡瑞星石材厂年开采石材8万立方米建设项目环境影响报告表》的编制；2018年7月5日，岳阳县环境保护局以岳县环评批[2018]28号对该项目《环境影响报告表》予以批复；2019年10月建设单位自主完成了该项目竣工环境保护验收。 2、原有工程基本情况 原有采矿工程原设计开采规模 8万立方米/年，原有采矿工程准采标高为+390.0米～+305.0米，面积为0.0098平方千米，矿山服务期为5.3年。采矿工程主要建设内容为采矿区、排土场、沉淀池。项目采用露天开采方式，通过表土剥离、切割分离、分切解块等工序进行开采，花岗岩成品方料装车运送至加工区进行切割、磨边等后续加工，废石经打碎后综合利用。 3、原有工程生产工艺流程 ①原有工程工艺流程图 原有工程采矿工艺流程见图1。 图1-1 原有工程采矿工艺流程及产污环节图 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘、废水 工艺流程说明： 原有工程采矿区不采用爆破作业，为露天开采。 ①表土剥离： 在矿山开采时，由于山体内石材被表土、地表岩石风化形成的红色粘土或含碎石粘土所覆盖，在采石前须将其剥离。设计间断式开采工艺，采用挖掘机，用于剥离。先布置好矿山公路后剥离挖掘机进行表土层挖掘，将表土等剥离物运至排土场堆放，全部用于后期生态恢复。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 ②切割分离： 用锯石机按一定长度、宽度、高度的尺寸从矿山切割长条石块，使之脱离原岩体。锯石过程长条石块尺寸的确定和排列的方向要注意节理裂隙的走向、产状及其间距，充分利用天然的节理裂隙、层理。据此根据矿石实际情况调整三向尺寸的大小。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。 ③分切解块： 利用螺杆机将长条石切割成若干方料坯，规格为2450×1000×1500mm。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。 ④装车外运： 利用铲车将采石场区当天切割成型的花岗岩方料装车，运至石材加工厂加工，采矿区内不设方料成品堆场。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 4、原有工程污染物治理及排放情况分析 （1）废水 原有工程废水主要为生活污水、生产废水，其排放及治理情况见表1-14。 表1-14 废水污染物排放及治理措施 类别; 污染来源; 主要污染因子; 污染治理措施; 排污去向. 生活废水; 职工的生活废水; SS、CODcr、BOD5、氨氮; 化粪池; 经化粪池处理后用于农作物浇灌. 生产废水; 锯石机; SS; 沉淀池; 经沉淀池沉淀后循环利用. 抑尘废水; 洒水降尘; /; /; 全部蒸发进入大气. 岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托湖南精科检测有限公司于2019年12月08日对现有沉淀池内的废水进行了检测，检测结果见下表。 表1-15 生产废水检测结果 采样点位; 采样日期; 检测结果（mg/L）. 汞; 砷; 镉; 锌; 铅; 铜; 镍; 铬. W1现有沉淀池; 12.8; 0.00022; 0.0036; 0.005L; 0.240; 0.07L; 0.326; 0.007L; 0.03L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 0.05; 0.5; 0.1; 2.0; 1.0; 0.5; 1.0; 1.5. 由上表可知，项目沉淀池废水各污染物检出值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物排放标准及第二类污染物一级排放标准，可循环回用，满足工艺用水要求，废水不外排，对环境影响不大。 （2）废气 原有采矿工程大气污染物主要为粉尘，其来源有采场粉尘、装卸粉尘、排土场粉尘、运输车辆产生的扬尘等。开采工序中锯石采取湿式作业降尘，扬尘、粉尘等通过洒水降尘。 废气污染物排放及治理措施见下表1-16。 表1-16 废气污染物排放及治理措施 污染物名称; 污染来源; 主要污染因子; 污染治理措施; 排污去向. 开采粉尘; 挖掘机、锯石机、螺杆机; 颗粒物; 洒水抑尘、锯石机切割过程湿法作业并进行洒水抑尘; 无组织排放. 装卸粉尘; 挖掘机; 颗粒物; 洒水抑尘. 运输扬尘; 车辆; 颗粒物; 洒水抑尘、清扫路面. 排土场粉尘; 排土场; 颗粒物; 洒水抑尘. 岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托湖南精科检测有限公司于2019年10月08日至10月09日对岳阳县甘田乡瑞星石材厂现有矿区进行了验收监测。现有厂区无组织排放粉尘监测结果见下表。 表1-17 无组织排放废气监测结果表 采样位置; 检测项目; 单位; 采样时间; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 厂界东侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.10.08; 0.224; 0.253; 0.241; 1.0; 达标. 2019.10.09; 0.237; 0.262; 0.219; 1.0; 达标. 厂界南侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.10.08; 0.289; 0.312; 0.294; 1.0; 达标. 2019.10.09; 0.298; 0.326; 0.281; 1.0; 达标. 厂界西侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.10.08; 0.243; 0.282; 0.261; 1.0; 达标. 2019.10.09; 0.259; 0.277; 0.241; 1.0; 达标. 厂界北侧; 颗粒物; mg/m3; 2019.10.08; 0.162; 0.174; 0.186; 1.0; 达标. 2019.10.09; 0.157; 0.188; 0.166; 1.0; 达标. 采矿区无组织粉尘采取洒水抑尘、锯石机切割过程湿法作业并进行洒水抑尘、清扫路面等措施后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，对大气环境影响较小。 （3）噪声 原有采矿工程主要噪声源为锯石机、螺杆机、挖掘机等机械设备。岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托湖南精科检测有限公司于2019年10月08日至10月09日对岳阳县甘田乡瑞星石材厂现有矿区进行了验收监测。现有厂区噪声监测结果见下表。 表1-18 噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 采样时间; 检测结果 LeqdB(A); 执行标准LeqdB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 东面厂界一米处; 2019.10.08; 55.1; 44.1; 60; 50; 达标. 2019.10.09; 55.8; 44.7; 60; 50; 达标. N2; 南面厂界一米处; 2019.10.08; 56.5; 44.4; 60; 50; 达标. 2019.10.09; 54.8; 45.2; 60; 50; 达标. N3; 西面厂界一米处; 2019.10.08; 55.2; 45.9; 60; 50; 达标. 2019.10.09; 53.7; 46.6; 60; 50; 达标. N4; 北面厂界一米处; 2019.10.08; 54.7; 44.2; 60; 50; 达标. 2019.10.09; 55.2; 45.2; 60; 50; 达标. 监测结果表明，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 （4）固体废物 本项目主要的固体废物为排土场的弃土及废渣、机修固废、员工生活垃圾。 项目固体废物产生、治理及排放情况见下表1-19。 表1-19 固废污染物排放及治理措施 污染来源; 类别; 名称; 污染治理措施; 去向. 生产区; 一般废物; 表土等剥离物; 堆放于临时排土场; 排土场. 生产区; 危险废物; 机修固废; 暂存于厂区内危废暂存间，定期交由湖南双强再生资源回收有限公司处理; 湖南双强再生资源回收有限公司处理. 生活区; 一般废物; 生活垃圾; 统一收集; 交环卫部门集中处置. 5、原有工程生态保护措施 ①已对排土场内剩余的废土播撒草籽进行临时复绿，减少开采期间的扬尘污染和水土流失。②制定了合理有效的规章制度，避免了人为因素对矿山周围生态环境的破坏。③露天矿场的开采区周边设置了导流沟，并设置沉淀池，减轻了水土流失对周边环境可能造成的危害。 二、主要环境问题及拟采取的措施 对照环评文件及批复要求，项目落实情况见下表： 表1-20 项目环评报告表批复文件落实情况一览表 环评及其批复情况; 实际建设情况; 落实情况. 建设内容（地址、规模、性质等）; 准采标高为+390m~+305m，矿区面积为0.0098km2，由4个拐点界定；仅为花岗岩开采，采用露天开采方式，不采用爆破作业; 准采标高为+390m~+305m，矿区面积为0.0098km2，由4个拐点界定；仅为花岗岩开采，采用露天开采方式，不采用爆破作业; 已落实. 污染防治设施和措施; 加强水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则设计、建设项目区域内的雨水及污水管网。初期雨水经收集沉淀处理后用于厂区洒水抑尘；项目切割工序产生的废水经总容积不少于75m3的三级沉淀池处理后全部回用。; 项目矿区初期雨水经收集沉淀处理后用于厂区洒水抑尘；切割工序产生的废水经三级沉淀池处理后全部回用，三级沉淀池容积不小于75m3; 已落实. 加强大气污染防治。废石、剥离表土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘；确保场区无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。; 项目原矿山已剥离的表土暂存于临时排土场；废石剥离后立即外售；施工便道已进行硬化并做到无明显积尘；根据监测报告，项目场区无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。; 已落实. 加强噪声污染防治。合理布局、选用低噪声设备；对高噪声设备安装消声、减振等措施；加强对设备的维护和保养；确保项目场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。; 根据监测，项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准要求。; 已落实. 强化固废处置措施。设置规范的临时贮存场所，对废弃物进行分类暂存，并全部进行综合利用或妥善处置。其中临时排土场堆存的表土用于矿山的复垦；在机械设备维护保养和维修过程，产生的废弃机油和润滑油交由具有专业资质的厂家处置。; 临时排土场堆存的表土拟用于矿山的复垦；已设置危险废物暂存间，废弃机油和润滑油交由湖南双强再生资源回收有限公司处置。; 已落实. 强化生态环境防治措施。科学制定并实施矿区生态恢复计划，采取边开采、边治理、边恢复的方式；加强矿区边坡防护、截排水沟及栏渣坝等建设，防范矿区的水土流失，避免发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境；服务期满退役后，对露天开采的采空区利用剥离表土进行回填和土地复垦，对地表层进行恢复植被，保护生态环境。; 项目矿区已制定边开采、边治理、边恢复的计划，在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境；服务期满退役后，对露天开采的采空区进行回填和土地复垦，对地表层进行恢复植被，保护生态环境。; 已落实. 落实环境风险事故防范措施。严格按照国土、安全等行业主管部门批准的方案进行开采，不得擅自变更开采方式，严格控制开采规模，严禁越界开采，防止对矿区附近的农田及生态环境造成影响；加强安全生产和环保设施运营管理，落实安评和环评提出的各项风险防范措施，确保矿区生命财产和区域生态环境安全，杜绝环境风险；明确负责人，制定环境事故应急预案。; 项目按照国土、安全等行业主管部门批准的方案进行开采，未擅自变更开采方式，严格控制开采规模未越界开采。项目已指定负责人，负责矿区安全生产和环保设施运营管理，项目暂未制定环境事故应急预案，但已委托相关技术单位协同编制中。; 已落实. 根据上表，原有项目已基本落实环评文件及批复的要求，经现场踏勘，项目存在的主要问题及拟采取的措施下下表。 表1-21 项目存在的主要问题及拟采取的措施 序号; 主要问题; 拟采取的措施. 1; 原有项目在开采期间对地表植被造成了一定程度的破坏，目前项目区范围内绿化植物较少，绿化工作未进行到位，容易造成扬尘污染及水土流失; 对原项目挖损的区域及时进行复垦、绿化，在项目区域内通过播撒草籽或种植易存活的树木增强矿区绿化，恢复生态植被. 三、公众反馈意见及处理情况 原项目在设计、施工和开采期间均未收到过公众投诉。 . |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等)： （1）地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于位于岳阳县公田镇飞云村境内，矿山中心地理坐标为东经：113.465268°，北纬：29.232226°。 （2）地形、地貌 县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速的特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122km，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80km2，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属新墙河水系。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量约为6亿m3。新墙河干流总长115.40km，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69 km2；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275 km2。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80km，流域面积418 km2。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42km，流域面积133.20 km2。新墙河南源于罗霄余脉的幕阜山，名沙港河；北源于龙窖山，名游港河，二水在筻口附近的三港嘴汇合后，始名新墙河。由此向西流经新墙、荣家湾、鹿角，汇入洞庭大湖。这条流淌在丘陵地带的河流，河面最宽处不过100m，河水最深处约7m，冬春之际，水流清浅，则不过1m。新墙河流经平江、临湘、岳阳，全长108km。 （6）生态环境 境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其他17种。其中属于国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜蜂等。岳阳县境内记录到的木本植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。 本评价区域内未见有珍稀动植物、水生动物等文献记录。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见下表。 表3-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 羊楼洞水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 地下水环境功能区; 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理厂集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 二、环境质量现状 1、大气环境质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2018年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-2 岳阳县2018年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 114; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1491; 4000; 37; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标. 根据上表结果，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。 本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司对项目特征因子TSP进行监测。 监测点位： A1—项目建设地； A2—项目所在地下风向王家山居民楼（西南440m）。 监测时间：2019.12.08~2019.12.14 监测因子：TSP 具体监测统计结果见表3-3； 表3-3 大气监测统计结果 单位：µg/m3 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果（日均值）; 标准值; 达标判定. A1项目建设地; TSP; 2019.12.8; 0.168; 0.9; 达标. 2019.12.9; 0.182; 0.9; 达标. 2019.12.10; 0.157; 0.9; 达标. 2019.12.11; 0.161; 0.9; 达标. 2019.12.12; 0.189; 0.9; 达标. 2019.12.13; 0.176; 0.9; 达标. 2019.12.14; 0.164; 0.9; 达标. A2项目所在地下风向; TSP; 2019.12.8; 0.142; 0.9; 达标. 2019.12.9; 0.153; 0.9; 达标. 2019.12.10; 0.137; 0.9; 达标. 2019.12.11; 0.152; 0.9; 达标. 2019.12.12; 0.163; 0.9; 达标. 2019.12.13; 0.157; 0.9; 达标. 2019.12.14; 0.146; 0.9; 达标. 由表3-2可知，项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，由表3-3可知项目所在地TSP日均值浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）的通知，湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，根据该文件要求岳阳市2018年PM2.5的年平均浓度应改善至46ug/m3。根据2018年岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，岳阳县PM2.5年平均浓度为40ug/m3，满足《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求。 2、地表水环境质量状况 为了解项目所在地地表水质量现状，本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年4月7-9日对岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场进行环评现状监测的数据，引用自《年开采石材4.5万立方米建设项目环境影响报告表》，该项目位于本项目东北面14m处，且生产工艺与本项目相同，均为露天台阶式开采。 具体监测结果见表3-3。 表3-3 水塘地表水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样 地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率%; （GB3838-2002） III类标准. 岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场东北面 100m 处水塘（本项目地东北面180m）; pH; 4.7; 7.03; /; /; 6-9. 4.8; 7.10. 4.9; 7.05. SS; 4.7; 25; /; /; /. 4.8; 26. 4.9; 24. 溶解氧; 4.7; 5.2; /; /; ≥5. 4.8; 5.5. 4.9; 5.2. 化学需氧量; 4.7; 16; /; /; ≤20. 4.8; 18. 4.9; 16. 氨氮; 4.7; 0.642; /; /; ≤1.0. 4.8; 0.547. 4.9; 0.602. 总磷; 4.7; 0.04; /; /; ≤0.2. 4.8; 0.04. 4.9; 0.04. 石油类; 4.7; ND; /; /; ≤0.05. 4.8; ND. 4.9; ND. 挥发酚; 4.7; ND; /; /; ≤0.005. 4.8; ND. 4.9; ND. 五日生化需氧量; 4.7; 3.2; /; /; ≤4. 4.8; 3.6. 4.9; 3.3. 粪大肠菌群; 4.7; 78×102; /; /; ≤1.0×104. 4.8; 67×102. 4.9; 67×102. 岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场南面 180m 处羊楼洞水库（本项目地南面100m）; pH; 4.7; 7.06; /; /; 6-9. 4.8; 7.11. 4.9; 7.09. SS; 4.7; 10; /; /; /. 4.8; 11. 4.9; 9. 溶解氧; 4.7; 6.0; /; /; ≥5. 4.8; 6.2. 4.9; 5.9. 化学需氧量; 4.7; 10; /; /; ≤20. 4.8; 13. 4.9; 12. 氨氮; 4.7; 0.126; /; /; ≤1.0. 4.8; 0.158. 4.9; 0.134. 总磷; 4.7; 0.07; 1.4; 66.7; ≤0.05. 4.8; 0.07. 4.9; 0.05. 石油类; 4.7; ND; /; /; ≤0.05. 4.8; ND. 4.9; ND. 挥发酚; 4.7; ND; /; /; ≤0.005. 4.8; ND. 4.9; ND. 五日生化需氧量; 4.7; 2.0; /; /; ≤4. 4.8; 2.6. 4.9; 2.4. 粪大肠菌群; 4.7; 14×102; /; /; ≤1.0×104. 4.8; 14×102. 4.9; 13×102. 备注; “ND”表示检测结果低于该项目检出限。. 监测结果表明，水塘断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，说明地表水环境质量较好，羊楼洞水库除总磷超标外其他监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 为进一步了解地表水环境质量状况，项目收集岳阳县环境监测站于2018年6月4日对羊楼洞水库地表水的监测数据。具体监测结果见表3-4。 表3-4 羊楼洞水库地表水环境质量监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; GB3838-2002 III类标准; 是否达标. 06月04日. 羊楼洞水库上游; 锌; mg/L; 0.01L; 1.0; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; 达标. 镍; mg/L; 0.01L; 0.02; 达标. 铅; mg/L; 0.005; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; 0.005; 达标. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.05; 达标. 汞; mg/L; 0.00004; 0.0001; 达标. 羊楼洞水库下游; 锌; mg/L; 0.01L; 1.0; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.05; 达标. 镍; mg/L; 0.01L; 0.02; 达标. 铅; mg/L; 0.001L; 0.05; 达标. 镉; mg/L; 0.001L; 0.005; 达标. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.05; 达标. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.0001; 达标. 备注：; 1、L为该项目的检出限。 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 常规监测结果表明，羊楼洞水库上、下游两个断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，镍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3标准，说明地表水环境质量较好。 3、地下水环境质量状况 为了解项目所在地地下水质量现状，本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年4月7-9日对岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场进行环评现状监测的数据，引用自《年开采石材4.5万立方米建设项目环境影响报告表》，该项目位于本项目东北面14m处，且生产工艺与本项目相同，均为露天台阶式开采。 具体监测结果见表3-5。 表3-5 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样 地点; 监测项目; 日期; 监测结果; 最大超标 倍数; 超标率%; （GB/T14848-93） Ⅲ类标准. 岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场附近居民家中水井; pH; 4.7; 6.81; /; /; 6.5-8.5. 4.8; 6.92. 4.9; 6.85. 氨氮; 4.7; 0.025; /; /; ≤0.2. 4.8; 0.029. 4.9; 0.029. 高锰酸盐指数; 4.7; 2.6; /; /; ≤3.0. 4.8; 2.7. 4.9; 2.3. 硝酸盐; 4.7; ND; /; /; ≤20. 4.8; ND. 4.9; ND. 挥发酚; 4.7; ND; /; /; ≤0.002. 4.8; ND. 4.9; ND. 氯化物; 4.7; 17; /; /; ≤250. 4.8; 15. 4.9; 17. 氟化物; 4.7; 0.02; /; /; ≤1.0. 4.8; 0.05. 4.9; 0.03. 总大肠菌群; 4.7; 1; /; /; ≤3.0. 4.8; 1. 4.9; 1. 备注; “ND”表示检测结果低于该项目检出限。. 监测结果表明，水井各监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准，项目区域地下水环境质量良好。 4、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，岳阳县甘田乡瑞星石材厂委托湖南精科检测有限公司于2019年12月08日至12月09日对拟建项目四周环境噪声进行了监测，监测时原有项目已停产，各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-6。 表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 编号; 监测点; 昼间; 夜间; 标准; 评价结果. N1; 12.08; 厂界东面; 54.3; 41.7; 60（昼） 50（夜）; 达标. 12.09; 55.9; 42.9. N2; 12.08; 厂界南面; 55.1; 44.1. 12.09; 52.9; 44.5. N3; 12.08; 厂界西面; 54.1; 45.5. 12.09; 54.0; 44.9. N4; 12.08; 厂界北面; 54.2; 44.2. 12.09; 54.8; 42.2. 监测结果表明：各测点环境噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 5、生态现状调查 岳阳县自然植被属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成份以樟科、山毛榉科、山茶科、松科、杉科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶森林植被和疏林地为主，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。 原矿区由于矿山范围小表土已全部剥离，暂未开采至最低准采标高，故原矿区范围内暂未进行生态回复。扩建矿区范围内土地利用现状主要为林地，矿区红线范围内林地为非公益林，植被主要包括杉木林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落及灌丛群落等。矿区周边少部分居民，农业植被以水稻为主，近些年来，随着市场经济的发展，种植形式日趋多样化，以粮食作物、经济作物为主体，呈多元化结构，区域内土地肥沃，75﹪的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。 根据实地调查统计，项目所在区域属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。在工程区及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少。主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍。家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 因此本项目评价范围内无国家保护树种，也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 项目周边农田与项目最近距离约200m，农田多辟于岭谷相间的谷地，水热充沛且配合较好，农作物主要是水稻，耕作制以稻—稻—绿肥为主。双季稻绿肥一年二熟制广泛分布于湖南全省各地，为双季稻区种植面积最大的水稻类型。此外还种植的有油菜、大豆、甘薯、玉米等。 项目所在地及周边居民饮用水源以地下水为主，区域周边地下水源充足，周边居民地下水井埋深约20-30m，地下水环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 矿山300米范围内，北侧有涌泉鹏盛饰面用花岗岩，南侧有王家山饰面用花岗岩，均开采饰面用花岗岩，根据调查，两个采场不存在爆破采矿，矿山南侧有羊楼洞水库。 在矿山北西侧有一栋居民用房，房屋面积约400m2，建设单位租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用。同时建设单位租赁厂区北面70m处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施，租赁合同见附件。本项目主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标（矿山） 环境要素; 坐标; 环保目标; 方位距离; 功能及规模; 质量标准. X; Y. 环境空气; 113.465090°; 29.234270°; 李家锻居民; 北面110~425m; 35户，约105人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 113.463927°; 29.226942°; 王家山居民; 南面460~750m; 28户，约84人. 113.458246°; 29.230984°; 肖家居民; 西面540~700m; 20户，约60人. 113.473271°; 29.232886°; 后头山居民; 东面600~730m; 10户，约30人. 地表水环境; 113.467599°; 29.229322°; 羊楼洞水库; 南面100m; 小二型水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 地下水环境; ——; ——; 水井; 附近居民; 生活用水; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准. 声环境; 113.465090°; 29.234270°; 居民; 北面110m~200m; 25户，约75人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; ——; ——; 植被; 周边; 涵养水源; 不被破坏. 表3-8 运输线路100m范围内的敏感目标情况表 序号; 敏感目标; 距道路中心线距离（m）; 保护目标规模. 1; 王家山居民; 5~100; 居民12户. 2; 大屋山居民; 10~100; 居民15户. 3; 峡井居民; 15~100; 居民5户. 4; 小地坡居民; 10~100; 居民15户. 5; 丁家园居民; 10~100; 居民8户.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：ug/Nm3 污染物; 取值时间; 标准限值; 单位; 标准来源. PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150; μg/m3. PM2.5; 日平均; 35; μg/m3. 小时平均; 75; μg/m3. TSP; 日平均; 300; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 小时平均; 10; mg/m3. 臭氧; 日平均; 160; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 日平均; 150; μg/m3. 小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境：羊楼洞水库和周边水塘属于渔业用水，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 序号; 污染因子; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 1; pH; 6-9. 2; 溶解氧; ≥5. 3; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 4; 化学需氧量; ≤20. 5; 生化需氧量; ≤4. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 粪大肠菌群; ≤10000. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 挥发酚; ≤0.005. 10; 六价铬; ≤0.05. 11; 锌; ≤1.0. 12; 铅; ≤0.05. 13; 镉; ≤0.005. 14; 镍; ≤0.02. 15; 砷; ≤0.05. 16; 汞; ≤0.0001. 3、地下水环境：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表4-3 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 序号; 项目; GB/T14848-2017Ⅲ类标准; 序号; 项目; GB/T14848-2017Ⅲ类标准. 1; pH(无量纲); 6.5-8.5; 10; 溶解性总固体; 1000. 2; NH3-N; 0.5; 11; 锌; 1.0. 3; 耗氧量; 3.0; 12; 铅; 0.01. 4; 硫酸盐; 250; 13; 铬（六价）; 0.05. 5; 挥发酚; 0.002; 14; 镉; 0.005. 6; 硝酸盐; 20; 15; 铜; 1.0. 7; 氯化物; 250; 16; 菌落总数; 100. 8; 氰化物; 0.05; 17; 钠; 200. 9; 总硬度; 450. 4、声环境：项目所在地及周边区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB (A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB (A); 50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：项目生产废水循环回用，无外排。生活废水经居民用房隔油池及化粪池处理后清掏做农肥，不外排。 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（1.0mg/m3）。 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间噪声≤60dB (A)、夜间噪声≤50dB (A)。 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年6月修改单要求。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析可知，本项目无生产废水外排，废气主要为粉尘，均为无组织排放。本环评不建议总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 本项目为矿山开采扩建项目，变更后矿山开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。项目依托原有工程配套设施，本次环评不对施工期进行分析。 本项目矿山采矿工艺未发生变化，工艺流程见图5-1。 外运 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘、废水 噪声、粉尘、废水 图5-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 项目不采用爆破作业，为露天开采。 ①表土剥离： 在矿山开采时，由于山体内石材被表土、地表岩石风化形成的红色粘土或含碎石粘土所覆盖，在采石前须将其剥离。设计间断式开采工艺，采用挖掘机，用于剥离。用挖掘机进行表土层挖掘，将表土等剥离物运至排土场堆放，全部用于后期生态恢复。根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11），扩建项目矿山表土剥离量为18144m3。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 ②切割分离： 用锯石机按一定长度、宽度、高度的尺寸从矿山切割长条石块，使之脱离原岩体。锯石过程长条石块尺寸的确定和排列的方向要注意节理裂隙的走向、产状及其间距，充分利用天然的节理裂隙、层理。据此根据矿石实际情况调整三向尺寸的大小。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。废石当天外运综合利用。 ③分切解块： 利用螺杆机将长条石切割成若干方料坯，部分加工为1800×700×1200mm的方料部分加工为用户指定的规格。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。 ④装车外运： 利用铲车将采石场区当天切割成型的花岗岩方料装车，运至附近石材加工厂加工，采矿区内不设方料成品堆场。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 ④复垦： 西北侧排土场暂存的项目表土等剥离物，全部用于后期生态恢复。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 二、水平衡分析、物料平衡分析 （1）水平衡 本项目营运期用水主要为矿区生产用水和生活用水。 矿区生产用水：本项目生产用水主要为矿区抑尘用水、运输车辆清洗用水与切割用水。生产用水主要来源于羊楼洞水库，以收集的初期雨水为补充用水。矿区抑尘用水全部自然蒸发和被矿石吸收，切割用水经沉淀池处理后循环回用，设置洗车平台对进出采矿区的运矿车辆轮胎进行清洗，平台底下设置清洗废水收集池，清洗废水经收集池沉淀后循环使用，定期补充清洗水。 生活用水：本项目不新增员工，生活设施依托租用民房，生活用水来源于地下水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏做农肥。 项目水平衡图见下图。 抑尘用水 切割用水 车辆清洗 损耗6000 损耗300 沉淀池 损耗900 3600 3600 900 6000 300 7200 羊楼洞水库初期雨水 图5-2 项目水平衡分析图 单位：m3/a （2）物料平衡 项目营运期间年开采花岗岩8万立方米，矿区花岗岩密度以2.66t/m3核算。物料平衡分析见表5-1。 表5-1 项目物料平衡分析表 项目; 分类; 名称; 重量; 备注. 入方; 主要原料; 花岗岩矿; 212800t/a; 8万立方米. 总计; 212800t/a. 出方; 产品; 花岗岩方料; 64638t/a; 约2.43万立方米. 废气; 粉尘; 1.56t/a. 固废; 废石; 148160.44t/a; 约5.57万立方米. 总计; 212800t/a. 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序及污染源 本项目为矿山开采扩建项目，变更后矿山开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。项目依托原有工程配套设施，本次环评不对施工期进行分析。 二、营运期主要污染工序及污染源 - 废气 本项目营运期间，切割成型的花岗岩方料当天运至附近石材加工厂加工，废石当天外运综合利用，厂区不设产品堆场。废气主要为覆盖层剥离粉尘、开采扬尘、装卸扬尘、排土场粉尘、运输扬尘。 （1）覆盖层剥离粉尘 本项目覆盖层主要包括表土，总剥离量为18144m3（按1.7t/m3核算，30844.8t）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），覆盖层剥离产尘系数为0.002kg/t，则本项目矿山覆盖层剥离产生的粉尘为0.062t（0.005t/a），在剥离过程中采用雾炮机进行喷雾降尘，其降尘率按80%计，则覆盖层剥离粉尘排放量为0.012t（0.001t/a，0.001kg/h）。 （2）开采扬尘 矿体开采产生的扬尘主要来自于矿体切割分离、分切解块等工艺流程，均属于无组织排放。开采过程中主要是采用锯石机进行开采矿石、采用螺杆机对石料进行切割。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的研究调查，花岗岩采石场每采石1t产生0.004kg逸散尘，本项目矿石开采量为8万m3/a（密度约2.66t/m3，合21.28万吨/a），则开采扬尘产生量为0.851t/a。 矿体切割采取湿法作业并配套雾炮机进行喷雾降尘，采取该处理方式后，无组织排放的粉尘量可降低85%，则生产过程开采扬尘排放量为0.128t/a（0.053kg/h）。 （2）装卸扬尘 挖掘机在装载矿石的过程中和矿石从运输车辆上卸载下来时和产品装载过程中，小颗粒物会随着原料或产品的落下，随空气流动四处飘散，产生少量的装卸扬尘。 根据清华大学装卸起尘的公式计算： Q＝M×e0.64U×e-0.27W×H1.283 式中：Q--装卸扬尘，g/次； U--尘源风速，m/s； W--含水率，%； H--装卸高度，m； M--车辆吨位，取15t。 相关计算系数尘源风速为2.6m/s，矿石含水率为5%，装卸高度为2m，矿石的装载量约212800t/a，矿石年运载车次约14187次。根据上述公式计算，本次项目装载起尘量为0.709t/a，本项目采用移动式软管进行洒水抑尘，可明显降低装卸粉尘的产生量。洒水抑尘效率约为70%，因此，本项目装卸作业过程中粉尘排放量约0.213t/a（0.089kg/h）。 （3）排土场粉尘 项目临时排土场位于矿山西北侧，面积约为8000平方米，地势相对较低，作为临时排土场。在大风气候条件下，排土场会因风蚀作用产生扬尘。本评价采用以下公式对风蚀扬尘量进行计算： Q=11.7U2.45S0.345e−0.5w 式中：——堆场起尘强度，mg/s； Lp2=Lp1−20lg(r2r1)−Lr——地面平均风速，m/s； Lp2——堆场表面积，m2； Lp1——堆场产品含水率，%。 项目所在地年平均风速为2.6m/s；临时排土场堆存的弃土含水率为8%。把以上数据带入上式中计算可得，排土场堆场起尘强度为49.5mg/s，扬尘产生量约1.561t/a（0.178kg/h）。如经常对其进行洒水抑尘，保持一定的湿度，在表层增加3%含湿量的条件下，粉尘排放量约为0.347t/a（0.040kg/h），为无组织排放。 （4）运输扬尘 项目矿石运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与车辆载重、路面状况、路面湿度有关。运输过程中通过采取洒水降尘，降低运输车辆行驶速度，减少载重量，清洗进出场车辆轮胎等措施可有效减少运输扬尘。 表5-2 大气污染物源强汇总表 序号; 污染物类型; 来源; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放方式. 1; 剥离表土; 采场; 0.005; 0.004; 0.001; 0.001; 无组织. 2; 开采粉尘; 采场; 0.851; 0.723; 0.128; 0.053; 无组织. 3; 装载粉尘; 采场; 0.709; 0.496; 0.213; 0.089; 无组织. 4; 堆场扬尘; 临时排土场; 1.561; 1.214; 0.347; 0.040; 无组织. 2、废水 （1）生产废水 本项目生产用水主要为锯石机生产用水、矿区抑尘用水、车辆清洗用水。 项目年运营300天，本项目不改变生产规模，根据原项目生产情况，锯石机切割分离工序用水量约为4500m3/a（15m3/d），损失水量约900m3/a，循环水量约3600m3/a（12m3/d）。切割废水主要污染因子为SS，经三级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，补充水量为900m3/a，无废水排放。 洒水降尘区域主要为采矿区、矿山公路、排土场，根据建设单位提供资料，抑尘用水量约为20m3/d，年用水量为6000m3/a。该部分水全部通过蒸发损耗，无外排。 车辆清洗：设置洗车平台对进出采矿区的运矿车辆轮胎进行清洗，平台底下设置清洗废水收集池，清洗废水经收集池沉淀后循环使用不外排，仅定期补充清洗水。 （2）初期雨水 由于项目营运期有无组织粉尘、扬尘排放，大部分降落在项目范围内，降雨时期，初期雨水中含大量泥沙，直接排放对周边水体产生一定影响。建设单位应对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×时间×径流系数（0.4） 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，后期雨水视为清洁水，项目矿区面积约为45300m2，计算得到本项目矿区初期雨水每次量为67.95m3。排土场面积约8000m2，计算得到本项目排土场初期雨水每次量为12m3。 矿区初期雨水由雨水导流沟引入项目地南面初期雨水池，初期雨水池容积约为80m3，排土场初期雨水经挡土墙外收集沟收集至15m3的初期雨水收集罐中，沉降后可作为抑尘用水使用不外排。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为抑尘用水使用不外排，不会对区域水环境产生影响。 （3）生活污水 在矿山北西侧有一栋居民用房，建设单位已租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用，此外，建设单位租赁厂区北面 70m 处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施，矿区内无生活废水产生。 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于矿区各种机械设备的噪声和运输车辆噪声。项目运营期各高噪声设备的源强见表5-2： 表5-2 本项目设备噪声源强 序 号; 噪声源; 数量; 源 强dB(A); 位置; 运行方式. 1; 锯石机; 3台; 95; 采矿区; 间歇. 2; 挖掘机; 1台; 85; 采矿区; 间歇. 3; 装载机; 2台; 85; 采矿区; 间歇. 4; 螺杆机; 2台; 90; 采矿区; 间歇. 5; 运输车辆; 4辆; 85; 运输道路; 间歇. 4、固体废物 本项目运营期固体废物主要为表土、废石、机修固废（废机油及废油桶）。 - 表土 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11），扩建项目矿山表土剥离量为18144m3。根据建设单位委托核工业二三0研究所对项目表土进行的浸出性检测报告，检测结果如下表所示： 表5-3 表土浸出性检测结果表 单位：mg/L 序号; 检测因子; 检测结果; 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》浓度限值. 1; 铜; 0.00048; 100. 2; 锌; 0.0076; 100. 3; 镉; 0.00070; 1. 4; 铅; 0.0013; 5. 5; 铬; 0.00045; 15. 6; 六价铬; ND; 5. 7; 汞; 0.000031; 0.1. 8; 铍; 0.00015; 0.02. 9; 钡; 0.034; 100. 10; 镍; 0.00016; 5. 11; 银; <0.000005; 5. 12; 砷; 0.0013; 5. 13; 硒; ND; 1. 14; 氟; 0.36; 100. 根据浸出性检测结果，项目表土不属于危险废物，故判定本项目表土属于一般固废。剥离的表土在排土场临时堆存，用于今后矿山复垦利用。要求将项目暂存的废土用于矿区周边裸露场地的分期复绿，植树种草，减少裸露场地的面积，同时对排土场内剩余的废土播撒草籽进行临时复绿，减少开采期间的扬尘污染。 （2）废石 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗开发利用方案》（2019年11月），本项目废石产生量为5.57万m3/a（148160.44t/a），外售综合利用，不在矿区内暂存。 （3）机修固废 本项目切割设备、挖掘机、运输车辆等设备在使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。本项目危险废物暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理。 （4）生活垃圾 建设单位租赁矿山西北侧一栋居民用房作为仓库及员工办公使用，租赁北面 70m 处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施，矿区内无生活垃圾产生。 5、生态环境 项目营运期间采矿区生态环境影响主要体现在以下几个方面： ①植被和景观破坏：矿石开采会直接摧毁地表土层和植被，从而引起土地和植被的破坏，会破坏矿区植被，造成当地局部生态破坏、生物量急剧减少、影响局部景观。本矿区整个运营期内植被损失量较大，改变了自然地貌和景观。 ②土壤破坏：开采矿石对土壤的破坏主要表现在表土的剥离、成土岩石的破坏，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统功能被恶化。 ③生态系统的破坏：矿区内植被茂盛，生态环境现状保持良好。植被以灌木为主，间有乔木和草本植物，评价区内大型野生动物已很少见，主要动物有田鼠、蝙蝠、昆虫、鸟类和爬行类动物等，暂未发现国家重点保护野生动物。矿山采矿区周边无自然生态保护区和受保护文物古迹。露天采矿活动使原栖息地上动物丧失家园，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周迁移。但区域内的动物都是些普通的常见种类，在项目区域其它地方都普遍存在，数量较少，而且矿区相对于整个地区来说，所占面积较小，外围地形、地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，最终它们中的大多数将迁移至周围的其它地带，不会影响动物区系组成。 ④水土流失：采矿作业将剥离表土，破坏原有的地表结构，甚至破坏原地表自然稳定状态，产生的弃土堆放也要占用一定的空间，这些都会对植被造成破坏，从而引发水土流失。本项目位于山地区，引发水土流失的可能性较高，但如果土方堆砌较多，遇雨季易造成局部水土流失。 建设项目开采期满后，由于开采及废弃物堆放等对环境还存在一些潜在的影响，如在—些高危边坡区，可能会有小型泄流和泥石流发生，也存在着经不住特大暴雨、山洪冲击而形成大规模泥石流的潜在危险。临时排土场存在着泻溜、滑坡，并构成发生大规模滑坡、泥石流灾害的危险。 综上所述可知，矿山运营期露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。开采面裸露不仅影响景观效果，还可能会引起滑坡等地质灾害。 三、矿山闭矿期 矿山在衰竭后期至退役期的时段内，对自然环境诸要素的影响趋于减缓，各产污环节将逐渐减弱或消失，区域环境质量将会明显改善，露天开采会形成露天采坑，基岩大量裸露，一方面改变微观的地形地貌，一方面造成视觉的不良景观，同时加剧区域水土流失。项目在矿山服务期满后，严格执行《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》中的具体要求，对露天开采的采空区利用剥离表土进行回填和土地复垦，恢复植被汇入自然景观，以防止造成水土流失。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产 生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿区 | 覆盖层剥离粉尘 | 0.005t/a | 0.001t/a |
|  | 采矿区 | 开采扬尘 | 0.851t/a | 0.128t/a |
|  | 采矿区 | 装卸扬尘 | 0.709t/a | 0.213t/a |
|  | 排土场 | 排土场粉尘 | 1.561t/a | 0.347t/a |
| 水污 染物 | 生产废水 | 生产废水 | 3600m3/a | 生产废水三级沉淀后回用，无外排 |
|  | 车辆清洗 | 清洗废水 | —— | 洗车平台沉淀后循环使用 |
|  | 初期雨水 | 矿区初期雨水 | 67.95m3/次 | 收集沉淀后用作抑尘用水及生产用水补充水 |
|  |  | 排土场初期雨水 | 12m3/次 |  |
| 固体 废物 | 采矿区 | 表土 | 18144m3 | 暂存于临时排土场，并定期用于复垦 |
|  |  | 废石 | 5.57万m3/a | 当天外运综合利用 |
|  |  | 机修废物 | 0.05t/a | 危废暂存点、危废委托处理 |
| 噪 声 | 项目主要噪声源有采矿区设备噪声及运输车辆噪声。项目设备噪声通过距离衰减、绿化隔声等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，可使项目噪声对周围环境的影响降至最低。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目采矿区属于山区，在花岗岩开采过程中，要占用土地、剥离地表植被等，必定改变原有的地形地貌，劳动地表，破坏矿区地植被，动物被迫迁移，并使矿区生物生产力（以绿色植物的净生产力为衡量标准）下降。同时，引山体植被遭到破坏，易造成水土流失。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期污染防治措施及可行性分析 本项目为矿山开采扩建项目，变更后矿山开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。项目依托原有工程配套设施，本次环评不对施工期进行分析。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施及可行性分析 本项目营运期间，切割成型的花岗岩方料当天运至附近石材加工厂加工，废石当天外运综合利用，厂区不设产品堆场。废气主要为覆盖层剥离粉尘、开采扬尘、装卸扬尘、排土场粉尘、运输扬尘，均为无组织排放源。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. （2）污染源参数 本项目污染物皆为无组织排放，污染源为不规则形状的排放源，本次预测将污染源等效为等面积的圆形面源进行预测，主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（圆形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 面源有效排放高度(m); 初始垂向扩散参数(m); 圆形面源半径(m); 近圆形面源的顶点或边的个数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 经度; TSP. 矿区; 113.464857; 29.232281; 390.00; 10.00; 5.00; 130.30; 20; 0.183. （3）项目参数 估算模式所用参数见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （4）污染源结果表 污染源计算结果见下表。 表7-5 污染源计算结果表 下风向距离; 圆形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 1.0; 12.802; 1.422. 50.0; 18.015; 2.002. 100.0; 23.266; 2.585. 150.0; 27.545; 3.061. 167.0; 27.998; 3.111. 200.0; 27.581; 3.065. 300.0; 26.695; 2.966. 400.0; 24.707; 2.745. 500.0; 24.328; 2.703. 600.0; 23.980; 2.664. 700.0; 23.403; 2.600. 800.0; 22.705; 2.523. 900.0; 21.951; 2.439. 1000.0; 21.284; 2.365. 1500.0; 19.231; 2.137. 2000.0; 17.058; 1.895. 2500.0; 15.145; 1.683. 3000.0; 13.528; 1.503. 下风向最大浓度; 27.998; 3.111. 下风向最大浓度出现距离; 167.0; 167.0. D10%最远距离; /; /. （5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 圆形面源; TSP; 900.0; 27.998; 3.111; /. 本项目Pmax最大值出现为圆形面源排放的TSP Pmax值为3.111%，Cmax为27.998μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。 （6）污染物排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算见下表所示。 表7-7 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量(t/a). 1; /; 剥离表土; TSP; 喷雾降尘; 0.001. 2; /; 开采粉尘; TSP; 湿法作业+喷雾降尘; 0.128. 3; /; 装载粉尘; TSP; 喷雾降尘; 0.213. 4; /; 堆场扬尘; TSP; 洒水降尘+挡土墙围挡; 0.347. 合计; 0.689. （7）大气污染物排放达标分析和环境影响分析 根据估算模式计算结果，本项目粉尘无组织排放（面源）最大浓度占标率为3.111%，下风向最大浓度27.998ug/m3，下风向最大浓度出现距离167米处，最大浓度占标率较低，预测厂界TSP浓度能满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）标准要求（无组织排放监控浓度限值1.0mg//m³），对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5节大气环境防护距离要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （8）运输起尘环境影响分析 项目矿石运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与车辆载重、路面状况、路面湿度有关。降低运输扬尘采取防治措施主要有： ①在厂区进出口设置洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗。 ②加强厂内路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时对路面洒水抑尘，确保道路、厂区地面的相对湿度，晴天要求每2个小时洒一次水，阴天可适当减少洒水天数，加强绿化，种植树木，以减少粉尘的扩散。 ③加强运输道路养护，确保路面平整，对场内道路进行硬化，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ④加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶应减速慢行。 ⑤派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 ⑥运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 ⑦在大风天气下，建议不运输。 采取以上措施后，运输扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，对周边环境影响不大。 2、地表水污染防治措施及可行性分析 本项目废水主要为生产废水（锯石机切割废水、车辆轮胎清洗废水）和初期雨水。 （1）生产废水 本项目锯石机切割分离工序用水量约为4500m3/a（15m3/d），损失水量约900m3/a，循环水量约3600m3/a（12m3/d）。切割废水主要污染因子为SS，经三级沉淀后可循环使用，只需补充一定量的新水，补充水量为900m3/a，无废水排放。 洒水降尘区域主要为采矿区、矿山公路、排土场，根据建设单位提供资料，抑尘用水量约为20m3/d，年用水量为6000m3/a。该部分水全部通过蒸发损耗，无外排，对周边水环境影响较小。 车辆清洗：设置洗车平台对进出采矿区的运矿车辆轮胎进行清洗，平台底下设置清洗废水收集池，清洗废水经收集池沉淀后循环使用不外排，仅定期补充清洗水。 （2）初期雨水 由于项目营运期有无组织粉尘、扬尘排放，大部分降落在厂区，降雨时期，初期雨水中含大量泥沙，直接排放对周边水体产生一定影响。建设单位应对初期雨水进行收集。根据工程分析，本项目矿区初期雨水每次量为67.95m3，由矿区南面雨水导流沟引入南侧初期雨水池，初期雨水池容积约为80m3；本项目扩建后排土场初期雨水量为12m3，建设单位拟在排土场西侧配套设置一个15m3水罐，排土场初期雨水经挡土墙外的导流沟收集至水罐；初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为抑尘用水使用。雨水沉淀后作抑尘用水使用，不外排，不会对区域水环境产生影响。 生产废水及初期雨水处置可行性分析： 根据分析，项目生产废水量为15m3/d，矿区初期雨水量为67.95m3/次，排土场初期雨水量为12m3/次。建设单位在矿区南面道路旁已建一个废水沉淀池，该废水沉淀池位于扩界后的矿区范围西南侧，地势较低且紧邻矿区，配套建设生产废水收集专管对生产废水进行收集沉淀处理，沉淀池总容积176m3，足以满足生产废水停留一天的要求。扩界后矿区生产废水依托该沉淀池是可行的。 建设单位拟在南侧沉淀池旁建设一个80m3初期雨水池，在采坑面最低标高与初期雨水池之间设计了排水沟，开采过程中的初期雨水可通过自流排至初期雨水池。矿区初期雨水每次量为67.95m3，80m3初期雨水池可满足矿区初期雨水收集要求。 建设单位拟在排土场西侧配套设置一个15m3初期雨水收集水罐，排土场初期雨水经挡土墙外的导流沟收集至水罐，排土场初期雨水量为12m3/次，15m3水罐可满足排土场初期雨水收集要求。 废水均采用物理沉降方式，生产废水中SS主要为比重较大的颗粒，可以采用自然沉降方式，利用重力使其自然沉降。根据原有项目实际生产情况，沉降处理后的废水可以回用于生产或抑尘，不外排入地表水体，该措施是可行的。 3、地下水污染防治措施 （1）地下含水层 ①第四系松散孔隙水 分布于沟谷及山坡残坡积层中。孔隙水的埋深浅，地下水主要为大气降水补给，大气降水渗透补给地下水后，径流时间短，在山麓坡脚及低洼地带排泄于地表，加之山坡残坡积层较薄，故该残坡积层含水而不富水，其含水性随大气降水变化而变化，除沟谷地段冲积层中含中等空隙潜水外，总体残坡积层孔隙水水量贫乏。其水质PH值7-8，矿化度一般为0.1—0.4g/L，总硬度小于9.1德度，属于软水。水化学类型为HCO3—Ca型，水质良好。 ②基岩裂隙水 赋存于燕山晚期花岗岩系中，由于岩石为花岗结构，块状构造，岩性致密，岩石透水性及富水性均较差。区内该地层含水贫乏，浅部因风化裂隙发育，为弱基岩裂隙含水层。对开采影响小。 ③隔水层 花岗岩深部岩石完整，基本不含水，为相对隔水层。 （2）地下水补给、径流、排泄特征 区内地下水主要靠大气降水补给，地下水的径流主要受地形条件控制。地下水沿风化层、节理裂隙渗透运移，在地势低洼处或途中受阻情况下，以泉水形式或散流形式排泄。 综上所述，本矿区水文地质条件属简单类型。 （3）开采后变化 矿山位于上山脊，矿山开采时，大气降水可以从矿区向外自然排出，因此，开采后的水文地质条件无较大变化。 该采场为露天开采，且最低准采标高位于当地侵蚀基准面之上，矿山开采没有引起附近地表水漏失或井泉干涸，本矿山开采对附近居民生产生活用水无影响。现状评估矿山开采对地下水资源枯竭影响较轻。 评估区内没有区域性开采意义的地下含水层，只是弱含水性花岗岩裂隙水，因裂隙不发育，含水层渗透性差，花岗岩本身属隔水层，未对区域地下含水层造成破坏影响。因此现状评估，矿业活动对区域地下水均衡影响较轻。 矿山开采没有废水排放，开采饰面用花岗岩剥离的表土及碎碴没有有害有毒物质，仅造成局部水土流失，对当地居民日常生活用水无影响。因此，现状评估矿业活动对当地地表水、地下水环境污染影响较轻。建设单位通过加强对项目的管理，可减小采矿活动对地下水环境的影响。 3、声污染防治措施及可行性分析 本项目设备主要为切割设备、挖掘机、装载机等生产设备。开采过程不涉及爆破作业，为露天台阶式开采。营运期间噪声主要机械设备运行噪声，无爆破振动。机械设备振动影响范围较小，对周边环境的影响较小。 （1）预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测。项目营运期噪声主要为机械设备噪声。 项目采取基础减振等措施对设备进行降噪处理，综合考虑绿化隔声、山体阻隔、距离衰减因素，噪声经上述措施处理后可降低15-20dB(A)。根据建设单位提供资料，本项目每天生产8小时，员工实行一班制即白班制，不考虑夜间生产噪声。 （2）噪声影响预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 #### （3）噪声源强 表7-8 噪声源强及预计降噪效果 dB(A) 噪声源; 噪声 源强; 台数; 噪声叠 加值; 降噪量; 治理后 噪声级; 治理后噪声级叠加值; 距离最近厂界距离(m). 东; 南; 西; 北. 锯石机; 95; 3台; 99.8; 20; 79.8; 81; 13; 15; 15; 15. 螺杆机; 90; 2台; 93; 20; 73. 装载机; 85; 2台; 88; 20; 68. 挖掘机; 85; 1台; 85; 20; 65. （4）预测结果与评价 本项目噪声源强预测结果如下表。 表7-9 项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界方位; 正常工况贡献值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 1; 东厂界; 58.7; 昼间：60 夜间：50; 达标. 2; 南厂界; 57.5. 3; 西厂界; 57.5. 4; 北厂界; 57.5. 5; 项目地北面110m居民住宅; 39.1. 由上表预测可知，项目营运后，厂周四界、本项目地北面110m居民住宅噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此经预测，项目营运期间产生的噪声通过基础减振、距离衰减、绿化吸声等措施处理后对环境影响较小。 为最大程度减轻生产噪声对周边环境影响，建议采取以下措施： ①生产设备要注意保养维护，并对老化和性能下降的旧设备进行更换； ②对高噪声进行基础减震等措施处理； ③操作生产设备的工人应当加强个体防护措施，比如佩戴耳塞等，减少对人体的影响。 ④在矿区非开采面进行植树造林，加强矿区的绿化工作，在矿区周边尤其是北厂界种植吸收噪声效果比较好的树木，增强对噪音的阻隔与吸收，减少生产噪声对北面居民生活的影响。 本项目夜间未进行生产，采取上述措施后，生产设备等噪声在厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本项目噪声对周边环境影响较小。 4、固体废弃物污染防治措施及可行性分析 本项目运营期固体废物主要为表土、机修固废。 （1）表土 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11），本次项目矿山表土剥离量为18144m3，排土场占地面积8000m2，原有项目剥离表土已占用840m2，剩余排土场面积为7160m2。原有项目剥离表土平均堆高5m左右，堆存量约4200m3，已进行临时复绿。剩余排土场面积为7160m2，排土场堆外坡坡度≤1:1.6，最大堆存容积约为50000m3，排土场容积可以满足工程排土量堆放需求。 按照“分区开采，开采一片，恢复一片”的原则，项目必须定期将废土用于复垦。根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11），项目需复垦总面积为39016m2，项目扩建后预计排土总量为22344m2，为便于植被的生长，废土全部用于回填，回填厚度约0.57m。 排土场管理要求：①为确保排土场的稳定安全，剥离物在排放之前，必须把地表浮石、浮土清除干净，提高堆场的地基强度。为有利堆场的雨水排除，堆场表面设置1.5%的横向坡度。②为降低堆场扬尘，用配备的洒水设施喷水降尘。③在排土场上游按区域最大降雨量建设截洪沟，将下雨产生的地表径流引至场外；避免暴雨引发边坡滑坡、塌方、泥石流灾害发生。④加强排土场日常监测和管理，并设置醒目的安全警示标志。 本项目在开采过程中弃土严格遵照“先挡后弃”的处理要求，边开采边复垦，通过对排土场进行合理规划和后期的复垦处理，可将排土场的环境影响降低到最小。 （2）机修固废 本项目切割设备、挖掘机、运输车辆等设备在使用和维修过程中会产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约为0.05t/a。建设单位已采矿区范围内建设危废暂存间，项目危险废物暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 危废暂存间应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 （3）生活垃圾 在矿山北侧有一栋居民用房，建设单位租赁该栋房屋作为仓库及员工办公使用，此外，建设单位租赁矿区北面 70m 处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施，矿区内无生活垃圾产生。 因此，项目营运期间的固体废物均得以有效处理，对环境的影响较小。 5、运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路主要为矿山公路与村级公路。沿线居民主要为村级公路周边居民。本项目矿石加工厂位于公田镇横铺村丁家园，运输线路主要为矿区南面村级道路，途径王家山、大屋山、峡井、小地坡、丁家园，运输道路距周边居民点最近距离为5m，主要影响为运输扬尘和运输噪声。 评价提出对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对运输车辆提出要求，严禁石料超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。 运输噪声：运输车辆在运输方料和废石过程产生的运输道路，对沿线居民点有一定的影响。 为防止进矿道路运输噪声对环境造成的影响，应采取以下防治措施： （1）进矿车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备； （2）严格控制进出矿区车辆的运输，同时应控制进出车辆车速，尽量降低车速，分散进出；同时要求夜间(22:00～次日6:00)禁止运输； （3）运输车辆应控制装载量，严禁超载； 通过采取以上措施可降低运输噪声对沿线居民的影响，项目运输噪声对声环境影响较小。 综上，在采取以上措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（试行）（HJ 964-2018），拟建项目属于污染影响型项目，根据导则、将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、 小型（≤5hm2），本项目占地规模为5.45hm2（矿区、排土场和沉淀池总占地），属于为中型项目；根据建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感、判别依据见下表： 表 7-10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于岳阳县公田镇飞云村，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标，无重点生态功能区和自然保护区、生物多样性优先保护区域、风景名胜区、国家公园、地质公园、森林公园、湿地公园等生态用地等，土壤敏感程度属“不敏感”。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表7-11 污染影响型评价工作等级分级表 占地规模 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据导则，本项目项目类别属于III类，占地类型属于中型，敏感程度属于“不敏感”，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、生态环境影响分析 根据调查，评价项目影响范围内无全国重要生态影响功能区域。为减少对项目附近生态环境的影响，项目建设方必须采取得力措施，力求采石、环保、水保综合治理同步进行。 （1）对土地利用的影响分析 本项目占地类型为灌木林地，植被茂盛。根据要求，矿山服务期满后将对采场、临时排土场和沉淀池全部进行平整并种植当地常见树种，露天开采区复垦为草地适宜、林地较适宜，耕地不适宜，因此评价认为该项目的建设对土地利用现状结构的改变很小。 （2）地表形态变化分析 矿山开发对生态环境影响最为显著的是地表形态的变化，开采期采矿表土堆置形成临时排土场，矿山从凸出地形开挖成平台。可能引发滑坡、水土流失、地表及地下水流向改变等地质灾害。地质灾害对生态环境构成严重威胁，可能造成严重的后果。 本项目矿山范围主要为矿产资源，无公路通过；无大的输电线、通讯设施，无重要水利设施，无大的地表水系通过，无学校、医院等。因此地表形态变化除对矿区造成直接影响外，对该区域内的建筑物、地表水、水利设施、交通、通讯不会造成不利影响。 （3）区域植被影响分析 本项目主要建设内容为采矿区和排土场的挡土墙和排水沟的建设，建设工程量很小，建设期较短。本项目开采期间开采方法为自上而下逐台阶分层开采，不向矿界外开采，因此开采期间会对周边植被造成一定的破坏。 本项目对排土场周边进行绿化，绿化物种应选择当地常见物种。另在项目服务期满后对矿区进行全面的生态恢复后，植被将会得到一定程度的恢复。 （4）对水土流失的影响分析 该项目所在区域水土流失的影响因素主要为地形地貌、降雨和人为因素。该项目建设对水土流失的影响主要发生在采矿期，主要活动为矿体剥离。要求建设单位将临时排土场内的原项目剥离的废土用于矿区周边裸露场地的分期复绿，植树种草，减少裸露场地的面积，同时对排土场内剩余的废土播撒草籽进行临时复绿，加强绿化。建设单位拟在排土场周边、矿山露天采场周围及道路两侧新建雨水导流沟，建设完善的雨水管网。 通过采取建设雨水导流沟，加强矿区绿化，种植易生长、耐践踏的草皮或常绿灌木等的措施，减少采矿期水土流失的风险。 （5）对景观变化影响分析 采矿活动将彻底改变矿区原有的地形地貌和生态系统的结构功能。原有的景观格局不复存在，尤其是露天采场的建设，景观将由丘陵山地景观转变为露天采场场地景观，使矿区景观的总体异质性有所提高。 矿区占用大量山地，取而代之的是裸露着矿石的露天采场和各种建筑物及排土场，虽然部分被毁植被可分期进行植被恢复，但在全面生态修复后的5年内生态功能难以恢复到原有的水平。因此，矿区的开采活动将使自然生态系统的稳定性受到一定的影响。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复及植被恢复后，将会得到一定程度的恢复和改善。 （6）对野生动物的影响分析 采矿过程中，采矿人员的活动和机械噪声等将会使采矿区及周围一定范围内野生动物和栖息产生一定的影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。采矿区域内自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存产生轻微的不利影响。开采破坏植被的量较少，对区域内的生物群落结构不会造成太大破坏；同时项目所在地野生动物种类较少，缺少大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，因此，项目建设不会使区域野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生变化。 （7）生态保护措施分析 矿山开采损失的矿产资源是无法恢复的，主要应做好合理开采利用，被破坏的植被、绿色自然景观是可以恢复的，造成的水土流失是可以防止的，本次环评建议采取以下生态保护措施： ① 减缓措施 1）制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏。明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动。 2）露天矿场的开采区、排土场周边设置导流沟，并设置沉淀设施，减少雨水的冲刷带走沙土，对周边环境可能造成的危害。 3）评价要求项目采取“分区开采完成一片同时恢复植被一片”生态恢复措施，保证矿区封场及时完成所有的生态恢复工作。 ② 补偿措施 生态影响的补偿通常可分为就地补偿和异地补偿。如在矿山开采区附近区域中较稀疏的灌丛地植树；在开采区附近区域裸露地植树种草；在开采区附近区域稀疏的林地适当增大树木密度；在开采区附近区域种植乔灌草适合的植被等以防止水土流失。 根据本项目特点可以采取就地补偿的办法，依据开采规划边开采边绿化，种植乔灌草等适合的植被以防止水土流失。 ③ 恢复措施 不可避免的生态影响或暂时性的生态影响，可以通过生态恢复技术予以消除。主要通过人工手段，选择合适的植物种类改造介质，使之变得更适合植物的生长，或者利用物理或化学的方法直接改良介质，促进生物群落的演替。 8、闭矿后矿山土地复垦工程 根据《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11月），该矿山露天采场挖损林地面积45296m2，采场底盘面积为29784m2，由于采场边坡较陡，不宜于复垦。排土场和沉淀池地表植被破坏严重，排土场和沉淀池面积为9232m2，因此本次矿山地质环境保护与恢复目标任务对采场底盘、排土场和沉淀池进行覆土复绿，恢复植被，覆土来源于临时排土场弃土。本报告项目矿山土地复垦工程内容引用于《湖南省岳阳县公田镇瑞星饰面用花岗岩矿山地质环境综合防治方案》（2019年11月），具体工程内容如下： （1）复垦标准 ①场地平整标准：最大地面坡度一般不超过5°。场地地面覆土厚度为自然沉实土壤0.57m，覆土的土壤pH值在5.5～8.5范围内，含盐量不大于0.3%。 ②坑栽复垦前应先期备好坑，暴露一段时间，坑内放少量客土。坑穴大小一般为50×50×50cm。 ③排水工程：采坑面至沉淀池设计了排水沟。 ④树种选择标准：优先选中与周围环境协调一致的乡土树种，本区适宜栽植杉树和适宜栽植油茶。株行距根据树种确定，杉树株行距一般1.7×2.0m，每亩约200株，油茶株行距一般2.0×3.0m，每亩约110株。 （2）土地复垦措施 ①取土工程技术措施 需土量分析：根据公式“表土覆盖量 = 表土需求量 = 覆盖面积×表土厚度”，本方案设计露天采场、排土场和沉淀池复垦为林地，覆土厚度为0.57m，覆土区域涵括矿山准采区底盘、排土场和沉淀池，表面积共计39016m2，故表土需求量为22240m3。 土源供应量分析：矿山开采区地表土层平均厚度0.5m左右，整个矿山剥离层面积为36288m2,，可剥离表土约18144m3，原项目已剥离表土量月4200m3，满足矿山复垦需要。 ②覆土工程技术措施 本次矿山土地复垦范围为采场底盘、厂房和碎石场等，露天开采区需要在采场底盘表面覆盖土壤层，以便于植被的生长，覆盖土层厚度为0.57m。 ③平整工程措施 采场底盘和沉淀池破坏了原有地表形态，不具备植被的生长条件，需进行整理，以达到植被生长的基本要求。 ④生物化学措施 通过人工整理和覆土措施后，及时种植树苗，逐渐恢复植被，保土保水保肥，减少水土流失，增加绿化面积，改善生态环境。本区气候温湿，雨量充沛，有利于植被生长，通过对该区林地的实地考察，结合矿区实际情况，本方案优先选择生长快、成活率高、经济价值好的树种。设计本次植树为坑栽，如果覆盖土壤较贫瘠，种植时可以在种植穴内施基肥或化肥，并充分浇水。 植物复垦的基本原则是通过植物改良，增加地表覆盖，改善土壤环境，培肥地力，防治水土流失，恢复生态环境。 （3）矿山土地复垦工程 根据确定的土地复垦任务以及复垦土地的用途和标准等，进行复垦工程设计。本复垦方案设计复垦范围为露天采场底盘、排土场和沉淀池。复垦工程主要包括覆土、植树。 1）平整覆土：按标准对采场底盘进行整理，然后进行覆土，覆土厚度为自然沉实土壤0.57m。 2）覆土来源：覆土来源取自原项目剥离表土与本项目剥离表土，覆土区域涵括矿山准采区底盘、排土场和沉淀池，表面积共计39016m2，表土需求量为22240m3，原项目剥离表土与本项目剥离表土共计22344m3，可满足矿山复垦需要。 3）采场底盘及工业用地植树：采场底盘、排土场和沉淀池（39016m2），选择油茶树按2×3m间距种植，需要种植6503棵油茶树。植树采取坑栽方法，如果土壤肥力不够，应在种植坑内施加肥料，以保证林木存活。 经采取复垦措施后，生态环境将逐渐得到改善和恢复。 9、退役期的环境影响 该矿区开采结束退役后，产生的环境影响主要是植被的破坏，容易造成水土流失，为了减轻影响，矿山开采过程一般采取边开采边恢复的措施，闭矿后进行全面的生态恢复。根据本矿山所在地的地形地貌及用地情况，所有的废弃地都应进行生态恢复，主要是恢复为林地，废弃地恢复后，2-5年基本与周边的山体一样，恢复了矿区的生物量，由于森林植被得到恢复，原迁移到其它山林的野生动物也逐步回迁，重新营造一种动态的平衡，生物多样性也开始恢复，矿山的水土流失也得以控制。所以，闭矿后按要求进行生态恢复对生态环境的影响是有利。 矿山的露天开采大量破坏了植被和山坡土体，导致矿山地区水土流失和土地荒漠化。矿山废弃物的不合理排放，使矿区周围的生态环境采到严重污染，一旦遇到暴雨或山洪，极易诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。因此，矿山露天开采造成的生态系统的破坏必须及时给予恢复。评价要求项目采取“分区开采完成一片同时恢复植被一片”生态恢复措施，保证矿区封场及时完成所有的生态恢复工作。 三、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目为花岗岩开采项目，开采过程不涉及爆破作业，产生的主要污染物为粉尘等，原材料和产品均不属于风险物质，本项目粉尘较易扩散，因此本项目主要风险物质为表土等剥离物及废石、块石的暂存的存放风险。 1、风险识别及分析 （1）沉淀池外溢、泄漏风险分析 本项目生产废水经废水沉淀池处理后循环利用，沉淀池如果发生外溢或泄漏，则含SS污染物的生产废水就有可能外排，造成地表水的污染。 （2）排土场风险分析 项目剥离表土存放于矿区西北侧临时排土场。如不严格按照操作规章对排土场进行管理，可能造成以下事故及灾害。 1）排土场边坡角过大，有可能出现排土场滑坡、泥石流等灾害； 2）由于排土台阶岩土松散、孔隙率高，台阶的沉降变形频繁容易引起滑车、翻车而造成车毁人亡事故的可能； 3）排土场截洪、防洪和排水设施不完善，有发生泥石流的危险； 4）排土场溃坝的风险：因排洪设施损坏或淤堵、坝体失稳等原因发生坝体滑动、坍塌等事故，另外排土场周边非法开采、挖土等也会导致坝体失稳，引发大面积坍塌。 （3）初期雨水排放风险分析 在洪水及暴雨等恶劣气候条件下，雨水冲击开采区内的泥砂，形成泥沙含量较大的雨水径流，如不能进行及时沉淀或设置沉淀池设计处理负荷不足都有可能造成大量泥沙直接外排，形成流失水土淤积周边的山沟，极易诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。项目地西北面居住部分居民，若发生泥石流等灾害，将危害周边居民人身安全。 2、风险防范措施 （1）沉淀池泄露风险防范措施 1）废水循环池建设需做好基础施工及池体本身的结构施工，在其底部和四周进行硬化处理，避免出现沉降导致结构性裂缝产生，从而导致高浓度SS废水下渗，对地下水造成污染； 2）定期对废水循环池进行检修，如发现裂缝或其他事故排水，必须停产，并告知相关部门和周边群众。将废水循环池修补完毕后方可恢复生产； 3）及时对废水循环池底部淤泥进行清掏，防止池中水外溢，做好废水循环池的维护工作； 4）项目严格实行雨污分流。 （2）排土场风险防范措施 1）做好防汛度汛、抗震等检查和监测工作，确保排土场及其配套设施正常运行。生产过程中设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，出现问题，及时解决，不留隐患。特别是在雨季、汛期加强管理，以保证遇到险情及时报告、及时排除 2）在排土场周围设置截洪沟和挡土墙等，加强排土场边坡稳定，将山坡雨水引出场外，减轻雨水冲刷，以保持排土场的稳定。 3）检查周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采矿活动等情况。任何单位和个人不得在排土场内从事采矿作业。严禁在排土场所及范围内进行非正常作业等其它影响排土场稳定的作业。 4）采取“分区开采完成一片同时恢复植被一片”生态恢复措施，定期用排土场内堆存的废土进行复垦减少堆存量，同时对排土场内废土播撒草籽进行临时复绿，加强绿化，减少泥石流风险事故的发生。 （3）雨水风险防范措施 1）雨水池池应采取严格的措施进行控制管理，并设置专职环保人员进行管理及保养处理系统，使之能长期有效地正常运行。 2）设雨水导流沟，将初期雨水引入低处沉淀池内沉淀处理，避免外排污染周边水环境，严格执行雨污分流的措施。 3）在排土场周围设截留排水沟，严格完善排土场的排水系统，分散平台本身的汇水，使其不致侵蚀或冲刷边坡，堆置平台应仅修成2°~5°的反坡，使水流向坡根处的排水沟而排出界外，防范塌方、泥石流的发生，减少对周边居民人身财产安全的威胁。一旦封场，其顶部平台上的排水系统要与坡面排水系统相连，形成完善的排水系统。 4）服务期满后的排土场要按照《山地环境保护与治理恢复及土地复垦方案》提出的措施进行植被恢复，顶部平整后覆土和绿化。边坡除了进行削坡处理，修筑排水设施外，还要及时进行绿化和植被恢复，以种植灌、草类植被为主，可以防止雨水对表面的侵蚀和冲刷，同时植被根系可以加固表面的岩土，以阻止雨水往内部渗透。 建立应急预案： 应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表7-12。 表7-12 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 四、环境管理及监测计划 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置环境管理体系，管理机构中环境保护管理专职人员环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 环境管理体系应在企业对环境所承担的责任和义务的环境方针指导下，制定出在一定时期要实现的环境目标和分解指标，以及实现环境目标的具体实施方案。为了顺利实施环境管理方案，必须明确从最高领导到一般员工的环境职责，执行国家环保法规和各项规章制度。 根据上述建立、完善环境管理体系的要求，项目应针对如下环境问题的管理来完善环境管理体系。 水管理：节水、水的重复、循环利用管理制度。 空气质量的管理：扬（粉）尘控制。 固体废物的管理：剥离表土堆放管理。 噪声的管理：严格按照国家有关标准，对产噪设备提出降噪措施并予以实施。 建立环保管理网，明确职责，健全考核制度。 （2）环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当加强对各环保设施、临时排土场等的管理。定期检查，确保无安全隐患。 ②根据环保部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤加强各生产工序的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境；保持工场的通风、整洁和宽畅。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）营运期环境监测计划 环境监测的目的是为了及时了解工程对环境的影响及检验工程环境保护措施的有效性。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。其监测内容及频次见表7-13。 表7-13 营运期环境监测计划 项目名称; 监测点; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界上风向1个点、厂界下风向1个点; 颗粒物; 2次/a. 噪声; 厂周四界; 连续等效A声级; 2次/a. 五、环保投资及三同时验收计划 本项目总投资为611万，环保方面的投资约为70万，环保投资占工程总投资的11.1%。为了便于环境保护主管部门对项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，环保投资及评价拟定环保工程验收计划如表。 表7-14 环保投资及三同时验收一览表 类别; 项目名称; 治理措施; 投资(万元); 治理效果; 备注. 废气; 开采扬尘; 锯石机切割过程配套用水，湿法切割; 0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值; 依托现有. 装卸扬尘; 洒水抑尘; 0; 依托现有. 排土场粉尘; 播撒草籽临时绿化，洒水抑尘; 2; 新增. 运输扬尘; 建设洗车平台; 1; 新建. 路面硬化、定期清扫洒水抑尘; 0; 依托现有. 废水; 生产废水; 废水沉淀池（176m3），沉淀池硬化，生产废水沉淀后循环回用; 0; 无外排; 依托现有. 初期雨水; 矿区南侧修建截流排水沟; 3; 新建. 矿区南侧修建80m3初期雨水池; 3; 新建. 扩建后排土场新建截流水沟和配套一个15m3水罐; 5; 新建. 噪声; 设备噪声; 设备进行基础减振; 0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准; 依托现有. 固废; 表土; 扩建后排土场新建挡土墙; 10; 达到环保要求; 新建. 机修固废; 危险废物暂存间; 0; 依托现有. 生态; 生态景观、生态环境; 闭矿后矿区环境恢复治理; 46; 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（HJ651-2013）; 新增. 合计; 70; ——; ——. .

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 采矿区 | 开采扬尘 | 锯石机切割过程配套用水 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中无组织排放限值 |
|  | 采矿区 | 装卸扬尘 | 加强绿化，洒水抑尘 |  |
|  | 排土场 | 排土场粉尘 | 洒水抑尘 |  |
|  | 道路 | 运输扬尘 | 洗车平台、路面硬化、定期清扫、洒水抑尘 |  |
| 水污 染物 | 生产废水 | SS | 经生产废水收集管道收集至沉淀池沉淀后循环回用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 经雨水导流沟收集至初期雨水池沉淀处理 |  |
| 固体 废物 | 采矿区 | 项目表土等剥离物 | 暂存于临时排土场，并定期用于复垦 | 不外排入外环境，影响较小 |
|  |  | 废石 | 当天外运综合利用 |  |
|  |  | 机修固废 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源有采矿区设备噪声及运输车辆噪声。通过选用低噪声设备、基座减振、距离衰减、绿化隔声等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，可使项目噪声厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过截雨防洪，废水循环利用，边开采边复垦等措施，将有效控制采矿区和排土场的水土流失，提高植被覆盖率，减缓对区域生态环境的影响。露天开采完成后，将露天采场复垦为林地，上层回填表土，种树种草回复植被。 在采取了本评价提出的生态保护措施后，对周边生态环境基本不产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 岳阳市闽瑞石业有限公司投资611万元于岳阳县公田镇飞云村（原甘田乡李塅村）建设扩界开采石材8万立方米/年建设项目，变更后矿山开采规模保持8万立方米/年不变，准采标高由+390.0米～+305.0米变更为+416.0米～+310.0米，矿山面积由0.0098平方千米变更为0.0453平方千米，设计开采年限为13.5年。劳动定员10人，实行一班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作300天，建设单位租赁厂区北面70m处居民用房做员工宿舍，员工食宿依托居民用房设施。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，统计得项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；根据湖南精科检测有限公司的监测结果，本项目所在区域大气特征因子TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 地表水环境质量现状：本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年4月7-9日对岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场进行环评现状监测的数据，引用自《年开采石材 4.5 万立方米建设项目环境影响报告表》，该项目位于本项目东北面14m处。监测结果表明，水塘断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，羊楼洞水库除总磷超标外其他监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目引用岳阳县环境监测站于2018年6月4日对羊楼洞水库地表水的常规监测数据。常规监测结果表明，羊楼洞水库上、下游两个断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，镍满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3标准，地表水环境质量较好。 地下水环境质量现状：本评价收集了湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年4月7-9日对岳阳市涌泉鹏盛石业有限公司采石场进行环评现状监测的数据，引用自《年开采石材 4.5 万立方米建设项目环境影响报告表》，该项目位于本项目东北面14m处。监测结果表明，水井中各监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）中的Ⅲ类标准要求，说明地下水环境质量状况良好。 声环境质量现状：湖南永蓝检测技术有限公司于2019年10月14-15日对本项目厂周四界噪声进行了监测，结果表明本项目厂界四周声环境均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 3、环境影响评价结论 （1）废气 本项目废气主要为开采扬尘、装卸扬尘、排土场粉尘、运输扬尘，根据预测，本项目无组织排放粉尘在厂界外均无超标点，对区域大气环境影响较小，对项目地周边敏感目标不会造成较大影响。因此，本项目在采取定期洒水抑尘、锯石机配套用水湿式作业、清扫路面、硬化道路的措施后，粉尘对周边环境空气影响较小。 （2）废水 本项目营运期生产废水和初期雨水经沉淀处理后循环回用，不外排。因此项目营运期间产生的废水对外环境影响很小。 （3）噪声 本项目开采过程不涉及爆破作业。营运期间噪声主要机械设备运行噪声，无爆破振动。机械设备振动影响范围较小，对周边环境的影响较小。根据预测，项目营运后，厂周四界、本项目地北面110m居民住宅噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。项目设备噪声通过基座减振、距离衰减、绿化隔声等措施处理，运输车辆噪声通过定期维修、控制车速等措施，产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固废 项目表土等剥离物暂存于临时排土场，定期用于复垦；废石当天外运综合利用；机修固废暂存于厂区内危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处理，满足环保要求，对环境影响很小。 （5）生态环境 矿山运营期露天开采扰动地表，降低土壤侵蚀能力，引起水土流失，对生态环境产生不利影响。开采面裸露不仅影响景观效果，还可能会引起滑坡等地质灾害。项目边开采边复垦，采取对露天采场进行绿化的措施进行改善，绿化物种应选择当地常见物种。在项目服务期满后对矿区进行全面的生态恢复后，植被将会得到一定程度的恢复，生态环境将会得到一定程度的恢复和改善。 （6）国家产业政策 本项目属于非金属矿开采项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订）》，不属于鼓励、限制和淘汰类，为允许类项目。根据《限制用地项目目录》（2012本）和《禁止用地项目目录》（2012本），本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。因此本项目的建设符合国家产业政策。 综上所述，该项目符合国家产业政策要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行三同时验收制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小，闭矿期按照矿山地质环境治理恢复及土地复垦方案实施矿山复垦处理。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议 （1）建设单位要严格加强环保管理，建立健全各项环保管理规章制度、操作规程和环保台帐，安排专人分别负责作业面洒水降尘，加强对矿区水土流失和山体滑坡的监测与防护，确保污染治理措施有效运行，确保采矿安全进行。 （2）加强场区绿化，种植隔声、降尘树种，减轻噪声、粉尘对周边环境的影响。 （3）服务期满后，应对矿区进行总体的生态恢复，加强矿区绿化与复垦意识，做好绿化与复垦的规划与计划，落实措施，及时实行复垦与绿化，恢复并改善生态环境质量。特别注意落实对矿区水土保持、生态恢复等防治措施，将矿区建设对周围环境的影响降到最低。 （4）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行。 （5）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 原采矿许可证 附件4 原环评批复 附件5 资源储量核实报告备案书 附件6 开发利用方案评审意见 附件7 地质环境综合防治方案评审意见 附件8 矿权成交书 附件9 矿石成分检测报告 附件10 租赁合同 附件11 浸出性检测报告 附件12 林业部门意见 附件13 危险废物处置合同 附件14 环境质量监测报告及质保单 附件15 原项目验收资料 附件16 收购合同 附件17 专家意见及签到表 附件18 修改说明 附图1 地理位置图 附图2 项目交通位置图 附图3 采掘工程平面图 附图4 最终境界图 附图5 矿山地质环境现状评估图 附图6 地质环境预测评估图 附图7 矿山土地复垦工程部署图 附图8 环境质量现状监测布点图（空气、噪声） 附图9 项目周边环境现状图 附图10 环境保护目标图 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 大气环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。