《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	9

环境质量状况	12

评价适用标准	17

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	26

环境影响分析	27

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

结论与建议	39

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂区平面图

附图3  项目周边环境图

附图4  项目敏感目标保护图

附图5  项目现状监测布点图（大气、地表水、噪声）

附图6  项目专家意见审查表

附图7  专家意见修改清单

附件：

附件1  营业执照

附件2  环评委托书

附件3  项目厂房租赁合同

附件4  关于申请环保手续的报告

附件5  项目环境现状监测报告

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工钢化中空玻璃20万平方米建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李雪梅 |  |  | 联 系 人 |  | 李雪梅 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新开镇新开村西边组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1363840**** |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇新开村西边组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C305玻璃制品制造 |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 2200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 钢化玻璃是一种具有强度高，耐温度巨变，抗冲击性强，且破碎后呈颗粒状碎片不易伤人等优良机械性能的安全玻璃。随着国家经济不断发展，它也得到越来越广泛的应用，尤其在交通运输工具、建筑、大型橱窗、装饰装修、家具、仪器仪表等行业领域，钢化玻璃已成为必不可少的大众材料。为了不断适应国内市场需求，实现多元化经营目标，根据市场需求和企业的总体发展情况，岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司拟在岳阳县新开镇新开村西边组投资建设年加工钢化中空玻璃20万平方米建设项目。项目租用岳阳市雨格耐材有限公司现有的厂房和办公楼进行生产和办公。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年现行版）等环保法律法规的相关规定，本项目行业类别属于“十九、非金属矿物制品业—52、玻璃及玻璃制品—其他玻璃制造”，应进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。为此，岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司委托我公司对上述新建项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 2、建设项目概况 (1)项目名称：年加工钢化中空玻璃20万平方米建设项目 (2)建设单位：岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司 (3)建设性质：新建 (4)建设地址：岳阳县新开镇新开村西边组（东经：113.177008°，北纬：29.260188°） (5)项目投资：500万元，其中环保投资10万，占总投资的2%。 (6)占地面积：2200m2 3、工程内容 本项目工程建设内容分为主体工程、配套工程、公用工程以及环保工程。总占地面积2200平方米，项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 车间; 占地面积720m2，位于厂区中部，主要为生产区域，设一条钢化玻璃生产线（中间产品）、一条中空玻璃生产线; 厂房依托已有建筑. 辅助工程; 办公楼; 占地面积300m2，2层，建筑面积600m2; 依托已有建筑. 门卫室; 占地面积20m2; 依托已有建筑. 储运工程; 原料仓库1; 占地面积25m2，在车间内东南角（暂存玻璃胶、分子筛等）; 依托已有建筑. 原料仓库2; 占地面积370m2，在车间外北面（暂存玻璃原片、铝条等）; 依托已有建筑. 成品仓库; 占地面积250m2，在办公楼东面; 依托已有建筑. 公用工程; 供水; 水源来自井水供水; 依托已有水井. 供电; 从电力供应电网接入; 依托已有配电房. 排水; 采取雨污分流制、雨水直接汇入雨水池；生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排。; 雨水池、化粪池依托已有建筑. 环保工程; 废气治理; 粉尘和有机废气：经抽风机无组织排放; 新建. 噪声治理; 安装减震垫、厂房隔声; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排。项目磨边、清洗废水依托已有循环水池（3m3）循环使用。; 循环池、化粪池依托已有建筑. 固废处置; 玻璃渣、循环池沉淀渣、铝隔条边角料收集后外售，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。一般固废暂存于车间西面的固废暂存间（15m2）。; 新建一般固废暂存间. 4、产品方案 本项目主要产品为钢化中空玻璃，具体见表1-2。 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量（万平方米/年）; 折算重量（t/a）; 备注. 1; 钢化中空玻璃; 20; 500; 钢化玻璃是中间产品，中空玻璃每平米约2.5kg，则产品重量约500t. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 本项目主要生产设备及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格或设计生产能力; 数量; 单位; 备注. 1; 玻璃钢化炉; 1.6min/炉; 1; 台; 钢化工序; 钢化线. 2; 直线磨边机; 0-3m/min; 2; 台; 磨边工序. 3; 自动划片机; 0-130m/min; 1; 台; 划片工序. 4; 智能四边磨机; 150-240m2/d; 1; 台; 磨边工序. 5; 玻璃洗片机; 200-300m2/h; 1; 台; 清洗烘干工序; 中空线. 6; 中空机; 90-110片/h; 1; 台; 中空工序. 7; 自动合片机; 200-650m2/d; 1; 台; 合片工序. 8; 自动打胶机; 200m2/d; 1; 台; 打胶工序. 6、主要原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目生产所需原辅材料详见表1-4。 表1-4 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 物料名称; 生产工序; 数量; 单位; 备注. 1; 玻璃原片; 钢化线; 27万; m2/a; 原片玻璃质量约为2.5kg/m2,则重量约为675t/a. 2; 玻璃胶（双组份硅酮胶）; 中空线; 1500; L/a; 贮存于原料仓库1中，防渗防漏；桶装、玻璃胶约重1.18g/ml，则重量约为1.77t/a. 3; 分子筛干燥剂; 1; t/a; ——. 4; 中空铝隔条; 1; t/a; ——. 原辅材料理化性质： （1）玻璃原片：平板玻璃、也称白片玻璃或净片玻璃。 其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，组成范围是:SiO2：70~73%、Al2O3：0~3%、CaO：6~12%、MgO：0~4%、Na2O+K2O：12~16%。它具有透光、透明、保温、隔声，耐磨、耐气候变化等性能。平板玻璃主要物理性能指标:折射率约1.52、透光度85%以上(厚2毫米的玻璃，有色和带涂层者除外)、软化温度650~700°C、热导率0.81~0.93瓦/(米·开)、膨胀系数9~10×10-6/开、比重约2.5、抗弯强度16~60兆帕。 （2）玻璃胶：本项目使用的是双组份硅酮胶玻璃胶（以下称硅酮胶），膏状，由A胶和B胶组成，A胶和B胶混合比（体积比）为10:1，A为白胶，B为黑胶，A和B混合后为黑灰色。A胶主要成分为25%硅橡胶、30%硅油和45%石头粉；B胶为固化剂，主要成分为硫化剂，A、B组分常温下操作，不挥发。橡胶硅是一种直链状的高分子量的聚硅氧烷，分子量一般在15万以上，具有耐高温、耐低温、防潮、绝缘、耐老化等优异性能。主要用于中空玻璃密封。其化学性能稳定，能在-4℃~200℃范围内保持稳定，且无毒。 （3）分子筛干燥剂：一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。在230℃以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子。本项目用于中空玻璃中的空气干燥。 7、项目总平面布置 本项目位于岳阳县新开镇新开村西边组，项目用地整体呈长方形。整个厂区分为车间、办公楼等。厂区大门位于项目区西侧。项目的办公区域位于项目区的北面，项目区的中部为仓库，项目南面为生产车间。车间设两条生产线，一条钢化玻璃生产线，位于车间北面；一条中空玻璃生产线，位于车间南面。车间内东南角为原料堆放区，车间内东北角为循环水池。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 综上所述，本项目全厂布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。项目总平面布置详见附图2。 8、公用工程 （1）供水：水源来自井水，可以保证公司各种用水需求。 （2）供电：从市政电力供应电网接入。 （3）排水：项目废水不外排。 ①本企业无生产性废水外排，不建设生产废水排口； ②本企业厂区为雨污分流、污污分流体制； ③厂区雨水（包括场地雨水和屋面雨水）通过排雨水管网收集后汇入雨水池，经雨水池排放口排入附近菜地与水塘； ④生活污水经过化粪池处理后肥田处理，不外排。 9、工作制度和劳动定员 根据业主提供的资料，本项目员工30人，实行一班制，每班8小时工作制，不在厂区内食宿，年工作时间330天。 10、项目可行性分析 （1）产业政策的符合性 项目为中空玻璃生产，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。本项目建设符合国家产业政策要求。 表1-5 项目与产业政策的符合性 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 本项目; 是否 属于. 类别; 内容. 鼓励类; 废（碎）玻璃等资源循环再利用技 术、设备开发及应用; 本项目原材料为平板玻璃; 不属于. 限制类; 十二、轻工，9、玻璃保温瓶胆生产线; 不生产玻璃保温瓶胆; 不属于. 十二、轻工，10、3万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线; 项目不生产玻璃瓶罐; 不属于. 淘汰类; 八、建材，22、真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备; 本项目不生产玻璃; 不属于. 十二、轻工，20、燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉; 本项目不制造玻璃，仅对玻璃加工，加工设备为电加热的钢化炉; 不属于. 十二、轻工，34、添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟（全电熔窑除外）、铬矿渣及其他有害原辅材料的玻璃配合料; 本项目原料不含有毒有害物质; 不属于. 十二、轻工，21、机械定时行列式制瓶机; 不使用; 不属于. （2）项目选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇新开村西边组，租用岳阳市雨格耐材有限公司现有厂房进行生产。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量基本符合功能区的标准。 本项目属于中空玻璃制造项目，根据选址意见可知，乡、镇、国土等部门同意本项目的建设，故本项目符合岳阳县总体规划和土地利用规划。 另项目选址西边为107国道，交通便利。本项目选址可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县新开镇新开村西边组，项目用地整体呈长方形。整个厂区分为车间、办公楼等。厂区大门位于项目区西侧。项目的办公区域位于项目区的北面，项目区的中部为仓库，项目南面为生产车间。车间设两条生产线，一条钢化玻璃生产线，位于车间北面；一条中空玻璃生产线，位于车间南面。车间内西南角为原料堆放区，车间内东北角为循环水池。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周为山林绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上所述，本项目厂区布局合理。 （4）“三线一单”相符性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在岳阳县生态保护红线范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 由第3 章环境质量状况可知，本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据调查以及环境质量现状监测可知，岳阳县及岳阳市为环境空气质量不达标区，地表水环境与声环境具有一定的环境容量，项目拟建地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的生产设备，提高了生产效率，节省了物资和能源。因此，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目基本符合要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的相关要求。 表1-6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳县新开镇新开村西边组，不属于岳阳县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近区域为环境空气质量不达标区，地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求. 负面清单; 目前项目区暂未制定环境准入负面清单，项目基本符合要求. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 本项目为新建项目，在新开镇新开村西边组租用岳阳市雨格耐材有限公司已有厂房进行生产，厂区已地面硬化。在本项目租用前为岳阳县悦欣石膏厂厂房，该厂年产200万米石膏线，主要原料天然石膏粉经搅拌、注浆、卸模、晾干等工序制得石膏线，加工工序产生的主要污染物为颗粒物、生活污水、沉淀池沉渣、边角料、生活垃圾等，现该厂已停止运行并将设备撤走，废气随着生产停止而终止，废水无遗留，该厂产生的固废等垃圾也已清理，则不存在历史遗留问题。 2、所在区域主要环境问题 本项目所在区域的现有污染源主要是项目所在地来往车辆产生的废气和噪声等。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于湖南省岳阳县新开镇新开村西边组，位于国道旁边，交通十分便利，详见附图1。 2、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 当地地质概况从上往下为： 素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。 淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。 砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。 千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 3、土壤 岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 4、气候、气象概况 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目选址位于岳阳县新开镇新开村西边组，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 5、水文条件 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。 6、动植物与生物多样性 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6条环境空气质量现状调查与评价可知，二级评价项目“调查项目所在区域环境质量达标情况”和调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。数据来源可依据第6.2.1.1条规定的“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”和第6.2.1.2条规定的“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评收集了岳阳县空气自动监测站2018年1月至2018年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2018年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2018年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年均浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年均浓度; 67; 70; 95.7; 达标. PM2.5; 年均浓度; 40; 35; 114; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1491; 4000; 37; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 144; 160; 90; 达标. 根据上表结果，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。超标原因城市建设快速发展，工程建设项目众多，大量的运输车辆尾气、基建扬尘、地面扬尘所致。随着蓝天保卫战的开展，道路建设及绿化的完善，大气环境在逐步改善，常规监测因子监测值将达到标准值。 结合本项目大气环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。 （2）其他污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ22-2018）中“6.2.2”相关内容，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据、也没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可以收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目其他污染物包括非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃污染物环境质量现状数据引用《中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司新开加油站建设项目》中监测数据。该项目距离本项目西南方970米，监测时间为2019年6月1~7日，因此数据引用是合理的。 该项目委托湖南华中宏泰检测评价有限公司对厂界非甲烷总烃进行了为期7天的现状监测，监测结果见表3-2。 表3-2 本项目非甲烷总烃监测结果 单位：（mg/m3） 监测点位; 检测日期; 样品; 测值范围; 最大超标倍数; 最大超标率; 标准值. 项目所在地; 2019年6月1~7日; 一次值; 0.13~0.56; 0; 0; 0.6. 根据监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值的要求。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目水环境质量现状数据引用《岳阳县悦欣石膏厂年产200万米石膏线条建设项目》中监测数据。该项目于2019年1月5日-1月7日委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目周边地表水环境进行监测。 - 监测断面：W1项目北面水塘。 北面水塘距离本项目最近距离为30m，本项目初期雨水经雨水池沉淀后部分雨水流入水塘。因此本项目引用该数据是合理的。 地表水常规监测结果见表3-3。 表3-3 水塘断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 是否满足标准. 01月05日; 01月06日; 01月07日. 北面40m水塘; pH; 无量纲; 7.26; 7.21; 7.23; 6~9; 是. 溶解氧; mg/L; 5.7; 5.5; 5.8; ≥5; 是. 化学需氧量; mg/L; 18; 18; 17; ≤20; 是. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.7; 3.4; ≤4; 是. 氨氮; mg/L; 0.326; 0.298; 0.305; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; 0.03; 0.03; 0.02; ≤0.05; 是. 悬浮物; mg/L; 27; 30; 29; --; 是. 锌; mg/L; ND; ND; ND; ≤1.0; 是. 铜; mg/L; ND; ND; ND; ≤1.0; 是. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05; 是. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.005; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 3400; 3400; 3300; ≤10000; 是. 水塘断面属于渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测结果表明，断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 3、地下水环境 本项目地下水环境质量现状数据引用《岳阳县悦欣石膏厂年产200万米石膏线条建设项目》中监测数据。该项目于2019年1月5日-1月7日委托湖南永蓝检测技术有限公司对项目周边地下水环境进行监测。监测因子为pH、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氟化物、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、六价铬、铜、锌、铅、镉。监测结果见下表3-4。 表3-4 地下水环境质量监测结果 单位：mg/L（pH除外） 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 01月05日; 01月06日; 01月07日. 项目地水井; pH; 无量纲; 6.67; 6.70; 6.68; 6.5-8.5. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.4; 1.3; 1.4; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.056; 0.049; 0.052; ≤0.2. 硝酸盐; mg/L; 0.55; 0.52; 0.60; ≤20. 亚硝酸盐; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.02. 挥发性酚类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.002. 氟化物; mg/L; 0.16; 0.12; 0.13; ≤1.0. 氯化物; mg/L; 20.6; 21.2; 20.9; ≤250. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 铜; mg/L; ND; ND; ND; ≤1.0. 铅; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05. 锌; mg/L; ND; ND; ND; ≤1.0. 镉; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.01. 总大肠菌群; 个/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0. 监测结果表明，项目所在地地下水中各监测因子符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准，地下水环境质量状况良好。 ## 4、声环境质量现状 项目厂址西侧为G107国道，西厂界外声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其它厂界外声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目南、北厂界外200米范围内有敏感目标（居民村），为了解项目所在地声环境环境质量现状，项目委托湖南精科检测有限公司于2020年4月29-30日分昼间、夜间对项目地厂界以及评价范围内的声环境敏感目标处的数据质量现状进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-5。 （1）监测布点：于项目厂界的东、南、西、北侧及厂区北面边界外120米处、厂区南面边界外160米处。 （2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测2天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。 （3）监测结果 表3-5 区域声环境监测结果单位：dB（A） 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A); 昼间标准值dB(A); 夜间标准值dB(A); 是否满足标准. 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外一米处; 4月29日; 52.9; 42.5; 60; 50; 是. 4月30日; 53.8; 43.5; 是. N2; 厂界南侧外一米处; 4月29日; 54.0; 43.3; 60; 50; 是. 4月30日; 54.4; 43.4; 是. N3; 厂界西侧外一米处; 4月29日; 56.6; 44.3; 70; 55; 是. 4月30日; 56.6; 45.4; 是. N4; 厂界北侧外一米处; 4月29日; 54.1; 43.4; 60; 50; 是. 4月30日; 54.2; 43.7; 是. N5; 厂区北面边界外120米处; 4月29日; 53.8; 42.8; 60; 50; 是. 4月30日; 53.9; 43.3; 是. N6; 厂区南面边界外160米处; 4月29日; 54.2; 43.4; 60; 50; 是. 4月30日; 54.7; 44.1; 是. 监测期间该项目厂界西侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，东侧、北侧、南侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，评价区域声环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-6 主要环境保护目标 项目; 目标名称; 坐标; 规模; 相对方位及距离; 环境功能及保护级别. X; Y. 空气环境; 西边村; 113.177396°; 29.261441°; 30户，100人; 北面，90-215m; GB3095-2012二级标准. 聂家坳; 113.176779°; 29.265864°; 60户，200人; 北面，560-765m. 胜利村; 113.175148°; 29.271727°; 100户，350人; 北面，1240-1460m. 东边袁家里; 113.180759°; 29.261865°; 20户，65人; 东北面，360-470m. 咀上屋; 113.183473°; 29.260149°; 20户，65人; 东面，600-710m. 冯唐屋; 113.180716°; 29.257745°; 10户，30人; 东南面，420-700m. 路边居民点; 113.176457°; 29.257971°; 7户，20人; 南面，150-275m. 后隆熊; 113.176457°; 29.253722°; 30户，100人; 南面，460-975m. 新开镇居民区; 113.175169°; 29.249602°; 500户，1750人; 南面，1260-2500m. 新开镇委; 113.173974°; 29.249859°; 政府单位; 南面，1060-1205m. 岳阳县新开镇中心学校; 113.166587°; 29.251989°; 学校，1500人; 南面，1245-1445m. 声环境; 西边村; 113.177396°; 29.261441°; 25户，80人; 北面，90-200m; GB3096-2008 2类标准. 路边居民点; 113.176457°; 29.257971°; 3户，10人; 南面，150-200m. 地表水环境; 水塘; 113.176961°; 29.261007°; 水塘面积267m2; 北面，30-50m; GB3838-2002 III类标准. 备注：表格中距离为本项目厂界距敏感点最近距离。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 建设项目所在地环境空气功能区为二类区，SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC，标准限值为600μg/m³（8小时平均）。 表4-1 环境空气质量标准单位：ug/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 年平均. SO2; 500; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 40. PM10; /; 70. PM2.5; /; 35. CO; 10000; /. O3; 200; /. 非甲烷总烃（TVOC）; （8小时均值）; 600; 参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC. 2、地表水环境质量 水塘属于渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 类别; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境质量 本项目西面厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中4a类标准，厂区其他边界噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准单位：dB （A） 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4a类标准; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放监控浓度限值要求。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排。 3、噪声 项目营运期西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 污染物; 标准值; 标准. 噪声; 2类标准; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 50. 4a类标准; 昼间; 70. 夜间; 55. 4、固体废物 运营期一般固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 根据项目特点，本项目颗粒物与非甲烷总烃为无组织排放；本项目生产废水不外排，项目生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排。因此，本项目无需申请总量指标。 |

# 建设项目工程分析

项目生产工艺流程简述(图示): （一）施工期工程分析 根据现场勘察，项目租用厂房作为生产场所，施工期主要为厂房内分区改造装修和设备安装，施工期1个月。 （二）运营期工程分析 1、项目主要工艺流程 玻璃原片 划片 磨边 清洗、烘干 玻璃钢化 钢化成品 清洗、烘干 间隔框成型 合片 打胶 玻璃渣、噪声 粉尘、噪声 玻璃渣、噪声 铝材边角料 有机废气 平压 成品 废水 钢化工艺流程 循环水池 中空玻璃工艺流程 清水 废水 废水 分子筛 中空铝隔条 玻璃胶 水汽、噪声 水汽、噪声 噪声 图1 项目生产工艺流程及产污节点图 - 生产工艺简述： - 划片：将原材料（玻璃原片）放入自动划片机，按要求切割成所需要的尺寸。玻璃切割原理是在一个工作平面上，用三轴控制切割头的动作，XY两向移动来确定机器的行走，用C轴旋转控制转刀角度，利用气压与弹簧并用控制下刀。刀具为台金刀轮，在玻璃上切出划痕，然后由于玻璃是脆性材料，按刀纹施加压力可将玻璃顶开。所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。即对玻璃施加外力，增大纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，大道是玻璃分裂的目的。项目使用自动划片机，原理同传统切割一致，该过程不会产生粉尘，会产生噪声和玻璃渣。 （2）磨边：划片后的玻璃需要对边角进行磨边，在磨边机磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，粉尘直接截留在水中，磨边废水经沉淀池处理后循环使用。该过程会产生噪声和清洗废水、粉尘（玻璃渣）。 （3）清洗、烘干：用洗片机清洗，洗片机不添加清洗剂，自带水箱，洗片机废水经沉淀池处理后循环使用。项目为清洗烘干一体机，主要由传动系统、刷洗、清水冲洗、热风烘干、电控系统等组成。玻璃清洗后，放入烘干部分烘干，烘干温度约30~40℃。这个过程对磨边后清洗的玻璃原片进行烘干，只有水汽，无其他废气产生。因此，此过程有噪声和清洗废水的产生。 （4）玻璃钢化：项目玻璃钢化炉为钢化冷却一体炉，不需另设冷却水池，钢化处理是将玻璃加热到软化温度之后进行匀速的快速冷却，从而使玻璃表面获得压应力的玻璃。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢。当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生压应力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大的增大。钢化炉包括上片台，加热段、平钢化冷却段、风机系统和控制系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，采用电能加热，在加热过程中，玻璃在加热炉中前后摆动，使玻璃均匀加热，加热到玻璃软化点（一般加热时间在15-30分钟，加热温度约650℃），加热完成后，风栅段进行冷却过程；在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃吹气，保证玻璃冷却均匀；然后玻璃由辊道运往下片台然后人工卸片。根据钢化玻璃理化性质，玻璃原片加热到软化状态时玻璃成分不变、无废气产生。在玻璃钢化过程中会有少量玻璃发生自爆而产生玻璃渣，因此此过程有玻璃渣和噪声产生。 （5）清洗、烘干：用洗片机清洗，洗片机不添加清洗剂，自带水箱，洗片机废水经沉淀池处理后循环使用。项目为清洗烘干一体机，主要由传动系统、刷洗、清水冲洗、热风烘干、电控系统等组成。玻璃清洗后，放入烘干部分烘干，烘干温度约30~40℃。这个过程是对钢化玻璃进行烘干，只有水蒸汽从烘干自带排气口排出，为无组织排放，无其他废气产生。因此，此过程有噪声和清洗废水的产生。 （6）间隔框成型：将烘干后的玻璃放置中空铝隔条加工成的铝隔框，固定成型。这个过程会产生铝边角料。 （7）合片：成型后使用分子筛灌装机向铝框中装入干燥剂，所使用的分子筛干燥剂相当于添加剂，使用之后镶嵌于中空玻璃之中，故无固废产生。然后将灌装好的铝框放入自动合片机上。中空玻璃合片机是将两块或者多块玻璃和中间装有干燥剂分子筛的铝隔条压合在一起，并在中间填充氩气或者其他惰性气体，形成单腔或者多腔中空玻璃的设备。本项目根据订单确定玻璃的厚度。 （8）打胶：将合片后玻璃放上自动打胶机，打胶机将玻璃胶对中空玻璃边缘四周打胶。此过程有有机废气产生。 （9）平压：将打完胶的中空玻璃进行平压固化，即可得到成品。 本项目能耗均采用电能，不使用其他能源，本项目仅清洗烘干机与钢化机需要加热。 （三）水平衡： 根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水量按80L/人•d计，年工作时间330d，则项目员工生活用水量为792t/a。生活污水排污系数按0.85计，则生活污水排放量为673.2t/a。生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排。 根据工程分析，项目玻璃磨边时用水流冲洗磨边处，既可以避免磨边时局部过热，又基本消除了磨边粉尘。磨边废水流入沉淀池沉淀后循环使用。项目设有3m3磨边废水沉淀池，磨边废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，只需补充损耗水。根据工程分析计算，玻璃磨边工序需要补充损耗水量为600t/a，补充水量175t/a来自新鲜水，425t/a来自玻璃清洗工序的排水。 根据工程分析，玻璃在钢化前，需要清洗玻璃表面灰尘等杂质，玻璃清洗用水量为500t/a。损耗量按用水量的15%计算，则玻璃清洗水损耗量为75t/a，清洗废水量为425t/a。本项目玻璃清洗全部采用新鲜水，清洗废水进入废水沉淀池作为玻璃磨边用水的补充水。 项目水平衡图如图2。 损耗600 磨边用水 生活用水 用作周边菜地施肥 673.2 损耗118.8 新鲜用水 1467 792 500 循环水（3825） 清洗水 损耗75 3400 回用3825 425 175 图2 项目水平衡图（t/a） （四）物料平衡： 表5-1 物料平衡一览表 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 玻璃原片; 675; 中空玻璃; 500. 2; 玻璃胶（双组份硅酮胶）; 1.77; 玻璃渣; 178.0. 3; 分子筛干燥剂; 1; 有机废气; 0.06. 4; 中空铝隔条; 1; 铝边角料; 0.01. 5; /; /; 沉淀渣; 0.7. 合计; /; 678.77; /; 678.77.

主要污染工序 （一）营运期主要污染源分析 1、大气污染源 本项目废气主要是磨边工序产生的少量粉尘，打胶工序产生的有机废气。 - 磨边粉尘 项目玻璃加工过程中，磨边工序会产生少量的粉尘。项目生产设备均位于厂房内，磨边采用湿法工艺，磨边时喷水进行抑尘，磨边产生的玻璃粉末大部分截留于水中，少部分粉尘随打磨机甩出，由于玻璃粉尘粒径较大，在设备周边自由沉降，因此本项目粉尘排放量极少，以无组织形式排放。 （2）有机废气 本项目在中空玻璃生产过程中打胶工序所使用的硅酮胶，在常温下A胶和B胶在较短时间即可固化，固化过程中会产生少量的有机废气。根据《环境标志产品技术要求 胶黏剂》（HJ2541-2016）表3中的本体型建筑胶黏剂限值（总挥发性有机物≤40g/L），本环评取40g/L进行评估。生产中空玻璃使用的玻璃胶为1500L/a，则本项目非甲烷总烃总产生量为0.06t/a（0.02kg/h），以无组织的形式排放。 2、水污染源 根据项目用水情况，项目主要用水为磨边、清洗用水和生活用水等，其中磨边、清洗水沉淀后循环使用，定期补充少量新鲜水；故项目废水为生活污水。 （1）磨边水 玻璃在磨边时局部过热，且有粉尘产生。本项目玻璃磨边时用水流冲洗磨边处，既可以避免磨边时局部过热，又基本消除了磨边粉尘。磨边废水流入沉淀池沉淀后循环使用。项目设有3m3磨边废水沉淀池，磨边废水污染物为SS。玻璃磨边时水质要求不高，磨边废水只需简单沉淀后就可以回用，无需添加絮凝剂。根据建设单位提供资料，项目磨边用水量为1.5t/h，磨边废水在磨边机自带水槽进行循环使用，水槽总容量为1m3（直线磨边机水槽0.2m3，四边磨边机水槽0.6m3），水槽水每天进行更换，磨边机水槽的废水产生量1m3/d，磨边废水进入沉淀池沉淀后上清液循环使用，沉淀池3m3满足要求。磨边废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，只需补充损耗水。 项目磨边用水量为1.5t/h，按年运行2640h计算，年磨边用水量约为4000t/a，损耗量按用水量的15%计算，磨边废水量为3400t/a，则玻璃磨边需要补充水量为600t/a。补充水量175t/a来自新鲜水，425t/a来自玻璃清洗工序的排水，见水平衡图。 （2）清洗水 玻璃在钢化前，需要清洗玻璃表面灰尘等杂质。根据建设单位提供资料，本项目玻璃清洗水用量约2.5L/m2，项目年加工钢化中空玻璃20万平方米，玻璃清洗用水量为500t/a。损耗量按用水量的15%计算，则玻璃清洗水损耗量为75t/a，清洗废水量为425t/a。本项目玻璃清洗全部采用新鲜水，清洗废水进入沉淀池作为玻璃磨边用水的补充水，见水平衡图。项目清洗机自带水箱，水箱容量为1.5m3，水箱水每天进行更换，清洗水进入沉淀池（项目建设1个沉淀池，磨边废水与清洗废水汇入同一沉淀池进行沉淀），沉淀池3m3满足要求。 （3）生活污水 项目设有员工30人，员工不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水量按80L/人•d计，年工作时间330d，则项目员工生活用水量为792t/a。生活污水排污系数按0.85计，则生活污水排放量为673.2t/a，该类污水的主要污染物为COD（300mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（30mg/L），经化粪池处理后肥田处理，不外排。 表5-2 拟建项目废水产生情况表 项目; 产生量(m3/a); 污染 因子; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 处理 设施. 生活 污水; 673.2; COD; 300; 0.202; 化粪池处理后用于周边农田菜地施肥不外排. BOD5; 150; 0.101. SS; 200; 0.135. NH3-N; 30; 0.020. （4）初期雨水 项目在车间内生产，且厂区原材料无“跑、冒、漏、渗”等风险，因此项目无需收集初期雨水。 3、噪声污染源 本项目噪声主要来源于加工设备等，运行时产生的噪声值约为70~90dB（A）。 表5-3 噪声污染源排放情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强值; 治理措施; 排放值（max）; 距离厂界距离（m）; 备注. 东; 南; 西; 北. 1; 玻璃钢化炉; 1; 70-80dB（A）; 隔声减震; 60; 5; 15; 40; 8; 室内. 2; 直线磨边机; 2; 70-80dB（A）; 隔声减震; 60; 35; 10; 10; 5; 室内. 3; 自动划片机; 1; 75-85dB（A）; 隔声减震; 65; 40; 10; 5; 5; 室内. 4; 智能四边磨机; 1; 80-90dB（A）; 隔声减震; 70; 30; 10; 15; 5; 室内. 5; 玻璃洗片机; 1; 75-80dB（A）; 隔声减震; 65; 40; 5; 5; 10; 室内. 6; 中空机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 70; 35; 5; 10; 10; 室内. 7; 自动合片机; 1; 75-85dB（A）; 隔声减震; 65; 30; 5; 15; 10; 室内. 8; 自动打胶机; 1; 70-75dB（A）; 隔声减震; 60; 25; 10; 20; 10; 室内. 4、固体废物污染源 项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废及生活垃圾。 （1）一般工业固废 玻璃渣：项目在划片、玻璃钢化工序有产生玻璃渣和打磨设备周边有少量沉降的玻璃粉尘，一起产生玻璃渣的量约为178t/a，属于一般工业固废，收集后外售。 铝边角料：本项目中空铝隔框加工过程会有一定的铝边角料产生，产生量约为0.01t/a，属于一般固废，经收集后外售。 沉淀池沉淀渣：项目磨边废水经沉淀后循环使用，沉淀池中沉淀渣定期清理，根据建设单位提供资料，该部分沉渣产生量约为0.7t/a，主要成分为玻璃，属于一般工业固废，经收集后外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，工作天数为330天，依照我国垃圾排放系数，按每人每天产生生活垃圾量按0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为4.95t/a，交由环卫部门清运处理。 （4）废玻璃胶包装桶 本项目玻璃胶包装桶，属于危险固废，根据业主提供的资料，其产生量约为0.1t/a，集中收集后交由有资质单位处理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 打磨 | 粉尘 | 无组织 | 少量 |  | 少量 |
|  | 打胶 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.06t/a，0.02kg/h |  | 0.06t/a，0.02kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （673.2t/a） | COD |  | 300 mg/L | 0.202 t/a | 经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥 |
|  |  | BOD5 |  | 150 mg/L | 0.101 t/a |  |
|  |  | SS |  | 200 mg/L | 0.135t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 mg/L | 0.020 t/a |  |
|  | 磨边废水 | SS |  | / | / | 循环使用不外排 |
|  | 清洗废水 | SS |  | / | / |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程（一般固废） | 玻璃渣 |  | 178t/a |  | 0 |
|  |  | 铝边角料 |  | 0.01t/a |  | 0 |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  | 0.7t/a |  | 0 |
|  | 危险废物 | 玻璃胶包装桶 |  | 0.1t/a |  | 0 |
|  | 员工办公 | 生活垃圾 |  | 4.95t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机加工设备等，运行时产生的噪声值约为70~90dB（A）。通过采取适当的隔声、减震、吸声等降噪措施，使得噪声的排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a、2类标准。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 本项目利用新开镇新开村西边组现有厂房进行生产，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目属于新建项目，拟选址于岳阳县新开镇新开村西边组现有厂房。施工期主要内容为厂房改造装修以及安装工程。厂房改造主要是对厂房进行分区隔断及设备基础建设及设备安装。 1、施工期大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要来自建筑材料装卸产生的扬尘、厂房改造装饰及交通运输产生的扬尘；汽车产生的废气等。 厂房改造装饰产生的扬尘可通过对厂房地面洒水抑制扬尘，且施工基本在厂房内，因此厂房内的扬尘对外环境的影响基本无影响；车辆会产生废气，由于废气排放量较小，且施工场地地形开阔，年均风速较大，有利于大气污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此汽车尾气环境影响较小。运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用对沿途周围环境产生扬尘污染，施工单位应加强车辆管理，运输车辆遮盖篷布，颠簸路段控制车速，对路面进行清扫，最大程度减少对周边的影响。 上述环境空气影响具有短期性，施工结束后影响随之消失。 2、施工期水环境影响评价 施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，生活污水中主要污染物是COD、BOD5、SS，生活废水依托租用民房处理设施进行处理。 施工期间的污染负荷量较小，施工结束后其影响也就随之消除，对地表水环境影响很小。 3、施工期声环境影响评价 本项目施工期主要对厂房进行改造及设备安装，无大型施工设备，机械噪声一般在55~85dB(A)之间，通过对施工设备进行减震等措施，经过厂房墙体隔声后，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物环境影响评价 施工期间固体废物，主要为施工人员生活垃圾及施工建筑垃圾。 本项目施工期间，施工人员生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。总体而言，施工期间生活垃圾数量较小，只要认真落实并执行施工环境保护管理有关规定，垃圾及时清运至环卫部门指定的地点，对环境影响较小。施工中建筑垃圾产生的建筑垃圾不能随意丢弃，应该运送至政府指定的建筑垃圾消纳场进行处理。 总体而言，本项目施工期固体废物均能得到妥善处置。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气来源 本项目废气主要是有机废气和粉尘。考虑到本项目主要大气环境影响为打胶过程中的有机废气对周边的环境影响，故采用估算模型（AERSCREEN）对以上环境影响的评价等级进行判断，并据此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求进一步分析，对于玻璃磨边工序的粉尘的环境影响，本环评做简要分析。 2、有机废气 （1）废气影响与预测评价 本项目点胶工序会产生有机废气，有机废气的产生量为0.06t/a，为无组织排放形式排放。建设单位在车间安装抽风机，加强车间通风排气。 项目排放废气影响估算：采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2~2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN模型）对排放废气进行预测。 表7-1 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 60; 22; 5; 非甲烷总烃; 0.02; kg/h. 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-3 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; NMHC（非甲烷总烃）; 1200; 37.97; 3.17; /. 表7-4 面源最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m); 车间. 非甲烷总烃浓度（ug/m3）; 非甲烷总烃占标率（%）. 26.0; 37.97; 3.17. 50.0; 36.84; 3.07. 100.0; 32.00; 2.67. 150.0; 26.37; 2.20. 200.0; 23.13; 1.937. 300.0; 19.55; 1.637. 400.0; 16.83; 1.40. 500.0; 14.71; 1.23. 600.0; 13.02; 1.08. 700.00; 11.75; 0.98. 800.0; 10.68; 0.88. 900.0; 9.79; 0.82. 1000.0; 9.03; 0.75. 1500.0; 6.42; 0.53. 2000.0; 5.18; 0.43. 2500.0; 4.38; 0.37. 3000.0; 3.79; 0.32. 下风向最大浓度; 37.97; 3.17. 下风向最大浓度出现距离; 31.0; 31.0. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果，本项目评价范围内非甲烷总烃的无组织排放均能满足要求，无超标点，对周围大气环境不造成明显影响。 表7-5 各敏感点处污染物浓度预测 距源中心下风向距离（m）; 非甲烷总烃. 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 西边村; 90; 32.10; 2.73. 路边居民楼; 150; 26.37; 2.20. 后隆熊; 460; 15.70; 1.32. 从表7-5可知，在正常排放情况下：项目排放的污染物非甲烷总烃在敏感点的地面浓度增值不大，未超过相应的质量标准。 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为3.17%，Cmax为37.97μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目污染物排放量核算 项目产生的有机废气为无组织排放，因此非正常工况下与正常工况下废气产生情况类似，因此不再对非正常工况下排放量进行核算。项目无组织排放大气污染物排放核算见表7-6。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 打胶; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中限值要求; 4.0; 0.06. 为进一步降低有机废气污染物对环境的影响，建设单位需在车间加强车间通风排气，在厂区加强绿化。 3、磨边粉尘 项目磨边采用湿法工艺，磨边时喷水进行抑尘，磨边产生的玻璃粉末大部分截留于水中，少部分粉尘随打磨机甩出，由于玻璃粉尘粒径较大，在设备周边自由沉降，且生产设备位于厂房内。建设单位拟在磨边设备周围设挡板挡尘，经每天清扫后，磨边粉尘对周边的环境影响较小。 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.5.7.1，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域。根据估算结果，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度没有超过环境质量浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离”。 ## 二、水环境影响分析 本项目废水主要为磨边、清洗废水和员工生活污水 （1）磨边、清洗废水 本项目在玻璃在磨边时局部过热，还产生粉尘。本项目玻璃磨边时用水流冲洗磨边处，既可以避免磨边时局部过热，又基本消除了磨边粉尘。项目磨边用水量为4000t/a，磨边废水污染物为SS，项目设有3m3磨边废水沉淀池，磨边废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，只需补充损耗水。 本项目玻璃在钢化前，需要清洗玻璃表面灰尘等杂质。根据建设单位提供资料，本项目玻璃清洗水用量约2.5L/m2，项目年年加工钢化中空玻璃20万平方米，玻璃清洗用水量为500t/a。损耗量按用水量的15%计算，则玻璃清洗水损耗量为75t/a，清洗废水量为425t/a。本项目玻璃清洗全部采用新鲜水，清洗废水进入废水沉淀池作为玻璃磨边用水的补充水。 采取上述措施后，项目磨边、清洗废水不外排，对周边水体无影响。 废水处理设施的可行性分析 磨边废水在磨边机自带水槽进行循环使用，水槽总容量为1m3（直线磨边机水槽0.2m3，四边磨边机水槽0.6m3），水槽水每天进行更换，磨边废水进入沉淀池沉淀后上清液循环使用。项目清洗机自带水箱，水箱容量为1.5m3，水箱水每天进行更换，清洗水进入沉淀池沉淀后回用于磨边工序。项目需更换的总废水量（磨边废水与清洗废水）为2.5m3/d，项目沉淀池3m3满足要求。 生产废水经沉淀池沉淀（无添加絮凝剂），沉淀16h后，上清液回用于生产。项目生产用水对水质要求不高，项目生产废水污染物为SS，只需简单沉淀后就可以回用。因此本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用是可行的。 （2）生活污水 根据本项目工程分析可知，项目员工生活污水排放量为673.2t/a，废水中主要污染物及浓度为COD（300mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（30mg/L）。项目北面和南侧皆有农田和菜地，项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥是可行的。对周边水体影响较小。 ## 三、噪声影响分析 本项目噪声主要来源于生产设备，运行时产生的噪声值约为70~90dB（A）。本项目的设备均放置在厂房内，其运行噪声经实体墙阻隔后，能有效衰减。 1、声环境预测与评价 本项目所有设备均置于车间内，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减等影响，本报告计算时取25dB(A)。 （1）预测模式选择 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表7-5。 （2）预测结果分析 经过厂房隔声、空气吸收衰减、植物的吸收及相应治理后，本项目车间合成噪声源对厂界噪声影响结果见下表所示。 表7-7 项目贡献噪声预测结果统计一览表单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间; 达标情况. 背景值; 贡献值; 标准值. 1; 东厂界; 53.4; 47.5; 60; 达标. 2; 南厂界; 54.2; 54.0; 60; 达标. 3; 西厂界; 56.6; 54.0; 70; 达标. 4; 北厂界; 54.2; 54.5; 60; 达标. 由上表可知，本此项目建设完成后，厂界噪声预计可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4a类标准要求。 ## 2、声环境影响分析 为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，建议建设单位做好以下工作，具体如下： ①尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备。动力设备设置减震基座、安装柔性接头。 ②车间生产时尽量少开启门窗，采用排气扇进行通风换气；并在车间墙壁上安装吸声材料。 ③高噪声设备尽量布置在车间中部。 ④定期维护设备，避免老化引起的噪声，必要时及时更换。 ⑤对长期在高产噪设备前操作的职工，可配备隔音耳罩、耳塞等噪声防护用品。 ## 四、固体废物影响分析 项目生产过程中主要固体废物为一般工业固废（玻璃渣、沉淀池沉淀渣、铝边角料）和生活垃圾。 表7-8 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 废物属性; 处理方式. 1; 玻璃渣; 178t/a; 一般固废; 外售. 2; 沉淀渣; 0.7t/a; 一般固废; 外售. 3; 铝边角料; 0.01t/a; 一般固废; 外售. 4; 玻璃胶包装桶; 0.1t/a; 危险废物; 交由有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 4.95t/a; 生活垃圾; 环卫部门. 建设单位必须按照各固体废物属性分类收集、分别处置，并按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。危险废物储存必须严格按《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年6月修改单要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。禁止危险废物及生活垃圾混入。各固体废物的清理或外运应及时彻底，采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 本项目产生的固废按以上环保要求处置，固体废物可得到妥善处置，对周边环境影响小。 - 环境风险分析 本项目为生产中空玻璃项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）本项目原料和产品无毒、不使用有机溶剂，项目使用的玻璃胶主要成分为硅酸钠，这是一种无机化合物，不具有可燃性，项目使用的玻璃原片也不具有可燃性，项目原料及产品不属于也不含有有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质。项目主要环境风险为废水事故排放。项目废水最大储存量为2.5t/d，生产设备以及沉淀池均在车间内，废水中主要污染物为SS，车间面积相对较大，废水事故排放后主要在车间内，易收集，因此环境风险较小，在可接受的范围内。建议建设单位加强设备的保养及维护，保持各设备良好稳定运行，加强通风，确保风机的正常运行。加强运行期间的日常监督，定期进行安全检查，同时加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，降低事故发生概率。 六、总量控制 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 根据项目特点，本项目颗粒物与非甲烷总烃为无组织排放；本项目生产废水不外排；项目生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排；因此，本项目无需申请总量指标。 七、环境管理与监测计划 1、环境管理 为了加强环境保护工作，单位应建立一套完善的环境管理体制，设置专门的环境保护管理机构。环境保护管理机构的基本任务是负责本公司日常环境管理，贯彻执行环保法规和制定企业环保规划及规章制度，推广应用环保先进技术，组织环境监测等工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②建立健全各项环境保护规章、制度、办法和环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料，以掌握企业污染现状，定期向环境保护主管部门汇报；制定公司环境保护规划，提出环境保护目标。 ③建立向有关部门获取环保法规的信息渠道，做到上传下达，增强环保意识。 ④加强设备管理和维护，保障环保设施正常运行，保证达标排放，尽可能减少非正常排放的发生。 ⑤组织环境监测和污染源调查，建立公司污染源档案，掌握公司排污情况，为企业决策提供依据。 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 本项目污染因子简单，无废水外排，废气、固废排放量少且能达标排放。根据本项目的实际情况，提出营运期环境管理要求如下： ①环保设施应按“三同时”要求与主体设施同时设计、同事施工、同时投产使用。 ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度； ③加强项目环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行； ④按要求进行营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，保存监测原始记录； ⑤主动接受环境保护主管部门的指导和监督。 2、排污许可管理 根据《固定污染物排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关规定，本项目属于登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 3、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 执行标准. 大气; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 八、环保投资 该工程总投资约500万元，其中环保投资约 10万，环保投资约占总投资的2%。环保建设内容如表所示。 表7-10 环保投资一览表 序号; 类型; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 粉尘; 设置挡尘板，加强车间通风排气; 1. 2; 非甲烷总烃; 安装抽风机，加强车间通风排气; 2. 3; 废水; 生活污水; 化粪池（1m3）利用现有; 0. 4; 清洗废水; 循环水池（3m3）利用现有; 0. 5; 噪声; 基础减震、隔声罩等降噪等措施; 5. 6; 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存间; 1.5. 7; 危险废物; 危废暂存间; 0.5. 合计; 10. 九、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-11 项目“三同时”竣工验收一览表 治理对象; 环保措施; 排放标准. 废气; 粉尘; 设置挡尘板，加强车间通风排气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 安装抽风机，加强车间通风排气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 生活污水; 化粪池（1m3）; /. 清洗水; 循环水池（3m3）; /. 噪声; 设备噪声; 相应隔音减震降噪措施; 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008）中的4a类、2类标准. 固废; 生产固废; 玻璃渣; 按要求设一般暂存间， 分类处理; 《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 沉淀池沉淀渣. 铝边角料. 玻璃胶包装桶; 按要求设危废暂存间，交由有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 根据国环规环评[2017]4号“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”，本项目竣工环境保护验收由企业组织自主验收，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测(调查)报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第12条的规定,除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。建设单位应根据以上规定，及时开展本项目竣工环境保护验收。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 磨边 | 颗粒物 | 设备周边设挡尘板，加强车间通风排气 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关浓度限值 |
|  | 点胶工序 | 非甲烷总烃 | 经抽风机加强车间通风排气 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，不外排 | 合理处置，符合环保有关要 求 |
|  | 磨边 | 磨边废水 | 循环水池 | 符合环保有关要求 |
|  | 清洗 | 清洗废水 | 循环水池 | 符合环保有关要求 |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 玻璃渣 | 外售 | 合理处置，符合环保有关要 求 |
|  |  | 沉淀池沉淀渣 | 外售 |  |
|  |  | 铝边角料 | 外售 |  |
|  |  | 玻璃胶包装桶 | 交由有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 通过采用低噪声设备、减震降噪、隔音门窗、合理布置车间内设备位置等措施，使得项目西边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准、其他边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位切实做好上述防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响甚微。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司在岳阳县新开镇新开村西边组租用岳阳市雨格耐材有限公司现有厂房进行生产，主要从事钢化中空玻璃的生产。项目为新建项目，项目建筑面积约为2200m2，项目总投资500万，环保投资10万。 2、产业政策符合 根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，所以本项目符合国家产业政策。 3、建设项目选址合理 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇新开村西边组，租用现有厂房进行生产。项目所在区域的水环境质量、空气环境质量以及声环境质量基本符合功能区的标准。本项目选址可行。 4、平面布置合理 本项目位于岳阳县新开镇新开村西边组，项目用地整体呈长方形。整个厂区分为车间、办公楼等。厂区大门位于项目区西侧。项目的办公区域位于项目区的北面，项目区的中部为仓库，项目南面为生产车间。车间设两条生产线，一条钢化玻璃生产线，位于车间北面；一条中空玻璃生产线，位于车间南面。车间内西南角为原料堆放区，车间内东北角为循环水池。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周为山林绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上所述，本项目厂区布局合理。 5、环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下。岳阳县区域2018年PM2.5的年平均质量浓度为40μg/m3，可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治的要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 项目所在地非甲烷总烃能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值的要求。 （2）地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状数据表明水塘能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。 （3）声环境质量现状 项目西厂界监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求；其他厂界各监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目所在区域声环境质量较好。 6、运营期环境影响结论 （1）大气污染物环境影响结论 项目运营期大气污染物主要为有机废气。项目有机废气无组织散发量为0.06t/a（排放速率为0.02kg/h），加强车间通风排气，对周边环境影响较小。 （2）废水环境影响结论 项目废水为磨边、清洗废水和员工生活污水。磨边、清洗废水循环使用不外排；员工生活经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥，不外排。因此，本项目废水对项目周围环境影响较小。 （3）声环境影响结论 本项目西厂界噪声值在昼夜间均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类排放标准；其他厂界噪声值在昼夜间均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准，因此，采取低噪声设备、减震降噪、隔音门窗、合理布置车间内设备位置等措施后，本项目产生的噪声对项目周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响结论 生活垃圾集中收集，定时清运；玻璃渣、铝边角料、沉淀渣收集后外售；各类固废经分类分质收集后，合理处理，严格遵守固废的相关污染防治措施，可以做的无害化处理，不外排，对环境影响小。 7、总量控制 本项目无需申请总量指标。 8、综合评价结论 综上所述，岳阳市冠耀钢化玻璃有限公司年加工钢化中空玻璃20万平方米建设项目符合国家产业政策，项目建设选址及平面布局合理。建设单位在落实本次环评提出的各项污染治理措施以及严格执行“三同时”制度后，项目运营期产生的废水、废气、噪声和固废均可做到达标排放和无害化处置。因此，从环境影响的角度考虑，该项目是可行的。 二、建议 1、加强环保设备的维护，确保各项污染物达标排放，减小对周围环境造成的不利影响。 2、按时开展项目自主竣工环保验收。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日