- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000台/套温度测试设备机械加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南冬达实验设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾拥拍 |  |  |  | 联系人 | 曾拥拍 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇荣新路（生态工业园15号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1391738**** |  | 传 真 |  | — | 邮政编码 | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 岳阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2020-430621-40-03-033746 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 其他未列明通用设备制造业（C3499） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 20080.71 |  |  | 绿化面积(平方米) |  | 576 |  |  |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 56.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.565% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日 期 |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| ### 1、项目由来 上海柏毅试验设备有限公司，坐落于上海市嘉定区安亭镇，紧靠上海大众汽车城，是集研发、设计、生产、销售、服务、施工于一体的专业生产环境试验设备并提供测试服务的厂家。公司产品主要包括温湿度测试类、耐气候类和力学类，以及大型综合测试类设备，产品广泛用于航空、航天、电工电子、光伏、汽车、通讯、化工、医疗、机械、新型材料等制造领域，服务于院校、科研、军队等机构。公司在发展多品种经营的同时，始终以“技术为基础，服务为保障，人才为根本，合作为灵魂”，根据国内外各种试验仪器检测技术及自动化控制发展趋势，运用CAD设计平台进行产品设计，仪器的重要部件全部从欧、美、日进口。为了满足市场需求，上海柏毅试验设备有限公司在湖南成立新基地，公司名称注册为湖南冬达实验设备有限公司。落户在岳阳县荣家湾镇荣新路（生态工业园15号）。 为了满足市场需要，湖南冬达实验设备有限公司拟投资1000万元在岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧建设年产1000台/套温度测试设备机械加工建设项目（详见附件2项目土地文件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照生态环境部1号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目分类归属于“二十四、专用设备制造业 70、专用设备制造及维修，有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的需要编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表”，本项目为专用设备制造，无喷漆工序，有喷塑工序，因此需编制环境影响报告表。受建设单位委托（附件1），我公司江西展航环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价的编制工作。我单位在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产1000台/套温度测试设备机械加工建设项目 （2）建设单位：湖南冬达实验设备有限公司 （3）建设地点：岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧 （4）项目性质：新建 （5）建设内容：工程内容包括生产区域、原料区域、成品区域等配套设施，项目年产1000台温度测试设备。 （6）总投资：10000万元，其中环保投资56.5万元，占总投资的0.565%。 2.2项目组成 项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 主体工程; 机加工区域; 2380; 钢架结构，布置在2#厂房. 喷塑区域; 1200; 钢架结构，布置在2#厂房. 组装区域; 1842; 钢架结构，布置在1#厂房. 调试区域; 1980; 钢架结构，布置在1#厂房. 辅助工程; 综合楼; 3130.48; 砖混结构，4F. 门卫室; 35; 砖混结构，1F. 环保工程; 生活污水预处理; 化粪池. 切割、打磨粉尘; 移动式焊接烟气净化器. 焊烟净化器. 喷塑粉尘; 自带布袋除尘器; +15m排气筒. 固化有机废气（VOC）; 集气罩+活性炭吸附. 一般固废; 一般固废暂存场所（100m2），布置在2#厂房. 危险废物; 危险固废暂存场所（20m2），布置在2#厂房. 公用工程; 供水; 园区自来水为水源. 供电; 园区电网专线提供. 储运工程; 原料暂存区域; 1874.1m2，主要储存外购的钢材等原辅料，布置在2#厂房. 成品暂存区域; 2030m2，主要储存各种产品，布置在2#厂房. 运输; 厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. 本项目主要技术经济指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 用地总面积; m2; 20080.71. 2; 总建筑面积; m2; 14591.58. 2.1; 1#厂房; 组装区; m2; 1842. 2.2; 调试区; m2; 1980. 2.3; 2#厂房; 加工区; m2; 2380. 2.4; 喷塑区; m2; 1200. 2.5; 原料区; m2; 1874.1. 2.6; 成品区; m2; 2030. 2.7; 危险废物暂存场; m2; 100. 2.8; 一般固废暂存场; m2; 20. 2.9; 综合楼; m2; 3130.48. 2.10; 门卫室; m2; 35. 3; 劳动定员; 人; 60. 4; 总投资; 万元; 10000. 3、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）项目主要生产设备情况见下表。根据《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 1; 切割机; LETY350-1; 10; 台. 2; 数控折弯机; WC67Y-320/3200; 10; 台. 3; 焊机; BX1-500; 20; 台. 4; 剪板机; 12*2000; 10; 台. 5; CO2保护焊机; NB-500E; 10; 台. 6; 压板机; /; 10; 台. 7; 手磨机; XQ; 218 50; 台. 8; 喷塑机; T618; 10; 台. （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料有钢板、方钢、圆钢等等，具体情况见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 厂内最大存储量; 储存方式; 运输方式. 1; 钢板; t/a; 1000; 50; 原料堆场; 汽车. 2; 方钢; t/a; 800; 10. 3; 圆管; t/a; 200; 10. 4; 封头; t/a; 250; 40. 5; 铜管; t/a; 100; 5. 6; 电机; 台/a; 1000; 50. 7; 角钢; /a 100; 10. 8; 塑粉; t/a; 8; 2; 仓库（袋装，25kg/袋）. 10; 焊丝; t/a; 5; 0.001; 原料堆场. 11; 二氧化碳; 瓶/a; 800; 30; 仓库. 12; 氩气; 瓶/a; 500; 20; 瓶装. 13; 机油; t/a; 5; 1; 桶装. 14; 辅助电子; 套/年; 1000; 50; 仓库. 15; 电器空气系统; 套/年; 1000; 50; 仓库. （3）主要原辅材料的理化性质 A塑粉 项目静电喷塑采用的喷塑粉主要由60%环氧树脂、40%的聚氨酯树脂组成，其理化性质如下表所示。 表1-5 主要原辅材料的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚氨酯 树脂; 一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料; 可燃; 无毒. 环氧树脂; 含有环氧基团的树脂的总称。主要是指环氧氯丙烷与双酚A缩合而成的含羟基的聚合物。采取不同原料配比和制法，可得不同分子量的产品。低分子量（350左右）的是黄色或琥珀色高粘度透明液体。高分子量（8000左右）的是固体，熔点是145～155℃。溶于丙酮、乙二醇、甲苯、苯乙烯等。; 易燃; 未见文献报道. 备注：项目塑粉用于喷塑阶段使用，通过喷枪喷至金属表面。. B焊丝 本项目使用焊条型号为E41315，焊丝品名为GTS-316L，焊条符合现行国家标准《碳钢焊条》（GB/T 5117）的规定；焊丝符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》 （GB/T 14957）、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T 8110）及《碳钢药芯焊丝》（GB/T 10045）、《低合金钢药芯焊丝》（GB/T 17493）的规定；埋弧焊用焊丝和焊剂符合现行国家标准《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T 5293）、《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T 12470）的规定。 气体保护焊使用的二氧化碳气体应符合国家现行标准《焊接用二氧化碳》（HG/T 2537）的规定，大型、重型及特殊钢结构工程中主要构件的重要焊接节点采用的二氧化碳气体质量应符合该标准中优等品的要求，即其二氧化碳含量（V/V）不得低99.9%，水蒸气与乙醇总含量（m/m）不得高于0.005%，不得检出液态水。 表1-6 焊条、焊丝化学成分表 规格 型号; 化学成分（%）. 碳; 锰; 硅; 铬; 镍; 硫; 磷. E41315; 0.07; 1.81; 0.36; 0.21; 0.019; 0. 019; 0.021. GTS-316L; 0.018; 1.68; 0.48; 19.1; 11.9; 0.016; 0.018. 备注; 焊条规格：(mm)：φ2.5，φ3.2，φ5.0，φ5.6，φ6.0 焊丝规格：(mm)：φ2.0，φ2.5，φ3.2，φ4.0 ，φ5.0. 4、产品方案 本项目生产的产品为温度测试设备，根据《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目产品不属于国家淘汰和限制的产业类型，本项目产品方案见表1-7。 表1-7 项目产品方案表 产品; 单位; 产量; 备注. 可程式恒温恒湿试验箱; 台/a; 200; T-TH-225. 小型高低温试验箱; 台/a; 110; T-TH-107. 桌上型恒温恒湿试验箱; 台/a; 30; B-T-48. 快速温变试验箱; 台/a; 200; B-T-225. 高温试验箱; 台/a; 100; B-RUL-45. 两箱式冷热冲击试验箱; 台/a; 150; B-TCT-501. 三箱式冷热冲击试验箱; 台/a; 150; B-TS-501. 温湿度复合盐雾腐蚀试验箱; 台/a; 60; B-THV-225. 合计; 台/a; 1000. 部分产品示意图： 两箱冷热冲击试验箱 三箱冷热冲击试验箱 快速温变试验箱 盐雾腐蚀试验箱 5、总平面布置 本项目建设两栋厂房和一栋综合楼以及传达室，厂房1#布置在厂区北面，2#厂房布置在厂区南面，1#厂房从东往西布置组装区、调试区；2#厂房从东往西布置固废暂存间、喷涂区域、机加工区域、原辅、成品暂存区域，具体见附图2，项目厂区平面布局图。 6、公用工程 6.1给排水 （1）给水工程 本项目生产无需用水，项目用水主要为员工生活用水和地面拖洗用水，由园区管网提供水源。本项目生活用水量为：900t/a。 （2）排水工程 按照环保要求，岳阳高新技术产业园区排水设计为“雨污分流”、“清污分流”系统。 本项目雨水经厂区雨水管网汇入园区雨水系统。 拟建项目的废水主要为生活污水720t/a，项目生活污水经化粪池+隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后排入园区污水管网，再由集中区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入新墙河。 6.2、供电 本项目用电由园区电网供给。 7、劳动定员和工作制度 本项目劳动定员60人，项目年运行时间为300天，每天工作8小时，实行1班制。 8、项目投资 本项目投资总额为10000万元，资金来源：全部由湖南冬达实验设备有限公司自筹。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧，为新建项目，所占用地为规划工业用地，属于在建工业区，园区内大部分企业正处于施工阶段，施工扬尘、噪声对区域环境质量有一定的影响。 项目周边企业主要为北面安达耐火材料等企业，所产生的主要环境问题为废气、噪声等，对本项目影响较小。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于岳阳高新技术产业园区武广路东侧，地理坐标东经E：113.140928，北纬：29.129763，详见附图1地理位置图。 2、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 当地地质概况从上往下为： 素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。 淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。 砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。 千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 3、土壤 岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 4、气候、气象概况 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目选址位于岳阳县生态工业园，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 5、水文条件 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。 6、动植物与生物多样性 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 二、岳阳高新技术产业园基本情况 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，岳阳高新技术产业园区原名岳阳县生态工业园，始建于2001年，位于岳阳县城区东部，2012年11月经湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区(湘政办函[2012]187号）， 2015年5月经湖南省人民政府批准设立岳阳高新技术产业园区(湘政通[2015]81号）。2012年5月，湖南城市学院规划建筑设计院编制完成《岳阳县工业集中区总体规划）》，原工业集中区规划用地面积为4.8274km2。2012 年7月，长沙环境保护职业技术学院编制完成《岳阳县工业集中区环境影响报告书》，2012年9月6日湖南省环境保护厅以湘环评[2012]281号文对环评报告书予以了批复，详见附件3。2014年，随着区域经济和企业发展，园区进行调扩区规划，2014年7月，湖南城市学院规划建筑设计院编制完成《岳阳县工业集中区调扩区总体规划(2014-2020）》， 2014年9月，长沙环境保护职业技术学院编制完成《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》，2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评[2014]127号文对环评报告书出具了审查意见，详见附件4。经调扩区后，岳阳高新技术产业园区总用地面积为5.716 km2；产业定位为以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型工业区。 本项目为机械制造，可见，本项目为园区鼓励的产业。 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 新墙河; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准. 3; 声环境; 能区 3类区，执. 4《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（岳阳县工业集中区污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、省环境、生态环境等） 1、空气质量现状及评价 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 根据2017年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据（如下表所示），岳阳县SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2017年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 0.229; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 0.371; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.9; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 0; 达标. 根据2018年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据（如下表所示），岳阳县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 10.36; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22.16; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.70; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.14; 35; 0.147; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 970; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 97.92; 160; 0; 达标. 由上表可知，岳阳县PM10、PM2.5均出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。同时根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，岳阳县环境空气质量正在逐步改善。 根据调查可知，本项目所在地区尚未编制环境空气质量达标规划，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，根据“蓝天保卫战”工作目标及进度要求可知，本项目所在地区岳阳县2018年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42ug/m3以下的要求。且根据本次评价分析，项目废气可做到达标排放，且不会影响项目所在区域环境空气质量等级。 综上所述，项目所在区域环境空气质量已达到2020年岳阳市环境空气质量目标要求，且建成运营后不会影响项目所在区域环境空气质量达标的实施。 本项目特征因子TVOC委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2020年5月15-21日对项目所在地上风向200m，项目所在地，项目所在地下风向500m做了现状监测，监测结果如下： 表 3-3 评价区域环境空气现状监测结果 （mg/m3） 监测点; 监测项目; 监测值范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值; 是否达标. 项目所在地上风向200m; 0.3532; ND; 0; 0; 0.6; 是. 项目所在地; 0.3490; ND; 0; 0; 0.6; 是. 项目所在地下风向500m; 0.3412; ND; 0; 0; 0.6; 是. 根据监测结果统计表3-3可知，项目所在区域TVOC能满足《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）附录D（0.6mg/m3），区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状及评价 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2018年对新墙河六合垸断面、新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：六合垸断面；W2：八仙桥断面 （2）监测因子：水温、pH、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河六合垸断面（W1）属饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准；八仙桥断面（W2）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-4 地表水监测数据统计单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W1（年平均值）. 水温; 19.9; /; 是. pH; 6.69; 6-9; 是. 溶解氧; 7.79; ≧6; 是. 高锰酸盐指数; 1.85; ≦4; 是. CODcr; 11.67; ≦15; 是. BOD5; 1.79; ≦3; 是. 氨氮; 0.32; ≦0.5; 是. 总磷; 0.09; ≦0.1; 是. 石油类; 0.01L; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≦0.2; 是. 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W2（年平均值）. 水温; 20.5; /; 是. pH; 7.46; 6-9; 是. 溶解氧; 8.51; ≧5; 是. 高锰酸盐指数; 3.40; ≦6; 是. CODcr; 13.16; ≦20; 是. BOD5; 2.89; ≦4; 是. 氨氮; 0.3218; ≦1.0; 是. 总磷; 0.108; ≦0.2; 是. 石油类; 0.01L; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≦0.2; 是. 由表3-4可知，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、地下水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、环境噪声现状及评价 本项目于2020年5月15-16日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对厂区附近的噪声进行了现状检测。 （1）监测布点：项目厂界的东、南、西、北各布置一个点。 （2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测2天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。 （3）监测结果 监测结果如下表 3-5所示。 表 3-5 声环境监测结果 单位：dB（A） 点位名称; 监; 项目 监测结果. 2018.4.2; 2018.4.3. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m处; 环境噪声; 51.2; 47.2; 51.7; 47.9. 厂界南侧外1m处; 55.9; 51.5; 55.3; 51.8. 厂界西侧外1m处; 51.2; 46.1; 53.7; 47.8. 厂界北侧外1m处; 48.5; 48.4; 50.9; 48.0. GB3096-2008中3类标准; 昼间65dB（A）、夜间 55 dB（A）. 监测期间本项目厂界东侧、西侧、南侧、北侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，评价区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价。 四、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目建设地点位于岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧。项目东面、南面均为待开发土地、西面为园区道路、武广铁路、北面为安达耐火材料。项目环境保护目标详见表3-6，环境保护目标分布图见下图： 表3-6 项目环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 雷家屋居民; 113.142749; 29.123024; 居民; 8户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级; 东南面; 180-300. 居民1; 113.143908; 29.125074; 12户; 东北面; 320-350. 新邹府1; 113.138074; 29.124105; 12户; 西面; 260-320. 新邹府2; 113.136237; 29.122005; 25户; 西南面; 480-550. 农科村居民; 113.141615; 29.129319; 12户; 北面; 680. 江家冲居民; 113.136838; 29.129537; 15户; 西北面; 750. 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 雷家屋居民; 东南面; 180-200; 居民，3户; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 地表水环境; 新墙河（新墙渡口至铁路桥段）; 北面; 7200; 饮用水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 新墙河（铁路桥至春风段）; 南面; 5900; 中河，渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 社会环境; 西面武广高铁. 图3-1 项目环境保护目标示意图 |
| --- |
| 评价适用标准环境质量标准 | 1．环境空气： 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。VOCs执行《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）附录D（0.6mg/m3） 4-1环境空气质量标准单位：μg/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 年平均. SO2; 500; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 40. PM10; /; 70. PM2.5; /; 35. CO; 10000; /. O3; 200; /. 2．地表水环境： 本项目区域地表水体新墙河六合垸断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准单位：mg/L，除pH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODcr; DO; BOD5. II类; 6～9; ≤0.5; ≤15; ≥6; ≤3. TP; 石油类; 高锰酸盐指数; 阴离子表面活性剂. ≤0.1; ≤0.05; ≤4; ≤0.2. 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; CODcr; DO; BOD5. Ⅲ类; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≥5; ≤4. TP; 石油类; 高锰酸盐指数; 阴离子表面活性剂. ≤0.2; ≤0.05; ≤6; ≤0.2. 3．声环境： 本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，详见表4-3： 表4-3 声环境质量标准 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| 污染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目废水满足岳阳县工业集中区污水处理厂接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准；详见表4-4； 表4-4 废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 污染源; 污染因子; 单位; 综合三级标准; 污水厂接管标准. 综合 废水; pH; --; 6-9; 6～9. COD; mg/L; 500; 500. BOD5; mg/L; 300; 300. 氨氮; mg/L; /; 35. 动植物油; mg/L; 100; 100. 总磷; mg/L; /; 8. SS; mg/L; 400; 400. - 废气 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；焊接烟尘执行《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194-1996），最高浓度限值（mg/m3）≤6.0；具体见表4-5。 表4-5大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65 dB（A），夜间≤55 dB（A））； 4、固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目废水排入工业集中区污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目固化有机废气VOC：0.00864t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 施工期工程分析 施工期包括如下工程内容。施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等对周边环境造成一定影响。 工艺流程及主要污染因子如下图： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程概述 三通一平、基础开挖：三通一平是指通水、通电、通道路和土地平整。施工过程采用推土机等设施将现场的杂物清理干净，包括植物根、杂草、树木等，待清理后将施工过程用水、用电接至工地现场。基础开挖是根据图纸要求将地基开挖至相应深度，挖出的地基土先堆在现场，用于建设地点低洼地的填土及绿化的填土，土石方可以在建设地点平衡，无多余土石方产生。 结构施工：包括现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑等。根据施工图纸进行钢筋绑扎、安装，商品混凝土浇筑，混凝土成型后需采用浇水养护，防止其水份过早蒸发或冻结。用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，弹出纵横墙边线，进行砖墙砌筑，完成主体建筑基础建设。 道路与绿化施工：将地基开挖挖出的土用作填土材料进行道路及绿化建设，填土时将软弱土层挖至天然好土进行分层填土，并用压路机分遍压实。 营运期工艺流程图及产污环节 图5-1 运营期工艺生产流程 本项目的产品为温度测试设备，其中风机、电机外购到厂内与其他机加工配件行进组装，其中在厂区内生产的主要为箱体，其工艺流程为常见的机加工工序：主要为各部件先进行下料切割、成型弯折、焊接、打磨、喷塑、各部件组装成型等。项目的生产工艺不得使用国家明令淘汰和落后的工艺。本项目不允许进行酸洗、电镀和磷化等表面处理以及项目不使用探伤设备。 主要生产工艺简介如下： （1）下料、切割 根据生产规格要求，进行放样（样板）、清单、标明尺寸、划线、图号等下料工作，完成切割。该工序主要产生机械噪声、边角料以及切割烟尘。 （2）成型弯折 切割后的各种钢材经数控卷板机折成所需要的不同形状。该道工序主要产生机械噪声。 （3）焊接 将各种板材拼装焊接成型，该道工序主要产生机械噪声、焊接废气，焊接烟气主要成分有：臭氧、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳及焊接切割过程产生的烟尘（以金属氧化物为主）。 （4）打磨 对焊接后的板材上的焊点和毛边等进行打磨以方便后续的人工刷漆工序，本项目采用砂纸打磨，该道工序主要产生噪声和打磨粉尘，项目打磨工序应设置专门的车间用房内进行。 （5）静电喷塑 经过前处理的工件送入静电喷塑流水线进行喷塑，形成粉末的涂层。该工艺是在高压静电场，将喷枪接上负极，部件接地（正极）构成回路。涂料借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，根据异性相吸原理，涂料被均匀的吸附在部件上。本项目将部件在喷涂室进行喷塑，落下的粉末通过静电喷涂设备配带的回收系统回收后再用。 （6）固化 粉状涂层经过高温烘烤流平固化(项目固化热源为电能)，变成效果各异（粉末涂料的不同种类效果）的最终涂层。其固化原理是：环氧树脂中的环氧基、聚酯树脂中的羧基与固化剂中的胺基发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体，同时释放出小分子气体(副产物)。固化过程分为熔融、流平、胶化和固化4个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡直至全部融化。 粉末全部融化后开始缓慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态(温度保持不变)，之后温度继续升高粉末发生化学反应而固化。本项目采用电加热固化，加热温度约为120 ℃，此过程各组分不分解，仅有少量的有机废气（VOC）产生。 喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺，成本也在同效果的喷漆之下。 （7）组装 温度测试设备由不同的小件组成，因此人工将上述加工好的小件组装成合格的产品。 （8）检验 根据产品特性，经工程师通过设备测试检验合格后的产品装配打包，存入成品库房。 各种生产设备在生产过程中需要使用矿物油、乳化液、切削液等润滑剂，会产生一定量的废矿物油、乳化液和抹油布。 5.2主要污染工序 一、施工期主要污染工序 工程施工期主要污染物产生工序包括： （1）废气：①土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；②各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、TSP；③施工营地食堂油烟废气。 （2）废水：①施工过程中的泥浆水及运输车辆冲洗废水，主要污染物为SS和石油类；②施工人员生活污水，包括日常生活废水和餐厨废水，主要污染因子为COD、SS、NH3 -N及动植物油等。 （3）噪声：施工期噪声包括施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。 （4）固体废弃物：施工过程中产生的固体废弃物分为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾包括建材包装材料。 二、运营期主要污染工序 项目建成投产后用于温度测试设备机械加工生产，主要生产过程包括下料、切割、成型弯折、焊接、打磨、静电喷塑、固化、组装、检验，主要污染工序及产污节点分析如下： （1）废气：切割过程产生的粉尘；焊接过程产生的焊接烟尘；静电喷塑过程中产生的粉尘、打磨过程产生的金属粉尘以及固化过程产生的有机废气（VOC）。 （2）废水：本项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要包括生活污水。 （3）噪声：各类设备运转产生的噪声； （4）固体废弃物：①废钢屑、废边角料，②废机油；③静电喷塑粉尘；④加工金属粉尘；⑤废活性炭，⑥生活垃圾。 5.3主要污染源分析 一、施工期污染源分析 （1）大气污染源分析 ①施工扬尘 施工扬尘的产生主要集中在土建施工阶段。一般按起尘的原因可将扬尘分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，扬尘浓度随距离变化情况见表 5-1。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离（m）; 25; 50; 100; 200. 浓度范围（mg/m3）; 0.37-1.10; 0.31-0.98; 0.21-0.76; 0.18-0.27. 根据有关文献资料介绍，车辆在行驶过程中产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中： Q ——汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆； v ——汽车行驶速度，km/h；W ——汽车载重量，t； P ——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表5-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km 的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由下表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。 表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. ②燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气，尾气中的主要污染物CO、NOx、TSP。 ③施工营地厨房油烟 项目施工人员约 80人，高峰期施工人员100人。施工期间，在施工场地搭建设置简易宿舍和厨房，厨房烹饪过程中会产生一定量的油烟废气和燃料废气。施工场地厨房所用燃料为液化石油气，属于清洁能源，在充分燃烧条件下仅产生少量 SO2、NO2和烟尘等污染物。烹饪油烟中主要污染物为动植物在高温下蒸发出的油雾和裂解的挥发性物质，其浓度一般在 2~10mg/m3左右。 （2）废水污染源分析 ①施工废水及车辆冲洗废水 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L～600mg/L 之间。 运输车辆和施工器械冲洗废水中的主要污染物为SS及石油类，浓度范围依次为 200mg/L～400mg/L、20～40mg/L。 ②施工人员生活污水 施工人员生活污水包括日常生活废水和食堂废水。根据项目建设规模，施工期间施工人员平均为80人，施工高峰期为100人。施工人员用水参照《建筑给排水设计规范(2009 年版)》（GB50015-2003）用水定额，以100L/人·d 计，污水产生系数以0.85 计，则每天产生的生活污水量为8.5m3/d，项目施工期限约30d，则施工期产生的生活污水为255m3。生活污水中的主要污染物及相应浓度如下表5-3 所示。 表5-3 施工人员生活污水主要污染物浓度一览表 污染因子; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 25; 70. （3）噪声污染源分析 施工阶段的噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械、混泥土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑物砌筑时的锤打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声以及振动。 物料运输车辆类型及其声级值见表5-4。 表5-4 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 土方阶段; 填方运输; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-5，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB，一般不会超过10dB。 表5-5 施工期噪声声源源强表单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安 装阶段; 电钻; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 底板与结 构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 搅拌机（沙浆混合）; 80~85. 振捣器; 100~105; 云石机; 100~110. 电锯; 100; 105; 角向磨光机; 100~115. 电焊机; 90~95; 无齿锯; 105. 空压机; 75~85. （4）固体废物污染源分析 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要为地基开挖时产生的渣土、建筑过程中建材损耗产生的垃圾及装修时产生的建筑垃圾，包括砂土、石块、泥浆、碎木料、木屑、废钢筋、铁丝等杂物。 由于拟建场地较为平整，工程建设土石方用于厂区道路及绿化建设，可完全消纳，无多余土石方产生。根据工程规模分析，建筑单位建筑面积垃圾产生量按50kg/m2计，项目总建筑面积14591.58m2，则施工阶段建筑垃圾产生量为项目产生的建筑废材、废包装材料量约729.579t/施工期。 - 施工人员生活垃圾 项目施工高峰施工人员为100人，人均生活垃圾产生系数以0.5kg/人·d 计，则每日生活垃圾产生量为50kg/d，参照项目可研资料，施工期约300d，则整个施工期产生的生活垃圾量为15t。 二、运营期污染源分析 1、废水污染源 本项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要包括生活污水。生活污水主要来源于办公、职工用水。 本项目职工60人，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2008)中的指标计算，不住厂职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为3.0m3/d（900t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.4m3/d，720t/a。 生活污水产生情况见表5-6。 表5-6 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 720. COD; 300; 0.216. BOD5; 200; 0.144. SS; 200; 0.144. NH3-N; 30; 0.0216. 2、废气污染 本项目污染工序以及产物系数可类比《平江县正也机械设备有限公司机械零部件机架生产（400台/年）建设项目》，该项目已通过环评审查以及环保验收。其工艺流程为下料、切割、成型、焊接、打磨、喷塑、固化、组装、产品外售。项目工序与本项目工艺基本相同；该项目主要产生的污染物为：大气污染物、生活污水、设备运行噪声、固废，其中大气污染物为切割、焊接、打磨、喷塑以及固化工序。大气污染物主要包括焊接过程产生的焊接烟尘；静电喷塑过程中产生的粉尘、固化过程中产生的有机废气（VOC）、切割过程产生的金属粉尘。项目废水为生活污水；噪声为设备运行产生的噪声；固废为废钢屑、废边角料；废机油、含油废抹布；静电喷塑粉尘；加工金属粉尘；生活垃圾。该项目污防措施为：项目废水进行预处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的要求，之后通过污水管网排至平江县工业园污水处理厂。切割粉尘自然沉降，焊接烟尘经烟气净化器收集；喷塑粉尘经集气罩+15m排气筒排放；固化有机废气（VOC）经集气罩+15m排气筒排放。厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的废钢屑、废边角料、加工金属粉尘经收集后外售；废机油、含油废抹布交由有资质单位处置；静电喷塑粉尘经收集后回收利用；生活垃圾交由当地环卫部门处置。 本项目大气污染源主要为切割、焊接、打磨、喷塑、固化工序。大气污染物主要包括切割过程产生的粉尘；焊接过程产生的焊接烟尘；静电喷塑过程中产生的粉尘、打磨过程产生的金属粉尘以及固化过程产生的有机废气（VOC）。 （1）切割烟尘 切割烟尘主要来源于切割机切割钢板产生，切割过程中会产生粉尘，项为金属尘粒，易沉降。类比同类企业，粉尘产生浓度1.2mg/m3，粉尘产生量4t/a，全年切割时间约1200h，则产生速率3.3kg/h，该部分废气经移动式焊接烟尘净化器收集后无组织排放，移动式焊接烟尘净化器收集效率约为80%，则切割工序粉尘排放量为0.8t/a，排放浓度为0.24 mg/m3，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求。 （2）焊接烟尘 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见表5-7。 表5-7 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电; 焊 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 11~16. 钛型焊条（结422，直径4mm）; 6~8. CO2焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊条（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊条（直径1.6mm）; 2~5. 拟建项目生产过程中采用实芯焊丝（直径1.6mm），焊接工序主要采用CO2气体自动保护焊，焊接材料的发尘量5～8g/kg。本次环评发尘量取8g/kg，项目每年消耗焊丝5t，焊接烟尘的年产生量为40kg/a（8g/kg×5000kg/a =40kg/a）。其主要成分为烟尘等。本项目主要是管件生产过程中需要通过人工进行焊接，焊接以2小时/d计，则年焊接时间为600小时，由此估算焊接烟尘的产生速率为0.067kg/h。 考虑到焊接点位比较分散，因此，本评价建议在主要焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器收集焊接烟气，约为80%的焊接烟尘通过烟气净化器收集，风机风量为3000m3/h，则焊接烟尘排放8kg/a，排放浓度为4.44mg/m3，能满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3的标准。 （3）打磨粉尘 本项目打磨过程主要针对焊接部位，打磨量少，粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，粒径均大于100微米，易沉降，飘出车间外的量很少，类比同类工程，本项目打磨粉尘的产生量为2.0t/a。同时建设单位拟在打磨工序安装移动式吸尘器，其收集效率约为80%，其打磨粉尘排放量约为0.4t/a。 （4）静电喷塑粉尘 静电喷塑粉工艺在独立在喷粉间内进行，年工作时间300h，年用量约8t。由于采用静电喷粉而产生的粉尘，将由设备自带的排风机收集后，经袋式除尘器治理，收集的粉尘回用于生产，风量为5000m3/h，年工作时间300h。喷粉附着率按60%计，其余进入空气，由于车间为独立密闭的，空气部分按全部捕捉计，则塑粉粉尘产生速率为10.67kg/h，产生量为3.2t/a，产生浓度为2134mg/m3。该布袋除尘器的除尘效率大于99%，本项目按99%计，经治理后排放浓度为21.34mg/m3，排放速率0.1067kg/h，排放量为0.032t/a，粉尘排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）的限值。净化后的气体通过15m高排气筒外排。 （5）固化废气 喷塑粉后固化烘烤工序产生挥发性有机废气（本环评以VOC计），拟建项目塑粉成分为60%环氧树脂、40%的聚氨酯树脂，烘烤温度为120℃左右，根据表1-5分析可知，烘烤时，各成分不分解（本项目烘烤温度120℃，环氧树脂熔点为145-155℃），有少量有机废气挥发性（本环评以VOC计），（根据类比《平江县正也机械设备有限公司机械零部件机架生产（400台/年）建设项目》）挥发量约为喷粉附着量的1%，即8×60%=4.8t/a计，因此VOC产生量应该是48kg/a，由集气罩收集（风量1000m3/h）+活性炭吸附+15m高的排气筒高空排放，年工作时间300h计算，集气罩收集效率为90%，活性炭去除率为80%，则VOC的排放量、排放速率以及排放浓度分别为8.64kg/a，0.0144kg/h、14.4mg/m3，VOC的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的VOC最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）的限值。 3、噪声污染 噪声是本项目营运过程中的主要污染因子。噪声主要产生于切割、成型折弯、焊接、打磨、喷塑、固化等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90 dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。主要设备噪声源强见表5-8。 表5-8 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 切割机; 85-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 数控折弯机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 焊机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 剪板机; 75-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; CO2保护焊机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 压板机; 85-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 7; 手磨机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 8; 喷塑机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 本项目高噪声的设备同时运行的几率不高，且本项目晚上不进行加工。 4、固体废物污染 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废钢屑、废边角料，②废机油；③静电喷塑粉尘；④加工金属粉尘；⑤废活性炭，⑥生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表5-9。 （1）边角料 生产过程中切割工序均会产生金属边角料及废钢屑，根据厂家提供的资料，废钢屑与边角料占钢材用量的1%，即20t/a，收集后出售。 （2）废机油 生产设备在生产过程中需要使用的机油润滑，会产生一定量的废机油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08（900-249-08）。根据建设方提供的资料数据，废机油的产生量为1.0t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 （3）静电喷涂粉尘 项目静电喷塑过程中会产生一定量的粉尘，为8t/a，由设备自带的排风机收集后，经袋式除尘器治理，收集的粉尘回用于生产。 （4）金属粉尘 项目产生的金属粉尘主要来源于打磨工序，这部分工序产生的粉尘量较少，且为重金属，比重大，容易沉降。根据建设方提供的资料，这些过程中产生的金属粉尘量大约2.0t/a。 （5）废活性炭 项目用活性炭吸附VOC，活性炭每季度更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，项目经活性碳处理后被吸附量为34.56kg/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为150kg/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。 （6）生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为60人，均不在厂区食宿，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为9.0t/a（30kg/d）。 表5-9 本项目固废产生情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料; 20t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 1.0t/a; HW08（900-249-08）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 静电喷涂粉尘; 8t/a; ——; 一般固废; 回用于生产. 4; 加工金属粉尘; 2.0t/a; ——; 一般固废; 出售. 5; 生活垃圾; 9.0t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 6; 废活性炭; 150kg/a; HW49; 危险固废; 委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 1.2mg/m3，4.0t/a | 0.24mg/m3，0.8t/a |
|  | 焊接 | 焊烟 | 22.2mg/m3，40kg/a | 4.44mg/m3，8kg/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 2t/a | 0.4t/a |
|  | 静电喷塑 | 粉尘 | 2134mg/m3，3.2t/a | 21.34mg/m3，0.032t/a |
|  | 固化 | 有机废气（VOC） | 48000mg/m3, 48kg/a | 14.4mg/m3，0.00864kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 720t/a | COD | 300mg/L，0.216t/a | 240mg/L，0.1728t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.144t/a | 160mg/L，0.1152t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.144t/a | 120mg/L，0.0864t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0216t/a | 20mg/L，0.0144t/a |
| 固 体 废 物 | 机加工 | 废钢屑、废边角料 | 20t/a | 外售 |
|  | 各种机加工设备 | 废机油 | 1.0t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 打磨、抛光 | 加工金属粉尘 | 2.0t/a | 外售 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 150kg/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 静电喷塑 | 粉尘 | 8t/a | 回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 9.0t/a | 由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括折弯机、剪板机、各种机加工设备，各噪声设备的等效噪声级在75-90dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 要生态影响(不够时可附另页)： 项目为新建工程，位于岳阳高新技术产业园，主要从事温度测试设备生产加工，拟建地地块平整，勿需大面积开挖，对所在区域生态环境影响较小。工程在建设后规划设计占地约576m2的绿化面积，项目绿化设计整体布局合理，对工程建设土建阶段的生态破坏有一定的补偿及恢复，整体而言，项目建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1.1、施工期废水环境影响分析 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。经简易沉淀池处理后，作为施工用水回用、降尘洒水，仅有少量排至化粪池引至市政污水管网。对于沉淀池内的沉渣，应进行定期清理，作为建筑垃圾统一清运处置。 进出施工场地车辆冲洗废水中的主要污染物为 SS 和石油类，在施工场地设置单独的车辆冲洗平台，由于污染物浓度较低，可在其周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井处理后用于降尘洒水。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟，于雨水排水口处设置临时沉淀池，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 综上所示，施工期项目施工废水经沉淀后回用至施工工序，不外排；即施工期项目所产废水均能得到有序的回用和安全处理，不会对周边水环境造成太大的影响或质的改变。 1.2、施工期废气环境影响分析 （1）施工扬尘环境影响及污染防治措施分析 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材，以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m 范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m 范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m 为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m 内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 （2）燃油废气和汽车尾气环境影响及污染防治措施分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO 等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 1.3、施工期噪声环境影响分析 （1）施工期声环境影响特点 施工过程中产生的噪声较其他一般噪声源，具有自身特点：①施工期噪声由多个不同种类的噪声源产生，如施工机械设备、物料运输车辆等；②施工期噪声源具有间歇性随着施工阶段的不同，施工设备类型也会随之改变；③施工期噪声具有暂时性，项目施工一般只在白天施工，夜间禁止操作，具有一定的暂时性，而且随着施工期的结束，项目施工噪声也会随之消失。 （2）预测模式 根据施工期噪声特点，参照《环境影响技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）声级计算公式，采用“建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值”和“点声源几何发散衰减模式”的公式，对项目施工期产生的噪声对周边敏感点的影响。 ①项目施工过程中产生的等效声级值Leqg： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAt——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； t —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②在离施工场地 x 距离处的Leq（X）的修正系数 ADJ ： 式中：x——离场地边界的距离，m。 ③点声源的几何发散衰减模式 式中：L（r）——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)； L（r0）——距声源r0米处的参考声级。 （3）噪声预测结果分析 通过以上预测模式进行计算，具体的噪声预测结果见下表。 表 7-1施工噪声污染强度和范围预测表（无围墙阻隔时）单位：dB(A) 施工阶段; 机械名称; 噪声源强; 标准限值; 施工机械距离场界不同距离（m）时的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 350. 土石方; 装载机; 103; 70; 55; 90; 83.98; 70.46; 64.44; 60.00; 56.48; 53.98; 49.12. 挖掘机; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 推土机; 107; 70; 55; 94; 87.98; 74.46; 68.44; 64.00; 60.48; 57.98; 53.12. 打桩机; 85; 70; 55; 75; 68.98; 55.46; 49.44; 45.00; 41.48; 38.98; 34.12. 运输车辆; 95; 70; 55; 85; 78.98; 65.46; 59.44; 55.00; 51.48; 48.98; 44.12. 结构; 振捣器; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 搅拌机; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 电锯; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 装修; 吊车; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 升降机; 105; 70; 55; 92; 85.98; 72.46; 66.44; 62.00; 58.48; 55.98; 51.12. 木工刨; 100; 70; 55; 87; 80.98; 67.46; 61.44; 57.00; 53.48; 50.98; 46.12. 由上表计算结果可知，工程在白天施工，产生的噪声经距离衰减后，100m范围内，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准[昼间：70dB(A)，夜间 55dB(A)]，整体影响较小。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： ①合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 ②文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 ③优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 ④采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 ⑤加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 1.4、施工期固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾环境影响及污染防治措施分析 建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平及建筑类型等多种因素有关。通过对不同施工阶段建筑垃圾种类进行分类收集方式实现建筑垃圾的妥善处置。 ①土石方阶段：统一堆放开挖过程中产生的土石方，合理回用内部绿化，无多余土石方产生。 ②结构阶段：分类收集结构阶段产生的钢筋、木块、碎屑等固废，尽可能地将再利用资源回用，其余则依据中华人民共和国建设部令第 139 号《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定委托依法取得“建筑垃圾运输许可证”的单位进行清运、定点倾倒等作业，严禁混与生活垃圾一同处置，更不可随意涂改、倒卖建筑垃圾。 ③装修阶段：一般在装修过程中均为产生少量的危险废物，主要为废油漆桶、涂料桶、废油漆手套等固废。该类固废应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发 2001(199)号]中的相应标准要求，单独收集暂存后委托具有危废处置资质单位进行统一清运、处置工作，严禁混与生活垃圾一同处理，或非法转让作为他用。 在建筑垃圾清运过程中，清运车辆应按指定的时间、装在路线和处置场所要求，避开交通高峰期，积极配合交通管理部门的工作，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆运输路线，以减少施工运输对区域沿线道路的交通负荷。在清运过程中不可随意倾倒、沿途丢弃或遗撒建筑垃圾，且在运输车辆在驶出施工场地和消纳场地前，对车体进行冲洗工作，保证车身洁净出场。 如此，施工期产生的建筑垃圾便可得到有效的回用和妥善的处置，不会对周边环境造成太大的影响。 （2）施工人员生活垃圾环境影响及污染防治措施分析 经估算，项目施工期施工人员每天生活垃圾产生量为70kg/d，主要为日常生活垃圾、食物残渣等废物，若处置不当或清运不及时，容易造成蚊蝇滋生，引起疾病传播。因此，通过在施工场地设置垃圾收集箱的方式，统一收集生活垃圾，并及时委托市政环卫部门进行清运处置，严禁将生活垃圾混与建筑垃圾一同处置，更不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 1.5 生态环境影响分析 由于项目的施工仅涉及地基开挖和场地平整，无地下工程建设，造成的少量土石方堆放和地表裸露现象属于暂时性的，但也不可避免的对周边生态环境造成一定的影响，项目施工时尽量减少植被破坏和水土流失。施工中应注意土石方的填挖平衡，综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。加强地震灾害的监测预报工作，避免人为地震灾害的发生。所需砂石料应从合法沙石场购进。 采取如上措施，即可尽最大可能地减缓施工期生态环境的破坏、生态美观的影响；合理规划实施绿化、美化工程，恢复植被，便能尽快完善良好的生态环境。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。 表7-2 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目涉及的废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。属于水污染影响型建设项目。地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水排放量约为2.4m3/d（720m3/a）。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。 3、可行性分析 项目生活污水产生量较少，生活污水经厂区内化粪池预处理达到《污水污染排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入岳阳县工业集中区污水处理厂。 岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d，其中第一期规模为5000 m3/d。一期工程于2018年6月底完工，现已投入使用。本项目外排污水仅占污水处理厂的0.048%，工业集中区污水处理厂服务对象主要为岳阳县工业集中区内企业达标后排入的工业废水和区内综合生活污水，本项目生活污水经工业集中区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入纳污水体新墙河。本项目位于岳阳高新技术产业园区，属于工业集中区污水处理厂的纳污范围。因此，本项目对地表水环境影响可接受。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-3。 表7-3 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcrBOD5、SS、氨氮; 工业集中区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 01; 化粪池; 生化; W1; R是 £否; R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放. 本项目废水排放口基本情况见表7-4。 表7-4 项目废水间接排放口基本情况表 名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 生活污水; W1; 113.140971; 29.129086; 0.072; 进入岳阳县工业集中区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 岳阳县工业集中区污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. 氨氮; 8. SS; 10. 表7-5 项目废水污染物排放执行情况表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; W1; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 500. BOD5; 300. 氨氮; /. SS; 400. 表7-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; CODCr; 300; 0.0072; 0.216. 氨氮; 30; 0.00072; 0.0216. 全场排放口合计; CODCr; 0.216. 氨氮; 0.0216. 二、环境空气影响分析 本项目大气污染物主要包括切割过程的烟尘、焊接过程产生的焊接烟尘、打磨过程产生的金属粉尘、静电喷塑粉尘、固化有机废气（VOC）。 （1）大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）大气评价工作分级依据见表7-7。 表7-7 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax ≥ 10%. 二级; 1 ≤ Pmax﹤10%. 三级; Pmax﹤1%. 本次评价使用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取烟尘、粉尘、VOCs为预测因子。 表7-8 污染物源强及预测参数 污染物 名称; 排放方式; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 面源长度; 面源宽度; 排放高度. 切割; 无组织; 粉尘; 4.0; 1.2; 0.8; 0.24; 120m; 73m; 8m. 焊接; 无组织; 粉尘; 0.04; 22.2; 0.008; 4.44. 打磨; 无组织; 粉尘; 2; /; 0.4; /. 合计; 6.04; /; 1.2; /; 120m; 73m; 8m. 固化; 有组织; VOC; 0.048; 48000; 0.00864; 14.4; /; /; 15m. 静电喷塑; 有组织; 粉尘; 3.2; 2134; 0.032; 21.34; /; /; 15m. 表7-9 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; -11.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; £是R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; £是R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-10 点源输入参数 名称; 项目; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气量; 烟气温度; 年排放小时数; 污染物排放速率. X; Y; VOCs; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; Nm3/h; ℃; h; kg/h. 排气筒1#; 数据; 113.142023; 29.131146; 15; 0.8; 1000; 120; 300; 0.0144; 0.1067. 表7-11 矩形面源参数表 名称; 项目; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率. X; Y; 颗粒物. /; 单位; /; /; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 生产车间; 数据; 113.142377; 29.129698; 66; 120; 73; 1; 10; 1200; 正常排放; 0.001. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-12 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准 （μg/m3）; 最大落地浓度（μg/m3）; 出现距离 （m）; 占标率 （%）; D10% （m）. 排气筒1#; 点源; VOCs; 600; 0.5576; 255; 0.09; /. 点源; 颗粒物; 900; 0.1415; 255; 0.02; /. 生产车间; 面源; 颗粒物; 900; 9.975; 542; 1.11; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，本项目最大占标率为1.11%。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 （2）污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-13 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; VOCs; 14.4; 0.0144; 0.00864. 颗粒物; 21.34; 0.1067; 0.032. 主要排放口合计; VOCs. 一般排放口; /; /. 一般排放口合计; /; /; /. 有组织排放总计; VOCs; 0.00864. 颗粒物; 0.032. 表7-14 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; /; 切割、焊接、打磨; 颗粒物; 车间通风 移动式焊烟净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求; 1.0; 1.2. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.2. 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.232. 2; VOCs; 0.00864. （3）可行性分析 （1）切割烟尘影响分析 本项目主要年加工钢材2100吨，采用切割机进行切割，切割烟尘产生量较小，为金属尘粒，易沉降。类比同类工程离子切割烟尘的产生量为4.0t/a（3.3kg/h），粉尘产生浓度1.2mg/m3，经移动式焊接烟尘净化器收集后排放，排放浓度为0.24 mg/m3，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3的要求，对周围环境和居民点的影响较小。 （2）焊接烟尘影响分析 项目焊接时产生的焊接烟尘，焊接烟尘产生量约为40kg/a，通过移动式焊接烟尘净化器处理后，则焊接烟尘排放8kg/a，排放浓度为4.44mg/m3，烟尘浓度低于6.0 mg/m3，满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3的标准，对周围环境影响较小。 （3）打磨粉尘影响分析 本项目打磨过程主要针对焊接部位，打磨量少，粉尘产生量较少，且项目对金属加工，产生的粉尘主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，粉尘排放浓度≤1mg/m3，能够符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。建议建设单位使用移动式焊接烟尘净化器处理。经处理后对周围环境空气影响较小。 （4）静电喷塑粉尘影响分析 粉尘的治理措施很多，常见的有沉降室和惯性除尘器，旋风除尘器、洗涤器、布袋除尘器等，根据粉尘的性质 （包括凝聚性、黏附性、密度、可湿 性、静电荷等）、颗粒分散度、废气的温度、含湿量及对粉尘的治理要求加以 选择。 布袋除尘器 布袋除尘器是一种过滤式除尘器。它是利用滤料纤维间的空隙来过滤粉 尘粒子。粒子黏附在滤料上面而与气体分离。布袋除尘器的净化效率很高，一般达99.9% 以上。但随着滤料表面捕集的粉尘量的增加，系统阻力亦随之增 加。为恢复滤料的过滤作用必须进行反吹。反吹方式可分为脉冲反吹和回转反吹，反吹形式可分为在线反吹和离线反吹。 本项目的喷粉工艺采用了静电喷粉，而产生的粉尘将由设备自带的排风机收集后，袋式除尘器治理，净化后的气体通过15米高排气筒外排。 本工序粉尘处理情况见表7-15。 表7-15 含尘废气处理情况一览表 污染物名称; 中位直径mm; 产生浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放标准mg/m3; 污染物 去除率. 粉尘; 0.1; 2134; 21.34; 120; 99%. 本项目采用的除尘器运行稳定，处理效果良好。本项目产生的含尘废气最终的排放浓度低于排放标准，可以长期稳定达标。 由上表可知，静电喷塑过程产生的粉尘经过配套的布袋除除尘器处理后，经15m高的排气筒排放，其浓度弄达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求，对区域大气环境影响不大。 （5）有机废气影响分析 喷塑粉后固化产生的有机废气（以VOC计）为48kg/a，根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》，项目有机废气VOC由集气罩收集后经活性炭吸附再经15m排气筒排放，经处理后VOC的排放量、排放速率以及排放浓度分别为8.64kg/a，0.0144kg/h、14.4mg/m3，VOC的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的VOC最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）的限值，对区域大气环境影响不大。 三、声环境影响分析 噪声主要产生于下料切割、焊接、打磨等工序的机械噪声。各种设备噪声，声级在75-90dB(A)之间，需采取一定的隔声措施。所采取的措施有如下几个方面： ①声源治理：尽可能选用低噪声设备；噪声较大的设备应设置相应的消声装置。 ②隔声吸收：将噪声较大的机械设备尽可能考虑设置于室内，部分设备则考虑如设置隔声措施防止噪声的扩散；建筑设计采用隔声材料、结合车间环境和建筑物结构材料适当设置吸声壁面和隔声障壁。 ③减震措施：震动较大的设备采用减震措施，如在设备基础处理上采用相应的减震措施，减轻震动。本项目主要声源及控制方案： 表7-16 主要声源及控制方案 序号; 设备名称; 噪声源强; 持续时间; 治理措施）; 降噪效果. 1; 切割机; 85-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 2; 数控折弯机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 3; 焊机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 4; 剪板机; 75-80; 间歇; 隔声、减震; 20. 5; CO2保护焊机; 80-85; 间歇; 隔声、减震; 20. 6; 压板机; 85-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 7; 手磨机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 8; 喷塑机; 80-90; 间歇; 隔声、减震; 20. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源强按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产生噪声设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源强的预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3）预测结果 项目采用8小时制度，即各机械仅在白天作业。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源强同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，根据环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）中，9.2.1新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；本项目噪声预测结果见下表，各厂界的预测结果见表7-17。 表7-17 拟建项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界; 贡献值; 预测值dB(A); 标准值; 是否达标. 1; 东厂界; 52.3; 52.3; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 51.4; 51.4. 3; 西厂界; 51.6; 51.6. 4; 北厂界; 48.5; 48.5. 由于项目夜间不生产，由以上预测可知，在采取本环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求。 为了将项目噪声源对项目所在地声环境的影响降低到最低限度，必须采取切实可行的噪声污染防治措施：尽量选用低噪声设备，提高安装精度，采取基础减震措施。 在总平面布置中，高噪声设备尽量摆放在厂区中部和东部，远离居民一侧，同时增大声源与厂界的距离，减小本项目噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施隔声、减震降噪后，本项目营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此项目设备运转噪声对周边居民住户影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①废钢屑、废边角料，②废机油；③静电喷塑粉尘；④加工金属粉尘；⑤废活性炭，⑥生活垃圾。各固体废弃物的生产情况见表7-18。 表7-18 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量; 分号类别; 废物属性; 处理方式. 1; 废钢屑、废边角料; 20t/a; ——; 一般固废; 出售. 2; 废机油; 1.0t/a; HW08（900-249-08）; 危险固废; 委托有资质单位处理. 3; 静电喷涂粉尘; 8t/a; ——; 一般固废; 回用于生产. 4; 加工金属粉尘; 2.0t/a; ——; 一般固废; 出售. 5; 生活垃圾; 9.0t/a; ——; 一般固废; 环卫部门. 6; 废活性炭; 150kg/a; HW49; 危险固废; 委托有资质单位处理. 废钢屑、废边角料等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 项目所产生的固体废弃物中的废机油、废活性炭属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃鸡其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 本项目营运期产生的生活垃圾9.0t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、环境风险分析 风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性、后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又有很大的不确定性或概率性，其影响后果又是极严重的。了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 对照国家标准《重大危险源辨识》，本项目使用的原辅材料中没有表列的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。 ②生产过程潜在危险性识别 根据本项目的生产特征，项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等，无重大危险源。项目生产设备主要使用电能，在使用过程如不注意安全，会发生人员触电甚至发生火灾。 （2）应急措施 ①当发生触电事故时，其身边的人不要惊惶失措，应及时采取以下应急措施： a.首先要赶快拉掉电源开关或拔掉电源插头，不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。 b.为了争取时间，可就地使用干燥的竹竿、扁担、木棍拨开触电者身上的电线或电器用具，绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。 c.救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。 d.人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。 ②当发生火灾时候应及时采取以下应急措施： a.如发现火情，应立即利用身边的“灭火器材”进行扑救，同时通知附近的工作人员；当火势太大难以某某时，应立即向其他员工发出火警信号，以便及时组织撤离工厂。 b.立即关闭所有电源，拨打“消防某某中心”电话，通知其启动灭火系统，并通知所有义务消防队员、通知工厂上层人员离开。 c.如火势燃烧猛烈、迅速蔓延，可直接拨打“119指挥中心”报警。 d.在报警时切勿慌张，要沉着冷静；讲清起火地点、部位、燃烧物质、来路走向、楼层高底、火势大小及火势蔓延情况。 （3）风险小结 项目运行过程中存在触电、火灾风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免触电、火灾事故的发生。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 六、国家产业分析 本项目为温度测试设备生产项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 七、项目选址合理性分析 根据岳阳高新技术产业园功能分区，规划布局采用组团式布局形态。岳阳高新技术产业园主要有园区中心部分的综合服务中心、西部医药组团、南部的建材组团、中部的电子工业组团、东南的轻工业组团和东部食品加工组团六大功能板块。 园区主要以无污染或轻污染的一、二类工业用地为主。从环境保护角度出发，靠近综合服务区等的区域主要布置无污染、低能耗的一类工业；若布置二类工业则需要通过绿化等手段与周边进行隔离，防止对周边环境产生严重影响。本项目选址于岳阳高新技术产业园东南部的二类工业用地，属于轻工组团符合园区用地规划。 八、产业定位的符合性 岳阳高新技术产业园的产业定位为： （一）鼓励发展类 （1）生物医药； （2）新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）； （3）机械制造； （4）农产品深加工； （5）生产服务业项目。 （二）限制发展类 耗水量大或水型污染为主的项目。 （三）禁止发展类 （1）国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合国家产业政策的项目； （2）原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染项目； （3）燃用中、高硫原煤项目，设有4t/h以下燃煤锅炉项目； （4）气体污染和水污染排放达不到排放标准的项目。 本项目为温度测试设备制造，属于机械制造，为岳阳高新技术产业园鼓励发展类。 九、平面布置合理性分析 项目厂区布置以消防安全要求及工艺生产流程为中心，平面设计符合消防安全要求，且能满足工艺流程需求，便于物料运输和生产管理。功能分布合理，建筑物布局紧凑，厂区内部道路布置科学合理，使得各个分区之间联系紧密，车行出入口位于厂区西侧，人行出入口位于厂区北侧，项目建设两栋厂房和一栋综合楼以及传达室，厂房1#布置在厂区北面，2#厂房布置在厂区南面，1#厂房从东往西布置组装区、调试区；2#厂房从东往西布置固废暂存间、喷涂区域、机加工区域、原辅、成品暂存区域，项目主体厂房设置与周边环境保护目标具有一定的距离，在整体布局上既能满足生产需求，也能优化布局，降低污染物对环境敏感点的影响。 整体而言，场区总平面布置科学紧凑，分区科学合理，交通运输便捷，消防安全符合相应规范要求，总体平面布局科学合理。具体见附图2项目厂区平面布局图。 十、“三线一单” 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 生态保护红线：根据已公布的岳阳市生态红线区划范围图，本项目用地范围不涉及生态保护红线。 环境质量底线：根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称“三年计划”）可知，岳阳市到2020年PM2.5年浓度需下降到41ug/m3以下，本项目所在行政区2018年PM2.5年均浓度40.14ug/m3，已达到《三年计划》的要求；另收集岳阳县常规监测点2017年PM2.5年均浓度48.41ug/m3，可知项目所在行政区2017年至2018年PM2.5年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。再结合本次评价环境影响分析、废气排放大气环境影响预测分析可知，建设单位在依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围内。 资源利用上线：本项目消耗的能源较小，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 环境准入负面清单：项目符合国家、地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，不属于环境准入负面清单。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 十一、环境管理与监测计划 1、环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。 因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。本环评对施工期、营运期环境管理提出要求。 （1）施工期环境管理 ①环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 ②对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 ③按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （2）营运期环境管理要求如下： ①环保设施应与主体设施同时运行，试生产三个月内应按“三同时”要求向审批环评的环境保护主管部门申请环保验收。 ②根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ③负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑤设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑥严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物联单转移管理办法》（国家环境保护总局第5号，1999年10月）中贮存及转移危险废物的要求对危险废物进行贮存、转移； ⑦负责对项目内职工进行环保宣传教育工作 项目应建立专职环保职能科室，负责全公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 2、环境监测计划 本项目的监测计划应包括两方面：竣工监测和运营期的常规监测计划。 （1）运营期的常规监测 环境监测计划是指项目在施工期、运营期对项目主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。对企业的污染源和环保设施的运行情况进行监测。本项目营运期监测计划如下： 表7-19 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 地表水; 企业总排污口; pH、 COD、BOD、SS、氨氮、动植物油; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 大气; 厂界; 粉尘、VOC; 每年一次. 排气筒; 粉尘、VOC; 每年一次. 十二、环保投资估算与验收 项目总投资10000万元，其中环保设施投资56.5，所占比例为0.565%。 表7-20 工程环保设施与环保工程验收一览表 项目; 污染源; 环保投资; 环保设施及处理规模; 验收标准. 废气治理; 焊接烟尘; 2.0; 移动式焊接烟气净化器; 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3·. 打磨粉尘; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3. 切割粉尘; 1.0. 喷塑粉尘; 7.5; 自带布袋除尘器; 合用一根15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准. 有机废气（VOC）; 20; 集气罩+活性炭. 废水治理; 生活污水; 1.0; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. 噪声治理; 生产设备; 10; 选用低噪型、减振隔声、同时尽可能远离靠近居民一侧设置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般固废临时堆放场、危险固废堆放场; 8; 一般固废储存场所和危险废物储存场所; 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求；危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求. 危险固废的处理; 5; 委托有资质的单位处理; 合理处置. 生活垃圾; 1; 当地托环卫部门清运; 合理处置. 合计; 56.5.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟气净化器 |  | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)规定的车间焊接烟尘最高允许浓度为6 mg/m3 |  |
|  | 切割、打磨 | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放监控浓度限值≤1.0mg/m3 |  |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 自带布袋除尘器 | 合用一根15m排气筒 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 |  |
|  | 固化 | 有机废气（VOC） | 集气罩+活性炭吸附 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 公司职工 | 生活污水 | 化粪池 |  | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |  |
| 固 体 废 物 | 切割 | 废钢屑、废边角料 | 收集后出售 |  | 无影响 |  |
|  | 各种机加工设备 | 废机油 | 有资质单位处理 |  |  |  |
|  | 打磨 | 金属粉尘 | 收集后出售 |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 有资质单位处理 |  |  |  |
|  | 喷涂 | 塑粉 | 回用于生产 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |  |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为新建工程，位于岳阳高新技术产业园，主要从事温度测试设备生产加工，拟建地地块平整，勿需大面积开挖，对所在区域生态环境影响较小。工程在建设后规划设计占地约576m2的绿化面积，项目绿化设计整体布局合理，对工程建设土建阶段的生态破坏有一定的补偿及恢复，整体而言，项目建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： （1）项目概况 项目名称：年产1000台/套温度测试设备机械加工建设项目 建设单位：湖南冬达实验设备有限公司 建设地点：岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧 项目性质：新建 建设内容：工程内容包括生产区域、原料区域、成品区域等配套设施，项目年产100台温度测试设备。 总投资：10000万元，其中环保投资56.5万元，占总投资的0.565%。 （2）环境质量现状评价 ①根据表3-1及3-2中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，岳阳县环境空气质量正在逐步改善。 根据调查可知，本项目所在地区尚未编制环境空气质量达标规划，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，根据“蓝天保卫战”工作目标及进度要求可知，本项目所在地区岳阳县2018年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42ug/m3以下的要求。且根据本次评价分析，项目废气可做到达标排放，且不会影响项目所在区域环境空气质量等级。项目建成运营后满足《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》提出的具体达标工作措施要求，不会影响项目所在区域环境空气质量达标的实施。 综上所述，项目所在区域环境空气质量已达到2020年岳阳市环境空气质量目标要求，且建成运营后不会影响项目所在区域环境空气质量达标的实施。 根据监测结果统计表3-3可知，SO2、NO2、PM10的监测结果均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，项目所在区域TVOC能满足《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）附录D（0.6mg/m3。 ②监测结果表明，新墙河流域八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。新墙河流域六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。监测结果表明，两个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 ③监测期间本项目厂界东侧、西侧、南侧、北侧昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，评价区域声环境质量现状较好。 （3）项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-20所示的环保治理措施，预计环保投资为56.5万元，占总投资的0.565%。 （5）环境影响分析结论 废水： 项目生活废水直接通入园区纳污管网经集中区处理厂有效处理后，废水的外排量为720t/a，废水中主要的污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，污染物浓度为 COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200 mg/L、NH3-N：30 mg/L，经园区配套的化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级水质要求以及集中区污水处理厂进水水质标准，生活废水的外排不会对污水处理厂产生冲击影响， 本项目生活污水经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河，对新墙河影响较小。 废气： 项目切割的烟尘产生量较少，主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，经移动式焊接烟尘净化器处理后可达到（GB16297-96）中的无组织标准。原料打磨粉尘产生量较少，主要为金属尘粒，易沉降，飘出车间外的量很少，经移动式焊接烟尘净化器处理后可达到（GB16297-96）中的无组织标准。焊接烟尘通过移动式焊接烟气净化器处理后对周围环境影响较小。静电喷塑过程产生的粉尘经过配套的布袋除除尘器处理后，经15m高的排气筒排放，经治理后排放浓度为21.34mg/m3，排放速率0.1067kg/h，粉尘排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的颗粒物最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（3.5kg/h）的限值，对区域大气环境影响不大。项目有机废气VOC由集气罩收集后经活性炭吸附再经15m排气筒排放，经处理后VOC的排放量、排放速率以及排放浓度分别为8.64kg/a，0.0144kg/h、14.4mg/m3，VOC的排放浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的VOC最高允许排放浓度（120mg/m3）和最高允许排放速率（10kg/h）的限值，对区域大气环境影响不大。 噪声： 各种机械设备经采用隔声、降噪；并经过设备房及消声设备的消声、隔音、减震后，再经距离衰减，各类设备产生的噪声辐射到厂界后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准要求，对周围声环境不会产生明显的影响。 固体废弃物： 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 本项目为温度测试设备生产项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 根据岳阳高新技术产业园功能分区，规划布局采用组团式布局形态。岳阳高新技术产业园主要有园区中心部分的综合服务中心、西部医药组团、南部的建材组团、中部的电子工业组团、东南的轻工业组团和东部食品加工组团六大功能板块。 园区主要以无污染或轻污染的一、二类工业用地为主。从环境保护角度出发，靠近综合服务区等的区域主要布置无污染、低能耗的一类工业；若布置二类工业则需要通过绿化等手段与周边进行隔离，防止对周边环境产生严重影响。本项目选址于岳阳高新技术产业园东南部的二类工业用地，属于轻工组团符合园区用地规划。 （8）平面布置合理性 项目厂区布置以消防安全要求及工艺生产流程为中心，平面设计符合消防安全要求，且能满足工艺流程需求，便于物料运输和生产管理。功能分布合理，建筑物布局紧凑，厂区内部道路布置科学合理，使得各个分区之间联系紧密，车行出入口位于厂区西侧，人行出入口位于厂区北侧，项目建设两栋厂房和一栋综合楼以及传达室，厂房1#布置在厂区北面，2#厂房布置在厂区南面，1#厂房从东往西布置组装区、调试区；2#厂房从东往西布置固废暂存间、喷涂区域、机加工区域、原辅、成品暂存区域，项目主体厂房设置与周边环境保护目标具有一定的距离，在整体布局上既能满足生产需求，也能优化布局，降低污染物对环境敏感点的影响。 整体而言，场区总平面布置科学紧凑，分区科学合理，交通运输便捷，消防安全符合相应规范要求，总体平面布局科学合理。具体见附图2项目厂区平面布局图。 综上所述，湖南冬达实验设备有限公司投资10000万元岳阳县岳阳高新技术产业园区武广路东侧建设年产1000台/套温度测试设备机械加工建设项目。该项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议 1、项目必须严格按照环境保护“三同时”管理原则，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、环境风险防范措施应作为“三同时”验收必要条件之一。 3、项目生产过程中产生的危险废物，必须严格管理，并及时落实危险废物转移联单制度，交由有资质单位处理。 4、优化车间布局，使高噪声设备远离车间各向厂界。 5、确保生产过程中环保设施和环境分析防范设施正常运行，生产过程中加强环境和安全管理，做好每日的巡检工作和记录，定期进行应急预演。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 土地文件 附件3 营业执照 附件4 湖南省环境保护厅关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复（湘环评【2012】281号） 附件5 湖南省环境保护厅关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复（湘环评【2014】127号） 附件6: 岳阳县工业集中区污水处理工程环境影响报告书的批复（岳环评【2014】52号） 附件7 发改局文件 附件8 环境质量保证单 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境现状图 附图4 岳阳县工业集中区总体规划图 附表 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 建设项目大气环境影响评价自查表 附表3 建设项目地表水环境影响评价附表