建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产85万个光纤适配器建设项目

建设单位（盖章）：    岳阳嘉隆普科技有限公司

国家环保部制

编制日期：2020年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产85万个光纤适配器建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳嘉隆普科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘郁 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 靳艳军 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇林冲路9号10栋2楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1812368**** |  | 传真 | —— |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼（113°08′17.96″，29°07′58.56″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3839 其他电工器材制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1248.68 |  |  |  | 绿化率 (%) |  |  |  | 依托厂区现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 20 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预计投产日期 |  |  |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 岳阳嘉隆普科技有限公司，成立于2020年4月10日，主要从事通讯设备及配套设备的研发、生产和销售。光纤适配器也叫光纤连接器，是光纤活动连接器对中连接部件，广泛应用于光纤配线架、光纤通讯设备、仪器等，性能超群，稳定可靠。企业拟投资1000万元，租赁岳阳市嘉盛投资有限公司位于岳阳县荣家湾镇高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼的场地进行光纤适配器的生产，总面积1248.68m2，为专门租赁的工业厂房，现已建成。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）本项目属于二十七类电气机械和器材制造业78电气机械及器材制造中的“其他（仅组装的除外）”类，需编制环境影响报告表，为此岳阳嘉隆普科技有限公司委托我公司（湖南天瑶环境技术有限公司）承担了《年产85万个光纤适配器建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1 国家法律、法规与部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （7）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （8）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日施行）； （10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （13）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）； （14）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（2019年7月1日起实施） （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （17）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年7月3日）。 （18）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号） 2.2 地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日）； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日） （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南》（试行）（2016年12月）； （9）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 2.3 技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） （6）《环境影响评价导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）企业营业执照； （3）企业入园合同； （4）岳阳县高新技术产业园区调规扩区环评与审查意见 （5）建设用地批准书； （6）项目用地国土证； （7）建设方提供的其他相关资料。 3、项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产85万个光纤适配器建设项目； （2）建设单位：岳阳嘉隆普科技有限公司； （3）建设地点：岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼； （4）项目性质：新建； （5）建设内容：主要包括生产区、办公区、仓库以及配套生产的辅助工程； （6）总投资：1000万元，其中环保投资20万元，占总投资的2%。 3.2建设内容和规模 项目位于由岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼，项目所有建设内容均在同一层楼，项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 备料区; 砖混结构，面积300m2，位于厂房南侧. 装配区; 砖混结构，面积340m2，位于厂房中部. 研磨区; 砖混结构，面积340m2，位于厂房西侧. 清洁包装区; 砖混结构，面积40m2，位于厂房东南侧. 辅助 工程; 办公区; 砖混结构，面积198.68m2，内设前台、会议室、厕所、配电房、综合办公室等. 储运 工程; 仓库; 仓库面积30m2，内设原料区、产品区及固废暂存间. 公用 工程; 给水; 由园区自来水供水，区内配套建设给水管网. 供电; 由园区电网接入配电房内，不另外设置备用电源发电机. 环保 工程; 污水处理; 生活污水由现有化粪池处理后外排林冲路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河. 有机废气（VOCs）; 加强车间内通风. 生产过程中产生的粉尘; 经自然沉降后定期对车间内进行清扫，同时项目在车间内设置排风扇进行排风. 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等. 固废暂存; 一般固废暂存场所 （设置在仓库内，面积分别约为10m2）. 项目具体技术经济指标一览表1-2。 表1-2 拟建项目经济技术指标一览表 序号; 名称; 面积. 1; 总用地面积; 1248.68m2. 其中; 占地面积. 1.1; 办公区; 198.68m2. 1.2; 仓库; 30m2. 1.2.1; 固废暂存区（位于仓库内东侧）; 10m2. 1.3; 备料区; 300m2. 1.4; 研磨区; 340m2. 1.5; 装配区; 340m2. 1.6; 清洁包装区; 40m2. 2; 绿化率; 依托厂区现有. 3.3主要生产设备 项目主要设备见表1-3： 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量(台/套); 备注. l; 3D干涉仪检测主机; 220V/50W; 2台. 2; 半自动倒角机; 220V/150W/0.5MPa; 8台. 3; 全自动倒角机; 220V/150W/0.5MPa; 8台. 4; 自动综合加工机; 220V/150W/0.5MPa; 2台. 5; 全自动切割机; 220V/150W/0.5MPa; 8台. 6; 全自动去胶机; 220V/150W/0.5MPa; 8台. 7; 二次元影像投影机; 220V/50W; 1套. 8; 自动点胶机; 220V/50W/0.5MPa; 4台. 9; 脱开力检测机; 220V/50W/0.5MPa; 8台. 10; 高速研磨机; 220V/80W; 30套. 11; 手动切割机; 220V/150W/0.5MPa; 6台. 12; 小烤箱; 220V/300W; 3台. 13; 脱泡机; 220V/100W; 6台. 14; 电子秤; 12V/3W; 4台. 15; 打标机; 0.5MPa; 1台. 16; 空压机; 380V/5KW; 1台. 17; 干燥机; 220V/200W; 3台. 18; 研磨盘定位器; /; 250套. 19; 400倍端检仪; 220V/20W; 60台. 20; 净化机; 220V/20W/0.5MPa; 15台. 21; 干燥箱; 220V/100W; 1台. 22; 除湿机; 220V/100W; 4台. 23; 显微镜; 220V/20W; 18台. 24; 手动压床; /; 20台. 25; 气动压床; 0.5MPa; 6台. 26; 同心度测试仪; /; 16台. 27; 高度规; /; 10台. 28; 真空封口机; 220V/20W; 3台. 29; 平面磨床; M618/48*175MM; 3台. 30; 法码; /; 6台. 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常营运的需要，且环评要求建设单位购买有环保标志的设备。 3.4原辅材料与能源消耗 根据建设方提供的资料，项目生产原辅材料消耗为金属件、套筒、插芯、帽子、切割片、高级面巾纸、研磨纸、353ND胶水等，主要能源消耗为电，具体消耗情况见表1-4。 表1-4 主要原辅材料与能源消耗表 序号; 原辅材料名称; 用量; 储存量及方式; 来源. 1; 金属件; 85万套/年; 5万套，常规储存; 采购. 2; 套筒; 85万套/年; 5万套，常规储存; 采购. 3; 插芯; 85万套/年; 5万套，常规储存; 采购. 4; 帽子; 85万套/年; 5万套，常规储存; 采购. 5; 切割片; 50片/年; 5片，常规储存; 采购. 6; 高级面巾纸; 20箱/年; 2箱，常规储存; 采购. 7; 研磨纸; 4.8kg/年; 3000张/年，常规储存; 采购. 8; 353ND胶水; 6瓶、每瓶500ML/年; 1瓶，常规储存; 采购. 9; 电; 度/年; 61600; 岳阳高新技术产业园区电网. 10; 水; m3/a; 402.5; 为生活用水，由岳阳高新技术产业园区自来水管网提供. 353ND胶水：是一种双组分，固含量100%用于高温条件下的热固化环氧树脂，可以在200℃连续工作，也能承受数小时300-400℃的高温而性能不变，该树脂能抗多种溶剂和化学品的溶解和侵蚀，是一种理想的粘结光纤、金属、玻璃、陶瓷和大多数塑料的粘结剂。 3.6、产品方案 项目产品为光纤适配器，具体方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案表 产品名称; 单位; 产量; 备注. 光纤适配器; 个; 85万/年; 又名光纤连接器，是光纤活动连接器对中连接部件。每个约9克，共计7.65吨。. 3.7、总平面布置 项目总平面布置如下：西北侧与东南侧为楼梯（出入口），研磨区设置在厂区西侧，装配区设置在厂区中部，备料组设置在厂区南侧，清洁包装区设置在厂区东南侧，办公区设置在厂区东侧，仓库设置在厂区东侧，总平面布置见附图2。 3.8、给排水 （1）给水 项目营运期用水由岳阳高新技术产业园区自来水管网提供，项目用水主要为员工生活用水，预计总的用水量约为402.5m3/a（1.75m3/d）。 （2）排水 项目采用雨、污分流排水系统，雨水通过岳阳高新技术产业园区林冲路雨水管道进入区域雨水管网最终进入新墙河。生活废水经嘉盛公司厂房配套的现有化粪池一起处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（即岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准）后排入西侧林冲路污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准后外排至新墙河内。项目外排废水量约为322m3/a（1.4m3/d）。 3.9、供电 项目年用电量约为61600kWh，用电由岳阳高新技术产业园区电网接入厂区配电室内，再由配电室送至各用电区域，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 3.10、消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），项目各建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均应按一类建筑的防火要求进行设计。区域内防火采用消防冷却水和干粉灭火器共同作用，冷却水消防系统采取常高压给水系统，项目分别配置一定数量干粉灭火器，消防外援由项目建设单位与岳阳县消防大队协商解决。 3.11、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共计为35人，年运行时间为230天，项目工作制度为每天8小时，一班制，均不在厂区内食宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目拟建于岳阳县高新技术产业园林冲路9号10栋2楼，租用岳阳市嘉盛投资有限公司厂房，岳阳市嘉盛投资有限公司于2018年11月26日完成了嘉盛产业园项目的环境影响登记表备案（附件9），建设内容为厂房一～十三、实验楼、研发楼、综合楼等，规划总用地面积为58156.48平方米，总建筑面积为75601.28平方米。根据现场踏勘，本项目租赁厂房为嘉盛产业园厂房，现已建成，场地无历史遗留问题，仅需进行装修及入驻安装设备即可。综上所述，项目属于新建，不存在原有的环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。总人口75万人（2003年）。 本项目位于岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼（113°08′17.96″，29°07′58.56″），具体位置见附图1。 二、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 三、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 四、水文 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。境内主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河和直入南洞庭湖的罗水河。 新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 五、水文地质 县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 六、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 七、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。 八、岳阳高新技术产业园区基本情况（原岳阳县工业集中区） 1、岳阳县高新技术产业园区环评情况 2015年5月经湖南省人民政府批准设立了岳阳高新技术产业园区（见附件10），岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，具体范围为：西至京广铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至白洋水库，规划用地面积4.8274 km2，2012年，已针对4.8274 km2的工业集中区进行了环境影响评价，并获得省环保厅的批复（湘环评[2012]281号）。岳阳县工业集中区调规扩区（简称调扩区）区域位于现工业集中区东南侧，具体范围为西至武广高速铁路，南至跃进村—方杨村一线，东至划船塘水库，北至金诚路，调扩区面积为1.9783km2（含用地功能调整面积0.7434 km2，实际新征用地1.2349km2），工业集中区调扩区以后总用地面积为5.7160 km2。2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评函[2014] 127号《关于岳阳县工业园集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》进行了批复（详见附件8）。2015年5月26日湖南省人民政府以湘政函[2015] 81号《湖南省人民政府关于设立岳阳高新技术产业园区的批复》进行了批复。2020年2月21日湖南省生态环境厅以湘环评函[2020] 4号《关于岳阳高新技术产业园区环境影响跟踪评价工作意见的函》进行了园区的环境影响跟踪评价批复（见附件11）。 2、岳阳县高新技术产业园区规划目标及产业定位 规划目标：以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色。明确用地功能，合理布局生产空间和人居环境，完善基础设施配套，提高工业集中区环境质量，以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型生态工业区。 集中区规划产业定位：以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型生态工业区。 调扩区以产业集群为主要发展模式，以构建循环产业链为主要发展特色。明确用地功能，完善基础设施配套，提高工业集中区环境质量，以生物医药、机械制造为主导产业的新型工业区。规划调整原工业集中区机械制造板块用地，将机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南、工业大道以西现已开发的机械制造用地板块。 3、公共设施现状 交通：工业集中区现状主要道路有城东路、荣新公路（S201道）、工业园大道、林冲路、文胜路和金诚路。荣新公路路幅宽度24米，规划区内长约3公里，为县城生态工业园主要对外交通联系道路。工业园大道路幅宽度18米，规划区内长约1公里，林冲路路幅宽度16米。另有武广高铁南北向穿越园区，区段长600米。 供水：岳阳县城区的城市给水水源主要是来自新墙水库（以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库）。目前分一、二两个水厂供水，一水厂的日供水能力2万吨，位于富荣路；二水厂位于城东路，日供水能一期为3万吨，二期扩容为10万吨。城区现状供水管网为枝状网，给水管径为DN100至DN600，主干管沿富荣路、天鹅路、东方路、兴荣路、林冲路、岳州路、城东路铺设。 排水：岳阳县工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），设计处理规模为3万t/d，实际建设规模为1.5万t/d，采用A2/O污水处理工艺，其污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准外排新墙河京广铁路桥下游，该污水处理厂建成后工业集中区内生活污水和工业污水均进入该污水处理厂处理，区内污水管径为D400～D1000，污水管道的具体布置详见附图8。目前该污水处理厂已于2018年5月投入试运行，因此本项目营运期废水能排放污水处理厂进行处理。 供电：工业集中区由110KV植山变和荣家湾变供电，目前，电力供应充足，可以满足工业集中区的发展需求。 九、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 新墙河; 新墙河项目评价段，N，3300m; Ⅲ类饮用 水源保护区. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 3类声环境区，厂界东、北、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值，西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是（岳阳县工业集中区污水处理厂）. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）已有常规监测因子数据的引用 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2018年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点3.7km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2018年岳阳县环境空气质量状况 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 18; 60; 0.300; 达标. 百分位上日平均; 98; 49; 150; 0.327; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 26; 40; 0.650; 达标. 百分位上日平均; 98; 55; 80; 0.688; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 百分位上日平均; 95; 1.9; 4mg/m3; 0.475; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -; 达标. 8h平均质量浓度; 90; 156; 160; 0.975; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 48; 35; 1.371; 不达标. 百分位上日平均; 95; 116; 75; 1.547; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 86; 70; 1.229; 不达标. 百分位上日平均; 95; 156; 160; 0.975; 达标. 由上表中监测数据可知岳阳县区域为不达标区域。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 2、水环境质量现状 根据集中区规划，项目污水经预处理排入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，雨水通过管道收集后最终汇入新墙河，项目评价段新墙河为一般渔业用水区，执行标准Ⅲ类。本次地表水环境质量现状评价，收集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，水质监测和评价。 （1）监测点位布设情况如表3-2所示。 表3-2 水质监测断面设置情况 编号; 监测水体; 监测点位; 功能. S1; 新墙河六合垸断面; 厂区东北侧3300m （京广铁路桥上游3000断面）; II类饮用水源保护区. S2; 新墙河八仙桥断面; 厂区西北侧4000m （京广铁路桥下游2000断面）; Ⅲ类渔业用水，无集中式地表水饮用水水源取水口. （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、高锰酸盐指数、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：项目评价段新墙河六合垸断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准，新墙河八仙桥断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 （4）监测结果及评价 水质监测结果详见表3-3、3-4。 表3-3 洞庭湖水系新墙河六合垸断面水质监测结果统计 监测项目; 计量单位; 年平均值; 水质指数; 标准值. 水温; 摄氏度; 19.9; ----; ----. pH; 无量纲; 6.69; 0.69; 6-9. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.85; 0.463; ≤4. COD; mg/L; 11.67; 0.778; ≤15. BOD5; mg/L; 1.79; 0.597; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.32; 0.64; ≤0.5. 总磷; mg/L; 0.09; 0.9; ≤0.1. 石油类; mg/L; 0.01L; ----; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.287; 0.287; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ----; ≤0.2. 洞庭湖水系新墙河六合垸断面位于污水厂排污口下游约2.5km。. 表3-4 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面水质监测结果统计 监测项目; 计量单位; 年平均值; 水质指数; 标准值. 水温; 摄氏度; 20.5; ----; ----. pH; 无量纲; 7.46; 0.23; 6-9. 高锰酸盐指数; mg/L; 3.40; 0.85; ≤6. COD; mg/L; 13.16; 0.658; ≤20. BOD5; mg/L; 2.89; 0.723; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.322; 0.322; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.108; 0.54; ≤0.2. 石油类; mg/L; 0.01L; ----; ≤0.05. 氟化物; mg/L; 0.365; 0.365; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; ----; ≤0.2. 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面位于污水厂排污口上游约4.3km。. 注：L为该项目的检出限。 由表3-3和3-4可以看出，项目纳污水体新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司对项目厂界噪声进行检测，于2020年6月12-13日对沿厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-5： 表3-5 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目拟建地东; 6月12日; 55.0; 43.4. 6月13日; 55.4; 43.4. 2＃; 项目拟建地南; 6月12日; 55.5; 43.0. 6月13日; 55.6; 43.7. 3＃; 项目拟建地西; 6月12日; 55.9; 43.8. 6月13日; 56.1; 44.2. 4＃; 项目拟建地北; 6月12日; 55.7; 44.1. 6月13日; 56.5; 44.4. 注：1#、2#、4#执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)]，3#执行（GB3096-2008）中的4a类标准 [昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)]. 从监测数据来看，项目厂界东、南、北监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），厂界西侧监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55 dB（A））。 4、生态环境 本项目位于岳阳县集中工业区，绿地率较低，生态环境以人工环境为主，植被类型较为单一；动物主要为当地常见物种，主要有老鼠、青蛙、蛇类等。未发现珍稀频危需特殊保护的野生动植物物种。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳县集中工业区，大气环境评价为三级，不需要设置大气保护目标。根据项目特点确定新墙河为地表水环境保护目标；项目评价范围内周围居民点为声环境保护目标。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-8项目及周边敏感点图见附图3。 表3-8 环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 新墙河项目评价段; N; 3300m; 中河; 饮用水源保护区; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 新建村居民点; N; 200m; 17户; 居民; GB3096-2008 2类标准. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. PM2.5; 日平均; 75（ug/m3）. PM10; 日平均; 150（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. CO; 1小时平均; 10（mg/m3）. O3; 1小时平均; 200（ug/m3）. TVOC; 8小时值; 600（ug/m3）; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水 项目拟建区域新墙河八仙桥水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新墙河六合垸断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准具体见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH和粪大肠菌群外 水质指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. II类; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05; ≤2000. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 3、声环境 项目拟建地北、东、南侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》3类; dB（A）; 65; 55. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 项目组装工序产生的有机废气（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中无组织特别排放限值要求，详见表4-4；研磨、平整等工序中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，详见表4-5； 表4-4 工业企业挥发性有机物排放控制标准（单位mg/m3） 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 6; 监测点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监测点处任意一次浓度值. 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 厂界; 1.0. 2、废水 生活污水经现有化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准要求后外排至园区污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后外排至新墙河，标准值见表4-6；岳阳县工业集中区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其污染物标准值可见表4-7。 表4-6 项目废水水污染物排放标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 集中工业区污水处理厂接管标准; 6－9; 500; 300; 400; 45. 表4-7 污水处理厂废水污染物浓度限值 单位：mg/L（除pH） 污染物; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 一级A标准; 6－9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1.0. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期北、东、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准标准限值见表4-8和4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 排放标准. 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目生活污水中总量控制指标为：COD：0.0161t/a、NH3-N：0.0016t/a，该指标已纳入岳阳县工业集中区污水处理厂总量控制指标中，不再单独申请。 项目的废气总量控制建议指标为： VOCs：2.88kg/a。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 施工期主要是项目给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 2、营运期工艺流程图及产污环节 本项目主要为生产光纤适配器，具体生产工艺流程见图5-2。 图5-2 生产工艺流程 工艺简述如下： （一）穿纤：先利用自动点胶机将光纤与插芯间进行点胶，再经过自动穿纤机进行穿纤工作，穿纤完毕后利用小烤箱将里面的胶水烘干； （二）端面处理：将插芯插入自动震动盘中，将自动去胶机参数按规定调好后启动，进行端面去胶处理； （三）切割：将插芯插入自动震动盘中，将切割机参数按规定调好后启动，进行切割（一分为二）； （四）平端面：利用磨床将插芯端面平整； （五）采用自动倒角机将插芯倒角处理； （六）PQC：指过程检验，利用游标卡尺/千分尺和显微镜进行检验，不合格品将重新加工或报废； （七）研磨：利用自动研磨机将合格品进行研磨抛亮，并用面巾纸擦拭； （八）性能检测：利用3D干涉仪进行检测，不合格品将重新加工或报废； （九）插芯装配：利用压床、同心度检测仪、脱开力机、垂直度检测机等进行装配，期间利用除湿机与干燥箱将插芯与金属件进行干燥； （十）套筒装配：利用镊子将套筒与金属件进行装配； （十一）尾塞装配：利用压力机、脱开力机等进行装配； （十二）检查插拔力：利用砝码进行检测，不合格品将重新加工或报废； （十三）利用自动点胶机对插芯与金属件直接进行点胶处理； （十四）经插拔力检测后合格品将利用净化机进行清洁； （十五）清洗完后经FQC检验，经端检仪检验合格后出货，打标机打标，然后利用真空打包机进行打包，不合格品将重新加工或报废。 检验入库本项目仅为产品组件的打磨及组装，此过程中的污染源主要为粉尘、噪声、废边角料以及组装过程中点胶挥发产生的少量废气。 二、项目相关平衡 1、项目水平衡 根据建设单位提供的资料，本项目为生产光纤适配器，无生产废水，车间内地面进行定期清扫，无需清洗。 因此项目用水主要为员工生活用水。 （1）生活污水 项目劳动定员35人，年工作230天，一班制，每班工作8小时，不安排食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为1.75m3/d（402.5t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.4m3/d（322t/a）。 三、主要污染源 施工期污染源分析 本项目为租用厂房生产（见附件3），无需新建其他建筑物，施工期主要为设备安装产生的噪声。 营运期污染源分析 1、废气 项目大气污染物主要为生产过程中对原材料的研磨、平整等工序产生的粉尘和点胶、烘干工序挥发产生的有机废气，厂区不安排员工食宿，无食堂废气。 粉尘：本项目生产过程中对插芯进行研磨、平整等工序，使其能够达到规定的表面光洁度要求。根据原料与工艺，插芯为陶瓷材料，产生的粉尘量极少，因此本评价以定性分析为主，不作定量分析。 点胶、烘干过程中产生的有机废气（本项目有机废气以VOCs计） 本项目为光纤适配器的生产，项目生产过程中有机废气污染源主要为点胶、烘干工艺中的胶水产生的少量有机废气（以VOCs计），将胶水放入点胶机，调好参数后在插芯与光纤之间进行点胶，利用小烤箱进行烘干。点胶过程与烘干过程均有少量VOCs挥发。胶水用量为6瓶/年，500ml/瓶，共3L，密度以一般胶水密度1.2g/cm3计，重量约为3.6kg。此胶为合成胶，配方保密。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南》（试行）中制造业（工业涂装）通用系数溶剂型胶黏剂VOCS质量含量为80%，水性粘胶剂VOCS质量含量为15%。本评价采用最不利情况计算，采用溶剂型胶黏剂VOCs质量含量计算，计算得出本项目VOCs的产生量为2.88kg/a（0.0015kg/h）。 2、废水 根据业主提供的资料，项目外排废水为员工生活用水，项目劳动定员35人，年工作230天，每天工作8小时，一班制，不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为1.75m3/d（402.5t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为1.4m3/d（322t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水产生情况见表5-3。 表5-3 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量（t/a）. 生活污水; 水量; ——; 322. COD; 300; 0.0966. BOD5; 150; 0.0483. SS; 200; 0.0644. NH3-N; 30; 0.0144. 3、噪声 本项目主噪声源主要来自生产车间及辅助工程的空压机等，噪声强度在80～85dB(A)，其他生产设备噪声较小。 4、固体废物 本项目营运期一般固体废物主要包括员工生活垃圾、生产过程中产生的废研磨纸、废面巾纸、废切割片、废胶水盒等，具体情况见表5-4。 （1）生活垃圾 项目劳动定员35人，均不在厂区内食宿，不住宿职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生总量约17.5kg/d（4.025t/a），集中收集后交环卫部门清运。 （2）废研磨纸 项目对插芯进行研磨处理时，需用到研磨纸，使用量为4.8kg/年，产生固废（废研磨纸）4.8kg/年。 （3）废面巾纸 项目对插芯进行研磨处理后，需用面巾纸进行擦拭，以保证其表面干净整洁，产生量约为0.05t/a。 （4）废切割片 项目在对插芯进行切割时，需用到切割机，切割机上安装有切割片，切割片为消耗品，使用量为50片/年，项目一年产生废切割片50片/年。 （5）废胶水盒 项目在生产过程中需用到胶水，当胶水使用完后会遗留胶水盒，废胶水盒的产生量为6盒，这部分废物由供应商回收处理，不纳入危废。 表5-4 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.025t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 废研磨纸; 4.8kg/a; 一般固废; 交由供应商回收处理. 3; 废面巾纸; 0.05t/a; 一般固废; 交由供应商回收处理. 4; 废切割片; 50片/年; 一般固废; 交由供应商回收处理. 5; 废胶水盒; 6盒/年; 一般固废; 交由供应商回收处理.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 研磨、切割等工序 | 粉尘 | 极少（不做定量分析） | 极少（不做定量分析） |
|  | 点胶、烘干工序 | VOCs | 2.88kg/a | 无组织排放量2.88kg/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 废水量 | 322m3/a | 322m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0966t/a | 240mg/L，0.07728t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0483t/a | 120mg/L，0.0386t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0144t/a | 25mg/L，0.012t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0644t/a | 150mg/L，0.0483t/a |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 4.025t/a | 由环卫部门 统一清运处理 |
|  | 研磨工序 | 废研磨纸 | 4.8kg/a | 交由供应商回收处理 |
|  | 擦拭 | 废面巾纸 | 0.05t/a | 交由供应商回收处理 |
|  | 切割工序 | 废切割片 | 50片/a | 交由供应商回收处理 |
|  | 点胶工序 | 废胶水盒 | 6盒/年 | 交由供应商回收处理 |
| 噪声 | 本项目产生噪声的设备主要为空压机，其他设备噪声不大，空压机的等效噪声级在80-85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于岳阳高新技术产业园区，项目用地为工业用地，项目建成后做好绿化工作， 本项目对周围的生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 二：营运期的环境影响分析 1、大气环境影响及污染防治措施分析 项目营运期间大气污染物主要是对插芯研磨、平整等工序产生的粉尘，点胶、烘干工序中使用胶水挥发产生的有机废气。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导 则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-1 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 8h平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. ②估算模型参数表见表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ③污染源参数见表 7-5。 表7-5 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. PM10; VOCs. 东经; 北纬. 1; 点胶、烘干工序VOCs; 113°08′17.96″; 29°07′58.56″; /; 50; 25; 0; 8; 1840; 正常; /; 0.0015. ④计算结果见表 7-6。 表 7-6 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 厂区无组织排放; VOCs; 1200（1h平均）; 1.17; 0.10; /. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为组装工序无组织排放的VOCs，Cmax为1.17ug/m3，Pmax0.1%，距离为厂界下风向50m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行进一步评价。 （2）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，结合导则中“8.1.3 三级评价项目不进行进一步预测与评价”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下项目VOCs废气厂区面源的外排污染物最大占标率低于 1%，无组织排放的VOCs的最大落地浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822一2019）中特别排放限值。因此，项目运营期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）研磨、平整等工序产生的粉尘分析 本项目生产过程中对插芯进行研磨、平整等工序，使其能够达到规定的表面光洁度要求。根据原料与工艺，插芯为陶瓷材料，产生的粉尘量极少，因此本评价以定性分析为主，不作定量分析。经自然沉降后定期对车间内进行清扫，同时加强厂房通风，对周围环境影响较小。 （3）挥发性有机废气（以VOCs计）影响分析 项目点胶、烘干工序中会产生有机废气（以VOCs计），由工程分析可知VOCs产生量为2.88kg/a（0.0015kg/h），产生量极少，排放的VOCs量为2.88kg/a、排放速率为0.0015kg/h，采取加强通风措施，建议该工段的员工佩带口罩。根据预测结果可知，无组织排放的VOCs的最大落地浓度均达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822一2019）中特别排放限值。对周围环境影响极小。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于1%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 2、地表水环境影响分析 项目厂区施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入西侧林冲路雨水管网最终进入新墙河。生活污水经现有化粪池预处理后排入西侧金诚路污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后外排新墙河。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-7。 表 7-7 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目生活污水经化粪池处理后排入岳阳县集中工业区污水处理厂处理，对照上表内容可知项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 1、生活污水 由工程分析可知项目营运期生活污水排放量为1.4t/d，322t/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目生活污水经过化粪池处理后达到岳阳县集中工业区污水处理厂进水水质要求后排入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入新墙河。本项目排污口需按国家标准，设置明显的标识。 （3）依托岳阳县工业集中区污水处理厂的环境可行性分析 岳阳县工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），设计处理规模为3万t/d，近期实际建设处理能力为1.5万t/d采用A2/O污水处理工艺，其污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准外排新墙河京广铁路桥下游，工业集中区内生活污水和工业污水均进入该污水处理厂处理。本项目位于集中工业区内，属于在其纳污范围内，该污水处理厂已于2018年5月投入试运行，目前该污水处理厂的实际处理量为5000t/d，富余量为10000t，项目污水排放量为1.4m3/d，仅占该污水处理厂富余量的0.014%，岳阳县工业集中区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目拟建地西侧林冲路污水管网已敷设完成，项目污水可排入岳阳县工业集中区污水处理厂。项目生活污水经现有化粪池处理后出水水质可满足污水处理厂设计进水水质要求。 因此，项目生活污水排放对岳阳县工业集中区污水处理厂不会造成冲击影响，废水经岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河，对其水质影响很小。 （4）废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入岳阳县工业集中区污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准进行核算。 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-8至7-11。 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 污水处理厂; 连续; 1; 生活污水处理系统; 化粪池; /; R是 □否; R企业总排 £雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 / （万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; W1; 113°08′17.96″; 29°07′58.56″; 0.0322; 污水处理厂; 连续; /; 岳阳县工业集中区污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 总氮; 1 mg/L. 总磷; 0.5mg/L. 动植物油; 1.0mg/L. 石油类; 1.0mg/L. 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; W1; pH; 岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准; 6~9（无量纲）. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 表7-11 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d ）; 年排放量/（t/a）. 1; W1; COD; 50; 0.00007; 0.0161. BOD5; 10; 0.000014; 0.0032. SS; 10; 0.000014; 0.0032. 氨氮; 5; 0.000007; 0.0016. 全厂排放口 合计; COD; 0.0161. BOD5; 0.0032. SS; 0.0032. 氨氮; 0.0016. 3、声环境影响分析 3.1、噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值82.5dB考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 ### 根据项目厂区总平面布置可知，项目主要设备在厂区中部，其距离厂界东、南、西、北的距离分别为25m、12m 、25m、12m。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式，计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-12： 表7-12 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 厂界 方位; 时间; 贡献值; 标准值dB(A); 是否达标. 达标. 1; 东厂界; 昼间; 47.88; 昼间：65. 2; 南厂界; 昼间; 49.69; 昼间：65. 3; 西厂界; 昼间; 48.11; 昼间：70. 4; 北厂界; 昼间; 49.25; 昼间：65. 本项目夜间不生产，由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东、南、北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西厂界靠近林冲路，噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 3.2、噪声防治措施 本项目噪声主要来源于车间内的各类机械设备，各种机械设备噪声，声级在80-85dB（A）之间，需要采取一定的隔声、减震措施。所采取的措施有如下几个方面： （1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。 （2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。空压机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备。 （3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。对于设置在屋顶的风机或排气口考虑加设风机隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低风机噪声对周围环境的影响。 （4）合理规划平面布置。重点噪声源均布置在车间内部，并尽量远离办公生活区及四周厂界。 （5）建筑物隔声。本项目所有生产设备均布置在车间内，因此噪声源均封闭在室内。车间所有门窗均采用隔声门窗，平时生产时尽量少开门窗以封闭隔声。 （6）日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 （7）加强管理，合理安排作业时间，夜间不生产。 4、固体废物的影响分析 项目营运期过程中，会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾，各固体废弃物的生产情况见表7-13。 表7-13 本项目固废产生处置情况表 序号; 类型; 数量（t/a）; 废物性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.025t/a; 一般固废; 交由环卫部门处理. 2; 废研磨纸; 4.8kg/a; 一般固废; 交由供应商回收处理. 3; 废面巾纸; 0.05t/a; 一般固废; 交由供应商回收处理. 4; 废切割片; 50片/年; 一般固废; 交由供应商回收处理. 5; 废胶水盒; 6盒/年; 一般固废; 交由供应商回收处理. 项目废研磨纸、废面巾纸、废切割片属于一般工业固体废物，废胶水盒由供应商回收处理，不作危废处理。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。 建设单位根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置仓库内，一般工业固废临时贮存场所约为10m2，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、包装容器等情况。 项目营运期产生的生活垃圾4.025t/a，属于一般固废，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。餐余垃圾由塑料桶集中收集每日由周边居民定时收走喂猪，可得到有效处置，对外环境影响很小。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险评价 5.1、环境风险评价的目的 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 5.2、风险识别 本项目为光纤适配器的生产，原辅材料使用不涉及危险品，生产工艺中点胶工艺使用的是353ND胶（光通讯行业专用胶水），是一种高温条件下研制的热固化环氧树脂胶，为阻燃性胶，不属于易燃易爆品，且本项目用量极少，使用量为3.6t/a（6瓶，500ml/瓶），风险较小，本项目无风险识别，不进行风险评价。 6.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-8。 6.3 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本项目为生产光纤适配器项目，粉尘及有机废气产生量极少，无需安装废气处理装置，废水仅为生活废水，经现有化粪池处理后排入岳阳县工业集中区污水处理厂，生产装置派专人定期保养维护，风险不大，所以本项目不需要进行风险识别。 - 6.4环境风险分析 - 6.4.1研磨纸、面巾纸遇火苗发生火灾、爆炸事件 当研磨纸、面巾纸使用和管理不善，遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 当研磨纸、面巾纸遇火苗发生火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网进入桥东污水处理厂，对污水厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 6.5、事故风险防范措施 环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、措施和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采取的防范措施： 1、强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： （1）必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； （2）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （3）设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 2、储存、使用过程 污染物的事故性排放会对周围环境空气质量产生一定的影响，且容易引起火灾、爆炸等事故，因此，建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。搬运应轻抬轻放防止撞击、翻倒、坠落，为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施：（1）危险品宜单独品种专库存放。（2）应贮存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房，远离火源和热源。加强对贮存容器的日常维护、检查，及时发现事故隐患。并在生产车间、库房入口处设防火提示牌，库房门口有警示牌，严格控制外来人员出入。（3）生产车间与贮存区应严禁火种，并对员工加强培训，合格后方可上岗，以避免爆炸等事故的发生。（4）严格制定各项规章制度与应急计划，定期进行企业安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，并做好消防安全措施，定期由消防部门进行检查。（5）设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品；在设备易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 6.6、应急预案 1、风险事故处理程序 项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图7-1所示，企业应根据自身实际情况加以完善。 图7-1 风险事故应急组织系统基本框图 2、风险事故处理措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 ●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系； ●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合； ●明确职责，并落实到单位和有关人员； ●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划； ●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担； ●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 3、风险事故应急计划 必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。 风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容： ●项目再生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况； ●应急计划实施区域； ●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人； ●应急状态分类以及应急状态响应程序； ●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序； ●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序； ●应急环境监测和事故环境影响评价； ●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材； ●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序； ●应急状态终止与事故影响的恢复措施； ●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序； ●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序； ●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序； ●事故的记录和报告程序； 6.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产85万个光纤适配器建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼. 地理坐标; 经度; 113°08′17.96″; 纬度; 29°07′58.56″. 主要危险物质及分布; 仓库内353ND胶水；固废暂存间的易燃品. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 胶水泄漏及研磨纸、面巾纸遇火苗发生火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染。. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 项目除353ND胶水、研磨纸和面巾纸在储存、使用过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分生产设施、车间也存在环境风险。项目353ND胶水使用量仅为3.6kg/a，并采用专用包装袋储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控，研磨纸和面巾纸储存在仓库，量小，且仓库保持通风干燥环境，有专人巡视，风险较小。 7、环境管理与监测计划 7.1、环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级生态环境局报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7.2、营运期环境监测计划 本项目污染物一旦非正常排放到环境中，将对区域环境造成一定不利的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-15 环境监测计划 类别; 测点位置; 监测项目; 监测频次; 监测频次. 废水; 污水排放口; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、动植物油、粪大肠菌群; 1次/年; /. 废气; 厂界主导风向的上下风向无组织排放; VOCs; 1次/季; 1次/季. 厂界主导风向的上下风向无组织排放; 粉尘; 1次/季; /. 大气 环境; 新建村居民点; VOCs; 1次/年; 1次/季. 噪声; 厂界与新建村居民点; Leq（A）; 1次/年; /. 固体 废物; 统计 全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式及去向; 每年统计1次; /.

- 八、项目建设合理性分析

1、产业政策符合性分析 项目产品为光纤适配器设备制造，年产量为85万个，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》（国家发改委29号令）以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下： （1）项目选址于岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼，租赁岳阳市嘉盛投资有限公司厂房（详见附件3），项目已取得岳阳县自然资源局“建设用地规划许可证”（详见附件7），项目所在地为工业用地（详见附件6），用地符合规划。 （2）根据《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》确定调扩区的企业引进的准入条件见表8-1。 表8-1 工业集中区调扩区准入与限制行业类型一览表 总体控制要求; 规划为二类工业用地禁止引进三类工业项目。严格禁止使用高硫煤，严格控制废水涉重金属的企业入区；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业和企业入区；禁止印染、电镀、水泥、农药、制革、炼油石化化工等废水、废气、噪声排放量大的污染企业或行业进入园区；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；禁止引进致癌、致畸、致突变产品生产项目；禁止引进来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；禁止引进国家明文禁止的“十五小”和“新五小”项目，以及大量增加SO2和TSP排放的工业项目。. 行业控制; 入区相关要求; 入区 方位. 机械制造; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境影响较轻的项目。 允许类：精密数控机床及配件，钢结构、模具制造，检测仪表，紧固件，大型施工机械及零部件制造，选矿设备，泵、阀业机械制造、先进食品生产设备。 限制类：废水、废气排放量较大的项目；新建普通铸锻件项目；矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目；40平方米及以下筛分机制造项目；非数控金属切削机床制造项目；非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目；8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目、56英寸及以下单级中开泵制造项目；通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：严禁引入高耗能、高污染、耗水量大的机械制造企业入区；电镀、喷涂项目；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 生物医药; 鼓励类：废水、固体废物产生量和排放量小的国家产业政策鼓励类产业，且废气排放对环境较小的项目。 允许类：污水排放量少的医药制造，新型药用包装材料，新型医疗设备及器械，新型医用材料；混装制剂类；废水不含重金属的中药类制药；单位产品排水量不大于2000m3/t、且不排放重金属的发酵类制药；基因工程疫苗、治疗性酶等生物工程类制药；生物制品功能保健产品、新型酶制剂。 限制类：废水、废气排放量较大的项目（单位产品排水量大于2000m3/t制药企业）； 新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；其他生产规模不符合产业政策的项目；国家产业政策规定的限制项目。 禁止类：原药及化学合成类；细胞因子、生长因子、人生长激素类（生物工程类），庆大霉素、卷曲霉素、维生素（发酵类）等排水量大的水污染企业（单位产品排水量大于5000m3/t制药企业）；排放重金属的制药企业；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品。不符合行业准入条件的项目。; 二类工业用地. 项目为产品为光纤适配器设备，生产过程无生产废水外排，固废均可妥善处理，同时项目属于国家产业政策允许类别，对照园区入园相关要求可知，其不属于限制类，因此属于园区允许类，符合园区定位要求。 （3）根据现状调查资料显示，项目所在地声环境质量和地表水环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求。区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。 （4）项目拟建于岳阳县集中工业区内，区位优势明显：工业集中区位于岳阳县城东部，荣新公路横贯其中，东接新墙建材工业园，西接荣家湾镇和鹿角3000吨级码头，距岳阳市城区仅24公里，是岳阳县城重要的综合产业园区。基地东靠岳长高速公路，西靠京广铁路、岳汨公路，武广高铁南北贯穿，县城交通条件十分便利，区位优势明显。 （5）项目拟建地水、电、原料供应均有保证，能够满足生产及生活需求。岳阳高新技术产业园区污水处理厂目前已经投入运行，集中区排污干管与污水处理厂排污管网已经实现对接，项目污水可进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂进一步深化处理后，排入新墙河下游。其为本项目的建设，提供了良好的环境条件。 （6）项目生产过程中产生的有机废气及粉尘排放量极少，通过洒水、通风等措施后无组织排放；噪声通过隔声、减震等措施后，厂界均达标，不会对居民生活要求的声环境产生明显影响，不会改变区域环境功能级别。 综上所述，从环保角度分析，项目的选择是可行的。 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表8-2。 表8-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳县荣家湾镇工业集中区林冲路9号10栋2楼，租用岳阳市嘉盛投资有限公司场地进行生产，项目已经取得国土部门意见，同意项目建设且符合规划要求，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、少量的353ND胶水，项目是光纤适配器的组装生产，属于电气机械和器材制造业项目，符合清洁生产企业要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现状监测可知项目地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境和声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目属于生产光纤适配器设备项目，不在负面清单内，符合岳阳县产业发展规划的差别化环境准入条件和要求。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 4、总平面布置图的合理性分析 项目拟建于岳阳高新技术产业园区林冲路9号10栋2楼，总平面布置如下：西北侧与东南侧为楼梯（出入口），研磨区设置在厂区西侧，装配区设置在厂区中部，备料组设置在厂区南侧，清洁包装区设置在厂区东南侧，办公区设置在厂区东侧，仓库设置在厂区东侧，办公区与生产区距离能满足需求，可以减轻项目生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响，项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。总平面布置见附图2。 通过以上分析，项目平面布置较为合理。

- 九、环保投资及验收

项目环保总投资估算为20万元，约占总投资1000万的2%，项目环保投资及竣工验收见表9-1。 表9-1 环保投资及竣工验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用 (万元); 治理效果. 1; 废气; 项目组装工序有机废气（VOCs）; 无组织排放加强车间内通风; 2; 达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中无组织排放限值要求. 项目修整工序无组织粉尘; 经自然沉降后定期对车间内进行清扫，同时项目在车间内设置了排风扇进行排风; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求. 2; 噪声; 车间内; 基础减振、厂房隔声、消音等降噪措施; 10; GB12348-2008中3类标准. 3; 固废; 一般固废; 仓库内专门的一般工业固体废物储存区域; 8; GB18599-2001及修改单中要求. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶 并及时清运; 厂区环境卫生. 4; 日常监测费用; 2; /. 5; 合计; 20.

- 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 员工 生活 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 化粪池 | 岳阳县集中工业区污水处理厂接管标准 （三级标准） |
| 大 气 污 染 物 | 项目点胶、烘干工序有机废气（VOCs） | 有机废气（VOCs） | 无组织排放，加强车间内通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中无组织排放限值要求 |
|  | 项目研磨、切割等工序无组织粉尘 | 无组织粉尘 | 经自然沉降后定期对车间内进行清扫，同时项目在车间内设置了排风扇进行排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m³的要求 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 | 合理处置 |
|  | 研磨工序 | 废研磨纸 | 交由供应商回收处理 |  |
|  | 研磨后擦拭 | 废面巾纸 | 交由供应商回收处理 |  |
|  | 点胶工序 | 废胶水盒 | 交由供应商回收处理 |  |
|  | 切割工序 | 废切割片 | 交由供应商回收处理 |  |
| 噪 声 | 设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使厂界北、东、南三侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧噪声达到4类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期间，在施工现场设置围护栏、运土时注意压实和封闭、避开雨季施工、及时清扫和回收运输落下的土石等防治措施，可最大限度的减少水土流失。项目建成后，通过采取对场区地面进行硬化、设置绿化带等措施，水土流失程度优于现有的耕地的水土流失情况，水土流失程度将得到明显改善，本项目建设和营运对区域生态环境不会带来明显不利影响。 、 |  |  |  |  |

- 十一、结论与建议

| 一、结论 （1）项目概况 湖南嘉隆普科技有限公司拟投资1000万元在岳阳县荣家湾镇工业集中区林冲路9号10栋2楼建设“年产85万个光纤适配器建设项目”。项目建设内容主要包括设备的安装以及配套生产的辅助工程。项目劳动定员35人，每年工作230天，每天运行8小时。建成后形成年产光纤适配器85万个。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：项目拟建地区域SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 ②水环境质量状况：监测期间新墙河各监测断面的监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：从监测数据来看，项目厂界北、东、南三侧各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））；厂界西侧监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55 dB（A）） （3）项目主要污染物排放量 项目生活污水中总量控制指标为：COD为0.0161t/a、NH3-N为0.0016t/a，该指标已纳入岳阳县集中工业区污水处理厂总量控制指标中，不再单独申请。VOCs指标为2.88kg/a，该部分总量指标由建设单位向环保部门申请。 （4）项目污染防治措施 拟对项目采取如表9-1所示的环保治理措施，预计环保投资为20万元，占总投资的2%。 （5）营运期环境影响评价分析结论 ①大气环境影响分析结论： 研磨等工序中产生的粉尘分析 项目本项目生产过程中对插芯进行研磨、切割、平整等工序，使其能够达到规定的表面光洁度要求。根据原料与工艺，插芯为陶瓷材料，产生的粉尘量极少，因此本评价以定性分析为主，不作定量分析。经自然沉降后定期对车间内进行清扫，同时加强厂房通风，对周围环境影响较小。 有机废气处理达标分析：项目点胶、烘干工序中会产生有机废气（以VOCs计），由工程分析可知VOCs产生量为2.88kg/a（0.0015kg/h），产生量极少，排放的VOCs量为2.88kg/a、排放速率为0.0015kg/h。根据预测结果可知，无组织排放的VOCs的最大落地浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。对周围环境影响极小。 ②水环境影响分析结论： 项目厂区施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入西侧林冲路雨水管网最终进入新墙河。生活污水经现有化粪池预处理后排入西侧林冲路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河。由工程分析可知项目营运期生活污水排放量为1.4t/d，322t/a。主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。项目生活污水经过化粪池处理后排入西侧林冲路污水管网汇入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河，对新墙河水质影响很小。 ③声环境影响分析结论： 项目在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界北、东、南三侧噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界西侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。因此项目噪声对周边居民点的影响较小。 ④固废环境影响分析结论： 项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （6）国家产业政策 本项目为电气机械和器材制造，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目选址于岳阳县荣家湾镇高新技术产业区林冲路9号10栋2楼，租用岳阳市嘉盛投资有限公司场地，本项目为岳阳县重点招商引资项目（详见附件3），项目所在地为一类工业用地（详见附图7），用地符合规划，且与园区产业定位不违背。项目所在地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。综上所述，从环保角度分析项目选址是可行的。 （8）平面布置合理性 项目总平面布置如下：西北侧与东南侧为楼梯（出入口），研磨区设置在厂区西侧，装配区设置在厂区中部，备料组设置在厂区南侧，清洁包装区设置在厂区东南侧，办公区设置在厂区东侧，仓库设置在厂区东侧，办公区与生产区距离能满足需求，可以减轻项目生产废气外排污染物对周围环境敏感点及办公生活区的影响，项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程。 综上所述，岳阳嘉隆普科技有限公司拟投资1000万元在岳阳县荣家湾镇高新技术产业区林冲路9号10栋2楼建设的“年产85万个光纤适配器建设项目”符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： 为保护环境、杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下建议与要求： （1）本项目必须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目投产后，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。 （2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本项目工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 （3）建设方应重视厂内危险废物库的维护和管理，确保各项防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷设施正常运行；固废运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途撒落，避免二次污染。 （4）建议全厂编制突发环境事件应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响， （5）本项目投产后，企业应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 （6）对各排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。 |  |
| --- | --- |
| 报告表相关附件、附图、附表： 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3 入园合同 附件4 原材料供应商营业执照 附件5 监测报告及质量保证单 附件6 建设用地批准书 附件7 建设用地规划许可证 附件8 园区环评批复 附件9 租赁场地环境影响评价登记表 附件10 高新技术产业园区批复 附件11高新技术产业园区跟踪评价批复 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目周边环境保护目标图 附图4 项目现状监测布点图 附图5 项目地表水现状监测布点、区域水系与排水路径图 附图6 项目原料与成品简图 附图7 岳阳县工业集中区调扩区土地利用规划图 附图8 工业集中区排污规划图 附图9 项目周边环境照片 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 地表水环境影响评价自查表 附表3 建设项目环评审批基础信息表 |  |