环境影响报告表

| 项目名称： | 岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 岳阳县张谷英旅游发展有限公司 |

编制日期：2020年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

- 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

三、环境质量状况	25

四、评价适用标准	31

五、建设项目工程分析	35

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	51

七、环境影响分析	53

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	86

九、结论与建议	87

附件：

1、环评委托书                       2、建设单位营业执照

3、用地预审与选址意见书             4、用地及规划相关情况说明

5、发改委备案文件                   6、景区管理处意见

7、文物保护管理部门意见             8、监测报告

9、湖南省支持省级特色产业小镇发展的政策意见

附图：

- 项目地理位置图

2-1、地表水监测点位图（引用）   2-3、声环境监测点位图

3-1、项目总体平面布置图         3-2、项目交通分布图

- 项目周边环境保护目标图

5、项目现状图

#### 6、土地利用规划图

7、项目内给排水管网图

8、历史文物分布图

9-1、一般建筑分布图            9-2、风格、主色调不协调的建筑分布图

10、古建筑群保护区范围分级图

11、居民点调控规划图

12、居民点调控规划图

附表：

- 建设项目环评审批基础信息表

2、建设项目地表水环境影响评价自查表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县张谷英旅游发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万里程 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 万里程 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1776930**** |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 414112 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇张谷英村 （中心经纬度：东经113.47458°，北纬29.00951°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 岳阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R 扩建口 技改口 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 游览景区管理（N786） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 362282.90 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 28635.30 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 150 |  |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.52% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2022年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目背景 随着我国旅游业发展态势良好，旅游产业成为国民经济产业的重要支柱，大力发展旅游业，对于促进经济发展、拉动内需、保护环境及扩大国际文化交流具有重要意义，发展旅游业也是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要。湖南省岳阳县张谷英镇以旅游产业为支柱产业。整个村子历史悠久，始建于明万历年间，距今有着600多年的历史，被誉为“民间故宫”。张谷英村由当大门、王家塅、上新屋三大群组成，古屋环山而建，长达1公里。古屋雕梁画栋、气势恢宏，其布局依地形采取“干枝式”结构，主堂与横堂皆由数个单位组成，各单元之间有屏风檐廊和巷道沟通分隔，分则自成体系，互不干扰，合则贯穿于一体，吸引着慕名而来的海内外宾客。 因张谷英旅游区年代悠久，风吹日晒等造成的自然病害，和近年来，张谷英景区旅客人数不断增加，各方面需求剧增，以及景区内风貌杂乱的现代民居，岳阳县张谷英旅游发展有限公司拟投资28635.30万元，建设岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目。 本项目属于游览景区管理（N786），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第“三十四、旅游业”大类的“民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修订版）及其修改（环境保护部令第 44 号、生态环境保护部部令第 1 号）有关规定，本项目属于四十、社会事业与服务大类中的“120 旅游开发”中的其他小类，需进行环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。 岳阳县张谷英旅游发展有限公司有限公司（以下简称建设单位）委托湖南美清环保科技有限公司（以下简称评价单位）承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评技术人员按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016附录A，本项目类别属于V社会事业与服务业的第170类“旅游开发”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此无需进行地下水环境影响评价。 1.2项目基本情况 1.2.1项目概况 项目名称：岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目 建设单位：岳阳县张谷英旅游发展有限公司 建设地点：湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇张谷英村 中心坐标：东经 113.47458°，北纬 29.00951° 建设性质：新建 项目投资：总投资28635.30万元，其中环保投资150万元。资金来源自筹 用地面积：362282.90m2（共543.42亩，含古建筑群用地176.52亩） 周边环境关系及用地性质：本项目位于岳阳县张谷英历史文化名村内。西侧为省道S208，南侧临近张谷英村集镇区，东侧为林地，北侧至后峦水库、凤形水库，渭溪河为斜向贯穿本项目的主河流，连接当大门、王家煅和上新屋三大片古民居建筑群。 经审查，本项目范围内主要用地类型为农林用地、建设用地、居住用地、文物保护用地。本项目中通过流转方式取得的500亩农林用地，用途为农业设施用地，不改变土地性质。该项目中新征的43.42亩建设用地，用于景观建设、集镇生活娱乐区建设，及景区配套基础设施和道路建设。古建筑群用地176.52亩，在符合《张谷英村古建筑群保护规划》的前提下，进行危楼修缮，重新装潢风格不协调建筑。具体土地利用现状见附图6。 1.2.2项目经济指标及技术指标 本项目主要技术经济指标详见表1.2-1。 表1.2-1 项目技术经济指标 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 一; 主要技术指标. （一）; 景区规划总面积; 公顷; 885. （二）; 项目涉及面积; 亩; 500; 含古建筑群用地176.52亩. （三）; 总建筑面积; m²; 27309.61. 新建; m²; 6630.00. 改建; m²; 20679.61. （四）; 建设内容. 1; 景区基础设施. 1.1; 景区交通综合工程. 1.1.1; 景区道路建设; m²; 4856.3. 1.1.2; 生态停车场; m²; 8000. 1.1.3; 配套码头停靠点（简易）; m²; 2000. 1.2; 景区配套工程. 1.2.1; 张谷英牌楼（入口景区改造）; 处; 1. 1.2.2; 游客服务中心; m²; 1800. 1.2.3; 电瓶车换乘点; m²; 800. 1.2.4; 旅游观光车; 辆; 30. 1.2.5; 自行车等租赁点; m²; 600. 1.2.6; 游客休息座椅; 座; 55. 1.2.7; 景观解析标牌; 块; 98. 1.2.8; 星级生态厕所; 座; 4. 1.2.9; 无障碍设计; 项; 1. 1.3; 景区公用工程. 1.3.1; 绿化工程; 项; 1. 1.3.2; 亮化工程; 项; 1. 1.3.3; 环卫设施; 项; 1. 1.4; 张谷英集镇提升改造. 1.4.1; 拆除费用. 立面拆除; m²; 66000. 整体拆除; m²; 17000. 1.4.2; 古色古香街道改造; m²; 18900. 2; 景点景观建设工程. 2.1; 花海观光区. 2.1.1; 桃花林（桃花源记）; m²; 5000. 2.1.2; 桂花飘香; m²; 2000. 2.1.3; 油菜花海; m²; 5000. 2.1.4; 田园大地艺术景观; 项; 1. 2.1.5; 最美停机坪; m²; 5000. 2.1.6; 归园田居（桃源归隐）; 项; 1. 2.1.7; 归湖; 项; 1. 2.2; 农耕体验区. 2.2.1; 张谷英酒坊; m²; 800. 2.2.2; 田园牧歌; 项; 1. 2.2.3; 果园采摘; 项; 1. 2.2.4; 果酱工坊; 项; 1. 2.2.5; 稻田舞台（湘北民歌）; 项; 1. 2.2.6; 最美家庭; 项; 1. 2.2.7; 耕读乐园; 项; 1. 2.2.8; 稻田捉鱼; 项; 1. 2.2.9; 田间茶舍; m²; 260. 2.2.10; 田园人家（美食集群）; m²; 300. 2.2.11; 水稻梯田; m²; 12000. 2.3; 山林户外拓展区. 2.3.1; 故渊泛舟; 项; 1. 2.3.2; 故渊栈道; m; 1300. 2.3.3; 滨湖住宿; m²; 2000. 2.3.4; 户外拓展乐园; m²; 2800. 2.3.5; 时光纪念园; 项; 1. 2.3.6; 张谷英陵园; 项; 1. 2.4; 文学体验区. 2.4.1; 文学馆; m²; 500. 2.4.2; 国学讲堂; m²; 800. 2.4.3; 九歌传说（水幕光影秀）; 项; 1. 2.4.4; 冥想空间; m²; 200. 2.5; 星空探索区. 2.5.1; 星空科技馆; m²; 600. 2.5.2; 星座光影屋; m²; 300. 2.5.3; 太空舱; m²; 300. 2.5.4; 暗夜基地; m²; 1000. 2.5.5; 星空露营地; m²; 1000. 2.5.6; 星空主题餐厅、星空文创; m²; 360. 2.6; 洞庭竹海. 2.6.1; 竹林秘境. 竹林茶舍; m²; 280. 网红秋千/竹海飞索; 项; 1. 竹林听风; m²; 5000. 侠客体验; 项; 1. 竹屋手工制作体验馆; m²; 500. 亲爱的客栈（地球仓）; m²; 360. 竹林康养馆; m²; 800. 2.6.2; 竹林山谷; m²; 9000. 2.7; 集镇生活娱乐区. 2.7.1; 文化创意园、集镇文体中心; m²; 4000. 2.7.2; 集镇商业中心; m²; 3079.61. 二; 主要经济指标. （一）; 项目总投资; 万元; 28635.30. 1; 工程建设费用; 万元; 19503.03. 2; 工程建设其他费用; 万元; 6695.35. 3; 预备费用; 万元; 1309.92. 4; 建设期利息; 万元; 1127.00. （二）; 财务分析. 1; 年均主营业务收入; 万元; 7929.95. 2; 年均总成本; 万元; 5686.82. 3; 年均税金及附加; 万元; 4115.05. 4; 年均利润总额; 万元; 1894.93. 5; 年均所得税; 万元; 473.73. 6; 年均净利润; 万元; 1421.20. 7; 总投资收益率; %; 8.27%. 8; 资本金净利润率; %; 16.46%. 9; 盈亏平衡点生产能力利用率; %; 56.51%. 10; 项目投资财务内部收益率; %; 7.84%; 所得税后. 11; 项目投资财务净现值; 万元; 1561.23; 所得税后. 12; 项目投资回收期; 年; 11.11; 所得税后. 三; 建设期; 年; 2. 1.2.3项目建设内容 本项目依托张谷英镇良好的生态环境、自然景观、历史文化基础和人文资源基础，将张谷英景区打造为集景点观光（游山、乐水、归田、醉花、赏竹）、休闲度假、科技体验、健康养生等为一体的张谷英特色旅游景区。景区总规划面积约885公顷，项目涉及用地543.42亩（含古建筑群用地176.52亩），总建筑面积27309.61m2（其中新建6630m2，改建20679.61m2），结合项目定位：竹里桃源·梦里故乡，综合考虑旅游资源发展空间，主要功能分区为：花海观光区、农耕体验区、山林户外拓展区、洞庭竹海、文学体验区、星空探索区、集镇生活娱乐区，以及景区基础设施建设。具体建设内容见表1.2-2。 表1.2-2 项目建设内容一览表 工程 内容; 项目; 建设规模. 单位; 面积; 设计原则. 主体 工程; 花海观光区; 桃花林（桃花源记）; m²; 5000. 桂花飘香; m²; 2000. 油菜花海; 田园大地艺术景观; 项; 1. 最美停机坪; m²; 5000; 建在花海中的停机坪，打造中国最美停机坪. 归园田居（桃源归隐）; 项; 1; 围绕陶渊明的《桃花源记》，打造桃园归隐意境风景体验区. 归湖; 项; 1; 垂钓区. 农耕体验区; 张谷英酒坊; m²; 800; 体验当地特色：竹酒文化. 田园牧歌; 项; 1; 游客亲身体验田间放牧. 果园采摘; 项; 1; 体验从果实采摘到果酱制作. 果酱工坊; 项; 1. 稻田舞台（湘北民歌）; 项; 1; 湘北民歌体验区. 最美家庭; 项; 1; 词魔方、田园迷宫等亲子游乐项目. 耕读乐园; 项; 1. 稻田捉鱼; 项; 1; 稻田捉鱼体验项目. 田间茶舍; m²; 260. 田园人家（美食集群）; m²; 300. 水稻梯田; m²; 12000. 山林户外拓展区; 故渊泛舟; 项; 1; 本区域借助后峦水库的水面资源及东线的山地资源，以“慢活”为主题，以垂钓及户外活动为业态，. 故渊栈道; m; 1300. 滨湖住宿; m²; 2000. 户外拓展乐园; m²; 2800. 时光纪念园; 项; 1. 张谷英陵园; 项; 1. 文学体验区; 文学馆; m²; 500; 本区围绕影响张谷英文化的历史名人—中国浪漫主义诗人屈原，打造作家协会基地、青少年文学创作基地. 国学讲堂; m²; 800. 九歌传说 （水幕光影秀）; 项; 1. 冥想空间; m²; 200. 星空探索区; 星空科技馆; m²; 600. 星座光影屋; m²; 300. 太空舱; m²; 300. 暗夜基地; m²; 1000. 星空露营地; m²; 1000. 星空主题餐厅、星空文创; m²; 360. 洞庭竹海; 竹林秘境; 竹林茶舍; m²; 280; 幽静竹林间供旅客休憩的小茶馆. 网红秋千/竹海飞索; 项; 1; 利用当前良好的场地肌理，打造网红高空秋千、竹海飞索，将竹海美景尽收眼底。. 竹林听风; m²; 5000; 影视拍摄基地. 侠客体验; 项; 1; 利用现有万亩竹林，开发武侠内容体验，利用技术、造景、科技等手段，为游客打造丰富的竹林武侠梦. 竹屋手工制作体验馆; m²; 500; 打造竹屋手工体验馆，以互动体验方式让游客了解竹文化. 亲爱的客栈 （地球仓）; m²; 360. 竹林康养馆; m²; 800. 竹林山谷; m²; 9000. 集镇生活娱乐区; 文化创意园、集镇文体中心; m²; 4000. 集镇商业中心; m²; 3079.61. 公用 工程; 消防系统; 1、景区建筑为二类多层建筑，建筑耐火等级为二级。 2、景区的建筑四边空旷，周边留有6m的环形消防道路，消防扑救可靠近建筑物任一位置。 3、消防车道设于景区规划道路，景区内设两处18×18m的回车场，在发生火灾时便于消防车回车，消防车道宽度6m，供消防车登高扑救场地坡度＜3%，且有足够的承载力来承担消防车道荷载。 4、设置500m³地埋式消防水池。. 供水; 由市政给水管网提供，并架设一条给水管至接待区，给水管采用DN80镀锌钢管，在低位水池处设置泵站。建设一座蓄水池，对接实现重力式供水。部分地方使用井水. 排水; 雨污分流制 雨水：接待区雨水排除主要依地形修建盖板沟，标准按40cm×50cm砖砌抹灰，总长约200m。屋面和道路设雨水口收集雨水，可直接排入河道。 #### 污水：生活污水经过化粪池预处理后，再进入市政污水管网，排入张谷英镇污水处理厂进行处理，达标后外排。. 供电; 市电10kV进线采用高压电缆穿钢管埋地引入。. 配电系统; 本项目采用SCBII节能变压器，有效减少在正常工况下变压器上产生的铜损及铁损。大于30KW的普通电动机均采用软启动器启动，设置双回路供电配电屏。. 生态停车场; 停车场采用集中设置与分散布点相结合，本项目依据停车场的规模和景区出入口的级别，分布了主要生态停车场和次要生态停车场，在景区出入口集中设置大巴车专用停车场。考虑到景区的环境保护，设计应考虑采用控制设施建设用地来控制进入景区的交通量，减少环境污染。项目设计了3个大小不等的停车场，停车方式为地上停车。共设小车位600个，大巴车位90个。. 通讯工程; #### 敷设通讯等基础设施，保证电视覆盖率达100%，有线电视节目达到10套；固定电话覆盖率达到100%；移动通信信号基本可以覆盖，因特网可通全球。扩大移动通讯基站覆盖范围，并在游客接待中心设卫星接收设备。. 亮化工程; #### 采取点、线、面结合的手法、通过营造环绕效果、剪影效果、悬浮效果、衬影效果、幻彩效果等多元化方式打造亮化整体的层次感、立体感和艺术感。 #### 接地：为提高游客游览安全系统，路灯采用灯具外壳保护接零； #### 防雷：设计安装防雷系统。. 供热; #### 分栋安装中央空调，空调系统每台空调机组水管上装有电动二通阀. 其他; 绿化; （1）道路绿化 本项目道路绿化设计主要为道路两侧。本项目道路两侧主要在人行道设计乔木，人行道以外可依据地形乔木、灌木、地被植物相结合。 （2）集中绿化 场址周边绿化与市政公共绿地及道路绿化形成点、线、面相结合的公共绿地网络系统。尽可能保留和利用用地范围内已有树木和绿地，清除杂乱灌木，对景区绿化进行补植提质改造。结合绿化景观的需要设置景观灯。光源为LED光源，统一样式，电源接原有路灯电源。. 施工临时工程; 临时施工营地; 不设置临时施工营地，施工项目部暂定于景区管理处办公楼办公。. 施工便道; 依托周边已建道路，不修建施工便道. 临时堆场; - 土石方不设堆场，开挖土方用于景点（花海观光区、洞庭竹海等）植被覆土；不能回用的弃土石方及时外运到渣土办指定地点处理； - 建筑垃圾设置一个临时堆放场，控制堆放量，及时清运到渣土办指定地点处理。. 料场拌合站; 外购石料等建筑材料，道路运输，直接到达施工工地，项目不设料场；本项目采用商品混凝土，外购灌装商品混凝土，现场不设拌合站. 环保工程; 废水; 生活污水、餐饮废水：设隔油池、化粪池，预处理后排入市政污水管网，进入张谷英镇污水处理厂，处理达标后外排。. 废气; 油烟：安装集成厨房设备和油烟净化器处理，高于屋顶排放。 生态停车场：加强绿化、自然通风。 #### 垃圾房、公厕等产生的臭气，自然通风。. 噪声; - 禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序； - 对噪声设备：采取减震、消声措施，墙体阻隔等措施。. 固废; 1、生活垃圾：本项目拟布置小型垃圾收集车、分类垃圾箱、环卫指示牌、环卫宣传栏等室外环卫设施，集中收集的垃圾交由市政环卫部门清运，送往张谷英镇垃圾处理中心集中处理； 2、餐厨垃圾：餐饮单位应设置专门的空间处理餐饮垃圾，单独收集、存放，及时将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运，做到日产日清。. 1.2.4主要原辅材及能源消耗 本项目主要原辅材料见表1.2-4。 表1.2-4 主要原辅材料及能源消耗 类型; 序号; 名称; 消耗量; 来源. 原材料; 建设期; 1; 商品砼; 2000m3; 外购. 2; 钢筋; 3000吨; 外购. 3; 青砖; 100万块; 外购. 4; 石材; 6万方; 外购. 5; 青瓦; 5万方; 外购. 6; 木材; 5000方; 外购. 7; 钢材; 2000吨; 外购. 8; 玻璃; 3000方; 外购. 能耗; 建设期; 9; 水; 3.18万m3; 市政水管、雨水. 10; 电; 14.53万度; 市政电网供电. 11; 柴油; 47.31t; 施工范围内不设柴油罐、柴油桶。由外部加油站的加油车直接提供。. 营运期; 12; 水; 58668.4m3/a; 市政水管、井水. 13; 电; 550万度/a; 市政电网供电. 商品砼：是指预先拌好的优质混凝土拌和物，以商品的形式出售给施工单位，并运到施工现场进行浇筑的混凝土拌和物。本项目不在现场修建混凝土搅拌站。 1.3拆迁与安置 为提高景区内土地利用率和生产效益涉，和谐景区风貌，本项目涉及拆迁户数77户154人，需征用建筑面积3079.61m2，根据湖南省人民政府关于《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》的批复（湘政函[2014]113号）和岳阳市人民政府关于印发《岳阳市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》的通知（岳政发〔2019〕2号），砖混楼房（主体）按1480元/m2，砖混楼房（装修）按700元/m2，搬家费按1500元/户·次，过渡费按800元/户·月（按6个月计），按期搬家腾地奖励按300元/m2，选择货币安置奖按200元/m2，自购商品房补助按144000元/人。安置点设在景区入口、商贸街东侧，共建25栋安置房，配套公共、医疗用房和商业用房。安置点整体布置见附图11。 1.4劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为150人，职工均为附近居民，每天营业时间为24小时，每周7个工作日，3班/天，全年营业365天。均在项目内食堂就餐，不住宿。 1.5公用工程 （1）给水、排水 ①给水：项目用水主要为职工生活用水、绿化用水、道路广场用水、餐饮用水、住宿客房用水、普通游客用水等，项目的总用水量58668.4m3/a，由市政自来水、井水供给。项目内自来水管网铺设较为完善。 根据《湖南省地方标准—用水定额》（DB43/T388-2014），项目职工定员150人，均在项目内食堂就餐，不住宿。住宿职工生活用水量按100m3/（人.d）计算，用水量为15m3/d（5475m3/a）。 绿化用水按 60L/m2.月，绿化面积为5680.3m2，除开雨季，浇水约9个月，用水量为322.82m3/月（7.96m3/d，2905.4m3/a）。耕地（水田、旱地）灌溉均用地表水，属于正常农业生产，不计入本项目用水。 根据张谷英村的旅游发展规模预测，2020年游人发展规模为40万人次，远期游人发展规模可达80万人次以上，本项目按照近期预测游客人数40万人次/年计算。普通游客用水量按5L/（人.天）计算，平均每天用水量约为5.48m3/d（2000m3/a）。 根据《湖南省地方标准—用水定额》（DB43/T388-2014），住宿客房用水定额按一般宾馆400L/人·d计，本项目旺季（175d计）入住率按平均旅游人数的40%计算，用水量约为175.4m3/d（30688m3）；淡季（190d计）入住率按平均旅游人数的10%计算，110人/d考虑，用水量约为44m3/d（8360m3）；平均每天用水量约为107m3/d。 餐饮用水按一般饭店50L/ 人·d 计，就餐人数按照游客总人数的30%计（12万人），用水量约为16.44m3/d（6000m3/a）。 道路广场洒水用水按36 L/m2▪月，道路、广场面积为10000m2，除开雨季，按9个月计，用水量为360m3/月（8.88m3/d，3240m3/a）。 ②排水：根据《张谷英镇污水处理厂建设项目环评报告》，张谷英镇污水处理厂位于岳阳县张谷英镇东北角延寿村，县道X037以北，污水处理规模近期为800m3/d，远期1600m3/d（近期2019-2020年，远期2021-2030）。现污水处理厂已投产使用。 本项目实行雨污分流。屋顶雨水采用天沟汇集，沿雨水专用立管排至室外雨水管网。阳台雨水与屋顶雨水立管分开设置，进入市政雨水管道；项目运营期废水主要为生活污水与餐饮废水，经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》三级标准要求后，排入市政管网，进入张谷英镇污水处理厂处理。 绿化用水、道路广场洒水全部自然蒸发和渗透，无废水产生；其他用水产生的排水量按照用水量的80%计算。 表 1.5-1 各部分用、排水量情况一览表 序 号; 用水名称; 用水定额; 面积或人数; 用水量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 排水量 （t/a）. 1; 住宿客房用水; 400L/床·d; /; 107; 85.6; 31244. 2; 职工生活用水; 100L/人·d; 150人; 15; 12; 4380. 3; 普通游客用水; 5L/（人.天）; 40万人; 5.48; 4.38; 1600.2. 4; 餐饮用水; 50L/人·d; 30%总人数; 16.44; 13.15; 4800.5. 5; 道路、广场洒水; 36 L/m2▪月; 10000m2; 8.88; /; /. 6; 绿化用水; 60 L/m2▪月; 5680.3m2; 7.96; /; /. 总计; ----; ----; 160.76; 115.13; 42024.7. 图1.5-1 本项目水平衡图（m3/d） （2）消防 ①室内消火栓灭火系统 室内消防用水量为20L/S，火灾延续时间为2h，一次火灾灭火用水量为144m3。由市政给水管网供给。 ②室外消防系统 室外消防用水量为30L/s，火灾延续时间为2h，一次火灾需水量216㎥。室外消防用水量由市政给水管网供给，按规范要求在建筑物四周设置室外地上式消火栓，设置500m3地埋式消防水池。 ③灭火器具 按《建筑灭火器配置设计规范》中的有关规定，在各建筑物内按实际需要配置灭火器。 ④自动喷水灭火系统 自动喷水系统用水量为30L/s，火灾延续时间为1h，一次火灾需水量108㎥。喷淋用水根据使用情况确定是否采用加压系统。 （3）供热和暖通 分栋安装中央空调供暖，电供热。 1.6设计原则 （1）整体协调：充分考虑当地建筑、水系、山体形态，与周边环境相协调，全面提升整体环境的品味和档次。 （2）特色营造：保持张谷英镇内原有的古镇风貌，创造独特的历史文化景观。 （3）自然生态：尊重自然、注重生态环境意识和责任感，合理利用现有的自然资源，在此基础上进行环境保护和提升。 （4）可操作性：充分考虑项目实施可行性及可操作性，在原有的地形地貌基础上采用人文景观设计手法提出具体的方案构思。 1.7建设周期 本项目计划2020年10月开始建设，2022年9月完成工程建设任务，施工期为2年。 1.8工程施工方案 （1）施工条件 ①交通条件：项目西面为S208省道，道路基础设施完善，项目地附近有景区公路，交通十分便利。 ②施工材料：项目所在区域施工材料购买方便，交通运输条件良好。项目所需要的钢筋、商品砼、木材、青瓦、青砖等主要建筑材料，在岳阳县市场均有大量提供。项目不设混凝土搅拌站，均从市场采购，使用商品混凝土。 ③建设单位应优化运输路线进行建筑材料采购，同时应做好车辆封盖或篷布，减少交通运输对景区环境及游客产生不利影响。 （2）施工生产区 项目工作人员均以周边村民为主，不设置临时施工营地，施工项目部办公区设在景区管理处办公楼内；每个施工点设置一个小型临时材料堆放区，储存2~3天的使用量；不设临时混凝土搅拌站。 （3）施工进度 项目总建设期约为24个月。 （4）施工人数 根据建设方提供的资料：平均施工人数约 36 人。 （5）主要施工设备 项目施工过程涉及较多的施工设备，施工设备主要为挖掘机、推土机、振捣器、电锯、电钻、运输卡车等施工机械设备以及建筑材料运输车辆。 （6）施工方法及施工布置 项目施工过程以机械施工为主，施工人员雇佣当地居民，施工人员食宿依托周边，不建设临时食堂。施工材料临时布置在拟建地永久占地范围内指定地点。项目不需要专门设置施工便道。 （7）施工运输方式 项目施工运输采用汽车运输，施工材料运输路线主要通过公路运入项目拟建地，交通运输道路便利。 （8）管理 ①质量管理 从建筑材料、施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。招标选择有相应资质的监理机构，督促承包单位设专职质量科及质检员，形成质检网络。 ②进度管理 要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进程，以确保工程总进度计划的落实。 1.9编制依据 1.9.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24 修订； （2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修订）》，2018.12.29； （4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1； （5）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2018.10.26； （6）《中华人民共和国土地管理法》，2020年01月01日实施； （7）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31； （9）《中华人民共和国文物保护法》（2017年修正本）； （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日施行。 1.9.2行政规章及规范性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第 682 号]（2017 年 10 月 1 日起施行）； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国生态环境部部令第 1 号，（2018 年 4 月 28 日起施行）； （3）《环境影响评价公众参与办法》2019.01.01 施行； （4）《产业结构调整指导目录（2019年修订）》（国家发改委第 36 号令）； （5）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环保部令第 5 号）； （6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35 号； （7）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环保总局，环发[2005]152 号； （8）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第 215号），2007.10.1施行； （9）《湖南省环境保护条例》，2020.1.1施行； （10）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （11）《湖南省支持省级特色产业小镇发展的政策意见（2019-2021年）》，2019.11.07； （12）关于印发《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知（ 湘政发[2013]77 号，2013 年 12 月 23 日）； （13）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案(2016-2020 年)》； （14）《岳阳县张谷英镇总体规划》（2013-2030年）； （15）《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》（2004-2020）； （16）《岳阳县张谷英历史文化名村保护规划》（2009-2030）； （17）《湖南省文物保护条例》； （18）《湖南省风景名胜区条例》； （19）《风景名胜区条例》； 1.9.3技术导则 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2·1 —2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2·2 —2018；） （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2·3 —2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2·4 —2009）； （5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19—2011）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）； 1.9.4相关文件及资料 （1）岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目可行性研究报告； （2）建设方提供的与本项目相关的其它技术资料。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，主要为根据现场勘察，调查范围1km内无工业企业。 农业污染源：通过资料分析及现场实地踏勘，项目上游沿河两侧分布有耕地，农业污染源为耕地使用的农药和化肥。主要种植水稻、玉米、蔬菜等，农田广泛施用的农药和化肥流失构成了农业污染面源。项目所在区域农业施用的化肥主要为农家肥，配合使用氮、磷、钾肥和复合肥，农药以高效低残毒的杀虫剂、杀菌剂为主。对项目所在河段水质影响较小。 生活污染源：项目周边及上游居民点较多，区域内污水处理厂已投入使用，生活污水排入市政管网，进入污水处理厂处理，对项目所在河段水质影响较小。区域内无规模化畜禽养殖项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文植被、生物多样性等): 2.1.1地理位置 岳阳县位于湖南省北部、东洞庭湖东岸。地理位置为东经112°44′14″～113°43′35″，北纬28°57′11″～29°38′41″。东西最大横距约91km，南北最大纵距约62km。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汩罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。总人口75万人（2003年）。 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇，地处岳阳、平江、汨罗三县市交汇处，交通方便，镇域总面积1443平方公里。中心坐标为：东经 113.47458°，北纬 29.00951°。项目所在地理位置图详见附图 1。 2.1.2地质地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 2.1.3气候气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm，为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 2.1.4水文特征 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量2.6万立米。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。 新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窖山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 本项目周边主要水体为渭溪河、纯英港及沙港河（新墙河支流）。其中渭溪河、纯英港主要功能为农灌，其由南往北最终经沙港河汇入新墙河。 2.1.6土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 本项目土地利用现状见下表。 表2.1-1 项目现状土地类型表 类型; 农用地（h㎡）; 建设用地（h㎡）; 未利用地（h㎡）. 水田; 旱地; 园地; 水塘; 经济林; 灌木林; 宅基地; 道路、公路; 草地及其他用地; 河流、湖泊. 合 计; 6.9196; 5.5899; 2.1119; 2.5700; 1.0960; 0.8967; 4.9833; 5.2618; 6.7990; 0.0000. 2.1.7自然资源 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 2.1.8生态环境 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 经调查，评价地区人类活动频繁，未发现野生的珍稀濒危动植物种类。 2.1.9历史文物单位 根据《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》，张谷英景区内共 7 处文物保护单位，并划定了文物保护单位的重点保护区和一般保护区，以及建设控制地带。7处文物保护单位详细情况见表2.1-1，文物保护单位地理位置图见附图8。 表2.1-1 历史文物保护单位信息表 保护单位; 简介; 保护内容; 保护范围; 保护要求; 备注. 古建筑群; 张谷英村古建筑群是建造格局颇具于中国传统血缘宗亲制特色、保存较为完整的中国南方明清传统民居建筑群。传统院落式民居建筑群，砖木结构；整体二层、局部单层；坡顶灰瓦，连缀成片； 外墙色彩以灰白为主。; 当大门; 5129m2; 重点保护区范围; 文物所在区域; 清洁、加固城地，修复城墙顶部墙燥。不允许随意改变文物现状、面貌及环境。区内各项活动应以不破坏文物原有风貌为基本原则，如需进行必要修缮，应在专家指导下按原样修复，做到“修旧如故”，保护区内影响文物原有风貌的建筑物、构筑物必须整决拆除，且应满足消防要求; 文物保护：严格控制原高，建设控制地带结合古镇整体保护要求，控制建筑物槽口高度. 王家塅; 5700m2. 上新屋; 2969m2; 一般保护区范围; 北起皇帝冲，沿龙形山东北坡水渠东岸向东南，经东头岸、何风毁至与渭溪河汇合的拱桥处，南由拱桥沿腑溪河西岸向西北，经当大门、西头岸、聚龙湾，王家塅、上新屋、长沙坡、里至皇帝冲。. 东头岸; 987m2. 西头岸; 1452m2; 建设控制地带; 文物外围区域：北至凤形水库—曹家湾—杨家里沿线山谷；西至笔架山山脊；南至旭峰尖山脊；东至丁家冲—新塘年—油铺—杨家里沿线山谷; 该区内凡保留的传统建筑应加强修缮，无需保护的建筑应按保护要求改造或拆除改建必要的绿地和活动场地，所有的建设活动须经规划建设、文保以及镇政府的审核批准。新建建筑项目不能改变建筑所在地块的用地性质，应满足保护对象的要求，在外观、造型、体量、高度和色彩上都要与保护对象相协调. 聚龙湾东片区; 930m2. 石大门片区; 692m2. 保护分级： ①Ⅰ级 适用范围：病害严重或较严重、病害稳定性差、人为干预程度大、濒临全面毁败的文物建筑。 保护措施：（1）遗存识别与评估、（2）日常保养、（3）重点修复、（4）环境整治 实施要求：近期实施相关保护措施。 ②II级 适用范围：病害程度一般、病害稳定性一般、人为干预程度一般的文物建筑。 保护措施：（1）遗存识别与评估、（2）日常保养、（3）现状修整、（4）环境整治 实施要求：分期分批实施相关保护措施。 ③Ⅲ级 适用范围：病害稳定、人为干预程度大或较大的文物建筑。 保护措施：（1）遗存识别与评估、（2）日常保养、（3）环境整治、（4）遗址保护 实施要求：立即制止人为破坏性干预、分期分批实施相关保护措施。 ④IV级 适用范围：病害程度轻、病害稳定、人为干预程度小的文物建筑。 保护措施：（1）遗存识别与评估、（2）日常保养 实施要求：实施相关保护措施，控制居住人口密度，规范居住行为。 2.2区域环境功能区划 本项目周边环境功能区划如下： 表2.2-1 区域环境功能区划 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 渭溪河、纯英港; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准. 3; 声环境功能区划; 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 3.1.1项目所在地区域环境空气环境质量现状及评价 ## 1、环境空气质量现状 为了解本项目所在地区域环境空气质量现状及周围污染源对本项目建设的影响，本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年1月至2019年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2019年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2019年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年均浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 38; 35; 108.6; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 157; 160; 98.1; 达标. 根据上表中监测数据，可知2019年项目所在区域为不达标区域，不达标因子为PM2.5。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度38μg/m3，已达到该要求。另外，本项目所在区域岳阳县2018年PM2.5年均浓度值为40μg/m3，PM10年均浓度值为67μg/m3，由此可知，项目所在区域2018至2019年PM2.5和PM10平均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。 3.1.2地表水质量现状调查 （1）水功能区划 本项目位于渭溪河上，属于大坳水库上游小支流，根据《岳阳市水环境功能区划分》，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （2）水资源利用现状 根据工程总体布置，本项目所在渭溪河河段没有工矿企业等大型取用水户，根据地区中长期发展规划，本项目所在河段未规划有集中乡镇与取水建设项目。农耕体验区建设后，区域内农田得到规整，灌溉水沟合理修建分布，主要位于前半段河道两岸，该河道内地表水主要用于农田灌溉，不会用于其他。 （3）污染源调查 ①工业污染源：根据现场实地踏勘，本项目所在区域为旅游开发区，无工业企业。 ②农业污染源：通过资料分析及现场实地踏勘，项目上游沿河两侧分布有耕地，农业污染源为耕地使用的农药和化肥。主要种植水稻、玉米、蔬菜等，农田广泛施用的农药和化肥流失构成了农业污染面源。项目所在区域农业施用的化肥主要为氮、磷、钾肥和复合肥，农药以高效低残毒的杀虫剂、杀菌剂为主。 ③生活污染源：项目周边及上游居民点较多，区域内污水处理厂已投入使用，生活污水排入市政管网，进入污水处理厂处理，对项目所在河段水质影响较小。区域内无规模化畜禽养殖项目。 （4）质量现状 为了解项目区域地表水环境现状，本环评地表水环境质量现状数据引用了《张谷英镇污水处理厂建设项目环评报告》中2018 年 3 月 7 日～3 月9 日对污水处理厂排污口入纯英港上、下游的监测数据。 监测断面： W1：排污口入纯英港上游500m； W2：排污口入纯英港下游1500m； W3：大坳水库。 监测因子：pH、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群、SS、COD、DO、TP、CODMn。 具体数据见表3.1-3。 表 3.1-3 地表水监测数据统计结果一览表 （pH 无量纲，粪大肠菌群单位为个/L 其他 mg/L） 序号; 项目; 浓度范围; 评价标准; 超标率; 达标情况. W1; pH; 6.50~6.55; 6～9; 0; 达标. BOD5; 1.2~1.6; ≤4; 0; 达标. 氨氮; 0.820~0.846; ≤1.0; 0; 达标. 石油类; 0.01L; ≤0.05; 0; 达标. 粪大肠菌群; 850~890; ≤10000; 0; 达标. SS; 11~16; /; 0; /. CODMn; 0.5~0.6; ≤6; 0; 达标. DO; 7.2~8.7; ≥5; 0; 达标. TP; 0.167~0.170; ≤0.2; 0; 达标. CODcr; 7~9; ≤20; 0; 达标. W2; pH; 6.47~6.50; 6～9; 0; 达标. BOD5; 0.8~1.1; ≤4; 0; 达标. 氨氮; 0.643~0.672; ≤1.0; 0; 达标. 石油类; 0.01L; ≤0.05; 0; 达标. 粪大肠菌群; 730~790; ≤10000; 0; 达标. SS; 9~14; /; 0; /. CODMn; 0.8~0.9; ≤6; 0; 达标. DO; 7.3~7.6; ≥5; 0; 达标. TP; 0.154~0.163; ≤0.2; 达标. CODcr; 6~8; ≤20; 0; 达标. W3; pH; 6.42~6.44; 6～9; 0; 达标. BOD5; 0.9~1.5; ≤4; 0; 达标. 氨氮; 0.514~0.519; ≤1.0; 0; 达标. 石油类; 0.01L; ≤0.05; 0; 达标. 粪大肠菌群; 590~630; ≤10000; 0; 达标. SS; 14~19; /; 0; /. CODMn; 0.6~0.7; ≤6; 0; 达标. DO; 8.3~8.7; ≥5; 0; 达标. TP; 0.041~0.045; ≤0.2; 0; 达标. CODcr; 4~5; ≤20; 0; 达标. 由表3.1-3可得，纯英港（W1、W2）、大坳水库（W3）三个断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目所在地区域内地表水环境较好。 随着市政管网的铺设及张谷英镇污水处理厂的建成与投运，张谷英集镇居民生活污水纳入市政管网进入张谷英镇污水处理厂处理达标后排入纯英港，纯英港张谷英河段COD、NH3-N、TP等因子的浓度还会有所下降，水质将会变得更好。 3.1.3声环境质量现状调查 本项目为旅游开发项目，项目营运期间产生噪声较小，为了解项目所处地区域声环境质量现状，本环评委托湖南精科检测有限公司于2020年9月21日~9月22日对项目区域周边，以及附近敏感点进行了昼、夜等效声级Leq(A)监测，监测时间2天。声环境质量现状监测结果见表3.1-4。 表3.1-4 声环境现状监测及评价结果表（单位：dB(A)） 检测点位; 检测结果. 9月21日; 9月22日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1：项目入口（张谷英村村委会）; 55.5; 46.1; 55.4; 45.3. N2：项目东侧外侧1m处; 52.6; 43.3; 53.1; 43.7. N3：项目北侧外侧1m处（后峦水库南侧）; 53.1; 42.3; 51.5; 42.0. N4：项目北侧外侧1m处（夹板桥南侧）; 52.9; 43.8; 52.0; 41.1. N5：项目西侧外侧1m处; 52.4; 41.7; 51.5; 42.6. N6：项目南侧外侧1m处; 52.5; 42.8; 51.8; 43.3. N7：项目北侧水库（P01停车场拟建地）; 54.9; 45.2; 55.8; 46.0. 标准（2类）; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可以看出，项目周边及监测的敏感点昼间、夜间监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准限值的要求。故本项目所在区域声环境质量达标。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目周边1000m范围内涉及的环境保护目标见表3.2-1、3.2-2，其位置示意图详见附图4。 表3.2-1 项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 是否有阻隔; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 区域外敏感目标; 张谷英村; 113.47907; 29.00227; 居民; 约30户，120人; 二类; 无阻隔; S; 10-1000. 红太阳幼儿园; 113.48396; 29.00308; 师生; 约200人; 二类; 无阻隔; S; 30. 延寿村; 113.48512; 29.00809; 居民; 约200户，800人; 二类; 无阻隔; E; 10~1000. 张谷英村; 113.46961; 29.00968; 居民; 约35户，140人; 二类; 无阻隔; W; 10~200. 王少冲; 113.46668; 29.00126; 居民; 约10户，40人; 二类; 无阻隔; W; 700-1000. 刘家冲; 113.46260; 29.02604; 居民; 约50户，200人; 二类; 山体阻隔; N; 200-1000. 风水村; 113.46789; 29.02692; 居民; 约210户，840人; 二类; 山体阻隔; N; 500-1000. 区域内涉及的文物保护单位; 当大门; 113.47617; 29.009444; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 王家塅; 113.47391; 29.01088; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 上新屋; 113.47080; 29.01259; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 东头岸; 113.47557; 29.01116; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 西头岸; 113.47528; 29.00936; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 聚龙湾东片区; 113.47480; 29.01001; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 石大门片区; 113.47441; 29.01050; 历史文物; 古建筑; 一类; 无阻隔; 内; /. 其他; 张谷英镇中心学校; 113.48327; 29.00829; 师生; 约800人; 二类; 无阻隔; 内; /. 注：本项目区域涉及7处历史文物保护单位，均在本项目区域内。本项目不直接涉及文物保护单位施工，不涉及保护区域内的房屋拆建，保护区域主要进行危楼修缮，和对风格不协调建筑重新装潢，以及基础设施完善，所有建设内容须符合历史文物保护要求。 表3.2-2 主要环境保护目标一览表 类别/范围; 保护目标; 与项目相对位置; 规模和用途; 保护级别. 声环境; 张谷英村; S，10-200; 约30户，120人，居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 红太阳幼儿园; S，30; 约200人，学校. 延寿村; E，10-200; 约50户，200人，居住. 张谷英村; W，20~200; 约35户，140人，居住. 水环境; 渭溪河; 从项目内穿过; 小河，农业; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准. 纯英港; ES，400; 小河，渔业、农业. 后峦水库; N，项目内; 小水库，农业. 凤形水库; N，项目内; 小水库，农业.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 4.1空气质量 1、环境空气：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准；具体见下表： 表4.1-1 环境空气质量标准值 （单位：μg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM10; 24小时平均; 50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级. 年平均; 40. PM2.5; 24小时平均; 35. 年平均; 15. SO2; 1小时平均; 150. 24小时平均; 50. 年平均; 20. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 100. 1小时平均; 160. - 4.2地表水环境质量标准 地表水：项目纳污水体渭溪河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见表4.2-1。 表4.2-1 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; CODMn; 粪大肠菌群. GB3838-2002Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤6; ≤10000. DO; TP. ≥5; ≤0.2. - 4.3声环境质量 本项目所在区域的声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体见表4.3-1。 表4.3-1 《声环境质量标准》标准限值 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准. 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 4.4废水排放标准 本项目施工期施工人员主要为附近居民，只提供主要负责人的住宿，租用周边民房作为宿舍，产生的生活废水依托市政管网进入污水处理站处理，故项目施工期不需建设施工人员生活污水措施；施工废水主要污染因子为 SS，隔油沉淀后回用于洒水降尘等。项目营运期生活污水进市政污水管网，由张谷英镇污水处理厂处理达标后排放。项目进入管网的污水需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，张谷英镇污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 表 4.4-1 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; 悬浮物; 动植物油; 氨氮; 石油类. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; 100; /; 30. 表4.4-2 污水处理厂进水水质 单位mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 近水水质; ≦300; ≦150; ≦260; ≦25; ≦3; ≦20. 表4.4-3 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 出水水质; ≦50; ≦10; ≦10; ≦5（8）; ≦0.5; ≦1. - 4.5噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，即：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)。营运期执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 表4.5-1 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4.6大气污染物排放标准 本项目施工期废气主要为施工扬尘和机械设备尾气，施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值； 表4.6-1 大气污染物排放标准 单位 mg/m3 #### 标准名称及级(类)别; #### 污染因子; #### 标准值. #### 单位（mg/m3）; #### 数值. #### 《大气污染物综合排放标准》; #### 颗粒物; #### 无组织排放监控浓度限值; #### 1.0. #### NO2; #### 最高允许排放浓度; #### 240. #### 无组织排放监控浓度限值; #### 0.12. #### SO2; #### 最高允许排放浓度; #### 550. #### 无组织排放监控浓度限值; #### 0.40. 本项目餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。 表4.6-2 饮食业规模划分、最高允许排放浓度以及最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数（个）; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（10KJ/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 垃圾站、景区公厕产生的异味气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中臭气浓度相关限值。生态停车场汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准。 表4.6-3 污染物排放标准 单位 mg/m3 #### 标准名称及级(类)别; #### 污染因子; #### 标准值. #### 单位（mg/m3）; #### 数值. #### 《大气污染物综合排放标准》无组织标准; #### NOx; #### 无组织排放监控浓度限值; #### 0.12. #### SO2; #### 无组织排放监控浓度限值; #### 0.40. #### 《恶臭污染物排放标准》; #### 臭气浓度; #### 无组织排放限值; #### 一级; #### 10. #### 二级; #### 20. - 4.7固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；餐厨垃圾执行《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ-184-2012。 |
| 总量 控 制 指标 | 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对 COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs 五项污染物实施总量控制，其中 COD、NH3-N、SO2、NOX为约束性指标，VOCs为指导性指标。 本项目施工期废气主要是扬尘、汽车尾气、机械设备尾气，运营期本项目产生的废气主要是饮食业油烟、厕所恶臭和垃圾收集点恶臭，恶臭废气产生量少，都为无组织排放，饮食业油烟经集成厨房设备和油烟净化器处理，高于屋顶排放，本项目大气不设总量控制指标。 项目施工期生产废水不允许排放，生活废水依托周边租赁民宿污水处理设施和污水管网；项目运营期废水拟经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，排入张谷英污水处理厂，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准排入纯英港。本项目废水中COD、NH3-N总量指标纳入张谷英镇污水处理厂的指标中。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述（图示）： 5.1.1施工期 本项目用地现状为空地。本项目拟于2020年10月开工，预计2022年9月建成投产，施工期为24个月。 施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设工程将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水，以及施工生活废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期建设流程及产污位置见下图。 施工期施工流程及产污环节见下图5-1。 图5.1-1 施工期工艺流程及产污环节 5.1.2营运期 图5.1-2 营运期项目工艺产污环节图

5.2主要污染工序： 5.2.1施工期 （1）废气 施工场地不设临时施工营地，无食堂，故无食堂油烟。 施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 立面拆除、整体拆除扬尘：本项目对分布于张谷英村核心街区建筑色调、建筑风格未统一规划的独栋住宅小楼或者沿街铺面进行立面拆除或者整体拆除，拆除采用非爆破无尘拆除方式，拆除时需在四周设置防尘网和围挡，通过机械分段切割、挖掘拆除。 施工机械、汽车尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 装修废气：项目施工完成后装修会产生少量的装修废气。 （2）废水 施工人员产生的生活污水；混凝土保养、冲洗运输车辆及工具废水、泥浆水等施工废水。 （3）噪声 各类施工机械噪声和施工车辆噪声。 （4）固体废物 项目施工产生砖头、水泥、沙子、玻璃、涂料、大理石块、塑料管、电线、瓦片等固体建筑材料废弃物及运输车辆沿途洒漏的垃圾；施工期产生的废弃土石方；立面拆除、整体拆除等产生的废建筑垃圾；施工人员产生生活垃圾。 （5）生态 工程永久占地对所在区域的耕地、林地等的影响；施工占地造成成地表植被受损，增加区域水土流失面积和数量。 5.2.2营运期 （1）废气 本项目投入运营后，大气污染物主要为餐饮食堂产生的油烟废气；停车场产生的汽车尾气；化粪池、公厕和垃圾收集点产生的恶臭气体。 （2）废水 游客及职工人员产生的生活废水，餐饮区、住宿区、食堂产生的废水。 （3）噪声 噪声污染物主要为社会活动噪声、出入车辆产生的噪声等。 （4）固体废物 职工生活垃圾；餐饮区餐厨垃圾；游客游玩垃圾；住宿区游客生活垃圾。 5.3 污染源强分析： 5.3.1施工期污染源强分析 1、废水 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工产生的废水。 （1）生活污水 本项目施工期施平均每天施工人数以36人计。施工人员以当地居民为主，施工期员工餐饮依托附近餐馆，或自带饭菜，施工营地不设食堂和宿舍，生活污水产生量按40L/d.人计算，本项目施工期生活用水量为1.44m3/d，污水排放系数按80%计算，生活污水排放量为1.15m3/d，依托周边居民现有污水处理系统和污水管网，施工期结束后施工人员产生的生活废水影响随之消失。 （2）施工废水 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等夹带大量泥砂、油类等各种污染物的污水。根据调查类比结果，预计施工期施工污水排放量约为10～15m3/d，其废水SS产生浓度约为1500mg/L，CODcr 一般为200～ 250mg/L，NH3-N 一般为15～25mg/L左右。 - 扬尘及废气 - 扬尘 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工扬尘与运输扬尘。 扬尘主要产生在以下环节：①拆除旧建筑物产生的扬尘；②土方挖掘和现场堆放扬尘；③建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子和砖等）的搬运及堆放扬尘；④建筑垃圾和弃土的清理及堆放扬尘；⑤物料运输车辆造成的道路扬尘。 ①拆除粉尘 扬尘排放量核定按物料衡算方法进行，即根据建筑面积、施工期和采取的扬尘污染控制措施，按基本排放量和可控排放量分别计算。 拆除工程： W=WB+WK WB=A×B1×T WK=A×(P16+P17+P18）×T W：建筑施工扬尘排放量，吨； WB：基本排放量，吨； WK：可控排放量，吨； A：建筑面积（市政工地按施工面积），万平方米； B：基本排放量排放系数，吨/万平方米·月，B1取6.05；采取污染控制措施后，B1取1.21； P16、P17、P18：拆迁工地扬尘可控排放量系数，吨/万平方米·月，详见下表； T：施工期，月。 表5.3-1 建筑施工扬程可控排放系数 工地类型; 扬尘类型; 扬尘污染控制措施; 可控排放量排放系数P 吨/万平方米.月. 代码; 达标. 是; 否. 拆除工地; 一次扬尘; 喷水; P16; 0.46; 3.63. 边界围挡、防尘网; P17; 0; 1.21. 其他措施; P18; 0; 1.21. 根据上述公式计算项目原始扬尘排放量及采取污染控制措施后的扬尘排放量，结果如下表。 表5.3-2 施工期拆除工程扬尘排放量 项目; 拆除期. 原始扬尘排放量; 37.75t. 采取污染控制措施后的扬尘排放量; 5.21t. 本项目立面拆除面积66000平方米，整体拆除面积17000平方米，折算建筑面积约为1.04万平方米。本项目施工期共24个月（拆除期计3个月），根据上述公式计算可知，在未采取有效扬尘污染控制措施的情况下，施工期拆除场地内扬尘产生量为37.75t。在采取边界围挡、防尘网、喷水等有效的扬尘污染控制措施后，拆除场地内扬尘产生量为5.21t。 ②运输扬尘 据有关调查，施工工地的扬尘包括运输车辆行驶产生的粉尘，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的 60%。在完全干燥的情况下，按经验公式算： 式中：Q——汽车行驶速度的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重 5 吨的卡车，通过一段长度为 500m 的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表 5.3-3 所示。 表 5.3-3 不同车速和地面清洁程度时汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.1937; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.2583; 0.3788; 0.6371. 由表 5.3-3 可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大：而在同样车速情况下，路面清浩度越差，则扬尘量越大。根据类比调査，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。 ③堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V50—距地面 50m 处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 本项目采取如下的施工扬尘的控制措施： A、加强施工管理，安排专职人员负责施工现场卫生管理工作； B、施工场地定期洒水降尘，并及时清扫及冲洗道路； C、对土石方转运及材料运输车辆进行严格清洗，车辆进出口设置防尘措施，避免将泥浆带出场外，避免造成扬尘污染； D、土石方及建筑弃渣等运输车辆、车箱遮盖严密后方可运出场外； E、主体施工时在施工现场采用密目安全网等围护结构，防止扬尘污染。 （2）机械设备、汽车尾气 施工过程中各种施工机械和运输车辆在燃烧油时排放的尾气中，含有的主要污染物为 CO、NOx、SO2、烟尘等，排放后会对施工现场产生一定影响。打桩机动力装置、临时发电机一般采用柴油作为燃料，燃油烟气直接在场地内无组织排放，主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2。根据《环境保护实用数据手册》，柴油机尾气排口各污染物排放浓度约为非甲烷总烃<1800mg/m3、SO2<270mg/m3、NO2<2500mg/m3。 场地内汽车来往排放的尾气主要污染物包括非甲烷总烃、SO2、NO2、CO。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度如表 5.3-4 所示。 表5.3-4 载重汽车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 序号; 污染物; 排放系数. 1; THC; 4.44. 2; NO2; 44.4. 3; CO; 27.0. 4; SO2; 3.24. （3）装修废气 室内装修阶段也会有污染物产生，室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。 室内的甲醛主要来自于：用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材；贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等各类含有甲醛并可能向外界散发的装饰材料。室内的氨主要来自建筑本身，在建筑施工中使用的混凝土外加剂和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。此外，氨还来自于装饰材料，如家具涂饰所用的添加剂和增白剂大部分使用氨水为无色具有特殊芳香气味的液体，是室内挥发性有机物的一种。本项目选用环保型涂料，会产生少量的有机废气。气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，并加强室内通风，可有效防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，基本不会对周边环境产生较大的影响。 - 噪声 施工期噪声源主要来自于挖掘机、推土机等，以及土石方、建筑材料运输过程中产生的噪声，其声级值范围见表 5.3-5。 表 5.3-5 主要设备噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声源强度[dB(A)]. 施工期; 挖掘机; 78~96. 冲压机; 95. 空压机; 75~85. 卷场机; 90~105. 打夯机; 90~100. 装载机; 90~100. 混凝土输送泵; 90~100. 振捣器; 90~100. 电锯; 95~100. 电钻、手工钻; 100~105. 电锤; 100~105. 无齿锯; 105. 4、固体废物污染源分析 施工期间固体废物主要来自施工过程产生建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 1）新建工程的建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 项目建设区地势平坦，建设期需建设开挖一个车辆冲洗沉淀池（约30m3），弃土外运至渣土场处理； 根据《环境卫生工程》刊登的陈军等著论文《建筑垃圾的产生与循环利用管理》，建筑的建造活动中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为15-20kg/ m2。 本项目新建筑面积约为6630 m2，改建面积20679.61 m2，本项目主要是在张谷英景区已有建筑的基础上进行整合、排危、修复、装潢，以及新建部分景点，本项目新建按15kg/m2、改建按15kg/m2的50%估算，产生量约254.5t。 2）拆除工程的建筑垃圾 拆除工程建筑垃圾产生量（吨）=拆除面积×0.392。本项目施工过程中拆除的建筑面积约为1.04 万m2，产生的拆除建筑垃圾约为4076.8吨。 建筑施工过程产生的总建筑废料预计为4331.3t。设置暂存处，定期运往渣土部门指定的建筑垃圾处理场进行处理。 （2）土石方平衡 根据建设方初步核算，在项目的建设过程中主要是基础开挖产生的土方，基础开挖土方工程约2.5万m3。弃土石方主要用于花海观光区、洞庭竹海、果园等景观建设时的植被覆土和回填，景点面积约为30000m2，覆土用量为5000m3；回填土方量为1万m3；绿化回填土方约5000m3；不能回用的弃土石方及时外运到渣土办指定地点处理，外运量为5000m3；施工期取弃土尽量在项目工地内平衡，减少往场地外弃土量。 施工期，不设弃土场。施工过程中，边施工边回填边绿化，可用于植被覆土的弃土方直接运往对应景点建设区，不能回用部分弃土石方运至渣土场。弃土运输工具须严格按市交通局的要求执行。本项目土石方平衡表详见下表5.3-6。 表 5.3-6 本项目土石方平衡表 单位：m3 总开挖土方量; 回填土方量; 景点建设 （植被覆土）; 受纳填埋场土方量. 建筑回填; 绿化回填. 基础开挖; 25000; 10000; 5000; 5000; 5000. （3）生活垃圾 #### 在施工期间，施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每天平均施工人员36人。施工人员每天产生生活垃圾最大量约为18kg。设置暂存处和垃圾桶，统一由环卫部门处理，日产日清。 5、生态影响 项目规划用地面积为362282.90平方米（885亩），位于张谷英旅游景区内，经岳阳县自然资源与规划局同意，规划为本项目用地，项目通过流转方式取得的500亩农林用地，用途为农业设施用地，不改变土地性质。本项目的宗旨为景点建设和规整，在保持古镇特色的同时，建设特殊景点，同时对古镇楼房进行排危、重新装潢。项目施工期较长，项目开挖弃土方和建筑垃圾外运至指定渣土场。项目施工期采取完善的水土保持措施，能够减免水土流失可能造成的生态影响。项目处于人类活动区，不涉及珍惜保护野生动植物，因此，项目是施工期不会对区域生态环境造成明显影响。 本项目施工建设对区域生态环境造成的不利影响主要是以下几个方面： （1）生物影响 项目部分工程需要新建，建设将占用灌木丛地，使植被受到破环，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是灌木林。临时占地将对植物产生直接的破坏作用，从而降低群落的生物多样性。 施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成威胁。 项目建设完工后，随着自然植被的恢复，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又回归到原地，特别是一些小型动物会较快的在项目所在地重新出现。营运期噪声和夜间灯光对动物的栖息和繁殖有一定的不利影响，但对该地区的动物不会造成特别的破坏。 （2）水土流失 项目施工在生态影响方面主要体现在施工活动所造成的水土流失问题。 施工过程中存在一定面积的开挖和填筑，将会引起局部的生态环境破坏。本工程中建渣的堆放，对当地植被、动物、区域景观将直接造成破坏影响，加重工程区水土流失。项目建设过程中造成原地表大面积破坏和水土流失主要集中在工程建设期，一方面破坏原有土地的水土保持设施；另一方面在施工过程中，开挖、填筑土石方量较大，如不采取水土保持措施，将使当地的水土流失加剧，由此可能造成的危害主要表现如下： ①永久性占地对水土流失的影响 工程占地将改变、压埋或损坏原有植被、地貌，对原有水土保持设施造成损坏，改变原有水土保持功能，对当地生态环境造成一定程度的破坏，表层土抗蚀能力减弱，加剧原有的水土流失。 ②土石方开挖对水土流失的影响 在地面坡度大的地段开挖或填方，常造成开挖面及填方处边坡裸露，被雨水冲蚀，易产生冲蚀、滑坡等，加重区域的水土流失：同时施工中弃土、弃石随意堆放，易产生水土流失。 6、道路交通影响 项目紧邻张谷英集镇，南侧为张谷英汽车客运站，西侧为省道S208，交通流量较大。施工期采取围挡作业，建筑材料、土石方的运输车辆会增大张谷英集镇的交通负担，对项目所在地的交通道路有一定的影响。 7、景区的影响 本项目张谷英风景名胜区内。项目施工期产生的废气、废水、固废若处理不当，将会对其造成污染。故本环评要求施工单位在施工期土方开挖、基础施工、主体施工和辅助设施建设过程中，应采取以下措施防治对景区保护区污染： （1)施工期的建筑垃圾临时堆场，需覆盖，和定时洒水，并定期清运至渣土场，减少扬尘的产生。 （2）施工生活污水不能随意排放；生产废水采用沉淀池收集后回用于施工。 （3）渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落，及时对路面进行清扫，限速行驶、车辆加盖篷布，并适当洒水，控制扬尘排放。 （4)施工固废、施工人员生活垃圾收集后妥善处理，禁止将固废扔、倒入外环境。 （5)对施工人员进行保护河流的宣传、培训，文明施工，不越界施工，避免工程在施工过程中对河流造成破坏和水体污染。若施工过程中对河流造成污染，建设单位应及时联系当地政府、环保局等有关部门及时治理污染。 通过采取以上措施后，项目施工产生的固废对景区影响较小。 5.3.2营运期 5.3.2.1废气 项目建成后，废气主要包括餐饮油烟废气、汽车尾气、垃圾收集点、卫生间恶臭及污水处理设施臭气体。 （1）餐饮油烟废气 项目采用干净、清洁的液化石油气或者天然气作为能源，属于清洁能源，产生的污染物较少，因此，烹饪时产生的油烟废气是主要的环境空气污染源。根据同行业食堂油烟排放情况类比，按照每人每天食用油使用量 0.03kg，有职工食堂和各类餐馆、饭店供职工旅客人员用餐，就餐人数旅客按平均750人/d 计，职工按150人/d 计，平均每天使用食用油共计27kg/d，油烟挥发量按照用油量的3%计算，产生的油烟量为0.81kg/d（295.65kg/a）。平均每天工作约8小时，则每小时产生的油烟量0.101kg/h，产生浓度为4.05mg/m3（总风量按25000m3/h 计）。采用净化效率75%以上油烟净化器处理，排放浓度低于1.01mg/m3，经净化后的食堂烟气经烟囱引至建筑物楼顶集中排放，油烟排放量为73.9kg/a。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值（2mg/m3），该套油烟净化系统能满足本项目运行需要。 （2）汽车尾气 汽车在进出停车场时均为怠速行驶和启动状态。在这种状态时，汽车将有大量尾气排放。本项目停车场为地面生态停车场，地面生态停车场约690个车位。地上生态停车场汽车尾气由停车场植被吸收和自然通风处理，均为无组织排放。 根据调查统计数据，当机动车处于怠速（空挡、预热或减速）状态时，5min耗油量约等于机动车在40km/h等速状态下1公里的耗油量，经折算后该状态时：小车耗油量约0.02L/min；大车耗油量约0.04L/min。当机动车处于低挡等速（5km/h）状态时，机动车耗油量按在40km/h等速状态下耗油量的1.5倍考虑，则小车耗油量约0.08L/min；大车耗油量约0.20L/min。 由此可见，汽车在停车场中的尾气相对比运行过程中要严重，为降低停车场汽车尾气对停车场内及周边大气环境影响，停车场选址在地势开阔的位置，空气流动好，加强道路的管理措施，人车分流，设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响，完善绿化隔离带，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木。通过采取以上措施后，停车场产生的汽车尾气对大气环境影响较小。 （3）垃圾收集点、卫生间恶臭及污水处理设施臭气体 本项目建成后，旅游区内卫生间采用水冲式厕所；项目区内设有垃圾收集点，垃圾收集点只是简单的把项目区垃圾桶的垃圾统一收集起来，不对垃圾进行压缩、处理，后期工作人员直接从垃圾收集点把项目垃圾运出。卫生间若不加强管理，保持厕所环境清洁，其将会产生恶臭；部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。 来自生活垃圾中的有机垃圾所产生的恶臭气体有两种来源；一种是垃圾成分中本身发出的异味，不是垃圾主要的恶臭来源。另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，垃圾内含有 40～70%有机物，在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。垃圾产生的臭气的成分和含量均较难确定，本环评对其源强作定性分析。据资料调查，臭气中主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。 由以上的分析，项目营运期大气污染物的产排情况见下表 5.3-7。 表 5.3-7 运营期废气产生及排放一览表 因子; 产生量; 产生速率; 产生浓度（mg /m3）; 去 除率; 排放量; 排放速率; 排放浓度（mg /m3）; 排气筒 设置情况; 是否达标. 餐饮废 气; 295.65kg/a; 0.101 k g/h; 4.05; 75%; 73.9kg/a; 0.0253 kg/h; 1.01; 高于楼 顶排放; 是. 旅游区内卫生间、垃圾收集点臭气; 少量; /; /; /; 少量; /; /; 无; 是. 汽车尾气; SO2 NOx CO; 少量; /; /; /; 少量; /; /; 无; 是. 5.3.2.2废水 本项目排水对象主要为生活污水、餐饮废水，实行雨、污分流制。项目污水主要由生活用水和厨房用水等产生，主要污染物为 CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，生活污水排放量为37224.2m3/a，餐饮废水排放量为4800.5m3/a。 根据《张谷英镇污水处理厂建设项目竣工环境保护验收报告》，张谷英镇污水处理厂已经投产运行，配套市政污水管网已建成。本项目内集镇商业中心设有多个隔油池，化粪池，餐饮废水经隔油池、化粪池处理；其他区域分区域设有多个化粪池，生活废水经化粪池收集处理；保证废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，排入市政污水管网，汇入张谷英镇污水处理厂集中处理达标后，排入纯英港。 项目主要污染物种类及浓度见表 5.3-8。 表 5.3-8 污水排放量及水污染物排放量统计表 5.3.2.3噪声 污染物; 初始浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 进入市政污水管网（化粪池）. 排放浓度 （mg/L）; 接管量 （t/a）. 生活废水 （37224.2m3/a）; COD; 350; 13.03; 250; 9.31. BOD5; 200; 7.44; 150; 5.58. SS; 250; 9.31; 150; 5.58. 氨氮; 30; 1.12; 20; 0.74. 餐饮废水（4800.5m3/a）; COD; 350; 1.68; 200; 7.44. BOD5; 180; 0.86; 100; 3.72. SS; 200; 0.96; 120; 4.47. 氨氮; 25; 0.12; 20; 0.74. 动植物 油; 15; 0.072; 12; 0.447. 项目运营期噪声主要来源于风机等设备运行噪声、进出车辆交通噪声、娱乐噪声等方面。本次环评针对各类噪声进行分析并提出相应要求： （1）设备运行噪声 本项目用地范围内没有工业，从项目本身来看，噪声主要为设备运行噪声，产生噪声的设备主要有：风机、变压器等，各类设备的平均声级值见表 5.3-9。 表 5.3-9 项目运营期主要设备噪声产生情况 名称; 位置; 平均声级[dB]; 备注. 风机; 地面室内; 85; 风机系统. 变压器; 地下室; 80; /. 水泵; 地下室; 80; 生活、消防水泵. 社会生活噪声; 整个项目内; 65; /. 进出车辆; 整个项目内; 70; /. 项目在设计时对以上设备进行了以下隔声、消声、减振措施 ①风机：采用低噪声型，安设隔震器，并在设备接驳风管道位置，采用避震软管连接，以降低有关设备运行时所产生的振动噪声，机房内，墙体隔声。 ②变压器：按照项目设计方案，变压器在选择时均选用低噪声设备，并且对变压器房采取减震措施，墙体阻隔等措施。 ③水泵：选用低噪声设备、基础减震、设备机房隔声等以上隔声、消声、减振措施可使上述设备的噪声源强下降 10～25dB（A）：地下室对噪声的削减量在 40dB（A）以上，因此设备噪声在采取上述措施治理后，地下室设备其噪声值传于地而时仅为 25～40B（A）：能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－2008）中 2 类标准限值，实现达标排放和不扰民。 ④进出车辆交通噪声 项目建成营运后，应加强对进出车辆以及地下车库的管理。车辆噪声一般在60~70dB，项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启运和怠速，规范停车场的停车秩序等措施，能有效降低车辆噪声 10~15dB，再加上项目内加强绿化可以有效降低车辆噪声，使其不影响居民生活，并实现边界达标排放。 项日主要产噪设备分布及其噪声产生和治理情況见表 5.3-10。 表 5.3-10 项目运营期主要设备噪声产生情况及治理措施 名称; 位置; 平均声级[dB]; 防治措施; 处理后噪声值 [dB]; 备注. 风机; 地面室内; 85; 选用低噪声设备、减震、 墙体隔声等; <60; 风机系统. 变压器; 地下室; 80; 选用低噪声设备、减震、 墙体隔声等; <50; /. 水泵; 地下室; 80; 选用低噪声设备、减震、 墙体隔声等; <50; 生活、消防水 泵. 进出车辆; 整个旅游区; 70; 禁止乱鸣喇叭，规范停车场的停车秩序; <50; /. 水库内游船; 两个水库内; 65; 选用低噪声的游船，主要依靠人力、电力来提供动力，定期对游船进行维护、保养; <50; 供游客乘坐. 直升机; 停机坪; 90; 合理选取地址，距离衰减、山体阻隔; <60; 主要为重要节日或举行活动才供应，停机坪周围200m范围内无居民. 5.3.2.4固体废物 项目建成后，固体废物主要来自住宿区产生的生活垃圾、餐厨垃圾、食堂废油脂。 （1）生活垃圾和餐厨垃圾 本项目职工总人数为150人，根据《城镇生活源产排污系数手册》（2008.03），职工人均产垃圾量以0.38kg/人·d 计，则职工生活垃圾产生量约为57kg/d（20.8t/a）；游客人均产生垃圾量已0.2kg/人·d ，游客人数按平均1100人/天计，则旅客生活垃圾产生量约为220kg/d（80.3t/a）；餐厨垃圾产生量为0.25kg/人·d，就餐人数按平均12万人/a计，则餐厨垃圾产生量为 82.2kg/d（30t/a）。因此，本项目准备的带盖餐厨垃圾桶，需要满足餐厨垃圾量的要求。 （2）食堂废油脂 餐饮废水经隔油池处理，会产生少量食堂废油脂，及时与餐厨垃圾一起交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运，做到日产日清。 项目运营期固体废物产生量详见下表。 表5.3-11 项目运营期固体废物产生量一览表 固体废物产生源; 垃圾产生系数; 固体废物产生量（t/a）. 职工生活垃圾; 0.38 kg/人·天; 20.8. 餐厨垃圾; 0.25 kg/人·天; 30. 游客游览垃圾; 0.2kg/人次; 80.3. 食堂废油脂; 少量; 少量. 合计; －; 131.1. 5.3.2.5景区的影响 1、不利影响 本项目所在区域为张谷英风景名胜区内，运营期产生的废水和固废若处理不当，将会对其造成污染。故本环评要求企业在运营过程中应采取以下措施防治水污染： （1）确保污水处理设施正常运行，杜绝事故排放。 （2）项目区内固废及时清理，避免被大风吹入景区。设置禁止直接将垃圾倒、扔入景区字样的警示牌。 通过采取以上措施后，项目产生运行对景区影响较小。 2、有利影响 本项目的建设既能协调景区整体风貌，提高景区市场竞争力，还能以旅游业带动当地农业、林业发展，增加当地生产效益，带动当地经济发展。 5.3.2.6渭溪河的影响 渭溪河从本项目西北角到东南角，斜穿本项目所在地。营运期间主要影响因素为洪汛和游客垃圾，本项目通过采取以下措施后，可一定程度上控制游客将垃圾扔入渭溪河，起到保护渭溪河水质的效果。 1）河道边张贴禁止乱扔垃圾的标牌； 2）合理设置河道旁垃圾收集桶的距离； 3）在河道出口处设置格栅，拦截进入河道的垃圾； 4）严格控制河道水位和淤泥厚度，制定清淤计划； 5）做好河道边坡防护工作和边坡绿化。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度或 产生量 | 排放浓度或 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | CO、HC、NOx |  | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 |  | 间接性排放，排放量少，无组织排放 | 间接性排放，排放量少，无组织排放 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、氨、苯 |  | 少量，难以计量 | 少量，难以计量 |
|  | 营运期 | 餐饮中心 | 油烟 |  | 4.05mg/m3 | 1.01mg/m3 |
|  |  | 汽车尾气 | 无组织 | SO2 NOx CO | 少量 | 少量 |
|  |  | 垃圾站、卫生间、污水 处理设施 | 恶臭气体 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 废水 | 施工期 | 生活废水 1.15m3/d | BOD5 |  | 100~150mg/L | 利用周边民宿的原有污水处理设施和污水管网 |
|  |  |  | COD |  | 200~300mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 40~60mg/L |  |
|  |  |  | SS |  | 500~600mg/L |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 15~40mg/L |  |
|  |  | 施工废水 | 10~15m3/d |  |  | 全部回用 |
|  | 运营期 | 生活废水 （37224.2m3/a） | COD |  | 350mg/L、13.03t/a | 250mg/L、9.31t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L、7.44t/a | 150mg/L、5.58t/a |
|  |  |  | SS |  | 250mg/L、9.31t/a | 150mg/L、5.58t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30mg/L、1.12t/a | 20mg/L、0.74t/a |
|  |  | 餐饮废水（4800.5m3/a） | COD |  | 350mg/L、1.68t/a | 200mg/L、7.44t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 180mg/L、0.86t/a | 100mg/L、3.72t/a |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L、0.96t/a | 120mg/L、4.47t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 25mg/L、0.12t/a | 20mg/L、0.74t/a |
|  |  |  | 动植物油 |  | 15mg/L、0.072t/a | 12mg/L、0.447t/a |
| 固体废物 | 施工期 |  | 施工垃圾 |  | 433.13t | 0 |
|  |  |  | 土石方 |  | 25000m3 | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 13.14t | 0 |
|  | 运营期 |  | 职工生活垃圾 |  | 20.8 t/a | 0 |
|  |  |  | 游客游览垃圾 |  | 80.3t/a |  |
|  |  |  | 餐厨垃圾 |  | 30t/a | 0 |
|  |  |  | 食堂废油脂 |  | 少量 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 设备噪声 | 机械噪声 |  | 84~93 dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 进出车辆 | Leq |  | 65~75dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  |  | 设备噪声 | Leq |  | 70~90dB(A) |  |
|  |  | 社会噪声 | Leq |  | 60~65dB(A) |  |
| 主要生态影响： 营运期随着水土保措工程和绿化措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境， 减少水土流失。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1废气 7.1.1.1大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填以及建筑材料运输过程中产生的扬尘、拆除扬尘及装修废气。由市政工程施工期大气环境影响类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标 2~5 倍，但距施工现场 150m 之外处基本不受影响。同时对各类工程施工现场扬尘监测结果说明，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少 1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。工程施工中也必须采取如下措施，将施工期大气环境影响降到最小程度。 （2）施工机械废气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有装载机、推土机、挖掘机、平地机等机械都可以产生一定量废气，建设单位应对施工设备及时进行检查和维修保养，避免由于设备性能减退使废气排放增加；并严禁未达到相关环保规定要求的机械设备进入施工工地进行作业；但考虑到施工机械废气其量不大，周边区域地块空阔，大部分属于村落生态环境，空气环境质量良好，自身净化能力强，其影响范围有限，故可以认为其环境可以接受。 （3）装修废气 装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物及放射性污染等。甲醛主要来源于人造板，氨主要来源于建筑中的防冻材料，苯及苯系物主要来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等，放射性污染主要来源于建筑材料中的大理石、混凝土等。有毒害的装饰材料除了影响人类健康外，还会影响人类自身的环境。 7.1.1.2大气污染防治措施 （1）扬尘 项目施工期间，其扬尘产生量较大，根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为 0.292kg/m2，本项目总建筑面积为27309.61m2，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量约为7.97t；拆除过程中扬尘排放量约为5.21t；此外，根据类比分析，扬尘浓度一般约为5mg/m3。为减少扬尘的产生量及其浓度，因此，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家环保总局、建设部第 56 号令《关于有效控制城市扬尘污染的通知》和国家环保总局 2008 年 2 月 1 日起执行的《防治城市扬尘污染技术规范》中有关规定进行治理， 尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位拟采取以下措施： ①根据项目外环境，项目南侧、西侧居民住宅距本项目较近，因此在施工现场临近敏感目标的方向应架设 2.5～3m 高墙，封闭施工現场，采用密目安全网，以減少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放：脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘，使用混凝土、胶合板等搭设的简易封闭棚、对于松散或粉状材料等采取砌墙围挡，表面用塑料膜覆盖，防止刮风时粉尘弥漫，另设喷淋系统，使堆放材料保持湿润，从而减少粉尘的产生。 ②施工单位文明施工，采取湿法作业，配齐保洁人员，定期对地面酒水，并对散落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先酒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响。 ③由于施工场地的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此， 在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘：在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车点，用水清洗车体和轮胎：施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，防止泄造成沿途地面的污染：自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ④施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不在楼上向下倾倒，而采取运送地面。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时建筑垃圾堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间。风速大于 3m/s 时停止。 ⑥遵循以下“七不准、六必须”原则：不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装裁、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准粉尘材料不入库、不准现场焚烧废弃物。必须打围施工：必须硬化道路，市政工地应设置硬质板材隔离围挡，结构安全可靠，高度不应低于 1.8m，外侧设置 0.2m 高的护脚条形基础，围墙或围挡应做到标准化、景观化；必须设置冲洗设备设施；必须及时酒水作业；必须落实保洁人员；必须定时清扫现场。 ⑦加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后， 其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设各的运转，均会排放一定量的 CO、NO2 以及未完全燃烧的 HC 等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之周围绿化较好，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常运行，提高设备原料的利用率。 （2）装修废气： 装饰工程油漆和喷涂选用环保涂料，施工时有机溶剂挥发，根据调查，每年150m2 的房屋装修需耗10个组份的涂料（包括地板漆、墙面漆、内墙涂料等），每组份涂料约为10kg，即约 100kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的 55％。由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，尤其是装修阶段流机性大。本项目规划总建筑面积27309.61m2，需要使用涂料的面积约占其中的30%，则本项目施工期装修使用的涂料会挥发出的有机废气总量为 0.6t ，针对施工期装修施工中产生的油漆废气，项目拟采取以下的控制措施： ①采用质量好，国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料产品。为保证项目本生品质和减少对环境的影响，要求使用环保材料进行装修。 ②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原料浪费带来的废气排放。 ③施工作业空间加强通风，保证空气流通，降低废气污染物浓度采取以上控制污染措施后，可有效控制施工期油漆废气对周围环境的影响。 环评建议：在施工装修期，建筑物装修要服从都市环境保护要求，尽量不用玻璃大理石，铝合金等材料，涂料也要选择反射系数低的。涂料及裝修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料 10 项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、 苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准、并被授予环境标志的建筑材料和产品，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》GB/T18883-2002、卫生部 2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。 （3）机械、车辆废气 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 7.1.2废水 7.1.2.1水环境影响分析 （1）施工废水 施工期间污水主要为施工过程产生的施工废水，主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。此外，多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土和泥沙，并携带水泥、油类等各种污染物。废水中SS产生浓度约为1500mg/L，CODcr 一般为200～ 250mg/L，NH3-N 一般为15～25mg/L左右。 根据现场调查，渭溪河从项目中部穿过。为防止施工期废水外排对渭溪河造成影响，本环评拟针对场地的具体情况，建议建设单位制定妥善的施工场地废水导排和引流措施，同时在施工场地内开挖临时排水沟，并修建临时沉淀池，避免施工废水通过地表径流进入渭溪河。项目开挖产生的泥浆水、冲洗废水等进行简易沉淀后回用于施工过程中洒水降尘。保证施工废水全部回用，不外排 （2）生活废水 工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。施工人员生活污水产生量为1.15m3/d。生活污水中污染物较简单，主要成份为 CODcr、NH3-N 等，污染物浓度较低，CODcr 一般为200～ 300mg/L，NH3-N 一般为40～60mg/L 左右。施工人员以当地居民为主，施工期员工餐饮依托附近餐馆，或自带饭菜，仅供施工项目组办公场所。建设期生活废水利用周边民宿的已有污水处理设施和污水管网。 7.1.2.2水污染防治措施 （1）施工生产废水 对施工废水经过隔油和沉淀池处理后，尽可能回用。项目施工产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成场地原有水系受污染，进而污染区域地表水。 ①砂石料冲洗废水其悬浮物含量大，需建沉淀池，废水进行沉淀后上清液用于可回用。人工运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄漏水泥砂浆应及时清理。运浆容器和搅拌用具集中放置，及时清洗，冲洗水引入沉淀池，上清液回用。 ②混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面，待溶液挥发后，与混渡土表面结合成一层望料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用。其多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。 ③机械和车辆冲洗废水，主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理店进行清洗与修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防止油污染。机械保养冲洗水、含油污水不得随意排放，要建沉淀池和小型隔油池，应相应隔油、沉淀处理后再用于洒水降尘。 ④合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。设置围挡，沿围挡设置雨水沟，避免雨水直接进入渭溪河；在不可避免的雨天施工时，为防止开挖裸蕗面等被雨水冲刷，可选用编织袋进行铺盖。 ⑤两水库旁简易码头施工时，避免雨天施工，加强施工设备的管理与维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等，减少对水域污染的可能性 7.1.3噪声 7.1.3.1声环境影响分析 （1）声环境影响分析 施工期噪声源主要包括：场地开挖、拆除、清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声，这些噪声将对作业人员和场址周围环境造成一定影响。 （2）声环境影响预测 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和标准声级见表 7.1-1、7.1-2。 表 7.1-1 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB(A)]. 拆除阶段; 建筑垃圾; 大型载重车; 85~95. 土石方阶段; 土石方; 大型载重车; 84~89. 底板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土等; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修安装阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 表 7.1-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB(A)]. 施工期; 挖掘机; 78~96. 冲压机; 95. 空压机; 75~85. 卷场机; 90~105. 打夯机; 90~100. 装载机; 90~100. 混凝土输送泵; 90~100. 振捣器; 90~100. 电锯; 95~100. 电钻、手工钻; 100~105. 电锤; 100~105. 无齿锯; 105. 施工期噪声预测结果见表 7.1-3。 表 7.1-3 施工期噪声预测结果 噪声值源强; 预测距离（m）; 备注. 10; 20; 25; 50; 60; 100; 150; 200; 以施工期最强噪声值预测. 施工期; 土石方; 95; 75; 69; 67; 61; 59.4; 55; 51; 49. 打桩; 105; 85; 79; 77; 71; 69.4; 65; 61.5; 59. 结构; 100; 80; 74; 72; 66; 64.4; 60; 56.5; 54. 装修; 105; 85; 79; 77; 71; 69.4; 65; 61.5; 59. 预测评价结果分析 由表 7.1-3中的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对60m范围内、夜间将对200m范围内造成噪声污染。上述预测是以施工场地中央为中心，由项目地理位置图可以看出，项目场地中心位置的 60m 范围内存在张谷英村部分居民，即为项目南侧 10m 处为张谷英村集镇居民、商户。如果不采取一定的减噪措施，将对其有一定的影响。 由于项目临近张谷英村集镇商铺、居民，对声环境较为敏感，为了尽可能的减轻项目施工对其声环境产生噪声污染，项目施工过程中应尽可能将模板、钢筋加工房等产生高噪声的作业点置于项目西北面，以有效利用施工场地的距离衰减作用减少对项目周边声环境的影响；项日在夜间禁止施工，若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后方可进行，同时应及时向周边居民公告；必须使用商品混凝土，不得现场搅拌，减少现场混凝土搅拌噪声；对钢管、模板等周转材料的拆卸、搬运迎宾轻拿轻放，严禁抛掷；材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 综上，项日施工期间对周边声环境影响范围较小，夜间较大。因此在随后的施工中建设单位必须严格执行工程分析中提出的对施工期噪声的治理施要求，禁止夜间（夜间22:00—早上 6:00）产生环境噪声污染的建筑施工作业，降低噪声对周围居民的影响。考虑到施工期的暂时性，且停止夜间施工并采取有效措施控制后，项目对周围环境造成的声环境影响不大。施工期噪声经过治理后，在保证实现施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求的前提下，可使施工噪声对区域声环境质量影响降至可接受程度。 7.1.3.2 噪声防治措施 为实现场界噪声达标排放，施工单位应做到： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备，并采取有效的隔声减振指施； ②合理布局施工总平面图。结合项目外环境关系情况可以看出，距本项目较近的敏感点在东侧和南侧。为了尽可能的减轻项目施工对周边环境敏感点产生噪声影响，环评项目施工过程中将模板、钢筋加工房等产生高噪声的作业点置于项目西北部，远离东面和南面居民的方位，以有效利用施工场地的距离衰减作用，减少对项目周边声环境的影响； ③合理安排施工时间，将倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（2200－6：00）和中午午休时间（12：00－14：00）施工噪声扰民； 若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，应征得当地建委、城管等主管部门的同意，在取得夜间施工许可证后方可进行，同时应及时向周边居民公告。 ④文明施工。材料装卸采用人工传递，装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷；模板房使用前应完全封闭：在室内施工时关闭窗户；建设施工围墙，以阻隔噪声。 ⑤加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声；材料运输等汽车进场安排专人指挥，厂内禁止运输车辆鸣笛。 采取上述措施后，施工噪声经距离衰减再加上隔离墙体的隔声，大大减小了对外环境敏感点的影响， 并且厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 7.1.4固体废物 7.1.4.1固废影响分析 施工期固体废弃物主要有废弃土石方和建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 根据项目方提供的资料，本项目施工期预计开挖土方量大约为2.5万m3，回填和绿化后，产生0.5万m3弃方，外运至边指定渣土场。 ②建筑垃圾 施工过程中产生的建筑垃圾约 433.13t，在施工现场设置临时建筑废物堆放场并进行防尘网遮盖处理。施工期产生的废料首先考虑回收利用，对不能回收的建筑垃圾，如混土度料、含磁、石、砂的杂士等，集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒。 ③生活垃圾 施工期间，各类施工人员较为集中，产生的生活垃圾总量为13.14t。若不对这些垃圾采取处理措施，将会对周围环境造成一定影响，进而危害人类健康。因此，施工营地需设置生活垃圾收运设施（包括垃圾桶等），在施工区设置废料堆放点，实行专人负责清理生活垃圾，维护施工期间的环境卫生。所有垃圾纳入城乡同建同治的范围。 7.1.4.2固体废物污染防治措施 ①挖方余土 在开挖土石方时，开挖的土石方用于景点建设植被覆土、回填、绿化回填，不能回用的弃土石方及时外运到渣土办指定地点处理。施工场地内废弃土石方若未能及时清运，遇降雨容易形成水土流失而造成对场地原有水系和受纳水道的影响。因此，要求在进行开挖土石方作业时，一是在施工场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。 本环评要求：施工期取弃土尽量在项目工地内平衡，减少往场地外弃土量，产生的不能回用的弃土石要及时清运，若未能当天处理的土石，需在上覆盖毡布，既能防起尘，又能减少水土流失。 ②建筑垃圾 施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类收集交废物收购站回收处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时消运到指定建筑垃圾填埋场，以免影响环境质量。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。 7.1.5对生态环境的影响分析 本项目施工对区域生态环境造成的不利影响主要是以下几个方面： （1）生物影响 项目建设将占用灌木草地，使植被受到破环，从植被分布现状调查的结果看，以项目直接影响的植被类型主要是灌木林。临时占地将对植产生直接的破坏作用，从而降低群落的生物多样性。施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成成胁。 （2）水土流失 项目施工在生态影响方面主要体现在施工活动所造成的水土流失问题。施工过程中存在大面积的开挖和填筑，将会引起局部的生态环境破坏。本工程中建渣和挖方的堆放，对当地植被、动物、区域景观将直接造成破坏影响，加重工程区水土流失。项目建设过程中造皮原地表大面积破坏和水土流失主要集中在工程建设期，一方面破坏原有土地的水土保持设施；另一方面在施工过程中，开挖、填筑土石方，弃土、弃石量较大如不采取水土保持措施，将使当地的水土流失加剧，由此可能造成的危害主要有永久性占地对水土流失的影响与土石方开挖对水土流失的影响。 综上，为了控制和减少本项目建设中的新增水土流失，保护水土资源和改善生态环境，本环评针对工程建设过程中的水土流失特点和防治要求，提出以下几点水土保持措施： ①合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。在不可避免的雨天施工时，为防止开挖裸蕗面等被雨水冲刷，可选用编织网进行铺盖。 ②合理选择施工工序，做好项日挖填土方的合理调配工作，尽量缩短临时土石料堆放的时间。严格控制土石料的运输流失。建立水保方案实施的领导管理机构，强化工作人员水保意识，并实行水保施工监理制度和档案管理制度。在保证施工质量的前下，必须采用最短的建设工期。土石方运输要严格遵守作业制度，免松散土石方随地堆放并严禁随意倾倒。施工机械和施工人员要按照规划进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑物材料不能乱停乱放，防止大量破坏植被，加剧水土流失。施工期作好临时工程措施设计，工程结束后及时进行场区植物措施设计。 ③施工期需进一步完善场地周边临时排水沟系统，尽量避免低注地积水，免施工场地地表层的大面积破坏。在场地周围修建临时排水系统，将雨水顺扬的引入附近的沟渠，排水沟采用直接开挖方式，压实沟底后不加衬砌，施工简单且易于后期恢复，在施工临时场地排水沟的下游建造沉淀池，待施工结束后，对临时沉淀池和临时排水沟进行平整、压实。 ④临时建筑垃圾堆场区主要用来堆放拆除的建筑垃圾，以及建设和装修过程中产生的废料，紧邻主体工程布置，便于调运建筑垃圾，所处位置、地势均较为平坦，因此在拆除之前应做到“先拦挡后堆放”，先将建筑垃圾装入土袋中，修筑好土袋挡土墙后再大面积拆除并及时转运建筑垃圾堆放，同时要及时做好临时建筑垃圾堆场周围的防洪排水措施，在堆场置完后用防雨布（土工布）覆盖废料体表面以有效防止雨水溅蚀而带来水土流失；在主体工程施工后期，要及时将建筑垃圾全部清运，并做好临时堆场区的痕迹恢复工作。 ⑤施工结束后，临时占地地块应尽快恢复植被，全面进行绿化及道路硬化，绿化可起到调节小气候、涵蓄雨水等目的，起到很好的防治水土流失的作用。 #### 7.1.6对景区的影响分析 #### 本项目建设地点位于张谷英风景名胜区内，在项目建设期间施工机械的运行、建筑材料的堆放、场地的开挖、建筑物的构筑都会对附近区域的景观造成一定影响。施工期产生的废弃、废水、固废若处理不当，将会对其造成污染。 因此，环评建议采取以下措施： - 在建设期建设方可采取对建筑场地周围进行围护，采用色彩合理的外围装饰，并合理安排施工时间，尽量缩短施工场地的裸露时间等措施； - 加强场地的施工管理，同时注意对建筑材料的使用与建筑垃圾的收集，可大大减少施工对景观的影响。 - 施工期的弃土弃石场，需覆盖，和定时洒水，并定期清运至渣土场，减少扬尘的产生。 - 施工生活污水不能随意排放；生产废水采用沉淀池收集后回用于施工。 - 渣土车采用箱式密闭汽车，防止撒落，及时对路面进行清扫，限速行驶、车辆加盖篷布，并适当洒水，控制扬尘排放。 - 施工固废、施工人员生活垃圾收集后妥善处理，禁止将固废扔、倒入外环境。 - 对施工人员进行保护河流的宣传、培训，文明施工，不越界施工，避免工程在施工过程中对河流造成破坏和水体污染。若施工过程中对河流造成污染，建设单位应及时联系当地政府、环保局等有关部门及时治理污染。 - 因此在场地的施工结束后，及时进行植被措施，按照规划的要求进行项目区内的建设，可以产生新的景观，从而使项目区与自然景观融为一体，生态美感增强。 - 施工过程中严格按照风景名胜区管理部门要求进行施工。 - 风景名胜、文物保护区重点保护区内严禁私自施工，文物单位周边建设必须是在符合相关规划，符合风景名胜区保护区内相关保护要求为前提的下，再施工。 通过采取以上措施后，项目施工产生的固废对景区影响较小。 #### 7.1.7对文物保护单位的影响分析 本项目的建设内容不涉及文物保护单位。 项目有部分区域位于文物保护一般保护区内，该部分建设内容主要为协调景区建筑风貌、进行排危、修整和装修、基础设施建设，不会对文物保护单位产生直接影响。但施工期间，产生的粉尘和固废若处理不当，将会对其造成一定的影响。故本环评要求在施工过程中应采取以下措施减少影响： - 施工建筑周围进行围护，采用色彩合理的外围装饰，并合理安排施工时间，尽量减少施工过程中的粉尘排放； - 施工段与文物单位之间的道路注意清扫和洒水； - 施工区内固废及时清理，避免被大风吹入文物保护单位。在文物单位周围设置禁止直接将垃圾倒、扔入字样的警示牌。 - 施工过程中若发现文物，须立即停工，并上报文物管理部门。 （5）施工过程中遵守文物保护管理单位的施工要求，严格按照文物保护区的保护要求。 7.1.8道路交通影响分析 项目施工期围挡作业以及建筑材料、建筑废料的运输对项目所在地的道路交通有一定的影响。为了避免项目所在地因项目施工而造成的道路拥堵，采取以下措施： ①在施工期间，确保交通干道基本畅通，保证过往行人、车辆的通行安全，施工不妨碍当地企业的生产及居民的生活； ②严格按照相关规范布设施工区域的温馨提示、施工围栏、施工警示标志交通设施，且标志要醒目，夜间配有安全警示灯； ③施工运输车辆进场、出场有专人指挥，避免因秩序混乱造成的交通拥堵；材料、废料运输应避开车流高峰期时段及路段，选择较为合适的时段与路线进行运输。 #### 7.1.9施工方案实施建议 项目方在落实施工布置原则后，可以降低施工期对环境产生的不良影响。项目计划于 2020 年 10月开工建设，2022 年 9 月完成建设，建设周期 24 个月。建议项目建设期施工方实施施工组织方案时注意以下问题： （1）施工单位应编制建筑工程施工组织设计，本项目若实行总包和分包的，总包单位负责编制建筑工程施工组织设计，分包单位负责编制分包工程的施工方案中环境管理筒章中针对重要污染因素（扬尘和噪声）提出的控制措施应应全而、可行，为保护周围环境，还应根据执行情况作适当的调整。 （2）若因生产工艺要求夜间必须进行连续作业，应向岳阳县张谷英镇建委办理《夜间施工许可证》，并在工地进出口和临近居民的地方悬桂，公告附近居民，施工中应当采取降噪措施，题尽可能将噪声污染控制在最低水平。 （3）施工时应对正在修建的建筑物外围进行围护结构遮挡。施工车辆出施工场地前其轮胎等部位必须经过严格冲洗，防止进出车辆将泥土带入附近道路，造成扬尘及景观污染。 （4）保证施工现场雨、污水系统排水通畅，施工废水经过二次沉淀后回用，减少排放量。 （5）各种型号的材料及构件应分类堆放，堆放场地就有良好的排水设施。对于剩余无用的材料和各种外包装物品应集中堆放，统一处理，禁止外来人员进入场区捡拾垃圾，以免造成环境污染及安全隐患 （6）项目施工车辆虽不会对城市道路交通容量形成压力，但项目地处人口密集区，交通干道旁，施工单位及其它项目相关方应加强进出车辆管理，选择对外环境影响较小的路线，尽量避开高蜂时间，确保周边道路畅通。 （7）施工环境管理工作还可以按照 IS014001 的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，施工企业树立更为良好的社会形象，有利于企事业的发展，以便更好的做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1废气对环境的影响分析 （1）汽车尾气 本项目停车场为地上生态停车场，总面积为8000m²，约690个车位。车辆出入停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染物为 CO、HC、NOx 、SO2等，主要采取①停车场选址在地势开阔的位置，空气流动好；②加强道路的管理措施和车辆进出管理，人车分流，确保区块内交通秩序畅通；③设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速带来的汽车尾气影响；④完善绿化隔离带，选择对有害气体吸收能力和对噪声吸收能力均较强的树木；等措施后，为无组织排放。 采取上述的环保措施后，将汽车尾气的影响降至最低，汽车尾气排放对周围环境的影响不明显。 （2）食堂油烟 本项目选用液化石油气或者天然气作为燃料，属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少，对周围环境影响很小，运行过程中，主要为食堂烹饪时产生的油烟废气。根据工程分析，产生的油烟量为0.81kg/d（295.65kg/a），属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型饮食业单位，油烟废气的处理效率应在75％以上，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 本项目通过合理规划餐饮点，生活娱乐集中化等措施，控制景区内饮食业油烟，严禁点多面广。同时餐饮区的建筑都修建油烟管道，禁止直接或乱排。 再采用经国家环保协会认证、经相关部门检验合格的油烟净化处理装置（净化效率≥75%），净化后油烟浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放要求。本环评根据《湖南省大气污染防治条例》建议建设方应严格按照要求去安装油烟净化器并保持正常使用，不得封堵、改变专用烟道，不得直接向大气排放油烟对大气造成污染。 （3）垃圾收集点臭气 本项目5处垃圾收集点，2处位于集镇生活娱乐区，两个相邻景点间设1处垃圾收集点，布置若干小型垃圾收集车、分类垃圾箱、环卫指示牌。垃圾收集点若不加强管理，其将产生恶臭，污染大气环境。垃圾收集点布设做到最大程度的远离管理服务处及游客流量多的地方，并建成密闭式结构，实现垃圾袋装化，严禁垃圾随地堆砌、乱倒乱放，垃圾采用密闭容器收集，并及时由环卫部门清运处置，缩短垃圾在收集点滞留的时间，采用上午、下午各 1 次清扫垃圾，不得出现垃圾逗留过夜的情况，从而减少有机物变质发酵而产生恶臭气体。同时由专人负责保持垃圾点清洁，定期喷药灭菌，防止蚊蝇滋生，垃圾收集点周围设置绿化带，种植大叶女贞等具有吸臭作用的树木，将生活垃圾恶臭影响降低至最小程度。 （4）卫生间臭气 项目设有卫生间和4座星级生态厕所，若不加强管理，其将产生恶臭，污染大气环境。根据国内城市运行经验，只要管理到位、保持厕内清洁，做到地面无积水、无纸屑，大便器内无积粪，小便器内不积存尿液，无尿垢、杂物，墙壁、顶棚整洁，卫生间基本无臭味。因此，项目应加强卫生间的管理，按国家有关的卫生要求，加大清扫保洁力度，厕所定时冲洗，保持厕所环境清洁，做到便池洁净、无污垢、无堵塞、无滴漏；加强对公厕设施的维护，及时修复厕所门窗、洗手池、水管、照明灯等设施；可有效的降低恶臭对内环境的影响。 7.2.2废水对环境的影响分析 1、评价等级 建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表7.2-1。 表7.2-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d) 水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），建设项目营运期间主要废水为生活污水，经隔油化粪池处理后，排入污水处理厂处理，不直接外排，属于间接排放，故本项目为三级B评价。 2、废水影响分析 根据工程分析，项目产生废水主要为：职工及游客生活废水、住宿生活废水、餐饮废水等，项目废水产生总量为 115.1t/d （42024.7t/a）。根据项目可研资料，项目区内均建设有多个化粪池，生活娱乐区修建有隔油池和化粪池，餐饮废水和生活废水经隔油池、化粪池收集处理，达《污水综合排放标准》三级标准要求后，排入市政污水管网，经张谷英镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级 A 标准，排入纯英河。项目隔油池隔油后产生的废弃油脂纳入餐厨残渣统一委托资质单位处理。 ①张谷英镇污水处理厂基础配套工程概况 根据《张谷英镇污水处理厂建设项目》环评和验收文件，张谷英镇污水处理厂位于东北角延寿村，污水处理厂及配套管网已于 2020 年8月25日完成竣工验收，正式进入生产营运阶段，污水处理厂配套污水管网23千米，其中主管网（DN500HDPE管）6千米，支管网（DN400HDPE管）4.21千米，入户管（DN150UPVC塑料管）14.5千米；新建检查井177个。张谷英镇污水处理厂主要服务于张谷英镇人民政府所在地集镇，沿着集镇大小街道敷设，并考虑到远期片区规划，提前预留管道接口或敷设管道。 本项目属于张谷英镇人民政府所在地集镇所在地，距污水处理厂2km~3km，在污水处理厂纳污范围内，故本项目外排生活废水可纳入张谷英镇污水处理厂集中处理可行。污水处理厂水近期处理量为800m3/d，远期通过实施二期工程污水处理厂污水处理规模达到1600m3/d。 张谷英镇污水处理厂设计进水水质 CODcr 300mg/L、BOD5 150mg/L、悬浮物 260mg/L、氨氮 25mg/L，采用IBR工艺作为主体工艺，配套紫外线（UV）消毒工艺处理尾水，兼备去除有机物及脱氮除磷功能，具体工艺流程图见图 7-1。污水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后外排纯英港。 图 7.2-1 张谷英镇污水处理厂污水处理工艺流程图 ②项目废水纳入市政管网可行性及衔接性分析 根据《张谷英镇污水处理厂建设项目》环评和验收文件，污水处理厂现在已建成投产，根据污水处理厂纳污范围和管网铺设图，本项目在纳污范围内。 图 7.2-2 污水管网布置图 本项目最大废水排放量约115.13t/d，张谷英镇污水处理厂日处理能力为800t/d，本项目废水量仅占污水处理厂处理能力的14.4%，且本项目经化粪池、隔油池处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，再进入市政污水管网。因此本项目的污水进入市政管网由张谷英镇污水处理厂处理方案可行。 ③旅游活动对地表水体的影响分析 本项目的建设可以规范景区管理，并且通过标识标牌警示游客，拒绝垃圾乱丢入水体中，一定程度上能保护景区内地表水水质。凤形水库、后峦水库上的游客游船观光活动，会造成水库能水体扰动，一定程度上会影响水库水质。但本项目主要选取人力、电力为动力的游船，发动机功率较小，对水体扰动较小，且定期对船体进行清理，游客文明游玩，旅游活动对地表水体的影响较小。 7.2.3噪声对环境的影响分析 项目营运期的噪声主要为进出车辆的噪声、社会活动噪声、游客服务中心设备运行噪声。 根据工程分析，本项目水泵、风机、配电等设备选用先进的、噪音低、震动小的设备。这些设备一般分散布置在专用的设备间内。因此，这些设备对外界噪声影响一般不大。 汽车在停车场启动、停车时一般速度较慢，噪声级一般在 60～65dB(A)之间，游客活动噪声级也在 60~65dB(A)之间，此类噪声对外界不会产生明显的影响，但若汽车高速行驶或鸣喇叭，其噪声级可达75dB(A)，因此对于汽车运行噪声，通过加强管理，采取厂区内禁止鸣笛、控制车速等措施。同时，项目区内加强绿化，最大程度上减轻项目噪声对外环境的影响。 为了确保各固定声源达标排放且对周边敏感目标不造成声环境影响，本环评要求建设单位采取以下措施： （1）建议建设单位在施工时，四周厂界原有的高大树木尽量保留，或移栽，并种植些高大乔木，既美化环境，又可起到一定的隔声作用； （2）选用低噪声设备，减小噪声的产生强度； （3）安排专人指导车辆出入停车场； （4）严禁车辆超速、超载运行； （5）在地面停车场的出入口处设置减速带及限速标志，车辆进入停车场的速度不宜超过 15km/h，以降低机动车噪声源强； （6）参照相关机动车管理规定，在环境敏感点附近明显位置设置禁鸣标准，严禁机动车进出本项目鸣笛； （7）运营期期间加强厂区的管理，避免人群活动噪声过大，做到人车分流。 （8）做好引导游客快捷有效的观景行程，避免因各种不可预见因素导致的人员躁动喧闹及滞留。 综上，经采取以上措施后，项目营运期噪声对周围声环境影响较小。 7.2.4固体废物对环境的影响分析 项目建成后，固体废物主要来自工作人员和游客产生的生活垃圾、餐厨垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾产生于旅客、物管人员等处，主要成分是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。项目建成后，项目内安设多个加盖的垃圾收集桶用于收集项目的生活垃圾，项目内的垃圾收集桶能满足需求，请专人毎天及时将各垃圾桶内的垃圾交由市政环卫部门清运，送往张谷英镇垃圾处理中心集中处理。 ②餐厨垃圾 本项目在餐饮区设置餐厨垃圾收集箱，餐厨垃圾的管理应遵循集中收运、定点处置、市场运作、综合利用、合理收费的原则，餐厨垃圾产生、收集、运输单位应当将餐厨垃圾与其他生活垃圾分开收集、存放。收集、存放餐厨垃圾的容器应当设置明显标识，并保持完好、密闭、整洁。按照环保要求设置的油水分离设施应当保持正常使用。运输餐厨垃圾的车辆应当统一标识，实行全程密闭化运输，运输过程中不得撒漏。 根据《岳阳市中心城区餐厨垃圾管理办法》的要求： 餐厨垃圾产生单位应遵守以下规定： （一）设置符合标准的餐厨垃圾收集容器，保持收集容器等设施的完好、封闭、整洁，并保持周边环境洁净； （二）单独收集、存放餐厨垃圾，不得将其倒入非餐厨垃圾收集设施，并按照环境保护有关规定，设置油水分离器或隔油池等污染防治设施； （三）按合同约定将餐厨垃圾交由取得服务许可的餐厨垃圾收集、运输单位运输； （四）建立餐厨垃圾收集、运输台帐，真实完整记录餐厨垃圾产生的数量、去向等情况； （五）法律、法规、规章作出的其他规定。 餐厨垃圾收集、运输单位应当遵守以下规定： （一）依法取得城市生活垃圾经营性收集、运输服务许可； （二）按规定配备专用运输车辆及相关转运设施，保持其完好和整洁，实行完全密闭化运输，并在运输过程中不得滴漏、撒落，转运期间不得裸露存放； （三）按照服务许可的规定和与餐厨垃圾产生单位签订合同约定及时收集、运输餐厨垃圾； （四）建立餐厨垃圾收集、运输台账，详细记录餐厨垃圾的产生单位、数量、运输去向等情况； （五）法律、法规、规章作出的其他规定。 饮食业单位产生的固体废物应实行分类存放，分类存放容器的容量和数量应符合《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）的要求，餐余垃圾应放置在有盖容器内，宜根据自身条件配置易腐烂垃圾生化处理机；废弃食用油脂、餐余垃圾应妥善处置，可进行资源化回收及利用；固体废物临时存放场地面积不宜小于 1m2，短边长度不宜小于0.6m；固体废物临时存放场地不宜设在有卫生要求的空间。环评建议餐饮产生的厨余垃圾交由有资质的单位回收处理，日产日清，并派专人负责清洁，餐厨垃圾暂存间应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，则餐厨垃圾对环境影响不大。 ③食堂废油脂 隔油池处理餐饮废水会产生少量废油脂，根据《饮食业环境保护技术规范》中对饮食业固体废物的控制要求，餐饮单位应设置专门的空间处理餐饮垃圾，单独收集、存放，及时将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运。 综上所述，在采取以上措施后，项目运营期产生的固体废弃物均能得到清洁处理和无害化处置，运营期产生的固废对项目周围环境无明显影响。 7.2.5生态环境影响分析及污染防治 本项目的建设将改善张谷英旅游景区的旅游条件和区域社会经济状况，促进这一地区经济向更深层次发展，实现土地资源价值在利用形式上的转变。项目在设计中考虑到生态因素，建设生态停车场。现有土地将得到充分开发，荒地、坡地等通过绿化、景点、绿色建筑等得到综合利用，美化了区域生态环境。 项目在营运期应加强控制游客集散中心及停车场的接待规模，避免超负荷运行，有效地控制进入项目区游客的游览活动对景区附近生态的影响和破坏。同时，加强对工作人员和游客的管理与宣传，禁止人为破坏动植物环境以及捕捉动物，在以上措施落实的基础上，项目营运期对生态环境影响较小。 7.2.6项日对张谷英景区服务水平的影响 本项目注重以人为本，生态优化，综合效益和省会文明的融合，在满足交通、消防等市政设施的同时，提高地块的利用来了，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与周围环境景观想协调发展，给游客创造一个良好的放松环境，提高了张谷英景区的服务水平。对张谷英景区的功能升级定位的影响是正面的。 7.3产业政策符合性分析 （1）产业结构符合性分析 本项目属于游览景区管理（N786），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第“三十四、旅游业”大类的“民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）与《岳阳县张谷英镇总体规划》（2013-2030年）符合性分析 根据《岳阳县张谷英镇总体规划》（2013-2030年），本项目符合情况见表7.3-1。 表7.3-1 本项目与《岳阳县张谷英镇总体规划》（2013-2030年）符合性分析 序号; 总体规划要求; 本项目情况; 符合 情况. 1; 产业发展导向; 1）旅游兴镇：在现有基础上，以大开放的新理念，发展乡村旅游产业，宪善功能，提高生态品位，打造旅游产业新格局。 2）工业富镇：加强竹工艺品产业企业发展，以本地资源优势为依托，做大做强林业生产龙头企业。 3）农业强镇：增加农业科技与基础设施投入，使农业生产由粗放型向集约、手工劳动向机械化劳动、低附加值向高附加值方向发展。 4）第三产业活镇：以商贸、交通、文化娱乐、餐饮等服务业为重点，健全服务功能、培育优势企业，形成新的经济增长点。; 本项目在现有基础上，完善基础设施、协调景区风格、新建特色景点、健全服务功能，提高景区整体竞争力。 本项目的发展策略：以产业融合带动乡村旅游，旅游业、制造业、农业三轮驱动，特色产业IP（民间故宫+楠竹产业）重点打造。; 符合. 2; 空间管制; 严格控制开发地区; 1）严禁任何固体污染物、垃圾等自然倒入水体或堆放在水体沿岸30米范围内，保护区内环境不受污染。 2）严禁占用上述各类严格控制开发地区进行开发建设或者将其化为城镇建设用地进行高强度开发；城镇中属于严格控制开发地区的各类用地均严格按照相关要求进行保护。 3）严格控制开发地区内的自然山林，不得进行新的非生态农业用地开垦，并应推行退耕还林政策或进行生态农业耕种，适当恢复其自然生态面貌。; 本项目完善基础设施，合理设置垃圾桶个数和位置，增加渭溪河沿岸垃圾桶密度，30米范围内不设垃圾收集点。 本项目为景区提质升级改造，不进行高强度开发。 本项目通过流转方式取得的农林用地，用作农业设施用地，不改变土地性质。; 符合. 3; 适宜建设区; 以批准的镇总体规划为依据，严格按照规划的范围、性质、规模、发展方向及控制指标、规划设计条件和环境要求进行开发建设。该区需要重点提高土地利用率和生产效益。对建成区内未利用地（包括弃置地)，建设需提出补缺，充分利用。需全面建立和完善城镇国有土地有偿使用制度，允许土地使用权有偿出让、转让、流通。实现土地的高效率和高效益产出。; 本项目通过土地流转来提高土地利用率，通过整合土地，对建成区内未利建筑进行拆除，新建特色景点，旅游业带动制造业、农业发展，提高生产效益; 符合. 4; 限制建设区; 1）组织部分地区退宅还耕、退耕还林，撤并自然村落，将农村控制房基地作耕地开发改造。编制土地开发整理规划。 2）农村居民点严格遵照规划控制指标执行。严格按照农房分散建设，农民建房应适当集中，形成规模。; 本项目建设集镇生活娱乐区就是为了整合和集中景区内民房，并形成规模; 符合. 本项目为张谷英景区提质升级改造，属于旅游开发项目，符合总体规划的产业定位和空间管制。 据上所述，本项目符合《岳阳县张谷英镇总体规划》（2013-2030年）。 （3）与《中华人民共和国风景名胜区条例》符合性分析 根据《中华人民共和国风景名胜区条例》（2006 年实施）“第二十七条：禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出”。本项目不会在核心保护区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源无关的其他建筑物，故本项目符合《中华人民共和国风景名胜区条例》（2006 年实施）。 （4）与《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》（2004-2020）符合性分析 根据《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》（2004-2020），本项目符合情况见表7.3-2。 表7.3-2 本项目与《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》（2004-2020）符合性分析 序号; 保护规划要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 管理规定; 保护范围界划注重保证不可移动文物的安全性与完整性，建设控制地带界划注重保护遗产环境历史格局的完整性和村落整体风貌和谐。; 本项目是在保护遗产完整性的的前提下建设，建设内容包括拆除风格不协调的立面和建筑，重新建设，和谐景区整体风貌; 符合. 2; 加强文物档案建设工作; 凡已经公布的文物古迹应建立全套图文档案。内容包括全部的文献与历史研究资料、全套测绘留和各个历史时期的图录与照片，作为修缮依据。; 根据项目可行性研究报告，已对古代建筑群进行了现状调查，可作为修缮依据; 符合. 3; 保护遗产本体; 制定保护措施，内容包括遗存识别与评估、日常保养、现状修整、重点修复、环境整治、遗址保护等。 针对文物建筑现状划定四级保护分级，策划保护规划分期。; 本项目对于古建筑群保护区内，主要进行危楼修缮、基础设施完善，以及不协调建筑重新装潢; 符合. 4; 保护遗产环境; 参照文物建筑保护措施进行人工环境要素保护。 制定自然环境要素保护措施，包括保护和修复历史性山形、水系、植被等，注重与环境和生态保护相结合。; 本项目的建设会增加绿化，完善渭溪河沿线垃圾收集设施，一定程度上能保护渭溪河水质，且本项目新建景点与农业、林业相结合; 符合. 5; 实施环境整治; 环境整治内容主要涉及一般建筑整治与景观整治。 主要环境整治措施包括：保留建筑物整饰、非保留建筑拆除与更新、地面铺装整饰、视觉与空间环境风貌整饰、景观设施整饰、绿化配置调整、现代坟搬迁、电线迁埋、生活垃圾处理等; 本项目为景区提质升级改造，拆除不协调的非保留建筑，和谐环境风貌，完善基础设施; 符合. 6; 保护范围管理要求; 重点保护区内不得进行任何与保护措施无关的建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。; 本项目建设不会在重点保护区内进行爆破、钻探、挖掘等作。 一般保护区内主要为保护措施建设工程，并已按规定程序报岳阳县文物局批准。; 符合. 一般保护区内因特殊情况需要进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须充分保障文物的安全性，并按规定程序报同级文物主管部门批准。. 7; 建设控制规定; 一类建设控制地带; 1）建筑檐口限高8米； 2）建筑外观以该地清代传统民居形象为参照依据，灰瓦，坡顶，白、灰或土黄色墙，整体形象应与传统村落历史文化气氛和谐； 3）建筑布局应以院落为单位； 4）建筑物使用功能限于住宅、规划服务性建筑；; 本项目新建建筑为灰瓦、坡顶的院落式风格，装修选用的材料主要为木材、青瓦、青砖，主色调为白、灰；该区域内新建建筑以1~2层为主，檐口高不会超过8m，使用功能为住宅、规划服务性建筑。; 符合. 二类建设控制地带; 1）该区以景观控制和风貌协调为主要目的； 2）维护该区内山体、水系等自然地貌，不得进行有损山水形貌和生态环境的破坏性开采和建设行为；维护植被，防治水土流失，提高环境质量； 3）不得在此范围内进行有损遗产环境的建设工程与开放项目。包括大型工业项目、带污染性的其他项目以及大型旅游和娱乐设施建设；; 本项目的建设内容包括 重新装潢不协调建筑，和谐景区风貌； 本项目不进行有损山水形貌和生态环境的破坏性开采和建设行为； 本项目为景区提质升级改造，不属于大型工业项目、带污染性的其他项目，无大型娱乐设施建设。; 符合. 8; 环境控制区; 不得在本区内进行有损遗产环境的建设工程与开发项目，包括大型工业项目、带污染性的其他项目以及大型旅游和娱乐设施建设。 新建建筑最高不得超过4层，建筑物的檐口高度限制14米以下，屋顶材料采用小青瓦，建筑色彩以灰色为主调，建筑外墙必须采用灰色仿古外墙砖，与历史建筑相协调，不得采用外墙磁砖贴面，外挑阳台必须采用木制装饰，窗户采用铝合金门窗时不得外露，必须采用木制门窗或木制门窗外饰，建筑山墙与历史建筑山墙协调。; 本项目不属于大型工业项目、带污染性的其他项目，本项目建设内容不含大型娱乐设施建设。环境控制区内新建建筑以2~3层为主，檐口高度在14米以下，以灰色为主调，主要装饰材料为青砖、青瓦和木材，与历史建筑协调，与景区风貌和谐。; 符合. 据上所述，本项目符合《岳阳县张谷英村古建筑群保护规划》（2004-2020）。 （5）《岳阳县张谷英历史文化名村保护规划》（2009-2030）符合性分析 根据《岳阳县张谷英历史文化名村保护规划》（2009-2030），本项目符合情况见表7.3-3。 表7.3-3 本项目与《岳阳县张谷英历史文化名村保护规划》（2009-2030）符合性分析 序号; 保护规划要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 保护规划总体目标; 保护好自然、历史文化资源，保护村镇自然人文特色，合理利用和充分展示其文化价值和内涵，促进村镇社会经济文化可持续发展。; 本项目是在现有基础上进行提质升级，合理利用和充分展示其文化价值和内涵; 符合. 2; 近期 目标; 以保护为主，保护和抢救面临破坏的文物古迹、历史地段，搬迁不合理占用文物古迹的机关和单位，为古村保护总目标的实现奠定基础。; 本项目对文物单位周边建筑进行危楼修缮，重新装潢风格不协调建筑，增加绿化，一定程度上起到了保护文物的作用; 符合. 3; 中期 目标; 完善古村格局，适当整治古村风貌，形成古村特色，严格执行文物古迹的保护要求，协调保护与利用的关系，使张谷英古村保护与农村经济建设协调发展。; 本项目严格执行文物古迹的保护要求设计、施工，使张谷英古村保护与农村经济建设协调发展; 符合. 4; 远期 目标; 全面的整治改造，保护和恢复古村自然人文特色和历史文化环境，促进古村社会经济文化可持续发展。充分挖掘古村文化内涵，成为展示我国湘楚明清时期文化的融合地，张谷英民俗风情大舞台的历史文化名村; 本项目的总体策略： - 以产业融合带动乡村旅游，旅游业、制造业、农业三轮驱动，特色产业IP（民间故宫+楠竹产业）重点打造； - 空间结构体现产业特征； 3、亮点突出，有序发展; 符合. 据上所述，本项目符合《岳阳县张谷英历史文化名村保护规划》（2009-2030）。 （6）《湖南省文物保护条例》符合性分析 根据《湖南省文物保护条例》要求，“核定为文物保护单位的纪念建筑物、古建筑等，应设置安全消防设施，加强对火源、电源的管理；已有的建筑物或者构筑物对文物保护单位周围环境风貌有影响的，要区别情况进行改造；危害文物安全的，要限期治理或者搬迁；建设工程涉及文物保护单位的，建设单位应事先经文化行政管理部门同意；在文物保护单位的保护范围内不得有下列行为：①进行其他工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业；②射击、毁林开荒、葬坟等；③存放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品；④污染文物保护单位及其环境；⑤其他危害文物保护单位安全及其环境的行为。” 本项目不直接涉及文物保护单位，但少部分工程位于文物保护区内，项目已获得历史文物单位管理部门的同意，见附件7。文物保护区域内工程为：不协调、影响环境风貌或者质量不合格的建筑物进行危房排危、改造，并加强区域内的安全和消防设施，垃圾收集等基础设施建设。本项目属于旅游开发项目，不涉及爆破、钻探等作业，保护区范围内无挖掘作业，不涉及射击、毁林开荒、葬坟，不存放易燃、易爆、放射性、腐蚀性物品。本项目在建设期间可能会对文物单位周边的环境造成小的影响，但是随着施工期的结束，影响会慢慢消失，不会危害到文物单位的安全。 综上述所述，本项目符合《湖南省文物保护条例》要求。 （7）与《岳阳县旅游发展总体规划》（2015-2025）符合性分析 根据《岳阳县旅游发展总体规划》（2015-2025），“总体定位：以特色优质田园山水生态为依托，集观光游览、休闲度假、文化体验于一体的区域休闲旅游目的地。开发思路：提升打造集观光农业、休闲渔业、景观地产业的城乡一体旅游产业轴；结合山、水、乡打造特色体验区；突出道家养生文化，以森林生态休闲、宗教朝圣、道家养生为特色，打造复合型养生度假圣地。” 项目区依托张谷英镇良好的生态环境、自然景观、历史文化基础和人文资源基础，将张谷英景区打造为集景点观光（游山、乐水、归田、醉花、赏竹）、休闲度假、科技体验、健康养生等为一体的张谷英特色旅游景区。改造该区域内不协调建筑，以及基础设施、游览型设施建设，增进各古迹之间的联动，打造立体的、全方位的生态文化旅游休闲产业链，实现生态文化与体验式旅游的完美结合。挖掘发扬特色文化，重塑区域文化形象，增强区域凝聚力、吸引力和影响力，开展魅力独特的生态旅游服务。故本项目符合岳阳县旅游发展总体规划。 7.4经济效益分析 #### 本项目实施后，将极大地推动张谷英风景名胜区旅游业的发展，于带动其他相关第三产业，促进区域经济发展。项日建设主要利益相关者为项目区域及周边的居民。本项目的实施将改善一部分群众的就业条件，并提供适量的商贸活动场所。项目能够促进区域的发展，加快城市化进程，对区域居民收入水平及结构、生活方式、思想观念、人口素质具有明显的正面的影响，能够推动区域配套和其它配套设施的完善，提高所在地居民生活水平和生活质量。增加就业机会，将使未来当地居民直接享受到本项目带来的便利。 #### 作为一个旅游景区，必须具有可进入性和方便游人，只有具备这个条件，旅游区才有条件、有可能把优质的旅游资源展现给世人看，才有可能促进旅游经济持续、健康发展。项目的建设将逐步完善景区的游客接待容量和基础设施，让旅游者更好的领略到张谷英历史文化名村的美丽情怀，有利于对张谷英风景名胜区生态环境的保护和旅游业发展。 7.5选址和规划平面布置合理性分析 7.5.1选址合理性分析 项目地处张谷英村，张谷英村又称“天下第一村”、“民间故宫”，古建筑群占地面积约五万余平方米，为中国目前保存最为完整的江南古民居建筑群，是全国重点文物保护单位、首批中国历史文化名村、首批中国传统村落。张谷英村与外部沟通主要依赖一主干道，内部各支路均通过连接主干道实现外部交通，对其依赖较大。项目场地内部交通呈现四向散布，划分为四条主路，并汇聚于一中心枢纽路口；其他支路依托四条主路树状分布，整体层次脉络较为明确。 图7.5-1 项目所在地外部交通 本项目用地类型包括农林用地、居住用地、文物保护用地、建设用地（商业金融用地、停车场用地、广场用地），本项目的建设不会改变土地性质，符合土地利用规划，详见附图6。本项目是张谷英景区提质升级改造，各建设内容与景区内已有建设内容相符合，充分调动了各地块的利用率，各建设内容的选址符合景区的建设规划，建筑体量、高度、色彩、风格等符合保护规划的要求。 本项目已取得岳阳县城乡自然资源局关于本项目的用地与规划意见和通过了建设项目选址申请。故本项目选址合理。 7.5.2规划平面布置合理性分析 项目定位：竹里桃源·梦里故乡，综合考虑旅游资源发展空间，主要功能分区为：花海观光区、农耕体验区、山林户外拓展区、文学体验区、星空探索区、洞庭竹海、集镇生活娱乐区。 集镇生活娱乐区位于南侧主入口处，属于商业金融用地；入口南侧建设文学体验区、星空探索区，运用科技手段，吸引游客，同时展现张谷英历史文化名村的文化底蕴；集镇生活娱乐区、文学体验区、星空探索区建设距离历史古建筑群距离较远，可减少对古建筑群的影响。花海观光区、农耕体验区位于渭溪河西侧，西北为花海观光区，西南为农耕体验区，整合现有耕地和水田，种植经济作物，既能吸引游客，又能带动农业发展；利用东侧林地，建设山林户外拓展区、山林户外拓展区。 在做到本项目建议的三废处理措施及要求的前提下，本项目在平面布置上，区域功能明确，既互不干扰，又便于联络。建筑物总体布局既满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的间距要求，又力求紧凑，故本项目平面布置基本合理可行。 7.6总量控制 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对 COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs 五项污染物实施总量控制，其中COD、NH3-N、SO2、NOX 为约束性指标，VOCs 为指导性指标。 本项目施工期废气主要是扬尘和汽车尾气，运营期本项目产生的废气主要是厕所恶臭和垃圾收集点恶臭，废气产生量少，都为无组织排放，本项目大气不设总量控制指标。项目施工期废水不允许排放，项目运营期废水拟经经隔油池、化粪池处理收集后，经市政污水管网排入城镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入纯英港。根据本项目废水排放量为115.14t/d（42024.7t/a），核算最终的 CODCr、氨氮外排环境量分别为2.101t/a、0.210t/a。本项目废水中COD、NH3-N总量指标纳入张谷英镇污水处理厂的指标中。 7.7环境管理及环境监测计划 7.7.1施工期环境管理 施工期的环境管理，应坚持以防为主，以管促治，管治结合，并贯彻“谁污染谁治理”的原则，将施工阶段的环境保护工作纳入环保管理部门、施工单位和建设单位的管理轨道之中，通过法律、经济、技术、行政和教育手段，限制危害环境质量和人体健康的活动，达到既发展经济，又保护环境的目的。 施工中的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合，编制好重点监督检查工作的计划。 施工过程的环境管理、监督监视内容见表 7.7-1。 表 7.7-1 施工过程的环境管理、监督检查内容 序号; 责任部门; 环境管理或监督、检查内容. 1; 环保部门; （1）经济手段主要采取排污收费、污染损失赔偿等方式，促使施工单位和建设单位完善施工阶段的环保报批手续，落实环保防治措施，污染物达标排放。 （2）督促建设单位和施工单位落实建设项目环境影响报告表及其审批意见中对施工期的环保要求，保护施工场所周围的环境，防止对自然景观和生态环境造成不应有的破坏，减少粉尘、噪声、污水和建筑垃圾带来的污染。 （3）定期对施工场地进行环境监察和监测，敏感点大气、噪声等是否满足区域功能要求，污水是否采取有效处理措施、堆场、料场是否有防雨、降尘措施等，即各项污染治理设施是否达到预期效果。 （4）加强施工人员的环保宣传，使其懂得做好施工期间的环境保护工作是每个人都应尽的责任和义务。. 2; 建设单位; （1）委托评价单位进行环境影响评价工作。 （2）与施工单位签订工程合同，明确环境保护责任。 （3）及时进行生态恢复和水土流失治理。 （4）定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。 （5）配合环境监测站搞好监测工作。. 3; 施工 单位; （1）施工单位在施工前，应按相关的法规和条例以及项目环境影响报告表中对施工期的环保要求，制定施工期间的环境保护计划，主要内容包括对污水、粉尘、噪声、固体废弃物等的防治措施。 （2）在施工期间，须实行技术管理、生产管理、设备管理和排污管理： ①技术管理指各施工单位应建立和健全环保技术规程及考核指标 ，开展无污染或低污染施工工艺的研究试验； ②生产管理指在布置施工生产任务的同时，还应层层落实环保管理，明确各施工阶段的环保要求，尤其是施工场地的噪声防治要求，建立日常检查制度，发现问题应及时采取措施； ③设备管理包括环保设备管理和生产设备管理，环保设备和生产设备须实行同样的维护、检修制度，建立正常的管理制度和考核指标，并尽可能采用低噪声施工设备； ④排污管理指按规定设置施工期间的污水排放口位置和固体废弃物堆放场所，核实施工阶段的污染物排放种类、总量、频率、方式和强度，采取合理措施，使污染物达标排放，并定期报告主管单位和当地环保部门，接受监督检查； （3）工程后期和竣工后，还应及时修复在建设过程中受到破坏的生态环境。. 7.7.2施工期环境管理要求 ①生态环境管理。渭溪河水环境生态环境管理，是本工程生态环境保护的重点。 ②施工期噪声控制。应合理安排施工时间，避免运输车辆噪声对集中居民住宅区等敏感点干扰。 ③施工期排水管理。施工生活污水、施工生活生产区废水不排放。 ④施工扬尘控制。施工场地应根据气候变化进行定期洒水，并保证施工场地的整洁，减少二次污染源的聚集。 ⑤运输车辆管理。合理安排施工车辆行走路线，减少对市内交通的影响。尽量安排在昼间的非交通高峰期，减少噪声对沿线居民的影响。为减少交通压力， 施工单位应合理进行车流组织，应将常规车流量、行驶路线、时段通报交通管理部门，时段选择宜避开交通高峰期。 ⑥植被和景观恢复。工程用地以外区域施工破坏的植被由施工单位负责恢复，绿化工程应及时实施，使景观达到协调。 ⑦垃圾处置管理。施工区生活垃圾应集中堆置，定期清运交由环卫部门处置，处置费用由施工单位按岳阳县标准承担。施工产生的建筑垃圾，不能有效利用必须废弃时，应及时交岳阳县或岳阳市规定的建筑垃圾处置场处置。 ⑧施工竣工验收。工程完工和正式运营前，按相关的建设项目环境保护工程竣工验收办法进行环保工程验收。 7.7.3 营运期环境管理 项目营运期环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和环境管理体系，建立健全各项环境监督和管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 为了做好项目营运期全过程的环境保护工作，建议道路管理机构设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责实施环评报告提出的各项环保措施。 ①加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出编制详细的切实可行的环境污染防治办法和具体的操作规程，落实到责任机构（人），并将该环境保护计划和操作规程以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 ②做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度。 ③自觉执行已建立的各种环境管理制度，并加强与环境保护管理部门的沟通和联系，当环境污染事故发生时，应主动协助环境保护行政主管部门及时进行调查处理，并主动接受环境保护行政主管部门的管理、监督和指导。 ④根据环境监测的结果，制定改进或补充环境保护措施的计划。 7.7.4监测计划 本项目环境监测计划具体见表7.7-2。 表 7.7-2 环境监测计划 要 素; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次. 环境噪声; 施工期; 项目四周、张谷英村委会; 等效连续A 声级; 2 次/年，每次 1 天， 昼夜各监测 1 次. 营运期. 地表水; 施工期; 渭溪河; pH、SS、COD、氨氮、BOD5、石油类; 2 次/年，每次连续监测 3 天，每天 1 次. 运营期; 污水排口; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 2 次/年，每次连续监测 3 天，每天 1 次. 大气; 施工期; 项目四周、张谷英镇中心学校; 扬尘; 2 次/年，每次连续监测 3 天，每天 1 次. 备注; - 实施机构：资质单位； - 负责机构：监理公司或建设单位； 3、监督机构：岳阳市生态环境局岳阳县分局；. 项目的相关负责机构应根据本工程建设期和运行期的环境监测计划，严格按照监测方案进行环境监测，并定期向环境监督机构上报环境质量监测报告。 除上述具有法律效力的监测方案外，施工单位应自己进行日常监测，扬尘采用目测的方法随时监控，噪声采用便携式噪声仪随时监控，由经过培训的人员完成。日常监测能够及时发现问题，解决问题。 7.8环保投资估算 项目投资 28635.30 万元，其中环保投资为150 万元，本约占本工程总投资的0.52%。工程环保投资及环保设施情况详见表7.8-1。 表 7.8-1 环境保护专项投资表 项目; 内容; 投资（万 元）; 治理效果及要求. 废水处理; 施工 期; 施工期隔油池、沉淀池; 3; 废水回用于场区洒水抑尘及清洗. 营运期; 生活娱乐区内均设隔油池和化粪池，其他景点设化粪池; 20; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 废气 处理 设备; 施工 期; 施工期建筑密目网、围挡等道路洒水、出场汽车清洗轮胎等减少扬尘措施; 25; 执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中一级标准. 营运期; 安装集成厨房设备，餐饮油烟内置烟道、油烟净化器; 50; 执行《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）排放标准. 噪声处理; 施 工期; 施工期南面建筑隔声墙; 5; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中标准. 部分建筑垃圾外运至指定建筑 垃圾填埋场; 5; 部分回用，剩余外运至指定的建筑垃 圾填埋场. 营 运期; 对水泵、风机等噪声源，实施隔声、减振等措施; 3; 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）中 2 类标准. 加盖垃圾桶收集桶 200 个; 2; 交由市政环卫部门清运和无害化处理. 若干小型垃圾收集车、分类垃圾箱、环卫指示牌; 2. 生活垃圾统一清运; 3. 餐厨垃圾; 6; 及时将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运，做到日产日 清. 项目 绿化; 绿化; 20; /. 风险 应急; 灭火器、消防水池; 6; /. 总计; /; 150; /. 7.9工程竣工“三同时”验收计划 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表7.9-1。 表7.9-1 本项目“三同时”验收内容一览表 环境 因子; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时验收 因子; 验收要求. 施工期. 废气; 施工扬尘; 设置围档、防尘网、洒水设备; 扬尘; 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）中无组 织排放. 运输扬尘; 车辆清洗、篷布遮盖、洒水设备. 废水; 施工废水; 隔油池、沉淀池; SS、COD、 BODcr、氨氮、动植物油; 回用，不外排. 生活废水; 依托周边居民区现有污水处理设施; -. 固废; 建筑垃圾、土石方; 回用、临时堆放，及时清运至指定渣土场; 妥善处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及201 3 年修改单. 生活垃圾; 垃圾桶; 环卫部门清运; 《生活垃圾填埋污染控 制标准》（GB16889-2008）. 营运期. 水环境; 生活污水; 隔油池、化粪池; SS、COD、 BODcr、氨氮、动植物油; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 大气环境; 汽车尾气; 生态停车场植物吸收和自然通风; 汽车尾气; 无组织排放. 餐饮油烟废气; 安装集成厨房设备+油烟净化器+高于屋顶排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483-2001）中标准限值. 垃圾站、公厕异味; 自然通风; 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中臭气浓度相关限值. 声环境; 设备噪声; 隔声、减振，优化设计、采取绿化措施等; Leq; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 中 2 类标准. 固废; 生活垃圾; 集中收集后外运处理; 环卫部门清运; 《生活垃圾填埋污染控 制标准》（GB16889-2008）. 餐厨垃圾; 及时将餐厨垃圾交由取得许可的餐厨垃圾收集运输单位 收运，做到日产日清; 妥善处理; 《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ-184-2012）. 食堂废油脂. 绿化; 绿地; 采取绿化、植被恢复措; 绿化率达标; 生态恢复、景观改善.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 在工地四周修建围挡，遮盖防尘布，洒水降尘等 | 达标排放 |
|  |  |  | 燃油机械尾气 | 设备及时进行检查和维修保养 |  |
|  |  |  | 装修废气 | 选择优质材料，加强室内通风 | 达标排放 |
|  | 营运期 |  | 汽车尾气 | 加强绿化、生态停车场、自然通风 | 达标排放 |
|  |  |  | 油烟废气 | 油烟净化器（处理效率≥75%）、烟囱，高于屋顶排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 垃圾收集点及卫生间臭气 | 加强垃圾运输管理、通风以及绿化 | 达标排放 |
| 水污染 物 | 施工期 |  | 施工废水 | 设隔油池、沉淀池，经隔油沉淀后用于洒水降尘 | 达标排放 |
|  |  |  | 生活污水 | 利用周边民宿已有污水处理设施 |  |
|  | 运营期 |  | 生活废水 | 隔油池、化粪池，排入污水处理厂 | 达标排放 |
| 固体废物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 | 委托渣土公司清运 | 无害化处理 |
|  |  |  | 土石方 |  | 无害化处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 | 无害化处理 |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾、商业垃圾 | 每天清运至垃圾收集点，环卫部门处理 | 无害化处理 |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 交由有资质的单位处理 | 无害化处理 |
|  |  |  | 隔油池废油脂 | 同餐厨垃圾一起处理 | 无害化处理 |
| 噪声 | 施工 期 | 施工场地 | 机械噪声 | 施工围墙、选用低噪声设备，合理安排施工时间 | 边界达标 |
|  | 营运期 | 项目区 | 车辆噪声 | 设置限速禁鸣标志、加强管理、加强绿化 | 达标排放 |
|  |  |  | 设备噪声 | 选用先进的、噪声地设备、减震措施、绿化隔离隔音设备、警示标志 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期随着水土保措工程和绿化措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 项目名称：岳阳县张谷英景区提质升级改造建设项目 建设单位：岳阳县张谷英旅游发展有限公司 建设地点：湖南省岳阳市岳阳县张谷英镇张谷英村 中心坐标：东经 113.47458°，北纬 29.00951° 建设性质：新建 项目投资：总投资28635.30万元，其中环保投资150万元。资金来源自筹 用地面积：362282.90m2（共543.42亩，含古建筑群用地176.52亩）。 9.1.2项目建设的可行性 （1）产业政策符合性 本项目属于游览景区管理（N786），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第“三十四、旅游业”大类的“民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）选址和规划平面布置合理性分析 本项目所在地交通便利，土地利用符合土地规划，且张谷英村有浓厚的历史文化底蕴，固本项目选址合理。 在做到本项目建议的三废处理措施及要求的前提下，本项目在平面布置上，区域功能明确，既互不干扰，又便于联络。建筑物总体布局既满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的间距要求，又力求紧凑，故本项目平面布置基本合理可行。 （3）评价结论 本项目符合国家产业发展政策，选址符合岳阳县张谷英镇总体规划、岳阳县张谷英村古建筑群保护规划、岳阳县张谷英历史文化名村保护规划、岳阳县旅游发展总体规划。项目在施工期和营运期产生的各类污染物在落实本报告表提出的环保措施和建设项目 “三同时”制度等相关规定进行建设的前提下，可达标排放，对周围环境的影响很小。项目建设不会改变项目区域环境功能。 因此，从环境保护的角度，本项目在岳阳县张谷英镇村建设是可行的。 9.1.3环境质量现状评价结论 （1）项目区域岳阳县的SO2、NO2、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5超标，为不达标区域。 （2）项目区域内地表水—纯英港监测的的各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）本项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。 9.1.4营运期环境影响及污染防治措施评价结论 （1）施工期 通过工程分析知，项目施工期会给所在区域空气环境、地表水环境、声环境、生态环境造成不同程度的影响，将对工程周围的环境敏感点产生一定的不利影响。经采取本环评提出防治措施后，其影响能降低到可接受的程度。 （2）运营期 通过对运营期产污节点分析，本项目运营期产生废气、废水、噪声和废渣只要实现合理处置，做到达标排放，对周围环境影响不大。 9.1.5总量控制 依据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省对 COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs 五项污染物实施总量控制，其中COD、NH3-N、SO2、NOX 为约束性指标，VOCs 为指导性指标。 本项目施工期废气主要是扬尘和汽车尾气，运营期本项目产生的废气主要是厕所恶臭和垃圾收集点恶臭，废气产生量少，都为无组织排放，本项目大气不设总量控制指标。项目施工期废水不允许排放，项目运营期废水拟经经隔油池、化粪池处理收集后，经市政污水管网排入城镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入纯英港。根据本项目废水排放量为115.14t/d（42024.7t/a），核算最终的 CODCr、氨氮外排环境量分别为2.101t/a、0.210t/a。本项目废水中COD、NH3-N总量指标纳入张谷英镇污水处理厂的指标中。 9.1.6总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，且项目建设符合国家产业政策的要求。在认真落实本次环评提出的环境保护措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控，可以做到污染物达标排放、环境风险影响可以控制、生态环境影响可以接受，项目建成后区域的环境质量能够满足环境功能的要求。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 9.2要求及建议 9.2.1要求 （1）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施。 （2）垃圾实行分类收集，培养人们的环保意识。 （3）管理人员应加强项目区域内卫生设施、消防设施及环保设施的管理，保证其达到相关行业管理规定的要求。 建设单位需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目建成后及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。 9.2.2建议 （1）项目施工期间应加强对施工设备的管理，文明施工，严格按照环保部门规定的时间施工，尽量控制施工噪声，特别是要注意减少对附近现有居民的噪声干扰，减少施工扬尘对环境的影响。 （2）建设单位要做好项目的雨污分流，不允许混流排放，影响周围水体环境。 （3）增强循环利用意识，节约用水、用电，提高经济效益最大化。 （4）建立相应的环保机构，配置专职或兼职环保人员。 （5）楼内要加强空气流通；游客服务中心、餐饮区、住宿区及停车场配套消防设施，杜绝火灾隐患。 （6）为了使项目内产生的生活垃圾更有利于城市垃圾集中处理，对生活垃圾的综合用与处理，建议项目管理人员对生活垃圾进行分类分装收集和处理。 （7）由于项目每天产生的废弃物垃圾较难准确控制，因此建议项目内设置的垃圾桶应稍有富余量，并实现每天清运出场。 （8）平时加强对污水处理设施的巡查和监督检查，将事故消灭在萌芽状态之中，确保污水处理装置正常运行 （9）合理调配乔木、灌木、草坪之间的比例，特别是在邻近声学敏感区，应种植树冠高大、枝叶茂盛的树木。这些措施既美化了环境、浄化了空气，又达到了降低噪声的目的。 （10）在工程设计和施工中应选用低毒性、低污染的建筑材料和装修材料。使用的非金属无机建筑材料，包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、马赛克、陶瓷、玻璃，以及混凝士、硅酸盐、石灰、等及其各种制品。 （11）建设严格遵守文物保护区和风景名胜保护区内的保护要求建设。 （12）施工过程中，若发现文物，须立即停工，并上报文物管理部门。