建设项目环境影响报告表

项目名称：    年加工木材5000吨建设项目

建设单位：     岳阳县百家欣木业有限公司

编制日期： 2020年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工木材5000吨建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县百家欣木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何长鸣 |  |  | 联系人 |  |  | 何长鸣 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1536702**** |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组（坐标：东经113.231386，北纬：29.097235） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代号 | C2012木片加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 15.1 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 7.55% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 近年来，随着我国林业产业和木材加工工业的发展，越来越多的木质品被应用到各个领域内，由于造纸行业的快速发展，我国木片市场呈现供不应求局面，需进口大量国外木片加以补充，同时受木材资源限制，国内木片生产增长幅度小于进口木片的增长幅度，在市场需求的带动下，未来我国木片需求行业有较大的提升空间。 岳阳县百家欣木业有限公司成立于2018年7月，2018年7月该公司租赁岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组宏康陶瓷东侧的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行木材加工（场地坐标：东经113.231386，北纬：29.097235，场地租赁合同见附件4），并委托广西西北环环保科技有限公司开展年产1000立方米木材半成品建设项目环评工作，于2018年11月取得环保局出具的批复文件（岳环评【2018】116号），同年年底企业进行设备安装并开展试生产，在试运行过程中因安装的设备无法满足生产需求，后即停止生产。2020年9月，该公司拟重新投资200万元将原有场地的设备拆除后重建，原审批年产1000立方米木材半成品建设项目不再建设。 项目场地占地4000m2，建筑面积1684m2，主要建设原材料堆场、加工区、蒸干区、出料区、锅炉区及办公生活区。项目主要原材料为樟木（采购于岳阳当地及临近周边地区），通过锯木—削片—蒸煮等工艺生产出厚度约0.7cm的木片以及副产品樟脑油，生产工艺流程较简单，项目建成后年加工木材5000吨，生产出的产品木片可销售至造纸厂、装饰板材厂等，副产品樟脑油主要用于医药行业，美容行业等。新选址西侧40m处为湖南宏康陶瓷有限公司、西侧620m处为107国道，场址所在地交通便利，周边基础设施条件良好。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目产品属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业中24小类中“锯材、木片加工、木制品制造中其他类”，应编制环境影响报告表。为此岳阳县百家欣木业有限公司委托我公司（湖南环美达环保科技有限公司）承担了《年加工木材5000吨建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）（《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （14）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例》（2019年09月29日发布）； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日 ）； （5）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号） （6）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （7）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （8）关于印发《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》的通知（2020年3月25日）； 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）建设单位营业执照； （4）建设单位场地证明材料； （5）建设单位提供的其他资料。 3、项目概况 3.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年加工木材5000吨建设项目； （2）建设单位：岳阳县百家欣木业有限公司； （3）建设地点：岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组； （4）项目性质：新建； （5）建设规模：项目厂区占地面积4000m2，建筑面积1684m2，主要建设原材料堆场、加工区、蒸干区、出料区、锅炉区及办公生活区。工程总投资为200万元。 表1-1 工程主要建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 加工区; 建筑面积600m2，内安装铡木机1台，削片机2台; 1F、钢筋棚结构. 蒸干区; 建筑面积为400m2，设木片蒸干罐7个，冷却桶2个，均为直径2.4m×高9m; 1F、钢筋棚结构. 辅助工程; 原料堆场; 建筑面积500m2，用于存放原材料; 1F、钢筋棚结构. 锅炉区; 建筑面积为100m2，设置一台低压生物质锅炉（锅炉蒸发量为1.5t）及袋式除尘装置; 1F、钢筋棚结构. 木片出料区; 建筑面积30m2，由蒸干罐上方输送带直接运至卡车内; 1F、钢筋棚结构. 办公生活区; 建筑面积54m2，内设食堂、办公区; 1F、钢筋棚结构. 公用工程; 供水; 生产用水来自井水，供给水量可以满足本项目生产用水的需求. 排水; 厂区排水采用雨污分流方式，雨水、锅炉反冲洗废水经雨水导流沟排入东侧水塘，生活污水经化粪池处理后用作农肥. 供电; 电源来自长湖乡当地电网. 环保工程; 废气治理; 锅炉配套1台袋式除尘器、一个30m高排气筒，锅炉烟气通过袋式除尘器处理后由30m高排气筒排放. 废水治理; 生产废水：热水池、冷水池各一座，容积分别为15m3、9m3. 噪声治理; 选用低噪声设备、采取结构隔声、减振、消声等措施. 固废处理; 在加工区域设一般固废储存点，面积为10m2. 风险; 樟脑油储存区：设置高度1m的围堰，容积8m3，并且对区域地面硬化且铺设防渗材料. 3.2、主要设备 本项目生产过程中主要的生产设备见表1-2。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 表1-2 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 剥皮机; 台; 1; /; 剥皮使用. 2; 铡木机; 台; 1; 2800; 铡木使用. 3; 削片机; 台; 2; JK1300; 削片使用. 4; 叉车; 台; 1; 非标产品; 抓木使用. 5; 蒸干罐; 个; 7; 直径2.4m×高9m; 木片蒸干. 6; 冷却桶; 个; 2; 直径2.4m×高5m; 油水冷却. 7; 热水池; 个; 1; 15m3; 热水储存. 8; 冷水池; 个; 1; 9m3; 冷水储存. 9; 生物质锅炉; 台; 1; DZG2-1.5t/h; 提供热能. 10; 输送带; 条; 3; 12米2条，3米1条，10米2条; 物料输送. 11; 袋式除尘器; 套; 1; 非标产品; 锅炉烟气净化. 12; 地磅; 套; 1; 最大承重100吨，进出货物计量; 物料称重. 13; 风机; 台; 2; /; 引风. 14; 铁桶; 个; 5; 总储存量300斤; 樟脑油储存. 3.3、原辅料使用情况 本项目营运期主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 主要原辅材料 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 樟木; t; 5000; 未去皮，外购树根（30%）、树干（70%），汽车运输，密度取800kg/m3，含水率30%，含樟脑油成分0.74%（得油率0.6%）. 2; 成型生物质燃料; t; 257.14; 蒸汽锅炉使用. 3; 新鲜水; m3/a; 650; 厂区水井. 4; 电; 万kWh/a; 10; 长湖乡当地电网. 注：项目樟树木必须有合法来源，野生樟树属于国家二级保护野生植物，本项目原料使用必须限定为人工林，不得使用野生香樟。 3.4、产品方案 项目主要产品方案见下表1-4。 表1-4 产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 木片; 吨; 3700; 规格：2*2*0.7cm，主要销售至造纸厂、装饰板材厂等. 2; 樟脑油（副产品）; 吨; 30; 储存于铁桶内，最大储存量150kg，主要用于医药行业，美容行业等. 樟脑油：外观上无色或淡黄色至红棕色油状液体，有强烈的樟脑味，溶于乙醇和乙醚；除含樟脑约30%~55%外，还含有桉叶醇、松油醇。可燃，遇高温、明火、氧化剂（包括硝酸）有引起燃烧危险。樟脑油为近代医药、冶金、化工、香料、食品工业及军工等方面的重要原料，木材可榨油，供制皂用，樟脑和樟脑油还是我国传统的出口商品。 4、总平面布置 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，厂区总占地面积约4000m2，均为钢筋搭棚。厂区内出入口位于南侧，进入厂区后西侧主要为原材料堆场，东侧为木片出料区、运输车辆转运区，北侧为加工区、蒸干罐区、锅炉区，布局较为简单，分工明确，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。项目主要产生噪声的加工车间位于厂区被侧靠近水塘，远离南侧、东侧最近居民点，可减少噪声对居民日常生活的影响，并且可减少制作过程产生的木粉尘对居民的影响；蒸汽锅炉配套1个30m高排气筒，排气筒位于厂区东北侧，项目所在地年主导风向为北风，项目南侧为山体，对南侧居民影响较小，排气筒排放废气对周边环境影响较小。项目拟将一般固废储存点设置于加工车间内，存放方便且运输方便，满足使用要求。 5、公用工程 （1） 给水工程 本项目用水来源于厂区井水，其水质水量均能满足厂区内生产正常供水需要。本项目用水主要为锅炉用水、办公生活用水，总用水量650m3/a。 （2）排水工程 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。本项目在厂区设雨水沟渠，雨水以及锅炉清净下水经过雨水导流沟排入北侧水塘；热水及油水混合物经冷却罐分离出的底部废水将引入热水池，后进入冷却水池利用冷却设备将热水进行冷却，冷却后的冷水将继续进入冷却罐内回用；生活污水则经化粪池处理后用作农肥。 根据业主提供资料及《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），本项目用水估算表见下表1-5。 表1-5 项目用排水估算表 序号; 项目; 用水定额; 规模; 新鲜水量m3/a; 排水量m3/a. 1; 锅炉用水; 7.5m3/d; 250d; 1875（其中28%损耗，72%回用）; 375. 2; 员工生活用水; 50L/d·人; 10人; 125; 106.25. 合计; 650; 481.25. 本项目用排水平衡见下图： 图1-1 本项目水平衡图（m3/a） （3）供电 本项目生产用电由长湖乡当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内配电间，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。项目营运后年用电量为10万kWh。 （4）供汽、供热 项目所需的高温蒸汽由1台生物质锅炉供给，生物质锅炉蒸发量为1.5t，供热效率为85%，所用燃料为成型生物质燃料。 6、服务班制及劳动定员： 项目劳动定员人数10人，员工生产为一班制，每班8小时工作制，年工作日250天，不在厂区内住宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 岳阳县百家欣木业有限公司成立于2018年7月，2018年7月该公司租赁岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组宏康陶瓷东侧的闲置土地及废弃水泥砖厂房进行木材加工，于2018年年底企业进行设备安装并开展试生产，在试运行过程中因安装的设备无法满足生产需求，后即停止生产。 项目原租赁的废弃水泥砖厂将归还原出租甲方，原购置的设备均外售，不在本新建项目内使用。在原购置的设备出售后，厂区内现有的一般固废储存区及危废储存区内的固体废物应及时清理干净，危废则需交由危废处置单位处理。原有场地经清理后无与本项目有关的环境污染问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，西侧临近宏康陶瓷（坐标：东经113.231386，北纬：29.097235），交通便捷。具体位置见附图1。 2、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 项目选址岳阳县长湖乡，查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建场址地震烈度为VII度。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 项目周边主要分布有零星水塘，本项目雨水排入北侧水塘内，水塘水域面积约9000m2，深度1-8m，为农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 5、水文地质 岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60 km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 6、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 3; 水环境功能区; 北侧水塘; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理站集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）2019年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自公开发布的2019年环境质量公报。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 10μg/m3; 60μg/m3; 0.167; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 20μg/m3; 40μg/m3; 0.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 0.35; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 155μg/m3; 160μg/m3; 0.969; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 40μg/m3; 35μg/m3; 1.14; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 54μg/m3; 70μg/m3; 0.77; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，特委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地特征因子TVOC进行质量监测。 ①监测时间：2020年9月24日~30日，连续监测7天； ②监测布点：G1项目所在地厂区内、G2厂界下风向200m； ③监测项目：TVOC； ④采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行； ⑤评价标准：TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准； 监测及评价结果：见表3-2： 表3-2 环境空气质量监测统计及评价结果 监测日期; 监测点位; 监测项目; 计量单位; 监测值范围; 超标率; 超标 倍数; 标准. 2020年9月24日~30日; 厂区内; TVOC; ug/m3; 258-305; 0; 0; ≤600. 厂界下风向200m; TVOC; ug/m3; 125-136; 0; 0; ≤600. 由表3-2可知，项目拟建地TVOC浓度均未超标，项目所在地环境空气质量现状良好，项目厂区内监测值虽未超标，但数据比下风向200m处浓度大，主要原因是受周边临近企业影响。 2、地表水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量现状，本次环评特委托湖南精科检测有限公司对厂区北侧水塘进行水环境质量监测。本次监测共布设1个监测点位。 监测点位：厂区北侧水塘； 监测时间及频次：2020年9月24日~26日，每天1次； 监测因子：pH、溶解氧、SS、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、粪大肠菌群、石油类； 表3-3 地表水环境质量现状监测结果一览表 采样 地点; 监测项目; 计量 单位; 监测日期; 标准值; 是否达标. 9.24; 9.25; 9.26. 项目地东北侧水塘; PH; 无量纲; 7.26; 7.24; 7.27; 6～9; 达标. DO; mg/L; 6.0; 5.9; 6.2; ≥5.0; 达标. SS; mg/L; 19; 22; 21; /; /. COD; mg/L; 18; 18; 19; ≤20; 达标. BOD5; mg/L; 3.6; 3.5; 3.8; ≤4.0; 达标. NH3-N; mg/L; 0.369; 0.405; 0.382; ≤1.0; 达标. TN; mg/L; 0.721; 0.754; 0.733; ≤1.0; 达标. TP; mg/L; 0.02; 0.02; 0.03; ≤0.05; 达标. 粪大肠菌群; 个/L; 3300; 3300; 3400; ≤10000; 达标. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.05; 达标. 根据监测数据表明，项目北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3、地下水环境质量现状 本项目生产用水采用厂区井水，为了解所在区域地下水环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司对项目厂区内水井进行地下水环境监测。 （1）监测点位：厂区内水井； （2）监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、细菌总数； （3）采样时间与频率：2020年9月24-25日，连续监测2天。 （4）评价标准：项目地下水评价水质执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中Ⅲ类标准。 具体水质监测结果见表3-4。 表3-4 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 计量 单位; 监测值范围; 超标 率; 超标 倍数; Ⅲ类 标准. 厂区内水井; 2020年9月24-25日; pH; 无量纲; 7.21-7.26; 0; 0; 6.5-8.5. NH3-N; mg/L; 0.025L; 0; 0; ≤0.5. 硝酸盐; mg/L; 2.58-2.6; 0; 0; ≤20. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; 0; 0; ≤0.002. 氯化物; mg/L; 4.04-4.10; 0; 0; ≤250. 细菌总数; 个/L; 52-56; 0; 0; ≤100. 根据监测数据可知，项目拟建地厂区内水井监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托湖南精科检测有限公司于2020年9月24日-25日对项目厂界四周进行了现状监测，沿项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-5： 表3-5 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1＃; 项目东厂界; 2020.9.24; 54.4; 42.6. 2020.9.25; 55.1; 43.5. 2＃; 项目南厂界; 2020.9.24; 56.2; 42.4. 2020.9.25; 56.8; 43.3. 3＃; 项目西厂界; 2020.9.24; 53.9; 44.0. 2020.9.25; 54.2; 44.2. 4＃; 项目北厂界; 2020.9.24; 55.3; 43.1. 2020.9.25; 54.5; 43.4. 注：监测点执行（GB3096-2008）中的2类标准 [昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)]；. 从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 5、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农户饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是农家庭前院后栽种的乔木，建群种为马尾松，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木，主要为油茶树。二是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-6、表3-7，项目保护目标图见附图4。 表3-6 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 黄才孙居民点; 113.229214; 29.110303; 居民点; 约273户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; N; 560-2500m. 毛家里居民点; 113.243812; 29.106344; 约80户; NE; 1080-2500m. 刘旺屋居民点; 113.240634; 29.097747; 约660户; E; 245-2500m. 旱坪村居民点; 113.243934; 29.091347; 约920户; SE; 810-2500m. 光荣村居民点; 113.233141; 29.087799; 约1170户; S; 387-2500m. 长湖村居民点; 113.220599; 29.086303; 约505户; WS; 880-2500m. 马形村居民点; 113.217491; 29.096508; 约176户; W; 645-2500m. 新墙镇居民点; 113.224111; 29.108747; 约2440户; NW; 660-2500m. 表3-7 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水 环境; 水塘; N; 10m; 水塘; 农业用水; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致. 保护目标： （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；挥发性有机物TVOC执行《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）表D.1中8h平均值≤600ug/m3的标准限值。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. 2、地表水环境 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 Ⅲ类; pH（无量纲）; COD; BOD5; 溶解氧; 氨氮; TP. 6～9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.05. TN; 挥发酚; SS; 粪大肠菌群; 石油类. ≤1; ≤0.05; —; ≤10000; ≤0.05. 3、地下水环境 厂区水井执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标; pH（无量纲）; 氨氮; 硝酸盐. Ⅲ类; 6.5-8.5; ≤0.5; ≤20. 挥发性酚类; 细菌总数; 氯化物. ≤0.002; ≤100; ≤250. 4、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值；本项目厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值；厂区外边界及周边VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放浓度限值；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中相关限值。 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; SO2; 200mg/m3. 2; NOX; 200mg/m3. 3; 颗粒物; 30mg/m3. 表4-6 大气污染物综合排放标准 序号; 控制项目; 排放方式; 标准值. 1; 颗粒物; 无组织; 1.0mg/m3. 表4-7 VOCs无组织排放控制标准（单位：mg/m3） 序号; 控制项目; 执行标准; 排放限值; 限值含义. 1; 厂区内VOCs; GB 37822—2019; 10.0; 监控点处1h平均浓度值. 2; 厂区外VOCs; GB16297-1996; 4.0; /. 2、废水 项目生产过程中无生产废水外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农肥。 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求，本项目污染物具体总量控制指标为：SO2：0.36t/a、NOx：0.44t/a，VOC：0.15t/a。指标需向当地环保部门申请购买。 |

- 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 （1）施工期工艺流程简述 施工期主要是项目土建、给排水、电气、消防等建设，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；本工程施工期的工艺流程及产污情况图示5-1如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 （2）营运期工艺流程简述 ### 项目主要原材料为樟木，樟木加工工艺流程及产污节点图如下： 图5-2 樟木加工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①原材料采购、储存：本项目外购的樟木含有一定的湿度（不需要熏蒸处理），樟木进入厂区后，在原料仓库有序排放。 ②锯木、铡木、削片：樟木用叉车运输至生产区剥皮机内，剥皮后进入铡刀区进行切块，后进入削片机打成碎片，此过程有固废、噪声和粉尘产生； ③碎片蒸干、油水混合物冷却：将削片后的碎片放入蒸干罐内，利用蒸干罐进行高温蒸汽蒸干，蒸汽主要来源于锅炉，蒸干过程蒸汽与碎片直接接触，碎片中油脂受热挥发，与水蒸气一起会产生高温油水混合物，高温油水混合物引入冷却罐内安装的盘形管道，通过与冷却罐内冷却水间接接触冷凝成低温油水混合物（当冷凝液中不再有油珠或油膜时，表示碎片中的油脂已全部蒸出，停止加热，本项目预计每天蒸干时间为4h），去除油脂后的碎片收集后储存至成品仓库，待出售。此过程锅炉运行过程将产生烟气，冷却罐中的冷却水需及时补充； ④油水分离：冷凝后的低温油水混合物进入油水分离桶油水分离，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，水层自锅底排渣孔排出进入冷却池冷却后回用于至冷却罐，中间层杂质定期捞出外售，上层油脂液则为樟脑油，经油管输入油桶贮存后外售；分离水应是透明的，如不透明应再次分离，提高出油率。 本项目无防腐、杀虫等处理。 ### 物料平衡分析： 本项目主要物料投入及产出情况见下表5-1所示。 表5-1 项目物料平衡一览表 （单位：t/a） 投入; 产品; 流失. 物料名称; 用量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 樟木; 5000; 木材; 3700; 铡木粉尘; 1.52; 废气. 樟脑油; 30; 树皮; 250; 固废. 油水分离杂质; 15. 蒸干废水; 1000; 废水. 损耗; 3.48; 损耗. 小计; 5000; 3730; 1270. 二、主要污染工序 1、施工期污染源分析 （1）废气污染源 项目施工期对大气环境产生影响的主要污染物有建筑材料、建筑垃圾运输过程产生的扬尘，施工设备和运输设备产生的尾气，建筑装修时产生的废气。 ①扬尘 施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表5-2。 表5-2 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 ②施工车辆尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 （2）废水污染源 项目施工人员均为附近村民，项目拟建地内未设置施工营地和食堂，项目施工期无生活废水产生。 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，其主要污染物为 SS 和石油类，其排放量均难以估算，石油类浓度为 10～300mg/L，SS 污染物浓度约为 400～500mg/L。 （3）噪声污染源 施工期噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在68~96dB(A)之间，主要建筑机械施工噪声源强见表5-5。 表 5-4 建设期主要噪声源 建设阶段; 噪声源. 场平; 挖掘机、铲土机、卡车. 建筑施工; 搅拌机、振捣机、起重机、电锯. 路面施工; 压路机. 表5-5 建筑施工机械噪声声级dB(A) 名称; 距离声源10m; 距离声源30m. 噪声声级范围; 平均噪声级; 噪声声级范围; 平均噪声级. 挖掘机; 80～96; 87; 71～87; 75. 铲土机; 76～88; 81; 67～79; 72. 卡车; 65～80; 71; 59～65; 62. 搅拌机; 78～90; 82; 68～78; 73. 振捣机; 75～90; 81; 66～97; 72. 起重机; 76～84; 78; 67～75; 69. 电锯; 85～95; 87; 73～89; 79. （4）固体废弃物 项目施工期主要为地面硬化、钢筋棚，无钢筋混凝土结构建筑物，因此无建筑垃圾产生，固体废弃物主要是施工过程中废土方和施工人员生活垃圾。 ①废土方 项目用地较为平整，施工过程开挖量不大，但会产生一定的废土方，产生量约为500m3。土方直接用于回填及周边绿化使用。 ②生活垃圾 项目施工人员均为附近村民，不在拟建地内设置施工营地和食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工时间约为30天，平均施工人员按5 人计，施工期间生活垃圾总产生量为75kg，其主要为果皮、烟盒等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 2、营运期污染源分析 ### （1）废气 本项目厂区内不设发电机，项目生产过程产生废气主要来自锅炉烟气、铡木和削片过程中的木粉尘、蒸干过程蒸干废气及食堂油烟等。具体分析如下： ①锅炉烟气 本项目削片后的碎片需利用蒸干罐进行高温蒸汽蒸干，建设单位配置1台蒸汽锅炉为蒸干罐提供蒸汽，锅炉蒸发量为1.5t。锅炉采用成型生物质做燃料，1.5t的蒸汽锅炉燃料消耗量为214.28kg/h（428.56t/a），根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数—生物质工业锅炉，详见下表： 表5-6 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块; 等） 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。成型生物质含硫量（S%）取值0.05%，则S=0.05。 本项目锅炉烟气使用同一根排气筒排放，本次环评直接计算综合源强，根据上表中的产排污系数结合本项目的情况，计算出锅炉中大气污染物的产生量见下表： 表5-7 本项目锅炉烟气产生情况表 污染源 名称; 废气量(m3/a); 烟尘; SO2; NOX. 浓度(mg/m3); 产生量 （kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量（kg/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （kg/a）. 锅炉; 2.67×106; 80.25; 214.28; 136.43; 364.28; 163.72; 437.13. ②木粉尘 本项目铡木工序中会产生木粉尘，项目原料是含有一定湿度的原木，厚度≤35毫米，含水量较高为30%，重力沉降十分明显，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》上册中“2011锯材加工业产排污系数表”，具体产污系数见下表： 表5-8 锯材加工业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 单位; 颗粒物产污系数. 锯材、木片、单板; 原木; 锯切、切削、旋切; 所有规模; 千克/立方米-产品; 0.243. 本项目需锯断的樟树木约5000t（6250m3），则本项目粉尘产量为1.52t/a，剧木粉尘颗粒较大，通过重力沉降后粉尘排放量为0.3t/a。 ③蒸干有机废气 蒸干过程中会有跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟脑油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质），根据参考同类项目数据可知，蒸干废气中冷凝回收率达99.5%，蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及挥发产生量约为樟脑油产品的0.5%，即0.15t/a，呈无组织排放。 ④食堂油烟废气 本项目食堂使用液化气和电能，厂区员工人数仅10人，食堂规模小，油烟经油烟净化器处理后排入外环境。 （2）废水 项目厂区内废水主要为厂区生产废水及员工办公生活废水，生产废水主要为锅炉废水及油水分离废水。 ①锅炉废水 根据建设方提供的资料，项目配置1台蒸汽锅炉为木片蒸干过程提供蒸汽，生物质锅炉蒸发量为1.5t，1.5t锅炉用水量为7.5m3/d（1875m3/a），其中蒸汽冷却回用（项目蒸汽不直接与物料接触，可以冷却回用）10.8m3/d，补充新鲜水量4.2m3/d，损失的水量主要为制软水产生的软化处理废水约1.5m3/d、锅炉反冲洗定期排放的废水约1.5m3/d以及蒸汽损耗1.2m3/d，单个锅炉的排水为3.0m3/d（375m3/a）。 ②油水分离废水 樟木碎片高温蒸汽蒸干后会产生高温油水混合物，经冷凝后的低温油水混合物进入油水分离桶油水分离，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，根据樟木含水率及含油率可知，樟木含水率30%，在蒸干过程中预计可蒸出20%的水分，则项目蒸干废水产生量1000t/a，因樟油均存在于上层樟油及中间层杂质内，该部分废水基本不含油类，待澄清时，水层自锅底排渣孔排出进入冷水池，后续直接回用至冷却罐使用。 ③办公生活废水： 本项目员工10人，均不在厂区内住宿，生活用水量按50L/人·d计，则本项目生活用水量为0.5m3/d（125m3/a），排放系数取0.85，则生活污水排放量为0.425m3/d（106.25m3/a），生活废水经化粪池处理后进入周边农田、菜地作农肥。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要为剥皮机、铡木机、削片机等设备运行产生的噪声，另有原料和产品运输过程中产生的交通噪声，噪声值在60~90dB之间。根据类比调查，各项设备噪声见表5-9。 表5-9 主要噪声源一览表 声源; 数量; 噪声（dB); 工作方式; 治理措施. 剥皮机; 1台; 80～90; 间歇; 隔声、减震、消声. 铡木机; 1台; 75～90; 间歇; 隔声、减震、消声. 削片机; 2台; 70～85; 间歇; 隔声、减震、消声. 叉车; 1台; 65～70; 间歇; 隔声、减震、消声. 输送带; 3条; 60～70; 间歇; 隔声、减震、消声. 锅炉; 1台; 75～85; 连续; 隔声、减震、消声. （4）固废 项目营运过程中产生固废主要为生活垃圾、一般固废。项目故障设备交由专业公司维修，不在厂区内维修，无危险废物产生。 （1）生活垃圾 本项目有职工10人，生活垃圾产生率按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.25t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运。 （2）一般固废 ①树皮 项目在剥皮工序需要将清理树皮，樟树树皮占原料樟木的5%，根据建设单位提供资料，树皮产生量约为250t/a，可作为原材料外售给成型生物质加工厂。 ②铡木粉尘 本项目铡木过程中会产生一定量的粉尘，由于本项目原料樟木含水率较高，重力沉降十分明显，本项目沉降下来的木质粉尘产生量为1.22t/a，经收集后可作为原材料外售给成型生物质加工厂。 ③锅炉灰渣、除尘渣 项目采用成型生物质作为燃料，燃烧后灰渣产生量约为燃料用量的5%，项目锅炉燃料消耗量为428.56t/a，则产生的灰渣为21.43t/a。锅炉烟气采取袋式除尘处理后，除尘的沉渣产生量约为0.13t/a，锅炉燃烧灰渣、除尘灰渣可以作为生产农田肥料的原料出售。 ④油水分离杂质 冷凝后的低温油水混合物进入油水分离桶油水分离，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，水层自锅底排渣孔排出进入冷水池，中间层杂质定期捞出外售，中间层杂质产生量约15t/a。该杂质为碎木片，主要含少量樟油及水，根据查阅《国家危险废物名录》文件可知，该固废属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物：900-210-08类），需交由有有危废处置资质的单位处置。 表5-10 固体废物产排情况一览表 序号; 属性; 产污环节; 产生量; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.25t/a; 生活垃圾收集后由环卫部门清运. 2; 一般固废; 树皮; 250t/a; 可作为原材料外售给成型生物质加工厂. 铡木粉尘; 1.22t/a. 锅炉灰渣; 21.43t/a; 作为生产农田肥料的原料出售. 除尘渣; 0.13t/a. 油水分离杂质; 15t/a; 交由有资质单位处置.

- 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | 二氧化硫 | 136.43mg/m3，364.28kg/a | 136.43mg/m3，364.28kg/a |
|  |  | 氮氧化物 | 163.72mg/m3，437.13kg/a | 163.72mg/m3，437.13kg/a |
|  |  | 烟尘 | 80.25mg/m3，214.28kg/a | 0.8mg/m3，2.14kg/a |
|  | 铡木 | 木粉尘 | 1.52t/a | 0.3t/a，无组织排放 |
|  | 蒸干过程 | 蒸干废气 | 0.15t/a | 0.15t/a，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 106.25t/a | 收集后用作农肥 |
|  |  | COD | 300mg/L，31.88kg/a |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，15.94kg/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，3.29kg/a |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 树皮 | 250t/a | 可作为原材料外售给成型生物质加工厂 |
|  |  | 铡木粉尘 | 1.22t/a |  |
|  |  | 油水分离杂质 | 15t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 锅炉灰渣 | 21.43t/a | 作为生产农田肥料的原料出售 |
|  |  | 除尘渣 | 0.13t/a |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 1.25t/a | 环卫部门处理 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为剥皮机、铡木机、削片机等设备噪声，源强在60～90B（A）之间。通过距离衰减的隔声降噪作用，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目生产场地位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，由于施工期较短，因此，对区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、施工期水环境的影响及防治措施 项目施工人员均为附近村民，项目拟建地内未设置施工营地和食堂，项目施工期无生活废水产生。根据污染源分析，施工期废水主要为施工废水。 施工废水主要包括浇筑混凝土产生的泥浆废水、施工机械和车辆的冲洗废水等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，经沉淀池充分沉淀后，可回用于项目施工及养护；冲洗废水主要是含有油污的废水，环评建议项目施工过程中在集中施工车辆清洗处设置隔油沉淀池对车辆冲洗废水进行处理，将处理后的废水贮存回用于施工（如地面浇洒、车辆清洗等），尽量减少废水排放。 施工期水污染的控制措施： （1）对于施工中的冲洗废水，建设单位应当在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，设置临时废水隔油、沉淀池，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对场地内农田水体以及周边环境的污染。 （2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设。 （3）运输、施工机械机修不设在施工场地，应送修理厂，擦有油污的固体废弃物不得随意乱扔，要妥善处理，以减少石油类对区域水环境的污染。 （4）为防止施工期物料、废物、隔油等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，施工单位应对构筑物及道路地面采取硬化措施、基层防渗等防渗措施，同时在构筑物周边设置截污沟。 通过如上措施处理后，本项目施工期对水环境影响较小。 2、施工期对环境空气的影响及防治措施 施工期间大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、混凝土搅拌过程中产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气。若不采取合理的降尘措施，将会使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。 因此建设单位应采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边敏感的的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）、《岳阳市扬尘污染防治条例》执行： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输； （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。 （5）对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化；及时硬化地面或道路，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理。 （6）施工机械在挖土、装土、堆土等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。 （7）对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施； 通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在68~96dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 声级; 距离(m). 10; 20; 30; 50; 80; 100; 150; 200. 挖掘机; 87; 67; 60; 57; 54; 48; 47; 43; 40. 铲土机; 81; 61; 54; 51; 47; 42; 41; 37; 34. 卡车; 71; 51; 44; 41; 37; 32; 31; 27; 24. 搅拌机; 82; 62; 53; 52; 48; 43; 42; 38; 35. 振捣机; 81; 61; 54; 51; 47; 42; 41; 37; 34. 起重机; 78; 58; 51; 48; 44; 40; 38; 34; 32. 电锯; 87; 67; 60; 57; 54; 48; 47; 43; 40. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。为减少施工噪声对居民点以及周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： （1）按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向当地生态环境局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 （2）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 （3）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少噪声影响。 （4）建筑施工单位使用可能产生环境噪声污染的设备，必须在开工15日前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程项目名称、施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况，经环境保护行政主管部门批准后方能进行施工。 （5）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （6）施工机械尽可能安装在北侧，远离其他三侧居民。 （7）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 4、施工期固体废物对环境的影响及防治措施 施工期固体废物主要来自于废土方以及生活垃圾。项目用地较为平整，施工过程开挖量不大，废土方产生量约为500m3。土方直接用于回填及周边绿化使用。生活垃圾主要为果皮、烟盒等。由环卫工人收集后送城市垃圾填埋场处置。 对于固体废物，可同时采取以下处理措施： （1）为防止水土流失、保护生态环境，建议施工单位对山林、荒地的开挖建设进行分段施工，并分别在项目南侧设置合理规范的弃土场，用于开挖土石方暂存。 （2）根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强垃圾的管理，积极采取措施，防止其对环境的污染。 （3）对废土方要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好废土方暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （4）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。 （5）要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目场地基础开挖及各构筑物建设等均会造成土壤剥离、破坏原有地表植被。项目占地面积小，施工期虽不会引起明显的生态失调，但是在施工期间仍会导致现有生物量减少，为了减少施工开挖过程中对植被的破坏，以及开挖产生的废土方的堆存可能产生的水土流失对地表植被的破坏。本次评价建议采取以下措施： （1）合理安排施工流程及进度，尽量减少废土方临时堆存点，从而减少对地表植被的占压；严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被、耕地、农业生态造成破坏。 （2）工程基础开挖及其它施工临时工程施工前，必须先将表土剥离，选择合适的地方单独堆存，待施工完成后，用表土覆盖厚度10cm以上，再栽植草皮，使地表植被得以恢复。 （3）加强施工人员教育，严禁乱砍滥伐。 （4）避免在暴雨、大风等恶劣天气条件下施工，减少水土流失和扬尘； （5）施工废料，经分类收集后回收利用，或运送至指定的抛废区，杜绝随处丢弃； （6）工程完工后，尽可能及时恢复自然植被、掩盖施工痕迹，保护生态环境，使之与自然环境和风景相协调。在植被恢复措施中，同时应关注主要植草、乔灌木的比例，尽量使其比重协调，避免区域内某一物种的锐减或锐增，减少对生态稳定性的影响。建议选择当地容易恢复的优势植物种类进行植被恢复。 6、施工期环境影响分析结论 本项目施工期时间较短，通过采取以上治理措施后，污染程度将得到一定衰减，因此施工过程中污染源对区域环境的影响是暂时的，将随工程的结束而消失。 ## 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及污染防治措施 本项目生产过程中废气污染源主要为锅炉烟气、铡木、削片过程中的粉尘、蒸干废气等。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-2 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. PM10; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). SO2; 日平均; 150. NOx; 日平均; 80. TSP; 1小时平均; 300. VOCs; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）. ②估算模型参数表见表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -5.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ③污染源参数见表 7-5~7-6。 表7-5 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心经纬度; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速/（m3/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 东经; 北纬; PM10; SO2; NOx. P1; 锅炉烟气; 113.231733; 29.097357; 38; 30; 0.35; 0.38; 80; 2000; 正常; 0.0011; 0.18; 0.22. 表7-6 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 东经; 北纬. 1; 加工粉尘TSP; 113.231286; 29.097314; /; 140; 100; 0; 8; 2000; 正常; 0.15. 2; VOCs; 113.231286; 29.097314; /; 140; 100; 0; 8; 2000; 正常; 0.015. ④计算结果见表 7-7。 表 7-7 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 锅炉烟气; PM10; 150; 0.034; 0.01; /. SO2; 150; 5.50; 1.10; /. NOx; 80; 6.72; 2.69; /. 厂区无组织排放; TSP; 150; 54.71; 6.08; /. VOCs; 600; 5.47; 0.46; /. 从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的TSP，Cmax为54.71ug/m3，Pmax6.08%，距离为厂界下风向78m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下项目锅炉排气筒以及厂区面源的外排污染物最大占标率均低于 10%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目营运期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 - 污染物影响分析 ①锅炉烟气 本项目削片后的碎片需利用蒸干罐进行高温蒸汽蒸干，建设单位配置1台蒸汽锅炉为蒸干罐提供蒸汽，锅炉蒸发量为1.5t。由工程分析可知，锅炉使用过程烟尘产生浓度为80.25mg/m3，SO2产生浓度为136.43mg/m3，NOx产生浓度为163.72mg/m3，若直接排放，烟尘无法满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘浓度≤30mg/m3相关要求。 本环评建议建设单位设置一套袋式除尘器集中处理锅炉产生的烟气，袋式除尘器是一种干式滤尘装置，结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器除尘效率高，一般在99%以上。 因此，锅炉烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为0.8mg/m3、136.21mg/m3、163.45mg/m3，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中特别排放限值；（烟尘：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：200 mg/m3）。 本项目拟设置1个锅炉排气筒，高度为30m，排气筒高度按照要求《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中不低于30m高标准要求设置，措施可行，排气筒设置合理，对周边环境影响较小。 ②木粉尘 本项目铡木工序有粉尘产生，产生量为1.52t/a，经过重力沉降后粉尘排放量为0.3t/a。本项目铡木车间采用钢架厂棚结构，建设单位拟在四周设置遮阳布作为围挡，密闭作业，可阻止粉尘排放的周边环境的影响。由于粉尘排放对职工的身体健康会产生一定的影响，故本评价建议项目员工在生产时使用和佩戴劳动防护用具，加强员工的安全生产知识教育和培训，严格遵守本单位和安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 ③蒸干有机废气废气 蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟脑油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质）。由前述工程分析可知，项目无组织排入大气的有机废气共计约0.15t/a，排放量小，本项目场地周边空旷，有利于大气稀释、自然扩散后，项目周界外有机废气无组织排放浓度小于10mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度小于10mg/m3的要求，对区域大气环境影响较小。 为了减少蒸干车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议该项目加强生产车间密闭性，对蒸干罐进行定期清洗维护，以保证设备正常运行去除异味；如果在采取以上措施后，异味仍对周围居民有影响，则建议生产过程实行密闭处理，设置通风系统，通风系统排气口设置除味装置。 该项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将大大降低。 ④食堂油烟 厂区食堂使用液化气和电能，就餐人数10人，由于人数不多，食堂规模小，油烟经过安装的油烟净化器排入外环境，对周边环境影响较小。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （5）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①有组织排放量核算 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. 主要排放口. 1; 锅炉排气筒; 二氧化硫; 136.43mg/m3; 0.18kg/h; 0.36t/a. 氮氧化物; 163.72mg/m3; 0.22kg/h; 0.44t/a. 烟尘; 0.8mg/m3; 0.0011kg/h; 0.002t/a. 主要排放口合计; 二氧化硫; 0.36t/a. 氮氧化物; 0.44t/a. 烟尘; 0.002t/a. ②无组织排放量核算 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 铡木; 粉尘; 密闭作业，沉降量约为80%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3; 0.3t. 2; 蒸干过程; VOCs; 加强车间密闭性，对蒸干罐进行定期清洗维护，加强厂区绿化; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值; 10mg/m3; 0.15t. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.3t. VOCs; 0.15t. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 二氧化硫; 0.36t/a. 2; 氮氧化物; 0.44t/a. 3; 烟尘; 0.002t/a. 4; 粉尘; 0.3t. 5; VOCs; 0.15t. 2、水环境影响分析及污染防治措施 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-11。 表 7-11 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目生产过程无废水外排，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定本项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和减缓措施评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和减缓措施评价 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。本项目在厂区设雨水导流沟，雨水以及锅炉外排清净下水经过雨水导流沟排入北侧水塘；锅炉外排废水主要为制软水产生的软化处理废水、锅炉反冲洗定期排放的废水， 热水及油水混合物经冷却罐分离出的底部废水将引入热水池，后进入冷却水池利用冷却设备将热水进行冷却，冷却后的冷水将继续进入冷却罐内回用。厂区内设置有容积为15m3热水池一座、容积为9m3冷却水池一座，可满足使用需求； 本项目员工10人，生活污水排放量为106.25t/a，生活废水经化粪池（容积8m3）处理后进入周边农田、菜地作农肥。项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目外排废水有足够的土地消纳。 （3）废水污染物排放信息表 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-12。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 做农肥; 间断排放，排放期间流量不稳定; DA001; 生活污水处理系统; 化粪池; /; £是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 锅炉废水; pH、COD、BOD、SS; 排入水塘; 间断排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; /; £是 □否; □企业总排 □雨水排放 R清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3、地下水影响分析及污染防治措施 （1）评价工作等级 表 7-13 地下水评价级别判据 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. 109、锯木、木片加工、家具制作; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目无电镀或喷漆工艺的木片加工项目，判定本项目类别为Ⅳ类；Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 为了防止项目生产过程对厂区周围地下水造成影响，该项目必须采取以下防范措施： （1）原材料必须进入仓库内储存，不可随意露天堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水。 （2）提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。 （3）加强物料运输过程中的管理，不得随地散落。 综上所述，地下水污染防治措施是可行、可靠的，日常生产对区域地下水影响较小。 4、噪声影响分析及污染防治措施 4.1、厂区设备噪声影响及防治措施 本项目营运期噪声主要为剥皮机、铡木机、削片机等设备运行产生的噪声，另有原料和产品运输过程中产生的交通噪声，噪声值在60~90dB之间。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点，避免夜间运输、生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备产生的噪声源较简单，但部分设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目加工机械采用8小时生产制度，项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧2m，南侧114m、东侧5m、西侧70m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-14： 表7-14 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目 点位; 昼 间. 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 56.8; 60; 达标. 南厂界; 42.0; 达标. 西厂界; 47.5; 达标. 北厂界; 57.1; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 5、固体废物影响分析及污染防治措施 项目营运过程中产生固废分为生活垃圾、一般固废。生活垃圾收集后由环卫部门清运；一般固废主要为树皮、锯木粉尘、锅炉灰渣、除尘渣及油水分离杂质，其中树皮、锯木粉尘可外售至成型生物质生产厂家作原材料，锅炉燃烧灰渣作为生产农田肥料的原料出售，油水分离杂质为危险废物，需交由有资质单位处置。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，环评建议建设单位在加工车间内设置面积为10m2的一般固废储存点、设置面积为2m2的危废储存点，产生的固废均集中至场所暂时储存，与生活垃圾分开收集堆存。 为防止固废产生二次污染，建设单位应注意以下几点：①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范；②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志；③建设单位应在厂区内、综合楼内及道路两侧加设垃圾桶，用于收集厂区内工作人员产生的生后垃圾，防止生活垃圾随意丢弃。生活垃圾经厂区统一收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理。 厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； 综上所述，本项目固体废物处理处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、土壤环境评价等级 6、土壤环境评价等级 本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 7-15。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目为木材加工项目，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录 A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业中其他用品制造，为Ⅲ类项目，项目位于农村地区，项目周边不存在150m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源、居民点、学校、医院等敏感点，周边的土壤敏感程度为较敏感；项目永久性占地规模为0.5hm2，属于小型。因此，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险评价 7.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 7.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为樟脑油，其最大存在总量详见下表： 表7-16 樟脑油最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 实际量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 樟脑油; 0.15; 2500; 0.00006. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目樟脑油物质数量与临界量比值为q/Q=0.00006，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-17确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-17分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-6和3-7。 7.4环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 7.4.1物质风险识别范围： 拟建项目涉及的风险物质为樟脑油，其物理化学性质及危险特征见表 7-18。 表7-18 樟脑油理化性质及危险特性及应急防范措施表 标识; 中文名; 樟脑油、樟木油; 英文名; Camph or oil; 危险货物编号; 33636. 分子量; /; 分子式; /; CAS号; 8008-51-3. 理化性质; 外观与性状; 微黄或黄色油状液体，具有强烈的樟脑香味; 沸点; /. 熔点; /; 相对密度（水=1）; 0.87-0.88（15℃）; 饱和蒸气压; /. 溶解性; 不溶于水，溶于氯仿、乙醚. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; /. 健康危害; 是一种有毒化合物. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; 47.2; 爆炸上限%（v%）; /. 自燃温度; /; 爆炸下限%（v%）; /. 危险特性; 易燃。遇高热、明火、氧化剂（包括硝酸）有引起燃烧危险。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。小面积可用雾状水扑灭。. 急救措施; 消化道摄入：可将2袋（10g）活性炭500ml水化开后口服，以后每隔20分钟将1袋活性炭（5g）用100ml水饮服，连服三次，并即送医院。. 泄漏应急 处理措施; 首先切断一切火源，用砂土吸收，倒至空旷地方任其蒸发或掩埋，被污染地面用肥皂或洗涤剂刷洗。. 储运注意事项; 储存注意事项：储存于阴凉、通风的仓间内。远离火种、热源。 运输注意事项：与氧化剂（包括硝酸）隔离储运。. 本项目原辅料主要为樟木，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，项目的生产原料均不属于危险物质，但是樟木使用量较大，在一定条件下可能发生火灾风险，因此本次风险评价重点分析樟木的火灾风险。 7.4.2生产设施风险识别范围： 主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 7.5、风险防范措施与应急预案 7.5.1风险防范措施 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目生产车间的耐火等级、防火间隔、防火分区和防火构造应符合《建筑设计防火规范(GB50016-2014)》，并按照《建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJ166-88)》设置消防系统，配备必要的消防器材。 （2）锅炉废气事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，锅炉废气处理装置应与生产工艺紧密结合，在设计中应考虑将生产主体设备与废气处理装置连锁，一旦废气处理装置出现故障，应停止相应环节生产。企业应加强对废气处理装置的维修和管理，以保证其有较高的吸附效率。 （3）樟脑油储运风险防护措施 本项目的樟脑油为化学品，遇明火容易发生火灾，樟脑油的建筑火险分级为乙级。因此，本环评要求在生产场所配备足够数量的干粉灭火器和砂石。 本项目采用铁桶储存樟脑油，建设单位应在铁桶四周设置围堰，围堰高度1m，容积8m3，并且对区域地面硬化且铺设防渗材料，樟脑油铁桶一旦破裂流出泄漏液，可通过围堰将泄漏油围在一定范围内，可避免贮液流失和火灾蔓延。 7.5.2 事故应急措施 一旦发现火情，项目全体职工和消防队员，应有条不紊地按照预先制定的扑火方案进行实施。必须迅速及时地将火扑灭，把损失控制在最低限度。为此制定消防工作预备方案，其具体分工如下： （1）最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告义务消防队负责人。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 （2）消防队长负责现场总指挥。由紧急事件联络员打电话通知119报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知项目管理部主管领导和报警员，车辆引导员。 （3）组织义务消防队按应急方案立即进行自救，打开消火栓井盖后接上水龙带水源，用水龙带灭火。义务消防队队员用灭火器灭火，用消防桶提水，使用消防钩，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 （4）由义务消防队副队长和电工负责切断电源，可燃气体（液体）及物品的输送，防止事态扩大。 （5）在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救化工危险及其它有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。 （6）疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 （7）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 （8）值班车做好备勤工作，把受伤人员及时送医院治疗。 （9）项目应为消防队及救火人员做好后勤保障工作，保障消防队灭火作战顺利进行。 （10）保护火灾现场，指派专人看守。 （11）现场发生火灾事故后的注意及急救要领。 7.5.3 事故应急预案 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-19，供项目决策人参考。 表7-19 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 生产区. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 仓库区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定物料的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对物料的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 7.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 建设项目名称; 年加工木材5000吨建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 长湖乡大众村大仙片刘旺组. 地理坐标; 经度; 113.231386; 纬度; 29.097235. 主要危险物质及分布; 樟脑油等；生产车间废气处理设施. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 樟脑油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. 8、环境管理、监测计划及总量控制 （1）环境管理 本项目应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作。 （2）监测计划 本项目具体监测计划如表7-21： 表7-21 环境监测计划表 监测项目; 监测站点; 监测因子; 监测负责单位; 监测频次. 废气; 排气筒; 锅炉烟气：SO2、NOx、烟尘; 委托第三方监测单位; 1次/年. 厂界上风向、下风向各一个点；厂房外一个点; 废气：TSP、VOCs; 1次/年. 噪声; 厂界外和敏感点外1m处; 等效连续A声级： 四侧厂界：昼间60dB，夜间50dB; 委托第三方监测单位; 1次/年. 另外，为规范项目排气口监测口设置要求，建设单位应做好如下措施：①排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；②对有破损、漏风的排气筒（烟囱）必须及时修复。 （3）总量控制 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入周边农地、林地作农肥，因此无需设置废水总量指标。项目蒸汽锅炉所产生的废气中SO2和NOx排放量分别为0.36t/a、0.44t/a，蒸干VOC废气产生量为0.15t/a。故本项目建议设置总量控制指标为SO2：0.36t/a、NOx：0.44t/a，VOC：0.15t/a。 9、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为木材加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目选址位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组（坐标：东经113.231386，北纬：29.097235，场地租赁合同见附件4），项目通过厂区道路连接场外乡道，交通运输便利，便于产品的运输；项目用电由长湖乡供电所提供，用水为厂区井水，来源可靠有保障。周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。 （3）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表7-22。 表7-22 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目选址位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，项目建设地不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量樟木、电源和水，项目产品为樟脑初油和烘干碎片，属于木片加工项目，符合清洁生产企业要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目附近地表水环境、地下水环境、声环境质量能满足相应标准要求，但大气环境超标，根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，大气环境质量将得到改善。 项目废气、废水、噪声经相应处理措施处理后能达标排放，固体废物能合理处置，对周围环境较小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目所在乡镇暂未编制负面清单. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 10、平面布置合理性分析 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，厂区总占地面积约4000m2，均为钢筋搭棚。厂区内出入口位于南侧，进入厂区后西侧主要为原材料堆场，东侧为木片出料区、运输车辆转运区，北侧为加工区、蒸干罐区、锅炉区，布局较为简单，分工明确，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。项目主要产生噪声的加工车间位于厂区被侧靠近水塘，远离南侧、东侧最近居民点，可减少噪声对居民日常生活的影响，并且可减少制作过程产生的木粉尘对居民的影响；蒸汽锅炉配套1个30m高排气筒，排气筒位于厂区东北侧，项目所在地年主导风向为北风，项目南侧为山体，对南侧居民影响较小，排气筒排放废气对周边环境影响较小。项目拟将一般固废储存点设置于加工车间内，存放方便且运输方便，满足使用要求。 11、环境经济损益分析 环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。 - 11.1经济效益分析 项目总投资200万元，项目投产后可带来较为可观的销售收入和销售利润，并能为国家缴纳一定的税收，且项目具有较强的抗风险能力，预计建成投产后经济效益较好，投资回报率较高。从财务角度和经济效益来看，本工程建设是可行的。 11.2环境效益分析 11.2.1、环保投资及环保竣工验收 项目预计总投资200万元，环保投资为15.1万元，占项目总投资的7.55%。环保设施与投资见表7-23，环保竣工验收内容见表7-24。 表7-23 环保设施与投资一览表 项目; 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）. 木材厂; 废气 治理; 锅炉烟气; 袋式除尘器+30m排气筒; 10. 加工粉尘; 四周设置遮阳布作围挡，加强清洁; 1.0. 污水 治理; 生产废水; 15m3热水池、9m3冷水池; 1.0. 生活污水; 设置化粪池一座（8m3，办公区）; 0.5. 噪声治理; 设备噪声; 基座减振，厂房隔声; 0.5. 固废; 生活垃圾; 设置带盖垃圾桶，定期由环卫部门清运; 0.1. 一般固废; 一般固废暂存场所10m2; 0.4. 危废废物; 危废废物储存区2m2; 0.1. 其他; 樟脑油储存区; 设置高度1m的围堰，容积8m3，并且对区域地面硬化且铺设防渗材料; 1.5. 合计; 15.1. 表7-24 环保竣工验收内容一览 时期; 验收 类别; 防治措施与工艺; 三同时竣工验收项目; 验收依据. 运行期; 大气污染物; 锅炉烟气经过1套袋式除尘器处理后经30m高排气筒排放; 袋式除尘器+30m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 中特别排放限值. 原料加工粉尘通过密闭空间，自然沉降，加强清洁等方式减少粉尘; 密闭空间，自然沉降，加强清洁; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织浓度限值. 蒸干车间挥发性有机废气通过设置排风扇、加强通风等方式减少废气的排放; 设置排风扇、加强通风; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值. 水污染物; 油水分离过程底层产生的废水通过热水池、冷水池冷却回用; 15m3热水池、9m3冷水池; 不外排. 项目生活污水经化粪池处理后作为农田、菜地肥料利用; 8m3化粪池; /. 固体 废物; 生活垃圾由专人及时收集，日产日清; 设置垃圾桶; 保证项目区周边良好卫生环境. 其他一般工业固废、危险废物; 分类暂存，由各企业分别综合利用或者委托处置; 资源化、无害化. 噪声; 噪声设备均设置于室内，并采取有效的隔声、吸声、降噪措施; 基础减振、隔声、吸声设施; 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）. ### 11.3.2、环境保护效益分析 根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理设施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境保护效益表现在以下方面： （1）废水治理环境保护效益分析。生产废水经冷水池冷却后回用，不会对当地地表水、地下水产生明显影响。 （2）废气治理的环境保护效益分析。该项目营运过程的废气污染物经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小； （3）噪声治理的环境保护效益分析。本项目噪声源通过采取低噪声设备、车间墙体隔声等措施，对周围环境的影响较小； （4）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。 综上可行项目对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益和经济效益。 - 11.4、环境经济损益分析结论 综上所述，本工程是以经济效益为前提，以环境效益为基础而进行建设的。工程产生的“三废”均能实现达标排放，并可带动当地经济的发展，具有一定的社会效益、经济效益和环境效益。

- 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉 | 烟气 | 袋式除尘器+30m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中特别排放限值 |
|  | 加工车间 | 粉尘 | 经重力沉降后在车间内无组织排放 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点浓度限值要求 |
|  | 蒸干车间 | 挥发性有机废气 | 加强通风、大气稀释、自然扩散 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 油水分离 | 废水 | 15m3热水池、9m3冷水池、 | 回用，不外排 |
|  | 员工 | 生活污水 | 化粪池一座（8m3，办公楼内） | ### 作为农田、菜地肥料利用 |
| 固 体 废 物 | 员工日常 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生产过程 | 一般固废 | 一般固废暂存场所 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及21013修改单相关要求 |
|  |  | 危废废物 | 危废储存区 | 达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
| 噪 声 | 项目铡木机、削片机等设备产生的噪声经过隔声、减振等措施后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应当加强厂区绿化布置。树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的衰减和阻隔作用，在厂区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、工程概况 岳阳县百家欣木业有限公司成立于2018年7月，该公司拟投资200万元开展年加工木材5000吨建设项目，项目选址位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，项目厂区占地面积4000m2，建筑面积1684m2，主要建设原材料堆场、加工区、蒸干区、出料区、锅炉区及办公生活区。项目主要原材料为樟木（采购于岳阳当地及临近周边地区），通过锯木—削片—蒸煮等工艺生产出厚度约0.7cm的木片以及副产品樟脑油，生产工艺流程较简单。生产出的产品木片可销售至造纸厂、装饰板材厂等，副产品樟脑油主要用于医药行业，美容行业等。 二、环境现状评价主要结论 大气环境监测质量现状：项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 由表3-2可知，项目拟建地TVOC浓度均未超标，项目所在地环境空气质量现状良好。 地表水环境质量现状：根据表3-3监测数据表明，项目北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 地下水环境质量现状：由表3-4可知，项目建设地厂区内水井监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 声环境质量现状：从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 三、环境影响评价主要结论 （1）水环境影响 项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水。本项目在厂区设雨水沟渠，雨水以及锅炉清净下水经过雨水导流沟排入东侧水塘；冷却罐热水及油水混合物经冷却后底部产生的废水将通过管道引入热水池，后进入冷却水池后利用冷却设备将热水进行冷却，冷却后的冷水将继续进入冷却罐内回用；生活污水则经化粪池处理后用作农肥。 （2）大气环境影响 项目锅炉废气经袋式除尘器处理后经30m烟囱排放，可实现达标排放；本项目铡木粉尘经过重力沉降，在通过本车间四周设置遮阳布作为围挡，可阻止粉尘排放的周边环境的影响；蒸干过程中挥发出的异味，主要为醇类、烯烃类等小分子物质，本项目场地周边空旷，有利于大气稀释、自然扩散后，项目周界外有机废气无组织排放浓度小于10mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A中无组织排放浓度限值；本项目食堂油烟经过静电油烟器处理后能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放要求，油烟废气经处理后通过专用烟道至屋顶高空排放。 - （3）声环境影响 - 本项目噪声主要来自于铡木机、削片机以及运输噪声，声级大约为60～90dB，在经过减震、隔声和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，同时对周围敏感点影响不大。 - （4）固体废物影响 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目营运期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。 （5）合理性分析 ①产业政策符合性分析 本项目为木材加工项目，根据国务院批准的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中限制类及淘汰类项目。本项目产品、工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》中，生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中。因此，本项目符合国家产业政策。 ②选址合理性分析 项目选址位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组（坐标：东经113.231386，北纬：29.097235，场地租赁合同见附件4），项目通过厂区道路连接场外乡道，交通运输便利，便于产品的运输；项目用电由长湖乡供电所提供，用水为厂区井水，来源可靠有保障。周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。项目建成后能维持环境现状，因此从环境保护角度分析，项目选址基本合理。 ③平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县长湖乡大众村大仙片刘旺组，厂区总占地面积约4000m2，均为钢筋搭棚。厂区内出入口位于南侧，进入厂区后西侧主要为原材料堆场，东侧为木片出料区、运输车辆转运区，北侧为加工区、蒸干罐区、锅炉区，布局较为简单，分工明确，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。项目主要产生噪声的加工车间位于厂区被侧靠近水塘，远离南侧、东侧最近居民点，可减少噪声对居民日常生活的影响，并且可减少制作过程产生的木粉尘对居民的影响；蒸汽锅炉配套1个30m高排气筒，排气筒位于厂区东北侧，项目所在地年主导风向为北风，项目南侧为山体，对南侧居民影响较小，排气筒排放废气对周边环境影响较小。项目拟将一般固废储存点设置于加工车间内，存放方便且运输方便，满足使用要求。 四、综合评价结论 - 综上所述，岳阳县百家欣木业有限公司年加工木材5000吨建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理。项目的建设可提高当地劳动力收入，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 五、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）加强对物料及产品运输和装卸的管理。 （2）按要求完善各项环保设施，尤其是落实隔声降噪和废气处理措施。 （3）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （4）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。 （5）项目营运过程中，厂方应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 质量保证单 附件3 营业执照 附件4 土地租赁合同 附件5 选址意见书 附件6 原环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 监测布点图 附图4 保护目标图 附图5 项目所在地环境现状图 附表一 建设项目环评审批基础信息表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 建设项目地表水环境影响评价自查表