建设项目环境影响报告表

### (报批稿）

项目名称：年加工20万吨废石料建设项目

建设单位： 岳阳县恒东建材有限公司

编制日期： 2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁养殖、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	9

三、环境质量现状	13

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	37

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

九、结论与建议	64

附件1：环评委托书

附件2：选址意见表

附件3：建设方营业执照

附件4：尾矿供货合同

附件5：场地租赁情况证明

附件6：厂房租赁合同

附件7：原料供应商环评批复及资质证明

附件8：监测报告

附件9：补充监测报告

附图1：项目地理位置图

附图2：项目敏感目标图

附图3：平面布置图

附图4：四至图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工20万吨废石料建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县恒东建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭佳佳 |  |  |  | 联系人 | 方勇 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县杨林街镇兰泽村原杨林炮厂 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1397404**** |  | 传 真 |  | -- | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县杨林镇兰泽村原杨林炮厂内 （坐标：经度：113.415247732；纬度：29.09686864） |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 16000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总 投 资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  | 97 |  | 环保投资占总投资比例 | 29.0% |
| 评价经费 (万元) | -- | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着岳阳县城乡道路及水利等基础设施建设，小城镇建设、校舍安全工程、基础卫生设施建设等项目迅速增加，人民生活水平日益提高，各项事业蓬勃发展，尤其是建筑业发展迅速，使得岳阳县建筑砂石料市场需求不断扩大。岳阳县恒东建材有限公司拟投资300万元，在取得当地政府及有关部门的同意下（项目租赁合同及选址意见表详见附件）租用原岳阳县杨林镇原杨林炮闲置场地，新建年加工20万吨废石料建设项目。原杨林炮厂为杨林镇兰泽村村办企业，已于2015年正式停产，岳阳市恒东建材有限公司于2019年在取得村民同意后，租用原炮厂土地和房屋（合同与租赁说明详见附件）进行碎石、机制砂加工生产。 项目目前已购买破碎机、给料机并搭建了简易防雨棚，对杨林镇的修路废石进行破碎加工生产，属于“未批先建”情形，由岳阳市生态环境局岳阳县分局进行了行政处罚，并交纳了罚款，完成了行政处罚手续。 厂区主要建设一条石料加工生产线及原材料堆场、成品堆场，根据供应合同，原材料废石料来源于岳阳市闽瑞石业有限公司矿山开采尾料，年供应量不低于20万吨，岳阳闽瑞石业有限公司，于2020年取得了扩界开采石材8万立方米/年建设项目环评批复，批复号为岳县环评批（2020）9号（详见附件7），是具有合法开采手续的矿业公司。 本项目对废石材通过一次、二次破碎、筛分、洗砂等过程生产出碎石和机制砂，目前已与供货单位签订了供货协议（详见附件），原材料来源稳定可靠。同时由于目前杨林镇及周边村落正在进行道路改造，产生了大量废弃路基石。本着就近处置减少污染的原则，经岳阳县恒东建材有限公司考察，可以利用废弃路基石进行碎石加工生产，生产产品符合相关质量要求，道路改造工程完毕后，不在接收其他外来路基石进行生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目属于十九类非金属矿物制品业56石墨及其他非金属矿物制品中的“其他”类，应编制环境影响报告表。为此岳阳县恒东建材有限公司委托我公司（河南昊泉环保科技有限公司）承担了《年加工20万吨废石料建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日 ）； （5）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号） （6）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （7）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （8）关于印发《岳阳市污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知（2019年6月26日）； （9）关于印发《岳阳县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知（2019年7月2日）。 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）建设单位营业执照； （4）建设单位厂地租赁合同； （5）建设单位提供的其他资料。 3、建设项目概况 3.1项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年加工20万吨废石料建设项目； （2）建设单位：岳阳县恒东建材有限公司； （3）建设地点：湖南省岳阳县杨林镇兰泽村； （4）项目性质：新建； （5）周边环境现状：本项目所在地属农村环境，最近居民点距离厂界50m，但距离生产区200m。 3.2、项目工程内容 本项目总占地面积16000平方米，工程建设内容分为主体工程、储运工程、公用工程以及环保工程，项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 废石料生产车间; 占地面积1500m2; 全封闭式钢结构，位于厂区东侧，共设一条废石料生产线，地面硬化，所有生产设计应放置密闭厂房内，传送皮带应封闭运输。. 除上述外，厂房设计应满足GB51186-2016《机制砂石骨料工厂设计规范》6.5建筑结构与设计的相关要求，同时应满足《机制砂石骨料工厂设计规范》5生产工艺的相关要求不得应厂房设计妨碍生产工艺的运行。. 辅助工程; 办公生活区; 占地面积500m2; 位于厂区西侧，利旧原有两栋砖瓦建筑，含门卫、办公室、员工休息室。. 储运工程; 原料堆场; 占地面积200m2; 堆场位紧邻加工区西面，短期储存原材料，地面硬化+彩钢顶棚+三面封闭+洒水抑尘. 成品堆场; 占地面积600m2; 成品堆场位于厂区北部，处于原料堆场对面，两区之间设置过道，地面硬化且彩钢顶棚+三面封闭+洒水抑尘. 原料、成品堆场的设计应满足GB51186-2016《机制砂石骨料工厂设计规范》4.3.8的相关要求. 固废暂存区和危废暂存区; 共计占地面积200m2，危废暂存间5㎡。; 固废暂存区、危废暂存区位于加工区北侧，分别占地200㎡和5㎡。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设. 运输; 项目运输方式：a. 厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、铲车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。. 公用工程; 供水; 生活用水、生产用水来自杨林集镇自来水管网，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求. 供电; 电源来自杨林镇当地电网. 排水; 本项目无生产废水外排，生活废水经化粪池设施处理后用作农肥. 环保工程; 废水治理; 初期雨水; 沿堆场西侧、碎石生产线东侧修建雨水导流沟，改造原有占地约1000㎡水池改造，划分出25平方米用于设置雨水沉淀池容积60m³，设置雨水切换阀门. 生产废水、作业区及道路清洗废水; 改造原有水塘一部分作为三级沉淀池，沉淀池容积388.65m³，其余水塘部分可作为清水暂存池，废水沉淀后，使用泵抽送方式，将沉淀后清水回用于生产。. 运输车辆清洗废水; 设置专业洗车平台，运输车辆清洗废水可直接排入沉淀池处理后回用. 废气治理; 对加工场内采用全密闭结构，在鄂破机、反击式破碎机出料口和筛分机上设置集气罩，收集粉尘进入布袋除尘器处理。在传送带入口，进料入口安装喷淋器抑尘；装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施；及时清扫、洒水降尘。. 噪声治理; 安装减震垫、厂房隔声、设置消声器. 固废处置; 沉淀池底泥压滤后与成品一同外卖，综合利用；机械设备运行、维修将产生少量废机油，收集至危废暂存区后交由资质单位处理；生活垃圾收集至垃圾桶后，统一交给环卫部门处理；. 3.3、项目原辅材料使用情况 根据建设方提供的资料，本项目废石料主要来源于岳阳市闽瑞石业有限公司，具体情况见表1-2。 表1-2 碎石生产主要原辅材料及消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 来源; 备注. 1; 废石料; 20万吨/年; 岳阳市闽瑞石业有限公司; 汽车运输. 备注：第一年生产原料部分使用杨林镇路面翻修工程废石做原料。. 注：废石料在生产运输过程中会有损耗 3.4、主要生产设备 加工生产设备见表1-3： 表1-3 制砂生产线生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 产能; 单位; 数量; 对应工序. l; 电磁振动给料机; WZD12; 100t/h; 台; 1; 给料. 2; 鄂式破碎机; PE600*900型; 60-110t/h; 台; 1; 一级破碎. 3; 反击式破碎机; PE1315; 80-120t/h; 台; 1; 二级破碎. 4; 惯性筛（密封）; SG2*1.8m; /; 台; 1; 振动筛分. 5; 数控制砂机; ZSSL-39; 30-60t/h; 台; 2; 制砂. 6; 皮带输送机; /; /; 台; 4; 物料运输. 7; 装载机; /; /; 台; 1; 物料运输. 8; 洗砂机; /; /; 台; 1; 物料清洗. 9; 压滤机; /; /; 台; 1; 沉淀污泥压滤. 根据设备产能和工作制度，年生产2400小时计算，能满足年破碎20万吨废石料要求。 3.5、主要产品方案 本项目产品方案具体见表1-4。 表1-9 废石料加工生产线产品方案一览表 序号; 产品; 单位; 产量; 产品规格; 备注. 1; 碎石; t/a; 99290.6; ＜0.5mm; 部分粉尘、底泥损耗不计、最大存储量约为1000吨. 2; 机制砂; t/a; 99290.6; /. 机制砂石骨料质量应符合《建设用砂》（GB/T14684）等相关标准要求。 4、项目总平面布置 本项目位于岳阳县杨林镇原原林炮厂内，厂区总占地面积约16000m2，项目厂区大门设置于西侧临近乡道，项目生产区与仓储主要集中在场地东侧。含原料堆场区、成品堆场区、制砂加工生产线。辅助工程的办公区、食堂等位于厂区东侧，充分利用原有建筑物。西侧低洼处原有占地1000㎡水塘可改造为三级沉淀池，项目生产区生产废水可利用地势沿导流沟进入沉淀池。连接生产区与办公区的狭长道路与周边仓库房屋考虑后期发展暂不进行拆除改造。项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，生活办公区与生产区隔开，项目生产线产生的噪声通过减震隔声等可减少噪声对居民日常生活的影响，满足使用要求。项目总平面布置见附图。 - 公用工程 （1） 给水工程 本项目用水主要为生产用水、生活用水、车辆清洗用水等，水源由当地自来水管网提供，完全可以满足本项目生产生活用水的需求。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，初期雨水经导流沟进入雨水收集池内沉淀后全部回用，不外排。初期雨水池设置转换阀门，初期雨水收集完成后，关闭阀门，后期雨水随雨水沟排入厂外农灌渠；生活污水化粪池处理后进入周边农田、菜地作农肥； 本项目生产废水采取絮凝沉淀回用措施进行处理，厂区内根据生产区布局分别设置污水沟，其中废石料加工线产生的废水以及作业区道路清洗废水等沿污水沟进入沉淀池沉淀后回用。 （3） 供电 本项目生产用电由柏祥镇当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 6、劳动定员： 本项目劳动人员10人，年工作日300天，不住宿，日均工作时间8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目场地原为杨林炮厂，根据现场踏勘，原有项目已经停产，设备及材料均已搬离，无与本项目有关的历史污染情况。现单位岳阳县恒东建材有限公司为环境问题责任单位，对在将来建设和营运过程中其所造成的环境问题负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目选址位于湖南省岳阳县杨林镇兰泽村原杨林炮厂内（坐标：经度：113.415247732；纬度：2909686864）为农村环境，周边主要为山林、农田及零散居民等，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东经113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m³/s，最枯流量仅6.0m³/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、杨林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m³/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m³/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 项目周边主要分布有零星水塘，水塘水域面积约2000m2，深度1-5m，为农业用水。 5、水文地质 岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60 km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 6、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 3; 水环境功能区; 南侧水塘; 农业用水; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 4; 土壤环境功能区; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否森林公园; 否. 7; 是否生态功能保护区; 否. 8; 是否水土流失重点防治区; 否. 9; 是否人口密集区; 否. 10; 是否重点文物保护单位; 否. 11; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 12; 是否水库库区; 否. 13; 是否污水处理站集水范围; 否. 14; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站30km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1.1 2019年岳阳县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m³）; 标准值（ug/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.67; 60; 14.45; 达标. NO2; 20.58; 40; 51.45; 达标. PM10; 58.17; 70; 83.1; 达标. PM2.5; 38.58; 35; 110.23; 不达标. O3; 95百分位数日平均质量浓度; 97.58; 160; 60.99; 达标. CO; 90百分位数8小时平均质量浓度; 750; 4000; 18.75; 达标. 由上表可知，当地特征环境质量因子PM2.5超标，因此当地为不达标区，为进一步了解当地环境质量现状，委托湖南宏润检测有限公司对项目地上、下的TSP因子进行了补充监测，监测时间为2020年10.22-10.28，共计7天，监测风向与点位详见附件监测报告，监测数据如下： 表3-1.2 空气质量现状补充监测评价表 采样 点位; 检测项目; 检测 频次; 采样时间及检测结果; 参考限值. 10.22; 10.23; 10.24; 10.25; 10.26; 10.27; 10.28. 项目地上风向○A1; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 24h均值; 0.081; 0.083; 0.078; 0.079; 0.081; 0.084; 0.079; 0.3. 项目地下风向○A2; 0.091; 0.093; 0.084; 0.083; 0.090; 0.090; 0.085. 备注：参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级标准限值；. 由上表可知，当地特征环境质量因子TSP，为超过《环境空气质量标准》浓度， 根据调查可知，本项目所在地区尚未编制环境空气质量达标规划，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，根据“蓝天保卫战”工作目标及进度要求可知，本项目所在地区岳阳县2019年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42ug/m3以下的要求，项目所在地环境质量将会不断改善。 二、水环境质量现状 本项目所在地周边遍布水塘，均为雨水自然沉积塘，水体环境基本一致，部分水塘有小沟相同，为了解水环境质量现状，本次环评特委托湖南宏润检测有限公司岳阳分公司对项目北侧70m水塘进行现状监测，本次监测共布设1个监测点位。 （1）监测点位：项目北侧水塘中心； （2）监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、SS、； （3）采样时间与频率：2020年8月22日~24日，连续监测3天； （4）采样和分析方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范； 具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外 采样点位; 样品 状态; 检测项目; 单位; 采样时间及检测结果; 参考 限值. 8.22; 8.23; 8.24. 北侧无名水塘☆S1; 淡黄、无味; pH; 无量纲; 6.54; 6.58; 6.49; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 12; 11; 14; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 2.5; 2.3; 2.8; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.309; 0.299; 0.284; ≤1.0. 悬浮物; mg/L; 7; 6; 5; ——. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准值。. 根据检测结果可知，项目北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准值，项目所在地水环境质量较好。 三、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，委托湖南宏润检测有限公司岳阳分公司于2020年8月22日-23日对项目厂界四周进行了现状监测，沿项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-3： 表3-3 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测类型; 采样点位; 采样时间和频次; 检测值[dB（A）]; 参考限值. 环境噪声; 项目东侧外1m处△N1; 8.22; 昼间; 53.7; 60. 夜间; 43.9; 50. 8.23; 昼间; 53.5; 60. 夜间; 43.8; 50. 项目南侧外1m处△N2; 8.22; 昼间; 54.1; 60. 夜间; 44.2; 50. 8.23; 昼间; 54.1; 60. 夜间; 44.4; 50. 项目西侧外1m处△N3; 8.22; 昼间; 56.1; 60. 夜间; 46.0; 50. 8.23; 昼间; 56.5; 60. 夜间; 46.5; 50. 项目北侧外1m处△N4; 8.22; 昼间; 54.6; 60. 夜间; 44.6; 50. 8.23; 昼间; 54.8; 60. 夜间; 44.7; 50. 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的2类标准限值。. 从监测数据来看，项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状调查 - 为了解项目所在地土壤环境现状，本次环评委托湖南湖南宏润检测有限公司对项目所在地土壤环境现状进行现场调查。 - （1）监测点位如下表： 表3-7 监测点位一览表 序号; 点位; 土地利用类型; 取样; 监测因子. 1#; 厂区内东侧; 建设用地; 表层样点; 45项基本因子. 2#; 厂区内中部; 建设用地; 表层样点; 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍. 3#; 厂区内西侧; 建设用地; 表层样点. （2）监测时间及频次：2020年8月22日，取一次样。 （3）监测结果如下表： 表3-8 土壤监测评价结果表 采样点位; 样品状态; 检测项目; 单位; 检测结果; 参考限值. 场地内东侧■T1; 棕红色; 砷; mg/kg; 14.9; 60. 镉; mg/kg; 0.28; 65. 六价铬; mg/kg; 2L; 5.7. 铜; mg/kg; 28.6; 18000. 铅; mg/kg; 90; 800. 汞; mg/kg; 0.013; 38. 镍; mg/kg; 29.2; 900. 四氯化碳; mg/kg; 2.1×10-3L; 37. 氯仿; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 3.0×10-3L; 2.8. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 1.6×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 8.0×10-4L; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 2.6×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 1.9×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 8.0×10-4L; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 1.1×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 1.4×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 9.0×10-4L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 1.0×10-3L; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 1.5×10-3L; 0.43. 苯; mg/kg; 1.6×10-3L; 4. 氯苯; mg/kg; 1.1×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 1.0×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 20. 乙苯; mg/kg; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; mg/kg; 1.6×10-3L; 1290. 甲苯; mg/kg; 2.0×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 3.6×10-3L; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.3×10-3L; 640. 硝基苯; mg/kg; 0.09L; 76. 苯胺; mg/kg; ND; 260. 2-氯酚; mg/kg; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1L; 151. 䓛; mg/kg; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1L; 15. 萘; mg/kg; 0.09L; 70. 场地内中心■T2; 黄棕色; 砷; mg/kg; 2.31; 60. 镉; mg/kg; 0.26; 65. 六价铬; mg/kg; 2L; 5.7. 铜; mg/kg; 33.0; 18000. 铅; mg/kg; 97; 800. 汞; mg/kg; 0.022; 38. 镍; mg/kg; 24.5; 900. 场地内西侧■T3; 黄棕色; 砷; mg/kg; 2.27; 60. 镉; mg/kg; 0.25; 65. 六价铬; mg/kg; 2L; 5.7. 铜; mg/kg; 36.2; 18000. 铅; mg/kg; 105; 800. 汞; mg/kg; 0.022; 38. 镍; mg/kg; 25.5; 900. 备注：参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1及表2中的第二类用地筛选值。. 根据监测结果可知，项目所在地土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 五、生态环境质量现状与评价 本项目拟建地属于农村环境，所在地属于亚热带季风湿润气候，生态环境优良，旅游资源丰富。评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，由于评价区农舍较少，家畜家禽即牲猪、牛、羊和家禽等也较少，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目建设地位于岳阳县杨林镇，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-4、表3-5，项目保护目标图见附图。 表3-4 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大屋拢居民点; 113.409497; 29.102573; 居民点; 约110户; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; 北; 200-900m. 付林屋; 113.406753; 29.095583; 约10户; 西; 600m. 原炮厂周边散户; 113.412255; 29.096334; 4户; 南; 50m. 兰泽村居民点; 113.412240; 29.093345; 约90户; 南; 200-1200m. 杨林蓝田中学; 113.416253; 29.088196; 学校; 学校师生约200人; 东南; 1100m. 原料运输路线两侧25m范围内居民; /; 居民; 约1200户; S306及S302运输路线沿线两侧25m. 表3-5 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对 方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水 环境; 周边水塘; 东北侧; 60-145m; 散乱排列，大小不一,共计8个，多为自然雨水沉降水塘; 以农田灌溉为主部分曾进行过鱼类养殖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 环境. 地表水 环境; 周边水塘; 南侧; 60-100m; 自然雨水沉降水塘共计2个; 灌溉塘. 声环境; 原炮厂周边散户; S; 50m; 4; 居民点; （GB3096-2008）2类标准. 原料运输路线周边50m范围内居民; S306及S302运输路线沿线两侧25m; 约1200户; 居民点; （GB3096-2008）4a类标准. 土壤环境; 厂界外0.05km范围内. 生态环境; 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田. 环境风险; 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致. 保护目标： （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》2类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变； （5）保护项目地土壤环境质量，达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m³）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m³; 4mg/m³; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）; —. 7; TSP; —; 300; 200. 2、地表水 项目北侧及周边水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准： 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 序号; 污染因子; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 1; pH; 6-9. 2; 化学需氧量; ≤20. 3; 生化需氧量; ≤4. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; SS; /. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. - 土壤环境： 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见下表。 表4-4 土壤环境质量标准限值（单位：mg/kg） 序号; 项目; 标准要求; 序号; 项目; 标准要求. 1; 砷; 60; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 2; 镉; 65; 25; 氯乙烯; 0.43. 3; 铬（六价）; 5.7; 26; 苯; 4. 4; 铜; 18000; 27; 氯苯; 270. 5; 铅; 800; 28; 1,2-二氯苯; 560. 6; 汞; 38; 29; 1,4-二氯苯; 20. 7; 镍; 900; 30; 乙苯; 28. 8; 四氯化碳; 2.8; 31; 苯乙烯; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 2 甲苯; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 34; 邻二甲苯; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 35; 硝基苯; 76. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 36; 苯胺; 260. 14; 顺1,2-二氯乙烯; 596; 37; 2-氯酚; 2256. 15; 反1,2-二氯乙烯; 54; 38; 苯并[a]蒽; 15. 16; 二氯甲烷; 616; 39; 苯并[a]芘; 1.5. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 42; 䓛; 1293. 20; 四氯乙烯; 53; 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 45; 萘; 70. 23; 三氯乙烯; 2.8; 46. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物： 项目通过布袋除尘器处理有组织粉尘，通过15m排气筒排放。排放标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物15m排气筒二级标准，见表4-5.1 表4-5.1 有组织大气污染物综合排放标准 污染物; 排气筒高度; 排放速率; 排放浓度; 依 据. 颗粒物; 15m; 3.5kg/h; 120mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准. 本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，见表4-5.2。 表4-5.2 无组织大气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 依 据. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准. 2、废水 项目无生产废水外排，经沉淀处理后全部回用，生活废水经三格化粪池处理后进入农田、菜地作农肥。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农肥，不外排；生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，本次环评设总量控制指标建议。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 本项目租赁原杨林炮厂土地作为生产厂地，开展生产经营，根据现场踏勘可知，目前场地内已停止运营生产，留有原厂房、仓库等19栋，均为1层砖混平房结构。需对其中5栋进行人工破拆空出场地。 本项目施工期施工期阶段仅进行生产区钢架棚搭建、原料存放区防雨棚搭建、地面和道路硬化建设以及设备安装调试等，破拆使用人工破拆，无大型施工设备进场。营运期无砖混结构建筑。项目施工时期较短。 施工期产生的主要大气污染物包括场地平整引起扬尘、施工机械及运输车辆将排放的尾气；水污染物主要为施工人员生活污水；噪声来自于工程施工机械及运输车辆产生噪声；固体废弃物主要包括钢筋、钢板等下角料及工地管理人员产生生活垃圾。 为进一步减少施工队周边居民产生的不良影响，本次环评对施工期的环境保护措施提出如下要求： 1、噪声防治措施： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06:00）施工噪声扰民，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）休息时间进行作业。 （3）合理布局施工现场，尽量将高噪声设备设置于项目东侧、北侧，以有效利用距离衰减降低施工噪声对周边环境的影响。 （4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取以上防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 2、固体废物防治措施： 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的生活垃圾和建筑垃圾。 根据现场踏勘，本项目地主要为平地，项目施工期间员工数约10人，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，交由当地环卫部门进行处理和处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 3、废气防治措施： （1）施工粉尘 施工粉尘主要来源于地面扬尘，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 ②运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量增大。 ④在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 ⑤对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 4、废水防治措施： 施工期间的废水主要包括施工废水和生活污水两个方面，施工废水经废水沉淀池沉淀后，用作水泥沙浆拌料回用。人员生活污水使用化粪池处理后用作肥田处理 二、营运期工艺流程图及产污环节 1、工艺流程： 图5-1 制砂加工生产工艺流程图 工艺流程简述： - 喂料：本项目石料从岳阳市闽瑞石业有限公司购买，铲车将石料运至振动喂料机，振动喂料机在加工过程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给受料装置中，可为生产线其他破碎机械连续均匀的喂料，并对物料进行粗筛分。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 一次破碎（鄂式破碎）：石料进喂料机送料至鄂式破碎机进行细破，将粒径较大的石头等物料破碎成相对较小的石块。项目在为颚式破碎机喂料时，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎时，颚齿以巨大的力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此轴贯穿机身构架，在电动机驱动皮带和皮带轮的驱动下，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，从而使已被破碎的物料从破碎腔中排出，随着电动机的连续转动，破碎机动颚周期性的压碎和排料，实现批量生产。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 二次破碎（反击式破碎）：石料经鄂式破碎后采用皮带运输机运输至反击式破碎机。该设备主要由反击板、进料口、板锤、转子等组成，破碎机自上而下均匀进料，在电动机的带动下，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装置上再次破碎，又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料由大到小进行重复破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由料口排出。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 振动筛分：反击破碎后石子粒径大小不等，细碎的石料由皮带运输机送进筛分机进行筛分，产品自上而下经过多层筛分，成品被各自的输送带运输至成品堆料仓，粒径小于5mm的石料通过输送带送至制砂机中制砂，不合格砂石料收集后返回反击式破碎机继续破碎，直到合格为止。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 - 制砂：待破碎物料由进料口给入破碎腔，经粉料器分流成2部分，一部分进入高速旋转的叶轮中，被其带动迅速加速运动，最高速度可到百度重力加速度，然后以60-70米/秒的的速度从叶轮三个均布的流道内被抛射出去，先同粉料器自由落下的物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶端，被改变方向，斜向下运动，和叶轮流道抛射出的物料一起形成物料幕。这样，每块物料在破碎腔内都至少受到2次甚至多次几率碰撞、摩擦和研磨作用而破碎。被破碎至适宜粒度的物料，从下部的排料口排出制砂机。 注：环评要求本项目生产车间为全封闭式，输送带为密封式。 - 清洗：洗砂机清洗过程中附着在砂石表面的砂粒等随清洗废水进入沉淀罐；洗砂机产生的洗砂废水经沟渠收集后流入生产废水处理区进行沉淀处理，处理后清水排进清水池内，循环用于洗砂，定期补充少量新鲜水，不外排。 二、物料平衡 加工物料平衡见表5-1。 表5-1 物料平衡 （单位：t/a） 序号; 入方（吨）; 出方（吨）; 备注. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 废石料; 200000; 碎石; 99290.6; /. 砂; 99290.6. 收集的粉尘; 377.4894; 可与产品一同出售. 沉淀池底泥; 1036.8（绝干）; 外售制砖. 外排粉尘; 4.5106; 含有组织和无组织. 三、主要污染工序 1、废气 项目生产过程中产生的废气主要包括有：生产粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘，运输车辆动力扬尘。 - 生产粉尘 进料粉尘：生产过程中采用湿法破碎，破碎筛分等加工工序在密闭厂房内，给料机考虑铲车给料方便，给料口位于密闭厂房外，并在项目每台皮带输送机上方和给料机上方安装2个定向喷嘴，通过采取喷水雾抑尘。根据“根据《第二次全国污染源普查系数手册》与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》该方式为可行技术，该方式抑尘效率可达到90%。 料斗出给料面外，其余三面设置围挡，物料加入料斗内，参考《逸散尘工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），粒料加工厂中碎石采用加料斗加料粉尘产生系数 0.02kg/t-卸料，则料斗卸料粉尘的产生量为4t/a。抑尘效率为90%，则该阶段散发无组织粉尘为0.4t/a。 破碎、筛分粉尘：根据《第二次全国污染源普查系数手册》 3039其他建筑材料制造业砂石骨料采取破碎筛分工艺，颗粒物产污系数为1.89kg/吨-产品。本项目为年加工20万t废石料，本项目每天持续破碎、筛分、传送时间约为8小时，则本项目石料加工破碎筛分过程中粉尘产生量为378t/a。 根据业主提供资料，在破碎、筛分工序段在密闭房间捏，为密闭作业，在破碎机、筛分机上方安装集气罩，形成负压，配套5000m³/h风机收集逸散粉尘。收集后采用采取布袋除尘方式处理。项目进料虽然为湿料，但是水分在破碎过程中基本蒸发，不会造成布袋除尘器“糊袋”现象，该种方式为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》污染治理设施中的袋式除尘法，为可行工艺，处理效率为99%，处理完毕后通过15m排气筒排出。最终有组织排放粉尘为3.78t/a。 - 原材料、成品装卸扬尘量 项目装卸扬尘主要来自原料卸料、上料工序中铲车将废石料原料送至喂料机以及成品外运装车工序。 装卸扬尘采用清华大学装卸扬尘公式计算： 式中：Q—装卸扬尘，g/次; U—风速，2.9m/s； W—物料湿度，5%; M—车辆吨位，20t； H—装卸高度，0.5m 经计算，装卸扬尘的产生量为9.7g/次，：项目原料和成品年运输量合计约40万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），计算可知项目年运输车次为20000次，项目废石料生产过程装卸扬尘产生量为0.194t/a。本环评要求在装卸时采用移动式软管进行洒水防尘，沉降量约80%，则砂石装卸扬尘排放量为0.058t/a。 - 堆场扬尘 本项目原料和产品堆放场地拟建简易钢硼，堆场会产生扬尘，装卸时也会产生一定量的扬尘，属无组织排放。根据《秦皇岛砂石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》计算公式如下： 堆场起尘：Q1=11.7U2.45⋅S0.345⋅e−0.5w 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； U——风速，m/s；本项目堆场拟围挡，风速取静风风速0.5m/s； S——堆场面积，原料堆场为200m2，产品堆场为400m2； w——空气相对湿度，取60%； 经计算本项目原料堆场起尘量为1.09mg/s，即0.03t/a。综合考虑原料堆的表面积、含水量、粒度情况等因素，同时，砂石堆料场按照相关规定修建，本环评要求堆场进行定时洒水（要求安装雾化喷头对水进行雾化，控制喷水量，仅增加物料表面含水率使其不易起尘，确保不会产生径流），同时建设三面封闭式堆场，堆场起尘量可削减80%左右，本项目原料和产品堆存场粉尘产生量以干堆场情况下粉尘产生量的20%计，则堆场粉尘排放量为 0.006t/a。 （4）运输车辆动力扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 项目年运输量合计约40万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），年运输车次为20000次，行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.1km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知Qi=0.316kg/km辆。则总产尘量为Qi*20000*0.1=632kg/a=0.632t/a。 扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关。厂区地面为全硬化路面，因此在定期安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、在对装卸货后对车辆通过洗车台进行专业清洗的情况下，道路扬尘量约可抑尘90%，则扬尘排放量为0.181t/a。 表5-2 项目粉尘和扬尘的产生和无组织排放量统计 单位：t/a 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 削减量; 处理措施; 排放量. 1; 进料; 粉尘; 0.4; 0.36; 传送带全封闭，每台皮带输送机上方和给料机上方安装2个定向喷嘴，料斗出给料面外，其余三面设置围挡; 0.04（无组织）. 破碎、筛分工序; 粉尘; 378; 374.22; 加工场内采用全密闭结构，在有粉尘产生的设备上安装集气罩形成负压收集粉尘，通过布袋除尘器处理后由15排气筒排放; 3.78（有组织）. 2; 装卸扬尘; 粉尘; 0.194; 0.136; 装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施; 0.058（无组织）. 3; 堆场扬尘; 粉尘; 0.03; 0.024; 洒水降尘; 0.006（无组织）. 4; 道路运输; 粉尘; 0.632; 0.5688; 及时清扫、洒水降尘与覆盖; 0.0632（无组织）. 5; 合计; /; 379.256; 375.309; /; 3.947. 2、废水 项目营运期生产过程中主要生产废水、车辆清洗废水及员工生活污水。抑尘用水主要包括有：皮带运输抑尘用水、厂区道路抑尘用水、铲装过程抑尘用水、原料堆场成品堆场抑尘用水，抑尘用水被产品带走或蒸发损耗，不外排。 ①生产用水：本项目洗砂过程将产生清洗废水，洗砂耗水量与洗砂设备、原料含泥量、粒度分布等有关，项目所用洗砂机为轮斗洗砂机，一般情况下砂子和水的比例约为2:1，本项目采用破碎废石作为原料，该原料已由闽瑞石业进行过冲洗，含泥量较少。根据《第二次全国污染源普查系数手册》3039其他建筑材料制造业砂石骨料水洗系数，废水产生量为2.16吨/吨-产品，无论是碎石还是机制砂，均需通过清洗后出售，则清洗水用量为43.2万m³/a，清洗过程中产品携带、蒸发损耗及底泥带走等损耗量为20%，,则产生废水34.56万m³/a，通过三级沉淀池处理后回用于生产。 ②作业区及道路地面冲洗废水：本项目作业区地面以及道路地面需定期冲洗，冲洗面积约为2000m2，洗水量按0.005m³/m2计算，为最大限度保证地面整洁，按每天冲洗一次计算，则该部分用水量为10m³/d（3300m³/a）。排放系数按0.8计算，则废水排放量为8.8m³/d（2640m³/a）。 ③车辆清洗用水：项目年运输量合计约40万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），计算可知项目年运输车次为20000次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗用水量大致为0.4m³/（辆·次），则车辆清洗用水为8000m³/a，排放系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为6400m³/a，废水经沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 ④沉淀池回用水：综上，流入三级沉淀池废水量为73040m³/a，考虑沉淀池如蒸发等自然损耗为10%，则沉淀池回用水为65736m³/a。 ⑤生活污水：本项目员工10人，均为当地居民，不住宿，仅在厂区提供休息室休息，根据湖南省用水定额标准（DB42/T388-2020）生活用水量按80L/人·d计，，则本项目生活用水量为0.8m³/d（240m³/a），排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.64m³/d（192m³/a），生活废水经化粪池处理后进入周边农田、菜地作农肥，不外排。 本项目水平衡如下图所示： 图5-2 项目水平衡图 ⑥初期雨水：由于项目营运期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，岳阳县最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为16000m2（含屋顶雨水、路面径流等全厂区），计算得到本项目初期雨水每次量为60m³。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 3、噪声 项目营运期产生的噪声主要废石料加工车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在80～90dB(A)。本项目噪声源采取了如下综合降噪措施：选用环保低噪声设备、安装减震垫、建筑隔声、车辆控制车速及鸣笛等。本项目主要噪声产生、治理情况见下表。 表5-3 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 车间; 产噪设备; 声源强度 dB(A); 处置措施; 降噪效果 dB(A). 废石料加工车间; 颚式破碎机; 85-120; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 20. 反击式破碎机; 85-120; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 20. 惯性筛（密封）; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 20. 数控制砂机; 87; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 装载机; 89; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 洗砂机; 85; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 20. 清水回流泵; 87; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 压滤机; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 运输车辆; 85; 控制车速及鸣笛; 50. 皮带输送机; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 15. 装载机; 80; 控制车速及鸣笛; 30. （4）固体废物 项目营运期产生的固体废物主要为沉淀池底泥、员工生活垃圾以及废机油： - 沉淀池底泥：项目生产过程中，一部分、小粉尘石料等会随着冲洗水进入沉淀池，形成底泥，根据中国污水工程网相关论文《洗砂废水处理方法》（2017），一般砂石洗砂废水浓度为1000-3000mg/L，本次环评采信浓度为3000mg/L。本项目污水量为345600m³，则可推断绝干底泥年产生量为1036.8t/a，项目设置一压泥房，使用板框压滤机压滤，本项目污泥属于几乎全部由无机质组成，压滤后污泥含水率可降低到15%，形成极干的污泥饼，此时污泥量产生量为1555.2t/a。压滤房内的污泥收集池设置围堰，防止污泥流失，污染环境，压滤废水通过管道汇流至沉淀池。项目每周清淤一次，暂存于压泥房收集池内准备外售杨林集镇周边砖厂用作制砖， ②废机油 ：项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险废物，其代码为HW08 900-214-08，建设方应建设危险废物暂存间进行收集暂存，然后统一送周边有资质的危险废物处置中心进行处理。 ③生活垃圾：本项目有职工10人，生活垃圾产生率按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.65t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运。 ④厂内沉降粉尘：根据工程影响分析厂房内沉降粉尘为0.6t/a，安排人工使用吸尘器等设备进行收集后与产品一同出售。 表5-6 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 沉淀池; 压滤后底泥; 1555.2（含水率15%）; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 压滤后外卖，综合利用. 2; 厂内沉降粉尘; 粉尘; 0.6; 人工收集后外卖. 3; 员工生活; 生活垃圾; 1.65; 由环卫部门处置. 4; 设备维修; 废机械油; 0.2; 危险废物; 交有资质单位处置.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类别 | 排放源 （编号） |  | 主要污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 加工区 | 进料粉尘 | 0.4t/a | 0.04t/a无组织排放 |
|  |  |  | 破碎、筛分工序粉尘 | 378t/a | 3.78t/a有组织排放 |
|  |  | 装卸 | 装卸粉尘 | 0.194t/a | 0.058t/a，无组织排放 |
|  |  | 堆场 | 堆场扬尘 | 0.03t/a | 0.0006t/a，无组织排放 |
|  |  | 道路运输 | 道路运输扬尘 | 0.0632t/a | 0.0632t/a，无组织排放 |
| 水污染物 |  | 生活废水 | 废水排放量 | 240m³/a | 0t/a，化粪池处理后肥田 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 沉淀池 | 压滤后底泥 | 1555.2t/a（含水率15%） | 压滤后外售 |
|  |  | 沉降粉尘 | 粉尘 | 0.6t/a | 收集后外售 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 由环卫部门处置 |
|  |  | 设备维修 | 废机械油 | 0.2t/a | 交有资质单位处置 |
| 噪 声 | 各种机械设备 |  | 本项目噪声源主要生产设备运行噪声，工程主要设备噪声源强为80～90dB（A），经基础减震、距离衰减后厂界噪声达标。 |  |  |
| 主要生态影响： 本工程为新建工程，利用原有停产的杨林炮厂场地建设，不会对生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 项目施工时期较短。施工期产生的主要大气污染物包括场地平整引起扬尘、施工机械及运输车辆将排放的尾气；水污染物主要为施工人员生活污水；噪声来自于工程施工机械及运输车辆产生噪声；固体废弃物主要包括钢筋、钢板等下角料及工地管理人员产生生活垃圾。 - 施工期大气环境影响分析 施工期间大气污染物主要来自土地平整产生的扬尘、车辆运输过程中产生的汽车尾气。扬尘和汽车尾气会对周围空气环境造成污染，影响附近居民的日常生活。 为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： ①主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ②施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ③施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ④施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ⑤必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 ⑥施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 - 施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员的生活污水的排放量约2m³/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。生活废水可经现有的办公区化粪池处理后，作为农肥进入农田、菜地。 - 施工期噪声环境影响分析 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有铲土机、打桩机、装卸机、卡车、电锯等设备，其噪声值在87~101dB(A)之间。为减少施工噪声对周边敏感点的影响，本项目施工期采取如下措施防止噪声污染： ①按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。 ②尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况； ③施工机械尽可能远离周边敏感点居民； ④运输车辆出入施工场地以及经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 采取上述相应措施后，施工期噪声对周围声环境及环境敏感点的影响较小。 （4）施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来自于钢筋、钢板等下角料以及施工人员的生活垃圾。 工地建筑垃圾中的一部分如建筑废模块、建筑材料下角料、破钢管、断残钢筋头、包装袋以及废旧设备等基本上可以回收；而另一部分如废沙石等建筑材料废弃物等没有回收价值，如果随意倾倒和堆放，不但占用了土地，而且污染了周围环境，因此无回收价值的建筑废料必须统一收集后，作为填充材料充垫场地、便道、路堤等，或定期运往指定地点堆埋。 施工期生活垃圾主要为有机废物，如剩饭菜。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 二、营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要包括有：生产粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘，运输车辆动力扬尘。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m³； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表 7-1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-1 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m³）; 标准来源. TSP; 日平均; 900（300*3）; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). ②估算模型参数表见表。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -5.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ③污染源参数 项目占地为狭长分布，污染源产生区域为生产区长74m宽50m的矩形区域，项目建设封闭式厂房，无组织粉尘主要来自堆场和车间生产线，考虑传送带提升机等高度较高，厂房高度为9m。无组织粉尘主要通过窗户与间隙传播，窗户设置在厂房上层，堆场高度一般在7-8m。有效排放刚度则为8m，具体信息见表 7-4。 表7-4.1 点源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/ （m/s）; 烟气温度℃; 年排放小时/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（t/a）. 东经; 北纬. TSP. 1; 15m排气筒; 113.415230; 29.103652; 74; 15; 40; 15; 25; 2400; 正常; 3.78. 表7-4.1 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（t/a）. 东经; 北纬. TSP. 1; 堆场及生产区; 113.415420; 29.096396; 74; 50; 40; 15; 8; 2400; 正常; 0.468. ④计算结果见表 7-5。 表 7-5 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准mg/m³); Cmax (mg/m 3 ); Pmax (%); D 10% (m). 厂区无组织排放; TSP; 0.3*3; 0.044; 4.96; /. 15m排气筒; TSP; 0.3*3; 0.0108; 1.2; /. 从估算结果可知，厂区无组织排放的TSP，Cmax为0.044mg/m³，Pmax为4.96%，距离为厂界下风向93m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 根据表 7-6 预测结果分析可知，正常情况下项目厂区面源的外排污染物最大占标率低于10%，各污染物的最大落地浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，项目营运期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （3）污染物影响分析 ①无组织粉尘控制措施 厂区大气污染物主要为无组织粉尘，由工程分析可知，项目无组织粉尘排放量约为0.5812t/a。无组织粉尘产生节点包括生产粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘、运输车辆产生的扬尘。 建设单位采取以下措施防止粉尘： A：无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，为减少粉尘对环境的影响，加工工序应设置在密闭厂房内，并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘；废石料加工破碎、筛分、输送过程等会产生一定的粉尘，要求建设单位在每台皮带输送机及筛分机上方安装2个定向喷嘴，通过采取喷水雾降尘（皮带输送机采取全封闭措施），同时在主要破碎工序上方安装集气罩，进一步收集逸散粉尘。在落实以上措施后，项目生产区内原料投料、输送及筛分过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 B：对于项目装卸粉尘采取装卸管理措施，通过采用移动式软管或移动式雾炮对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，可明显降低装卸粉尘的产生量，对周边环境影响较小。 C：堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以砂尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。应加强物料的运输及装卸管理，车辆运输过程中要加盖帆布、控制装载量，卸料尽量减少落差；汽车行驶产生的扬尘与汽车行驶的速度、载重量等因素有关，因此汽车在厂区要文明、慢速行使；对厂内道路及出厂道路进行全部硬化。由专人对道路定时洒水、清扫路面，并在公路两侧植树绿化；严禁超载，消除粉尘污染。 ②运输车辆动力扬尘影响分析 运输的大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，为了控制汽车起尘，建设单位应将场地硬化，并在厂区路两侧设置了喷头喷淋抑尘，购置专用洒水车对路面、进出通道进行洒水降尘，发现路面有落石和砂石渣，及时安排人员进行清扫，保持路面的清洁；且运输过程产品及粉料运输均为密闭罐车，骨料运输车辆采用篷布进行遮蔽处理，物料运输期间建设单位应控制物料装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输； ②有组织粉尘控制措施 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》：机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。本次环评要求：建设方需要破碎设备上方安装集气罩进行粉尘收集，收集粉尘进入布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。该方式为《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》推荐可行方式，根据工程分析，项目有组织颗粒物总排放量为3.78t/a，根据开工时间核算为0.315kg/h，排气筒内径为0.4m，风机风量为5000m³/h，折算排放浓度为63mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中15m排气筒排放速率低于3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m³，标准标准要求。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （5）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表： 表7-6.1 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 标准限值. 主要排放口. 1; DA001; TSP; 63; 0.315; 3.78; 排放速率低于3.5kg/h，排放浓度低于120mg/m³. 主要排放口合计; TSP. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; 3.78. 有组织排放总计. 有组织排放总计; TSP; 3.78. 表7-6.2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产粉尘; 进料粉尘; 传送带全封闭，每台皮带输送机上方和给料机上方安装2个定向喷嘴，料斗出给料面外，其余三面设置围挡; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准; 1.0mg/m³; 0.104/a. 2; 装卸扬尘; 粉尘; 装卸时采用移动式软管对石料洒水防尘措施; 0.058t/a. 3; 堆场扬尘; 粉尘; 洒水降尘; 0.006t/a. 4; 道路运输; 粉尘; 及时清扫、洒水降尘与覆盖; 0.3t/a. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.468t. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 无组织粉尘; 0.468t. 2; 有组织粉尘; 3.78t. 2、水环境影响分析及污染防治措施 本项目生产、洗车等废水均通过絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。初期雨水经导流沟进入雨水收集池内沉淀后全部回用。生活污水经厂区原有化粪池处理后，用作农肥。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-8。 表 7-8 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m³/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定本项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和减缓措施评价，不进行水环境影响预测。 - 水污染控制 ①废水收集方式可行性分析 根据工程分析项目废水产生量如下 表7-9项目废水水量 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 备注. 1; 生产废水; SS; 34.56万m³/a; 144m³/h; 年排放时间为2400h. 2; 地面冲洗废水; SS; 2640m³/a; 8.8m³/h. 3; 车辆清洗水; SS; 6400m³/a; 2.66m³/h. 4; 生活污水; COD、氨氮等; 193m³a; 0.64m³/d; /. 5; 初期雨水; SS; 60m³; 一次性最大值. 本项目利用原有处于场地西侧由自然地表径流形成的死水塘进行改造，建设三级沉淀池与初期雨水池，用来收集生产废水、地面冲洗废水、车辆清洗废水和初期雨水。本项目建设完善的雨污分流沟，初级雨水沿雨水沟流入初期雨水池。在生产区、洗车平台建设污水沟或污水管道，将生产废水等排入污水管道后流入沉淀池。根据现场实地勘察，原水塘处于场地最低洼处，所有废水、雨水均可采取自流的方式流入，改造难度低，维护成本低，收集效果好。 采取上述方式可以较好的收集生产废水和初期雨水等需要处理的废水，收集方式可行。 生活废水则利用原有炮厂化粪池进行收集处理，收集方式可行。 综上，项目所产生的所有废水都能得到有效控制，不会外流入外环境，对周边水体环境造成较大影响。 - 减缓措施评价 ①收集措施可行性分析 沉淀池容纳生产废水（144m³/h）和车辆清洗废水（2.66m³/h）流入量按小时计算，地面冲洗水按最大一次量（8.8m³/次）计算，则在进行地面冲洗时1h最大流量为155.46m³，不进行地面冲洗时流量为146.66m³。设置水力停留时间第一级沉淀时间为1小时，则第一级沉淀池容积为155.46m³，同时添加絮凝剂和设置格栅。第二级沉淀池自然沉淀，设置水力停留时间停留时间1小时，容积为155.46m³，第三级沉淀池自然沉淀，停留时间半小时，容积为77.73m³，则三级沉淀池总容积为388.65m³。根据工程分析初期雨水沉淀池要满足一次最大降雨收集量，根据工程分析计算为60m³。 项目利用原有水塘进行改造，划分区域，分别改造三级沉淀池一座和初期雨水池一座。原有水池占地面积约1000㎡，水深1-2m，按平均水深1.5m计算，总容积1500㎡。能满足三级沉淀池建设容积的要求，三级沉淀池需按相关建筑标准要求建设，做到防渗防漏，入口处设置切换阀，防止其他废水排入。，由建设方根据施工单位建议和实际情况自行决定沉淀池的长、宽、高和形状，做到美观大方，但环评要求容积不低得于388.65m³，可适当留出设计冗余，初期雨水沉淀池容积不低于60m³，设置切换阀门，初期雨水收集满时，关闭阀门。多余水塘区域可作为清水储备池，将沉淀后的清水储备，用泵抽送回用。 综上，充分利用现有资源，将原有水塘改造成三级沉淀池和初期雨水池方案可行，能满足废水和雨水收集要求，收集措施可行。 ②回用性可行性分析： 建设单位拟将生产废水、车辆冲洗水及作业区地面冲洗产生的废水收集后采用三级沉淀池处理，拟在厂区东侧设置絮凝沉淀装置，主要包括有“调节池+二级沉淀罐+清水池”，废水处理方式示意图详见下图： 生产废水 三级沉淀 清水池 压滤机 水 废渣 外售 回用于生产 水 图7-2 项目废水处理方式示意图 本项目废水成分简单，主要为SS，根据相关资料，类似废水SS浓度一般为3000mg/L，以大颗粒尾砂为主。为保证沉淀效率，可在第一级沉淀池内投加絮凝剂，确保 SS 的去除率。 由于项目生产线加工工序与地面清洗用水对用水水质要求相对较低，且生产废水中污染物 SS 主要为尾沙，各级沉淀池处理效率均能保证在80%以上。因此，通过三级沉淀处理后，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用。 本项目初期雨水每次量60m³，厂区初期雨水若不能得到有效处置，未经处理的含尘雨水之间排入周边水体，由于水塘处于厂区地势最低处，可在堆场、生产区等地方建设雨水导流沟，雨水自流入60m³初期雨水沉淀池；初期雨水收集池平时处于打开状态，暴雨后15min人工关闭切换阀或将初期雨水收集池收集满时关闭切换阀，初期雨水经雨水沟初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产工序，不外排。 项目生活污利用原炮厂化粪池处理，处理后用于周边农田进行肥田。项目位于农村环境，周边土地主要为农地和菜地，所需浇灌用水远大于本项目废水排放量，因此项目外排废水有足够的土地消纳。 为将生产废水、作业区道路清洗废水及车辆清洗废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施：①废水处理装置底部必须采用防渗漏的措施；②必须及时清理各水池内沉渣。 综上，项目废水回用可行，不会外排，不会对周边水环境造成较大污染，减缓措施可行。 （3）废水污染物排放信息表 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-10。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; SS; 不外排; /; DA001; 循环系统; 三级沉淀池; /; £是 £否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 地面冲洗废水; SS; 不外排; /; DA001; 循环系统; 三级沉淀池; /; £是 £否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 车辆清洗水; SS; 不外排; /; DA001; 循环系统; 三级沉淀池; /; £是 £否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; 初期雨水; SS; 不外排; /; DA002; 生活污水处理系统; 初期雨水收集池; /; £是 □否; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮等; 不外排; /; DA003; 循环系统; 化粪池; /; £是 £否; £企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3、噪声影响分析及污染防治措施 3.1、厂区设备噪声影响及防治措施 项目营运期产生的噪声主要有废石料加工车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在80～110dB(A)。项目夜间不生产，为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。同时在厂房安装隔音垫和隔音玻璃 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ④强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 表7-11 主要声源及控制方案 序号; 设备; 单机噪声; 控制措施; 减振效果. 1; 给料机; 70-90dB（A）; ①、②、③; 20-30dB（A）. 2; 颚式破碎机; 85-120dB（A）; ①、②、③; 20-30dB（A）. 3; 反式破碎机; 85-120dB（A）; ①、②、③; 20-30dB（A）. 4; 数控制砂机; 80-100dB（A）; ①、②、③; 20-30dB（A）. 3.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备产生的噪声源较简单，但部分设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ### （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ### （3） 预测结果 项目采用8小时生产制度，项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。生产区为项目主要噪声源，其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧30m，南侧15m、东侧15m、西侧200m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-12： 表7-12 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目 点位; 昼 间. 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 58.5; 60; 达标. 南厂界; 58.5; 达标. 西厂界; 31.3; 达标. 北厂界; 56.3; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 5、固体废物影响分析 本项目产生的固废主要为沉淀池底泥、职工生活垃圾以及废机油。 职工生活垃圾收集至垃圾桶后，统一交给环卫部门处理；项目生产过程中产生的底泥收集后通过压滤机压滤后与产品一同出售，综合利用；建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得将废料随处堆放，项目拟将一般固废储存点设置于厂区北侧，可利用现有砖瓦房进行改造，固废暂存区的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。同时在清水池一侧设置搭建防雨棚的压滤区，底泥在压滤区压滤暂时储存。压滤底泥可外售至杨林周边砖厂制砖。 项目所产生的废机油属危险废物，建设方需要设置危险固废暂存场所根据现场考察情况，本环评建议在厂区北侧空置区域设置一个危废暂存间，面积约为5m2，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标建设。做到防渗、防雨等要求。然后交由有收集处理废机油资质的单位收集后无害化处理，能做到合法处置。厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； 综上所述，项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 6、运输过程对周边和沿线居民的环境影响分析 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： - 严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶 - 合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； （3）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （4）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复，进行不定期清扫和洒水降尘。 （5）加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 （6）原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输，车辆进出时要进行清洗。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 7、土壤环境评价分析 本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表7-13。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目为非金属矿物制品制造，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录 A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目，项目位于农村地区，周边有少量耕地，土壤敏感程度为敏感；项目永久性占地规模为1.6hm2，属于小型。因此，确定项目土壤环境评价工作等级为三级。 根据现状质量监测数据可知，本项目地土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，本项目的废气特征因子主要为粉尘，该污染因子通过空气循环，降落到地面不会对土壤造成影响，因此本项目营运期间对项目所在地的土壤影响较小。 8、环境管理、监测计划 8.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。排污单位应照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》相关要求做好建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责， 包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责 8.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 8.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； 8.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 8.2监测计划 本项目具体监测计划如表7-14： 表7-14 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 无组织颗粒物; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 有组织颗粒物; 委托第三方监测单位; 一年一次; 布袋除尘器15m排气筒进出口. 噪声; 等效连续A声级： 四侧厂界：昼间60dB，夜间50dB; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界. 9、环境风险评价 9.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 9.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表7-15 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号; 危险物质名称; 最大量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 废机油; 0.2; 2500; 0.0008. 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0.0008，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表7-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 9.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-5。 9.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 9.4.1营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括有：①生产期间未及时清扫地面粉尘、未定期对堆场及加工区进行晒水降尘，致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水塘及农田，对水塘水质、农田生态造成影响。 9.5环境风险防范措施 9.5.1粉尘事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，原材料运输车辆，在运输中可能产生粉尘污染，应遮盖严密，捆绑牢固，厂区内严禁出现扬尘或散落现象，并且按指定地点卸料。生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 9.5.2废水处理装置风险防范措施 根据本项目安全的定性分析，依据相关法律、法规和标准，本评价提出以下消除或降低项目相关风险的对策措施，以提高项目在运营过程中安全度，满足安全生产的要求。 ①加强设备管理 加强对压滤机等机械设备的管理及维护，定期对设备进行检查。发现问题及时解决，避免一切带病运行、疲劳运行、超负荷运行等情况发生，使机械设备保持最佳运行状态。 ②加强人工巡视，防止风险事故发生 当生产设备发生故障时，需采取临时停产措施，以避免废水浆液外排事故发生，废水浆液存放于沉淀池内。 ③厂区配套设置雨水导流沟，初期雨水由雨水导流沟引至废水收集池，可有效防止暴雨时节，雨水未经收集处理直排风险的发生。 综上所述，只要加强管理、严格操作，废水事故排放基本是可以杜绝的。 9.5.3其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 9.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 10建设合理性分析 10.1产业政策符合性分析 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关政策规定，本项目不属于限制类及淘汰类项目。项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 10.2选址合理性分析 本项目为新建工程，租用原杨林炮厂废气场地进行建设，周边居民距离主要生产区一定的距离，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。同时项目有山体的天然屏障作用，可降低风险事故对外环境的危害程度。项目周边无风险较大企业存在，适合本项目建设。综上可知，本项目选址合理。 10.3与“三线一单”符合性分析 表7-16 项目与“三线一单”相符性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 《“十三五”环境影响评价改个实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 项目位于岳阳县杨林镇镇兰泽存，租用原杨林炮厂的建设用地区域作为生产用地进行建设。项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感目标，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在区域现状评价，空气环境中PM2.5年均质量浓度不达标，其余现状地表水、声、土壤环境达到所在地功能区划要求，随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》中相关空气污染物因子达标改善治理方案及岳阳市政府部门下发的《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》治理实施方案的实施，区域内主要大气因子中PM2.5的排放量将得到一定削减要求。在采取相应的污防设施前提下，项目营运期排放的废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，不会造成区域环境功能区划影响和降低，符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单; 符合. 10.4与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 表7-17 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 项目选址远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。; 符合. 2; 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年; 本项目综合利用废石料生产机制砂，本项目生产规模为20万吨/年，符合放宽条件; 符合. 3; 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备; 本项目使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目在各输送阶段设置喷雾洒水抑尘装置; 符合. 4; 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机; 本项目设置一条机制砂加工线，年加工20万吨机制砂，生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用带式输送机; 符合. 5; 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染; 本项目产品设置符合要求堆场; 符合. 6; 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等; 本项目制订了相关环境保护管理体系文件，环境突发事件应急预案正在办理; 符合. 7; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施; 本项目安装喷雾洒水抑尘装置，同时输送带上方设置罩棚，减少粉尘排放，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目不涉及矿石开采; 符合. 8; 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统; 本项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，项目清洗废水经沉淀后循环使用，不外排; 符合. 9; 鼓励企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关要求的砂石骨料; 本项目岳阳市闽瑞石业有限公司的尾矿和废边角料、矿渣等进行加工，符合废石综合利用; 符合. 综上分析，本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符。 10.5与《机制砂石骨料工厂设计规范》相符性分析 表7-18 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符性分析 内容; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 厂址选择; 厂址选址应符合下列规定: 1厂址选择应靠近资源所在地,并应远离居民区; 2厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带,并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段; 3厂址选择宜利用荒山地、山坡地,不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄; 4位于城镇周围的机制砂石骨料工厂,厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧; 5厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 4.2.2机制砂石骨料工厂 严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 本项目选址远离杨林集镇居民区，地势平坦，不山洪滑坡等风险，租用原杨林炮厂厂址，不占用农用地，处于位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧，有村级和省级公里连接，不在矿山范围内; 符合. 总平面布置; 1总平面布置宜采用集中布置方式,并应按功能合理设置分区构筑物因满足生产需要； 2建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定； 3产生高噪声的破碎、筛分车间，与相邻建(构)筑物的防噪声间距应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定； 4产生强烈振动的生产设施与防震要求较高的建(构)筑物的防震间距应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定； 5基本生活设施应根据需要设置,宜利用厂区周围的服务设施。 6 变(配)电所、空压机房应靠近负荷中心布置。控制室、机电维修车间、材料库等生产铺助设施可与服务对象合建或就近布置。 7 洗车台宜露天布置,可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟,排水沟应与排水系统连通。 8成品库(堆场)设计应符合 下列规定: 1成晶库(堆场)的场地宜满足物料进行装(卸)车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装(卸)车位及储存场地: 成品库(堆场)设计储存能力应满足生产对储存期及装(卸)车长度要求; 成品库(堆场)竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调--致。 9 厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22的有关规定。消防通道路面宽度不应小于4.0m、通行净.空高度不应小于4. 5m。 10厂区生产运输道路可兼作消防通道,消防通道应全场贯通无障碍。断头路在道路尽头处应设置回车场地。 11厂 区出人口设置应满足厂区消防要求。主要人流出入口; 根据项目平面布局图和平面布置分析，项目的总平面布置满足相关标准。; 符合. 生产工艺; 一般规定 1 生产工艺设计应根据矿石性质、试验数据、生产规模、产品要求等因素综合确定。 2生产工艺设计应遵循简捷、节能、减排的原则,并应经多方案综合比较,择优确定。 3洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计,应利用回水。 4 原矿含泥(土)量较高时,应采取除泥(土)工艺。 5生产工艺应遵循多筛少破的原则。 6 工艺设计应符合现行国家标准《选矿安全规程》GB 18152的有关规定。 工艺流程 1难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。 2对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加.整形工艺。 3 制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的有关规定，当不能满足时，宜采用湿法制砂工艺。 4 工艺布置时,应控制转运点数量,减少扬尘产生环节。; 项目采用普通废花岗岩矿石作为生产原料，工艺简单，在封闭式车间内生产，采取湿法喷淋和布袋除尘控制废气，转运点集中扬尘产生量较少，综合分析，符合“一般规定”和“工艺流程”的要求; 符合. 设备选型; 1设备的型式与规格,应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定,并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则,不得选用淘汰产品;; 项目无淘汰落后设备; 符合. 工艺布置; 1工艺生产线的联接、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的设计原则。 2工艺布置应根据工艺流程特点，合理利用地形布置车间、设施，简化物料运输环节。 3 车间设备配置应根据工艺流程布置,同一作业的多台同型号、同规格的设备或机组应布置在厂房内同一平台。 4 中碎、细碎设备宜配置在同一车间内。 5_带式输送机的运输线路布置应减少中间环节,缩短转运距离。带式输送机的布置应符合现行国家标准《带式输送机工程设计规范》GB 50431的有关规定。 6厂房配置时,应满足供电、供水、除尘等配套公用设施的要求,保证总体的合理性。; 项目所有工艺均在一栋密闭厂房内，由杨林镇市政管网供电供水，工艺布置均符合相关要求。; 符合. 10.6与《砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 表7-19 项目与《砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》符性分析 内容; 实施方案; 本项目建设内容; 结论. 大气污染攻坚总目标; 2018年砂石行业节能减排达标率85%的基础上，通过调结构、淘汰落后、技术创新提升等措施，到2019年年底砂石行业节能减排达标率到90%以上。按砂石200亿吨总产能，机制砂石产能150亿吨计算，需要135亿吨以上产能达标。在环京津冀大气污染传输通道城市即“2+26”城市、泛长三角、珠三角、汾渭平原等重点管控地区，粉尘排放必须要达到当地标准排放限值要求。; 本项目不属于重点管控地区，粉尘能达标排放; 符合. 去产能、淘汰落后目标和措施; 关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能，新建大型绿色环保化生产线或生产基地，保障砂石骨料供给。; 项目不使用淘汰落后设备采取先进工艺生产，具备完善的环保措施; 符合. 结构调整目标和措施; 做好产业长期规划，优化产业布局；淘汰落后产能，推动结构调整；推进清洁生产，加强节能减排；提高固废利用，发展循环经济；加强创新驱动，促进协同发展；提倡绿色发展，规范矿山建设；推进科学发展，提升行业水平；完善行业管理，发挥行业组织作用。; 项目使用当地矿山废旧石料建设，属于发展U型你换经济，绿色发展，符合相关要求; 符合. 技术改造升级目标和措施; 按联合会要求，9月制定《砂石产业技术装备创新提升的攻关方案》，经行业征求意见和专家审议后，年底在行业内实施。设定的目标达到世界领先水平；研发的技术装备是系统性的，包括辅机等；体现绿色、环保、信息化、智能化水平; 项目设备均为自动化或半自动化设备，体现了绿色环保信息智能化水平; 符合. 10.7平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县杨林镇兰泽村，租用原杨林炮厂废弃场地，总占地面积约16000m2，项目用地整体呈不规则长方形，西侧靠近居民点为大门、食堂和职工休息室，不进行生产，主生产区位于厂区东侧，距离最近居民直线距离200m，将生产活动对居民造成的影响降至最小。生产区仅一条机制砂生产线。堆场紧邻生产线西侧，由北至南分别为成品堆场和原料堆场。利用原有地势最低处自然水塘改造为沉淀池，方便的废水的自流。。项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动。项目生产线产生的噪声通过减震隔声等可减少噪声对居民日常生活的影响，项目一般固废储存点及危险固废储存点设置于厂区东侧，存放方便且运输方便，满足使用要求。 项目平面布置主要考虑了生产的需求，并因地制宜设置环保设施，本项目根据生产使用要求，结合拟建场地的自然条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜对厂区进行总体规划、合理布置，使厂区总平面布置达到了节约用地，物流顺畅，人流短捷，满足环保要求、工艺流程需要、运输方便等要求。总体上讲，本项目的总平面布置较为合理。 11环保投资及工程竣工“三同时”验收计划 本项目总投资300万元，环保投资87万元，环保投资占总投资的29.0%。本项目环保投资详见下表， 表7-19 项目环保投资及“三同时”验收内容一览表 阶段; 污染源; 主 要 内 容; 费用（万元）; 验收标准. 营运期; 有组织粉尘; 加工场内采用全密闭结构，在有粉尘产生的设备上安装集气罩形成负压收集粉尘，通过布袋除尘器处理后由15排气筒排放; 12; 厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其他）15m排气筒排放限值及无组织排放限值. 无组织粉尘; 传送带全封闭，每台皮带输送机上方和给料机上方安装2个定向喷嘴，料斗出给料面外，其余三面设置围挡 堆场采用移动式软管对石料洒水防尘抑尘，对厂区道路及时清扫、洒水降尘。. 生产废水、车辆清洗废水、冲洗水; 三级沉淀池（388.65m³）; 52; 全部回用不外排. 初期雨水; 导流沟+初期雨水收集池（60m³）; 25; 全部回用不外排. 生活垃圾; 垃圾收集箱两个; 1; 当地环卫部门回收. 固体废物; 固废暂存间; 3; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求. 危险废物; 危废暂存区; 2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求. 设备噪声; 设备安装降噪设施; 2; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准的要求. 总计; 97; /.

- 八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 厂区内 | 有组织粉尘 | 加工场内采用全密闭结构，在有粉尘产生的设备上安装集气罩形成负压收集粉尘，通过布袋除尘器处理后由15排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2颗粒物（其他）无组织排放浓度限值及15m排气筒有组织排放限值 |
|  |  | 无组织粉尘 | 传送带全封闭，每台皮带输送机上方和给料机上方安装2个定向喷嘴，料斗出给料面外，其余三面设置围挡 堆场采用移动式软管对石料洒水防尘抑尘，对厂区道路及时清扫、洒水降尘。 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水、作业区及道路清洗废水 | SS | 三级沉淀池 （388.65m³） | 全部回用于工艺，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 （60m³） | 处理后回用于地面洒水降尘等 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、BOD等污染物 | 经厂区化粪池处理后用作农肥 | 用作农肥，对外环境无污染 |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 压滤后底泥 | 沉淀池 | 不外排，100%处置；暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
|  | 沉降粉尘 | 粉尘 | 沉降粉尘 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 员工生活 |  |
|  | 设备维修 | 废机械油 | 设备维修 | 资质单位回收 |
| 噪 声 | 主要为生产设备噪声，采取基座减振、隔声、消声等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议加强本项目的扬尘治理工作，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 岳阳县恒东建材有限公司拟投资300万元，在取得当地政府及有关部门的同意下（项目选址意见表详见附件）租用原岳阳县杨林镇原杨林炮闲置场地，新建年加工20万吨废石料建设项目。厂区主要建设一条石料加工生产线及原材料堆场、成品堆场，根据供应合同，原材料废石料来源于岳阳市闽瑞石业有限公司矿山开采尾料，年供应量不低于20万吨，通过一次、二次破碎、筛分、洗砂等过程生产出碎石成品，目前已与供货单位签订了供货协议，原材料来源稳定可靠。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年全年的空气环境质量监测数据，统计得项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 地表水环境质量现状：委托湖南宏润检测技术有限公司于2020年8月22日~24日，连续监测3天据检测结果可知，项目北侧水塘各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准值，项目所在地水环境质量较好。 声环境质量现状：项目建设地厂界四周各监测点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 土壤环境质量现状：委托湖南湖南宏润检测有限公司对项目所在地土壤环境现状进行现场调查。根据场地东、中、西部的表层土壤采样检测，项目所在地土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，土壤环境质量较好。 - 环境影响评价结论 1）施工期环境影响评价结论 本项目采取本报告表提出的污染防治措施后，项目施工过程中产生的施工扬尘、施工废水和机械施工噪声对周围环境和保护目标的影响不大，但施工前应切实做好污染防治方案和水土保持方案。 2）营运期环境影响评价结论 （1）大气环境影响结论 项目主要大气污染物为生产粉尘、装卸扬尘、堆场扬尘，运输车辆动力扬尘。项目采取湿法作业方法对原料进行加工，生产线布置在密闭车间内，皮带输送采取密闭输送，其中初破、二次破碎全过程采取湿法生产，配备喷淋装置对生产线进行喷雾洒水降尘；堆场进行围挡和定期洒水降尘等；运输起尘可采取建设洗车平台、定期对运输道路洒水抑尘的措施减少排放量。经相应措施处理后本项目排放废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放标准。 （2）水环境影响结论 本项目利用原有处于场地西侧由自然地表径流形成的死水塘进行改造，建设三级沉淀池与初期雨水池，用来收集生产废水、地面冲洗废水、车辆清洗废水和初期雨水。本项目建设完善的雨污分流沟，初级雨水沿雨水沟流入初期雨水池。在生产区、洗车平台建设污水沟或污水管道，将生产废水等排入污水管道后流入沉淀池。根据现场实地勘察，原水塘处于场地最低洼处，所有废水、雨水均可采取自流的方式流入，改造难度低，维护成本低，收集效果好。采取上述方式可以较好的收集生产废水和初期雨水等需要处理的废水，收集方式可行。 生活废水则利用原有炮厂化粪池进行收集处理，收集方式可行。 综上，项目所产生的所有废水都能得到有效控制，不会外流入外环境，对周边水体环境造成较大影响。 （3）声环境影响结论 本项目噪声主要来源于机械设备。本项目夜间不生产，根据预测厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。因此项目营运期间，生产噪声对外环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响结论 职工生活垃圾收集至垃圾桶后，统一交给环卫部门处理；项目生产过程中产生的底泥收集后通过压滤机压滤后与产品一同出售，综合利用；建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得将废料随处堆放固废暂存区的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。同时在清水池一侧设置搭建防雨棚的压滤区，底泥在压滤区压滤暂时储存。项目所产生的废机油属危险废物，因此建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建设方需要设置危险固废暂存场所然后交由有收集处理废机油资质的单位收集后无害化处理，能做到合法处置。 项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 - 环境风险 环境风险经过采取相应的措施和应急保障措施后可以将环境安全隐患降到最低。 - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目工艺、设备等均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可视为允许类，与国家的产业政策相符。 - 相关文件符合性 本项目符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）、《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》相关要求。 - 选址合理性 本项目为新建项目，位于岳阳县杨林镇兰泽村，项目用地已取得村、项目周边无国家级、省级重点文物保护单位，无学校、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。。综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无重要环境保护目标，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 （4）平面布置合理性 本项目位于岳阳县杨林镇原原林炮厂内，厂区总占地面积约16000m2，项目厂区大门设置于西侧临近乡道，项目生产区与仓储主要集中在场地东侧。含原料堆场区、成品堆场区、制砂加工生产线。辅助工程的办公区、食堂等位于厂区东侧，充分利用原有建筑物。西侧低洼处原有占地1000㎡水塘可改造为三级沉淀池，项目生产区生产废水可利用地势沿导流沟进入沉淀池。连接生产区与办公区的狭长道路与周边仓库房屋考虑后期发展暂不进行拆除改造。项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，生活办公区与生产区隔开，项目生产线产生的噪声通过减震隔声等可减少噪声对居民日常生活的影响，满足使用要求。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 综上所述，该项目符合国家产业政策、清洁生产要求，选址可行、项目厂区总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，污染物均能达标排放，其环境影响较小。本项目从环境保护、社会、经济角度看是可行的。 二、建议及要求： （1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。 （2）项目不得设废水排放口，要求生产废水全部循环回用，严禁外排。 （3）要求配套设置雨水导流沟，收集初期雨水，经处理后回用，避免污染周边环境。 （4）建议增加绿化面积，美化环境。加强设备的日常管理及维护，严格做好噪声防护措施。 （5）建议建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。 （6）建议建设单位处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 报告表附件、附图及附表等详见目录： |  |