建设项目环境影响报告表

（报批）

项目名称：岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县民生精神病医院

编制单位：河南昊泉环保科技有限公司

二〇二〇年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	13

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	25

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	62

附件1：环评委托书

附件2：选址意见

附件3：医疗废物处置合同

附件4：监测报告

附件5：补充监测报告

附图1：项目地理位置图

附图2：环境保护目标图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目现场情况图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县民生精神病医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何当时 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王院 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇林冲路52号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1567302**** |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳县文胜北路月山屋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | Q8415专科医院 |  |  |  |  |
| 占地面积(平方米) |  | 25097.98 |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) |  | 4500 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 100 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.2% |
| 评价经费(万元) |  | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 根据《湖南省岳阳市岳阳县医疗卫生服务体系规划(2015-2020)》、第五项、精神卫生防治建立以岳阳县精神病医院(岳阳县民生精神病医院)为龙头，各乡镇卫生院(社区卫生服务中心)为基础，村卫生室为网底的技术服务体系。建立完善政府主导，各乡镇和相关部门协同配合，全社会共同参与的社区精神卫生综合防治体系。全面完成县精神病医院标准化、规范化建设。2016-2018年完成精神病专科医院新建项目建设，建筑面积约4000平米，计划投资3000万元。从2016年起，按1人/10万/每-标准，逐-增加精神卫生专业人员。到2018年，精神科床位设置达360张。逐步完成相关设备的配置。2020年，力争服务能力达精神专科二级甲等医院标准 目前岳阳县民生精神病医院已经建成，位于岳阳县生态工业园林冲路科伦医药北面。是经上级卫生行政部门批准成立的非盈利性二级精神病专科医院，项目总建筑面积32928.98平方米，建筑内容主要包括门诊办公楼、宿舍、康复中心、精神病防治中心。医院科室包括精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务，根据实际发展情况，共设置病床300张。 由于岳阳县民生精神病医院与岳阳县生态工业园相对距离较近，工业园所产生的噪声、废气等对病人的恢复与身体健康会产生一定的不利影响。需重新进行选址建设，根据岳阳县民生精神病医院的《关于恳请解决我院土地置换选址及相关问题的报告》，岳阳县自然资源局同意岳阳县民生精神病医院迁建至荣家湾镇白洋水库西侧原水泥厂内。水泥厂目前已废弃，项目用地处于荒地状态，根据本环评后续论证，该选址符合相应的有关环境规划与政策规定，并且周边区域安静，有利于精神病患恢复，选址合理。 迁建后，项目总用地面积25097.98平方米，建筑内容主要包括门诊办公楼、宿舍、康复中心、精神病托养中心。医院科室包括精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务，与原医院一致，不新增其他科室。如新增其他科室需重新办理相关手续。批准建设床位为 299 张。新建医院过程中原有精神病院按现状继续运行，新建医院的建设与原有医院的运行互不干涉。新建医院完毕后，将人员、设备等全部转移，原有医院不再使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第 1 号令），本项目为二级专科医院，设置床位299张，属于：“三十九、卫生、111 医院、专科防治医院（所、站）、社区医院、卫生院（所、站）、血战、急救中心、疗养院等其他卫生机构中其他（20-500张床位）”，需要编制环境影响报告表。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于IV类项目，无需展开地下水环境影响分析。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）本项目属于IV类项目，无需展开土壤环境影响分析。 根据《建设项目环境保护管理条例》与《中华人民共和国环境影响评价法》的有关要求，岳阳县民生精神病医院委托河南昊泉环保科技有限公司（以下简称我公司）承担了岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目的环境影响评价工作。我公司承担环评工作任务后，组成项目课题组，在现状调查、资料收集、环境现状监测等基础上，按《环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了《岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目影响报告表》。 2、编制依据 2.1国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）； （3）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（ 2016年5月修订，2016年7月1日执行）； （9）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，自2017年10月1日起施行）； （10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （11）《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国土资发[2012]98号）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日实施） （13）中华人民共和国生态环境保护部第 1 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）； （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号，2015年1月1日起实施）； （17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）； （18）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）； （19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）； （20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）； （21）环境保护部“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知”（环办环评[2017]84号）； （22）国家环境保护部办公厅文件（环办应急[2018]8号）《关于企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）的通知》，2018年1月31日施行； （23）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； （24）《环境影响评价工作参与办法》（部令 第4号，2019年1月1日实施）； 2.2地方法规、规划 （1）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修订）； （2）《湖南省环境保护“十三五”规划》 ； （3）《湖南省主体功能区规划》； （4）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）； （5）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行； （6）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）； （7）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）； （8）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）； （9）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》； （10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）； （11）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》； （12）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30号）； （13）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)； 2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）； （10）《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行； （11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）； （12）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； （13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）； （14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）； （15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）； （16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）； （17）《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）； （18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)。 2.4其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函； （2）《岳阳县民生精神病医院建设项目》环境影响报告书，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司，2017年； （3）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 3、建设项目概况 3.1 建设项目名称、地点及建设性质 项目名称：岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目； 建设单位：岳阳县民生精神病医院； 建设地点：岳阳县文胜北路原荣家湾水泥厂内 建设性质：新建（迁建）； 项目投资：4500万元； 劳动定员：员工人数约42人，原医院调配，部分在医院食宿。 工作制度：年工作时间365天，工作时间8小时制，部分值班人员采取3班倒。 医院类别：二类专科医院 医院功能：岳阳县民生精神病医院为二级精神病专科医院，主要服务科目为精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务等。本项目不设置传染科、口腔科、手术室。 项目不开展同位素诊疗诊断的医疗项目，放射科主要进行CT、X线扫描，片子均采用激光扫描仪打印，不会产生放射性废水和洗片废水。 本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行评价，放射科设备需单独办理相关环评、安评文件和相关手续。 3.2 项目组成 3.2.1 原有项目组成 原有医院位于县荣家湾镇林冲路52号，本项目建成后，原医院人员和部分设备搬迁至新院，原有项目的产排污和治理与新院无任何联系，不产生影响。由于旧原已完成环评等相关手续，因此本次环评不对旧院相关环境影响进行分析。 3.2.2 搬迁后项目组成 项目搬迁后总用地面积25097.98㎡，总建筑面积30736.20平方米，主要建筑物包括：门诊办公楼、康复中心、宿舍、精神病防治中心、门卫室，与原精神病医院主要工程建设内容基本一致，符合精神病医院精神相关规范要求，项目主要工程设施见下表： 表1-1 民生精神病院新院主要工程设施表 序号; 工程分类; 建设内容; 建设规模. 1; 主体工程; 门诊办公楼; 1栋，地上3F加地下1F，建筑面积2313.24㎡. 康复中心; 3栋7F，建筑面积18148.90㎡. 精神病防治中心; 1栋1F，建筑面具4660.98㎡. 精神病托养中心; 2栋6F，建筑面积3283.2㎡. 2; 辅助工程; 宿舍、食堂; 1栋2F，1层为食堂，2层为员工宿舍，建筑面积1278.8㎡. 传达室; /. 洗衣房; 1F，建筑面积200㎡。采用带烘干功能的洗衣机和晾晒，不设大型烘干机。. 3; 公用工程; 供电; 附近变电所供电，配置小型备用柴油发电设备. 给排水; 岳阳县自来水厂供水，污管分流管网. 采暖通风; 自然通风，挂机空调. 3; 环保工程; 废水处理系统; 食堂废水：隔油池处理后进医院废水处理站. 医疗废水（含门诊办公楼、康复中心与精神病防治中心的生活污水）：调节池+沉淀池+消毒池，设置在医院最北侧绿化带内，占地面积80平方米，废水处理规模120t/d。排入岳阳县生活污水处理厂纳污管道. 洗衣房废水：通过管道进入医院废水处理站. 污泥暂存库（20㎡）. 废气; 油烟净化装置1套. 污水处理站臭气收集（抽风机）、处置（活性炭吸附装置），采用5m低矮排气筒排放，属于无组织排放. 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间1间（20平方米），位于项目康复中心负一层。. 生活垃圾中转站; 位于医院西南侧，占地20m2，处理规模为0.5t/d.. 项目主要大型设备基本为全新采购，小型器材如听诊器等利旧，原院设备基本套台，按医疗设备相关处理办法进行处理。新院设备一览表见下表 表1-2 民生精神病院新院主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂家; 计量单位; 数量; 备注. 1; X光机; /; 北京万通; 台; 1; 新增. 2; 治疗车; /; /; 台; 3; 新增. 4; 抢救车; V348; 江铃福特; 台; 1; 新增. 5; 诊断床; /; /; 张; 2; 新增. 6; 消毒锅; /; /; 个; 1; 新增. 7; 供氧设备; DXY-Ⅰ; 河北瑞星; 套; 1; 新增. 8; 台式血压计; 便携式; /; 台; 5; 利旧. 9; 洗胃机; DFX-XW-A; 江苏科凌; 台; 1; 新增. 10; 电动吸引器; KD-3090A1; 凯达; 台; 1; 新增. 11; 反光灯; /; /; 个; 1; 新增. 12; 阅片灯; /; /; 台; 1; 新增. 13; 气管切片包; /; /; 个; 1; 新增. 14; 方盘; /; /; 个; 2; 利旧. 15; 弯盘; /; /; 个; 2; 利旧. 16; 听诊器; /; /; 个; 13; 利旧. 17; 电子血压计; /; /; 个; 3; 利旧. 18; 担架推车; /; /; 台; 1; 利旧. 19; 推物车; /; /; 台; 1; 利旧. 20; 身高体重称; /; /; 台; 1; 利旧. 21; 离心机; TD-6M; 长沙; 台; 1; 新增. 22; 蒸馏水机; /; /; 台; 1; 新增. 23; 彩超; BLS-1S; 深圳; 台; 1; 新增. 24; 心电监护仪; PM-9000A; 深圳; 台; 1; 新增. 25; 呼吸机; OH-70C; 江苏; 台; 1; 新增. 27; 生物显微镜; 台; 1; 新增. 28; 超声治疗仪; 台; 1; 新增. 29; 音频治疗仪; 台; 2; 新增. 30; 全自动生化分析仪; KB-280; 桂林; 台; 1; 新增. 31; 血细胞分析仪; 330*420*400(mm); 桂林; 台; 1; 新增. 32; 柴油发电机; 台; 1; 新增. 33; 污水处理设备; /; /; 套; 1; 新增. 34; 恶臭处理设备; /; /; 套; 1; 新增. 35; 静电式油烟净化器; /; 万家乐; 台; 1; 新增. 本项目设置有影像服务，X光机等设备在使用的过程中会产生电磁辐射，根据《放射性同位素与射线装置安全许可证管理办法》（2008年11月21日修改）中规定，涉及放射性同位素与射线装置的环评项目应委托有资质的机构对其另行环评，本次环评不对放射科设备的电磁辐射进行环评，放射科设备需单独办理相关安全评价文件和相关手续。 为了强化环境保护管理，防止发生辐射污染事故，根据《放射性仪表管理办法》，环评建议医院对放射科采取以下措施： ①购买前，由设备采购部门办理《放射性同位素工作许可证》和《放射同位素工作登记证》，并在环保部门备案； ②放射源附近必须防止明显的危险标志，防止非工作人员逗留，且在安全距离内严禁吸烟、进食； ③必须选择安全可靠地点存储存，要有屏蔽设施，要有防火、防泄漏等安全措施； ④工作人员必须穿戴好特殊防护用品，个人剂量及必要的监测仪器。 4 平面布置 # 医院总体呈现南北走向，主出入口为项目的南侧，临文胜路，门诊楼、精神病防治中心、康复中心、托养中心由南向北依次排列、污水处理系统位于项目托养中心东北侧，医疗废物暂存间位于目康复中心底层，设有医疗废物专用出入口。医院门诊办公楼和康复中心之间，康复中心与精神病防治中心之间均设置绿地主要门诊区与康复区有一定距离，可以确保精神病患不受正常门诊干扰，符合《卫生健康委关于印发严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）的通知》中的应急处置相关要求。根据平面布置规划图，项目不设置地下停车场，共设置地上停车位79个，主要集中在厂区大门东侧，少量设置在康复中心和疗养中心楼下。废水处理站位于项目北侧，有接口可直连污水处理厂污水管网，方便简单。污水处理站所产生的污泥为危险固废，环评要求在污水处理站周边建设一污泥暂存间，面积约为20㎡，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设，要做到防渗防漏，并设置围堰。 # 医院总的建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，项目的总平面设计功能分区合理，各种流向组织清晰，洁污、医患、人车等路线清楚。考虑精神病人需要安静的疗养和实际精神病院基本不存在满负荷停车情况，本次环评建议将环境康复中心和托养中心停车位作为应急停车位，充分维持精神病人需要的安静的疗养环境。同时由于精神病人的行为不确定性，也可保障人员的生命安全和车辆的财产安全。 项目总平面布局见附图。 5主要原辅材料 本次环评所指原辅材料为医院附属污水处理站和发电机房所需日常储存和消耗使用品。药品及其医疗器具，不属于本次环评所指原辅材料，原辅材料具体数量及存储方式见下表： 表1-3 主要原辅材料表 序号; 原辅料名称; 年耗量; 最大储存量; 包装方式; 储存地点. 1; 成品次氯酸钠; 2t; 0.5t; 袋装; 污水处理站. 2; 柴油; 0.18t; 0.18t; 桶装; 发电机房. 3; 漂白粉; 0.5t; 0.2t; 袋装; 污水处理站. 4; 活性炭; 0.04t; 0.04t; 机器内; 活性炭填料塔. 6公共工程 （1）给排水 项目给水水源为岳阳县自来水厂，接文胜北路道路供水干管，引入一根DN300供水主管,在规划区内形成环网。环网管径为DN300，分支管径为DN150，对规划建筑予以环状供水。本工程给水系统设计为生活，消防合一的给水系统。城市供水管网的压力能满足用水的要求。 ### 项目处于岳阳县生活污水厂纳污范围内，厂址东侧沿白洋水库有连接污水厂的排水管网，接通后可直接使用。 参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），二级医院（全院综合）用水定额400 L/d.床，根据《建筑给排水设计规范》（GB/T50015-2003）用水量计算，每kg干衣服用水量为60L，病房病人每床更换干衣服为0.5kg，排水系数以0.85计算，则项目用水及排水情况见下表。 表1-4 项目用水、排水情况表 序号; 项目; 数量; 用水定额; 用水量; 排污系数; 排水量. 1; 二级医院（全院综合，不含洗衣房废水）; 299床位; 400L/d.床; 119.6t/d; 0.85; 101.6t/d. 2; 洗衣房; 299床位; 60L/d床; 17.94t/d; 0.85; 15.3t/d. 合计; 137.54t/d; 0.85; 116.9. 项目采取雨污分流的方式，雨水由医院雨水收集系统收集后排放至医院南侧的文胜路雨水管网。 项目产生的废水采取生活污水和医疗废水分流制，其中食堂及宿舍产生的生活污水分别经隔油池和化粪池处理后和住院患者、住院患者陪护人员、非住院患者、洗衣以及化验室产生医疗废水一起进入医院的废水处理站进行深度处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中表2的标准后排入市政污水管网，经岳阳县生活污水处理厂处理达标后最终排入新墙河。 （2）供电 电力由岳阳县市政电网供给，可满足供电需求， 项目将实行双路供电（来自不同变电站的两路电源），为防止两路电源同时断电，项目预备有1台小型柴油发电机作为备用电源。 （3）供热 项目供热采用电能，不设锅炉；住院病人及住院楼职工在医院食堂就餐。 （4）空调及通风排烟系统 中项目不设置中央空调，在各病房设置空调挂机制冷，所有公共卫生间均采用低噪声柜式风机进行机械排风，排风排至室外；电梯机房均采用工业换气扇进行机械通风换气；对设备用房区域中不能满足自然排烟条件的疏散内走道和房间设置机械排烟和机械送风系统，与平时通风系统合用。 （5）消防系统 a室外消防系统 从市政给水环管上引入两条DN200的给水管，并在医院周边以环状布置。此环为生活、消防合用系统，在环状管网的适当位置按规范的要求设置地上式室外消火栓。环网上设置阀门井若干，将管网分成若干独立段，以保证管线检修时确保消防与生活用水的安全性和可靠性。室外消火栓按保护半径米，间距不超过120米布置。 b室内消火栓系统 各层均按规范设有室内消火栓，其压力和流量均由设于地下室消火栓水泵保证。栓口动压力大于0.4MPa处，设减压孔板减压，初期消防水量和压力由最高层屋顶水箱保证。 c自动喷水灭火系统 对于建筑采用闭式自动喷水灭火系统，闭式自动喷水灭火系统采用变频调速设备供水。变频调速供水设备布置在泵房内。 除了不能用水灭火的部位外，其余均设置闭式自动喷水灭火系统。厨房布置中温型闭式喷头，其余部位布置低温型闭式喷头，每个喷头的保护面积在12m2左右，湿式报警阀安装在泵房内。 防火分区内设置感烟探测器的火灾自动报警系统。如某防火分区发生火灾，感烟探测器探测到某防火分区火警，将火警传至消防控制室，确认发生火警，发生火灾的区域温度升高，当温度达到闭式喷头的动作温度后，闭式喷头的玻璃球爆破，喷头向发生火灾的区域喷水灭火，与此同时启动消防水泵，消防水由变频调速供水设备供水，经湿式报警阀，配水干管、配水支管、最后至喷头。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目通过土地交换，在原水泥厂空地上建设，经现场勘查，目前空地为荒地，原有项目人员搬离后拆除，不存在原有污染情况和环境问题。但项目搬迁后原精神病院为遗留环境问题责任主体，需对因为搬迁导致原有地方出现遗留环境问题负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境

1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳市岳阳县荣家湾文胜北路月山大屋原水泥厂空地（坐标：东经113.122176154，北纬29.149085162），交通较为方便；具体位置见附图1。 2、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 项目选址岳阳县荣家湾，查阅《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），场址地震烈度为VII度。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 5、水文地质 岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60 km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 6、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 7、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 本区域环境功能区划 编号; 项目; 功能区类别及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 3; 水环境功能区; 沙港河; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理站集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1环境空气质量现状 （1）2019年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点2km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1.1 2019年岳阳县空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.67; 60; 14.45; 达标. NO2; 20.58; 40; 51.45; 达标. PM10; 58.17; 70; 83.1; 达标. PM2.5; 38.58; 35; 110.23; 不达标. O3; 95百分位数日平均质量浓度; 97.58; 160; 60.99; 达标. CO; 90百分位数8小时平均质量浓度; 750; 4000; 18.75; 达标. 由上表中监测数据可知岳阳县区域为不达标区域。根据岳阳县生态环境保护委员会2019年7月2日发布的关于印发《岳阳县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 ### 为进一步确定当地大气环境质量现状，根据专家函审意见要求，对当地上、下风向的硫化氢、氨气因子，委托湖南宏润检测有限公司于2020年10月22日-28日进行了连续7天的补充监测，监测结果见下图 表3-1.2 特征因子补充监测表 采样 点位; 检测项目及频次; 采样时间及检测结果（mg/m3）. 10.22; 10.23; 10.24; 10.25; 10.26; 10.27; 10.28. 厂址G1; 硫化氢; 日平均; 0.003; 0.004; 0.003; 0.003; 0.002; 0.003; 0.002. 氨; 日平均; 0.04; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; 0.04; 0.03. 厂址下风向100mG2; 硫化氢; 日平均; 0.002; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004; 0.002; 0.002. 氨; 日平均; 0.02; 0.03; 0.04; 0.03; 0.02; 0.04; 0.04. 根据上表监测结果，厂址及下风向特征因子均低于《环境影响评价技术导则_大气环境》（HJ2.2-2018)附录D要求限值硫化氢≤0.01mg/m³，氨气≤0.2mg/m³，就特征污染因子方面，环境质量情况较好。 2地表水质量现状 项目产生的生活废水和医疗废水均进入医院的废水处理站进行预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中表2的标准后排入市政污水管网，经岳阳县生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入新墙河。 地表水环境质量现状监测引用岳阳县环境质量监测站对新墙河六合垸断面（位于本项目东北方2km，位于污水处理厂排口上游2.5km）监测记录，其中丰水期数据为2018年6月份监测记录，编号岳县环监（常）〔2018〕第33号。枯水期数据为2018年12月份份监测记录，编号为岳县环监(常)〔2018〕第72号。 （1）监测布点 监测断面详见表3.2-1所示。 表3-2 项目地表水环境质量现状监测点位一览表 序号; 河流名称; 位置. SW1; 新墙河; 新墙河六合垸断面. （2）引用监测因子 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、动植物油、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测因子和频次 2018年6月4日和11月13日，每天1次。 （4）评价标准和方法 评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准； 评价方法：对标法。 （5）监测结果及评价 具体监测数据见表3-3。 表3-3 地表水监测结果统计 单位：mg/L，pH无量纲 岳阳县环境监测站质量记录（YXHJ/CX-4.5-25-16-007）. 洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据统计. 采样日期:2018-6-4. 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率(%); 单项水质 类别; 标准值. 水温; 摄氏度; 27.1. pH值; 无量纲; 6.44; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; ms/m; 10.5. 溶解氧; mg/L; 7.4; 0; Ⅱ类; ≥6. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.1; 0; Ⅱ类; ≤4. 化学需氧量; mg/L; 13; 0; Ⅰ类; ≤15. 五日生化需氧量; mg/L; 1.7; 0; Ⅰ类; ≤3. 氨氮; mg/L; 0.623; 0; Ⅲ类; ≤0.5. 总氮; mg/L; 2.61; ≤0.5. 总磷（以P计）; mg/L; 0.095; 0; Ⅱ类; ≤0.1. ★铜; mg/L; 0.00257; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01L; 0; Ⅰ类; ≤1.0. ★氟化物; mg/L; 0.189; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004L; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004L; 0; Ⅰ类; ≤0.00005. 镉; mg/L; 0.0001L; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 铅; mg/L; 0.001L; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 挥发酚; mg/L; 0.0007; 0; Ⅰ类; ≤0.002. 石油类; mg/L; 0.01L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 、硫化物; mg/L; 0.005L; 0; Ⅰ类; ≤0.1. 粪大肠菌群; 个/L; 730; 0; Ⅱ类; ≤2000. ★硫酸盐; mg/L; 9.08; 0; ≤250. ★氯化物; mg/L; 5.82; 0; ≤250. ★硝酸盐; mg/L; 1.18; 0; ≤10. 铁; mg/L; 0.01L; 0; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01L; 0; ≤0.1. 透明度; cm; 82. 断面水质级别; 良. 备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准； 2、带★号为送湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目； 3、L为该项目的检出限。. 洞庭湖水系新墙河六合垸断面监测数据统计. 采样日期:2018-11-30. 监测项目; 单位; 监测结果; 超标率(%); 单项水质 类别; 标准值. 水温; 摄氏度; 17.3. pH值; 无量纲; 7.41; 0; Ⅰ类; 6～9. 电导率; ms/m; 17.5. 溶解氧; mg/L; 7.7; 0; Ⅰ类; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 0.6; 0; Ⅰ类; ≤6. 化学需氧量; mg/L; 7; 0; Ⅰ类; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.7; 0; Ⅰ类; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.441; 0; Ⅱ类; ≤1.0. 总氮; mg/L; 2.25. 总磷（以P计）; mg/L; 0.081; 0; Ⅱ类; ≤0.2. ★铜; mg/L; 0.00136; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 锌; mg/L; 0.01L; 0; Ⅰ类; ≤1.0. ★氟化物; mg/L; 0.173; 0; Ⅰ类; ≤1.0. 硒; mg/L; 0.0004L; 0; Ⅰ类; ≤0.01. 砷; mg/L; 0.0003L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 汞; mg/L; 0.00004L; 0; Ⅰ类; ≤0.0001. ★镉; mg/L; 0.00005L; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. ★铅; mg/L; 0.00009L; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 挥发酚; mg/L; 0.001L; 0; Ⅰ类; ≤0.005. 石油类; mg/L; 0.014; 0; Ⅰ类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 硫化物; mg/L; 0.005L; 0; Ⅰ类; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 980; 0; Ⅱ类; ≤10000. ★硫酸盐; mg/L; 14.0; 0; ≤250. ★氯化物; mg/L; 11.9; 0; ≤250. ★硝酸盐; mg/L; 1.47; 0; ≤10. 铁; mg/L; 0.03L; 0; ≤0.3. 锰; mg/L; 0.01L; 0; ≤0.1. ★活性氯; mg/L; 0.01L. 透明度; cm; 72. 断面水质级别; 优. 备注:1、饮用水源保护区,执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准； 2、带★号为送湖南品标华测检测技术服务有限公司检测项目； 3、L为该项目的检出限。. 同时委托湖南宏润检测有限公司于8月22-24日对临近白洋水库进行了水质监测，监测因子及结果见下表： ### 表3-4 白洋水库监测结果统计 采样 点位; 样品 状态; 检测 项目; 单位; 采样日期及检测结果; 参考 限值. 08.22; 08.23; 08.24. 白洋水库☆S1; 淡黄、 无味; pH; 无量纲; 7.45; 7.48; 7.53; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 27; 33; 24; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 7.1; 8.7; 6.2; ≤4. 氨氮; mg/L; 1.18; 1.15; 1.12; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 总磷; mg/L; 1.03; 1.01; 0.97; ≤0.05. 总氮; mg/L; 2.09; 2.15; 1.95; ≤1.0. 粪大肠菌群; MPN/L; 3.2×103×; 3.6×103; 2.8×103; ≤10000. 备注：参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准限值。. 由上表可知本项目废水最终排放点新墙河水质较好，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，但临近的白洋水库检测因子中的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮均超过III类标准。本项目营运期废水、雨水均进入市政管网，不会对白洋水库造成影响。但是做好施工期废水循环回用管理工作，防止施工废水外流。 综上，项目周边水体环境一般。但根据岳阳县东洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年），白洋水库水库已被纳入整治范围，随着专项整治的完成，白洋水库水质将进一步好转。 3声环境质量现状 本次环评委托湖南宏润检测有限公司于2020年8月22日~8月23日对项目所在区域进行了声环境质量现状监测，监测时间共2天，白天及夜间各监测1次，共设置4个监测点位。噪声监测点位及结果见下表： 表3-3 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 参考值[dB（A）]. 环境噪声; 项目边界东侧外1m处△N1; 08.22; 昼间; 54.5; 55. 夜间; 44.0; 45. 08.23; 昼间; 54.2; 55. 夜间; 43.6; 45. 项目边界南侧外1m处△N2; 08.22; 昼间; 54.1; 55. 夜间; 43.4; 45. 08.23; 昼间; 54.6; 55. 夜间; 43.2; 45. 项目边界西侧外1m处△N3; 08.22; 昼间; 54.4; 55. 夜间; 44.0; 45. 08.23; 昼间; 54.5; 55. 夜间; 43.7; 45. 项目边界北侧外1m处△N4; 08.22; 昼间; 54.2; 55. 夜间; 44.2; 45. 08.23; 昼间; 54.5; 55. 夜间; 44.3; 45. 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中1类标准限值。. 由上表可知，项目厂界四周噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，综上，当地声环境质量较好。 - 4 生态环境质量现状 本项目属于一般区域，占地面积小于2k㎡，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），评价等级为三级。 表3-4 生态影响评价工作等级划分表 根据实地调查统计，月山屋场荒地野生动物种类较少，只有鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是周边饲养的家禽，人员活动频繁，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群主要有：一是家庭前院后栽种的乔木，建群种为樟树，为人工栽培林，其中夹杂少量灌木。二是人工栽培的各类农作物类型，种植水稻和各类蔬菜瓜果。常见品种有杂交水稻、白菜、萝卜、葱、蒜、芹菜、黄瓜、蚕豆、南瓜及少量柑橘等。 主要环境保护目标： 根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定的环境敏感点和保护目标，本项目大气评价等级为二级，调查范围为厂界范围外边长5km矩形区域，但由于本项目废气污染物排放量小，经大气消散作用后，特征污染因子硫化氢、氨气占标率均在1%以下，因此对200m范围外的大气环境几乎无影响，确定大气环境敏感目标范围为200m。 表3-5 营运期环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 月山屋场居民点; 113.12269769; 29.14739825; 居民; 约100人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的 二类区; 南; 5-200. 荣家湾站居民点; 11312276650.; 29.14694781; 行政办公人员及居民; 约50人; 西; 5-200. 声环境; 月山屋场居民点; 113.12269769; 29.14739825; 居民; 约100人; 属3类区，但本项目为医院项目执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准; 南; 5-200. 荣家湾站居民点; 113.12276650; 29.14694781; 行政办公人员及居民; 约50人; 西; 20-200. 地表水 环境; 新墙河; /; 水质; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。; 西; 1700. 白洋水库; /; 水质; 北; 20.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; PM2.5; —; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 200; 160（8小时）. （2）地表水环境：项目纳污最终水体为新墙河，周边水环境敏感目标包含新墙河和白羊水库，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 监测项目; 标准限值(III类). PH; 6-9. CODcr; 20. BOD5; 4. SS; /. 石油类; 0.05. 总氮; 1.0. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2（新墙河）. 0.05（白羊水库）. 粪大肠菌群; 10000. （3）声环境：项目所处地目前为2类区，但本项目为医院，因此项目执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气：医疗废水处理站废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表3限值要求；油烟废气污染物排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)（试行）》（GB18483-2001） 表4-4废气排放标准要求 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度; 污染物; 氨 （mg/m3）; 硫化氢 mg/m3; 臭气 浓度 (无量纲); /; /. 标准; 1.0; 0.03; 10; /; /. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 饮食单位规模; 小型; 中型; 大型. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 油烟净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 废水：营运期项目废水经废水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2预处理标准，排入污水厂处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单中一级A标准后排入新墙河。 表4-5 医疗机构水污染物预处理标准 单位：mg/L 序号; 污染物; GB18466-2016 排放标准. 1; pH; 6～9. 2; SS; 60. 3; CODCr; 250. 4; BOD5; 100. 5; NH3-N; -. 6; 动植物油; 20. 7; 粪大肠菌群数; 5000个MPN/L. 8; 总余氯; -. 9; 挥发酚; 1.0. 注：采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥：1h，接触池出口余氯2～8mg/L。. （3）噪声：施工期工地噪声执行《建筑施工厂环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间70dB（A），夜间55dB（A）。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目工程分析章节，本项目废水污染物排放量为：COD2.13t/a、氨氮0.344t/a，故本项目总量建议设置为COD2.13t/a、氨氮0.344t/a，废水排入岳阳县生活污水处理厂，纳入污水处理厂总量控制指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1工程简述 项目施工期产生的污染物主要是土建、装修过程产生的噪声、扬尘和建筑垃圾和工人生活废水、生活垃圾；项目建成投入营运后产生的污染物主要有生产废水、废气、一般固废、医疗固废、噪声等。 5.2施工期工艺流程及产污位置 （一）施工期工艺流程介绍 本工程内容包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等，建设过程将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期工艺流程及产污环节图如下： 图5-1 项目建设工艺流程及产污位置图 （二）施工期污染物排放及治理措施 1、施工期废水 施工期间的废水主要包括施工废水和生活污水两个方面。 （1）施工废水 主要来自基坑排水、备料生产废水、施工机械冲洗废水，其中废水中主要以SS 污染为主，其值为400～1000mg/L。施工期水污染源及污染物情况见表5-1。 表5-1 施工期水污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称及源强（mg/L）. 1; 基坑建设; 桩基; SS. 2; 备料; 备料场所; SS. 3; 施工机械冲洗; 机械清洁场所; SS. 施工期生产废水沉淀池沉淀后，用作水泥沙浆拌料回用。 （2）生活污水 根据相关人员介绍，施工期间人数约为20人，均为周边农民，施工期间项目内不设食堂及宿舍，施工人员生活污水按0.05m3/d·人计算，产生量为1m3/d，以排放系数为0.8计，排放量约为0.8m3/d，施工人员租用附近民房生活，生活污水可直接排入岳阳县生活污水处理厂纳污管网，经处理后排入新墙河 2、施工期废气 拟建工程施工期废气来源主要是施工粉尘、施工机械的燃油废气。 （1）施工粉尘 施工粉尘主要来源于地面扬尘，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 ②运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 ③建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量增大。 ④在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 ⑤对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 ⑥本项目混凝土为现场搅拌。环评要求临时搅拌场封闭，临时堆料场设置围墙封闭。运输材料车辆保持清洁，运输过程中进行篷布遮盖，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应选取最短运输路线以及避开人车流量高峰时间，做到文明施工。在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 3、施工期噪声 工程施工噪声源主要包括：工程开挖、构筑物砌筑、场地清理和修理等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、推土机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。建筑施工产生的噪声源的声压级一般在 75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。 施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06:00）施工噪声扰民，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）休息时间进行作业。 （3）合理布局施工现场，尽量将高噪声设备设置于项目东侧、北侧，以有效利用距离衰减降低施工噪声对周边环境的影响。 （4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取以上防治措施后，施工期间的场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工期固体废弃物 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的开挖土石方、生活垃圾和建筑垃圾。 根据现场踏勘，本项目地主要为平地，在建设过程中用于工程回填、调整场地标高、维修进厂道路和项目内绿化使用，且随着施工的进行挖出的土石方及时得到回填，不会长期堆放，基本能够保持土石平衡。项目施工期间员工数约10人，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量约5.0kg/d，生活垃圾经袋装收集后，交由当地环卫部门进行处理和处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 5、水土流失 项目施工过程中，建筑弃土在外运及回填、绿化、道路建设前的堆放过程中，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边修建临时围墙、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工现场建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口处建沉淀池，使雨水经沉淀池沉淀后再外排等措施，尽力减少施工期水土流失。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物。但这些污染物随着施工的结束而结束。 6、管网工程 项目利用原废气水泥厂空地建设，周边市政设施完善，项目北侧沿白洋水库段有污水处理厂污水管网支网和遗留接口，只需将本项目污水管网接通即可。各建筑物的医疗废水和生活废水可使用小型管道通过暗管或明管方式排入污水处理站进行处理。项目需做好雨污分流工作，沿围墙及建筑物周边建设好雨水沟，并覆盖隔板防止堵塞，雨水充分利用地势和水体，通过雨水管网就近排入新墙河。 5.3营运期工艺、产污分析及污染物治理 （一）工艺流程简述 本医院为精神病专科医院，以收治精神病患者进行医疗为主，但为服务周边民众，亦设有普通门诊，项目营运期产生的污染物质主要医疗废水、生活垃圾、医疗废物等，营运期流程及产污环节图如下： 图5-2 营运期医院运行流程与产污节点图 - 营运期污染物排放及治理措施 1、废水 1）废水源强 岳阳县民生精神病医院建设项目投入运营后产生的废水主要为医疗废水和生活污水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014），二级医院（全院综合：含生活用水、医疗用水等，不含洗衣房用水）用水定额400 L/d.床，医院住院楼设病床299床，排水系数以0.85计。 医院设置洗衣房一栋，根据《建筑给排水设计规范》（GB/T50015-2003）用水量计算，每kg干衣服用水量为60L，病房病人每床更换干衣服为1kg，排水系数以0.85计算，则项目用水及排水情况见下表。 项目用水及排水量见下表。 表5-2 医院用水量一览表 序号; 项目; 数量; 用水定额; 用水量; 排污系数; 排水量. 1; 二级医院（全院综合，不含洗衣房废水）; 299床位; 400L/d.床; 119.6t/d; 0.85; 101.6t/d. 2; 洗衣房; 299床位; 60L/d床; 17.94t/d; 0.85; 15.3t/d. 合计; 137.54t/d; 0.85; 116.9. 项目洗衣房不设置大型烘干机，采用自带烘干功能的洗衣机进行烘干和晾晒烘干。医院废水和洗衣房废水经过管道排放至医院北侧地埋式污水处理站处理后排入岳阳县生活污水处理厂进行最终处理后排入新墙河。 本项目废水处理站采用与原有项目一致的“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”处理工艺对医院综合废水进行处理。原有废水处理站处理工艺经实践，能达到岳阳县生活污水处理厂接纳要求。本次迁建项目除医院综合废水外，增加了洗衣房废水。洗衣房采用不含磷的洗涤剂进行洗涤，废水污染物成分与医院综合废水相似，不会对水质造成冲击，能满足污水处理站处理要求。项目水平衡图如下： 图5-3 项目水平衡图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表排入城镇污水处理厂的可行技术，本次项目采用“调节池+沉淀池+次氯消毒工艺”作为污水处理工艺，该工艺与原院处理工艺基本相同。根据原院排放情况，污水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）标准要求。根据水量分析，全院污水产生量为116.9t/d，因此本环评要求污水处理站规模不低于120m³/d。污水处理工艺流程图见下图。 图5-4 污水处理站工艺流程图 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》要求5.2.2污水浓度限值要求：b）污水污染物许可排放浓度按照 GB 18466 中的表2确定。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）标准：排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准，预处理标准如下表5-3，由于氨氮无预处理标准要求，因此环评预处理浓度定为产生浓度。 表5-3 水污染产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理措施; 预处理浓度mg/L; 标准; 排放量t/a; 备注. 废水116.9t/d（42668.5t/a）; CODcr; 250; 10.667; “调节池+沉淀池+次氯酸钠”处理工艺; 250; 标准 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 10.667; /. NH3-N; 30; 1.280; 30; 1.280. SS; 80; 3.413; 60; 2.559. BOD5; 100; 4.266; 100; 4.226. 粪大肠杆菌; 1.6×108 (个/L); 6.82×1013（个）; 3500（个/L）; 1.5×1011（个）. 项目污水经过自身污水处理站处理后，可以达到岳阳县生活污水处理厂进水标准，其标准如下表 表5-3 岳阳县生活污水处理厂进水浓度 水质指标; CODcr; BOD5; NH3－N. 进水浓度 （mg/l）; 300; 130; 35. 医院排放浓度 （mg/l）; 250; 100; 30. 是否符合要求; 符合; 符合; 符合. 经岳阳县生活污水厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单中一级A标准后排入新墙河。 2、废气 项目设置有备用发电机组，设置停车场、食堂，因此项目主要废气为少量的汽车尾气（含CH、NO2、CO等污染物）、食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭、备用柴油发电机燃油废气（烟尘、SO2和NOx）等。停电时备用发电机组产生的废气。 （1）汽车尾气 地面车辆行驶过程产生的少量尾气。地面车辆汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，项目不设置地下车库。 根据平面布置图本项目设置有生态停车位79个，在车位之间种植低矮灌木或树木进行隔离。汽车尾气主要污染物是CO、THC和NOx，汽车尾气排放源强主要污染物浓度见下表： 表5-5 汽车尾气排放源强 泊位（个）; 主要污染物小时最大排放量（kg/h）. CO; THC; NOx. 79; 0.183; 3.26×10-3; 3.54×10-3. 项目停车场为露天生态停车场，设置有大量绿色植被进行吸附降解。且本院为精神病专科医院，以精神病人疗养、托养为主，日常接待患者家属和外来人员较少，往来车辆较少，基本不存在停车场满负荷运行情况。因此汽车尾气排放处于可接受状态，进行自然消散后不会对周边环境造成较大影响，因此本次环评不予以定量分析。 （2）油烟废气 本项目食堂设置2个基准灶台，油烟风机风量共4000m3/h（单个2000m3/h），每天运行4h。通过类比，油烟产生浓度为12mg/m3，则油烟产生量为70.08kg/a。评价要求食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。净化器油烟去除率85%，食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，油的排放量为10.52kg/a。 （3）污水处理系统产生的恶臭 项目污水处理系统恶臭主要来源于医疗废水消毒池，恶臭的主要成分是：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等，恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。院区采用地埋式污水处理设施，废水处理过程中产生少量恶臭气体，主要污染物为NH;和H2S，参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BODs，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 根据表5.3-2，项目医疗废水BODs去除量为2.5565t/a,据此计算出项目NH3产生量为0.007t/a和H2S产生量为0.003t/a。 项目医疗废水处理站全年24小时运转，则排放速率分别为0.0008kg/h和0.00003kg/h。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放。活性炭吸附装置处理效率约为80%，则NH3、H2S排放量分别为0.00105t/a和0.00045t/a。排放量较小，通过大气稀释扩散后对周边环境影响不大。 （4）备用柴油发电机燃油废气 项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机（15kW）。柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为发电机组噪声、废水处理系统产生的噪声，进出医院车辆噪声以及医院往来人员产生的社会生活噪声。 （1）污水处理系统噪声 污水处理站设置在医院最南侧绿化带内，噪声源强65~75 dB(A)。 （2）柴油发电机噪声 发电机噪声属于偶发性噪声，其源强约为 85dB(A) ，仅在停电时应急使用。 （3）车辆进出噪声 车辆在进出医院或者进出停车场的时候均会产生噪声，其源强约为55~65 dB(A)。 （4）社会生活噪声 住院病人以及陪同人员、医护人员日常工作和生活产生社会噪声，其源强约 为50～65dB(A) 。 各噪声源的排放特征及处理措施见下表。 表5-6 噪声源排放特征及处理措施 单位：dB(A) 噪声源; 所在位置; 处理后噪声级（dB(A)）; 处理措施. 发电机组等设备; 发电机房; 80; 减振隔声. 污水处理系统; 项目北侧角落; 55-65; 减振隔声. 车辆; 停车场; 55~65; 限速，禁止鸣笛. 社会生活; 门诊办公楼; 55~65; 设置保持安静标识. 4、固废 项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。 （1）生活垃圾 项目完工并进入正常营运后，医院设置的299个床位按100%入住计，住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg计，则产生生活垃圾149.5kg/d；住院楼员工（以42人计）、陪护人员（以每个住院病人有一人陪护计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾170.5kg/d，门诊病人100人次/d，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾50kg/d。则医院共产生生活垃圾370kg/d，约135.05t/a。 （2）医疗废物 建设项目医疗固废包括门诊病人产生的医疗固废、病人治疗产生的医疗固废以及过期药品。门诊病人每天人数100人，医疗固废按0.2kg/d•人计算，门诊病人医疗固废产生量为20kg/d（7.3t/a）；住院病人床位299个，医疗固废按1.0kg/床计算，医疗固废产生量为299kg/d（109.1t/a）；过期药品量也属于医疗固废，但可以由药厂回收，则产生量为0。建设项目医疗固废产生量共319kg/d（116.4t/a）。具体产生类别、名称等情况详见下表。 表5-7 项目产生医疗废物分类目录 序号; 名称; 类别. 1; 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： a棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； b一次性使用卫生用品*、一次性使用医疗用品*及一次性医疗器械*； c废弃的被服； d其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3．废弃的血液、血清。; 感染性 废物. 2; 1．医用针头、缝合针。 2．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 损伤性废物. 3; 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，如：免疫抑制剂。 3．废弃的疫苗、血液制品等。; 药物性废物. 4; 1．实验室废弃的化学试剂。 2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3．废弃的汞血压计、汞温度计。; 化学性废物. 注明：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 ②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 ③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 （3）污水处理站污泥 类比同等规模医院污水处理站污泥产生情况，污泥产生量约为0.05kg/m3，则本项目污泥产生量约为1.87t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》，垃圾站污泥为危险固废，需要消毒后交由资质单位处理。 （4）废活性炭 参考同类项目，活性炭吸附能力250g/kg废气，根据废气产量工程分析，本项目废气产量为0.01t/a，则需要活性炭40kg/a。活性炭填料塔可一次装料50kg，因此活性炭直接储存于填料塔内，一年一换，属于危险固废，需交由资质单位处理。 项目固废产生统计情况见下表。 表5-8 项目固废产生处置情况表 序 号; 废物种类; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 医疗废物; 116.4; 岳阳市医疗废物集中处置中心统一处理. 2; 污水处理站污泥; 1.87; 灭菌消毒后，交由有资质的单位定期清理. 3; 生活垃圾; 135.05; 交由环卫部门统一处置. 4; 废活性炭; 0.04t/a; 交由有资质的单位定期清理. 4; 总计; 253.72; /.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 时段 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 |  | 颗粒物 | / | 场地周围浓度最高点颗粒物浓度＜1.0mg/m3 |  |  |
|  | 营运期 | 停车废气 |  | 汽车尾气 | / | 自然扩散 |  |  |
|  |  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 12mg/m3；70.08kg/a | 1.8mg/m3；10.52kg/a |  | 油烟净化器处理 |
|  |  | 污水处理站恶臭 |  | NH3 | 0.007t/a | 0.00105t/a |  | 采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放 |
|  |  |  |  | H2S | 0.003t/a | 0.00045t/a |  |  |
|  |  | 备用柴油发电机废气 |  | SO2和NOx等 | 使用概率较低采取大气扩散、植物吸收等防护措施 |  |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员 |  | 生活污水 | 1.0m3/d，经临时化粪池处理 | 附近农田灌溉施肥，不外排 |  |  |
|  |  | 施工过程 |  | SS | 排入沉淀池处置后回收利用 | 0（用于施工物料混合用水或地面抑尘洒水，不外排） |  |  |
|  | 营运期 | 医院综合废水（101.6 m3/d） | 污水处理站（116.9t/d 42668.5t/a）） | CODcr | 380mg/L；16.21t/a | 50mg/L；2.13t/a | 排入岳阳县生活污水处理厂处理后排入新墙河 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 38mg/L；1.62t/a | 8mg/L；0.34t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS | 150mg/L；6.39t/a | 10mg/L；0.43t/a |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 150mg/L；6.39t/a | 10mg/L；0.43t/a |  |  |
|  |  | 洗衣房废水（15.3m3/d） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粪大肠杆菌 | 2.4×107 (个/L) | 1000（个/L）；4.27×107（个） |  |  |
| 固废 | 施工期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | / | 部分回用，其余清运至指定的建筑垃圾填埋场 |  |  |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 12.5kg/d，集中收集，由专人定期清运至生活垃圾转运站 | 由环卫部门统一清运至垃圾处理场处理 |  |  |
|  | 营运期 | 废水处理站污泥 |  | 污泥 | 1.87t/a | 资质单位处理（危险固废） |  |  |
|  |  | 医疗废物 |  | 医疗垃圾 | 116.4t/a | 岳阳市医疗废物集中处置中心统一处理危险废物） |  |  |
|  |  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 135.05t/a | 送至环卫部门指定地点处置 |  |  |
|  |  | 废气吸附 |  | 废活性炭 | 0.04t/a | 交由资质单位处理 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 |  | 噪声 | 70~110dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |  |
| 主要生态影响： 项目周围为一般城市环境，已居民区为主，没有需要特殊保护的生态系统和动植物资源，因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。为减少项目噪声对外环境的影响，建议在周围种植树木，同时减缓外界噪声对病人的干扰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期废水环境影响分析 施工期废水来源有两部分：一是建筑施工产生的生产废水；二是场址施工人员的生活污水。项目产生的生产废水全部回用；施工人员生活污水经旱厕进行收集后用作农肥。 2、施工期的大气环境影响分析 拟建工程施工期废气来源，主要是施工粉尘、施工机械的燃油废气以及装修废气。施工期的扬尘，严格按照国家环保部、建设部颁发关于扬尘控制的文件精神，采取措施如下： （1）主要运输道路进行硬化，防止扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。 （2）运输车辆必须实行封闭式运输，避免在运输过程中的抛洒现象。 （3）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬付尘量增大。 （4）在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用清水冲洗车体和轮胎；严禁将泥土带出工地。 （5）对场内的建筑垃圾要及时清运，严禁随意抛洒垃圾的行为。 （6）本项目混凝土为现场搅拌。环评要求临时搅拌场封闭，临时堆料场设置围墙封闭。运输材料车辆保持清洁，运输过程中进行篷布遮盖，不得沿途洒落。同时材料运输车辆应选取最短运输路线以及避开人车流量高峰时间，做到文明施工。 施工期还会产生机械燃油废气及装修废气等。其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。由于拟建工程所在地较宽阔，施工区废气排放有一定的扩散条件。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。 3、施工噪声的环境影响分析 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。经建筑工程施工工地噪声声源强类比调查分析，确定拟建工程的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声。 施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖及其它辅助与公用设施的建设、装修等。这些工程使用的机械主要有铲平机、推土机、振捣机等，在施工过程中，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定影响。建筑施工产生的噪声源的声压级一般在75dB(A)以上。在实际工程施工中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为了减少噪声对周围环境的影响，应对施工期间噪声影响加强控制。施工方应在施工期采取有效的噪声控制措施： （1）在设备选型时尽量采用低噪声设备，在高噪声设备附近加设简易隔声屏。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间施工，尤其是要严格控制施工机械噪声值在大于85dB(A)的作业，如运卸砂卵石料、电钻、电锯等禁止午间（12：00~14：00）进行施工作业。 （3）合理布局施工现场。 （4）加强管理，尽量减少人为噪声（如钢管等构件的装卸、搬运等）。在采取隔声降噪措施和严格管理下，场界噪声能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）限值排放。 4、施工期固体废弃物的影响分析 项目施工期间的固体废弃物主要包括施工期间的开挖土石方、生活垃圾和建筑垃圾。 本项目目前已平场完毕，根据建设单位提供信息，本项目开挖土石方大约为5000m3，全部用于工程回填、调整场地标高、修建进场道路和项目内绿化，且随着施工的进行挖出的土石方及时得到回填，不会长期堆放。施工期产生的固体废弃物（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等），应集中堆放，及时清运，不能让其四周乱放，确保其不会对周围环境带来影响。生活垃圾定期运至环卫部门指定垃圾收集点集中处理，不得随意堆放，确保其不会影响周围环境。建筑垃圾部分回用，其余清运至指定的建筑垃圾填埋场。 5、施工期的生态环境影响分析 项目施工期开挖量较少，从而对生态环境产生的影响较小。工程竣工后，应尽快恢复周围生态景观，对因施工而破坏的植被应及早复原。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目设置有备用发电机组，设置停车场、食堂，因此项目主要废气为少量的汽车尾气（含CH、NO2、CO等污染物）、食堂油烟及污水处理系统产生的恶臭、备用柴油发电机燃油废气（烟尘、SO2和NOx）等。停电时备用发电机组产生的废气。 （1）汽车尾气 地面车辆行驶过程产生的少量尾气，含CH、NO2、CO等污染物。地面汽车尾气具有排放量少、排放时间短、分散、无组织等特点，项目建设有绿色停车场，汽车尾气随大气扩散作用和植被吸收后，对大气环境影响较小，本次环评不予以定量分析。 （2）油烟废气 本项目食堂设置2个基准灶台，油烟风机风量共4000m3/h（单个2000m3/h），每天运行4h。通过类比，油烟产生浓度为12mg/m3，则油烟产生量为70.08kg/a。评价要求食堂设集气罩、抽油烟机收集油烟，采用静电式油烟净化器去除油烟后经同一个内置专用管道高空排放。净化器油烟去除率85%，食堂油烟排放浓度为1.8mg/m3，油的排放量为10.52kg/a，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型饮食业油烟最高允许排放标准2mg/m3要求，对环境影响较小。 （3）备用柴油发电机燃油废气 项目发电机组仅在项目区域停电时使用，岳阳县供电充足，备用发电机使用频率很小。为防止停电对本项目的影响，本项目设置有1台备用柴油发电机（15kW）。柴油发电机运行时所排放的污染物主要是烟尘、SO2和NOx等。备用柴油发电机平常放置在储物间，待停电时放置院内空地开启使用，产生的烟气为无组织排放。由于项目的使用备用电源的时间短，油耗低，柴油为轻质柴油，属于清洁能源，产生的污染物量较小，且通过远离敏感建筑物使用、大气扩散、植物吸收等防护措施，周边能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中无组织排放浓度限值，对周围环境不会产生大的影响。 （4）污水处理系统产生的恶臭 项目污水处理系统恶臭主要来源于医疗废水消毒池，恶臭的主要成分是：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等，恶臭属于感觉公害，它可以直接作用于人们的嗅觉并危害人们的身体健康。根据工程分析，项目NH3产生量为0.007t/a和H2S产生量为0.003t/a。，根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，为了防止医院水处理构筑物表面挥发的污染物对周围大气环境的污染，将水处理池预留的进、出气口所产生的处于自有扩散状态的气体组织起来。按照《指南》要求，建设单位在格栅、调节池、沉淀池等产生臭气的处理单元设通风管与引风机相通，并在各处理单元密闭盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，采用引风机送入活性炭吸附装置处理后引至绿化带内排放。活性炭吸附装置处理效率约为80%，则NH3、H2S排放量分别为0.00105t/a和0.00045t/a。不考虑绿色植被吸附作用，项目排气高度低于15m，可视为无组织排放。排放源根据平面布置图定为污水处理站排放口5X5正方形区域内： 项目排放恶臭气体无组织污染源及源强参数见下表： 7-1 项目无组织污染源源强参数一览表 面源; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度（m）; 产生速率（t/a）. NH3; H2S. 污水处理站; 5; 5; 4; 0.00105; 0.00045. 环评采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN进行计算，估算模型参数表见和计算结果见下表表7-11。 表7-2 矩形面源参数表 名称; 面源起点 坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/(°); 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; NH3; H2S. 污水站; 0; 0; 40; 5; 5; 0; 4; 8760; 正常排放; 0.00105; 0.00045. 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-3 无组织污染源估算计算结果表 距离（m）; NH3; H2S. 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 占标率Pi （%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0.49; 0.000979; 4.20; 0.00042. 25; 0.32; 0.000648; 2.78; 0.000278. 50; 0.18; 0.000365; 1.57; 0.000157. 75; 0.16; 0.000321; 1.38; 0.000138. 100; 0.15; 0.000293; 1.26; 0.000126. 125; 0.14; 0.000272; 1.17; 0.000117. 150; 0.13; 0.000255; 1.09; 0.000109. 175; 0.12; 0.000239; 1.03; 0.000103. 200; 0.11; 0.000225; 0.97; 0.000097. 225; 0.11; 0.000213; 0.91; 0.000091. 250; 0.10; 0.000202; 0.87; 0.000087. 275; 0.10; 0.000191; 0.82; 0.000082. 300; 0.09; 0.000182; 0.78; 0.000078. 325; 0.09; 0.000173; 0.75; 0.000075. 350; 0.08; 0.000166; 0.71; 0.000071. 375; 0.08; 0.000158; 0.68; 0.000068. 400; 0.08; 0.000152; 0.65; 0.000065. 下风向最大浓度距离(m); 10m. 下风向最大浓度（mg/m3）; 0.000979mg/m3; 0.00042mg/m3. 占标率(%); 0.49; 4.20. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》同一项目多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 由上边可知本项目Pmax=4.20%，因此本项目评价工作等级为二级（1%≤Pmax＜10％），不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表7-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 污水处理站; NH3; 活性炭过滤+植被吸收; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度; 1.0; 0.00105. H2S; 0.03; 0.0024. ②恶臭处理可行性分析 恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关，根据本项目特点，恶臭产生源在厂区分布面较集中，产生量较低，并以低矮面源形式排放，最高排放浓度集中在排放源10m内，采用活性炭收集过滤后排放至绿化带，由绿色植被进行过滤吸收。根据查阅资料可知，恶臭气体对人们的危害主要包括对呼吸系统、循环系统、消化系统、分泌系统、神经系统的危害。比如恶臭中主要污染物NH3具有强烈刺激性气味，主要刺激眼睛、粘膜和上呼吸道，其引起人类呼吸道刺激症状的最低浓度为20ppm（1ppm=1mg/L）。H2S具有臭鸡蛋气味，其感知浓度低达0.0015mg/m3，接触高浓度(500~ 1000ppm) H2S可致全身中毒。因此，长期的有恶臭影响的环境中会给居民日常生活和身体带来不良影响。 根据推算结果，恶臭气体扩散最大值范围内，浓度较低，不会有人体不适特征，采取活性炭过滤后排放至绿化带灌木措施可行。 虽然目前恶臭能达到排放标准，但建设单位还应加强以下防治措施： - 加强污水处理站管理，设立警示标牌，无关人员不得靠近。 - 过滤活性炭定期更换，保障过滤效率。 3、绿化带植物选择能抗污力强，净化空气好的植物，利用绿色植物吸收恶臭物质，减轻臭气的影响。 2、水环境影响分析 医院排水中其主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见精神病院污水相似，但其成分更为复杂，门诊和病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。综合废水经调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒处理工艺处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2016）表2中预处理标准后排入城市污水管网，再进入岳阳县生活污水处理厂深度处理，最终排入新墙河。雨水通过院内的雨水管网，进入城市雨水管网。 医院医疗污水处理站设置在医院最北侧绿化带内，处理规模为120m³/d。 ①评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目评价等级判定如下表所示： 表7-5 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 项目废水排污集中污水处理厂，数据间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，5.2.2.2间接排放建设项目等级为三级B。7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。8.1.2可知，水污染型三级B评价，主要评价内容为①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。 (2)评价内容 1）污水处理工艺达标排放的可行性分析 从水量分析： 根据工程分析，项目排放水量为116.9t/a，项目污水处理站处理规模为120m³/d，可以接收医院综合废水产生的水量。 从处理工艺分析： 本项目废水处理站采用与原民生精神病院一致的“调节池+沉淀池+次氯酸钠消毒”处理工艺对医院综合废水进行处理。本项目污水水质对比原项目增加了少许洗衣房废水，洗衣房废水水量相对较小，不使用含磷洗衣粉，水质成分简单，不会对处理效果造成冲击。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》所列工艺，该工艺为可行工艺 2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 岳阳县生活污水处理厂经过提质改造后，可以达到一级A标排放，新建项目场地已建有通向岳阳县生活污水处理厂的污水管网，仅需进行接通即可，依托污水处理设施可行。 3）项目废水污染物排放信息表 本项目废水及污染治理设施信息如下表所示： 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 医疗废水; CODcr BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌; 进入岳阳县生活污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; 污水预处理站; 调节+沉淀池+消毒; /; ☑是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-7 生产废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). /; 113.12237; 29.152523; 4.26685; 岳阳县生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 1d/次; 岳阳县生活污水处理厂; CODcr; 50. BOD5; 10. NH3-N; 5（8）. SS; 10. 大肠杆菌; 1000个/L. 3、声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 本项目营运期设备设施噪声主要为发电机组噪声、废水处理系统产生的噪声。进出医院车辆噪声以及医院往来人员产生的社会生活噪声，根据工程分析，采取相应措施后噪声源强见下表： 表7-8 噪声源排放特征及处理措施 单位：dB(A) 噪声源; 所在位置; 处理后噪声级（dB(A)）; 处理措施. 发电机组等设备; 发电机房; 80; 减振隔声. 污水处理系统; 项目北侧角落; 55-65; 减振隔声. 车辆; 停车场; 55~65; 限速，禁止鸣笛. 社会生活; 门诊办公楼; 55~65; 设置保持安静标识. （2）噪声预测和评价方法 1）噪声预测模式选择 考虑到对保护环境有利，预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播，其中车辆与社会生活噪声属于偶发性噪声，不予以考虑。项目拟采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下： ①噪声衰减模式：LP＝L W－20lgr－K 式中：LP……距离声源r米处的声压级； LW……声源声功率级； r……距离声源中心的距离； K……修正值。 对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为：L2＝L1－20lg(r2 /r1) ②多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值)的能量总和，其计算式如下：  L=10lg（∑100.1Li） 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 2）评价方法 根据本项目建成后噪声源有关参数及减噪措施，利用噪声衰减模式计算出本工程对厂界及敏感点噪声的贡献值，并与本底值进行叠加，求出预测值。即： 预测值=本底值+贡献值 （3）预测结果 厂界噪声预测结果分别见7-9。 表7-9 项目噪声预测结果一览表 单位 ：dB（A） 项目; 距离和噪声值[m/dB(A)]. 噪声来源; 噪声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 发电机组等设备; 80; 65/43.7; 90/40.9; 65/43.7; 70/43.0. 污水处理系统; 55-65; 15/31.4; 160/10.9; 130/12.0; 20/28.9. 车辆; 55~65; /. 社会生活; 55~65; /. 贡献值; 43.95; 40.9; 43.7; 43.1. 评价标准昼间/夜间; 55/45; 55/45; 55/45; 55/45. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目投入使用后通过采取综合降噪措施，设备噪声源对厂界的贡献值较小，能够满足相关要求。因此，项目营运后，所在区域环境噪声现状不会发生明显的变化。考虑医院项目的特殊性，环评要求建设单位充分考虑到汽车行驶噪声对住院楼人群的影响，防治出入车库的车辆对车库出入口附近建筑人群产生噪声污染影响；在车行出入口加强绿化，同时，基地要加强车辆出入管理，特别是加强晚上22:00后车辆出入管理，将车辆噪声对医院内人群影响降到最小程度。因此，交通及社会生活噪声对医院和周边环境影响较小，不会发生噪声扰民现象。 4、固体废物影响分析及防治措施 医院固体废物是多种多样的，包括有机的、无机的；有受到致病微生物污染的，有未受致病微生物污染的。医院产生的固体废物根据其性质大致可分为：生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥三类。 （1）生活垃圾 医院共产生生活垃圾135.05t/a。生活垃圾在收集过程中，若垃圾收集地点和收集方式处理不当会引起恶臭散发和蚊蝇滋生，影响周围居民的正常生活。我国对生活垃圾收集方式尚未制订严格的标准，主要是一些原则性的要求。目前，垃圾收集方式，按是否分类分为混合收集和分类收集；按包装方式分为散装收集和封闭化收集，由于散装收集过程带来撒、漏、扬尘等严重污染问题，因此，散装收集方式逐步被淘汰，取而代之的是封闭化收集，其中封闭化收集方式中尤以袋装收集最为普遍；按收集过程又可分为上门收集、定点收集和定时收集方式等。垃圾收集方式应采用分类袋装、定点定时收集，减少收集过程中垃圾的暴露时间和垃圾的散落，做到“日产日清”，防止长期堆放垃圾腐败和滋生蚊蝇，减少垃圾收集过程中对环境的影响。 营运期生活垃圾收集方式是建设单位采用定点定时收集方式，虽然采用这种收集方式对基地环境无不利影响，但由于对分类收集未进行严格控制和要求，从废物综合利用角度分析，不利于固体废物的综合利用和废物资源化。目前岳阳县对垃圾资源化和综合利用工作还没有切实可行的具体措施，但从长远来看，实行垃圾分类收集是发展大势所趋，基地应当采用复合式垃圾收集装置(二色或多色收集)实行垃圾的分类收集。 生活垃圾中转站位于医院西侧，占地20m2，处理规模为0.5t/d.，依据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006），拟建工程生活垃圾中转站均属小型转运站。垃圾中转站采用地埋式工艺，为全封闭结构，垃圾中转站恶臭一般在垃圾投放、出料装运过程中才会有恶臭气体逸出。与相邻建筑间隔大于10m，布置满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ 47-2006）要求，营运过程中做好及时清运，“日产日清”的保洁工作，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持中转站的清洁卫生，对医院本身和外环境影响不大。 （2）医疗废物 ①医疗废物的收集 医疗废物和生活垃圾应分类收集，医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》和《医疗废物管理条例》（国务院令第380号），及时有效收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ②医疗废物的贮存 医疗废物暂存于暂时贮存间，位于医院康复中心负一层，暂存室贮存容积约40m3。医疗废物经消毒后统一收集暂存至按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》设置的医疗废物暂时贮存间。医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放；带菌医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。带菌医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期进行药物喷洒消毒和清洁。 医疗废物暂时贮存间应尽量做到日产日清，临时贮存时间不超过一天，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h，将产生安全事故的危险降至最低。只要按照相关规定严格执行，建设项目产生的医疗废物对当地的影响可以消除。 医疗废物的转运、处理应按照危险废物转运联单制度填写相关单据。带菌医疗废物严禁混入生活垃圾。 ③医疗废物的运输 本项目西北角设有专用车辆进去口通道，供医疗废物等运输使用。医疗废物集中收集后，由专人管理，由岳阳市医疗废物集中处置中心定时派专车负责清运，做最终处置，避免发生由医疗废物引发的安全事故。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。 ④医疗废物的处置 按照《医疗废物管理条例》的规定，医院应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由岳阳市医疗废物集中处置中心处置。项目方与委托方需按照《危险废物联单管理办法》的要求办理本项目危险废物运输转移联单审批手续。 在建设单位从严落实医疗废物收集、贮存、转运、无害化处置等安全管理措施的前提下，医疗废物能得到安全妥善的处理处置，可以避免二次污染，消除对环境及人群健康造成的危害。 （3）污水处理站产生的污泥 本项目污水依托岳阳县民生精神病医院整体搬迁项目污水处理站进行处理，医院污水处理站设计之初就统筹考虑了整个医院包括住院部及其他部门产生的污水，医院污水处理站有能力接纳本项目产生污水。污水处理站产生的污泥属于危废，医院的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。医院应加强污泥管理，委托有资质的单位定期清理。 - 5、对生态影响性分析 项目周边生态环境简单，用地为水泥厂荒地，项目运营期间废气，废水、固废得到妥善处置，对周边生态环境影响较小。 6、外环境影响分析 根据本项目的特殊属性，在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和大气污染两个方面分析。 本项目周边主要为居民区，项目地位置较偏僻，周边用地已居住用地为主，周边无大型工厂与小型加工作坊企业，无固定大气污染源，在不变更用地规划的情况下，周边居民的生活所产生的大气污染易消散，影响小，不会对本项目造成较大影响。 本项目选址远离城市主干道，处于文胜路尽头，除附近居民私家车停车外，无其他社会车辆出入，车辆噪声影响较小。周边居民以老年人为主，基本不进行大噪音活动，外环境噪声影响对本项目影响不大。 7、环境风险评价 - 7.1、风险调查与风险等级判定 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目无属于表B.1突发环境事件风险物质及临界量中的相关物质， 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0，风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见表7-22。 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析与评价。 表7-10评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对与详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响. 径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。7.2、环境风险识别 本项目为医院项目，环境风险较低，可能涉及火灾引发的次生环境风险。 7.3、环境风险分析 （1）项目仓库、办公楼引起火灾，产生的烟气对大气环境产生影响，以及产生的消防水泄漏，将会污染地表水、土壤与地下水环境。 7.4、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 表7-11 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; /. 2; 危险源概况; 火灾造成的次生环境风险. 3; 应急计划区; 院区危险目标主要为药剂仓库、办公楼和康复中心，主要环境保护目标为院区外居民区. 4; 应急组织; 公司项目区： 项目指挥部－一负责全面指挥 专业求援队伍――负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部――负责项目附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 专业救援队伍――负责对厂专业救援队伍的支援. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备及材料; 防毒口罩、面具、护目镜、防护服、防护靴以及防护手套等人员防护用品；. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防治扩大、漫延及连锁反应。消除现场泄漏，降低危害，相应的设施器材配备 临近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对公司邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和数据; 设置事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.5、分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-10 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 文胜北路. 地理坐标; 经度; 113.122176154; 纬度; 29.149085162. 主要危险物质分布; 无. 风险防范措施要求; 1、制订安全操作规程，提高工作人员的操作技能，避免操作失误引起火灾； 2、制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 8、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）环境管理内容： a、污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 b、对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 c、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 d、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （2）环境管理机构： 环境管理应由公司经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 9、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》要求，环境监测计划安排如下。 表7-11 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 废水; 污水总排口; 流量; 自动监测. PH值; 12小时一次. 化学需氧量、悬浮物; 每周一次. 粪大肠杆菌; 每月一次. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总余氯; 每季度一次. 废气; 污水处理周边废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 每季度一次. 10、总量控制 项目年排放废水量为42668.5t/a，经医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2预处理排放标准后排污岳阳县生活污水处理厂处理，此时COD浓度为250mg/L，氨氮浓度为22.8mg/L，则排入生活污水处理厂的COD排放量为10.644t/a，氨氮排放量为0.972t/a。进生活污水处理厂处理后达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（GB 18918-2002）最终排入新墙河，此时COD排放浓度为50mg/L，氨氮排放浓度为8mg/L。排放量为：COD：2.13t/a，氨氮：0.34t/a。项目废水排入岳阳县生活污水处理厂，纳入污水处理厂总量控制指标。本项目属于医院，无需通过排污权交易取得总量交易指标。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）与《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）标准，医院生活废水归入医院综合废水，综合废水排放标准中无总磷、总氮排放标准，因此本次环评不设总磷、总氮控制指标。 11、总平面布置图合理性分析 # 医院总体从南北走向，主出入为项目的南侧，连接文胜路，从大门进入为地坪，从南向南北依次为门诊办公楼、康复中心。医疗废物暂存间位于目康复中心底层，污水处理系统和医疗废物暂存间靠近项目的北侧，设有医疗废物专用出入口。医院门诊办公楼和康复中心之间，康复中心与精神病防治中心之间均设置绿地。项目不设置地下停车场，共设置地上停车位79个，主要集中在厂区大门东侧，康复中心和托养中心不设停车位，仅有人行步道，充分维持精神病人需要的安静的疗养环境。废水处理站位于项目北侧，有接口可直连污水处理厂污水管网，方便简单。污水处理站所产生的污泥为危险固废，环评要求在污水处理站周边建设一污泥暂存间，面积约为20㎡，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设，要做到防渗防漏，并设置围堰。 医院总的建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，项目的总平面设计功能分区合理，各种流向组织清晰，洁污、医患、人车等路线清楚。但考虑精神病人需要安静的疗养和实际精神病院基本不存在满负荷停车情况，本次环评建议将环境康复中心和托养中心停车位作为应急停车位，充分维持精神病人需要的安静的疗养环境。同时由于精神病人的行为不确定性，也可保障人员的生命安全和车辆的财产安全。项目总平面布局见附图。 综上，项目总平面布置基本合理，平面布置图见附图。 12、项目规划及选址合理性分析 项目为医院整体搬迁项目，选址已得到相关部门认可，选址意见详见附件。项目使用原荣家湾水泥厂废气荒地建设，周边无生产性工况企业，以居民生活区为主，远离城市主要道路，相对安静，有利于精神病人静养。本项目为医院建设项目，不属于重大污染企业，项目产生的废气、废水、噪声、固废在采取各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，故项目选址合理不会对原有居民造成环境影响问题。 由于项目建成后为特殊环境敏感点项目，目前项目周边用地为二类居住用地。本次环评要求，民生医院作为主体负责单位，因积极与岳阳县相关规划单位协调，控制周边用地性质，不得随意变更为工业用地，尽可能减少周边环境对民生精神病院的影响。 综上，本项目选址合理、可行。 13、产业政策符合性分析 本项目为二级专科医院，根据中华人民共和国国家发展改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019 年 10 月 30日），项目属于鼓励类第三十六大条“卫生健康”中的第 5 条“医疗卫生服务设施。且项目为整体迁建项目，迁建的必要性已通过相关部门认可，综上项目符合相关产业政策条件。 “三线一单”符合性分析分析： 表7-12 项目与“三线一单”相符性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 《“十三五”环境影响评价改个实施方案》（环环评【2016】95号）; 生态保护红线; 根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线内; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单; 符合. 14、环保投资估算 该工程总投资约4500万元，环保投资预计为100万元，占工程总投资的2.2%，环保建设内容如表7-14示。 表7-12 环保投资估算一览表 序号; 污染因素; 环保项目名称; 环保投资估标(万元). 1; 废气治理; 围挡、篷布、防尘布网、道路硬化、洗车平台; 10. 2; 食堂油烟净化装置+烟气管道; 5. 3; 恶臭引风机+活性炭吸附装置; 5. 4; 废水治理; 施工期隔油沉淀池; 2. 5; 污水处理站; 30. 6; 隔油化粪池; 3. 7; 污水管线; 8. 8; 导流沟、排水沟等; 10. 9; 噪声治理; 噪声源(如水泵、风机减振等)治理; 12. 10; 固废处置; 医疗废物收集; 10. 11; 生活垃圾收集; 5. 合 计; 100. 15、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废气处理装置、废水处理装置、固体废物贮存处置、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-13 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染源; 污染源; 污染因子; 竣工验收项目; 验收标准. 大气污染物; 食堂油烟; 油烟; 集气罩+油烟净化器+烟气管道; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 汽车尾气; CH、NO2、CO; 建设生态停车场，加强绿化; /. 恶臭; H2S、NH3; 引风机+活性炭吸附处理后采用低矮排气筒无组织排放，处理效率80%; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 施工扬尘; TSP; 场地路面硬化、洗车平台、围挡、篷布等; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值. 水污染物; 废水处理站废水; CODcr、SS、NH3-N、BOD5和粪大肠菌群等; 生活废水采用“隔油化粪池预处理后”与其他医院综合废水在废水处理站采用“调节+沉淀+次氯酸铵接触消毒”的工艺预处理，达到GB18466-2016）表2预处理标准排入岳阳县生活污水处理厂最终处理后排入新墙河; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2预处理标准. 施工废水; SS、石油类; 临时隔油沉淀池沉淀后回用为场地降尘、清洗; 回用，不外排. 固体废物; 生活垃圾; 生活办公废弃物; 集中收集再由环卫部门及时清运至垃圾填埋场; 保证项目区周边良好的卫生环境，避免二次污染. 污水处理站污泥; 污泥; 交由有资质的单位定期处理. 医疗; 医疗垃圾; 医疗垃圾分类、集中、收集，并委托有资质单位定期处理. 噪声; 医院柴油发电机、污水处理系统; Leq(A); 消声器\减振器、隔声装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 施工噪声、机械噪声; Leq(A); 围挡，必要时机械入棚; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标》GB18483-2001 |
|  | 污水处理站 | 恶臭、H2S、NH3 | 引风机+活性炭吸附处理后采用低矮排气筒无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 汽车尾气 | CH、NO2、CO | 建设生态停车场，加强医院绿化 | / |
| 水污染物 | 废水处理站综合废水 | CODcr、SS、NH3-N、BOD5和粪大肠菌 | 处理后排入岳阳县生活污水处理厂 | 预处理废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）表2预处理标准 |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门定期清理 | 资质单位处理 |
|  | 污水站 | 污泥 | 交由有资质的单位定期处理 |  |
|  | 医疗废物 | 医疗垃圾 | 医疗垃圾分类、集中、收集，并委托有资质单位定期处理 |  |
| 噪声 | 医院设备及综合噪声 | 各类噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 其它 | 施工期做到文明施工、清洁施工和安全施工，防止运输车辆洒落物，可减少或避免对城市区域环境卫生的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周围没有需要保护的生态系统和动植物资源，因此，该项目建成后，不会造成生态环境的明显影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 结论： 1、项目概况 岳阳县民生精神病医院搬原址位于岳阳县生态工业园林冲路科伦北面，由于距离工业园较近，经岳阳县自然资源局等相关部门同意，整体搬迁至荣家湾白洋水库西侧原水泥厂内。项目总用地面积25097.98平方米，建筑内容主要包括门诊办公楼、宿舍、康复中心、精神病托养中心。医院科室包括精神科、中西结合科、内科、麻醉科、检验、影像服务，床位为 299 张。 2、产业政策 根据中华人民共和国国家发展改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019 年 10 月 30日），项目属于鼓励类第三十六大条“卫生健康”中的第 5 条“医疗卫生服务设施。 3、选址可行性 项目使用原荣家湾水泥厂废气荒地建设，周边无生产性工况企业，以居民生活区为主，远离城市主要道路，相对安静，有利于精神病人静养。本项目为医院建设项目，不属于重大污染企业，项目产生的废气、废水、噪声、固废在采取各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，故项目选址合理不会对原有居民造成环境影响问题。综上，本项目选址合理、可行 4、环境质量现状评价结论 拟建项目所在区域环境空气质量为不达标区，其中以PM10和PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；但根据《岳阳县污染防治攻坚战2019年度工作方案》的通知，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 最终废水排放点新墙河地表水监测断面各水质因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。临近的白洋水库多项监测因子超标，但根据岳阳县东洞庭湖生态环境林业专项整治三年行动实施方案（2018—2020年），白洋水库水库已被纳入整治范围，随着专项整治的完成，白洋水库水质将进一步好转。 项目厂界四周符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，声环境质量状况较好。 5、营运期环境影响分析 （1）水环境影响结论 项目污水经自建污水处理站预处理后达到《GB18466－2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中预处理标准后，岳阳县生活污水处理厂处理，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，最终排入新墙河。对周边水环境较小。 （2）空气环境影响结论 采取措施后，污水处理站的异味及车辆行驶异味对周边空气环境影响较小。 （3）声环境影响结论 项目产生的噪声经过衰减后，场界噪声值在营运期可达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 1 类标准：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。 （4）固体废物影响结论 项目产生的生活垃圾实行分类收集，由环卫部门及时清运、处置；医疗废物按《医疗废物分类名录》（卫医发［2003］287号、《医疗废物管理条例》（国务院2003—380号令，2003年6月16日）、医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中和人民共和国卫生部令 第36号）和本“报告书”上述的具体措施进行收集，再交岳阳市医疗废物处置中心进行最终处置。污水处理站中产生的污泥经灭菌消毒后，委托有资质的单位定期清理。固体废物处置率达到100%，对周边环境影响不大。 （5）环境风险防治措施：为杜绝环境风险事故发生，建设单位应采取以下事故风险防范措施： 1、制订安全操作规程，提高工作人员的操作技能，避免操作失误引起火灾； 2、制订事故应急预案，建立应急抢险救援队伍，配备必要的卫生防护及救援设施，对职工进行事故应急救援教育，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织演练。 经采取环境风险控制措施、应急措施和应急预案后，项目环境风险在可以接受的范围内。 7、总量控制指标 本项目废水污染物排放量为：COD2.13t/a、氨氮0.344t/a，故本项目总量建议设置为COD2.13t/a、氨氮0.344t/a，废水排入岳阳县生活污水处理厂，纳入污水处理厂总量控制指标。 8、环评总结论 综上所述，《岳阳县民生精神病医院搬迁建设项目》符合国家产业政策，选址地符合兴国县总体规划和生态功能区规划，污染物经相应治理后能达标排放，项目在采取有效污染防治措施基础上，对周围环境的影响程度较轻，环境质量基本仍能维持现状，并符合环境质量要求。只要建设单位在该项目的建设过程中认真落实环保“三同时”制度，做到合理布局，同时做到本评价中提出的各项污染防治措施与建议，从环保的角度出发，本项目在拟建地的建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议及要求 1、建设单位必须加强对废气、废水、固废等污染的治理，实现达标排放。 2、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 3、项目建设完成后，经地方环保主管部门验收合格后方可正式投入运营。 4、项目在建设过程中和投入运营后，必须建立有效的环境保护机制，加强环保意识教育，确保环境安全。 5、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益的同时，注重环境效益。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |