建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：       毛家电站建设项目

建设单位：   岳阳县月田镇水务工作站

河北景略环境影响评价有限公司

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	32

五、建设项目工程分析	34

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	38

七、环境影响分析	39

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议 	58

附图：

附图1、岳阳县水系及小水电站分布位置示意图

附图2、地理位置图

附图3、项目平面布置图

附图4、项目保护目标分布图

附图5、项目监测布点图

附图6、岳阳县生态敏感区及小水电站分布位置示意图

附图7、岳阳县生态红线及小水电站分布位置示意图

附图8、项目现场照片图

附件：

附件1、环评委托书

附件2、事业单位法人证书及法人身份证

附件3、项目取水许可证

附件4、项目用地手续

附件5、《湖南省生态环境厅关于明确小水电清理整改综合评估有关事项的函》（2019年7月5日）

附件6、《湖南省岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案（节选）》（黑龙江农垦勘测设计研究院湖南分院）

附件7、岳阳县小水电清理整改综合评估意见的公示

附件8、岳阳市小水电清理整改综合评估市级部门复核意见

附件9、岳阳市小水电清理整改综合评估市级部门复核意见（林业局）

附件10、岳阳县小水电站与生态红线区域范围位置关系的证明

附件11、岳阳县小水电站与生态敏感区位置关系的证明

附表：建设项目自查表

附表：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 毛家电站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县月田镇水务工作站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 易政军 |  | 联 系 人 |  | 张磊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县月田镇月田村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1867300**** | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县月田镇月田村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办，完善环保手续） |  |  | 行业类别 及代号 |  | 水力发电 D4413 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 22.05m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 177 | 其中:环保投资(万元) |  | 12 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2008年9月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 1、项目由来 毛家电站位于岳阳县月田镇月田村，地理位置东经113.642634，北纬29.087407，属长江流域-洞庭湖水系-新墙河流域，位于沙港河月田河支流，属于集体所有电站，从业人员 1 人。电站始建于2007年3月，并于2008年9月投产。毛家电站是引水式电站，配套水库地理位置东经113.644128，北纬29.088342，大坝坝型为浆砌石拦河坝，坝高 4m，属于无调节水库，是一座兼具灌溉、发电等功能的综合利用水利枢纽。电站设计水头 11m，总装机容量55kW，近6年平均发电量平均5万kW·h。 毛家电站坝址以上集雨面积为 14.993km2 ，坝址多年平均径流量为0.384m3 /s，毛家电站为引水式电站，多年平均天然径流量的10%为0.0384m3 /s。 该项目投产至今，已办理了水资源论证（并取得取水许可证），未履行环保手续。根据《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电【2018】312号）、《关于印发<长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方案>的通知》（环办环评函[2018]325号）、《湖南省水利厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省生态环境厅 湖南省能源局关于印发〈湖南省小水电清理整改实施方案〉的通知》（湘水发﹝2019﹞4 号），小水电综合评估结果分为退出类、整改类、保留类三种类型。退出类：一是位于自然保护区核心区域或缓冲区内（未分区的自然保护区视为核心区和缓冲区）；二是自2003年9月1日《环境影响评价法》实施后未办理环境手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；三是自2013年以来未发电且生态环境破坏严重的；四是大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的；五是县级以上人民政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的。保留类：一是依法依规履行了行政许可手续；二是不涉及自然保护区的核心区、缓冲区和其它依法依规应禁止开发区域；三是满足生态流量下泄要求。整改类：未列入退出类、保留类的小水电项目。 毛家电站于2008年建成运行，在《环境影响评价法》（2003年9月1日）实施后，电站枯水期或发电时会造成大坝至厂房河段短时间减（脱）水段，对下游的生态环境造成了一定的影响；目前大坝安全形态基本正常，运行状况良好；未列入县级以上人民政府及其他部门文件明确要求退出之中。综上，毛家电站综合评估结果列入整改类水电站。目前已编制《湖南省岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案（毛家电站）》，需补办环评手续，并要求根据水资源论证报告核定结果，下泄生态流量0.0384m3/s。，毛家电站不在自然保护区核心区域或缓冲区内；本项目属于整改类水电站，需补办环评手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》中的有关规定：“三十一、电力、热力生产和供应业”中的“89水力发电”规定，“总装机1000千瓦及以上；抽水蓄能电站；涉及环境敏感区的”应当编制报告书；其他应编制报告表。本项目总装机55kw，根据《岳阳县小水电清理整改综合评估意见》综合评估结论，本项目属于整改类，项目不涉及生态红线范围内及环境敏感区【敏感区：第三条（一）中的全部区域（自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）】”，因此编制报告表。同时，根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100KV及以下输变电电磁辐射属于豁免范围;本项目升压站及输变电线均为10KV，因此本项目升压站属于豁免范围，不进行评价。 为此，毛家电站特委托河北景略环境影响评价有限公司（以下简称我公司）承担本项目环境影响评价工作，我单位接收委托后，对项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析的基础上，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 2、建设项目名称、性质、建设单位和地点 项目名称：毛家电站建设项目。 建设性质：补办，完善环保手续。 建设单位：毛家电站。 项目投资：177万元。 工程等级：Ⅴ等。 装机规模：55kw。 开发方式：引水式电站。 建设计划：已建成投产。 建设地点：岳阳县月田镇月田村。大坝坐标东经113.644128，北纬29.088342，厂房坐标东经113.642634，北纬29.087407，水坝及厂房具体位置见附图1及附图2。 - 工程内容及规模 - 工程概况 毛家电站位于岳阳县月田镇月田村，电站始建于2007年3月，并于2008年9月投产，运行至今已多年。电站引用月田河支流河水发电，该电站为引水式电站，配套水库大坝坝型为浆砌石拦河坝，坝高 4m，属于无调节水库，是一座兼具灌溉、发电等功能的综合利用水利枢纽。坝址多年平均年径流量为0.384m3/s，毛家电站坝址以上集雨面积为14.993km2，电站装机共55kw。年均发电量5万kw.h，年设计利用小时为1200h。 2、工程主要建设内容 项目主要建设内容见下表： 表1-1 项目主要建设内容一览表 项目 组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 大坝; 采取翻板闸门坝，坝高4m。; 已建，浆砌石. 引水建筑物; A引水渠布置在河道左岸，引水渠道长90m，明渠(宽×高)2.5m×2.5m，设计引水流量247万立方米/年。 B、引水前池及压力钢管，引水前池为方形，外层为浆砌石结构，内层为钢板内衬防渗结构，配备压力钢管输水。; 已建. 厂房; 水电站厂房位于月田村月田河支流左岸空旷地带，主厂房平面尺寸为4.9m×4.5m，主厂房内装1台水轮发电机组。; 已建，砖混结构. 升压站; 位于发电厂房旁，装置1台变压器; /. 输变电线路; 升压站主变压器低压侧采用电缆进线，高压侧出线“T”接至附近电网上; /. 公用 工程; 供水 系统; 自流供水方式; 已建. 供电 系统; 由发电站自给; 已建. 环保 工程; 污水 处理; 生活废水设置化粪池1个，生活废水经化粪处理后用于菜地施肥; 已建. 噪声; 厂房隔声、设备基础减震，定期维护检修，必要时合理安排发电时间及设备运行时段。; 整改，新建. 固废; 生活垃圾收集桶; 已建. 危废暂存间1间; 整改，新建. 绿化; 场地硬化防止水土流失，边坡采取喷砼支护; 已建. 生态; 生态流量泄放设施（按照一站一策改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，保证不小于0.0384m3 /s的生态流量）、生态流量在线监测设施并联网; 整改，新建. 环境 风险; 储备吸油毡、配备事故收集桶; 整改，新建. 3、项目设备一览表 本项目设备主要为发电机、水轮机及升压开关站等，具体设备详见下表1-2。 表1-2 设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 水轮机; 55KW; 1台; /. 4; 发电机; /; 1台; /. 5; 升压开关站（变压器）; /; 1台; 变压器油（绝缘油）在线量约0.4t. 4、项目原辅材料 本项目原辅材料、能耗消耗见下表。 表1-3 项目原辅材料、能耗消耗一览表 序号; 原料; 单位; 年用量; 形态; 贮存量; 备注. 1; 润滑油; t/a; 0.01; 液态; 2 L/瓶，最大储存量1瓶; 外购、液态，密封桶装. 2; 透平油; t/a; 0.01; 液态; 2 L/瓶，最大储存量1瓶; 外购、液态，密封桶装. 3; 绝缘油; t/a; 0.01; 液态; 2 L/瓶，最大储存量1瓶; 外购、液态，密封桶装. 5、工程特征 根据《毛家电站取水申请报告》及《岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案》，本项目工程特性表如下： 表1-4 工程特性表 序号; 名称; 数量. 1; 拦水坝集水面积; 14.993km 2. 2; 多年平均流量; 0.384m 3/s. 3; 电站装机容量; 55kw. 4; 电站调节方式; 无调节. 5; 开发方式; 引水式. 6; 综合利用功能; 灌溉、发电. 7; 多年平均发电量; 5万kw.h. 8; 取水量; 247万m 3. 9; 设计流量; 0.12m3 /s. 10; 最小下泄流量; 0.0384m3 /s. 11; 年利用小时; 1200h. 5、工程投资 项目总投资为177万元，资金来源为单位自筹。 6、劳动定员及运行情况 职工人员为1人，均为本地居民，年最大工作时间365天，电站区不提供食堂。水电站在丰水期运行时间较长，在枯水期运行时间较短，根据咨询建设单位，设计年运行时长为1200小时。 为进一步强化项目生态保护措施，根据项目河流水文特性，特提出枯水期运行要求：根据机组运行特性和来水量条件，丰水期河流水量足够大时，通过开启引水渠道闸阀引水用于发电，多余水量从坝顶溢流仍保持正常流水量，且通过生态流量管保障最小下泄生态流量0.0384m3/s；平水期和枯水期河流水量较小，为保障大坝下游减水河段的生态需水，应限制发电时间及发电量，必要时不发电，而在不发电时，直接由大坝下泄生态流量，河流流量全用于保障最小下泄生态流量0.0384m3/s，电站根据上游库区水量大小进行调度，在保障生态流量下泄的前提下，间歇发电。电站首先必须保障小港河河流生态流量，其次为引水发电，协调调度月田河支流生态流量用水和发电用水，若大坝上游来水流量小于下泄生态流量0.0384m3/s，应停止发电。 7、工程占地、淹没及移民安置 项目建成后库容极小，不存在淹没占地问题，水位保持在河道内，无迁移人口。工程占地为电站厂房，不涉及生态红线及林地。 8、公用工程 （1）供水 职工生活用水来自附近山泉水。工作人员1个，厂区不设置食堂，其员工生活用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），80L/人.d，年生活用水量为29.2m3。 （2）排水 厂区排水系统为雨、污分流制，污、污分流，雨水经沟渠排入月田河支流。项目生活污水进入化粪池处理，做农肥使用，生活污水年产生量为23.36m3。 9、项目平面布置 项目主要构筑物有水坝、引水渠道、前水池、压力钢管、发电厂房、值班室。发电厂房位于场区西南侧，拦水坝位于项目发电厂房东北侧，溪水由东北向西南经引水渠、前水池、压力钢管流入发电厂房，发电尾水流入月田河支流中。项目具体平面布置详见附图2。 10、工程周边环境 据现场调查，项目工程位于农村，周边以旱地、农田和林地为主。项目发电厂房及水坝四面离居民较远。 11、工程减水河段调查 （1）用水情况调查 项目减水河段总长约260m，减水段距离较短，减水河段两岸分布有山林地、农田，用水功能主要为生态用水和灌溉用水。 （2）排污口调查 根据现场调查情况，项目区内无重大点污染源和工业污染源，减水河段内无工业污染源分布，减水河段无生活污水排放口。 12、生态下泄方案 由于该电站为无调节式电站，河道拦水坝至尾水段为减水段，丰、平水季节，坝址下游水流量会减少。根据《湖南省岳阳县小水电清理整改：毛家电站（整改类）“一站一策”实施方案》（黑龙江农垦勘测设计研究院湖南分院）整改内容要求：在引水渠底部支管采用φ200×1.0 （mm）焊接钢管制作，长1.0m，满足下游生态用水0.0384m³/m 需求，并安装生态流量监控设施，以满足下游河道生态流量不小于0.0384m3/s的要求。 13、项目设计流量 根据《毛家电站取水申请报告》，项目设计年取水量247万m³。取水来自月田河支流，退水至月田河支流。电站发电不消耗水量，也不影响水质。 14、项目流域水资源开发利用现状 毛家电站位于岳阳县月田镇月田村，属于长江流域-洞庭湖水系-新墙河流域-月田河流域，位于沙港河月田河支流。根据查阅所在流域水资源开发利用情况，得知岳阳县在月田河流域内兼有4座小水电站，干流建有径流式香花坝电站，支流建有引水式红光电站，零一条支流上游建有坝后式电站立新电站，下游建有引水式电站毛家电站，其中立新水库具有较好的防洪效益，红光电站通过灌渠保障下游灌溉用水，并合理的利用落差达到一定的发电效益，毛家电站利用山区支流的水势发电，电站在流域中分布较为合理。 - 流域梯级开发对生态环境影响的回顾调查 月田河的水电梯级开发，对当地和上下游的社会、经济和生态环境影响广泛，正负两面均有。正方面的影响主要有水电建设将带动区域经济发展、促进以电代柴、保护林地等方面；负面影响主要是水电建设将对流域环境造成水文情势变化、河水的自净和纳污能力下降、鱼类及其它野生生物的减少等不利影响。 （1）对水文情势的影响回顾 天然河流呈连续水体状态，但水利水电设施会将水体分割成若干大小不一的单元，进而对河流水文情势造成一定的影响。目前月田河流域已建成4座电站，电站建成时间不一致，且不是单一的从上游至下游或者从下游至上游依次实施的建设时序。大坝建成后，造成坝址下游河段减水，上游水文情势发生一定变化。 已建梯级建成前后的水文情势：库区河段出现一定壅水，河段水面变宽，水深增加，流速减缓。引水式电站的引水使得坝下河道内水量大幅度减少，水面宽度变窄，坝下出现不同程度的脱水或减水。 （2）流域已建电站对水资源的影响 各梯级水库未建成前，月田河来水难以有效控制和利用。各梯级水库建成后，库区水位抬高、水体面积和体积增加、流速变缓，有利于水资源的开发利用，有利于保障河流沿线两侧灌区的用水需求，同时提高原有灌溉用水保证率。 （3）对泥沙的影响回顾 月田河穿流于山区，植被覆盖良好，河流含沙量很小，其泥沙主要来源于汛期暴雨所造成的水土流失。 月田河流域梯级电站开发将在电站坝后形成一定的泥沙淤积，减少下游河道的泥沙淤积，有利于降低下游水质的泥沙含量；另外，流域梯级水电的开发，促使流域居民“以电代柴”，提高了居民的环保意识，使当地居民把保护森林资源变成 自己自觉地行动，所以流域水电开发对保护流域森林资源、减少水土流失进而降低的泥沙含量有一定积极的意义。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 毛家电站位于湖南省岳阳县月田镇月田村，坝址坐落在月田河支流上。水电站选址不涉及鱼类种质资源保护区及自然保护区。电站始建于2007年3月，并于2008年9月投产，通过现场调查，对项目的环境及其保护措施总结如下： （1）电站员工较少，且都为本地居民，每天最多1个工作人员值班留守发电厂房，生活垃圾经收集后由村环卫部门处理，设化粪池，生活污水用于农肥，对环境影响较小，符合环境保护要求。 （2）本水电站所在地月田河支流河段无道航、过鱼等要求。水电站取水发电，形成1个减水河段（260m），拦河坝目前有泄流闸，不会形成脱水段。目前拦河坝设有泄流闸作为生态流量泄放但不完善，建议改造同时增加监测设施并接入省、市、县信息管理平台。 （3）厂区暂未设置专门的危废间对废矿物油、废桶及含油抹布等进行暂存，目前暂时堆放在车间内。 （4）根据发电厂房四周声环境现状监测结果可知，项目发电期间，厂界四周声环境超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，厂区的噪声防治措施不足。 根据《岳阳县小水电清理整改综合评估报告及意见》，“百花台电站、界头（毛田）电站、立新电站、乔家电站、毛家电站、飞云电站、石洞电站、洞下段电站、廖段电站、土湾电站、云水（云塅）电站、大坳水库一级电站、大坳水库二级电站、岳坊电站、红光电站、香花坝电站、鲇鱼洞电站、铁山电站18座小水电站为整改类。”毛家电站综合评估结论为“毛家电站不位于禁止开发区域，电站运行对大坝上下生态环境影响程度小，无水环境污染现象。电站有泄流闸作为生态流量泄放生态流量但无监测设施，枯水期存在利用坝前调节库容实行日内间歇性运行，造成下游局部时段流量减小甚至脱流现象，对下游水生生态及水质产生不良影响，但通过严格执行生态流量泄放可有效消除影响。电站拦水坝等水工建筑物基础基本稳定，结构完好，水轮机无漏油现象，发电机、变压器、电力线路等运行正常，电站各类生产设施无较大安全隐患，对照国家、省市相关小水电清理整改文件中分类处置标准要求，建议确定为整改类电站”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-4 水电站现有环境问题及整改措施 存在问题; 整改措施. 1; 完善生态流量泄放设施; 业主按照“一站一策方案”改造生态流量泄放设施，并按要求泄放生态流量. 2; 缺生态流量监测装置; 电站业主自行或者委托第三方安装生态流量监测装置，并接入省、市、县信息管理平台. 3; 废矿物油、废桶等未按规定储存、处理; 建设规范危废暂存间，要求防雨、防渗、防逸散暂存场所，完善标识标牌，危废交由有资质的单位处理，并记录好台账. 4; 现状噪声存在超标; 强化降噪措施，加强设备管理，定期对设备进行维护检修，电站发电时及时关闭门窗，必要时调整发电时间及设备运行时间。保障噪声达标排放。. 2020年底前水电站安全规范化整改完成，并验收. |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市的东部，东接湖北通城，西濒东洞庭湖接沅江、南县，北接岳阳市区、临湘，南依汩罗、平江。现辖12个建制镇和8个乡、6个农林场，土地总面积2930.35平方公里，总人口70万人，城镇人口19.5万人。县城北距岳阳市区23公里，南距长沙市100公里，京广铁路和武广高速铁路自北往南穿城而过，新墙河由东而西绕北部流入洞庭湖，107国道距县城东侧12公里，京珠高速公路距县城东侧14公里，湘江航道距县西侧16公里，其水陆交通十分便捷。 本次项目位于岳阳县月田镇月田村，经纬度为：东经：113°39′33.89″,北纬：29°5′45.26″。 二、地质地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。新开镇地形以丘岗为主，最高峰鹰嘴山海拔352.7米。境内矿藏丰富，主要矿产资源有五氧化二钒、石煤、高岭土、石英砂、锰等，钒的蕴藏量据78年省地质资料记载，已探明五氧化二钒金属贮量70万吨，推算远景储量385万吨。水资源丰富，龙湾河，新墙河贯穿全境，山塘水库星罗密布。企业基础好，乡镇企业曾经是岳阳市乃至湖南省的明星乡镇，九十年代生产的“东山牌”五氧化二钒多次评为省优、部优产品。 项目场址位于岳阳市的中部丘岗区，在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，地质条件较好。区内出露地层以元古界冷家溪群浅变质岩为主。矿山地段地层呈北西向倾斜的单斜产出，区内断裂构造不发育，地层产状倾向320°，倾角78°。岩层中节理裂隙较发育，主要有两组：一组倾向190°，倾角87°；另一组倾向30°，倾角38°。 地震：根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010），查得该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为7度，建筑物按7度设防。 三、水文特征 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东径113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、扬林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。 根据《湖南省岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案（毛家电站）》、项目区域历史卫星影像资料及现场勘查，电站大坝上游集雨面积14.993km2，多年平均流量0.384m3/s，多年平均径流量1211.59万m3/a。径流年内分配不均，主要集中在4~7月，为丰水期，其中最大径流量出现在5~6月份，丰水期平均流量约1.06m3/s；枯水期为12~2月，枯水期平均流量0.06m3/s；其余为平水期。受大坝影响，大坝上游回水段河道水面变宽，水深变深，流速减缓；厂坝间减水河段水量减少，水面变窄，水深变浅；电站下游因尾水汇入，水文得以恢复至天然河道水平。 三、气候气象风向特征 岳阳县地域属北亚热带湿润性季风气候，四季分明。其特点：春湿多雨，夏季多旱，暑热期长，严寒期短，无霜期长，光照充足，热能充裕。常年平均气温17℃，1月平均气温4.5℃，极端最低气温-11.8℃；7月平均气温29.6℃，极端最高气温39.3℃。年日照时数1764小时。年均降水量1292.2毫米，年蒸发量1422.9mm。全年主导风向NNE，年均风速2.88米/秒。 根据岳阳县气象站1971-2005年资料，项目所在地多年降水量1200-1400mm，最大年降雨量2337mm（1954年），日最大降水量293.8mm（1997.6.7）。年蒸发量107.1-1427.1mm，平均1223.9mm，相对湿度80%，无霜期270-300天，年平均日照1717小时，夏季以东南风、冬季以东北风为主。 四、生物植被 岳阳县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 岳阳县步仙乡境内物产丰富，盛产柑橘、板栗、优质梨桃等名优水果，有大量的油茶、菜耔、花生等植物油原料；还有毛柴菌、松菇、竹笋、蕨菜、野獐、野猪、港鲜小鱼等10多种山珍野味；已查明的石英石、高岭土等矿产资源储量较大。 本次项目生物植被特征：项目范围内属丘陵区，居民少且居住分散，区内植被多为次生灌木林、茅草和经济林（如松、杉等树林），其次为一些原生的毛竹及杂木等，植被发育较好。 项目所在地内无《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》中规定的保护动植物。 五、区域环境功能 本次项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 水库; 渔业用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境区，执行了《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境现状调查与评价 （1）常规污染因子监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本次评价采用岳阳市生态环境局岳阳县分局公开发布的2019年度岳阳县城环境空气质量监测数据。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）监测六个基本项目：二氧化硫、可吸入颗粒物（PM10）、 二氧化氮、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧。具体情况见表 3.2-1。 表3.2-1 环境空气质量现状监测统计结果 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/ μg/m3; 标准浓度/ μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 10; 60; 0.167; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 20; 40; 0.5; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 0.4; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 155; 160; 0.969; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 40; 35; 1.14; 不达标. PM10; 年平均浓度; -; 54; 70; 0.77; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，常德、岳阳、益阳PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 2、水环境质量现状 本项目所在地为新墙河流域月田河支流，本次评价地表水环境质量现状引用“铁山水库生态环境保护项目-江堧集镇污水处理设施及管网建设项目”中湖南精科检测有限公司现状监测数据，江堧河为铁山水库入库支流，位于新墙河一级支流月田河，S1江堧河排污口下游1500m监测断面与本项目相距约2.6km，且同处于月田河水系，具备区域水环境质量的代表性。该检测点位监测时间为2020年3月16-18日，其水质监测结果及统计如下表。 表3-4 地表水监测结果 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 标准值. S1江堧河排污口下游1500m; pH; 6.75-6.83; /; /; /; 6~9. COD; 17-18; 17.7; /; /; ≤20. BOD5; 3.5-3.7; 3.6; /; /; ≤4. NH3-N; 0.261-0.282; 0.271; /; /; ≤1. TP; 0.16-0.18; 0.17; /; /; ≤0.2. SS; 18-22; 20.3; /; /; —. 总氮; 0.85-0.92; 0.89; /; /; ≤1. 石油类; 0.02-0.03; 0.027; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 2100-2200; 2133; /; /; ≤10000. LAS; 0.05L; /; /; /; ≤0.2. 由上表可以看出，项目所在流域的月田河监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的规定，项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 为了解评价区域内声环境质量现状，委托检测单位在本项目正常工况下，对厂界四周进行监测。监测结果见表3-3。 表3-3 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年10月24日; 2020年10月25日. N1厂界东外1m处; 昼间; 64.0; 63.1; 60. 夜间; 54.1; 53.0; 50. N2厂界南外1m处; 昼间; 62.2; 61.3; 60. 夜间; 53.3; 54.4; 50. N3厂界西外1m处; 昼间; 62.8; 64.6; 60. 夜间; 55.5; 56.9; 50. N4厂界北外1m处; 昼间; 61.0; 58.5; 60. 夜间; 58.5; 59.2; 50. 由上表监测数据可知，项目发电期间，厂界四周声环境超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，说明电站运行对周围声环境产生一定影响。但电站150m范围内无居民点等声敏感点，相距较远，根据消减后对本项目周边声环境敏感目标造成的影响较小。 环评建议：为确保本项目厂界噪声能够实现达标排放，环评要求强化降噪措施，加强设备管理，电站发电时及时关闭门窗，同时做好设备的保养工作。必要时调整控制发电时间及设备运行时段，保障噪声达标排放。 4、生态环境现状 本项目生态现状对新墙河流域沙港河月田河调查评价，本次生态评价的生物量和物种多样性调查可依据已有资料推断，工程区地貌为微丘地貌，地势起伏较小，属亚热带季风湿润气候区，温和湿润，自然条件较好，适宜农作物及林木的生长。整体上，项目区域生态环境现状呈现林地生态特征。 生态调查范围与评价范围一致，大坝上游0.4km河长，减水河段260m，尾水口下游0.2km河段，共0.86km河长及河岸周边500m 范围水生生态系统。 收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上进行评价。 4.1生态系统现状 评价区内生态系统主要为森林生态系统、湿地生态系统、农业生态系统、城镇/村落生态系统。 1、湿地生态系统 评价范围内湿地生态系统分布在月田河支流沿岸。评价区内湿地生态系统主要植被类型为沼泽和水生植被，常见为水蓼沼泽（Polygonum hydropiper swamp），常见湿地有莲（Nelumbo nucifera）、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）、香附子（Cyperus rotundus）、碎米莎草（Cyperus iria）等。 湿地生态系统中两栖爬行动物丰富，该系统中的水是两栖动物繁殖必不可少的环境，是水栖型两栖动物生存的环境。该系统中常见的两栖类有静水型的沼水蛙、黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙以及溪流型的华南湍蛙、棘胸蛙等；爬行类中的水栖型的乌龟、鳖以及林栖傍水型的华游蛇等，鸟类中的游禽、涉禽及傍水鸟类也常在该系统中活动，常见的有小䴙䴘、白鹭、池鹭、夜鹭、绿鹭、黑水鸡、白胸苦恶鸟、红脚苦恶鸟、灰头麦鸡、凤头麦鸡、金眶鸻、环颈鸻、矶鹬、普通翠鸟、蓝翡翠等；兽类也常在湿地生态系统内饮水。 湿地是地球上具有多功能的独特生态系统，是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一，被人们誉为“自然之肾”。它不但拥有丰富的资源，还具有巨大的环境调节功能和环境效益。湿地生态系统具有独特的水文状况并在蓄洪防旱、调节气候、降解污染、保护生物多样性等方面起着非常重要的作用。其生物群落由水生和陆生种类组成，物质循环、能量流动和物种迁移与演变活跃，具有较高的生态多样性、物种多样性和生物生产力。 2、农业生态系统 评价区内农业生态系统主要是在电站上下游分布较为零散。农业生态系统是人们运用生态学原理和系统工程方法，利用农业生物与环境之间，以及生物种群之间相互作用建立起来的，并按社会需求进行物质生产的有机整体，是一种被人类驯化、较大程度上受人为控制的自然生态系统。 该系统在评价区分布较广，植被类型简单，以农业植被为主，主要的农作物有水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、豆类和各类蔬菜等。 由于农业生态系统中植被类型较为单一，植物种类较少，距离居民区较近而易受人为干扰，因此农田生态系统中动物种类不甚丰富。该系统的旱地中常见的两栖类有中华蟾蜍，爬行类有中国石龙子、短尾蝮，鸟类常见的有八哥、家燕、金腰燕、麻雀、棕背伯劳、丝光椋鸟、乌鸫、黑卷尾、斑文鸟等；兽类常见的有小家鼠、社鼠等；水田中两栖类常见黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、饰纹姬蛙等，爬行类常见的有华游蛇，鸟类常见白鹭、牛背鹭、池鹭、黑水鸡、红脚苦恶鸟、灰头麦鸡、凤头麦鸡、白鹡鸰等，兽类常见的有小家鼠、社鼠等。 农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。此外，农田生态系统也具有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水分调节、传粉播种、病虫害控制、生物多样性及基因资源以及餐饮、娱乐、文化等功能。 3、森林生态系统 评价区内森林生态系统面积最大，评价区地带性植被为常绿阔叶林。评价区现状植被以次生林和人工林为主，森林中乔木林分单位面积蓄积量较低，林地利用率较低，生产力不高。评价区内森林生态系统主要由阔叶林、针叶林以及林缘灌丛、灌草丛组成。阔叶林包括常绿阔叶林、落叶阔叶林和竹林，常绿阔叶林主要为青冈林（Cyclobalanopsis glauca Forest）；落叶阔叶林主要有枫香树林（Liquidambar formosana Forest）、楝林（Melia azedarach Forest）、枫杨林（Pterocarya stenoptera Forest）；灌丛主要有牡荆灌丛（Vitex negundo var. cannabifolia shrubland）、檵木灌丛（Loropetalum chinense shrubland） 、盐肤木灌丛（Rhus chinensis shrubland）、地菍灌丛（Melastoma dodecandrum shrubland）、玉叶金花灌丛（Mussaenda pubescens shrubland）、寒莓灌丛（Rubus buergeri shrubland）；灌草丛主要有芒萁灌草丛（Dicranopteris pedata shrub-grassland）、接骨草灌草丛（Sambucus chinensis shrub-grassland）、五节芒灌草丛（Miscanthus floridulus shrub-grassland）、凹头苋灌草丛（Amaranthus blitum shrub-grassland）、蕺菜灌草丛（Houttuynia cordata shrub-grassland）、夏枯草灌草丛（Prunella vulgaris shrub-grassland）、杠板归灌草丛（Polygonum perfoliatum shrub-grassland）等。 森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，其中分布的有树栖型两栖类如斑腿泛树蛙，陆栖型的镇海林蛙，溪流型的华南湍蛙、棘胸蛙等；灌丛石隙型爬行类如蓝尾石龙子（Eumeces elegans）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、北草蜥以及林栖傍水型的灰鼠蛇、竹叶青蛇等；评价区的多数鸟类在森林中均有分布或活动，猛禽如黑冠鹃隼、赤腹鹰等，陆禽如环颈雉（Phasianus colchicus）、灰胸竹鸡等，攀禽四声杜鹃（Cucolus micropterus）、大杜鹃（Cuculus canorus）、星头啄木鸟（Dendrocopos canicapillus）等，鸣禽红头长尾山雀、领雀嘴鹎、强脚树莺、灰眶雀鹛、红头穗鹛、画眉（Garrulax canorus）等；兽类有半地下生活型的中国穿山甲、猪獾、黄鼬（Mustela sibirica）等和地面生活型的野猪、豹猫以及树栖型的赤腹松鼠、花面狸等。 森林生态系统与其它生态系统相比，具有更加复杂的空间结构和营养链式结构，这有助于提高系统自身调节适应能力。主要生态功能为光能利用、调节大气、调节气温、涵养水源、稳定水文、改良土壤、防风固沙、水土保持、控制水土流失、净化环境、孕育和维持生物多样性等。在评价区内的主要生态功能是涵养珠江水源和稳定水文、起着水土保持和控制水土流失的作用，其次生态功能为光能利用、调节大气，为区域提供充足的氧气。 4、村落生态系统 电站周边村落生态系统，村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别，属人为干扰严重的生态系统。 村落生态系统在评价区内呈块状零星分布，该类生态系统内动植物种类贫乏，多零散分布。常见植物为人工栽种绿化植物，如桂花（Osmanthus fragrans）、椤木石楠（Photinia davidsoniae）、樟（Cinnamomum camphora）等。动物种类主要为与人类伴居的种类，如家燕（Hirundo rustica）、金腰燕、八哥（Acridotheres cristatellus）、麻雀（Passer montanus）、小家鼠（Mus musculus）、黄胸鼠（Rattus flavipectus）、褐家鼠（Rattus novegicus）等。 村落生态系统的服务功能主要包括三大类： ①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产； ②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、固碳释氮、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声； ③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 4.2植物资源现状与评价 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价区属于东亚植物区—中国-日本植物亚区—川、鄂、湘亚地区。本区植物区系起源古老，植物区系地理组成以北温带成分为主。 评价区位于湖南省岳阳县境内，属亚热带季风湿润气候区，受季风环流和自然地带性的综合影响，具有气候温和，四季分明，雨水充沛，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长的气候特点。 1、植物区系组成 评价区范围内的植物种类的实地调查，结合《中国植物志》、《湖南植物志》、《湖南植被》和多篇已正式发表的关于评价区植物区系的科研论文统计本区域维管束植物种类组成，确定评价区范围内主要维管束束植物名录，蕨类植物分类参照秦仁昌系统（1978年），裸子植物分类参照郑万钧系统（1978年），被子植物分类参照克朗奎斯特系统（1998年），评价区主要为林地，区域内植被主要有被子植物，详见下表。 表3-4评价区植物数量统计 种子植物. 裸子植物; 被子植物. 科; 属; 种; 科; 属; 种. 2; 3; 3; 22; 110; 153. 2、植物区系特点 ① 物种丰富 评价区被子植物在森林植物群落的构建上，优势种、优势属的作用显著。 ② 植物区系具有古老和原始植物种类 评价区植物区系具有较多的古老或原始的科属，裸子植物是最古老的种子植物，起源于古生代的石炭纪，在评价区现有分布中，柏科、杉属等古老成分。许多研究认为，多心皮的被子植物、葇荑花序类的植物、单型属和寡型属以及单型科都属于原始的被子植物类型，如木兰科、八角科、五味子科、金缕梅科等都属于多心皮类；壳斗科、胡桃科、桑科、杨柳科、榆科等属于葇荑花序类。 3、植被现状 1）植被区划 根据《湖南植被》，评价区属于亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山丘盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—幕阜、连云山山地丘陵植被小区。 2）主要植被类型 参考《湖南植被》及相关林业调查资料，根据对评价区植被的实地调查，采用群落学—生态学分类原则，选用植被型组、植被型、群系等基本单位，在对现存植被进行考察的基础上，结合区域内现有植被中群系建群种与优势种的外貌，以及群系的环境生态与地理分布特征等分析，将评价区自然植被初步划分为5个植被型组、8个植被型、16个群系。 表3-5 评价区主要植被类型表 植被型组; 植被型; 群系; 群系拉丁名. 针叶林; 针叶林; 柏树林; Platycladusorientalis(L.)FrancoptmxjjkmscForest. 阔叶林; 落叶阔叶林; 枫香树林; Liquidambar formosana Forest. 楝林; Melia azedarach Forest. 湖北梣林; Pterocarya stenoptera Forest. 竹林; 毛竹林; Phyllostachys edulis Forest. 灌丛和灌草丛; 灌丛; 牡荆灌丛; Vitex negundo var. cannabifolia shrubland. 檵木灌丛; Loropetalum chinense shrubland. 盐肤木灌丛; Rhus chinensis shrubland. 地菍灌丛; Melastoma dodecandrum shrubland. 灌草丛; 芒萁灌草丛; Dicranopteris pedata shrub-grassland. 接骨草灌草丛; Sambucus chinensis shrub-grassland. 五节芒灌草丛; Miscanthus floridulus shrub-grassland. 凹头苋灌草丛; Amaranthus blitum shrub-grassland. 水生植被; 沼泽; 水蓼沼泽; Polygonum hydropiper swamp. 农作物; 粮食作物; 水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、豆类、薯类等。. 经济作物; 花生（Arachis hypogaea）、油菜（Brassica rapa var. oleifera）等。. 3）国家重点保护野生植物和古树名木 1、国家重点保护野生植物 评价区国家重点保护野生植物根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批）（国务院，1999年8月）确定。参考《湖南省国家级珍稀濒危植物分布特征及区系探讨》（刘德良，2001年）、《湖南珍稀濒危保护植物的地理分布及其区系特征》（杨一光，1987年）、《湖南省林木种源普查资料汇编》（湖南省林业厅，1985年）、《湖南植物名录》（祁承经，1987年）、《湖南珍稀濒危植物优先护存分级指标的研究》（颜立红等，1997年）、《湖南珍稀濒危植物迁地仿生护存的初步研究》（颜立红等，1997年）及本工程所在行政区内关于国家重点保护野生植物的相关资料，结合调查，在评价范围内未发现国家级重点保护野生植物。 2、古树名木 评价区古树名木根据《湖南省人民政府关于修订湖南省地方重点保护野生植物名录的通知》（湘政函〔2002〕172号）、《湖南省林业条例》（湖南省人大常委会2012年修订）、《全绿委关于开展古树名木普查建档工作的通知》（全国绿化委员会、国家林业局，全绿字〔2001〕15号）确定。 通过收集整理评价区内关于古树名木及其分布资料，同时对项目所在区域的林业局、附近村民进行访问及现场调查，在评价范围内未发现名木古树。 4.3陆生动物现状与评价 根据现场调查结果并参考《中国两栖动物图鉴》（费梁，1999年）、《中国动物志（两栖纲）》（科学出版社，2009年）、《中国爬行动物图鉴》（中国野生动物保护协会，2002年）、《中国两栖纲和爬行纲动物校正名录》（赵尔宓，张学文等，2000年）、《中国鸟类分类与分布名录（第二版）》（郑光美，2011年）、《中国兽类野外手册》（河南教育出版社，2009年）、《中国哺乳动物种和亚种分类名录和分布大全》（王应详，2003）等著作以及关于本地区脊椎动物类的相关文献资料《湖南省爬行动物区系及地理区划》（2002年）、《湖南省野生动物资源概况》（张启湘，易伐桂，1996年）等，对评价区的动物资源现状得出综合结论。 1、评价区动物地理区划 根据《中国动物地理》（科学出版社，2011），本工程评价区位于湖南省岳阳市岳阳县，动物区划属于东洋界—华中区—东部丘陵平原亚区—江南丘陵省—亚热带林灌农田动物群。 2、重点保护动物 根据实地考察及对相关资料的综合分析，评价区未发现国家级重点保护动物。岳阳县境内有鱼类23科、114种；鸟类51科、266种；虫类78科、195种。全县有野生动物5纲24目63科174种，其中国家一、二级保护动物就有20余种。属国家一级保护动物的有云豹、华南虎、白鳍豚等；属国家二级保护动物的有穿山甲、江豚、水獭、河鹿等；属国家三级保护动物的有貉、狐、刺猬、黄鼬、青鼬、狗獾、豪猪、竹鼠等。 4.4水生生物现状与评价 根据工程建设的特点，结合收集资料统计情况，区域内主要包括浮游植物、浮游动物、鱼类种类组成和分布等。 4.4.1浮游植物 1、种类组成 总体上来看，评价区水域内浮游植物以硅藻为主，其次为绿藻和蓝藻。常见的藻类有硅藻门的直链藻（Melosira spp.）、小环藻（Cylotella spp.）、脆杆藻（Fragilaria spp.）、针杆藻（Synedra spp.）、舟形藻（Navicula spp.）、异极藻（Gomphonem spp.）、短缝藻（Eunotia spp.）、桥湾藻（Cymbella spp.）、肋缝藻（Frustulia spp.），绿藻门的栅藻（Scenedesmus spp.）、纤维藻（Ankistrodesmus spp.），蓝藻门的颤藻（Merismopedia spp.）、色球藻（Chroococcus spp）等。 表3-6 各门藻类种类数及所占比例 门类; 硅藻门; 绿藻门; 蓝藻门; 总计. 种类数; 24; 16; 4; 44. 比例（%）; 54.5; 36.4; 9.1; 100.0. 2、密度和生物量 评价区月田河支流浮游植物密度和生物量见表3.3-5。从藻类密度组成可以看出以硅藻、绿藻和蓝藻为主，隐藻、裸藻、金藻、黄藻的数量较少。 表3-7 月田河支流浮游植物密度（×104ind./L）和生物量（mg/L） 河流; 硅藻门; 绿藻门; 蓝藻门; 合计. 密度; 生物量; 密度; 生物量; 密度; 生物量; 密度; 生物量. 月田河支流; 2.720; 0.036; 0.340; 0.002; 0.680; 0.004; 3.74; 0.042. 4.4.2浮游动物 1、种类组成 原生动物常见优势类群为表壳虫（Arcella spp.）；轮虫类的常见种类为臂尾轮虫（Branchionus spp.）；枝角类常见种类为象鼻溞（Bosmina sp.）；桡足类常见种类为剑水蚤（Mesocyclops spp.）和无节幼体。 表3-8 各种浮游动物种类数及所占比例 原生动物; 轮虫; 枝角类; 挠足类; 总计. 种类数; 2; 4; 1; 3; 10. 比例（%）; 20; 40; 10; 30; 100. 2、密度和生物量 评价区水域内浮游动物中以轮虫的密度最大，其次为桡足类。浮游动物丰度和生物量见表3-9。 表3-9 评价区水体浮游动物密度（ind./L）和生物量（mg/L） 河流; 原生动物; 轮虫; 枝角类; 桡足类; 合计. 丰度; 生物量; 丰度; 生物量; 丰度; 生物量; 丰度; 生物量; 丰度; 生物量. 月田河支流; 0.0; 0.0000; 4.0; 0.1040; 4.0; 0.1200; 8.0; 0.0920; 28.0; 0.5120. 4.4.3底栖动物 常见的种类有水丝蚓，梨形环棱螺，铜锈环棱螺，方格短沟蜷，米虾等物种。 表3-10评价区底栖动物名录 种 类. 环节动物门Annelida. 寡毛纲Oligochaea. 中华颤蚓Tubifex sinicus; 点缀飘体虫Aeolosoma varaiegatum. 多毛纲Polychaeta. 沙蚕Nereis sp.; 苏氏尾鳃蚓Branchiura sowerbyi. 霍普水丝蚓Limnodrilus hoffnristeri; 克拉泊水丝蚓Limnodrilus clopaewdonus. 软体动物门Mollusc. 腹足纲Gastropoda. 中国圆田螺Gipangopaludina chinensis; 椭圆萝卜螺Radix swinhoei. 铜锈环棱螺Bellamya aeruginosa; 方格短沟蜷Semisulcospira cancellata. 梨形环棱螺Bellamya purificata; 光滑狭口螺Stenothyra glabra. 瓣鳃纲Lamellidranchia. 淡水壳菜Limnoperna lacustris. 节肢动物门Arthropoda. 蛭纲Hirudinea. 扁蛭Glossiphonia sp. 甲壳纲Crustacea. 日本沼虾Macrobrachium nipponensis; 米虾Caridtina sp.. 昆虫纲Insecta. 蜻Libellulidae sp.; 蜉蝣Ephemera sp.. 蜓Aeschna sp.; 细蜉Carnis sp.. 表3-11各底栖生物种类数及所占比例 门类; 环节动物门; 软体动物门; 节肢动物门; 总计. 种类数; 6; 7; 7; 20. 比例（%）; 30; 35; 35; 100. 4.4.4水生维管束植物 本项目所在区域为长江流域-洞庭湖水系-新墙河流域的月田河支流支流，水生维管植物较为丰富。根据现场调查结合相关资料分析，评价区的水生维管植物以湿生植物、挺水植物为主。具体名录见下表3-12。 表3-12 评价区水生维管束植物名录 类别; 科名; 种名; 拉丁名. 湿生植物; 禾本科; 双穗雀稗; Paspalum paspaloides. 雀稗; Paspalum thunbergii. 莎草科; 蕨状薹草; Carex filicina. 鸭跖草科; 鸭跖草; Commelina communis. 漂浮植物; 萍科; 萍; Marsilea quadrifolia. 满江红科; 满江红; Azolla imbricata. 浮叶植物; 龙胆科; 荇菜; Nymphoides peltatum. 睡莲科; 莲; Nelumbo nucifera. 挺水植物; 苋科; 喜旱莲子草; Alternanthera philoxeroides. 香蒲; 香蒲; Typha orientalis. 禾本科; 芦苇; Phragmites communis. 菰; Zizania latifolia. 灯心草科; 灯心草; Juncus effuses. 蓼科; 水蓼; Polygonum hydropiper. 酸模叶蓼; Polygonum lapathifolium. 沉水植物; 水鳖科; 黑藻; Hydrilla verticillata. 眼子菜科; 菹草; Potamogeton crispus. 小二仙草科; 穗状狐尾藻; Myriophyllum spicatum. 4.4.5鱼类 1、种类组成 参考《中国动物志》、《湖南省鱼类志》、《洞庭湖鱼类群落生态研究及保育对策》、《大型通江湖泊洞庭湖的鱼类时空格局及江湖洄游规律初探》等相关文献资料并结合现场调查及走访，评价区水域中有鱼类5目11科83种，其中鲤形目种类最多，鲤形目中以鲤科鱼种类最多。 评价区内主要经济鱼类为翘嘴红鲌（Erythroculter ilishaeformis）、青梢红鲌（Erythroculter dabryi）、黄尾鲴（Xenocypris davidi）、细鳞斜颌鲴（Xenocypris microlepis）、鲤（Cyprinus carpio）、鲫（Carassius auratus）、鲇（Silurus asotus）、大口鲇（Silurus soldatovi）、黄颡鱼（Pseudobagrus fulvidraco）、瓦氏黄颡鱼（Pelteobagrus vachelli）、大眼鳜（Siniperca kneri）、沙塘鳢（Odontobutis obscurus）等20多种。 根据《国家重点保护野生动物名录》、《湖南省重点保护野生动物名录》等资料可知，评价区水域中不存在国家重点保护野生鱼类。 2、鱼类生态类型 ① 生态类型 依据鱼类对水流条件的适应性，评价区鱼类可主要分为3大类群： 喜缓流或静水栖息种类。主要有鲤、鲫、鲇、黄鳝、泥鳅、中华鳑鲏等，该类型鱼类具有渔业优势。 喜流水栖息种类。该类群鱼类胸鳍、腹鳍演化呈吸盘状，将鱼体吸附在砂、石上，以适应急流环境，如犁头鳅、白缘鰑及中华纹胸鮡等。该类群鱼类种类数量少，在评价区极少出现。 生活史某一阶段需在流水中完成的种类。该类群鱼一般在缓水、敞水区域生长育肥，在急流水中产卵，部分种类鱼卵需在流水中漂流孵化，该类群种类主要有青鱼、草鱼、鲢、鳙、圆吻鲴、鳊、马口鱼、吻鮈、蛇鮈、鳅类、鲿类、银鮈、银飘鱼、鲌类、宽鳍鱲等。 ② 食性特点 从食性上看，评价区的鱼类可分为以下6类： 食浮游生物为主，如鲢、鳙等； 食底栖无脊椎动物为主，如、鲤、吻鮈、大部分鳅科鱼类、鲿科、青鱼、黄颡鱼等； 食丝状藻类、水生高等植物和腐屑为主，如赤眼鳟、草鱼等； 以鱼类为主要食物，也摄食水生昆虫和甲壳动物，如鲇、斑鳜、马口鱼、长吻鮠、鱤、大鳍鳠、大口鲇等； 以着生藻类为主要食物的，如黄尾鲴等； 杂食性，如鲤、鲫、泥鳅、鳊、翘嘴红鲌、青梢红鲌等。 ③ 繁殖习性 评价区鱼类依据其繁殖特点，可分为下列4类： 产漂流性卵鱼类。该类群鱼所产鱼卵比重稍大于水，但卵膜可吸水膨胀，借助流水随水漂流发育。主要种类有青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊、赤眼鳟、鳡、吻鮈、蛇鮈等。 产浮性卵鱼类。卵的比重小于水，能在水面上漂浮。这类鱼主要有鳜、乌鳢等。 产沉性卵鱼类。卵比重大于水，无粘性或粘性小，卵产出后沉于水底，如大鳍鳠、宽鳍鱲、鳑鲏、光唇鱼等。 产粘性卵鱼类。卵比重大于水，卵膜外具有粘性物质，产出后粘附于水草或砾石上发育。如三角鲂、细鳞斜颌鲴、鲤、鲫、鲇、圆吻鲴、鲌等。 3、鱼类三场及洄游通道 项目所在河流段无鱼类“三场”及洄游通道分布。 4.5环境敏感区 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号）可知：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 根据《湖南省生态保护红线》可知，岳阳县位于幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。 生态系统特征：红线区是铁山水库的水源涵养区，水源涵养生态功能十分重要。红线区以森林生态系统为主，植被类型属中亚热带北部常绿阔叶林亚带，境内生物多样性比较丰富。 重要保护地：红线区有铁山水库重要的饮用水水源保护区。 保护重点：以铁山水库饮用水水源保护为核心，加强森林生态系统的保护，维护生物多样性生态系统服务功能；提高植被覆盖率，控制水土流失。 根据岳阳县小水电与生态红线区域范围位置关系的证明（附件10）可知，本项目不涉及生态红线。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 环境保护目标主要是评价范围内可能受影响的附近居民居住区及河流。项目附近主要环境敏感点详见下表： 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位距离; 功能/规模; 环境保护区域标准. 水环境; 月田河支流; 紧临; 月田河支流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准. 铁山水库饮用水水源保护区; 电站厂房西北侧距离铁山水库库区约4.01km，距铁山水库饮用水水源二级保护区水域范围边界约10.2km，距铁山水库饮用水水源保护区的取水口约12.7km; 饮用水; 一级保护区执行GB3838-2002 Ⅱ类标准；二级保护区执行GB3838-2002 Ⅲ类标准. 声环境; 西南侧月田村居民; 西南，235-260m; 居民点，5户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 东侧月田村居民; 东南，170-200m; 居民点，2户. 生态环境; 河段水生、陆生生态; 拦水坝到发电房尾水排放口约260m河段; /; 设置生态流量泄放设施及生态溜了在线监控装置，确保下泄流量满足减水河段生态需求. 表3-7 大气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂房方位; 相对厂界距离. X; Y. 西南侧月田村居民; 28.458640; 114.034511; 居民点，5户; 人群; 二类区; 西南; 235-260m. 东南侧月田村居民; 28.459644; 114.038183; 居民点，10户; 人群; 二类区; 东南; 170-200m. 铁山水库饮用水源保护区概况 依据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号），本项目位于岳阳市铁山水库饮用水水源保护区的准保护区陆域范围，不涉及其一级、二级饮用水源保护区水域、陆域范围。具体划定结果如下： 表3.8 铁山水库饮用水源保护区划定方案 保护区级别; 范围. 一级保护区; 水域; 以北干渠取水口为中心，半径 2000米范围内的水域。. 陆域; 取水口侧正常水位线以上 200 米陆域，不超过第一重山脊线。. 二级保护区; 水域; 正常水位线以下水域（一级保护区水域除外）。. 陆域; 一级保护区外 3000 米区域，不超过山脊线。. 准保护区; 水域; 不设。. 陆域; 一、二级保护区外的集雨区。. 本项目与铁山水库饮用水水源保护区位置关系详见附图7

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准：项目所在地空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气中污染物SO2、NO2、TSP、CO、O3、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值(mg/m3); 选用标准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时均值; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时均值; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. CO; 24小时平均; 4. 1小时均值; 10. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. O3; 8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. 2、地表水质量标准：本项目所在地主要水体为月田河支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH除外） 水质 指标; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; 总 氮; 石油类; 粪大肠菌群; LAS. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000; ≤0.2. 3、声环境质量标准：厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）单位：dB(A) 标 准; 适用区类; 标准值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：项目生活污水经化粪池处理后用作农肥。 2、废气：营运期无废气排放。 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 表4-4 工业企业厂界噪声排放标准 （摘录）单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB 16889-2008)要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目营运期无外排废水、废气，无须设置总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期施工工艺流程简述 本项目已于2008年建成投产，本次评价不对施工期进行评价。 - 营运期工艺流程简述 噪声 噪声 拦水坝 引水构筑物 压力管道 发电机组 变电站 电网 用户 图5-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目营运期工艺流程为在在月田河支流使用大坝拦截，形成蓄水库，到达一定水位，水流通过引水构筑物（引水渠及压力池、引水渠等），由管道输送到电站厂房发电，再由变电站改变电压，通过电网把电力资源输送给用户。 项目没有生产废气、废水产生，主要环境影响为发电机产生的噪声影响。本项目建成营运完成后，“三废”对周围环境的影响较小。项目的投资建设对水质产生影响的工程作用因素基本未发生变化，根据污染源及水质现状复核等因素综合分析，本项目对水质影响的性质、程度基本不变，不会对水质造成污染。 主要污染工序 1、施工期 由于项目建设时间较早，电站建设施工期产生的环境影响已基本消除。根据环评期间现场调查结果显示，坝址及发电厂房等处因电站建设造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。目前本工程所在河流生态系统保持良好。项目区内无遗留的施工环境问题。 根据项目“一站一策”，本电站拦水坝处现有泄流设施，但不完善，无生态流量泄放监控设施，厂坝间存在260.0m的减水段，影响了水流连通性，为减缓水电站截流引水导致的河流道减水现象，电站按照“一站一策”改造现有生态流量泄放设施，增设在线监测设施。项目整改期主要施工内容为泄流设施改造以及生态流量在线监测设施的安装，建设内容较为简单，泄流设施改造通过在整修生态泄流闸，用来泄放生态流量。施工过程中主要污染物为少量设备包装物和施工噪声。 项目整改期很短，少量设备包装物运至村垃圾收集点集中处置。施工噪声随着施工期的结束而结束，对环境影响不大。 2、营运期 （1）废气 项目营运期不设食堂。设备运行过程也没有废气产生，因此营运期无废气产生。 （2）废水 根据《湖南用水定额》，生活用水定额为80L/人•d计，项目员工人数为1人，生活用水量为0.08m3/d（29.2m3/a）。排污系数以0.80计算，则员工生活污水产生量为0.072m3/d（23.36m3/a），主要污染因子为COD、BOD、SS、NH3-N。 （3）噪声 项目产生的噪声主要是水轮机、发电机、升压开关站产生的机械噪声，根据实际监测数据显示，项目发电期间，厂界四周声环境超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，说明电站运行对周围声环境产生一定影响。但电站200m范围内无居民点等声敏感点，说明本项目未对周边声环境敏感目标造成影响。 环评建议：为确保本项目厂界噪声能够实现达标排放，环评要求强化降噪措施，加强设备管理，电站发电时及时关闭门窗，同时做好设备的保养工作。必要时调整发电时间及设备运行时段，确保噪声达标排放。 表5-1 主要噪声源强 序号; 名称; 噪声源; dB(A) 降噪措施. 1; 水轮机; 85; 高噪声设备设置隔声、减振基础；加强绿化降噪。. 2; 发电机; 85. 3; 升压开关站; 80. （4）固体废弃物 本项目固体废物主要是危险废物、打捞垃圾、生活垃圾。 1）危险固废 A：废油桶及含油抹布手套 本项目水电站在运行过程中，会使用到润滑油、透平油、绝缘油。根据建设单位提供资料，润滑油、透平油、绝缘油的年用量均为10kg。在生产过程中，透平油、绝缘油随着机械设备运行而挥发，运行时需定期补充透平油、绝缘油，因此无废透平油、废绝缘油产生；并且项目检修时采用人工抹布抹净处理，会产生含油抹布及手套。项目产生废油桶、废润滑油及含油抹布手套的量为15 kg/a，属于危险废物，代码为900-041-49。建设单位收集后委托有危险废物处理资质单位处理。 B：废润滑油 本项目水电站在运行过程中，会定期补充、更换润滑油。根据建设单位提供资料，润滑油的年用量10 kg，检修时产生的废润滑油量较少，约5kg/a。废润滑油危险废物类别为HW08，危险废物代码为900-214-08。建设单位收集后委托有危险废物处理资质单位处理。 2）打捞垃圾 本项目水电站设置有引水坝设置有格栅阻隔河流中漂浮的垃圾，根据建设单位提供资料，日常运行过程中，格栅处打捞垃圾约1.0t/a，这些垃圾以沿岸居民丢入河流中的生活垃圾以及掉落进河流中的树枝为主，不涉及危险废物。 3）生活垃圾 项目职工1人，住宿职工生活垃圾按1kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1kg/d，约0.3t/a，生活垃圾经垃圾袋装收集后送市政环卫部门统一处置。 （6）拦河坝蓄水影响 本工程拦河坝上游仅形成一定的壅水区，河道基本保持天然状态，不形成水库，基本不进行蓄水。电站为无调节性能，河段基本保持天然河道形式，对水体的自净能力基本没有影响，雍水区不会产生水坝富营养化影响。 （7）水文情势变化 本电站仅形成壅水区，电站引水发电将使厂址与坝址之间河段水量减少（一个减水段），对流域内的植被、两栖动物和水生生物产生不同程度的不利影响，因此需采取下泄生态用水流量措施。同时壅水区将导致坝址上游河段河流水体流速减缓，壅水区水体由河道急流型转变为缓流型，顺河径流由降水形成，天然情况下，因流量随降水的季节变化，河道水位汛期高，枯季低。电站取水采用低坝无调节引水方式发电，整个生产过程没有污染物产生，也不会改变水的物化性质。雨季河流水量足够大时，取水坝通过开启闸阀通过引水渠经过输水管线用于发电，多余水量通过溢流坝仍保持正常流水量；旱季时，河流水量较小，设置生态放泄闸作为生态泄流设施，保证生态用水量。根据《毛家电站一站一策整改要求 》，本项目下放生态流量不小于0.0384m3/s。 8、水温水质变化 a、水温变化 本工程拦河坝以上不形成水库，仅形成一定的雍水区。电站出坝水温与入坝水温基本无变化，电站的建设对下游河道的水温影响较小。 b、水质变化 就引水发电过程而言，水体经过水轮机及发电机组发电后产生的尾水，基本不含污染物，河道水质基本保持原有状态，对原天然河道的水质影响不大。此外，雍水区蓄水量较小，对水质的影响并不显著，雍水区水质将基本维持天然河流状况，总的来看，电站运行对河流水质基本没有影响。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 营运期 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 职工生活 |  | 生活污水 | 23.36t/a | 通过化粪池处理后清掏用于蔬菜、绿化区施肥，全被被吸收，不外排至周边水体 |
|  |  |  | COD | 300mg/L，0.007t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.007t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生活 |  | 生活垃圾 | 1.1t/a | 0 |
|  | 运营、检修 |  | 废润滑油 | 5kg/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 运营、检修 |  | 废油桶及含油废抹布 | 15kg/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 格栅清理、打捞 |  | 打捞垃圾 | 1.0t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 项目噪声主要为机械设备的噪声，噪声一般在80~85dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 见“生态影响分析章节”。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 由于项目建设时间较早，电站建设施工期产生的环境影响已基本消除。根据环评期间现场调查结果显示，坝址及发电厂房等处因电站建设造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。目前本工程所在河流生态系统保持良好。项目区内无遗留的施工环境问题。 根据项目“一站一策”，本电站拦水坝处现有生态放泄闸，但不完善，无生态流量泄放监控设施，厂坝间存在260m的减水段，影响了水流连通性，为减缓水电站截流引水导致的河流道减水现象，电站拟改造生态流量泄放设施，增设在线监测设施。项目整改期主要施工内容为泄流设施改造以及生态流量在线监测设施的安装，建设内容较为简单，泄流设施改造通过在整修生态泄流闸，用来泄放生态流量。施工过程中主要污染物为少量设备包装物和施工噪声。 项目整改期很短，少量设备包装物运至村垃圾收集点集中处置。施工噪声随着施工期的结束而结束，对环境影响不大。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期不设食堂。设备运行过程也没有废气产生，因此营运期无废气产生。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018），项目大气环境影响评价等级判定为三级，不进行进一步预测。 2、水环境影响分析 ①水污染影响型评价等级：本项目生活污水经化粪池处理后用于农林施肥。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目属于间接排放，评价等级为三级B。 ②根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于水文要素影响型建设项目，项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）5.2.3表2中注2：“跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级”，本项目为水温属于混合型，径流属于无调节模式，但因本项目为引水式电站，因此最终确定本工程地表水环境影响评价工作等级为二级。 2.1 减水河段环境分析 1、下泄水量合理性及保障性分析 根据湘水发〔2019〕4号文件精神，生态流量核定按照以下原则确定：在工程设计、水资源论证、环评批复等文件中有明确规定的，从其规定；存在不一致的或者没有规定的，由具有管辖权限的水行政主管部门会同生态环境部门核定。 根据湖南省水利厅、省发改委、省生态环境厅、省能源局、省自然资源厅、省农业农村厅、省林业局联合印发的《湖南省小水电清理整改有关问题解答》（湘水函〔2019〕179号）中有关生态流量核定意见：“已有水资源论证（取水许可）批文或环评批文的小水电，可以按照经批准的生态流量核定，没有取得水资源论证（取水许可）批文或环评批文的小水电，原则上按照多年平均流量的10%核定。” （1）生态流量核定值 按照《毛家电站一站一策整改要求 》：毛家电站应保证下游生态需水，河道生态基流建议不小于0.0384m3/s，当河道上游天然水量小于上述值时，按照天然来水量下泄。因此，项目工程措施需保证下游生态流量不低于0.0384m 3 /s，以维持该减水河段的生态环境需水量，且当河道上游天然水量小于上述值时，按照天然来水量下泄。 （2）下泄生态流量保障分析 根据《湖南省岳阳县小水电站（整改类）“一站一策”（毛家电站）实施方案》结论及整改内容要求：毛家电站改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，引水渠底部支管采用φ200×1.0 （mm）焊接钢管制作，长1.0m，为保证不小于0.0384m 3 /s的生态流量，环评要求企业严格按照《湖南省岳阳县小水电站“一站一策”（毛家电站）实施方案》中“电站闸门开度与下泄流量关系表（详见附件8）安装生态流量在线监控设施，并接入省、市、县小水电信息管理平台。”本次环评建议企业根据《“一站一策”实施方案》进行整改。 2、生态环境影响分析 （1）对水生植物的影响 坝上游：拦河坝建成后，原有的湍急河流将变成缓流河流，水面变宽，水流速度减缓，泥沙沉降，水体透明度增大，营养物质滞留累积，被淹没区域营养物质释放，水中有机物质及矿物质增加，有利于浮游植物的繁衍，水体生物生产力提高。因此，坝址上游浮游植物种类数较筑坝前明显增加，种类组成也相应变化。 坝下游：由于坝下减水河段水量减少，水体自净能力减弱，对水生生物的影响产生一定不利影响。 （2）对鱼类的影响 坝上游：原有水域由于水电站的建设分割成坝上坝下两个水域，使拦河坝上下游的鱼类洄游变得困难，限制了鱼类的生存空间，对洄游半洄游性鱼类的生存将产生一定的不利影响。拦河坝上游水域面积变大，水体流速变缓，营养物质增多，对浮游植物、底栖动物、水生植物种类和数量的变化，这些环境要素的变化对一些鱼类的生长和繁殖有利，部分适宜型鱼类成为坝址上游的优势种群。坝址上游原来适应于底栖急流、砾石、洞穴、岩盘底质环境中生活繁衍的鱼类，将逐渐移向干流更上游或进入主要支流，在干流的数量将减少。而适应于缓流环境生活的鱼类，种类数量将上升，并成为坝址上游的优势物种。上游水体容积及水域面积增大，水生生物及鱼类栖息、活动空间增大，鱼类总资源量和渔获量均会升高。 坝下游：坝下减水河段由于流量减少，水体自净能力减弱，浮游动物、底栖动物密度和生物量有所下降，鱼类饵料减少，使得鱼类数量及种类均较原来有所减少，对鱼类生存环境有一定影响，但是坝下减水河段仅为260m，260m后的河流将能保持正常水流，根据现场调查，减水河段河床为石谷地，泥沙含量极少，减水河段内原有的鱼类和浮游生物较少，电站建设对坝下游鱼类的影响一般。 （3）对浮游动物的影响 坝上游：坝上急流生态变成缓流生态。深度增加、水面扩大、容积增加、透明度增大。水流速度减缓，泥沙沉降，导致营养物质的滞留和积累，有利于浮游生物的生长繁殖，种类和数量有一定程度的增加。 坝下游：坝下减水段由于水量减少，浮游动物密度较原来会有所减少，种类组成和坝前相似。 （4）对底栖动物的影响 坝上游：坝址上游水面变宽、水深加大，水流流速明显下降，泥沙淤积，底栖动物种类组成将发生显著变化，原河流中石生的种类、喜高氧生活于浪击带的河流种类将显著减少，在某些深水带甚至会绝迹，如水生昆虫中的蜉蝣目、蜻蜓目、半翅目和毛翅目的种类会显著减少，而适于静水或微流水的水蚯蚓、摇蚊幼虫种类和数量将会增加，静水、沙生的软体动物也可能会出现。 坝下游：坝址下游下泄水对河道冲刷对底栖生物着床生长有一定的不利影响，底栖动物密度和生物量均会有所降低。 （5）对水生生态完整性的影响 由于坝闸阻隔，使河道人为分隔为坝上、坝下两部分，水生生物种类、数量及分布均发生变化，原急流生态系统的连续性和完整性被破坏。经上述分析可知，坝上水生植物、浮游动物、底栖动物、鱼类数量增加，鱼类种类发生变化，由急流性鱼类转变为缓流性鱼类；下游水生生物较筑坝前有所减少，下游水体生物量下降，生产力降低。由于电站规模较小，对自然生产力的影响较小。目前电站已建成多年，水生生态结构的变化已完成并且已形成新的平衡，电站通过下泄生态流量可保证下游水生生态用水需求，增加水生生态系统稳定性。 坝下游：坝址下游下泄水对河道冲刷对底栖生物着床生长有一定的不利影响，底栖动物密度和生物量均会有所降低。 综上所述，本项目对水生生态的影响主要集中在坝下减水河段，根据《湖南省岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案（毛家电站）》要求，将改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，引水渠底部支管采用φ200×1.0 （mm）焊接钢管制作，长1.0m，为保证不小于0.0384m 3 /s的生态流量。在大坝下游安装生态流量监测装置，保证最小生态泄流量，保持河道长期有一定的流量，满足维持河道的生态稳定。在保证一定的生态泄流量的前提下，当前水电站运行对水生生态影响不大。 3、引水对下游影响 项目已经建设完成运行多年。项目拦河坝以上形成壅水区，电站引水发电将使电站厂址与拦河坝坝址之间河段水量减少。减水河段的水文情势发生变化，在减水河段内水量会有很大程度的减少，与原天然河道相比，该河段水流流速降低、水深变浅。减水河段主要是对水生生物的影响，对于浮游动植物及底栖动物而言，坝下减水会使这一段河流的水面和深度减小，现状调查结果显示坝下减水河段其种类和数量均较少，而且这些物种在水生环境中属于常见种类，影响较小。对于水生植物而言，由于调查区域水生植物均属于常见种类，因此未造成湿生植物的物种减少，对其数量影响很小。对于鱼类而言，坝下减水河段内的水面和深度减小，水环境的缩减，造成鱼类之间的竞争增加，疾病增多，数量和种类必然减少；其中一些喜在急流中生活的鱼类将不适宜在这一河段内生存。减水河段生态需水量较小，且能从河段两侧山地补给部分。水流电站取水引水方式发电，整个生产过程没有污染物产生，也不会改变水的物化性质。雨季河流水量足够大时，取水坝通过开启闸阀通过引水渠经过输水管线用于发电，多余水量通过溢流坝仍保持正常流水量；旱季时，河流水量较小，设置生态流量闸门，保证生态用水量。减水河段区间无直接从河道取水的用水户，但为保证这一段河流的生态环境，来水必须保证不小于0.0384m 3 /s的生态流量。 2.2 对水文情势的影响 （1）坝前上游河段的水文情势变化情况 大坝前河段形成壅水区，水位较原有水位不同程度的抬升，在相同流量下，库区河段水体的流速将较天然情况下有一定程度的降低。 （2）栏水坝下游至发电机尾水位的减水河段的水文情势变化情况 毛家电站为引水式水电站，减水河段为拦水坝到发电厂房约260m河段，减水河段需按河道生态环境需求下泄生态流量，最大限度减轻对河流造成的负面生态影响。生态流量按多年平均径流量的10%下泄，若发电流量大于生态流量，不用单独下泄生态流量；若发电流量小于生态流量，下泄水量需补足生态流量。 项目整改后，生态流量下泄采用生态泄闸，生态流量下泄通过该生态泄闸自动下泄，坝址以上来水除了确保下泄生态基流外，其余被电站引入发电厂房，因此，虽然坝址下游至厂房之间河道会产生减水段，但不会产生脱水河段。因此，毛家电站可保证下游河段的生态流量值，对下游河段水文情势影响很小。 ①减水河段 在引水发电时：水电站通过引水系统将水引至下游厂房进行发电，拦水坝（大坝）至发电厂房尾水渠之间，因为引水发电导致水位、水量下降，发生减水河段，减少下游来水量，减水河段为拦水坝到发电厂房约260m河段将会产生减水河段，河水流量将减少，如不下放生态环境用水，将对该河段的生态环境产生一定不利影响。 根据现场调查，项目减水河段较短，且减水河段内无农用水取水口、工业取水口和工业排水口 ，周边主要农田分布在拦水坝上游，且主要灌溉用水由拦水坝上游进行供给。项目按照要求设置生态泄流闸门，并控制好开放宽度，保证下游生态流量，不会产生脱水河段，可以满足下游生态用水。 ②坝址、厂房下游水文情势影响 电站将上游河水引至下游厂房发电，使河段水量减少，由于该河段没有其他的用水户，仅对生态用水有影响，减水段区间没有特别的生态保护目标，但为了减小对天然河流的影响，维持河道的生态用水和环境用水，水电站发电运行时取水坝应相应下放环境基流。 为满足下游生态用水，工程在发电引水系统设置生态泄流闸门，并控制好开放宽度，使最小下放生态流量不小于0.0384m³/s，通过设置生态泄流闸门，并控制好开放宽度，下放措施有保障，不会对下游用生态环境及河道景观造成不利影响。 （3）发电机尾水位下游河段的水文情势变化情况 本项目为引水式发电站，坝前的水量通过引水渠道，引至下游发电轮机发电后，再排放至月田河支流。在发电厂房下游河段内，由于发电机尾水的汇入，下游的水位比天然条件下水位变化不大，下游河流基本恢复了正常的水流态势，汇合后的流量很快可达到年均水平，不会对发电机尾水下游的河段产生明显的水文情势变化的影响。 2.3生活污水影响分析 项目生活污水量为23.36m3/a，生活污水入化粪池进行预处理，定期清掏用作周边菜地施肥。厂房区地处农村区域，周围全部是山地和菜地，足够接纳项目产生的生活废水，对周围环境影响较小。对地表水影响不大。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为各种生产设备噪声，噪声值约在80~85dB（A），本项目于2018年已建成投产，为了解评价区域内声环境质量现状，委托检测单位在本项目正常工况下，对厂界四周进行监测。监测结果见表3-3。 表3-3 本项目噪声监测数据 单位dB(A) 监测点位; 监测 时间; 监测结果; 执行标准. 2020年10月24日; 2020年10月25日. N1厂界东外1m处; 昼间; 64.0; 63.1; 60. 夜间; 54.1; 53.0; 50. N2厂界南外1m处; 昼间; 62.2; 61.3; 60. 夜间; 53.3; 54.4; 50. N3厂界西外1m处; 昼间; 62.8; 64.6; 60. 夜间; 55.5; 56.9; 50. N4厂界北外1m处; 昼间; 61.0; 58.5; 60. 夜间; 58.5; 59.2; 50. 根据发电厂房四周声环境现状监测结果可知，项目发电期间，厂界四周声环境超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，说明电站运行对周围声环境产生一定影响。但电站150m范围内无居民点等声敏感点，说明本项目未对周边声环境敏感目标造成影响。 环评建议：为确保本项目厂界噪声能够实现达标排放，环评要求强化降噪措施，加强设备管理，定期检修设备，强化减震隔声措施。电站发电时及时关闭门窗，同时做好设备的保养工作，必要时控制发电时段以及设备运行时段，保障生产噪声达标排放。 4、固体废物影响分析 生活垃圾产生量为1.1t/a。要求建设单位设置垃圾桶，将生活垃圾集中收集在垃圾桶中，由员工定期清运至周边垃圾转运站，由当地环卫部门处理；废油桶及含油废抹布产生量为0.015t/a、废润滑油产生量为0.005t/a，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；打捞垃圾产生量约为1.0t/a，收集后由当地环卫部门处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，企业应制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。企业可用专门的密闭容器收集危险废物，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关要求做好收集、贮存工作，要有固定的专门存放场地。对危险废物管理要向环境保护主管部门进行申报，并建立台账管理制度。危险废物贮存必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过1年。危险废物应及时由有资质单位进行安全处置。企业要同接受处置单位签订协议，并严格遵守危险废物联单转移制度。 对于项目产生的危险废物，其临时贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所，要求为： （1）在厂区建设贮存暂存库； （2）暂存库地面必须进行防渗处理，防渗层应为至少1米厚的粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯土工膜，或至少2毫米厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； （3）暂存库应密闭，以防风、防雨、防晒，外围应设计建造径流疏导系统，以防止降雨形成的地面径流的进入。 在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。 5、 土壤影响分析 根据区域降雨量，地下水埋深情况、土壤酸碱程度等项目所在区域属于不敏感区域，项目为水利发电项目，属于导则附录 A 的“II 类”项目，同时查阅岳阳县相关资料，项目所在地土地未发生盐化、酸化、碱化。因此，按照生态影响型评价工作等级划分表，本项目土壤影响评价等级为三级。 本项目为水力发电项目，根据《环境影响评价技术导则土壤影响（试行）》（HJ964-2018）， 土壤评价工作流程，本项目已建成多年，项目构筑物和周边生态环境、土壤环境融合在一起了，达到了新的环境平衡，形成了稳定的系统。目前水电站主要构筑为为硬化站房和渠道及水坝均已硬化和防渗。目前项目无专门土壤污染防治措施，后期仅需要加强运营期的管理，降低废油泄露风险，确保生态流量长期稳定下泄，工程建设不会造成周边土壤被污染。 6、地下水影响分析 项目为水力发电，装机量低于1000千瓦，不涉及生态红线范围及环境敏感区【敏感区：分类管理名录，第三条（一）中的全部区域（自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区）；第三条（二）中的重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）】”，为报告表。对照为《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）为“IV 类”项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）“表2 评价工作等级分级表”进行判断，项目可不开展地下水环境影响预测与评价。 7、生态影响分析 本工程占地面积小于2 km2，无房屋拆迁和移民搬迁。项目地不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区，属于一般敏感区。但项目主要为生态影响型项目，其拦河筑坝会造成坝后月田河支流河段的流速减缓，水量减少，对厂坝之间的河段的水文情势有明显改变；根据生态评价工作级别划分标准，确定生态环境影响评价等级为二级。 （1）水资源综合开发利用分析 根据《毛家电站取水申请报告》结论： 毛家电站工程项目取水属河道内取水，对区域内水资源总量基本没有影响，只是改变区域水资源径流的时空分配格局，形成了坝址下游的减水河段，给该河段的水生生态系统带来一定影响，但为了减轻项目取水对减水河段造成的影响，工程建设中已采取相应的工程措施补充下泄生态流量0.0384m³/s，以维持该减水河段的生态环境需水量。建坝后形成的库容很小，回水很短，洪水位仍在原河床内。同时，结合月田镇有关规划来看，到2021年减水河段内没有新增加的取水建设项目和大的工业取水户。因此，毛家电站工程建成后延续取水对区域水资源状况及其它用水户造成的影响甚微。水电是清洁能源，水力发电不会产生废污水。生活污水及运营期管理人员的生活污水通过相应的处理措施后，将不会对水功能区的水质造成影响。因此，毛家电站工程建成后延续取水产生的退水对区域水资源状况及其它用水户造成的影响甚微。 毛家电站工程的主要任务为发电，通过取水坝拦截月田河支流上游来水进行调节和集中落差，然后通过引水渠引、压力前池、压力钢管至电站厂房发电，发电用水由尾水渠直接排入下游河道流入月田河支流中。电站汛期弃水直接排入原河道，同时取水坝常年保持下泄0.0384m³/s的生态流量以维持坝址下游减水河段生态环境。毛家电站水轮机发电退水基本不改变水质，尾水直接排入原河道，不会对区域水质及水功能区造成影响。 （2）对陆生生态的影响分析 本工程坝址以上两岸主要为耕地、不涉及移民搬迁，无淹没的耕地。因此淹没范围内土地类型生态功能较简单，此类土地动植分布数量及类型均较少。 ①对陆生植物的影响分析 月田河支流流域属于亚热带季风气候区，气候温润，适宜的气候和地形条件为植物生长提供了良好的条件，流域植物资源十分丰富；本工程坝址、电站位于山路旁，沿河两岸均为次生林，还有针阔叶混交林，多为马尾松针叶阔叶混交林和杉木针叶阔叶混交林，混生树种主要有木荷、苦槠、甜槠、栲树、乌楣栲、青冈、南岭栲（Castanopsis fordii）、石栎、杜英、枫香等。下木多为黄端木、山矾、山楂、赤楠、盐肤木、矩园叶鼠刺、檵木等。工程施工活动主要影响河谷灌丛植被。为减轻工程施工对植被造成的不利影响，对临时占地采取施工结束后进行了相应植被恢复措施，对永久占地中的可绿化地面采取绿化措施。项目工程规模较小，不会影响区域生态系统的完整性，在工程营运期内对植物区系产生影响较小。 ②对陆生动物的影响分析 根据调查评价区所含野生动物的生境资料，结合流域实际情况，流域范围内无珍稀野生动物集中栖息地。本项目不涉及野生动物活动范围，影响区内的陆生动物主要是一些两栖类、爬行类和小型兽类。由于项目工程规模较小，开发扰动地表面积不大，涉及陆生生态系统面积较小，所涉及的陆生动物数量很少，且项目地四周环境相似动物及动物群都有较强的活动能力和适应特性，涉及的动物可到附近环境相似地栖息，因此，水电站对工程涉及河段陆生生态系统的完整性、稳定性造成的影响很小；并且项目已建成多年，已经与周边的生态环境达到了一个新的平衡，对现有的生态环境影响较小。 （3）对水生生态影响分析 月田河支流河道为自然流态，在不受人为因素干扰的情况下，自然生态机制和动力驱动的水生生物演替十分缓慢，河流中的浮游生物、底栖动物和鱼类资源的种类、区系组成和分布均不会发生大的变化。本项目水电站自拦水坝到尾水口距离约260m ，本项目的建设会造成约260m的减水河段，水生生境进一步破碎化，对鱼类及其生境有一定影响，为改善现有梯级阻隔影响，保持河道的连通性，维持一定流水河段，减缓不利影响。因此要求本水电站应采取生态流量下泄措施，并加装生态流量监控设施，以维持下游河流生态系统运转；根据现场调查，水电站拦河坝目前有泄流闸，不会形成脱水段。在完善生态措施后，基本可维持生态流量，河段水生生态系统总体上维持现状，因此对水生生物的影响较小。并且项目已建成多年，已经与周边的生态环境达到了一个新的平衡，形成了稳定的生态系统，对现有的生态环境影响较小。 （4）对水文情势影响分析 电站通过引水系统将水引入发电机进行发电，因此水坝的淹没范围极小，对上游水文情势影响不大；由于电站大坝截留引水，大坝弃水大大减少。电站发电过程中，电站尾水全部经过电站尾水渠汇入电站下游溪流，其发电的尾水、水电站弃水及供下游生态用水均流入月田河支流下游，溪流水文情势基本不会受到影响。 （5）对减水段及下游河道水生态影响分析 拦水坝下游减水段较短为260m，减水段内未见完全依赖水生环境生活的动植物类群。在按照要求保证生态基流的情况下，可保证河段的连续性。而依赖于河岸湿生环境生活的动植物资源，可能由于河流水位下降，导致现有生境干燥，而向河床中央迁移或种群略微缩，但这些都是常见种和广布种，该影响不造成这些植物濒危，因此对湿生生物的影响较小。 （6）对水温的影响分析 本项目坝高为4.0m，电站坝区表层水温和下层水温与上下游河道水温基本一致，坝址处的弃水和下泄的生态流量水温主要受天然河道水温的影响。 发电过程中的能量转换过程为势能→机械能→电能，不含热能的转换，电站引水和尾水的水温不会产生明显变化，因此，电站尾水断面河道水温与天然状况下该断面水温差异不大。 （7）对水体富营养化的影响 项目区域地表水目前水质较好，本电站运行过程中不排放水污染物，库区水文情势没有明显变化，电站水坝库容较小，有一定的调节作用，库水交换较为频繁，可以预测水坝发生水体富营养化可能性较小，影响较小。 （8）对景观生态体系的影响分析 从自然规律的角度来讲，水电站的开发建设使该段位月田河支流生态系统从一条自然河流演变为人工控制河流，失去了河流生态系统的自然属性，如河流水资源自然流动的河川水文学特征、流域生态系统生物多样性的原始特征、水域陆岸水分和物质元素循环交流等。从景观生态的角度来讲，大坝的建设不仅把河流切断，还把坡面切割成块，加大原来景观生态体系的人工痕迹，成为自然景观与人工景观的混合体。 （9）水土流失影响分析 本工程已运营多年，根据水电站工程首部枢纽、引水系统和厂区枢纽建筑物等项目和施工布置特点，并结合工程区自然环境状况进行分析：拦河坝、引水渠、隧道、厂区内的开挖及弃土会造成一定的水土流失。临时占地平整恢复植被，根据建成情况，厂房永久占地已经种树木绿化，基本不会再产生水土流失现象。 （10）取用水合理性评估 毛家电站符合国家能源发展政策。水电站建设充分利用水能资源，达到综合利用的目的，符合流域规划。电站工程建设任务利用再生能源发电，实施以电代燃，提高森林植被恢复率，提高当地群众生活水平，促进区域经济协调发展，与当地经济发展目标是相适应的。水电行业的技术标准基本没有变化。工程运行期电站无废水排放，生活管理区生活污水经处理后回用农肥，保证区间生态流量的前提下，电站的延续取水不会对水功能区产生影响。电站取用水是合理的。 （11）结论 综上所述，本项目为电站为无调节引水式电站，综合利用方式为发电，项目已建成多年，项目构筑物和周边生态环境融合在一起了，达到了新的环境平衡，形成了新的稳定系统。根据整改要求，项目整改生态流量泄放设施、安装生态流量在线监测仪，保持稳定的下泄生态流量基础下，项目对所在地生态环境影响较小，保留运行是环保可行性和合理性。 8、环境风险分析 本项目发电机组需使用润滑油、透平油、绝缘油，项目厂内润滑油、透平油、绝缘油最大在线量均为10 kg，同时变压器设备内变压器油（绝缘油）最大在线量为0.4t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单”，润滑油、透平油、变压器油（绝缘油）属于“油类物质（第八部分其他物质及污染物，392）”，临界量为2500t，则本项目Q=0.43/2500=0.000172<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3 评价工作等级划分，环境风险潜势为I 的项目进行简单分析即可。本项目不会存在重大危险源。 本电站在发电机组维修期间若工人操作不规范，如透平油、润滑油和变压器油阀门未关闭，使废油回收不彻底，或者在废油过程中操作失误，导致矿物油进入水体，将对下游河段产生较大的影响。矿物油有一定的毒性，可吸附在藻类表面，被鱼类摄食后，可导致鱼类死亡；油膜覆盖在水体表面，水体的富氧能力下降，导致水体严重缺氧，进而对水生生物的生存产生不利影响；浮油冲到河岸，粘污河滩，造成河滩荒芜，破坏河岸湿地系统，以上是废油泄露对环境产生的直接后果。 为防止检修过程中发生油污风险事故，建设单位应储备吸油毡、设置事故收集桶，将检修过程泄露的油污全部集中在事故收集桶中，利用吸油毡处理回收，防止油污进入水体。 表7-2 建设项目环境风险简单分析 建设项目名称; 毛家电站建设项目. 建设地点; （湖南）省; 岳阳市; （/）区; 岳阳县; 月田镇. 地理坐标; 经度; 113°38′19″; 纬度; 29°05′29″. 主要危险物质及分布; 设备内的润滑油、透平油、变压器油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 检修期间油污泄露污染环境。. 风险防范措施要求; 为防止检修过程中发生油污风险事故，建设单位应储备吸油毡、建 立事故收集桶，将检修过程泄露的油污全部集中在事故收集桶中，利用吸油毡处理回收，防止油污进入水体。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”； ②Q值：项目Q=0.000172＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 9、产业政策、规划、分析 （1）产业政策符合性分析 优先发展水电是中国能源发展既定的产业政策。在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），项目建设不属于限制类中的无下泄生态流量的引水式水力发电，因此，本目的建设是符合国家产业政策的要求岳阳市境内闲置的水能资源较为丰富，地方政府大力鼓励按相关法律法规规定在境内开发水电，变资源优势为经济优势，因此本电站建设也符合地方产业政策。 10、选址合理性分析 电站坝址处不在地质构造断裂带、破碎带，电站厂区占地为岩基，河床覆盖层较厚，承载力较高，地质条件良好。电站场地及其周围无滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象。场地内分布的岩土体类型较简单，无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等地下埋藏物。区内无区域性深大断裂带通过，除基岩风化裂隙发育外，构造较简单，工程场地稳定，且项目所在地不涉及环境敏感区。因此，项目厂址选址是合理的。 11、项目与区域环境敏感性区、岳阳市生态保护红线的相对位置关系 根据实际调查及对照《湖南省岳阳县小水电清理整改“一站一策”工作方案》（详见附件），本项目不涉及岳阳县生态保护红线，项目及其构筑物所在地不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、国家湿地、国家级水产种质资源保护区（含要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）等敏感区范围内（项目与区域敏感区位置关系详见附图6）。工程运行中主要污染源为运营设备噪声，通过有效环保措施，项目运营过程污染源不会对环境造成影响，减水段水量有较小变化，项目改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，闸并控制好开孔度，安装生态流量在线监控仪，确保生态放水满足减水段生态需求，不会打破河道两侧及河道内既有的生态环境的平衡。 项目三线一单符合性分析 1）生态保护红线符合性分析 根据《岳阳县小水电与生态红线区域范围位置关系证明》（附件10）以及《岳阳县小水电站与生态敏感区位置关系的证明》（附件11）中对岳阳县小水电涉及生态红线排查结果可知，本项目不涉及生态红线，符合生态保护红线要求。 由于现阶段湖南仅发布了全省生态环境分区管控意见，岳阳市人民政府还未发布本市州生态环境管控基本要求，因此，待岳阳市人民政府发布本市州生态环境管控基本要求出台后，本项目将无条件服从岳阳市生态环境管控基本要求。 目前，国土部门正在结合国土空间规划修订生态红线，待红线修订后，本项目将严格按照国土部门修订的生态红线进行管控。 2）资源利用上线符合性分析 本项目通过设置生态流量泄放设施，能维持河流正常生态功能需要的基流。电站对区域水资源开发利用对环境和生态影响的影响可控，符合资源利用上线的要求。 3）环境质量底线符合性分析 项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目所在环境空气质量中除PM2.5外，其他指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域属于不达标区。但本项目为水电站建设项目，不属于污染型项目，生产过程中无废气产生，不会对区域大气环境产生影响。 本项目产生废水仅为生活污水，经化粪池收集后回用菜地施肥，无废水排放，对所在水系的环境质量影响较小。根据查阅引用的地表水体的监测数据可知，项目所在河段的水质较好，可达《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准，区域地表水环境质量良好。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 4）环境准入负面清单 项目建设符合国家和行业的产业政策，不涉及产业政策和《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年）及《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》（2018年）的负面清单。 综上所述，电站符合“三线一单”相关要求。 12、平面布局合理性分析 项目主要构筑物有水坝、引水渠道、前水池、压力钢管、发电厂房、值班室。发电厂房、位于厂区西南侧，拦水坝位于项目发电厂房东北侧，溪水由东向西经引水渠、前水池、压力钢管流入发电厂房，发电尾水流入月田河中。项目具体平面布置详见附图2。 13、建设项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保治理投资估算见表7-3。该项目总投资177万元，本项目环保总投资为12万元，占项目总投资的6.7%。 表7-3 营运期环保设施与投资一览表 类别; 排放源; 环保治理措施; 预期治理效果; 投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 用于菜地农肥; 0.1; 现有. 固废; 生活垃圾; 当地环卫收集; 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; /; 现有. 打捞垃圾; 当地环卫收集; 一般工业固体废物临时收集点执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中的控制要求; /; 现有. 废油桶、含油废抹布、废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理; 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。; 0.3; 新增. 噪声; 发电机组; 厂房隔声、设备基础减震、合理调配发电时间及设备运行时段; 符合《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 0.6; 新增. 生态; /; 生态流量泄放设施整改（建议按照《“一站一策”实施方案》进行设施整改）、安装生态流量在线监测仪仪; 下泄流量不低于0.0384m3/s; 10; 新增. 风险事故应急; 废润滑油等; 设置应急收集桶，配备吸油毡; 防止检修期间废润滑油进入水体; 1.0; 新增. 环保总投资; 12; /. 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）以及其他有关规定，建设单位需进行自主验收整改。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。环境保护竣工验收一览表见表7-4。 表7-4 建设项目环境保护竣工验收一览表 治理对象; 污染物名称; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池; 用作农肥. 固体废物; 生活垃圾; 当地环卫收集; 100%无害化处置. 打捞垃圾; 当地环卫收集; 一般工业固体废物临时收集点执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（公告2013年第36号）中的控制要求. 废油桶、含油废抹布、废润滑油; 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理; 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。. 噪声; 生产设备; 减震、隔音、合理调配发电时间及设备运行时段; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态; /; 安装生态流量泄放设施（建议按照《“一站一策”实施方案》进行设施整改）、生态流量在线监测仪; 保证下泄流量不低于0.0384m3/s，设置生态流量在线监测进行联网. 风险事故应急; 废润滑油等; 设置应急收集桶，配备吸油毡; 防止检修期间废润滑油进入水体. 14、环境管理及环境监测计划 （1）环境管理 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： 1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。 3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。 5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。 6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。 （2）环境监测计划 本项目为水力发电项目，根据工程分析，项目营运期无废气排放；废水为生活污水，经收集处理后用于施肥；厂区固废可以得到合理有效处理、生态流量监测为在线联网监测设施；参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目营运期环境监测计划如下。 表7-5 项目环境监测计划 项目; 监测计划; 监测频次. 生态; 生态下泄流量; 生态流量在线监测设施; 在线监测. 噪声; 噪声; 厂界噪声; 一次/季度.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | / |  | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 生活污水 |  | ## SS、BOD5、NH3-N、COD | 通过化粪池预处理后用于周菜地、绿化施肥 | 通过化粪池预处理后清掏用于菜地、施肥，全被被吸收，不外排至周边水体 |
| 固 体 废 物 | 营运期 |  |  | 生活垃圾 | 交由当地环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求 |
|  |  |  |  | 格栅打捞 | 打捞垃圾 | 交由当地环卫部门处理 |
|  |  |  |  | 维修、检修 | 废油桶、含油废抹布、废润滑油 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 营运期 |  | 水轮机、发电机等 | 噪声 | 减震垫、定期检修维护，必要时合理调配发电时间及设备运行时段 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 环境风险 | 营运期 |  | 设备检修 | 矿物油 | 应急桶收集，吸油毡处理后回收 | 防止检修期间矿物油进入水体 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 电站会在一定程度上改变区域生物的生存环境，但这种过程是很长的，影响也只是局部的，不会造成根本性的改变，因而项目建设对当地陆生植物造成的影响较小。在保证一定的生态泄流量前提下，当前水电站运行区域生态环境造成的影响不大。同时大坝建设改变了所在河流的景观生态体系。在电站发电情况下，本项目折合流量0.0384m3/s 下泄以作为减水段生态环境用水。项目改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，并控制好开孔度，安装生态流量在线监控仪，确保生态放水满足减水段生态需求。经采取生态保护性措施后，本工程对目前生态环境造成的影响在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、项目概况 毛家电站位于岳阳县月田镇月田村，地理位置东经113.642634，北纬29.087407，属长江流域-洞庭湖水系-新墙河流域-月田河流域，位于沙港河月田河支流，属于集体所有电站，从业人员1人。电站始建于2007年3月，并于2008年9月投产。毛家电站是引水式电站，配套水库地理位置东经113.644128，北纬29.088342，大坝坝型为浆砌石拦河坝，坝高 4m，属于无调节水库，是一座兼具灌溉、发电等功能的综合利用水利枢纽。电站设计水头11m，总装机容量55kW，近6年平均发电量平均5万kW·h。 毛家电站坝址以上集雨面积为 14.993km2 ，坝址多年平均径流量为0.384m3 /s，毛家电站为引水式电站，多年平均天然径流量的10%为0.0384m3 /s取为本项目生态下泄流量。 2、环境现状评价主要结论 1）环境空气质量现状：本项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 2）水环境质量现状：根据引用的监测数据，项目区域的月田河监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，符合相应的水功能区划要求。 3）声环境质量现状：电站运行噪声主要为发电机、水轮机等机械设备运行所产生的噪声，目前发电厂房对水轮机进行了隔声减震，采取措施后的噪声值约为65dB(A)左右。根据现场监测结果可知，发电厂房厂界噪声超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，电站周边150m范围内无居民敏感点，电站运行期间噪声不会对周边敏感点产生影响。电站运行多年来，无噪声扰民导致周边村民投诉事件发生，说明本项目未对声环境敏感目标造成影响。本评价建议运营单位通过强化降噪措施，加强设备管理，电站发电时及时关闭门窗，同时做好设备的保养工作。必要时调整控制发电时间及设备运行时段，保障噪声达标排放。 3、环境影响评价主要结论 （1）施工期环境影响评价结论 由于项目建设时间较早，电站建设施工期产生的环境影响已基本消除。根据环评期间现场调查结果显示，坝址及发电厂房等处因电站建设造成的植被破坏已经完成自然恢复，目前植被恢复情况良好，无裸露空地、边坡存在，区域环境现状良好。目前本工程所在河流生态系统保持良好。项目区内无遗留的施工环境问题。 项目整改事情会有小量施工，项目整改期很短，少量设备包装物运至村垃圾收集点集中处置。施工噪声随着施工期的结束而结束，对环境影响不大。 （2）运营期期环境影响评价结论 1）水环境影响 项目区内采用雨污分流，雨水通过项目区雨水沟排入就近的地表水体。职工生活污水一起排入化粪池，通过化粪池预处理后定期由建设单位派人清理，用于周边菜地、绿化施肥。生态流量采取改造现有的生态放泄闸作为生态泄流设施，并安装生态流量在线监控设施，接入省、市、县小水电信息管理平台，保证生态流量不小于0.0384m³/s。 2）大气环境影响 本项目建成投产营运过程不产生大气污染物，对周围大气环境基本无影响。 3）声环境影响 本项目运营期厂界噪声通过采取减震垫、定期检修维护，发电时加强管理，关闭门窗，必要时合理调配发电时间及设备运行时段等综合措施，可保障项目厂界噪声不对周边敏感点造成影响。 4）固体废物影响 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、打捞垃圾、废油桶、含油废抹布及废润滑油。生活垃圾、打捞垃圾一起集中收集后交由当地环卫部门处理；废油桶、含油废抹布及废润滑油收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 5）生态影响 月田河支流河道为自然流态，在不受人为因素干扰的情况下，自然生态机制和动力驱动的水生生物演替十分缓慢，河流中的浮游生物、底栖动物和鱼类资源的种类、区系组成和分布均不会发生大的变化。本项目水电站自拦水坝到尾水口距离约260m ，本项目的建设会造成约260m的减水河段，水生生境进一步破碎化，对鱼类及其生境有一定影响，为改善现有梯级阻隔影响，保持河道的连通性，维持一定流水河段，减缓不利影响。因此要求本水电站应采取生态流量下泄措施，并加装生态流量监控设施，以维持下游河流生态系统运转；根据现场调查，水电站拦河坝目前有泄流闸，不会形成脱水段。在完善生态整改措施后，基本可维持生态流量，河段水生生态系统总体上维持现状，因此对水生生物的影响较小。并且项目已建成多年，已经与周边的生态环境达到了一个新的平衡，形成了稳定的生态系统，对现有的生态环境影响较小。 6）产业政策、规划分析 （1）产业政策符合性分析 优先发展水电是中国能源发展既定的产业政策。在《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），项目不属于限制类中的的无下泄生态流量的引水式水力发电，本项目的建设是符合国家产业政策的要求。岳阳县境内闲置的水能资源较为丰富，地方政府大力鼓励按相关法律法规规定在境内开发水电，变资源优势为经济优势，因此本电站建设也符合地方产业政策。 四、环评总结论 综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，符合岳阳市水能资源流域规划。本项目在按本环评要求整改生态流量泄放设施，安装生态流量在线监测仪，严格按照《毛家电站一站一策整改实施方案》保持下泄生态基流，确保生态放水满足减水段生态需求的前提下，运营期对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求，可以达到《岳阳县小水电清理整改综合评估意见》中整改要求，从环保角度而言，毛家电站继续运营可行。 - 建议 1、企业应培养职工的环保意识，制订环保设施运行操作规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，加强生态保护，定期对设备进行维护保养，合理安排发电时间及设备运转时段，确保噪声稳定达标。 2、项目运行过程中发生或产生的不可预见的环境影响时，如环境报告表及环境保护行政主管部门批复意见中未包括相应环保措施，建设单位应及时提出和采取合理的环境保护措施，以减免不良环境影响。 3、加强水坝生态影响区域监测，比对运行记录，适时调整下泄流量，但不应小于最小下泄流量，确保下游生态用水需求。