《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	22

三、环境质量状况	25

四、评价适用标准	35

五、建设项目工程分析	38

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	44

七、环境影响分析	45

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

九、结论与建议	64

附图：

附图1  项目所在地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目施工营地、弃渣场分布图

附图4  项目周边环境图

附图5  项目敏感目标保护图

附图6  环境现状监测布点图

附件：

附件1  委托书

附件2  监测报告及质检单

附表：

附件1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 小港河相思-毛田项目区治理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县水利建设项目服务中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周新敏 |  |  | 联 系 人 | 梁炜 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县荣家湾镇兴荣路33号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1397404**** |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县相思乡、毛田镇 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | N7610防洪除涝设施管理 |  |
| 建筑面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 3110.18 | 其中：环保投资（万元） |  | 114.61 | 环保投资占总投资比例 | 3.68% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预计投产日期 | / |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 小港河位于岳阳县相思乡，是沙港河的一级支流，发源于岳阳县范家水库，流经岳阳县相思乡等地，干流总长18.6km，流域面积85.5km2。小港河相思-毛田项目区内有耕地面积1.59万亩，人口1.38万人。由于小港河流域为全强风化花岗岩地层，水土流失严重，河流坡降相对较陡，部分河段已在上世纪被人工裁弯取直，改变了原河道的天然属性，在取直河段、渠化河段与天然河段交界的部位以及迎流顶冲、河湾凹岸等河段，均存在较为严重的冲刷。为了保护项目区两岸生产、生活区安全，对该项目区进行综合治理是十分必要的。小港河相思-毛田项目区已列入水利部、财政部编制的《全国中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点规划》，岳阳市水利水电勘测设计院已编制《湖南省岳阳县中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点小港河相思-毛田项目区实施方案》，并已于2017年6月13日取得湖南省水利厅《关于小港河相思-毛田项目区实施方案的批复》。 项目属防洪工程，根据《中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点小港河相思-毛田项目区实施方案》（岳阳市水利水电勘测设计院），项目工程规模属小型。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版），本项目属于“四十六、水利（144）防洪防涝工程-其他”，应编制环评报告表。为此，岳阳县水利建设项目服务中心委托我公司（湖南振鑫环保科技有限公司）对上述新建项目进行环境影响评价。我公司对项目的建设地进行了现场踏勘，在现场调查及相关资料收集分析基础上，编制了该项目环境影响报告表。 2、工程建设必要性 1）贯彻落实河长制、长江大保护的需要 十八大以来，党中央、国务院对长江生态的保护非常重视，对长江经济带的发展多次提出要求，并做了战略部署和长远规划。为贯彻落实中央相关文件精神，加强我市河湖管理保护，推进生态文明建设，打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”岳阳，特制定了我市河长制实施方案，方案中要求我们要以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，为谱写富饶美丽幸福新湖南的岳阳篇章，以保障水安全、保护水资源、防治水污染、修复水生态、改善水环境、强化水管理、弘扬水文化为主要任务，全面推行河长制，做到省级、市级、县级、乡（镇）级河道河长制全覆盖，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理机制，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。因此，加快实施小港河相思-毛田项目区治理工程是践行中央相关文件精神及落实河长制的具体表现。 2）是保护国家财产、确保人民生命和重要设施安全的需要 小港河相思-毛田项目区河道治理工程位于岳阳县相思乡、毛田镇，财产集中，人口密集，洪涝灾害不仅造成人民生命财产的巨大损失，也导致区内公路中断和粮食减产，影响经济的发展和社会的稳定。 3）是流域生态治理建设的需要 小港河相思-毛田项目区河道治理主要工程措施是新修护岸、清淤等工程方案，可避免或减轻洪水淹没对区域环境、生态的影响，可改善区域的生态环境，建设有地方特色的人文景观，实现人水和谐统一。 4）是社会主义新农村建设的需要 小港河相思-毛田项目区农田成片，防洪标准低，洪涝灾害频繁，河道治理工程建设，可提高其防洪整体能力减轻洪涝灾害，有利于社会稳定，促进区域经济协调发展、城乡统筹发展和社会主义新农村的建设。 因此，加快小港河相思-毛田项目区河道工程建设，提高防护区防洪标准，对保障当地人民生命财产安全是十分必要的。 3、治理项目区现状 小港河相思-毛田项目区目前现状及存在的问题： ①工程建设标准低，堤身单薄，堤身断面严重不够，河两岸岸线长37.2km均未护砌，加之年久失修，对防洪保安及两岸人民群众生产、生活带来严重威胁与不便。 ②河道两岸杂草丛生，堤脚坍塌严重，岸坡严重崩塌40多处，河道沿线各乡镇矿石开采造成严重的水土流失，致使河床抬高和泥沙淤积。河道淤塞严重，淤积均深1.5m，严重影响行洪。沿河两岸居民向小港河倾倒垃圾严重，枯水位季节，水质轻度污染，漂浮物多。现水质局部严重污染。 ③河道沿线建筑物年久失修老化，破损严重。 ④水质污染问题日益严重。河道流经的集镇垃圾收集、存储、运输设施不配套，垃圾处理厂都是利用废弃坑塘等设施，未进行防渗处理，未能达到无害化处理技术标准。 4、建设项目概况 (1)项目名称：小港河相思-毛田项目区治理工程 (2)建设单位：岳阳县水利建设项目服务中心 (3)建设性质：新建 (4)建设地址：岳阳县相思乡、毛田镇（治理项目区中心点坐标：东经113.640837°、北纬29.211480°） (5)项目投资：3110.18万元，其中环保投资114.61万，占总投资的3.68%。 5、工程内容 （1）工程等级与洪水标准 根据《湖南省岳阳县中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点规划》，岳阳县中小河流整治规划防洪标准按5～10年一遇设计洪水，其中乡村河道防洪标准按5年一遇设计洪水。本次设计中，只有小港河XK17+350-XK15+850、XK7+850-XK7+300、XK9+950-XK9+800河段居集镇河段按10年一遇设计洪水，其余河段皆按5年一遇设计洪水。根据《防洪标准》（GB50201-94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）、堤防工程设计规范（GB50286-98），确定该工程等别为Ⅴ等，相应主要建筑物为5级。 （2）整治工程内容 根据《中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点小港河相思-毛田项目区实施方案》（岳阳市水利水电勘测设计院），本次综合治理范围主要包括干流小港河、支流朱港河、支流东港河、支流凤方河，项目区河流总长30.8km，均为山丘区河流。本次整治河道18.2km，其中河道疏浚6.6km，沟塘清淤28处，河道清障11处，岸坡整治河道两岸29.151km，堰坝改建5处。本次综合治理内容及规模详见表1-1。 表1-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 河道疏浚; 小港河干流K7+300-K11+700，4.4km；朱港河支流K3+00-K5+300，2.2km，合计6.6km。. 村塘、山塘清淤; 共计28处村塘、山塘清淤加固，清淤土方22915m3，浆砌石加固2150m。. 河道清障; 清障共有11处，其中小港河清障6处，东港河清障2处、凤方河清障3处，清理河道两岸废弃物共16460.15m3。. 水系沟通; 与芙蓉堰相连的引排水沟渠沟通2.68km，改造堰坝5座。. 岸坡整治; 小港河干流K6+100~K9+600、K10+000~K13+000、K15+100~K17+300，8.55km； 朱港河支流K0+000~K1+200、K3+450~K8+450，6.2km； 东港河支流K0+00~K2+300，2.3km； 凤方河支流K1+150~K2+300，1.15km； 合计18.2km。. 景观工程; 朱港河K5+700~K+600，0.13km。. 堤防加固; 小港河干流K15+000~K16+000，0.741km； 朱港河支流K1+100~K1+000、K0+500~K0+200，1.141km； 合计1.882km。. 栏污闸工程; 小港河1处。. 辅助工程; 施工营地; 占地面积7380m2，设置6 个施工营地，每个施工营地均包括砼拌和站、施工仓库、办公生活设施等。; 租用附近民房及闲置空地搭建施工仓库和厂房. 施工道路; 共新建临时道路3.0km. 储运工程; 弃渣场; 总占地面积5.14hm2，容量为12.85万m3，选址于小港河桩号K11+000~K10+800左岸坑洼地和冲沟。工弃碴场按平均堆高2.5m进行堆弃，采用浆砌石挡土墙进行围挡。. 公用工程; 供水; 生产用水选用小型水泵从河道中直接抽取，生活用水就近从当地居民点取用. 供电; 施工用电由当地电网供给，由于施工区段附近有输电线路通过，施工生产和生活用电可就近接入。. 排水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。. 环保工程; 废气治理; 项目废气主要为施工扬尘、堆场扬尘、车辆及施工机械尾气及淤泥恶臭，均为无组织排放。通过洒水降尘，加强车辆运输管理可有效降低废气影响。. 噪声治理; 主要为施工机械和运输车辆噪声，通过合理安排施工时间，选用低噪设备等降低噪声影响。. 废水治理; 施工机械冲洗废水：收集沟+污水处理池+集油管去浮油，处理后用于道路降尘用水，不外排。 淤泥废水：清淤污泥就近在清淤段河道旁晾干，淤泥晾干产生的淤泥废水经沉淀池过滤后排入河道。淤泥废水沉淀池建设于晾干区旁。 生活废水：施工营地经化粪池处理后用于周边的菜地施肥。. 固废处置; 工程弃渣：设弃渣场，弃渣运至弃土场填埋处理 施工营地生活垃圾：施工营地设有垃圾桶，并用工程车辆定期将生活垃圾运送至垃圾填埋场集中处理。. （3）疏浚整治工程 1）河道疏浚 本次河道疏浚范围为小港河干流XK7+300-XK11+700河段及朱港河支流ZK3+000-ZK5+300河段，小港河部分河床淤积，河床上部主要为粉细砂，含少量泥，松散，以石英、长石砂为主，淤积厚度0.5～1.5m；朱港河支流部分河床淤积，河床上部主要为粉细砂，含少量泥，松散，以石英、长石砂为主，淤积厚度0.5～1.0m。河道疏挖针对该范围内的河段进行，疏挖河段总长6.6km，疏浚土方共20325m3。疏挖时结合护岸基础开挖对河道淤积、岸坡崩塌河段进行适当疏挖，扩大行洪断面。 2）村塘、山塘清淤 本项目区通过村塘、山塘清淤，既可改善区域水环境与河、湖水质，又可解决季节性缺水矛盾，是确保饮水安全和提高灌溉供水保障程度的需要。本次对项目区内与小港河有水系连通的、淤积严重的村塘、山塘及个别人口密集区与河道相近的水塘进行清淤，对相应的堤坝进行加固处理。本次整治村塘、山塘共28处，分别为牛形典型塘、志元门口塘（1）、刘家花冲塘、中毛泉井大塘、方塘新塘、桥头门口塘、九龙清冲塘、芙蓉大塘、卢段对门塘、双坡大山傍塘、长洞门口塘、杨段白塘坳塘、朝西七冲塘、河山沙坑塘、积谷门口塘、中道门口塘、石门干大丘塘、方塘门口塘、东港屋后塘、志元门口塘（2）、西港水鸡冲塘、八宝村大塘、八宝村门口塘、南庙村暂上塘、水源村铺塘山塘、小港村三叉坡塘、立坪村千工塘、湾丘村乔麦旁塘，水面积共计117.73亩，清淤土方22915m3，浆砌石加固2150m。 - 清障工程 项目区阻水违章建构筑物型式主要为河道岸边废弃的建筑生活垃圾。河道中的阻水建筑物阻滞水流，严重影响河道行洪排涝，加速了河道淤积，加剧了水环境的恶化。为了恢复河道的过流能力，改善河流生态环境和河道景观，对河道内影响防洪排涝、景观等障碍物、种植物和废弃物进行清除。本次河道清障的主要工程内容包括：清理河道两岸侵占河道岸坡的废弃物。本次清障共有11处，其中小港河清障6处，东港河清障2处、凤方河清障3处，清障工程量共16460.15m3。 表1-2 清障工程表 河流; 名称; 桩号范围; 工程量（m3）. 小港河; 清障区域1; XK11+702-XK11+600; 599.55. 清障区域2; XK9+448-XK9+250; 1300.27. 清障区域3; XK8+810-XK8+550; 2662.38. 清障区域4; XK8+010-XK7+830; 2069.66. 清障区域5; XK7+280-XK6+970; 1830. 清障区域6; XK6+940-XK6+065; 7541.29. 东港河; 清障区域1; DK1+200-DK1+161; 70.645. 清障区域2; DK0+248-DK0+068; 259.8. 凤方河; 清障区域1; FK1+792-FK1+719; 70.5. 清障区域2; FK1+389-FK1+342; 52.108. 清障区域3; FK1+219-FK1+184; 3.95. 总计; 11; 16460.15. - 水系沟通工程 ①引排水沟渠 对项目区内主要引水堰坝相连的引排水沟渠进行水系沟通并治理，总长2.68km。主要采用矩形沟渠D=50cm、矩形渠道D=80cm两种型式进行沟渠治理，与岸坡连接部位采用R80涵管连通。矩形沟渠D=50cm共1608m，矩形渠道D=80cm共1072m，R80涵管113m。 ②堰坝改造 工程区内河道中用于引水灌溉或便民生活而建造的堰坝，均由于年代久远、运行时间长、无正规设计、影响行洪及美观等因素，本次对其进行改建，共改建堰坝5座，分别为小港河XK13+003车机坝、XK12+753石门坝、XK9+130李塅坝、朱港河ZK6+261朱港一坝、凤方河FK2+050凤方二坝。项目堰坝改造工程设有过鱼设施，保证鱼类游行通道。 本次改造堰坝型式大部分改为钢筋砼宽顶堰型式，只有原为浆砌石坝的车机坝仍改建为浆砌石宽顶堰型式。本次改造的堰坝均采用原址重建。因本项目区河道中堰坝大部分属于低矮开敞式宽顶堰，且大部分堰坝下游河床为基岩出露，无需设置消力池，仅对其采取护坦消能的方式处理，只有凤方二坝坝顶高程稍高，需设置消力池。各堰坝改造前后情况详见下表： 表1-3 堰坝改造前后情况表 序号; 堰坝名称; 桩号; 堰坝原状; 改造后; 消能措施. 一; 小港河. 1; 车机坝; XK13+003; 由浆砌石组成，坝前淤积严重，坝面破损严重，且灌溉能力差; 浆砌石坝，坝长5.95m，坝高2.49m，坝顶宽2.4m; 岩石出露. 2; 石门坝; XK12+753; 由石头水泥组成，坝前淤积严重，下游被掏空，且不稳定，灌溉能力差; 钢筋砼坝，坝长2.5m，坝高1.5m，坝顶宽1m; 阶梯式消能尺寸0.5m*0.25m，下游接有2m*0.38m的护坦. 3; 李塅坝; XK9+130; 由浆砌石组成，原已废弃; 钢筋砼坝，高程为103.7m，宽1.0m; 岩石出露. 二; 朱港河. 1; 朱港一坝; ZK6+261; 由石头水泥组成，坝前淤积，且不稳定坝面破损严重，灌溉能力差; 钢筋砼坝，坝长10.66m，坝高0.97m，坝顶宽1m; 阶梯式消能尺寸0.5m*0.25m，下游接有1.5m*0.3m的护坦. 三; 凤方河. 1; 凤方二坝; FK2+050; 由石头水泥组成，坝前淤积，且不稳定坝面破损严重，灌溉能力差; 钢筋砼坝，坝长19m，坝高2.7m，坝顶宽1m; 底流式消能采用1:1的斜坡，下游接有5.5m*0.3m的护坦. - 岸坡整治工程 根据整治河道所在的区域，本次岸坡整治划分为生活区护岸与生产区护岸（流经村镇的河段划为生活区护岸，流经农田、林地等无人或少人居住区的河段划为生产区护岸）。 对于山区河道，两岸岸坡均较陡，为保证水质清洁、生态，对于这些河道的护岸以格宾挡墙护岸型式为主。对于部分河道岸坡边为公路的地段，原已砌干砌石，但已年久失修，损毁、变形严重，为避免侵占河道，则该部位采用混凝土贴坡式挡墙进行加固处理；局部当冲刷及垮塌较严重的河岸采用仰斜式护岸。 本工程联锁式植草砖护岸0.355km，砼加固挡墙1.261km，雷诺护坡1.69km，仰斜式挡墙5.5km，格宾挡墙3.301km，堤防段防洪墙1.882km，浆砌石护脚雷诺护坡0.639km，岸坡整理12.523km。各段护岸工程护岸型式详见下表。 表1-4 岸坡整治工程表 左岸; 右岸. 桩号范围; 长度（m）; 功能; 护岸型式; 桩号范围; 长度（m）; 功能; 护岸型式. 小港河. K17+275-K17+224; 51; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K15+882-K15+604; 278; 生产区; 堤防段防洪墙. K17+224-K17+183; 41; 生产区; 岸坡整理; K15+604-K15+598; 6; 生产区; 岸坡整理. K17+183-K17+049; 134; 生产区; 新建格宾挡墙; K15+598-K15+456; 142; 生产区; 堤防段防洪墙. K17+049-K16+951; 98; 生产区; 岸坡整理; K15+456-K15+326; 130; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K16+951-K16+879; 72; 生产区生产区; 新建仰斜式挡墙; K15+326-K15+324; 2; 生产区; 岸坡整理. K16+879-K16+874; 5; 生产区; 岸坡整理; K15+324-K15+243; 81; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K16+874-K16+803; 71; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K15+243-K15+238; 5; 生产区; 岸坡整理. K16+803-K16+796; 7; 生产区; 岸坡整理; K15+238-K15+105; 133; 生产区; 新建格宾挡墙. K16+796-K16+734; 62; 生产区; 新建格宾挡墙; K15+105-K13+000; 5; 生产区; 岸坡整理. K16+734-K16+661; 73; 生活区; 岸坡整理; K13+000-K12+678; 322; 生产区; 岸坡整理. K16+661-K16+600; 61; 生产区; 新建格宾挡墙; K12+678-K12+601; 77; 生产区; 新建砼加固挡墙. K16+600-K16+563; 37; 生产区; 岸坡整理; K12+601-K12+077; 524; 生产区; 岸坡整理. K16+563-K16+302; 261; 生产区; 新建格宾挡墙; K12+077-K12+031; 46; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K16+302-K16+296; 6; 生产区; 岸坡整理; K9+418-K9+283; 135; 生活区; 新建格宾挡墙. K16+296-K16+160; 136; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K9+283-K9+200; 83; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K16+160-K16+146; 14; 生活区; 岸坡整理; K9+200-K8+804; 396; 生产区; 岸坡整理. K16+146-K16+071; 75; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K8+804-K8+596; 208; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K16+071-K16+040; 31; 生活区; 岸坡整理; K8+596-K7+754; 842; 生产区; 岸坡整理. K16+040-K16+025; 15; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K7+754-K7+610; 144; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K16+025-K15+979; 46; 生活区; 岸坡整理; K7+610-K7+540; 70; 生产区; 岸坡整理. K15+979-K15+966; 13; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K7+540-K7+484; 56; 生产区; 新建联锁式护坡. K15+966-K15+860; 106; 生活区; 岸坡整理; K7+484-K7++324; 160; 生活区; 岸坡整理. K15+860-K15+647; 213; 生产区; 堤防段防洪墙; K7++324-K7+190; 134; 生产区; 新建浆砌石护脚雷诺护坡. K15+647-K15+617; 30; 生活区; 岸坡整理; K7+190-K6+970; 220; 生活区; 岸坡整理. K15+617-K15+384; 233; 生产区; 堤防段防洪墙; K6+970-K6+626; 344; 生产区; 新建雷诺护坡. K15+384-K15+278; 106; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K6+626-K6+589; 37; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K15+278-K15+274; 4; 生产区; 岸坡整理; K6+589-K6+575; 14; 生产区; 岸坡整理. K15+274-K13+000; 174; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K6+575-K6+538; 37; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K13+000-K12+837; 163; 生产区; 岸坡整理; K6+538-K6+268; 270; 生产区; 新建雷诺护坡. K12+837-K12+764; 73; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K6+268-K6+100; 168; 生产区; 岸坡整理. K12+764-K12+598; 166; 生产区; 岸坡整理; 小计; 5069. K12+598-K12+344; 254; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K12+344-K11+928; 416; 生产区; 岸坡整理. K11+928-K11+884; 44; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K11+884-K11+789; 95; 生产区; 岸坡整理. K11+789-K11+717; 72; 生活区; 新建砼加固挡墙. K10+800-K10+002; 798; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K9+604-K9+414; 190; 生产区; 新建格宾挡墙. K9+414-K9+398; 16; 生产区; 岸坡整理. K9+398-K9+239; 159; 生产区; 新建格宾挡墙. K9+239-K9+123; 116; 生产区; 岸坡整理. K9+123-K8+993; 130; 生产区; 新建雷诺护坡. K8+993-K8+714; 279; 生产区; 岸坡整理. K8+714-K8+485; 229; 生产区; 新建雷诺护坡. K8+485-K8+088; 397; 生产区; 岸坡整理. K8+088-K7+963; 125; 生产区; 新建砼加固挡墙. K7+963-K7+817; 146; 生产区; 岸坡整理. K7+817-K7+620; 197; 生活区; 新建砼加固挡墙. K7+620-K7+321; 299; 生活区; 新建联锁式护坡. K7+321-K7+226; 95; 生活区; 岸坡整理. K7+226-K6+896; 330; 生产区; 新建浆砌石护脚雷诺护坡. K6+896-K6+892; 4; 生产区; 岸坡整理. K6+892-K6+275; 617; 生产区; 新建雷诺护坡. K6+275-K6+100; 175; 生产区; 新建浆砌石护脚雷诺护坡. 合计; 7760. 朱港河. K8+415-K8+392; 23; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K8+411-K8+394; 17; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K8+392-K8+350; 42; 生活区; 岸坡整理; K8+394-K8+352; 42; 生活区; 岸坡整理. K8+350-K5+321; 29; 生活区; 新建砼加固挡墙; K8+352-K8+323; 29; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K8+321-K8+241; 80; 生产区; 岸坡整理; K7+573-K7+537; 36; 生产区; 新建砼加固挡墙. K8+241-K8+222; 19; 生产区; 新建砼加固挡墙; K7+537-K7+308; 229; 生产区; 岸坡整理. K8+222-K8+210; 12; 生产区; 岸坡整理; K7+308-K7+237; 35; 生产区; 新建砼加固挡墙. K8+210-K8+165; 45; 生产区; 新建砼加固挡墙; K7+237-K7+224; 49; 生产区; 岸坡整理. K8+165-K8+121; 44; 生产区; 岸坡整理; K7+224-K7+212; 12; 生活区; 新建砼加固挡墙. K8+121-K8+093; 28; 生产区; 新建砼加固挡墙; K7+212-K7+201; 11; 生产区; 岸坡整理. K8+093-K7+763; 330; 生产区; 岸坡整理; K7+201-K7+197; 4; 生产区; 新建砼加固挡墙. K7+763-K7+223; 56; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K7+197-K1+190; 7; 生产区; 岸坡整理. K7+223-K7+212; 11; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K1+190-K7+153; 37; 生产区; 新建格宾挡墙. K7+212-K7+201; 11; 生活区; 岸坡整理; K7+153-K7+150; 3; 生产区; 岸坡整理. K7+201-K7+195; 6; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K7+150-K6+907; 243; 生产区; 新建格宾挡墙. K7+195-K6+783; 412; 生活区; 岸坡整理; K6+907-K6+703; 204; 生活区; 岸坡整理. K6+783-K6+707; 76; 生产区; 新建砼加固挡墙; K6+703-K6+606; 97; 生产区; 新建格宾挡墙. K6+707-K6+673; 34; 生产区; 岸坡整理; K6+606-K6+604; 2; 生产区; 岸坡整理. K6+673-K6+608; 65; 生活区; 新建砼加固挡墙; K6+604-K6+551; 53; 生产区; 新建格宾挡墙. K6+608-K6+352; 256; 生产区; 岸坡整理; K6+551-K6+549; 2; 生产区; 岸坡整理. K6+352-K6+305; 47; 生产区; 新建砼加固挡墙; K6+549-K6+391; 158; 生产区; 新建格宾挡墙. K6+305-K5+547; 758; 生产区; 岸坡整理; K6+391-K5+639; 752; 生活区; 岸坡整理. K5+547-K5+480; 67; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K5+639-K5+509; 130; 生产区; 新建格宾挡墙. K5+480-K5+435; 45; 生活区; 岸坡整理; K5+509-K5+507; 2; 生活区; 岸坡整理. K5+435-K5+365; 70; 生产区; 新建格宾挡墙; K5+507-K5+479; 28; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K5+365-K5+287; 78; 生产区; 岸坡整理; K5+479-K4+945; 534; 生活区; 岸坡整理. K5+287-K5+261; 26; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+945-K4+932; 13; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K5+261-K5+189; 72; 生产区; 岸坡整理; K4+932-K4+926; 6; 生产区; 岸坡整理. K5+189-K5+144; 45; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+926-K4+911; 15; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K5+036-K4+900; 136; 生产区; 新建格宾挡墙; K4+911-K4+908; 3; 生产区; 岸坡整理. K4+900-K4+895; 5; 生活区; 岸坡整理; K4+908-K4+895; 13; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K4+895-K4+856; 39; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K4+895-K4+889; 6; 生产区; 岸坡整理. K4+840-K4+745; 95; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+889-K4+860; 29; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K4+228-K4+177; 51; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+860-K4+845; 15; 生活区; 岸坡整理. K4+177-K4+172; 5; 生产区; 岸坡整理; K4+845-K4+781; 64; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K4+172-K4+108; 64; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+781-K4+747; 34; 生产区; 岸坡整理. K4+108-K3+538; 570; 生产区; 岸坡整理; K4+747-K4+712; 35; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K3+538-K3+469; 69; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K4+712-K4+610; 102; 生产区; 岸坡整理. K1+177-K1+068; 109; 生产区; 堤防段防洪墙; K4+610-K4+587; 23; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+068-K1+065; 3; 生产区; 岸坡整理; K4+587-K4+501; 86; 生产区; 岸坡整理. K1+065-K0+962; 103; 生产区; 堤防段防洪墙; K4+501-K4+477; 24; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K0+962-K0+958; 4; 生产区; 岸坡整理; K4+477-K4+286; 191; 生产区; 岸坡整理. K0+958-K0+792; 166; 生产区; 堤防段防洪墙; K4+286-K4+253; 33; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K0+792-K0+789; 3; 生产区; 岸坡整理; K4+253-K4+134; 119; 生产区; 岸坡整理. K0+789-K0+725; 64; 生产区; 堤防段防洪墙; K4+134-K4+093; 41; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K0+725-K0+723; 2; 生产区; 岸坡整理; K4+093-K4+000; 93; 生产区; 新建格宾挡墙. K0+723-K0+503; 220; 生产区; 堤防段防洪墙; K4+000-K3+954; 46; 生产区; 岸坡整理. K0+503-L0+494; 9; 生产区; 岸坡整理; K3+954-K3+950; 4; 生产区; 新建仰斜式挡墙. L0+494-L0+223; 271; 生产区; 堤防段防洪墙; K1+205-K1+098; 107; 生产区; 新建仰斜式挡墙. L0+223-L0+058; 165; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K1+098-K1+090; 8; 生产区; 岸坡整理. L0+058-L0+000; 58; 生产区; 岸坡整理; K1+090-K0+870; 220; 生产区; 堤防段防洪墙. 合计; 4998; K0+870-K0+812; 58; 生产区; 新建砼加固挡墙. K0+812-K0+810; 2; 生产区; 岸坡整理. K0+810-K0+593; 217; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K0+593-K0+516; 77; 生活区; 岸坡整理. K0+516-K0+479; 37; 生产区; 堤防段防洪墙. K0+479-K0+260; 219; 生产区; 岸坡整理. K0+260-K0+200; 60; 生产区; 堤防段防洪墙. K0+200-K0+121; 79; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K0+121-K0+000; 121; 生产区; 岸坡整理. 合计; 4916. 东港河. K2+133-K2+116; 17; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K2+296-K2+280; 16; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K2+116-K1+427; 689; 生活区; 岸坡整理; K2+137-K2+114; 23; 生产区; 新建砼加固挡墙. K1+427-K1+313; 114; 生产区; 新建格宾挡墙; K2+114-K2+096; 18; 生产区; 岸坡整理. K1+288-K1+267; 21; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K2+096-K2+065; 31; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+267-K1+266; 1; 生产区; 岸坡整理; K2+065-K1+812; 253; 生产区; 岸坡整理. K1+266-K1+252; 14; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K1+812-K1+789; 23; 生活区; 新建仰斜式挡墙. K1+252-K1+204; 48; 生产区; 岸坡整理; K1+789-K1+614; 175; 生活区; 岸坡整理. K1+204-K0+976; 228; 生产区; 新建格宾挡墙; K1+614-K1+586; 28; 生活区; 新建砼加固挡墙. K0+976-K0+952; 24; 生产区; 岸坡整理; K1+586-K1+546; 40; 生活区; 岸坡整理. K0+952-K2+802; 150; 生产区; 新建格宾挡墙; K1+546-K1+489; 57; 生活区; 新建砼加固挡墙. K0+802-K0+800; 2; 生产区; 岸坡整理; K1+489-K1+134; 355; 生活区; 岸坡整理. K0+800-K0+700; 100; 生产区; 新建雷诺挡墙; K1+134-K0+970; 164; 生产区; 新建砼加固挡墙. K0+700-K0+668; 32; 生产区; 新建格宾挡墙; K0+970-K0+141; 829; 生活区; 岸坡整理. K0+301-K0+000; 301; 生产区; 新建仰斜式挡墙; K0+141-K0+034; 175; 生产区; 新建仰斜式挡墙. 合计; 1741; 合计; 2187. 凤方河. K2+304-K2+177; 127; 生产区; 新建格宾挡墙; K2+176-K2+072; 104; 生产区. K2+177-K2+081; 96; 生产区; 岸坡整理; K2+072-K2+052; 20; 生产区; 岸坡整理. K2+081-K1+960; 121; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K2+052-K1+963; 89; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+960-K1+858; 102; 生活区; 岸坡整理; K1+963-K1+938; 25; 生活区; 岸坡整理. K1+858-K1+803; 55; 生活区; 新建砼加固挡墙; K1+938-K1+655; 283; 生产区; 新建格宾挡墙. K1+803-K1+549; 254; 生活区; 岸坡整理; K1+655-K1+577; 78; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+549-K1+532; 17; 生活区; 新建仰斜式挡墙; K1+577-K1+550; 27; 生产区; 岸坡整理. K1+532-K1+510; 22; 生产区; 岸坡整理; K1+550-K1+525; 25; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+510-K1+279; 231; 生产区; 新建格宾挡墙; K1+525-K1+000; 525; 生活区; 岸坡整理. K1+279-K1+239; 40; 生活区; 岸坡整理; 合计; 1176. K1+239-K1+178; 61; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+178-K1+160; 18; 生活区; 岸坡整理. K1+160-K1+130; 30; 生产区; 新建仰斜式挡墙. K1+130-K1+000; 130; 生活区; 岸坡整理. 合计; 1304. 联锁式植草砖护岸：根据河道情况岸坡实际情况，本次对小港河左岸K7+620-K7+321、右岸K7+540-K7+484段进行连锁式植草砖护岸，该段位于镇中心段，系考虑美观和生态。本次设计的联锁式砼砌块采用3510型，厚度为0.1m。 砼加固挡墙设计：本次对公路侧河岸采取该方式进行加固处理。砼加固挡墙总共有2种型式。地面以上墙高0.5~5.0m，地面以下埋深根据冲刷深度计算确定，墙背坡比取原断面的坡度，挡墙每隔10m设一道伸缩缝，内嵌沥青杉板。墙身设排水孔，孔距1.5m，排水管采用φ50PVC管，管末端包三级返滤包。 格宾挡墙护岸设计：小港河干流及其支流两岸为0.5~5m高的河岸边坡，岸坡较陡的河段，本次设计护岸采用格宾挡墙护岸型式。格宾挡墙采用不同规格的镀高尔凡格宾石笼码砌而成。 雷诺护坡设计：本次采用170mm厚镀高尔凡雷诺护坡。 仰斜式挡墙设计：设计墙高1~4.5m，挡墙下设150mm厚的C15砼垫层。每隔10m设一道伸缩缝，缝宽20mm，缝间用沥青杉木板嵌缝。仰斜式挡墙墙体内设直径为50的PVC排水孔，孔距为1.5m，呈梅花型布置，排水孔处设置反滤层。仰斜式挡墙以砂砾石地层作为基础持力层。 堤防段防洪墙设计：堤防段防洪墙采用仰斜式挡墙作为基座。 - 生态修复及景观工程 由于小港河支流周边人口密集，将本次整治河段作为生态修复工程的范围，拟在水陆交错带主要种植本地草本植物，如千屈菜、芦苇、菖蒲等，用于吸收水中的污染物质，净化水质，促进生态链的有机循环，以此修复河道两岸的生态系统，为两栖动物提供栖息地；在临水边放置一些自然石块，石块在挺水植物的遮掩下，半露半掩，增加河岸自然野趣的效果；同时针对河道两岸有成片较宽阶地，且多为荒地的区域采取种植乔灌木及水生植物以建设生态湿地，对湿地生态进行修复。 小港河项目区有较完善的植被系统，生态环境良好，本次仅运用生态与功能设计手法对居住人口较多、交通便利、环境良好、景色优美的村镇附近地段河道管理范围内适当进行景观设计。根据中小河流综合治理“因地制宜、生态优先”的整治原则，主要采用绿化种植生态湿地为主的景观工程措施；以游道和绿化打造节点景观。绿植工程措施：①选用乡土植物造景。②注重植物在色相上的搭配以及造景的“立体”效果。③对一些生态环境较差的地段，以人工干预的手段进行植物补种措施，使其形成“自然群落”。在临水处，栽植水生植物，以此来净化水质。④在设计范围内，布置1.5m宽的游道，加强交通可达性的同时充分考虑行人行走的舒适性。 - 截污工程 李塅河栏污闸设计：李塅河栏污闸布置于小港河汇入铁山水库入库处，李塅河为小港河下游入库口处河道名称，该闸闸址原为鲇鱼洞浆砌石坝址，该坝自修建铁山水库后已废弃，且现场地质条件较好，岩石裸露，两岸靠山，根据地形、水文、地质条件及河道特点，布置6孔净宽6m，闸墩宽1.0m栏污闸，闸顶设3.5m宽公路桥，人工清淤。该闸闸顶高程为103.7m，栏污闸过流流量为258m3/s。采用露顶垂直设置，平面滑块支撑，焊接结构，栏污栅和埋件外露部分采用喷锌加涂料封闭防腐，埋入砼中部分涂刷改性水泥浆。项目栏污闸工程设有过鱼设施，不影响鱼类游行。 - 施工营地 分别设置6个施工营地，共占地7380m2，每个施工营地均包括综合加工间、砼拌和站、施工仓库、办公生活设施等。 施工营地主要承担工程施工机械如汽车、反铲、推土机、拖拉机、振动碾、拌和机等维修和小型零配件的制作。砼拌和站采用移动式拌和机，顶部搭设简易凉棚，砂石料露天堆放。 本工程施工仓库有：水泥仓库、其他材料仓库。办公生活设施包括工程项目部、食堂、宿舍等。办公生活设施可租用在相应施工项目区附近的民居。 - 交通工程 小港河相思-毛田项目区位于岳阳县东北部，地处湘鄂两省及临湘、岳阳、通城三县交界处，区位优势和交通优势明显，工程对外交通主要通过公路连接。沿河已建有纵横交错的县、乡村公路网，均可通汽车。工程对外交通、场内交通均较为方便。 工程场内交通运输除利用现有道路连接各工程点外，还需新建施工临时道路沟通各施工点至现有道路，根据规划，场内需新建施工临时道路3.0km，按4m宽泥结石路面设计。 - 储运工程 取土场：本项目不设置取土场。 弃渣场：项目设置1处弃渣场，选址于小港河桩号K11+000~K10+800左岸坑洼地和冲沟堆放。总占地面积5.14hm2，容量为12.85万m3。 弃渣场建设要求及生态恢复措施：施工前需将弃渣场内的表土剥离并集中保存，对表土临时堆放地采用草包临时拦挡、彩条布覆盖措施；施工过程中均采用浆砌石挡土墙进行围挡，在侧边修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池；弃渣分层碾压，沿弃渣高度每隔5～6m设宽l～2m的平台，平台上设排水沟；坡弃渣边坡采用植草皮护坡；弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土，对具备复耕条件的弃渣场弃渣面尽量恢复耕种，对不具备复耕条件的营造水保林草。 - 公用工程 施工用水：主要为生产和生活用水。生产用水主要为砂浆拌制和砼浇筑养护用水、土方填筑洒水、机械设备用水、施工辅助用水等。选用小型水泵从河道中直接抽取。 生活用水就近从当地居民点取用。 施工用电：施工用电由当地电网供给，由于施工区段附近有输电线路通过，施工生产和生活用电可就近接入，不另设施工用电变配电系统。 - 环保工程 废气：本项目的废气均为无组织排放；施工扬尘、堆场扬尘、车辆及施工机械尾气及淤泥恶臭均为无组织排放。通过洒水降尘，加强车辆运输管理可有效降低废气影响。搅拌站下料粉尘为无组织排放。 废水：施工机械冲洗废水：收集沟+污水处理池+集油管去浮油，处理后用于道路降尘用水，不外排。生活废水：施工营地修建三级化粪池处理系统，生活污水经处理后用于周边的农林肥料。 固废：工程弃渣：运送至弃渣场填埋。生活垃圾：由工程车辆定期清运，运至垃圾填埋场集中处理。 6、治理目标 以“河畅水清、岸绿景美、功能健全、人水和谐”为总体治理目标，通过对河道的整治与长效管理，达到河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍物，河岸无垃圾，巩固河道整治效果，切实改善水生态环境。使治理区河道功能得到恢复，河道行洪能力得到显著提高；水环境得到显著改善。 - 河畅：通过河道水系沟通、清淤疏浚、岸坡整治、堤防加固等措施，河道内基本无阻水障碍物，主要河道保持水流畅通，河势与岸坡稳定。 - 水清：结合农村环境保护，通过综合整治，达到水面清洁目标，整治河段保洁率达100%，做到水面基本无漂浮物，河道两岸无污水直排，河道水质逐步改善。 - 岸绿：岸边无垃圾，植物护坡长度占岸坡整治长度的60%以上，农村河道水环境状况明显改善。 - 景美：应与自然环境融合，维护河流的整体性、连续性与自然风貌的多样性，充分体现农村河道的乡村特色。 建立河道长效管护机制，岳阳县在河道治理的同时，坚持“一建就管、建管并重”，按照“谁主管、谁负责，谁受益、谁管理”的原则，适时出台《岳阳县农村河道长效管理办法》，推动河道管护工作有条不紊地开展。 7、治理效果 根据《堤防工程设计规范》要求，堤顶高程应高于河道水位加上安全超高和波浪爬高，经过整治后，河道水面线下降。项目区各河道改造前后水面线对比图见下图。 图1-1 相思乡小港河土湾水库下游河段治理工程水位线图 图1-2 相思乡小港河土湾水库上游黄忠堰河段治理工程水位线图 图1-3 相思乡小港河支流东港河河段治理工程水位线图 图1-4 相思乡小港河支流凤方河河段治理工程水位线图 图1-5 相思乡小港河支流朱港河石洞水库下游芙蓉冲河段治理工程水位线图 图1-6 相思乡小港河支流朱港河石洞水库上游河段治理工程水位线图 8、施工组织设计 1）施工设备 本项目主要施工设备见表1-6。 表1-6 本项目主要施工机械设备表 序号; 设备名称; 规模与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 反铲挖掘机; 0.5~1m3; 台; 10. 2; 自卸汽车; 8t; 辆; 45. 3; 推土机; 74kw; 台; 10. 4; 振动碾; 7t; 台; 3. 5; 拖拉机; 74kw履带式; 台; 5. 6; 砼拌合机; 0.4m3; 台; 10; 移动式. 7; 砂浆拌合机; 0.2m3; 台; 5; 移动式. 8; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 5. 9; 柴油发电机; 台; 5; 50kw. 10; 水泵; IS80-65-125; 台; 5. 11; 水泵; IS100-65-250; 台; 2; 流量60m3/h，扬程87m，配带功率37kw. 12; 水泵; IS100-80-200; 台; 1; 流量60m3/h，扬程11.8m，配带功率37kw. 13; 微型水泵; 2.2kw; 台; 10. . 2）建筑材料 根据建设单位提供资料，本项目生产所需原辅材料详见表1-7。 表1-7 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 物料名称; 单位; 用量; 来源. 1; 水泥; 吨; 3003; 外购. 2; 钢材; 吨; 46.33; 外购. 3; 砂卵石; 万立方米; 5.27; 外购，新墙镇新墙河砂砾石供应点. 4; 块石; 万立方米; 1.54; 外购，岳阳县新开采石场. 5; 油料; 吨; 258; 外购. 3）推进方式及施工进度 本工程施工总工期为12个月，施工准备期为2个月（第一年6、7月），主要完成风水电、施工工厂、施工仓库及其他辅助生产设施的修建，同时完成办公生活设施的租用工作；主体工程施工期为8个月（第一年9月至第二年3月底完成主体工程施工）；第二年4、5月份扫尾，主要为人员、机械设备撤出和恢复绿地和复耕。 - 人员规模 施工期间高峰期间施工人员约320人，居住在施工营地，本工程建设完成后，不增加人员编制，由岳阳县水利建设项目服务中心统一管理，负责堤护岸工程的日常管理工作。 9、征地拆迁 根据《中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点小港河相思-毛田项目区实施方案》（岳阳市水利水电勘测设计院），项目占地情况如下： 永久占地：本项目区永久建筑物主要为护坡、护岸等，永久占地51.57亩，其中占用水田6.53亩、旱地1.40亩、灌木林0.04亩、荒地43.60亩，占地影响范围内无人员迁移和居民拆迁，无生产安置人口。 临时占地：包括施工作业场地、施工道路、料场和弃渣场等，临时占地106.21亩，其中占用水田7.63亩、旱地16.57亩、灌木林4.87亩、荒地77.14亩，占地影响范围内无人员迁移和居民拆迁，无生产安置人口。 10、土石方平衡 本项目主体工程、导流工程开挖土方17.7万m3（自然方），土方填筑3.14m3（实方），土方开挖料部分可用于自身回填。经设计院平衡规划，共计利用土方开挖料3.57万m3，总弃渣14.146万m3。 表1-9 弃渣土石方平衡计算表 项目; 土石方开挖（m3）; 土方填筑（m3）. 开挖量; 利用量; 弃渣; 利用部位; 填筑量 （实方）; 利用量 （自然方）. 清淤疏浚; 清淤土方; 48790; 48790. 人工清淤. 河道清障; 清淤土方; 16304; 16304. 拆除浆砌石. 砼拆除. 水系沟通; 土方开挖; 731; 463; 268; 自身回填; 392; 463. 临时围堰; 1175; 1175; 1175; 1387. 拆除浆砌石; 47; 24; 23; 浆砌石砌筑; 24. 砼拆除; 71; 71. 景观工程; 11551; 11551. 岸坡整治; 土方开挖; 98499; 35221; 63278; 回填及围堰填筑; 29849; 35221. 合计; 177168; 35708; 141460; 31416; 37095. 11、项目可行性分析 （1）产业政策的符合性 本项目属于江河堤防建设防洪工程，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第21号）《产业结构调整指导目录》（2019 ）规定，项目为鼓励类中“水利”类的第二条“江、河堤防建设及河道、水库治理工程”。本项目的建设是符合国家相关产业政策要求的。 2、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目区位于岳阳县毛田镇、相思乡，不在岳阳县生态保护红线范围内。 由第3 章环境质量状况可知，本项目所在区域地表水、声质量现状均满足相关环境质量标准。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称“三年计划”）可知，岳阳市到2020年PM2.5年均浓度需下降到41ug/m3以下，本项目所在行政区2018年PM2.5年均浓度为40.14ug/m3，已达到《三年计划》的要求；另收集岳阳县常规监测点2017年PM2.5年均浓度为48.41ug/m3，可知项目所在行政区2017年至2018年PM2.5年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。再结合本次评价环境影响分析、废气排放大气环境影响预测分析可知，建设单位在依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。故项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。 本项目属于水利项目，符合岳阳县总体规划和土地利用规划，不在负面清单内。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）中“三线一单”的相关要求。 表7-5 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于岳阳县毛田镇、相思乡，不属于岳阳县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目附近大气环境、地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目运营期无污染物排放。符合环境质量底线要求. 负面清单; 本项目属于水利项目，符合岳阳县总体规划和土地利用规划. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 原有污染情况 本项目为河流整治工程项目，治理前仅存在一定程度的水土流失等情况。 - 区域主要环境问题 小港河相思-毛田项目区目前现状及存在的问题： ①工程建设标准低，堤身单薄，堤身断面严重不够，河两岸岸线长37.2km均未护砌，加之年久失修，对防洪保安及两岸人民群众生产、生活带来严重威胁与不便。 ②河道两岸杂草丛生，堤脚坍塌严重，岸坡严重崩塌40多处，河道沿线各乡镇矿石开采造成严重的水土流失，致使河床抬高和泥沙淤积。河道淤塞严重，淤积均深1.5m，严重影响行洪。沿河两岸居民向小港河倾倒垃圾严重，枯水位季节，水质轻度污染，漂浮物多。现水质局部严重污染。 ③河道沿线建筑物年久失修老化，破损严重。 ④水质污染问题日益严重。河道流经的集镇垃圾收集、存储、运输设施不配套，垃圾处理厂都是利用废弃坑塘等设施，未进行防渗处理，未能达到无害化处理技术标准。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 小港河相思-毛田项目区位于岳阳县相思乡，相思乡位于岳阳县境东北部,距岳阳市区78km,岳阳县城63km。东北与湖北通城县交界，南与月田镇接壤，西抵南冲镇。项目区内面积82.5km2， 涉及14个行政村。小港河流经岳阳县相思乡、毛田镇，干流总长18.6km，流域面积85.5km2。保护总人口1.38万人，其中农村人口1.27万人，农民人均收入7424元。保护耕地面积1.59万亩。地理位置详见附图1。 2、地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 当地地质概况从上往下为： 素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。 淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。 砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。 千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 3、土壤 岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 4、气候、气象概况 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目选址位于岳阳县长湖乡，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 5、水文条件 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。 新墙河流域位于湖南省东北部，流域北面与黄盖湖水系毗连，南面与汨罗江分界，东起湘鄂交界之幕阜山、岳姑山脉与湖北通城临近，西至洞庭湖出口，形成东北高西南低，东西长约62km，南北宽约53km，形成桑叶盆地。流域面积2370km2，干流长度108.45km，流经板江、月田、公田、望云台、三港咀至破塘口汇入东洞庭湖。干流平均坡降0.718%。流域植被较差，为花岗岩地层，风化严重，水土流失严重，沙港更为突出。 沙港、游港河为新墙河两大支流，也称为南北二源：南源称沙港河，为新墙河正源，发源于平江县宝贝岭，流域面积1002.5km2；北源为游港河，源出临湘市龙窖山，流域面积973km2。沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林、至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流。新墙河起位于沙港、游港河汇合处三港嘴，经新墙、荣家湾从破塘口入东洞庭湖。 小港河为沙港河一级支流，发源于岳阳县范家水库，流经岳阳县相思乡等地，干流总长18.6km（目前已大部分被铁山水库淹没），流域面积85.5km2，支流朱港河、凤方河、东港河直接汇入小港河干流，为铁山重要饮用水水源地。 6、动植物与生物多样性 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目场区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 一、环境功能区划 表3-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 小港河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 朱港河. 东港河. 凤方河. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. ## 二、环境质量现状 ## 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6条环境空气质量现状调查与评价可知，二级评价项目“调查项目所在区域环境质量达标情况”和调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。数据来源可依据第6.2.1.1条规定的“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”和第6.2.1.2条规定的“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。 本项目位于岳阳县区划范围内，故本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用已公布的岳阳县常规监测点2018年年均监测值。 ①监测点位：岳阳市岳阳县常规监测点。 ②监测因子：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3。 ③监测时间：2018年1月~12月。 ④评价标准：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 ⑤监测及评价结果。 区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 40.14; 35; 114.69%; 不达标. PM10; 65.70; 70; 93.86%; 达标. SO2; 10.36; 60; 17.27%; 达标. NO2; 22.16; 40; 55.40%; 达标. CO; 95 百分位数日平均质量浓度; 970; 4000; 24.25%; 达标. O3; 90 百分位数8小时平均质量浓度; 97.92; 160; 61.20%; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5，超标原因可能因监测点设置在城区中部，且受汽车尾气、节假日燃放烟花、建筑施工等影响。 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号），岳阳市现对各地区的大气环境制定了相关治理计划及措施，预计于2020年大气环境质量全面达标，总体大气环境质量趋于改善趋势。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，要求到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下。根据调查以及环境质量现状监测可知，本项目所在区域2018年PM2.5年均浓度40.14μg/m3，已达到《三年计划》的要求。另收集岳阳县常规监测点2017年PM2.5年均浓度为48.41μg/m3，可知项目所在区域2017年至2018年PM2.5年均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。结合本项目大气环境影响及污染防治措施分析，建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围之内。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年5月15日~5月16日对项目区域水环境进行了监测。 - 监测断面布设 监测断面布设情况如下表： 表3-2 水环境现状监测断面 序号; 监测断面; 所属河流. W1; 东港河：凤方河汇入东港河汇入点上游500m; 东港河. W2; 凤方河：凤方河汇入东港河汇入点上游500m; 凤方河. W3; 东港河：凤方河汇入东港河汇入点下游1000m; 东港河. W4; 小港河：东港河汇入小港河汇入点上游500m; 小港河. W5; 小港河：东港河汇入小港河汇入点下游1000m; 小港河. W6; 朱港河：朱港河汇入小港河汇入点上游500m; 朱港河. W7; 小港河：朱港河汇入小港河汇入点上游500m; 小港河. W8; 小港河：朱港河汇入小港河汇入点下游500m; 小港河. - 监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷共5项。 - 监测时间与监测频次：2020年5月15日~5月16日连续2天，每天采样1次。 - 监测结果 地表水常规监测结果见表3-3。 表3-3 地表水常规监测结果 单位：mg/L 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 5月15日; 5月16日. W1东港河：凤方河汇入东港河汇入点上游500m; pH; 无量纲; 7.16; 7.06; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 12; 14; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.2; 2.4; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.407; 0.42; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.08; 0.07; ≤0.2; 达标. W2凤方河：凤方河汇入东港河汇入点上游500m; pH; 无量纲; 7.08; 7.14; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 12; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.1; 2.3; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.364; 0.346; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.06; 0.08; ≤0.2; 达标. W3东港河：凤方河汇入东港河汇入点下游1000m; pH; 无量纲; 6.88; 6.94; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 15; 17; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.2; 3.4; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.533; 0.564; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.11; 0.1; ≤0.2; 达标. W4小港河：东港河汇入小港河汇入点上游500m; pH; 无量纲; 6.89; 6.81; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 16; 18; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.8; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.475; 0.509; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.13; 0.12; ≤0.2; 达标. W5小港河：东港河汇入小港河汇入点下游1000m; pH; 无量纲; 6.85; 6.79; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 18; 19; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.7; 3.8; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.786; 0.825; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.15; 0.14; ≤0.2; 达标. W6朱港河：朱港河汇入小港河汇入点上游500m; pH; 无量纲; 6.92; 6.88; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 12; 14; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.6; 2.8; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.87; 0.854; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.09; 0.1; ≤0.2; 达标. W7小港河：朱港河汇入小港河汇入点上游500m; pH; 无量纲; 6.81; 6.79; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 13; 15; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 2.7; 2.9; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.807; 0.788; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.11; 0.08; ≤0.2; 达标. W8小港河：朱港河汇入小港河汇入点下游500m; pH; 无量纲; 6.72; 6.68; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 17; 18; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; mg/L; 3.4; 3.6; ≤4; 达标. 氨氮; mg/L; 0.936; 0.946; ≤1.0; 达标. 总磷; mg/L; 0.14; 0.13; ≤0.2; 达标. 小港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其支流参照该标准性质。监测结果表明，项目区小港河及其支流均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、底泥 本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年5月15日对项目河段底泥环境质量进行了监测。 - 监测断面布设 表3-4 底泥监测布点情况 编 号; 监测点地名; 所属河流. D1; 朱港河桩号K4+000处; 朱港河. D2; 小港河桩号K9+000处; 小港河. - 监测因子：pH、铜、锌、铅、镉、汞、铬、砷共8项。 - 监测频次：监测一次 - 监测结果见下表3-5。 表3-5 底泥环境质量监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. D1中村港汇入常家大屋河入口中村港 上游500m处; pH值; 无量纲; 6.69; 6.5<pH≤7.5; ——. 铜; mg/kg; 14.8; 100; 达标. 锌; mg/kg; 79; 250; 达标. 铅; mg/kg; 40.9; 120; 达标. 镉; mg/kg; 0.27; 0.3; 达标. 汞; mg/kg; 0.089; 2.4; 达标. 铬; mg/kg; 24.4; 200; 达标. 砷; mg/kg; 4.31; 30; 达标. D2中村港汇入常家大屋河入口常家 大屋河上游2000m处（大米）; pH值; 无量纲; 6.92; 6.5<pH≤7.5; 达标. 铜; mg/kg; 14.3; 100; 达标. 锌; mg/kg; 102; 250; 达标. 铅; mg/kg; 41; 120; 达标. 镉; mg/kg; 0.29; 0.3; 达标. 汞; mg/kg; 0.078; 2.4; 达标. 铬; mg/kg; 16; 200; 达标. 砷; mg/kg; 2.89; 30; 达标. 监测结果表明，项目底泥中各监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。 ## 4、声环境质量现状 本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年5月15日~5月16日对项目区域声环境质量进行了监测。 - 监测布点 表3-6 噪声监测布点情况 编号; 测点; 与本项目相对位置. N1; 黄中村; 小港河右岸5m. N2; 东港村; 东港河右岸8m. N3; 凤方村; 凤方河左岸10m. N4; 土地湾; 小港河左岸45m. N5; 李塅村; 小港河左岸10m. N6; 卢塅村; 小港河右岸10m. N7; 芙蓉村; 朱港河右岸15m. N8; 相思集镇; 朱港河左岸20m. N9; 志元村; 朱港河左岸5m. - 监测的时间与频次：2020年5月15日~5月16日连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 - 监测项目：Leq。 - 监测结果 表3-7 区域声环境监测结果单位：dB（A） 点位序号; 采样位置; 采样时间; 检测结果dB(A); 昼间标准值dB(A); 夜间标准值dB(A); 是否满足标准. 昼间; 夜间. N1; 黄中村; 2020.5.15; 54.3; 43.4; 60; 50; 是. 2020.5.16; 54.2; 42.3; 是. N2; 东港村; 2020.5.15; 54.8; 42.8; 60; 50; 是. 2020.5.16; 54.8; 42.6; 是. N3; 凤方村; 2020.5.15; 55.4; 43.9; 60; 50; 是. 2020.5.16; 54.3; 42.2; 是. N4; 土地湾; 2020.5.15; 53.8; 43.1; 60; 50; 是. 2020.5.16; 53.1; 43.7; 是. N5; 李塅村; 2020.5.15; 55.4; 43.7; 60; 50; 是. 2020.5.16; 54.9; 43.4; 是. N6; 卢塅村; 2020.5.15; 54.2; 42.8; 60; 50; 是. 2020.5.16; 53.8; 43.2; 是. N7; 芙蓉村; 2020.5.15; 55.7; 43.8; 60; 50; 是. 2020.5.16; 53.6; 43.3; 是. N8; 相思集镇; 2020.5.15; 56.8; 44.4; 60; 50; 是. 2020.5.16; 55.3; 44.6; 是. N9; 志元村; 2020.5.15; 54.5; 42.7; 60; 50; 是. 2020.5.16; 53.4; 43.1; 是. 监测期间项目噪声监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准，评价区域声环境质量现状较好。 5、生态环境现状 本次综合治理范围主要包括干流小港河、支流朱港河、支流东港河、支流凤方河，项目区河流总长30.8km，本次整治河道18.2km。工程区内河流总体呈东北~西南向，河流曲折，平均河面宽3~30m。岸坡内多为低矮的堤垸及阶地，两岸阶地宽广，宽度50~150m不等，地势自上游往下游逐渐降低，下游段分布有部分小山岗，山顶高程一般在173m以上，绝对高差15~23m。河道两岸杂草丛生，水土流失严重，致使河床抬高和泥沙淤积。 项目范围内水生生物除浮游生物外，还有鱼类和底栖生物物种。根据资料调查，区域内鱼类主要有青、草、鲢、鲤鱼、河蟹、河虾、泥鳅等，无列入国家名录的珍稀鱼类；不涉及鱼类产卵场、索饵场和越冬场“三场”，无洄游性鱼类和保护性鱼类。浮游植物主要以绿藻为主，浮游动物主要为原生动物、轮虫为主，枝角类、桡足类种类较少；底栖动物主要有软体动物、环节动物、节肢动物为主；区域常见的沉水植物主要有苔草、黑藻，浮水植物主要有莲，浮萍，挺水植物主要为芦苇。浮游生物和底栖生物为常见种类。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-5 主要环境保护目标 项目; 目标名称; 坐标; 桩号; 保护规模; 相对方位及距离; 环境功能及保护级别. X; Y. 空气环境; 小港河; 卢塅村; 113.617613°; 29.179274°; K6+200-K7+600; 居民约80户; 穿越 10-300m; GB3095-2012二级标准. 曹家塝; 113.632218°; 29.184674°; K8+600-K8+990; 居民约30户; 右岸 5-150m. 李塅村; 113.636981°; 29.186141°; K9+200-K9+500; 居民约70户; 穿越 5-400m. 杨塅村; 113.640075°; 29.191071°; K10+000-K10+300; 居民约50户; 左岸70-850m. 朝西村; 113.643486°; 29.200954°; K11+400-K11+900; 居民约50户; 右岸20-320m. 王家坡; 113.643698°; 29.207570°; K12+340-K12+600; 居民约18户; 右岸50-300m. 钟家冲; 113.648463°; 29.210708°; K12+800-K13+100; 居民约30户; 右岸80-260m. 土地湾; 113.656042°; 29.209055°; K14+000-K14+400; 居民约70户; 左岸35-550m. 西港村; 113.663364°; 29.215207°; K14+900-K15+520; 居民约90户; 左岸40-800m. 积谷村; 113.665135°; 29.221539°; K15+730-K16+300; 居民约80户; 右岸40-500m. 黄中村; 113.670694°; 29.229055°; K16+800-K17+600; 居民约80户; 穿越40-120m. 东港河; 学堂里; 113.679229°; 29.217499°; K2+250-K2+500; 居民约25户; 穿越 0-150m. 刘洞; 113.678209°; 29.214505°; K2+050-K2+150; 居民约16户; 穿越 0-200m. 东港村; 113.672885°; 29.210753°; K1+260-K1+700; 居民约60户; 穿越 0-200m. 凤方河; 王家畈; 113.672978°; 29.208361°; K1+130-K1+600; 居民约80户; 左岸 5-220m. 凤方村; 113.670040°; 29.201528°; K1+750-K2+200; 居民约60户; 穿越 0-250m. 朱港河; 卢塅; 113.619927°; 29.181521°; K0+000-K0+150; 居民约60户; 右岸30-130m. 芙蓉村; 113.618901°; 29.189003°; K0+620-K1+120; 居民约34户; 左岸10-210m. 沙丘大屋; 113.621507°; 29.189290°; K0+900-K1+120; 居民约25户; 右岸60-230m. 桥头村; 113.629280°; 29.208387°; K3+560-K3+810; 居民约20户; 左岸15-200m. 相思集镇; 113.630151°; 29.222274°; K4+450-K5+850; 居民约150户; 右岸 40-550m. 中毛村; 113.626094°; 29.220531°; K5+220-K5+700; 居民约80户; 左岸 5-220m. 志元村; 113.628084°; 29.235819°; K6+900-7+300; 居民约30户; 右岸 0-100m. 老大屋; 113.625573°; 29.236494°; K7+100-K7+300; 居民约40户; 左岸 10-300m. 牛形; 113.626628°; 29.240274°; K7+700-K8+000; 居民约28户; 左岸 10-170m. 画家条; 113.629840°; 29.241182°; K8+000-K8+200; 居民约50户; 右岸 30-420m. 声环境; 小港河; 卢塅村; 113.617613°; 29.179274°; K6+200-K7+600; 居民约6户; 穿越 10-200m; GB3096-2008 2类标准. 曹家塝; 113.632218°; 29.184674°; K8+600-K8+990; 居民约30户; 右岸 5-150m. 李塅村; 113.636981°; 29.186141°; K9+200-K9+500; 居民约62户; 穿越 5-200m. 杨塅村; 113.640075°; 29.191071°; K10+000-K10+300; 居民约15户; 左岸70-200m. 朝西村; 113.643486°; 29.200954°; K11+400-K11+900; 居民约40户; 右岸20-200m. 王家坡; 113.643698°; 29.207570°; K12+340-K12+600; 居民约10户; 右岸50-200m. 钟家冲; 113.648463°; 29.210708°; K12+800-K13+100; 居民约16户; 右岸80-200m. 土地湾; 113.656042°; 29.209055°; K14+000-K14+400; 居民约30户; 左岸35-200m. 西港村; 113.663364°; 29.215207°; K14+900-K15+520; 居民约35户; 左岸40-200m. 积谷村; 113.665135°; 29.221539°; K15+730-K16+300; 居民约40户; 右岸40-200m. 黄中村; 113.670694°; 29.229055°; K16+800-K17+600; 居民约80户; 穿越40-120m. 东港河; 学堂里; 113.679229°; 29.217499°; K2+250-K2+500; 居民约25户; 穿越 0-150m. 刘洞; 113.678209°; 29.214505°; K2+050-K2+150; 居民约16户; 穿越 0-200m. 东港村; 113.672885°; 29.210753°; K1+260-K1+700; 居民约60户; 穿越 0-200m. 凤方河; 王家畈; 113.672978°; 29.208361°; K1+130-K1+600; 居民约70户; 左岸 5-200m. 凤方村; 113.670040°; 29.201528°; K1+750-K2+200; 居民约55户; 穿越 0-200m. 朱港河; 卢塅; 113.619927°; 29.181521°; K0+000-K0+150; 居民约60户; 右岸30-130m. 芙蓉村; 113.618901°; 29.189003°; K0+620-K1+120; 居民约30户; 左岸10-200m. 沙丘大屋; 113.621507°; 29.189290°; K0+900-K1+120; 居民约20户; 右岸60-200m. 桥头村; 113.629280°; 29.208387°; K3+560-K3+810; 居民约20户; 左岸15-200m. 相思集镇; 113.630151°; 29.222274°; K4+450-K5+850; 居民约70户; 右岸 40-200m. 中毛村; 113.626094°; 29.220531°; K5+220-K5+700; 居民约65户; 左岸 5-200m. 志元村; 113.628084°; 29.235819°; K6+900-7+300; 居民约30户; 右岸 0-100m. 老大屋; 113.625573°; 29.236494°; K7+100-K7+300; 居民约25户; 左岸 10-200m. 牛形; 113.626628°; 29.240274°; K7+700-K8+000; 居民约28户; 左岸 10-170m. 画家条; 113.629840°; 29.241182°; K8+000-K8+200; 居民约20户; 右岸 30-200m. 地表水环境; 小港河; ——; ——; 项目所在地; GB3838-2002 III类标准. 东港河; ——; ——. 凤方河; ——; ——. 朱港河; ——; ——. 土湾水库; ——; ——. 石洞水库; ——; ——. 范家水库; ——; ——.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 建设项目所在地环境空气功能区为二类区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准单位：mg/m3 污染物; 取值时间; 标准限值; 单位; 标准来源. PM10; 年平均; 70; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150; μg/m3. PM2.5; 日平均; 35; μg/m3. 小时平均; 75; μg/m3. TSP; 日平均; 300; μg/m3. CO; 日平均; 4; mg/m3. 小时平均; 10; mg/m3. 臭氧; 日平均; 160; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 日平均; 150; μg/m3. 小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 日平均; 80; μg/m3. 小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境质量 项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 序号; 污染因子; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 1; pH; 6-9. 2; 化学需氧量; ≤20. 3; 生化需氧量; ≤4. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 3、声环境质量 噪声执行《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准单位：dB （A） 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、底泥环境质量 底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。 表4-4 农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 二氧化硫; 0.4. 氮氧化物; 0.12. 2、废水 本项目生产废水不外排，生活污水经化粪池处理用作农肥，不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准。 表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB（A） 污染物; 时间; 等级声效Leq; 标准. 噪声; 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 4、固体废物 施工期一般固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制标准 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 根据项目特点，本项目为河流治理工程，项目建成后运营期间并无任何污染产生于排放。因此，本项目无需申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

项目生产工艺流程简述(图示): 本项目为综合性整治工程，主要施工内容包括防护加固、建筑物重建等，主要工艺工序如下 1、项目主要工艺流程 临时工程建设施工 主体工程施工 后期恢复整理 废气、噪声、固废 废气、噪声、废水、固废 废气、噪声、固废 施工临时道路等建设 施工办公生活区等建设 施工导流及围堰等（疏浚） 构筑物基础开挖 堰坝改造等工程 清淤、防污治污等其他建设 堤岸、道路等绿化工程 临时占地的复垦复绿 围堰、临时建筑等拆除恢复 图5-1 项目生产工艺流程及产污节点图 （1）废气：施工扬尘，机械废气、汽车尾气； （2）废水：施工废水、生活污水； （3）噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声； （4）固废：弃土(石)、生活垃圾。 2、工程简介 （1）岸坡整治工程 1）土方开挖 土方开挖分为基座土方开挖和整坡土方开挖，基座土方采用人工开挖，开挖土料部分直接用于堰坝进出口围堰填筑，部分堆置于回填部位附近，以备自身回填之需，土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机和74kw推土机，弃料运至弃渣场。 整坡土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机和74kw推土机，开挖土料部分直接用于堰坝进出口围堰填筑，部分堆存用于自身回填，其余采用8t自卸汽车运输至弃渣场。 2）土方回填 基座土方填筑料全部利用自身开挖料，人工摊平边角部位，蛙式打夯机夯实。整坡土方填筑料也全部利用自身开挖料，采用74kw推土机铺土，辅以人工摊铺边角部位，蛙式打夯机夯实。 3）浆砌石砌筑 浆砌石为护坡和挡土墙等。砌筑块石料从块石料场购买。砌筑砂浆采用0.2m3移动式拌和机拌制，手推车运转人工挑运至作业面。人工浆砌石块。 4）砼浇筑 采用0.4m3移动式拌合机拌制砼，0.2m3双胶轮车运输入仓，人工平仓，电动振捣器密室，人工洒水养护并拆模。 5）格宾挡墙 钢丝笼组装：在置放前先组合钢丝笼各单一结构，然后用绞合钢丝把钢丝笼的边部链接。 钢丝笼安装和填充：将组合的格宾钢丝笼置放于施工坡面上，并用钢丝将各单一结构连接起来。采用长臂反铲挖装块石将其填充于钢丝笼结构中，或者人工填充。块石粒径选用100~300mm。在填充块石时尽量避免损坏石笼上的镀层，并辅以人工摆放以保证空间比率最小。填充的块石料应高出金属网格25mm左右。将钢丝笼盖铺上，用工具将笼盖和即将被连接的边拉近，把笼盖和所有边、尾端和间隔板紧紧绞合在一起。格宾钢丝笼在坡脚安放位置场地单个展开，并在安装地由长臂反铲挖装块石将其填充于钢丝笼结构中，或者人工填充并盖合，相邻格宾笼就地填充合盖后，绑扎连成整体。 6）格宾护脚、雷诺护坡工程 护脚清基：加筋格宾单元放置的基础必须保证平整并按照设计要求进行分级处理，同时表面规整，基础满足要求，清除表面植被。设计相应的反滤层或排水装置。 组装：组装单个雷诺护垫，组装后，侧面、尾部和间隔都应竖立，每个边的顶部都水平，最后用绞合钢丝把雷诺护垫的边连接。 将雷诺护垫放置设计位置：摆放至合适地点后，用钢丝或钢环把所有相邻空护垫沿其接触面的边连接，在陡的坡面上应用木栓固定。 填石：填石大小的范围应在75mm到150mm之间，且选用硬石。 盖板：将护垫盖铺上用工具将护垫盖和即将被连接的边拉近，护垫盖和所有边、尾端和间隔板紧紧绞合在一起。用交互的双或单钢丝圈结或钢环加固，把护垫盖连接在雷诺护垫的端板、边板和隔板上。 7）草皮护坡工程 护坡用草皮由汽车运至工地，采用人工铺植。护坡草皮铺植前应将坡面土层整修平整，拍打密实，并选用成活率高，易栽培草皮品种进行铺植，铺植后及时洒水养护。 （2）河道扫障及清淤工程 河道清障主要包括堰坝、废弃人行桥、违章建筑、废弃取水口、水草清除等。清淤及水草清除等由于河道宽度小，大部分采用1.0m3反铲挖掘机开挖，局部采用人工清淤，弃料由8t自卸汽车运输至弃渣场。 （3）堰坝工程施工 1）土方开挖 土方开挖采用1m3反铲挖掘机开挖，74kw推土机推运，开挖料部分堆置于回填部位附近，以备回填之需。弃料采用1m3反铲挖机挖装，8t自卸汽车运输至弃渣场。 2）混凝土浇注 主要部位的混凝土粗骨料采用二级配，采用0.4m3移动式拌和机拌制混凝土，采用手推车推运，人工平仓振捣。 3）土方回填 利用开挖料，采用74kw推土机推运至填筑仓面。74kw推土机平料，下部采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实，上部采用74kw履带式拖拉机牵引5~7t羊角碾压实。

主要污染工序 （一）施工期主要污染源分析 1、大气污染源 施工期大气污染源主要包括土方开挖混凝土施工扬尘、物料运输扬尘、物料堆场扬尘、施工机械尾气及底泥恶臭。 （1）土方开挖、混凝土施工扬尘 土方开挖施工、混泥土施工会产生扬尘，对周边大气环境有一定的影响。应避开干燥多风天气，并视情况采取必要的洒水防尘措施，洒水次数根据天气情况而定。混凝土拌和系统水泥要求用散装水泥专用车辆运输及封闭式进料，一般要求不用袋装水泥。混凝土生产系统附近辅以洒水降尘措施，使粉尘影响时间和范围得到缩减。 （2）运输扬尘 物料运输，废渣运输过程中产生的扬尘会对运输道理沿线的大气环境造成一定的影响。需加强运输管理，保持车辆进出施工场地路面清洁；运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；在晴朗多风天气，装载土料时，适当加湿或用帆布覆盖；运送散装水泥车辆的储罐保持良好的密封状态，运送袋装水泥覆盖封闭。尽量减小运输扬尘对大气的影响。 （3）物料堆场扬尘 物料堆场遇风产生的扬尘，会对堆场周边的大气环境造成影响。土料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大，晴朗多风天气对露天临时堆放的土料适当加湿，防止被风吹散，可有效减小对大气环境的影响。 （4）施工机械尾气 各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。本项目要求施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量。若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。 （5）底泥恶臭 在河段清淤后，由于该污泥含有一定量的有机质和微生物，在长时间缺氧状态下堆放和干化过程会产生少量的恶臭，对周边环境有一定影响。 2、废水污染 建设项目产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和生活废水。 （1）施工废水 施工废水主要有施工机械冲洗废水、淤泥废水，其中施工机械冲洗废水经处理后循环使用，不外排。 ①施工机械冲洗废水 工程施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、混凝土泵等机械，在施工营地设有机械停放场。冲洗废水主要污染因子为悬浮物和石油类。在营地设置集水沟，并在场地地势低处设置矩形浆砌石沉淀池。冲洗废水经收集沟收集后流入沉淀池沉淀处理，表面油污通过地面的集油管收集处理，处理后用于施工场地降尘用水，不外排。 ②淤泥废水 本次治理范围内的河道，水主要来源于雨水排水、周边农田水以及周边部分居民排放的生活污水。河道清淤疏浚产生的淤泥由于含水量高，一般可达70%-90%，不能直接进行填埋，需要脱水干化，废水主要污染因子为SS。河道清淤采用干式清淤，污泥暂存堆放于河段外滩淤泥堆放点，在周边建立沉淀池，产生的淤泥废水经渠道排入沉淀池经沉淀后排入原河道。 （2）生活污水 项目施工高峰期施工人员约320人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），施工人员生活用水量按120L/人•d计，则项目员工生活用水量为38.4t/d。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为30.72t/d，施工期排放量为7372.8t（按240天计），该类污水的主要污染物为COD（300mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（30mg/L），经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。 表5-4 拟建项目废水产生情况表 项目; 产生量(m3); 污染因子; 产生浓度(mg/L); 产生量(t); 处理设施. 生活污水; 7372.8; COD; 300; 2.212; 经化粪池处理后用于周边农田菜地施肥，不外排. BOD5; 150; 1.106. SS; 200; 1.475. NH3-N; 30; 0.022. 3、噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械和施工设备及转载车辆，该类突发性非稳态噪声源将对居民和施工人员产生不利影响。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，如不采取措施加以控制，可能产生较大的影响。本项目施工过程中所用到的主要设备及其噪声值见表5-5。 表5-5 噪声污染源排放情况一览表 序号; 设备名称; 测距（m）; 源强值dB（A）. 1; 挖掘机、推土机; 2; 72-75. 2; 拌合机; 2; 80-82. 3; 振动碾; 2; 85-90. 4; 打夯机; 2; 85-90. 5; 自卸汽车; 2; 85-88. 4、固体废物污染源 施工期固体废气物主要为工程弃渣（包括表土清除、淤泥等）和施工营地生活垃圾。 （1）工程弃渣 工程弃渣主要为表土清除、淤泥。本项目实施方案开挖土方17.7万m3（自然方），土方填筑3.14m3（实方），土方开挖料部分可用于自身回填。经设计院平衡规划，共计利用土方开挖料3.57万m3，总弃渣14.146万m3。由运渣车运至附近的弃渣场。 （2）生活垃圾 工程施工高峰期施工人员约320人，以每人产生生活垃圾1kg/d 计，每日垃圾产生量约320kg（施工期间产生约76.8t）。每个施工营地配置2个垃圾桶，共设12个垃圾桶。整个施工区由施工单位安排专人负责施工营地日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。垃圾清运结合工程车辆进行定期清运，每天清运1次，清运的垃圾运至垃圾填埋场集中处理。 5、施工期生态环境影响 施工对生态环境的影响主要包括植被损毁、土地占用、地形地貌改变使自然资源受到影响，工程施工废水、废气及固体废弃物排放使周围环境质量变化而影响动植物生境质量等。 （1）水土流失影响 施工活动将扰动地表，破坏地貌，使施工区原有的地形、地貌、土地利用方式发生改变，破坏水土保持设施。工程施工对水土流失的影响为主体工程基础开挖、施工道路修建、弃渣处置等，将扰动地表，破坏林草植被，开挖产生的弃土弃渣，若不采取防护措施，遇降雨冲刷，将会产生水土流失，给施工区生态环境带来不同程度的影响。 （2）水生生态系统 本次治理项目河道内水生生物除浮游生物外，还有鱼类和底栖生物物种。根据资料调查，区域内鱼类主要有青、草、鲢、鲤鱼、河蟹、河虾、泥鳅等，无列入国家名录的珍稀鱼类；不涉及鱼类产卵场、索饵场和越冬场“三场”，无洄游性鱼类和保护性鱼类。浮游植物主要以绿藻为主，浮游动物主要为原生动物、轮虫为主，枝角类、桡足类种类较少；底栖动物主要有软体动物、环节动物、节肢动物为主；区域常见的沉水植物主要有苔草、黑藻，浮水植物主要有莲，浮萍，挺水植物主要为芦苇。浮游生物和底栖生物为常见种类，施工对种群结构影响较小。在施工过程中，各种机械在水中作业及施工期水位的下降对施工水域水生生物有不利影响。 （3）陆生生态系统 工程所在区域人类活动频繁，经过调查，工程区未发现国家及地方保护动植物、古树名木，区域分布的植物主要是农田植被、低矮灌草丛和稀疏乔木等，施工过程会对项目用地范围的陆生生物造成一定影响，体现在对临时用地的陆生植物造成破坏。 （二）营运期污染源分析 项目为水体整治工程，属非污染性项目，项目本身不会排放废水、废气、噪声和固体废物等污染物。项目建成后，有利于提高当地的水环境质量，不会对环境产生不利影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工、堆场、运 输扬尘 | TSP | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 淤泥恶臭 | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 汽车、机械尾气 | HC、CO、NOx | 少量 |  | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工机械冲洗废水 | SS、石油类 | 少量 |  | 0 |
|  |  | 淤泥废水 | SS | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 生活污水 （7372.8t） | COD | 300 mg/L | 2.212t | 经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L | 1.106t |  |
|  |  |  | SS | 200 mg/L | 1.475t |  |
|  |  |  | NH3-N | 30 mg/L | 0.022t |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工过程 | 弃渣 | 14.146万m3 |  | 0 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 76.8t |  | 0 |
| 噪 声 | 施施工期 | 施工机械 | 噪声 | 72~90dB（A） |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页): 该项目工程施工时要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响，也会破坏现有自然景观，流失的泥砂进入附近地表水体，使水体浊度和淤泥增加，影响水体水质。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 项目施工空气污染主要来自于施工扬尘、运输扬尘、车辆及施工机械尾气及底泥恶臭。 - 施工扬尘、堆场扬尘：由于初期开挖过程中土壤的暴露，在有风天气产生扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。开挖过程中，由于滩涂土壤及含水量较大，不会产生大量粉尘。施工场地和物料堆场通过定期洒水，扬尘将降低28%-75%，同时对原料堆场采取封闭覆盖后，对环境敏感目标影响较小。 （2）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，能收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 表7-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当减少汽车扬尘的有效手段。另外，粉状施工材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对物料运输，废渣的运输管理，使用帆布包扎密封，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 在上述各类尘源中，开挖与灰土运输是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，开挖和灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的。 施工期必须严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》以及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）采取有效的施工扬尘污染控制措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 因此，必须采取措施，控制扬尘量。具体如下： ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放。 ②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘； ④进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施； ⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 ⑦施工场地应做到6个100%（施工工地围挡100%、路面硬化100%、100%洒水压尘、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、物料运输车辆100%密闭运输）。运输渣土等散体材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。 ⑧原材料及土方运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的地区，石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 通过采取上述防尘措施，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （3）施工机械尾气：项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位通过加强施工机械设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，可减轻机械尾气对周围空气环境的影响。由于本项目沿线地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （4）底泥恶臭：在河段清淤后，由于该污泥含有一定量的有机质和微生物，在长时间缺氧状态下堆放和干化过程会产生少量的恶臭。本项目干化污泥干化场所位于清淤河道旁，拟设置的弃土场利用未开发的荒地，干化和堆放过程中产生的恶臭可通过喷洒除臭剂，用以抑制恶臭气味，恶臭气体对周围居民影响较小。待污泥适当干化后可与施工弃土混合用作区域绿化及临时占地等场所的复绿复耕基地复土使用，另外在淤泥清除后运输过程产生一定的臭气，由于污泥运输车辆采用密闭形式，臭气污染不大，运输过程合理规划路线，避免从拥堵和居民分布集中区域的道路运输，对环境影响不大。 综上所述，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施后，本项目建设对周围环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响评价 施工期废水主要包括施工机械冲洗废水、淤泥废水和生活废水，以及疏浚施工对河道水的环境影响。 （1）施工机械冲洗废水 施工废水主要有施工机械冲洗废水。 施工机械冲洗废水：冲洗废水主要污染物为石油类和SS，根据同类工程，石油类浓度为5~50mg/L，悬浮物浓度为3000mg/L，冲洗废水量产生量约为8m3/d。工地设机械场，四周布置浆砌石集水沟，在机械停放场地势最低处布置矩形浆砌石处理池，使废水自流。含油污水进入处理池后，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面，通过设在地面的集油管收集浮油。废水经去油、沉淀处理后用于道路降尘用水，不外排。 - 淤泥废水 淤泥废水：主要污染因子为悬浮物，由堆积后渗滤出，经沉淀后排入原河道。根据表1-9，整个项目共产生淤泥48790m³，淤泥密度以1.8t/m³计，则共产生淤泥87822t。项目在枯水季节清淤。淤泥含水率以80%计，淤泥通过人工清淤，先在河道边设立的淤泥堆积地堆积，待干化到一定程度后立即用自卸汽车运至弃土场。经干化后，淤泥含水量率约60%左右，废水产生量约17567.4m³。 （3）生活废水 项目施工期施工人员产生生活污水，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类等。考虑到人多，施工营地需修建化粪池，生活污水经预处理后用于周边农林肥料，对周边环境影响较小。在施工期间，施工人员集中生活区的生活污水不得随地倾倒，严禁排入垸内。 （4）疏浚施工对河道水的环境影响分析 在河道清淤疏浚施工时，施工作业会扰动河道底泥，而底泥之上往往附着一层呈半悬浮颗粒状淤泥物质，该层物质含水率高、营养盐和有机物高，容易溶出和再悬浮，在疏浚过程中，该物质及底泥扰动后将在水体中扩散，散发污染物，容易对水环境造成二次污染。 项目机械清淤施工与人工清淤施工对附近水体影响是局部的，且项目施工处于枯水期施工，小港河属于季节性河流，枯水期水流较小，因此项目清淤疏浚施工对水环境影响较小。根据施工安排，施工程序为分段施工而非全面铺开，因此水体悬浮物浓度的增加仅限于局部地区的短时间内，这不利影响将随着施工的结束而很快消失。 为减少施工期施工对水环境的影响，本环评以下几点建议： ①尽量缩短连续施工时间； ②尽量不要靠近敏感水体施工； ③尽量减少施工对河床的扰动，以减少沙源浓度； ④尽量选择在枯水期或水流静止期的情况下施工。 综上，本项目施工期废水排放与河道清淤对周围地表水体影响不大。 3、施工期声环境影响评价 施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）施工以及运输车产生的噪声，以及地块内建筑物拆迁产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高的特征，会对沿线居民生活产生一定影响。本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式。 预测公式为： 式中：Lp—预测噪声影响声级，dB； Lpo—参考点处的声级，dB； r—预测点与声源之间的距离，m； r0—参考点与声源之间的距离，m； 预测点叠加声级按照下式计算 式中：Lp ——某点叠加后的总声压级，dB(A)； LP1 ——环境噪声背景值，dB(A)； LP2 ——计算后得到的噪声衰减值，dB(A) 采用以上预测方式进行施工噪声影响预测，结果见下表。 表7-3 项目贡献噪声预测结果统计一览表单位：dB(A) 距离（m）; 起重机; 挖掘机、推土机; 钻机; 空压机; 运输车; 贡献值（叠加）; 标准值（昼间）; 达标情况. 10; 70; 55; 62; 70; 68.0; 74.5; 60; 超标. 20; 64.0; 49.0; 56.0; 64.0; 62.0; 68.5; 60; 超标. 30; 60.5; 45.5; 52.5; 60.5; 58.5; 65.0; 60; 超标. 40; 58.0; 43.0; 50.0; 58.0; 56.0; 62.5; 60; 超标. 50; 56.0; 41.0; 48.0; 56.0; 54.0; 60.5; 60; 超标. 60; 54.4; 39.4; 46.4; 54.4; 52.4; 58.9; 60; 达标. 70; 53.1; 38.1; 45.1; 53.1; 51.1; 57.6; 60; 达标. 80; 51.9; 36.9; 43.9; 51.9; 49.9; 56.1; 60; 达标. 90; 50.9; 35.9; 42.9; 50.9; 48.9; 55.4; 60; 达标. 100; 50.0; 35.0; 42.0; 50.0; 48.0; 54.5; 60; 达标. 110; 49.2; 34.2; 41.2; 49.2; 47.2; 53.9; 60; 达标. 120; 48.4; 33.4; 40.4; 48.4; 46.4; 52.9; 60; 达标. 130; 47.7; 32.7; 39.7; 47.7; 45.7; 52.2; 60; 达标. 140; 47.1; 32.1; 39.1; 47.1; 45.1; 51.6; 60; 达标. 150; 46.5; 31.5; 38.5; 46.5; 44.5; 51.0; 60; 达标. 160; 45.9; 30.9; 37.9; 45.9; 43.9; 50.4; 60; 达标. 170; 45.4; 30.4; 37.4; 45.4; 43.4; 49.9; 60; 达标. 180; 44.9; 29.9; 36.9; 44.9; 42.9; 49.4; 60; 达标. 190; 44.4; 29.4; 36.4; 44.4; 42.4; 48.9; 60; 达标. 200; 44.0; 29.0; 36.0; 44.0; 42.0; 48.5; 60; 达标. 由上表分析可知施工噪声对周围声环境的影响不容忽视，仅距离大于60m的居民点预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，由于部分环境敏感点位于影响范围内，建设单位应积极采取有效措施加以控制，尤其是夜间禁止高声作业，尽量减轻对周围环境造成影响。 为降低影响可采取以下措施 ①合理安排施工时间，施工活动尽量安排在昼间，为保证沿线居民夜间休息，应尽量避免夜间施工。 ②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与渠道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。 ④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。 4、施工期固体废物环境影响评价 施工期固体废物主要有工程弃渣和施工营地生活垃圾。 （1）工程弃渣 工程弃渣主要为表土清除、淤泥。本项目实施方案开挖土方17.7万m3（自然方），土方填筑3.14m3（实方），土方开挖料部分可用于自身回填。经设计院平衡规划，共计利用土方开挖料3.57万m3，总弃渣14.146万m3。弃渣运至附近弃渣场填埋，对周边环境影响较小。 弃渣场选址合理性分析： 本项目弃渣场选址于小港河桩号K11+000~K10+800左岸坑洼地和冲沟。从运输及距离分析，弃渣场距离治理河道的距离相近，通往弃渣场的临时道路较短，尽可能的利用了现有道路运输。从环境影响角度分析，弃渣场主要占地类型为荒地，地表无珍稀保护植被，无珍稀保护动物活动足迹，因而项目弃渣场对生态环境影响较小。综上所述，弃渣场选择结合施工临时道路和施工场地布置，在落实水土保持及生态恢复措施后，对生态环境影响较小，选址较为合理。 （2）生活垃圾 工程施工高峰期施工人员约320 人，以每人产生生活垃圾1kg/d 计，每日垃圾产生量约320kg。施工营地设有垃圾桶，由工程建设管理部门委托当地环卫部门统一清运、处理。 施工营地选址合理性分析： 根据工程实际分布及施工营地至各施工点的距离分布，施工营地工布置6处。施工营地至治理河段距离较近，较为合理。施工营地仓库及工厂需修建简易厂房，占地类型为空闲的建设用地，办公生活设施租用附近民房，生活用水可借用原民房用水，生产用水原来于附近河道，选址较为合理。 综上分析，在采取本环评提出的建议措施后，固体废物能得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 （1）水土流失 综合整治工程主要包括岸（堤）坡防护、堤防加固、建筑物拆除重建等，项目施工过程中对边坡进行开挖和两岸加固，首先破坏了沟边地貌植被，对该地段生态环境造成破坏，同时使自然状况下的土体稳定和土壤结构遭到破坏，土体疏松，土壤可蚀性增加，可能造成临时性水土流失。本工程施工总工期12个月，其中施工准备期2个月，主体工程施工期8个月，完建期2个月。因此工程建设期水土流失预测时段确定为0.6年，施工活动在整个项目区进行，均存在不同程度的地表扰动。 1）防治范围 项目建设区：为本项目永久征地和临时占地范围，包括主体工程区、弃渣场、施工临时道路、施工生产生活区等占地范围。 直接影响区：工程占地以外的受工程施工影响可能产生水土流失的区域。弃渣场按场区周边外扩2m估算，施工道路按道路两侧各0.5m的范围考虑，施工生产生活区按场区周边外扩1m估算。 本项目工程水土流失范围面积为11.92hm2，其中项目建设区面积10.52hm2，直接影响区面积1.40hm2。 2）水土流失预测量 施工期造成的水土流失量可采用如下公式计算： W=（Fi×Mik×Tik） △W=（Fi×△Mik×Tik） △W= 式中：W—扰动地表土壤流失量，单位:t； △W—扰动地表新增土壤流失量，单位:t； i—预测单元，1，2，3，……n； k—预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期； Fi—第i个预测单元不同预测时段的土壤侵蚀模数 ，t/km2·a；各个预测时段各区域的面积，单位km2； Mik —扰动后不同预测单元不同预测时段的土壤侵蚀模数，t/km2.a； △Mik —不同单元各时段新增土壤侵蚀模数， t/km2.a； Mio—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数， t/km2.a； Tik—预测时段（扰动时段），a。 根据湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查成果，区域水土流失侵蚀类型主要以水力侵蚀为主，属于轻度水力侵蚀，侵蚀模数背景值平均为500t/km2.a左右。 工程扰动后的建设期土壤侵蚀模数和自然恢复期土壤侵蚀模数的确定，采取类比工程和实地调查相结合的方法，选择汨罗江洪道治理工程作为类比工程，其类比工程的地形、地貌、土壤、植被、降水等主要影响因子与本工程相似，具有可比性。 通过经验公式预测，工程建设在无任何水土保持防护措施下可能产生的水土流失总量为3452.77t，新增水土流失总量为2816.65t。详见表7-4。 表7-4 水土流失量预测表 预测单元; 预测时段; 侵蚀背景值（t/km2·a）; 扰动后侵蚀模数（t/km2·a）; 侵蚀面积（hm2）; 侵蚀时间（a）; 背景流失量（t）; 预测流失量（t）; 新增流失量（t）. 主体工程区; 施工期; 500; 36000; 3.44; 0.6; 61.93; 743.12; 681.19. 自然恢复期; 500; 6000; 2; 103.22; 206.42; 103.2. 小计; 165.15; 949.54; 784.39. 施工营地; 施工期; 500; 8000; 0.74; 0.6; 17.57; 35.13; 17.56. 自然恢复期; 500; 6000; 2; 29.27; 43.91; 14.64. 小计; 46.84; 79.04; 32.2. 施工道路区; 施工期; 500; 7200; 1.20; 0.6; 25.92; 51.84; 25.92. 自然恢复期; 500; 5400; 2; 43.2; 64.8; 21.6. 小计; 69.12; 116.64; 47.52. 弃渣场; 施工期; 500; 60200; 5.14; 0.6; 133.13; 1863.79; 1730.66. 自然恢复期; 500; 8600; 2; 221.88; 443.76; 221.88. 小计; 355.01; 2307.55; 1952.54. 合计; 636.12; 3452.77; 2816.65. 3）水土流失防治措施 A主体工程区水土流失防治措施 项目工程自身开挖回填土全部沿线临时堆放在施工控制范围内，回填土采取临时防护措施：沿堆土外侧布置临时排水沟，拦截场外汇水，同时在场内护坡堤防垂直河道方向每200m设一条横向的排水沟，排水场内的积水，场内排水沟与外侧排水沟垂向相连，并在场外排水沟上每400m左右设一处沉沙池。临时排水沟采用矩形断面，底宽40cm，深40cm。土质沉沙池长、宽、深分别为1m、1m、和1m，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。遇降雨堆土表面采用彩条布覆盖。施工围堰临水面一侧采用彩条布覆盖。并考虑彩条布重复使用，即上一施工段完毕后，彩条布利用到下一个施工段。 B施工道路区水土流失防治措施 为了减少施工期间水土流失，尽早恢复因施工对环境造成的破坏，在施工便道修筑完成的同时，拟在施工便道两侧开挖排水沟，由于施工道路运行时间不长，排水沟采用临时土质排水沟，梯形断面，底宽30cm，深30cm，边坡1:1。工程完成后，施工便道占地恢复原有土地利用方式。 C施工营地水土流失防治措施 ①为了减轻地表径流对施工营地地表的冲刷影响，快速将雨水排走，在施工队伍进场前，在施工生产生活区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工营地周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，增设沉沙池，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除； ②施工过程中对砂石料采取临时覆盖，防止由于降雨及其径流冲刷泥沙、碎石进入沟道，增加沟渠的泥沙淤积。本方案拟采用铺设彩条布对砂石料进行临时覆盖； ③施工完毕后，所建的临时仓库及加工车间主要占用工程区邻近空闲的建设用地，施工完毕后均要予以拆除。生产结束后，对施工营地进行复垦，还原土地利用，尽可能恢复原生态系统。 D弃渣场水土流失防治措施 ①弃渣场施工前需将弃渣场内的表土剥离并集中保存，对表土临时堆放地采用草包临时拦挡、彩条布覆盖措施； ②按照“上截下拦”的原则，在弃渣场下侧修建挡渣墙，在侧边修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池； ③弃渣分层碾压，沿弃渣高度每隔5～6m设宽l～2m的平台，平台上设排水沟； ④为保证弃渣边坡的稳定，从挡渣墙顶至弃渣面按l∶2.0～l∶2.5放，坡弃渣边坡采用植草皮护坡。 ⑤弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土，种植土来自开挖废弃的运至渣场集中堆放的表土，回填的厚度要求为：种草≥0.3m，种树≥0.5m，复耕0.5～0.8m。弃渣面每隔50m～200m开挖纵、横向排水沟； ⑥对具备复耕条件的弃渣场弃渣面尽量恢复耕种，对不具备复耕条件的营造水保林草，林草措施落实前，需对绿化场地实施土地平整措施； ⑦弃渣场堆渣结束后，拟在弃渣平整后种植草皮防护，表面撒播草籽防护，草种选择紫花苜蓿，播撒密度100kg/hm2，播撒量514kg。 （2）陆地生态系统影响 本项目施工为水体整治，开挖、回填、弃渣、堆土等施工活动，项目用地范围的陆生生物造成一定影响。经过调查，工程区未发现国家及地方保护动植物、古树名木，区域分布的植物主要是农田植被、低矮灌草丛和稀疏乔木等，施工影响较小。工程竣工后需对施工迹地采取植树、种草、复耕等方式进行绿化，对陆地生态进行恢复。 （3）水生生态系统影响 本次治理项目河道水生生物除浮游生物外，还有鱼类和底栖生物物种。根据资料调查，区域内鱼类主要有青、草、鲢、鲤鱼、河蟹、河虾、泥鳅等，无列入国家名录的珍稀鱼类；不涉及鱼类产卵场、索饵场和越冬场“三场”，无洄游性鱼类和保护性鱼类。浮游植物主要以绿藻为主，浮游动物主要为原生动物、轮虫为主，枝角类、桡足类种类较少；底栖动物主要有软体动物、环节动物、节肢动物为主；区域常见的沉水植物主要有苔草、黑藻，浮水植物主要有莲，浮萍，挺水植物主要为芦苇。项目堰坝、闸工程应设有过鱼设施，保证项目河段鱼类游行。 - 对浮游生物的影响 施工期间，堰坝拆除及重建的建设等将会搅动河底底泥，使施工区悬浮物浓度增加，对附近水域的浮游生物的生存造成影响，并有可能改变施工区水域的浮游生物的种类组成和群落结构，造成浮游生物种类和数量的减少。本工程施工期主要位于枯水期内，且小港河为季节性河流，枯水期河道水流较小，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。由于工程疏浚导致河底水域水质的改变，对浮游动物的生物量将遭受损失。 工程施工会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，且工程施工对浮游生物只是局部的，暂时性的。浮游生物的损失主要集中在工程河道的疏浚段。影响范围河段和流域相比所在比例较小，因此工程施工不会对整个河段浮游生物种群类有较大的改变。 - 对底栖动物的影响 由于底栖动物移动缓慢，其主要栖息在沿岸浅水附近水域，而河道疏浚等施工主要集中在这些区域，因此，工程河道疏浚施工对底栖动物的影响较大。工程施工期间要进行岸坡整治的建设等工程将会直接伤害到底栖动物，同时也改变了其栖息环境，施工所产生的悬浮物也会影响到附近水域底栖动物的呼吸、摄食等生命活动。工程施工会造成施工区域的底栖动物直接死亡，进而影响以底栖动物为食的鱼类。但是施工范围较小，因此对底栖生物的影响较小。 - 对水生植物的影响 工程施工会使水生维管植物的生物量有一定的减少，但由于受影响的水生维管植物为多年生挺水草本植物，根状茎粗壮，在评价区范围内分布广泛，适应性较强，工程施工期在枯水期进行，此时植物部分枯萎，种子传播已经完成，随着工程的结束，在施工区周围可形成替代性盛景。因此，工程施工对水生维管植物的影响较小，工程施工占地面积较小，因此工程施工不会使整个河流的水生植被产生明显的改变。 - 对鱼类资源的影响 ①施工产生的悬浮物对鱼类的影响 工程施工过程中，河道疏浚，岸坡整治等施工活动，将会使一定范围水域悬浮物浓度增加，高浓度悬浮物影响栖息在该区域鱼类的正常生长。但鱼类会本能的避开浑浊水域，且随着施工期的结束，不利影响也即消失。工程施工期在枯水期进行，施工所在水域为裸露或浅水区域，此时鱼类多进入小港河的深水区域。因此，施工阶段不会对作业段的鱼类带来较大的影响，其主要影响是改变了鱼类的暂时空间分布，但不会导致鱼类资源的明显变化。 ②施工产生的噪声对鱼类的影响 本项目噪声主要包括施工期机械设备、车辆运输等作业时产生的噪声。这些机械运行时在噪声较大、联合作业时叠加影响更加突出，会使鱼类受到惊吓和干扰而逃离施工水域，一些小型鱼类可能会适应这个环境而在该水域逗留。 ③施工对鱼类饵料资源的影响 河道疏浚等河道范围内的施工会导致区域内底栖动物的死亡，这种情况会导致以底栖动物为主要食物鱼类饵料资源的损失。但是施工影响范围有限，因此工程施工对鱼类饵料资源的影响较小。 （4）景观生态影响分析 本工程施工期在一定程度上破坏了景观的美观和自然性，降低了观赏价值，非自然因素增加，使得水、林、田等比例发生改变，这将削弱自然景观的美学内涵，以及增加自然保育成本，从而直接或间接的影响保护区的美学、经济和文化价值。但对本工程区域内生态系统功能与完整性无明显影响。 营运期环境影响分析 本项目运营期间主要环境影响是对水环境、社会环境的正面影响。此外，水体在施工维护过程中产生的临时性的少量污染应妥善处理，避免对周围环境产生不利影响。 （1）对水质的影响 工程实施后，可加快水体循环速度，提高排水渠自净能力，有效改善水环境质量；护岸的建设可有效防止河水对岸坡的侵蚀，对于保护河流水质是有益的；排水渠内原有的腐殖质和有机物被清除，对水质起到明显的改善作用。 （2）对行洪的影响 本工程建成后，水文情势得到改变，可提高防汛排洪能力，遇暴雨可使洪水位降低，高水位持续时间较现状减少，对当地的防洪排涝等产生有利影响。项目运营后需进行管理，建设单位作为环保保护责任主体，加强各渠道生活垃圾的管理和宣传教育，并定期巡逻，避免沿线居民生活垃圾和污水随意排入水体，确保水面无大面积漂浮物，岸边无垃圾。 （3）社会环境影响 本项目实施后，有利于改善项目区河流域水体的现状，实现人水和谐统一。本项目的实施可提高区域整体水体自净能力，可改善水质条件。项目的建设具有十分重要的意义。 （4）景观生态影响 工程实施后，水体、景观工程局部提高了景观的观赏性，对美学、经济和文化价值具有一定的促进作用。同时，工程建成后，将增加工程区内的湿地和观赏景观，其美学观赏价值较高。 项目损益性分析 1、经济效益 通过本次整治，可以提高项目区整体防洪能力，提高受益区的排涝能力，并保证一定的抗旱水源，达到农业生产条件明显改善、农业综合生产能力明显提高。抗御自然灾害能力明显增强的效果。其经济效益主要为： （1）农村小型河道功能基本得到恢复，河道的行洪能力得到显著提高，可有效节省堤防防汛抢险费用及日常维护费用。 （2）改善灌溉面积1.59万亩，受益人口1.38万人，受益面积82.5km2。通过对河道附属建筑物除险加固，可以增加河道的蓄水能力，保证灌溉取水水系的畅通，从而提升农田的灌溉保证率。 （3）通过中小河流综合治理，结合新农村建设，将形成“水清、岸绿、景美”的景观河道风光带，可在一定程度上推进有条件的地区发展乡村旅游，增加景观旅游效益，从而提高当地居民收入。 2、社会效益 农村小河路整治工程实施后，不仅可取得较好的经济效益，而且社会效益也十分显著。项目实施后，可改善区域水土环境和农村生产。生活条件，提高农业生产基础条件，提高了土地生产率，有利于社会主义新农村建设；可到东农村面貌的改变可农村环境的治理，为农业产业结构调整。减轻农民负担以及农村经济的发展创造了基本条件；更重要的是为促进区域经济共同发展和农村稳定奠定基础，这也是落实党的十八大提出的“大力推进生态文明，建设美好家园”的具体举措。 该项目的实施，能够拉动当地内需，使得项目区经济保持稳定较快的增长，既能增加建材消费和大量农民就业的机会，有效扩大内需、拉动经济，又能有效提高农田综合生产能力，有力推动农村经济较快发展。 3、生态环境效益 在工程实施工程中，坚持水利工程建设与生态环境建设相结合，可有效地改善生态环境，促进受益区农民精神面貌的改变和健康水平的提高。 工程实施后，淤积的河流得到清理，崩塌的岸坡得到护砌，水土流失大大减少，水资源得到科学、合理、高效的利用，水环境得到了改善，无水成有水，死水变活水，有利于人与自然和谐相处，进而使项目区生态环境良好的发展。 总量控制 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。 根据项目特点，本项目为河流治理工程，项目建成后运营期间并无任何污染产生于排放。因此，本项目无需申请总量指标。 环境管理 （1）建设单位环境管理机构 ①接到施工图文件后，应依据环境影响报告及批复意见，对环境保护措施进行复核。复核内容包括环保设计、环保措施和环保要求是否执行了批复意见的有关内容和原则，是否违反了国家和地方的有关法律、法规、政策及有关强制性技术标准，是否具有可操作性。 ②与施工单位签署有明确环保管理要求和环保目标的责任书，开工前参与审查施工单位的施工组织方案，审查内容包括施工工序、减缓对环境影响的管理措施及恢复时限等。 ③本项目环境影响主要在施工期，环境管理职责由建设单位负责，项目施工过程中，应与施工单位订立施工管理责任制，在施工期间不得往周围绿地丢弃建筑材料。施工期生活污水严禁未经处理排入水体，按标准控制施工噪声，尤其是夜间噪声应严格控制，根据本评价报告中提出的各项环保工程措施与对策建议，与施工单位签订环保措施责任状，尽可能减轻施工期间的水土流失、植被破坏等，制定本工程施工期水、气、声监测计划，并组织安排具体实施，负责施工场地的环境保护及卫生工作，做到垃圾及时清运，并尽量做到垃圾分类收集处置。 ④监督检查环保工程、环保措施和要求的落实情况，保证各项工程施工按“三同时”的原则执行，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量协调，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。 （2）环境监理单位 确保批准的环境影响报告中各项环保措施的实施，把工程建设引起的环境影响控制在国家法律、法规、标准规定的范围内。 ①督促施工单位制定健全的环境保护管理组织体系和管理办法，检查环保措施及管理要求的执行情况和记录。 ②审查施工单位的施工组织设计，对环境保护工程严把质量关，对不符合环保要求者不予计量和支付签证。 ③向建设单位提交环境监理月报、季报等监理报告。 （3）施工单位 参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。 ①工程指挥部主要领导全面负责环保工作，工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。 ②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。 ③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。 ④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。 环境监理 （1）环境监理职责 ①贯彻国家和地方环境保护法律、法规、政策和规章，依法对监理范围内施工单位执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查和处理。 ②从招投标入手，参加投标单位资格审查，审查投标单位对环境条款的效应。 ③审查施工单位施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划能否满足本工程环境保护要求，必要时提出修改意见。 ④工程质量认可需包括环境质量认可，工程的验收凡与环境保护有关的内容需有环境监理工程师参加，并签字认可。 ⑤进行环境保护的宣传、教育和环境科学技术有普及工作，增强活力施工人员的环境保护意识。 ⑥对施工迹地的恢复，依据环境保护要求进行监督、检查和验收。 （2） 环境监理内容 1）水质保护 检查废水收集处理和达标排放情况，检查含油废水的达标排放情况，检查施工区污水处理设施运行情况，确保施工结束后立即将种类施工机械撤出相应区段。 2）大气环境保护 监督施工单位袋运水泥、沙石、建筑垃圾等散装货物的车辆，是否覆盖封闭，防止运输扬尘污染，对道路产生的扬尘，要求采取定期洒水措施，督促施工单位保证施工布置区、施工场地的整洁、对砂石料采取临时覆盖等。 3）噪声防护 监督施工单位在施工过程中加强机械设备的维修和保养，减少运行噪声，对于居民较为集中的施工段，要求施工单位合理安排施工时间。 4）固体废物处理 检查施工区生活垃圾的处理情况，监督施工单位处置好多余的材料，确保现场移交时清洁整齐。 5）生态防护措施 主体工程区：回填土采取临时防护措施，沿堆土外侧布置临时排水沟，拦截场外汇水，同时在场内护坡堤防垂直河道方向每200m设一条横向的排水沟，场内排水沟与外侧排水沟垂向相连，并在场外排水沟上每400m左右设一处沉沙池。施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 施工道路：在施工便道两侧开挖排水沟，由于施工道路运行时间不长，排水沟采用临时土质排水沟，梯形断面，底宽30cm，深30cm，边坡1:1。工程完成后，施工便道占地恢复原有土地利用方式。 施工营地：在施工生产生活区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工营地周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，增设沉沙池，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 弃渣场：对表土临时堆放地采用草包临时拦挡、彩条布覆盖措施；在弃渣场下侧修建挡渣墙，在侧边修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池；弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土；在弃渣平整后种植草皮防护，表面撒播草籽防护，草种选择紫花苜蓿，播撒密度100kg/hm2，播撒量514kg。 环保投资 该工程总投资约3110.18万元，其中环保投资约114.61万，环保投资约占总投资的3.68%。环保建设内容如表所示。 表7-6 环保投资一览表 序号; 类型; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 扬尘; 运输物料、临时堆放物料洒水、覆盖布料; 4. 2; 废水; 生活污水; 施工营地化粪池; 5.5. 3; 淤泥废水; 淤泥干化场所集水沟+沉淀池; 3.2. 4; 施工机械冲洗废水; 集水沟+格栅+沉淀池; 4. 5; 噪声; 移动隔声屏障; 2. 6; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后运至垃圾填埋场; 0.5. 7; 弃渣; 弃渣场建设及渣土运输; 8. 8; 生态; 水土流失; 临时用地（弃渣场、施工道路、施工营地等）绿化、复垦等; 87.41. 合计; 114.61. “三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制、生态修复等方面。 表7-7 项目“三同时”竣工验收一览表 治理对象; 环保措施; 排放标准. 施工期废气; 扬尘; 运输物料、临时堆放物料洒水、覆盖布料; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 施工期废水; 生活污水; 施工营地化粪池; 用作肥料，不外排. 淤泥废水; 淤泥干化场所集水沟+沉淀池; 不外排. 施工机械冲洗废水; 集水沟+格栅+沉淀池; 不外排. 施工期噪声; 施工噪声; 移动隔声屏障; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 施工期固废; 固废; 弃渣; 弃渣场建设及渣土运输; 调查施工期固废去向，确保处置率100%. 生活垃圾; 垃圾桶收集后运至垃圾填埋场. 运营期生态; 临时用地（弃渣场、施工道路、施工营地等）绿化、复垦等; ——.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工、堆场、运 输扬尘 | TSP | 施工场地定期洒水，运输车辆限速，物料堆、车辆运输进行防风遮盖 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关浓度限值 |
|  | 恶臭 | 恶臭 | 合理选择弃土场、周边绿化 |  |
|  | 汽车、机械尾气 | HC、CO、NOx | 加强车辆管理 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后肥田处理，不外排 | 合理处置，符合环保有关要 求 |
|  | 淤泥废水 | SS | 沉淀池 | 符合环保有关要求 |
|  | 施工机械冲洗废水 | SS、石油类 | 集水沟+格栅+沉淀池 | 符合环保有关要求 |
| 固 体 废 物 | 固废 | 弃渣 | 运至弃土场 | 合理处置，符合环保有关要 求 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后运至垃圾填埋场 |  |
| 噪 声 | 噪声 | 施工噪声 | 移动隔声屏障 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目生态保护措施主要体现在水土流失防治措施，措施如下： 主体工程区：回填土采取临时防护措施，沿堆土外侧布置临时排水沟，拦截场外汇水，同时在场内护坡堤防垂直河道方向每200m设一条横向的排水沟，场内排水沟与外侧排水沟垂向相连，并在场外排水沟上每400m左右设一处沉沙池。施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 施工道路：在施工便道两侧开挖排水沟，由于施工道路运行时间不长，排水沟采用临时土质排水沟，梯形断面，底宽30cm，深30cm，边坡1:1。工程完成后，施工便道占地恢复原有土地利用方式。 施工营地：在施工生产生活区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工营地周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，增设沉沙池，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。 弃渣场：对表土临时堆放地采用草包临时拦挡、彩条布覆盖措施；在弃渣场下侧修建挡渣墙，在侧边修截水沟拦截坡面径流，两端修筑沉沙池；弃渣完成后应对弃渣面进行平整，回填种植土；在弃渣平整后种植草皮防护，表面撒播草籽防护，草种选择紫花苜蓿，播撒密度100kg/hm2，播撒量514kg。 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，合理制定施工计划，减少水土流失。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 根据《中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点小港河相思-毛田项目区实施方案》（岳阳市水利水电勘测设计院），本次综合治理范围主要包括干流小港河、支流朱港河、支流东港河、支流凤方河，项目区河流总长30.8km，均为山丘区河流。本次整治河道18.2km，其中河道疏浚6.6km，沟塘清淤28处，河道清障11处，岸坡整治河道两岸29.151km，堰坝改建5处。项目总投资3110.18万，环保投资114.61万。 2、产业政策符合 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第21号）《产业结构调整指导目录》（2019 ）规定，本项目为鼓励类中“水利”类的第二条“江河、堤防建设及河道、水库治理工程”，因此，符合国家产业政策。 3、环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 项目所在区域内SO2、NO2、PM10、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5不达标、因此项目所在区域空气环境质量不达标。 （2）地表水环境质量现状 项目区地表水各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 - 底泥环境质量状况 根据监测表明，底泥中所测各项因子均符合《土壤环境治理农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他土地类型污染物筛选值。 （4）声环境质量现状 现场监测结果表明，各个噪声监测点位昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2 类标准，项目沿线声环境质量现状良好。 4、施工期环境影响结论 （1）大气污染物环境影响结论 本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、堆场扬尘、车辆及施工机械尾气以及污泥处理过程产生的臭气。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘等措施后，施工扬尘可得到有效控制；通过合理选择污泥处置场位置，施工过程中通过强化清淤作业管理，污泥臭气对周围居民影响较小。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。项目车辆及施工机械尾气通过加强车辆管理后对周围环境空气质量影响很小。采取本环评提出的防治措施后，项目施工废气排放对周围环境影响很小。 （2）废水环境影响结论 项目施工期产生的废水主要为施工废水及生活污水。施工废水通过分别设置沉淀池等环保设施后，循环使用不外排。淤泥废水经收集沉淀后排入原河道，生活污水通过三级化粪池预处理后用于周边农林施肥，不外排。采取本环评提出的水污染防治措施后，本项目废水排放对周围水体影响不大。 （3）声环境影响结论 施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，为保证居民夜间休息，夜间应停止施工等。采取以上措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内，且影响是短期的，随着施工的结束而消失。 （4）固体废物环境影响结论 主要包括工程弃渣和生活垃圾，及时清运、填埋后对周边环境影响较小。 （5）生态环境影响 本项目施工营地等临时工程严格按照规范要求设计合格的环保、水土保持措施。项目对区域生态环境影响较小。 5、营运期环境影响分析结论 本项目营运期无废水、废气、噪声、固废等污染产生，主要环境影响是对水环境、社会环境的正面影响。 6、总量控制 本项目无需申请总量指标。 7、综合评价结论 综上所述，本项目是国家鼓励类建设项目，符合规划要求，可改善治理水体的水质条件；通过严格落实本报告提出的各项环保措施后，可有效减小项目施工期对环境产生的不利影响，且项目营运期无污染物排放，对区域环境有改善的作用；从环境保护方面分析，本项目建设可行。 二、建议 为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求： （1）建设单位须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷。 （2）控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对沿线居民的生活工作产生过大影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。 （3）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日