《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资　――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

专家评审意见修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确本站设计标准，明确施工临建设施、施工道路、临时堆土场的具体位置、规格，占地范围等； | 已在P2及P5补充 |
| 2 | 完善大气环境质量现状，核实土壤评价等级，调查项目与东洞庭湖江豚市级保护区位置关系； | 已在P23完善大气环境现状，在P26核实土壤评价等级，在P3补充位置关系 |
| 3 | 细化施工工艺，强化施工期废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废的污防措施，对东洞庭湖国家级自然保护区的影响分析引用生态评价专题结论； | 已在P31~32细化工艺，在第七章强化污防措施，在第五章及第七章修改对东洞庭湖国家级自然保护区的影响分析 |
| 4 | 提出项目建设完成，施工临建设施、施工道路、临时堆土场的恢复措施及管理要求； | 已在P55完善恢复措施，在P10~11补充管理要求 |
| 5 | 核实环保投资，完善项目竣工验收表； | 已在P59~60核实 |
| 6 | 核实工程建设用地情况，明确是否占用基本农田，并提出相关措施，补充占地与林木补偿方案； | 已在P5核实用地，在P55~56补充补偿方案 |
| 7 | 完善施工期扬尘控制措施，施工车辆进出设置洗车平台，渣土运输进行覆盖，物料堆放规范并入棚，强化土方开挖及填筑、物料搅拌、砼浇筑、砌筑过程的扬尘控制要求； | 已在P43~44完善 |
| 8 | 明确施工时段要求，水下施工应在枯水进行，细化水下施工方案，减少对水环境影响； | 已在P31~33细化 |
| 9 | 明确工程距东洞庭湖国家级自然保护区缓冲区、核心区的距离，完善工程施工对东洞庭湖国家级自然保护区的影响分析，并提出相应的保护措施； | 已在P3明确距离，在P37~39完善影响分析，在P55完善保护措施 |
| 10 | 调查核实存在的环境问题并完善环保目标，细化生态保护措施； | 已在P14核实存在的环境问题，在P28完善环保目标，在P55细化生态保护措施 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

三、环境质量现状	21

四、评价适用标准	26

五、建设项目工程分析	28

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	54

附图：

附图1  地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境保护目标图

附图4  环境现状监测布点图

附图5  项目与东洞庭湖自然保护区（调整后）位置关系图

附图6  项目周边主要水系分布图

附图7  项目周边环境现状图

附图8  湖南东洞庭湖国家级自然保护区野生动物分布图

附图9  湖南东洞庭湖国家级自然保护区重点保护植物分布图

附图10 项目与岳阳市东洞庭湖江豚自然保护区功能区划位置关系图

附件：

附件1  委托书

附件2  法人资质证书

附件3  监测报告及质量保证单

附件4  东洞庭湖国家级自然保护区管理局意见

附件5  专家意见

附表：

附表1  建设项目基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 岳阳县大毛家湖泵站更新改造工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县水利建设项目管理中心 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  | 联系人 |  | 杨乐星 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳县荣家湾镇兴荣路33号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1360740**** | 传 真 | - |  | 邮政编码 | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县大毛家湖垸 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | N7610-防洪除涝设施管理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3500 |  | 绿化面积 (平方米) | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1226.26 | 其中：环保投资(万元) | 32.48 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.65% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产 日 期 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 岳阳县大毛家湖泵站位于岳阳县大毛家湖垸，工程区北距岳阳市区28km，南距岳阳县城7km。垸内有国道G240一级公路南北贯穿全境，外接107国道。 大毛家湖垸位于东洞庭湖畔，总集雨面积11.44km2，垸内保护面积为1.46万亩(其中：水田面积0.43万亩，鱼池面积0.35万亩)，保护人口1.4万，区域以种植水稻及养鱼为主，该区是岳阳县荣家湾镇的一个重要的粮食生产基地与养殖基地，也是当地居民的主要经济来源。 大毛家湖垸现有自流低排闸1处，电力排涝泵站1处(即大毛家湖泵站)，总裝机容量310kW(2×155kw)。该泵站建于上世纪八十年代，工程建设时按装机3台(3×155kw)完成了土建工程，但因受当时条件限制及资金困难等原因，最终实际仅装机2台(2×155kw)。大毛家湖泵站运行至今，一是原设计排涝标准低，排涝标准仅五年一遇；二是现有泵站运行时间长，设备严重老化，排涝能力逐年下降；三是大毛家湖垸一线防洪大堤堤基为砂石基础，堤身、堤基渗漏严重，每当外湖高水位时，堤脚发生多处管涌，根据历年防汛渗漏量调查情况，沿堤总渗流量达近1.0m3/s。因此垸区排涝矛盾十分突出。 由于毛湖垸现有排涝标准及排涝能力已严重不足，并严重影响垸区居民的生产与生活，制约了当地社会经济的发展。为确保当地居民安居乐业，推进当地社会与经济的发展，项目建设十分必要且迫在眉睫。 项目拟投资1226.26万元建设大毛家湖泵站更新改造工程建设项目，主要建设内容包括进水前池、泵房、出水涵及防洪闸及出口消能设施、变电站、配电间及生活厂区等。大毛家湖泵站原站址位于大毛家湖垸西侧，岳武咀山岗坡脚处，本项目建设地点位于原低排闸东侧，保留原站址设施（本项目建成后该泵站当备用），在一线防洪大堤桩号4+990m处新建泵站，提高大毛家湖垸的排涝能力。本次工程将大毛家湖泵站的排涝标准提高到10年一遇三日暴雨三日排至作物耐淹深度。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。本本站设计流量为4.49m3/s，参照《防洪标准》（GB50201-2014）及《泵站设计规范》（GB50265-2010），本工程等级为Ⅳ等，泵站规模为小型。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于其中的“四十六、水利——144防洪治涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外）”，确定应编制环境影响报告表。为此，岳阳县水利建设项目管理中心委托湖南振鑫环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作，我单位接受委托后，在当地有关部门的协作下对该项目进行了现场踏勘和资料收集，按相关技术规范编制本项目环境影响报告表。 二、项目基本情况 - 项目基本情况 项目名称：岳阳县大毛家湖泵站更新改造工程建设项目 建设单位：岳阳县水利建设项目管理中心 建设性质：新建（本项目选址不在原大毛家湖泵站站址处，原泵站保留不动，本项目按新建项目进行） 建设地点：项目位于大毛家湖垸。工程选址于大毛家湖垸低排阀东侧，泵站轴线为一线防洪大堤桩号4+990m处。项目在东洞庭湖国家级自然保护区实验区，北部紧邻东洞庭湖保护区缓冲区。 项目投资：总投资为1226.26万元。 项目占地：工程占地面积为3500m2，合5.25亩。 建设内容：进水前池、泵房、出水涵及防洪闸及出口消能设施、变电站、配电间及生活区。泵站设计流量为4.49m3/s，总装机容量为4×160kw。 项目特殊性：项目为排涝泵站，运行时间比较特殊，只在涝灾时运行，平时闲置。 - 项目与自然保护区的位置关系 项目位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区。项目与东洞庭湖国家级自然保护区及岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区的位置关系如下表及附图5、附图10。 表1-1 项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区位置关系 保护区区划; 距离. 缓冲区; N，0m. 大小西湖-丁字堤核心区; NW，19km. 红旗湖核心区; NW，10km. 春风湖核心区; N，280m. 岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区扁山核心区; N，15km. 岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区鲶鱼口核心区; SW，10km. - 项目建设内容 表1-2 建筑物特征参数表 序号; 名 称; 数量; 单位; 备注. 1; 主泵房; 150.92; m2; 9.80m×15.400m. 2; 副厂房; 160.81; m2; 16.92m×7.14m. 3; 出水箱涵; 1; 座; 1孔 2m×2.50m. 4; 管理用房; 125; m2; /. 4、主要工艺设备 表1-3 主要工艺设备一览表 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 潜水电泵; 700HQB-50，160Kw、4×1.125m3/s; 台; 4. 2; 主变压器; S11-1000/10，10KV/0.4; 台; 1. 3; 生活变压器; S11-100/10，10KV/0.4; 台; 1. 4; 10KV配电柜; /; 台; 5. 5; 0.4K进线屏GGD; /; 台; 1. 6; 0.4KV电容补偿柜; /; 台; 1. 7; 0.4KV控制柜GCD; /; 台; 4. 8; 0.4KV站用变出线屏GCD; /; 台; 1. 9; 0.4KV站用电线路屏GCD; /; 台; 1. 10; 网络屏; /; 台; 2. 11; 10kv供电线路; /; km; 0.5. 12; 启闭机20t; /; 台; 1. 5、泵站设计 （1）进水前池 前池设计长11.00m，宽13.40m，底高程为23.00~22.00m。侧墙采用混凝土重力式挡土墙，墙顶高程为24.00至28.00m。前池底板采用钢筋砼结构，厚0.4m。 - 泵房 大毛家湖垸大毛家湖泵站安装4台700HQB-50混流潜水泵。泵房只设泵室，不设上部厂房，泵室按4台机组设4孔，单孔净宽为2.60m，总宽为15.40m，边墩及中墩厚度为1.0m。泵室总长9.80m，净高6.00m，泵室底板高程为22.00m，上部顶板高程为28.00m，其结构均采用钢筋砼结构。泵室前部设拦污栅。 - 出水管道 出水管道由压力钢管、压力箱涵与出水箱涵组成。钢管为4根Φ800mm压力钢管，长6.0m，壁厚10mm;压力箱涵为宽9.70~2.80m、净高2.50m的钢筋砼涵，长11.40m;出水箱涵为1孔2.00×2.50m的钢筋砼涵管，长63.0m。 - 出口防洪闸及出口消能设施 出口设1孔防洪闸，防洪闸室长×宽=6.0×2.0m，为钢筋砼结构。出口消能建筑物由陡坡扩散段、消力池和海曼三个部分组成，全长计22.0m。其中：陡槽段长8.0m，扩散角为12度，采用钢筋砼结构；消力池长8.0m，池深0.8m，采用钢筋砼结构；海漫段长10.0m，采用块石结构。 - 地基处理 经勘探，地基承载力不满足设计要求，需进行地基处理。 本工程出水箱涵及防洪闸地基处理采用DN500水泥搅拌桩进行处理，出水涵及防洪闸搅拌桩自基础以下延伸至17.70m，单桩进尺深7.0m； 泵房地基处理采用DN500水泥搅拌桩进行处理，泵房搅拌桩自基础以下延伸至11.20m，单桩进尺深10.0m； 水泥搅拌桩平面呈梅花状布置，纵横间距均为1.0m。 - 防渗处理 由于堤身存在渗漏问题，在防洪堤上沿出水涵周围设一道水泥土防渗墙进行堤身防渗处理，防渗墙厚2×30cm，墙高由堤基伸至外湖最高水位。 6、项目占地 本项目用地不占基本农田，工程永久占用土地面积共计5.25 亩，其中除占用鱼池面积0.5亩需进行征收外，其余均为大毛家湖垸原有管理用地范围；临时占用土地共3.85亩，为堤防用地及山林地，其中占用山林地面积1.44亩（主要为临时堆土用地），进行占地与林木补偿。 （1）永久占地范围：主要为进水前池、泵房、出水涵、防洪闸及管理用房等。占地涉及岳阳县荣家湾镇岳武村。 （2）临时占地范围：含本工程施工临时占地，包括施工临建设施、施工道路、临时堆土等占地范围。临建设施主要利用工程区附近空旷地和低洼地。 具体占地范围见表1-3。 表1-4 工程占地范围统计表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 工程占地面积; m2; 3500.00; 合5.25亩. 2; 临时占地面积; 施工临建设施; m2; 606.67; 合0.91 亩. 临时堆土场; m2; 960.00; 1.44亩. 施工道路; m2; 1000.00; 1.50 亩. 3; 合计; m2; 6066.67; 9.10亩. ①临建设施：本项目施工期间临建设施主要是仓库、机械设备停放场等。全部搭设工棚。工地不设油料库，不考虑设置机修、汽修及金结加工等辅企设施。本项目大型施工机械较少，施工机械设备可就近停放在各施工区附近空旷处。本项目南面堤坝下有一空地，面积较大，本项目临建设施仓库、钢筋与木材加工车间均布置在此。 ②施工道路：场内交通运输除利用现有堤顶道路连接泵站外，需修建场内临时施工道路0.2km，分别连接进水池与出水池以及取料场，以满足泵站建设及围堰填筑、拆除施工需要，施工临时道路5.0m宽，泥结石路面。 ③临时堆土场：本项目南部堤坝下有一低洼空地，本项目开挖产生的土石方暂存于此，待主体工程施工结束后回填。 7、泵站站址及轴线方案比选 （1）站址与轴线拟定 站址的选择根据流域治理与建设的总体规划、泵站规模、运行特点和综合利用要求，考虑地形、地质、水源、渠系、电源、枢纽布置、对外交通、占地、拆迁、施工、管理以及扩建的可能性因素。 根据大毛家湖垸涝区地形地势、排涝渠系及调蓄湖现状情况，经反复考察及综合考虑，本泵站站址及轴线选择主要有如下两种方案： 方案一：站址位于原大毛家湖泵站站址处（为大毛家湖垸西侧，岳武咀山岗坡脚处），泵站轴线为原大毛家湖泵站轴线处。 方案二：站址位于大毛家湖垸原低排闸东侧，泵站轴线为一线防洪大堤桩号4+990m处。 - 站址与轴线比选及结论 对方案一：该站址虽地基地质条件较好，但泵站进口侧对主排洪港，进水条件一般，且该站址场地狭窄，距排涝承泄区洞庭湖较远，即不利于泵站布置，还需修建180m的出水箱涵，工程占地较大，工程造价较高，故不建议采用。 对方案二：泵站进口正接主排洪港，进水条件好，工程占地少，场地开阔，利用泵站布置，但其基础条件相对方案一较差。 经综合考虑比较，最终选择方案二，即站址选择于大毛家湖垸低排闸东侧，泵站轴线为一线防洪大堤桩号4+990m处。 8、土石方工程 本工程主体工程及导流工程土石方开挖工程量共计23303m3，土方填筑量共计23303m3，其中临时围堰、临时道路土方填筑可先全部利用开挖料，全部可用于主体工程土方回填，经平衡规划，无需取土，无弃料。具体土石方平衡规划见表1-4。 表1-5 土石方平衡规划表 单位：m3 序号; 工程部位; 开挖料（m3）; 填筑料（m3）; 弃渣料（自然方m3）; 取土量（自然方m3）. 土方自然方; 土方填筑方. 1; 泵站主体工程; 21703; 21703; 0; 0. 2; 临时围堰; 1600; 1600; 0; 0. 合计; 23303; 23303; 0; 0. 9、劳动定额 参照《水利工程定岗标准》，并结合工艺要求，岳阳县大毛家湖垸大毛家湖泵站为小型泵站，可定员4人。 10、公用工程 ①给排水系统 （a）给水 泵站建设期生产用水可直接抽取毛家湖水，运营期间管理人员生活用水与当地居民一致。 （b）排水 泵站内排水体制为雨污分流制。员工生活污水经化粪池处理后农用。 ②消防工程 泵站建筑物的火灾危险类别均为丁类或戊类，厂房结构能满足耐火等级一级或二级的要求。采用钢筋砼框架结构砖填充墙，现浇钢筋砼楼、屋面板，满足二级防火等级要求。各建(构)筑物之间的防火间距均应符合规程要求。对厂房内各电气设备房间均用防火墙分隔，按规范设置疏散通道、疏散出口和防火门。各电气设备室内吊顶、墙体的装饰均采用非燃烧材料。 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），泵站拟不设置消防给水系统，主要采用灭火器、消防砂进行消防。 主副厂房大部分区域火灾危险性类别为丁类，中危险级。各处建筑物均按A类火灾及带电火灾考虑，灭火器的配置类型为手提式和推车式磷酸铵盐干粉灭火器；其配置数量按配置场所的面积分别计算。 电缆采用阻燃电缆，电缆桥架层间设置耐火隔板，电缆槽内每隔一定距离采用防火包分隔；电缆穿墙（楼板）所有孔洞均采用防火堵料封堵。并配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 本泵站主变压器之间的防火间距符合规程要求。在附近设置磷酸铵盐灭火器、消防砂箱以满足消防灭火要求。 11、施工期概况 （1）施工材料及能源 本项目所需砂砾石料从洞庭湖现有砂石料场购买；工程所需的水泥、钢材、木材以及油料等均从岳阳市购买，汽车运至施工现场；工程区内供电网和通信网络已构成，可通过有关部门协作就近架线使用，能满足工程需要，生产用水可直接从洞庭湖抽取，生活用水与当地居民饮用水相同。工程用风直接由移动式空压机供风。 （2）施工期进度及人员 本项目总工期为7个月。工程施工高峰期，施工人数约为120人，施工人员均为当地人员，不设施工营地，租用民房，就近餐馆用餐。 ①工程准备期 工程准备期为1个月。本工程施工准备工程较为简单，可以在一个月内完成。在准备期间需完成的任务包括：场内临时施工道路修建、场地平整、混凝土拌和场修建、施工用风水电以及其它施工临建设施的修建。 ②主体工程施工期 主体工程工期共计5个月，主要完成水下部分工程施工。 ③工程完建期 最后一个月进行辅助工程建设及土地恢复，恢复原有地表环境。 （3）施工布置 考虑本工程为新建施工项目，且泵站施工项目较为集中的特点，本着有利生产、方便生活的基本原则，泵站采用集中布置的方式，在充分利用泵站原有可资源利用设施的前提下，搭建少量临时工棚，以满足工程施工需要。 供风与砼拌和机均采用移动式设备，水、电均利用各泵站原有设备；工地不设油料库。因施工时段较短且内容相对较为单一，工地不考虑设置机修、汽修及金结加工等辅企设施，泵站仅需设置钢筋加工、木材加工各一处。本工程大型施工机械较少，施工机械设备可就近停放在各施工区附近较为空旷处。移动式砼拌和机可设置在泵站内靠近用料点的空旷处，或布置在站外大堤靠近泵站的堤坡处。钢筋与木材加工车间可直接布置在泵站内空旷处。 表1-6 泵站施工临建设施面积表 项目名称; 建筑面积（m2); 占地面积（m2); 备注. 生活福利设施; 440; 0; 全部租用民房. 施工仓库; 100; 150; 搭设工棚. 机械设备停放场; 70; 110; 搭设工棚. 砼拌和、砂石堆放场; \; 200; \. 钢筋加工间; 50; 80; 搭设工棚. 模板加工厂; 40; 60; 搭设工棚. 金结拼装场; \; 8; \. 机械设备、汽车修理厂; 0; 0; 利用当地设施. 合计; 700; 608; \. （4）施工方案 1）土方开挖 土方开挖集中部分可采用1m3反铲挖掘机挖装，开挖部位较小的部分采用人工开挖。开挖料部分直接用于围堰的填筑，其余开挖料堆置于回填部位附近，以备回填之用，多余弃料用10t自卸汽车运输，弃至大堤内侧。 2）基础搅拌桩 搅拌桩进尺共计5150m，桩径0.5m，桩深5~6.0m。主要是用于主泵房、出水箱涵、防洪闸的基础处理。搅拌桩施工工艺流程为：桩位放样一一钻孔对位、钻机调平一一钻进至设计深度——喷浆、搅拌、提升成桩至停灰面——复搅全长一一移位、转入下一孔位。采用PH-5A单头深层搅拌机进行施工。水泥采用复合水泥，掺和量暂按15%(具体掺和量应通过现场试验确定）。 - 砼施工 砼浇筑主要部位为垫层砼、前池段检修闸砼及主副厂房、出口段闸门结构砼等，各部位均为商品砼或现浇砼。商品砼直接采用泵送入入仓。现浇混凝土采用0.4m3移动式拌和机拌制砼，0.2m3双胶轮车运输入仓，人工平仓，电动振捣器振捣密实，人工洒水养护并拆模；排架等部位砼浇筑需搭建脚手架，卷扬机提升入仓。 - 浆砌石砌筑 块石料主要从石料场采购，采用10t自卸汽车运输至施工点。人工抬运至作业面。砌筑砂浆采用0.2m3移动式拌和机拌制，手推车运砂浆转人工挑运至工作面，人工浆砌块石。 - 土方填筑 土方填筑主要为基础土方回填和墙背填土。土方填筑料可全部利用开挖就近堆存的土料。就近堆存利用方采用74kw推土机直接推运至各填筑点。基础土方回填和墙背土方回填底部工作面狭窄，采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实；回填部位上部较大工作面处，则可采用小型振动碾压实。 - 机电设备和金属结构安装 本泵站机电设备仓库一般布置在靠近厂区的公路旁。各部件在厂房内组装后，利用厂房内电动葫芦调入安装孔内就位。水泵的预埋件和埋件一般随砼浇筑安装完毕。各部位构件可用桥式起重机或电动葫芦吊装就位，埋件一般现场焊接，因混凝土施工振动较大要求架立紧密牢固，同时砼施工时，埋件周围应采用人工插钎密实。 金属结构主要为闸门、拦污栅、启闭设备和相应的埋件安装。本工程每处电排站设立金结堆放场地，电排站门槽安装精度要求较高，安装时应注意做好测量工作，门槽安装时要求与预埋件焊接牢固，然后浇筑二期混凝土。汽车起重机配汽车运至各安装点安装。本工程单个金结构件不重，可采用已安装好的启闭机或汽车起重机等吊装对中就位。 12、项目运行管理要求 （1）运行机构人员设置 参照《水利工程定岗标准》，并结合工艺要求，岳阳县大毛家湖垸大毛家湖泵站为小型泵站，定员4人，运行管理人员均为岳阳县大毛家湖垸堤防修防委员会现有人员。 （2）运行管理要求及管理制度 ①管理工作必须符合机电排灌站安全管理规程。 - 建立安全防护、岗位 责任、运行操作、交接班、维护保养、计量收费等运行管理制度，按制度进行管理； - 管理人员应经过岗前培训，熟练掌握其岗位的技术要求、持证上岗。 - 认真填写运行管理日志，作好档案管理，定期向主管部门报告供水情况。 ②机电设备的运行管理 - 项目建成后或长期停用和大维修后，机组投入正式运转前，应进行试运行； - 机电设备的操作应按规定的操作程序进行； - 运行中不应有损坏或堵塞水泵的杂物进入泵内； - 定时检查轴承及填料函的温度是否正常及轴承润滑油的油质、油位、油温是否符合要求； - 水泵运行中各种监测仪表应处于正常状态，并对流量、水位、电流和电压的技术参数每1~2小时记录一次； - 拦污栅前的污物应及时清除。 ③机电设备的检修管理 - 管理单位应根据设备的使用情况和技术状态编报年度检修计划； - 对运行中发生的设备缺陷，应及时处理； - 机组大修应严格按质量标准进行检查和验收，每运行2500~15000h大修一次。 三、产业政策、规划相符性、选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 本项目属于国家《产业结构调整指导目录》(2019年本)中第一类 鼓励类，第二条水利中16、灌溉排水泵站更新改造工程，符合国家产业政策。 2、《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》符合性分析 根据《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》（2019.3.1施行），保护区分为实验区、缓冲区和核心区。依据第三章第二十六条 禁止任何单位和个人进入核心无从事与保护和管理无关的活动。第二十七条 禁止在核心区、缓冲区开展旅游和其他生产经营活动，禁止建设任何生产经营设施。在核心区、缓冲区建设防洪抗旱等非生产经营设施的，应事先征求保护区管理机构意见，依法报有关行政主管部门批准，并确保正常情况下不对保护区生态环境造成不利影响。第三十四条 实验区内不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目以及实验区内已建成的设施，其污染物排放不得超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标。 大毛家湖泵站建设项目工程位于岳阳县大毛家湖垸，位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区的实验区，本项目为水利建设项目，属于防洪抗旱等非生产经营设施，是非污染项目，不会对保护区生态环境造成不利影响。且本项目的建设已取湖南省东洞庭湖国家级自然保护区管理局的同意（见附件3）。综上所述本项目建设符合《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》。 3、《中华人民共和国自然保护区管理条例》 依据《中华人民共和国自然保护区管理条例》第三章第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。本项目属于水利项目，项目不建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施，污染排放不超过国家和地方规定的污染物排放标准，依据自然保护区管理条例，本项目建设可行。 4、选址合理性分析 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，选址范围内无居民，场地现状为堤坝，地势较平坦。工程区内地层结构比较单一，工程地质条件相对较简单。泵站周边无集中居住小区，散居居民较少，减少了泵站运行对周边居民的影响。根据岳阳县生态红线的划定范围，本项目不在洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线范围内，本项目属于水利建设项目，主要建设防洪基础设施，项目建设有利于增强大毛家湖垸的排涝能力，确保当地居民安居乐业，推进当地社会与经济的发展。符合“三线一单”的相关要求。 因此，本项目选址可行。 四、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县大毛家湖垸，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），项目所在地不在洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线范围内。该区域保护重点：以湿地生物多样性保护为核心，加强区内湿地自然保护区的恢复与管理；平垸行洪、退田还湖，扩大湖泊面积，提高调蓄洪水的能力。 本项目属于水利建设项目，主要建设防洪基础设施，有利于提高大毛家湖的排涝能力，是非污染建设项目，项目运行期不会对生态环境造成不良影响。项目施工期严格管理，落实对区域内的生态恢复措施，尽可能减少对区域环境的影响。综上所述，建设项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号），不会对项目区域内的生态环境造成不良影响。 2、环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据调查以及环境质量现状监测可知，岳阳县为环境空气质量不达标区，PM10及PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县PM2.52019年平均浓度为38μg/m3，达到要求。地表水环境与声环境具有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目施工过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源。项目营运过程中消耗一定量的资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 4、环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目为水利项目，项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类，不属于国家、地方禁止或限制投资的建设项目，项目符合当地规划。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： - 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，项目北面为东洞庭湖，东面为堤坝，南面为大毛家湖，西面为大毛家湖原低排闸。 与项目有关的污染源情况主要是项目西侧大毛家湖原低排闸。 大毛家湖原低排闸主要是发生洪涝灾害时进行排水，平时闲置不运行，且泵站运行期间，不产生废气、废水及固废。只有在泵站运行过程中产生的噪声，此泵站为排涝工程，只在发生在发生涝灾时运行，运行过程相对比较短暂，而且设备放在泵房内，进行了隔音降噪等措施，对周边环境影响较小。原低排闸不设办公管理区，无生活废水及生活垃圾产生。 （2）区域主要环境问题 项目建设地位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区内，项目所在地无遗留污染源，空气质量良好。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖洲与沅江市、南县交界，西与华容县、君山区毗邻，北与临湘市、云溪区、岳阳楼区、君山区接壤。县界极端位置，东至月田镇钟山村钟家山南麓，南至长湖乡民主村王家寮分水岭，最西、最北均以东洞庭湖湖洲与君山区相接。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。毗邻岳阳市区，县城离市区23.6公里，距湖南省会长沙100多公里、湖北省会武汉200公里，通勤半径均在2个小时以内，是武汉、长株潭、成渝三大综合改革实验区和“长三角”、“泛珠三角”两大经济圈的重要节点和交通循环次中心。京珠高速、岳望高速、107国道、京广铁路、武广客运专线、岳荣新一级公路穿境而过，岳阳港鹿角作业区2000吨级（兼顾3000吨级）货运码头正在建设之中，便利快捷的水陆交通格局基本形成。 本项目位于岳阳县大毛家湖垸，详见附图1。 - 地形、地貌、地质 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。古生代为海水所没，中生代初期湖南造山运动，海水全部退出；中生代末期燕山运动，江南中段断裂，县境东、北部隆起，中、南、西部下陷成为洼地，形成洞庭湖；新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 县境内发育了形迹醒目、且长期活动的不明构造体系。北东东向构造分布在黄岸—大介压性断裂、小水—双江断裂、桂峰—王龙断裂；北西向构造主要分布在新开塘向斜、长安—黄田—月田复活断裂，其次为一心—五星复活性断裂、长安北面压性断裂。但对县域现代地形格局起控制作用的构造线为临湘县的白羊田—平江县的板江复活性断裂，公田压扭性断裂，青岗驿压扭转性断裂（荣家湾断裂），岳阳市—鹿角镇断裂，广兴洲地堑和新开塘向斜。 县境岩体以酸性和中酸性为主，出露总面积500余平方千米。毛田—月田岩体、饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体、庙山岩体、张帮源岩体等共6个岩体占出露总面积95%以上，其中毛田—月田岩体呈基状，其余均呈株状产出，饶村岩体、渭洞岩体、罗里岩体产于加里东期，其它为燕山期岩浆活动的产物。 大毛家湖垸地处东洞庭湖畔，东起新墙河入洞庭湖河口，西至岳阳县荣家湾镇岳武咀，北邻东洞庭湖，南抵荣家湾镇荣家湖村。工程区位于属河流冲击堆积Ⅰ级阶地地貌单元；总体地势平坦开阔，泵站位于大毛家湖垸大堤桩号4+990位置；河岸高程24.5~28.1m，地处岳阳市至岳阳县公路附近，有公路通往泵站，交通方便。工程区广泛地为第四系地层覆盖，主要为第四系全新统河湖相冲淤积堆积积（Q1a1+1）与河湖相冲淤积堆积积（Qa1）及人工堆积（Qs）地层。 - 气候、气象 本项目位于湖南省岳阳县，属中亚热带湿润性季风气候区。气候温和、雨量充沛、日照充足、四季分明。历年日均气温17℃，七月最热。多年平均气温29.2℃，一月最冷，多年平均气温4.4℃。年平均降水量1283.8mm。年平均相对湿度81%。年无霜期270d，年平均日照时数1814h，年太阳辐射总量110kcal/cm2。 年平均风速2.6m/s，常年主导风向NE，其年频率为18%，冬季为23%.夏季盛行东南风和南风，频率为21%，静风频率为7%。 洞庭湖区域内多年平均气温17.2℃，历年最高气温39.3℃，历年最低气温-11.8℃。多年平均降雨量1331.90mm，最大年降雨量为2236.5mm，最小年降雨量为787.4mm；多年平均蒸发量1385.1mm；多年平均日照1770h；多年平均风速2.8m/s，多年平均汛期最大风速15.2m/s，历年汛期最大风速28.0m/s。 - 水文 河流：县境主要河流有流向东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河、铜鼓河，有直入南洞庭湖的罗水河。新墙河有沙港、游港两大支流，沙港河发源于平江县板桥乡大坳岭，自月田江堧入县境，流经月田、湾头、杨林、熊市，至筻口镇的三港嘴与游港汇合后入新墙河主流。游港河发源于临湘市药姑山，由西塘入县境，经筻口镇至三港嘴汇入新墙河主流。主流经新墙、城关两镇，从破岚口入东洞庭湖，全长26.80千米，流域面积418平方千米。新墙河在县境主、支流全长115.40千米，流域面积1597.64平方千米，平均流量52.60立方米/秒，天然落差400米，坡降7.18‰，纳入支流47条。费家河发源于新墙镇桃园村袁家屋，流经黄秀桥、宝塔，河流长20千米，流域面积85.60平方千米。坪桥河发源于长湖乡胡仙山，流经三友、凌云、黄沙街、坪桥，河流长22千米，流域面积85.40平方千米。罗水河发源于张谷英镇桂峰村坳背里，经岳坊、步仙桥进入汨罗市，在县境长42千米，流域面积133.20平方千米。铜鼓河发源于新开镇茅栗铺，流经郭镇赵建中及县境麻塘镇，长16千米，流域面积32.10平方千米。 湖泊：主要湖泊为东洞庭湖，总面积13.28万公顷，另有与境内河流相连的内湖17个。东洞庭湖是自然保护区的主体区域，也是洞庭湖的主体湖盆，最大湖水面积为1328km2，东洞庭湖汇集湖南湘、资、沅、澧四水，对长江水量有巨大的调剂作用。集水区面积130万km2，集水区包括“四水”集水区面积26万km2，长江干流支江以上集水面积104万km2。多年平均湖水量3126亿m3，其中“四水”过湖水量1684亿m3，长江过湖水量1180亿m3，区间过水量262亿m3。由过境水决定，东洞庭湖水文的主要特点：一是水位落差大。这种情况在全国首屈一指。水位高低由长江和“四水”水位所决定，每年丰水期为5~9月，低水期为12月至第二年2月，年内丰欠水位落差一般为10~14m，当长江和“四水”最大洪水相遇过湖的年份，水位年内落差可达17m。二是泥沙淤积量大。过境水每年平均输入泥沙1.42亿m3，其中“四水”输入0.24亿m3，占16.9%；长江输出1.18亿m3，占83.1%，而输出泥沙仅有城陵矶一口，年输出泥沙0.36亿m3，占输入量的25.4%，年均淤湖泥沙1.06亿m3，淤积率达74.6%；三峡水库运行后，泥沙入湖量减少，淤积的速度也大幅度下降。三是水清逐渐恶化。由于历史上沿湖沿江多年的围垦，特别是湖口以下长江罗山江段堵闭，出流受阻，加速泥沙淤积，湖床逐年抬高，湖容量不断下降，洪水威胁逐年加剧。据城陵矶水文站资料，在过去四十年间，出现32m以上警戒水位的年机率，在前20年为4年一遇，后20年为4年三遇。进入20世纪90年代，洪水机率几乎达到每年一遇。1952年7月22日水位32.60m，流量为354000 m3/s；1983年7月18日水位34.21m，流量为34300 m3/s，洪水期流量减少1100 m3/s，水位增高1.61m。 东洞庭湖西有藕池河东支来水，南受西、南洞庭湖的转泄，东有新墙河径流来汇，形成了三口四水的总汇合点，然后通过湖泊调蓄，再由岳阳向东北流入长江。 地下水：县境地下水主要有松散岩类孔隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，基岩裂隙水三大类型。地下水深度自东至西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，多为重碳酸钠钙型水。 县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及滨湖平原还接受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。地下水的分水岭与地表水系分水岭趋于一致，径流区和补给区混合没有明显界限，只是在东部山地、丘陵地下水径流区的运动以水平为主，东洞庭湖及平原地区地下水流速慢，局部趋于停滞。东部山区、丘陵以泉的形式分散排泄为主要方式，新墙河为东部地区各类地下水排泄的总渠道，东洞庭湖汇集全县全部地下水，一部分经长江排泄境外，一部分就地蒸发。据湖南省地质部门实测和计算，县境地下水保证率50%的平均平水年58693.11万立方米、保证率75%的偏枯年53191.31万立方米，保证率90%的枯水年48391.46万立方米。荣家湾六合垸陈排头一带，钻孔平均单井涌水量1069立方米/日，水质较好，可开采量2.27万立方米/日；新开塘向斜地下水1278立方米/日；东洞庭湖沿湖区及新墙河沿河区，单井涌水量200~2800立方米/日。 大毛家湖垸地处东洞庭湖畔，东起新墙河入洞庭湖河口，西至岳阳县荣家湾镇岳武咀，北邻东洞庭湖，南抵荣家湾镇荣湾湖村。垸内总集雨面积11.42km2，地处中北亚热带湿润气候区，具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，春温 多变，夏秋多早，严寒其短，暑热期长”的气候特点。区域内多年平均气温17.2℃，历年最高气温39.3℃(1971年7月21日)，历年最低气温-1.8℃。多年平均降雨量1331.90mm，最大年降雨量为2236.5mm，最小年降雨量为787.4mm;多年平均蒸发量1385.1mm;多年平均日照1770h;多年平均风速2.8m/s，多年平均汛期最大风速15.2m/s，历年汛期最大风速28.0m/s。大毛家湖垸十年一遇洪水一日暴雨为180.6mm;十年一遇洪水三日暴雨为200m; 外湖东洞庭湖历年实测最高洪水位为34.20m(85基准高程，下同)，泵站工程外湖 设计洪水位为31.50m，最低枯水位为19.47m;内湖最高洪水位为26.0m。 5、生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，自然保护区列入国家重点保护野生植物名录有国家Ⅱ保护植物4种：樟树、金荞麦、野大豆及中华结缕草。其均不在工程建设区域，施工对其影响较小。 6、东洞庭湖国家级自然保护区概况 20世纪70年代，洞庭湖由于不断的淤积和围垦，使得其生态环境质量逐年下降，湿地生物多样性资源迅速减少，保护洞庭湖自然环境和自然资源逐渐成为了洞庭湖综合治理的普遍共识。1979年，湖南省人民政府作出了建立自然保护区的重要决策，由湖南省林业厅牵头，在湖南省环保厅、旅游厅等部门支持下，组织湖南省林学会、生态学会、湖南师范大学、中南林学院的专家学者，对洞庭湖进行科学考察，并提出在东洞庭湖建立国家级自然保护区的建议。 1982年3月，湖南省人民政府批准，在君山建立省级自然保护区（岳阳君山自然保护区管理所），归岳阳市人民政府领导。1984年，正式由湖南省林业厅、省财政厅、省编委、省劳动人事厅下达编制和经费。1987年6月，岳阳人民政府报请湖南省人民政府同意，将岳阳君山自然保护区管理所更名为湖南省岳阳东洞庭湖自然保护区，级别和隶属关系不变。 1992年2月，国务院向联合国教科文组织提出申请，将东洞庭湖自然保护区等6个保护区列入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》的《国际重要湿地名录》。同年7月，东洞庭湖自然保护区正式加入《国际重要湿地公约》，被列为中国首批六大国际重要湿地之一。1994年4月，经国务院批准，以《国务院关于发布牡丹峰等国家级自然保护区名单的通知》，正式升格为国家级自然保护区，并更名为湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，其管理职能如下： ①贯彻实施国家及省、市有关自然保护和野生动植物资源管理方针、政策、法令。 ②制订全市自然保护和合理利用野生动植物资源的有关规定。 ③负责自然保护区和全市动植物资源的管理工作，对6.54万公顷湿地水域实施辖权管理，对12.46万公顷实验区实施与有关县区政府共同保护管理。 ④组织调查野生动植物资源进行动物、植被、土壤、气象、生态等科学考察，探索其演变规律和保护发展及合理利用野生动植物资源的途径。 ⑤认真搞好科学研究，重点对濒危珍稀动植物保护发展进行研究，采取生态环境保护措施，做好引种驯化和繁殖工作。 ⑥检查监督自然保护区范围内从事野生动植物猎采、饲养、培植及其产制品的购销、运输、加工等活动。 ⑦依法查处自然保护区范围内违反野生动植物资源管理政策、法规的各类案件。 ⑧依照国际公约的惯例和要求，做好有关工作的协调、协作和交流。 ⑨承办市委、市政府及市林业局交办的其它事项。 - 功能区划 根据《湖南东洞庭湖国家级自然保护区总体规划》将保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三大功能区。 ①核心区 湿地生态系统完整，生物资源丰富，白鹤、黑鹤、东方白鹤、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危鸟类集中栖息的地段，面积33286.2hm2。依据功能区划原则，又将保护区核心区分为3大块。即大小西湖-君山后湖核心区；红旗湖核心区。核心区内，实行封闭式管理，严格控制外界人员随意进入或从事捕鱼、放牧等生产经营活动，并对湖水水位进行严格的管理和调控。 ②缓冲区 核心区外围所有东洞庭湖区域，面积32369.8hm2。 在缓冲区和实验区内，保护区将依法取缔各种非法渔具，全面禁止偷猎或毒杀珍禽的违法活动。 ③实验区 保护区区界以内缓冲区以外的广大区域，包括采桑湖、团湖、方台湖、南湖、芭蕉湖等在内的湖泊和农业用地，面积91972hm2。 保护区的核心区和缓冲区，是珍稀濒危野生动物的主要栖息地，又是湿地生态系统的典型区域。在该范围内以保护为主，除开展科研、调查活动外，尽量减少人为影响和干扰，绝对禁止在该区域开展经营活动和一切生产活动。 实际上应该为可持续发展示范区，且实验区内在有利于保护的基础上，该区域内可以开展自然资源的合理利用，特别是应开展非消耗性资源利用，如开展生态旅游业（观鸟、观荷花等），以减少人们对自然资源的直接消耗和过分依赖。 - 重点保护对象 东洞庭湖国家级自然保护区湿地洲滩发育，是我国珍稀候鸟越冬栖息地和繁殖地。鸟类数量、种类，水生生物数量、种类，淡水鱼类数量、种类都十分丰富。鱼类有114种、贝类40余种、鸟类80余种、兽类10余种，野生植物有873种。其中属于国家一类保护的水禽有白鹤、丹顶鹤、白头鹤、白枕鹤、白图、黑鹤、斑嘴鸦鹏等7种，属于国家二类保护的水禽有大鸨、灰鹤、白琵鸳、天鹅等多种；还有属于国家一类保护的中华鲟、白鳍豚，属于国家二类保护的江豚、扬子鳄、麋鹿、具有十分重要的研究和保护价值。 本项目位于东洞庭湖自然保护区实验区内，为水利建设项目，属于防洪抗旱等非生产经营设施，且建设区域内无珍稀动植物，营运期间不会对保护区生态环境造成不利影响。符合《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》。 - 岳阳市东洞庭湖江豚市级保护区 岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区为1996年建立的市级自然保护区，2013年10月对保护区功能区范围进行了调整。保护区位于长江中下游荆江江段南侧，地处湖南省东北部岳阳市境内，东与岳阳楼区毗邻，南与汨罗市、湘阴县、沅江县接壤，西、北与华容县、君山区相接，保护区总面积为6.67万公顷，其中核心区总面积0.67万公顷，分为两大块，一是扁山核心区：北起洞庭湖公路大桥，西至芦溪湾、裤裆弯、麻拐石、壕坝、君山、香炉山、君山后湖，南至太平咀、扁山往南1千米处、罗汉州、元咀，东至从东风湖沿洞庭湖岸线至太平嘴范围内的深水区区域，面积为0.39万公顷；二是鲶鱼口核心区:以鲶鱼口为中心上下游各约10公里范围的主河道深水区，北起陡沙坡头、西至柴家嘴，东至上、下青年湖，西北至漉洲芦苇场（草尾河入洞庭湖湖口），东南至磊石山范围内的深水区水域，面积为0.28万公顷。 缓冲区：保护区域内除核心区、水运航道、传统芦苇生产区以及防浪林带以外的区域划为缓冲区，面积4万公顷。 实验区：保护区区界以内缓冲区以外的区域，包括大西湖、小西湖、春风湖等在内的湖泊和洲滩划为实验区，面积2万公顷。 本项目位于大毛家湖垸，紧挨岳阳市东洞庭湖江豚市级自然保护区缓冲区，东洞庭湖江豚市级自然保护区扁山核心区位于项目西南侧10km，鲶鱼口核心区位于项目北侧15km，具体见附图10。 8、区域环境功能区划 表2-1 项目所在地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 东洞庭湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 是. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是（东洞庭湖自然保护区）.

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、空气环境质量现状： 为了解本项目所在地的环境空气质量现状及周围污染源对本项目建设的影响，本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年1月至2019年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得2019年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2019年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 8; 20; 0.4; 达标. NO2; 年均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年均浓度; 58; 40; 145; 超标. PM2.5; 年均浓度; 38; 15; 253; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 157; 100; 157; 超标. 根据上表中监测数据，可知2019年项目所在区域PM10、PM2.5及O3未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的要求，“到2018年，全省PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，2019年，全省PM2.5年均浓度下降到42μg/m3以下，2020年岳阳市PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3以下”，本项目所在区域岳阳县2019年PM2.5年均浓度38μg/m3，已达到该要求。另外，本项目所在区域岳阳县2018年PM2.5年均浓度值为40μg/m3，PM10年均浓度值为67μg/m3，由此可知，项目所在区域2018至2019年PM2.5和PM10平均浓度呈现下降趋势，环境空气质量呈现好转。臭氧超标的原因为氮氧化物及挥发性有机物的排放，岳阳县工业较多，某些行业向大气中排放氮氧化物及挥发性有机物，造成区域污染，切机动车排放尾气同时含有氮氧化物及挥发性有机物，是形成臭氧的绝佳条件。岳阳县对工业源、生活源、移动源等多类污染源综合施策，减少汽车尾气和工厂污染物的排放，从源头遏制臭氧的生成，采取PM2.5和臭氧协同控制，有效改善大气环境中的臭氧浓度。 2、水环境质量现状： 本次地表水环境现状调查洞庭湖监测断面引用岳阳市监测站于2019年1月～2019年12月对东洞庭湖扁山断面监测的均值浓度数据，大毛家湖监测断面委托湖南精科检测有限公司于2020年3月19-21日进行监测。 ①监测断面：W1泵站取水口（大毛家湖监测断面）、W2泵站排水口（东洞庭湖监测断面）； ②监测时间：W1：2020年3月19-21日;W2: 2019年1月～2019年12月； ③W1监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、SS； W2监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、石油类、溶解氧、阴离子表面活性剂等。 表3-2 大毛家湖环境质量监测结果 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; GB3838-2002 Ⅲ类标准. 2020.3.19; 2020.3.20; 2020.2.21. W1大毛家湖泵站取水口; pH; 无量纲; 6.95; 6.84; 6.91; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 37; 31; 32; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 6.7; 6.2; 6.5; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.566; 0.580; 0.555; ≤1.0. 总磷; mg/L; 0.14; 0.16; 0.18; ≤0.05. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.01; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 1.5×103; 1.7×103; 1.7×103; ≤10000. 悬浮物; mg/L; 20; 23; 25; /. 溶解氧; mg/L; 7.6; 7.2; 7.5; ≥5. 备注：1、ND表示低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 表3-3 东洞庭湖环境质量监测结果 断面; 监测因子; 单位; 范围值; 平均值; GB3838-2002Ⅲ类标准. W2泵站排水口（东洞庭湖扁山断面）; pH; 无量纲; 6.20~7.89; 7.26; 6~9. 溶解氧; mg/L; 6.49~12.11; 8.63; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.7~2.3; 2.0; 6. COD; mg/L; 4~9; 7; 20. BOD5; mg/L; 0.2~1.5; 0.8; 4. 氨氮; mg/L; 0.02~0.32; 0.13; 1.0. 总磷; mg/L; 0.04~0.15; 0.08; 0.05. 总氮; mg/L; 1.14~2.44; 1.66; 1.0. 铜; mg/L; 0.003~0.02; 0.008; 1.0. 锌; mg/L; 0.002~0.006; 0.004; 1.0. 氟化物; mg/L; 0.118~0.215; 0.163; 1.0. 硒; mg/L; 0.0002; 0.0002; 0.01. 砷; mg/L; 0.0019~0.0038; 0.0025; 0.05. 汞; mg/L; 0.00002; 0.00002; 0.0001. 镉; mg/L; 0.00002~0.0003; 0.00007; 0.005. 六价铬; mg/L; 0.002; 0.002; 0.05. 铅; mg/L; 0.00004~0.00036; 0.00008; 0.05. 氰化物; mg/L; 0.0005~0.002; 0.0009; 0.2. 挥发酚; mg/L; 0.0002~0.0008; 0.0003; 0.005. 石油类; mg/L; 0.005~0.01; 0.0054; 0.05. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.02; 0.02; 0.2. 硫化物; mg/L; 0.002; 0.002; 0.2. 监测结果表明，泵站排水口东洞庭湖总磷及总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，其余监测因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。超标的原因为项目所在地生活污水、农业面源污染。根据湖南省人民政府办公厅关于印发《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案(2018—2020年)》的通知中的有关规定，洞庭湖执行总磷≤0.1mg/L，泵站排水口总磷达到标准。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》，要求洞庭湖水环境质量大幅改善，到2020 年，除总磷≤0.1mg/L 外，洞庭湖湖体其他指标达到Ⅲ类水质要求。 泵站取水口大毛家湖监测断面COD、BOD5、TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，其余监测因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。大毛家湖附近环境为农田及鱼塘，其用水均取用大毛家湖水源，且农田及鱼塘的污水可能会排入大毛家湖，造成大毛家湖水体富营养化，从而导致COD等监测因子超标，在项目建设期间及运行后，要加强对周围农田及鱼池的管理，禁止将污水排入大毛家湖，且本项目建成后只在洪涝发生时运行，其余时候闲置，综上所述，在项目运行时，大毛家湖水体不会对东洞庭湖水体造成不良影响。 3、声环境质量现状： 2020年3月19-21日湖南精科检测有限公司对本项目边界的噪声进行监测，监测结果如下： 监测点位：项目东、南、西、北厂界外1米处， 监测因子：等效连续A声级Leq 表3-4 噪声监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位; 监测时间; 检测项目及结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧; 3月19日; 52.8; 42.3; 60; 50. 3月20日; 53.3; 43.9. 3月21日; 54.0; 44.8. N2厂界南侧; 3月19日; 52.4; 43.6; 60; 50. 3月20日; 52.6; 42.3. 3月21日; 51.7; 42.6. N3厂界西侧; 3月19日; 54.8; 44.0; 60; 50. 3月20日; 53.3; 44.1. 3月21日; 54.5; 44.9. N4厂界北侧; 3月19日; 52.3; 44.1; 60; 50. 3月20日; 52.1; 41.4. 3月21日; 51.1; 40.9. 监测数据表明：本项目厂界四周噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 4、土壤环境质量现状： 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，本项目属于水利中的“其他”类别，为Ⅲ类项目。本项目为生态影响型项目，为了了解项目所在地土壤的敏感程度，本项目委托湖南精科检测有限公司于2020年10月16日对项目所在地的土壤进行检测，检测结果如下。 表3-5 土壤检测结果 采样点位; 样品状态; 检测结果（mg/kg，pH值：无量纲）. pH值; 水溶性盐（含盐量）. 场址北侧; 黄棕重潮沙壤土; 6.37; 0.5. 由检测结果可知，项目所在地土壤5.5＜pH＜8.5，含盐量＜2g/kg。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目土壤环境敏感程度为不敏感，且本项目为Ⅲ类项目，根据生态影响型评价等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

主要环境保护目标 本项目建设地点位于岳阳县大毛家湖垸，主要环境保护目标如下： 表3-5 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离m; 坐标; 功能及规模; 保护要求. 环境空气; 岳武村; 西南面; 140~450m; 113.033595°E，29.110250°N; 居住，56户; 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 东洞庭湖国家级自然保护区; 北面; 0m; 113.034229°E，29.114597°N; 国家级自然保护区; 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准. 地表水环境; 东洞庭湖; 北面; 0m; 113.034229°E，29.114597°N; 自然保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 毛家湖; 南面; 0m; 113.034317°E，29.110385°N; /. 东洞庭湖国家级自然保护区; 北面; 0m; 113.034229°E，29.114597°N; 国家级自然保护区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅰ类. 声环境; 东洞庭湖国家级自然保护区; 北面; 0m; 113.034229°E，29.114597°N; 国家级自然保护区; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 岳武村; 西南; 140~200m; 113.033595°E，29.110250°N; 居住，约10户. 生态环境; 周边动植物、水土流失、东洞庭湖国家级自然保护区、东洞庭湖江豚市级保护区; 不破坏东洞庭湖湿地环境，不影响越冬水禽及水生动物的生境.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准，具体标准值见表。 表4-1 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 单位：µg/m3 项目名称; 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 150; 50; 20. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 50; 40. PM2.5; /; 35; 15. CO; 10000; 4000; /. 臭氧; 160; 100（日最大8小时平均）; /. 2、水环境质量标准：根据湖南省地表水环境功能区划，东洞庭湖湖体北、西、南沿岸宽1000米水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，其中，根据湖南省人民政府办公厅关于印发《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案(2018—2020年)》的通知中的有关规定，洞庭湖执行总磷≤0.1mg/L，具体标准见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群; TN; TP. 标准值; 6-9; 20; 4; 1.0; ≤0.05; ≤10000; 1.0; 0.1（东洞庭湖）. 3、声环境质量标准：位于2类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：施工期产生废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB18297-1996）表2中相关标准，颗粒物厂界外浓度限值为1.0mg/m3。运营期无废气产生。 - 废水：建设项目施工期产生的废水主要是施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量的施工废水，施工废水回用于场地洒水、抑尘，施工人员生活废水经化粪池收集后农用，不外排；运营期员工生活污水经化粪池收集后农用，不外排。 - 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-3 建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）（单位：dB） 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行时段; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(B18599-2001)及其修改单。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》等相关文件，总量控制指标主要为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOC。 根据本项目的特点，项目无需申请总量控制。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 工程施工流程（图示） 本项目施工内容主要包括主体工程进水前池、泵房、出水涵及防洪闸工程等。项目建设过程中所进行的场地平整、掘土、基础设施建设、地基深层处理及土石方、建筑材料运输、设备装配等施工行为，在一定时段内都将会对周围环境造成一定的影响。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。 场地清理阶段 土石方阶段 基础施工阶段 结构施工阶段 设备安装阶段 投入使用 图5-1 项目施工流程图 施工工艺简述： 本项目在枯水期阶段进行施工。主要施工工艺如下。 1、主体工程施工 （1）土方开挖 土方开挖集中部分采用1m3反铲挖掘机挖装，开挖部位较小的部分采用人工开挖。开挖料部分直接用于围堰的填筑，其余开挖料暂存于临时堆场，以备回填之用。 （2）基础搅拌桩 搅拌桩主要用于主泵房、出水箱涵、防洪闸的基础处理。搅拌桩施工流程为：桩位放样—钻孔对位、钻机调平—钻进至设计深度—喷浆、搅拌、提升至停灰面—复搅全长—移位、转入下一孔位。采用PH-5A单头深层搅拌机进行施工。水泥采用复合水泥。 （3）砼施工 砼浇筑主要部位为垫层砼、前池段检修闸砼、出口段闸门结构砼等。 （4）浆砌石砌筑 块石料主要从块石料场采购。人工抬运至作业面。砌筑砂浆采用0.2m3移动式拌和机拌制，手推车运至砂浆转人工挑运至作业面，人工浆砌块石。 （5）土方填筑 土方填筑主要是基础土方回填和墙背填土。底部工作面狭窄，采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实；回填土部位上部较大工作面处，则采用小型振动碾压实 （6）机电设备和金属结构安装 本泵站机电设备各部件在厂房内组装后，利用厂房内电动葫芦调入安装孔内就位。水泵的预埋件和埋件一般现场焊接，因混凝土施工振动较大要求架立紧密牢固，同时砼施工时，埋件周围应采用人工插钎密实。 金属结构主要为闸门、拦污栅、启闭设备和相应的埋件安装。电排站门槽安装注意做好测量工作，门槽安装时要求与预埋件焊接牢固，然后浇注二期混凝土。本工程单个金结构件不重，可采用以安装好的启闭机或汽车起重机等吊装对中就位。 2、施工导流 工程所在地大毛家湖垸堤防为3级，相应穿堤建筑物级别亦为3级，根据《堤防工程施工规范》》（SL260-98）规定，导流建筑物围堰设计洪水标准为5~10年一遇洪水。 本工程施工进度安排在枯水季节施工，涵闸均可在干地进行，不需要修筑围堰。防洪闸出口消能设施及泵房，底板高程均较低，需修建内、外河围堰保护施工。其施工期限均为一个枯水期。 （1）导流方式及导流建筑物设计 本工程防洪闸出口消能设施及泵房施工导流主要是保证其在基坑内干地施工，施工时需修内、外河围堰挡水，施工期间垸内排水利用附近相互连通的现有的涵闸、电排排除内河来水。 围堰结构型式均为粘土均质围堰，堰顶宽3m，内外坡比均为1:2。围堰挡水流量为内河12月~次年2月5年一遇洪水，围堰一般平均堰高3~4m。 （2）导流工程施工 围堰填筑用料全部利用开挖料，推土机推至围堰填筑段，推平并压实。围堰填筑土料水上部分压实度要求不小于0.9。工程完成后围堰均需拆除，围堰拆除采用反铲挖掘机挖装。 （3）基坑排水 基坑排水分为初期排水和经常性排水。因施工基坑较小，且在枯水期施工，施工时段较短，围堰渗水和雨水组成的经常性排水量较小，基坑排水主要为初期排水。围堰形成后，每处基坑各配备1台2.2kw小型水泵进行初期排水，经常性排水利用初期排水设备。 主要生产工序工艺过程及产污情况说明： - 施工期主要污染工序 1、废气：施工扬尘，机械废气、汽车尾气； 2、废水：施工废水；生活污水； 3、噪声：施工机械、运输车辆产生的噪声； 4、固废：弃土(石)、生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 本项目属于水利类项目，只在发生涝灾时运行，其余时候都是闲置。运营过程中产生的污染物主要是设备运行噪声。

主要污染工序： 一、施工期主要污染源分析 1、大气污染源分析 （1）施工扬尘 工程施工中挖出的泥土露天堆置，旱季风致扬尘和机械扬尘导致尘土飞扬，影响周边工厂和居民。由于土方开挖阶段场区浮土、渣土较多，施工扬尘最大产生时间在土方开挖阶段，若开挖后不能及时完工，则周围环境在施工过程中将受到一定的扬尘污染。此外，在运输车辆行驶过程中，由于沿路散落或风吹起尘及运输车辆车身轮胎携带的泥土风干后将对厂区内和公路上造成严重的扬尘污染。分布在施工场地50m范围内的工厂和过往行人施工期间受扬尘影响相对较大。类比相似工程监测结果，施工场地洒水前后扬尘浓度变化见表5-1。 表5-1 施工场地洒水前后扬尘浓度变化对比表 单位：mg/m3 监测点位; 场地不洒水; 场地洒水后. 距场地不同距离外扬尘的浓度范围; 10m; 1.75; 0.437. 20m; 1.30; 0.350. 30m; 0.78; 0.310. 40m; 0.365; 0.265. 50m; 0.345; 0.250. 100m; 0.330; 0.238. 在采取场地洒水降尘措施后，距离工程施工营地30m外TSP浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准要求。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工机械主要有铲土机、自卸卡车等燃油机械，运输车辆基本都是大型运输车辆，它们排放尾气中的主要污染物有CO、NO2和THC等，该部分废气量较小。 2、水污染源分析 施工期间的废水主要包括施工人员的生活污水，施工废水和施工场地雨水。 （1）生活污水 施工人员不在施工场地食宿，项目施工人员高峰期达120人，按施工人员每人每天用水70L计，则施工废水产生量为8.4t/d。参照《环保统计手册》中生活污水产生量约为使用量的80%，则污水产生量约为6.7t/d。施工期间办公生活用 房租用民房，生活污水按当地居民原有排放方式排放或利用。 （2）施工废水 ①含泥废水及车辆冲洗废水 根据施工总体布置，本泵站大部分工程等均需要进行混凝土施工，混凝土拌制前需对骨料进行冲洗，毛料中的泥浆和直径小于0.15m的细砂将被水流携带走，冲洗废水中SS浓度很高，一般料场所用砂石料泥沙含量大约在2.26~13.6%之间，通常生产1t 骨料需用水2.2t，据估算，冲洗废水约为14.8t/d。砂石料泥沙平均含量按8%计，根据物料平衡原理，砂石料冲洗废水中SS浓度为3.0×104mg/L。如直接排放，对施工河段水质影响较大。且废水中SS浓度远远超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二类污染物最高允许排放浓度级标准70mg/L，因此需进行处理。 为减少运输物料的车辆在施工工地粘泥后离开工地上路而引起道路扬尘，运输车辆在离开工地前需在固定的洗车点进行冲洗。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～30mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约为1.0kg/d，石油类约0.15kg/d，SS约2.5kg/d。环评要求此部分废水由沉淀池沉淀后循环回用于车辆冲洗，确保废水不外排。 ②混凝土养护及拌和系统冲洗碱性废水 本工程混凝土施工总量为1962.0m3，根据相关工程施工期混凝土拌和系统生产废水的实测资料，拌和系统冲洗废水中值约为9~11，混凝土养护废水pH值也超过允许排放标准，因此需要对混凝土养护及拌和系统冲洗废水进行处理。 ③含油废水 参与本工程施工的各类施工机械大约27台（辆），为了方便施工机械的维修保养，在工区分别设置机械设备停放保养场，保养场废水为间歇式排放，废水排放量为供水量的80%，排放的废水中石油类含量较高，若直接排放水体，可能在水体表面形成油膜，对河流水质产生不利影响。 （3）施工场地雨水 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋。暴雨期间，地表径流冲刷浮土、建筑砂石、弃土等，不但会夹带大量的泥沙，还会携带机械车辆在作业过程中产生的油类等各种污染物。因此，本项目物料堆放场界设置围挡和截水沟，收集施工期雨水，并通过隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘。 3、噪声污染源分析 施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会产生强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生一定的影响。其中施工机械主要有升降机、搅拌机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。施工机械设备单机运行噪声见下表。 表5-2 主要施工机械和车辆噪声 序号; 施工机械; 测量声级[dB（A）]; 测量距离（m）. 1; 铲土机; 75; 15. 2; 自卸卡车; 70; 15. 3; 混凝土搅拌机; 79; 15. 4; 混凝土振捣机; 80; 15. 5; 升降机; 72; 15. 4、固体废弃物污染源分析 项目不设弃渣场场，开挖土方暂时堆存于施工场地内的临时堆场，作为后期堤坝表土回填。施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、土石方弃渣。 ①施工人员生活垃圾 高峰时施工人员约120人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约60kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 ②土石方 根据项目设计资料，本项目产生挖方23303m3，填方23303m3，无需取土，土石方填筑全部利用开挖料，无弃方产生。 5、水土流失 工程水土流失预测范围主要包括项目建设区内的主体工程区、施工道路区、临时占地区、临时堆土场等，总面积为0.61hm2。施工过程中，土石方开挖回填，产生的回填土堆积在场地上，遭遇暴雨时将成为水土流失的策源地。不可再生的土壤资源将随雨水流失，对水土资源造成一定破坏。 工程建设产生的水土流失量及新增水土流失量详见表5-3及表5-4。 表5-3 工程各预测区土壤侵蚀模数表 单位：t/km2·a 预测区域; 侵蚀模数. 原生; 施工准备期; 施工期; 植被恢复期. 主体工程区; 500; 8000; 8000; 2100. 临时占地区; 500; 8000; 6000; 2000. 施工道路区; 500; 11000; 6500; 2200. 表5-4 工程水土流失量及新增水土流失量 分区名称; 预测范围（hm2）; 预测时段（a）; 扰动后水土流失量（t）; 新增水土流失量（t）. 施工准备期; 施工期; 林草恢复期; 施工准备期; 施工期; 林草恢复期; 施工准备期; 施工期; 林草恢复期. 主体工程区; 0.35; /; 0.50; 1.00; 0.00; 13.99; 7.35; 0.00; 13.12; 5.60. 临时占地区; 0.16; 0.08; 0.50; 1.00; 0.41; 1.82; 1.22; 0.38; 1.67; 0.91. 施工道路区; 0.10; 0.08; 0.50; 1.00; 0.92; 3.25; 2.20; 0.88; 3.00; 1.70. 合计; 0.61; 31.16; 27.26. 6、对东洞庭湖国家级自然保护区的影响 东洞庭湖国家级自然保护区为湖泊类型湿地，主导功能是调蓄长江洪水径流，维系长江中下游地区的防洪安全，辅助功能主要是沉沙净污、湖泊湿地景观系统多样性以及在维系水陆复合系统中的生态前置库作用和功能，并具有保护渔业自然增值，繁衍生物多样性，特别是珍稀水禽栖息地的生态服务功能。本项目在东洞庭湖国家级自然保护区实验区，评价范围内主要分为3个生态系统，即湿地生态系统、农田生态系统、村镇生态系统。 本项目建设占压土地类型有水域、人工林地和灌草地等，导致区域自然生态体系生产能力和稳定状况发生改变，对本区域生态完整性具有一定影响。项目占地工程占地面积为5.25亩，约合3500m2，其中除占用鱼池面积0.5亩需进行征收外，其余均为大毛家湖垸原有管理用地范围，本次占用不需要进行征收；临时占用土地共3.85亩，为堤防用地及山林地，其中占用山林地面积1.44亩，做临时堆土场用。相对自然保护区实验区来说，项目占地面积非常小，相对保护区总面积来说则更小，因此工程建设对保护区自然景观及生态系统的影响非常小。永久占地导致植被面积损失有限，不会对现有植物群落形成新的分割，不会导致群落关键种变化和群落结构简化。 总之，工程施工及运行所造成的区域土地利用格局的变化有限，不会对当地自然体系造成显明影响，通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地恢复等工程措施，区域自然体系的性质和功能将得到恢复。 具体影响如下： （1）生态系统及主要生态因子影响分析 施工期：本项目的开工建设，土石方的开挖、回填，将造成区域地表植物的破坏，雨季将有一定的水土流失，建议本项目在设计时能因地制宜，尽量保持原有植被，将有保留价值的树种进行移植栽培，避免雨季施工，裸露地面及时进行硬化或者覆盖。在施工完成后及时进行绿化，对自然保护区生态系统的影响不大。 （2）植被及植物多样性影响分析 施工期：工程评价区域生态系统类型多样，有农田、湿地、丘岗地、居住区等，而工程施工期间对植被及植物多样性的影响主要表现在占地区域，包括永久占地和临时占地。本工程总占地面积9.1亩，其中包括临时占地3.85亩。主要类型为堤防、林地及鱼池，施工将会导致地表植被存在一定的减少，工程施工不可避免地损失一部分生物量，据调查，自然保护区的国家重点保护野生植物仅有樟树、金荞麦、中华结缕草和野大豆4种，都为Ⅱ级。其均不在工程建设区域，施工对其影响较小。根据现状调查，所占地植被类型均为当地常见种，这些植物在周边地区分布广泛，不存在局部区域植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外随着堤防加固工程护堤林种植、施工区水土保持措施的落实，以及工程完工后对临时用地植被恢复，可使工程影响区内的植被得到较好的恢复。因此工程建设对陆生植物的影响很小。 （3）动物多样性影响分析 施工期：本项目施工区周边适宜生境丰富，对鸟类影响较小；施工占地将直接导致施工区域生境被破坏及侵占，项目周边生境与施工区域生境类似，均为农田、水塘等，因此，此类影响对陆生动物的影响较小；施工时会产生一定的施工废水和生活污水，此类废水随意排放至施工区及其周边水体将对水体水质、pH值等产生影响对区内两栖动物有一定的影响；拟建项目与湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要物种重要栖息、觅食、停歇地距离较远，工程建设区不是越冬候鸟主要栖息地，工程对越冬候鸟在保护区内的停歇、觅食影响较小，同时雁鸭类等主要越冬候鸟在评价区内无适宜生境，工程建设对保护区重要候鸟的迁移影响较小。工程区内已无大型野生动物分布，现有野生动物常见的农田草灌动物为主，受施工活动影响，上述动物将迁往附近同类生境。因陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。 （4）对水生生物资源的影响 工程建设不改变水体营养成分，对保护区水文等非生物因子及鱼类等水生生物区系组成的影响较小；对该段水体不产生浊水，不改变保护区营养状况，对保护区整体浮游植物生长影响较小；工程并未改变区域营养源的状况，对浮游动物影响较小；工程施工不排放磷等元素进入水体、不改变保护区整体营养状况，其整体影响程度较小；本工程的施工对保护区江豚分布与摄食等正常活动影响有限；工程不涉及对保护区内其他鱼类“三场”的影响，因此，工程建设和运营对保护区结构和功能完整性的影响较小。根据工程施工进度安排，本工程安排在一个枯水期施工。枯水期10月至次年4月期间，外河水位较低，河道两侧滩地裸露，工地施工区与外河水面有一定距离，对保护对象没有影响。 （5）景观生态影响完整性分析 本工程区域内生态系统功能与完整性无明显影响。 （6）保护区主要保护对象影响 工程距离重要栖息地较远，施工期的车辆运输、人员等对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为影响较小。 二、营运期主要污染源： 项目主要是排涝水利项目，只在发生涝灾时运行。 1、大气污染源分析 本项目建成后，泵站在运行过程中无废气产生。 2、营运期水污染源分析 本项目劳动定员为4人，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）中等城市生活用水定额的分析定额值150L/人•d计算，生活用水量为0.6m3/d，产污系数取0.8，则生活废水量为0.48m3/d（360m3/a），生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L。生活废水通过化粪池处理后用于周边菜地农田施肥。 3、营运期噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来源为潜水电泵，估算噪声源源强见表5-5。 表5-5 主要设备噪声源强 工艺单元; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 数量; 工作状况/位置; 降噪措施. 泵站; 潜水电泵; 80~90; 4台; 间歇/地下; 减振、隔声. 4、营运期固体废物污染源分析 本项目营运期劳动定额为4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则每天可产生约2kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。 5、对东洞庭湖国家级自然保护区的影响分析 项目建成后，运行期间评价区内植被、生物多样性、景观格局等都不会产生显著的变化，野生动物（包括鸟类和其它类别的动物）的休息和迁徙亦无明显影响，对自然保护区生态系统的影响不大。对周边湿地生态系统、农林复合生态系统、村镇生态系统植被及植物多样基本无明显影响。没有改变原有土地利用格局，项目建成营运对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小。工程本身对保护区水生生物多样性的影响较小；项目不排污水，所以项目运行对区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小；排放物种磷不是主要污染排放物，对底栖动物影响较小；对湖南东洞庭湖国家级自然保护区和其他生态敏感区区域内浮游植物、浮游动物影响有限。本工程区域内生态系统功能与完整性无明显影响。 工程距离重要栖息地较远，施工期的车辆运输、人员等对主要保护目标的栖息、觅食、停歇等行为影响较小；工程建成运营后无生活废水排放，对区域内水质基本无影响，因此工程施工和营运对湖南东洞庭湖国家级自然保护区重要保护目标影响较小。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 施工扬尘 |  | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |  |
|  |  |  | 施工机械、运输汽车尾气 |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工 废水 | 废水量 | 骨料冲洗废水 | / | 14.8m3/d | 循环使用，不外排 |  |
|  |  |  |  | 车辆冲洗废水 | / | 5m3/d |  |  |
|  |  |  | SS、石油类 、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |  | 500 mg/L、9.9kg/d，30mg/L、0.15kg/d，400mg/L、2.7kg/d，300mg/L、2.0kg/d，300mg/L、2.0kg/d，30mg/L、0.20kg/d，40mg/L、0.27kg/d |  |  |  |
|  |  | 施工场地雨水 | SS、石油类等 |  | - |  | 隔砂沉淀后用于降尘 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、氨氮 |  | 200 mg/L、0.12kg/d，300mg/L、0.18kg/d，250mg/L、0.15kg/d，25mg/L、0.015kg/d |  | 经化粪池处理后农用，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  |  | 60kg/d |  | 集中收集，环卫部门清运处理 |  |
|  | 营运期 |  |  |  | 2kg/d |  |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械噪声 |  |  | 70～80dB（A）（15m处测量） |  |  |  |
|  | 运营期 | 设备运行噪声 |  |  | 80~90dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目占用土地将对区域生态造成一定的破坏。施工占地区植被遭到破坏，地表裸露，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失进而降低土壤肥力。本项目扰动地表面积约0.61hm2，工程建设造成的水土流失总量为31.16t，新增水土流失量27.26t。受施工影响的植被均为当地常见种，施工完毕后对临时用地的植被进行恢复，因此工程建设对植被影响很小。 由于该区内由于人为干扰较严重，野生动物的种类及数量均较少，主要是常见的农田草灌动物，不存在珍稀野生动物。项目在施工期频繁的人为活动及施工机械噪声会对区域内，特别是施工地周围的动物活动产生一定影响，但由于评价区动物种类不丰富，且施工为短期行为，所以对动物的影响是有限的。 根据工程进度安排，本工程安排在一个枯水期施工。枯水期10月至次年4月期间，外河水位较低，河道两侧滩地裸露，工程施工区与外河水面有一定距离，对保护对象没有影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 施工期间产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、施工机械和运输车辆尾气，对区域空气环境产生一定的影响。 （1）施工期扬尘影响分析 ①开挖等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染； ②砂石和灰土运输、装卸、堆放不当，可能产生扬尘污染； ③物料运输车辆过程中将产生大量尘土。 在上述各类尘源中，开挖与灰土运输是扬尘的主要来源。如果不采取洒水措施，开挖和灰土运输车辆的扬尘污染是非常严重的。 为了达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020 年）》的计划要求，控制施工期扬尘对自然保护区野生动物生境以及周边居民生活环境的影响，本工程施工期应特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，将各项施工扬尘污染控制措施落到实处，防止建设及运输过程中的扬尘对环境空气产生影响。 因此，必须采取措施，控制扬尘量。具体如下： ①物料堆积时的防尘：多尘物料堆积过程中，堆积边坡的角度不宜过大；晴朗多风的天气应对露天临时堆放的多尘物料适当加湿或用抑尘覆盖物覆盖，防止被风吹产生扬尘；本项目临建搭建少量的工棚作为施工仓库等，散装水泥应尽可能的避免露天堆放，放入临时搭建的工棚； ②多尘物料运输中的防尘：加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶；运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，保持车辆进出施工场地路面清洁；在施工区主要运输道路定期洒水，以减少运输过程中的扬尘；运输车辆经过居民区时限速行进，在施工区主要运输道路定期洒水，减少起尘量； ③土方开挖时的防尘：设置移动雾炮台和洒水车，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，对回填土、砂石等堆放材料采取遮盖措施，控制运输车速，以减少扬尘量； ④混凝土搅拌时的防尘：应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；本项目部分物料需现场拌和，在拌和机周边安装除尘装置，拌和站的选址尽量布置在居民集中区域200m以外切位于居民点的下风向； ⑤砼浇筑、砌筑过程时防尘：浇筑后振捣等要文明施工，避免因操作不当造成混凝土颗粒四散撒溅；砌筑过程中要对砌筑部位进行一定的清理，砌块提前浇水润湿，既保证工程质量，又能避免扬尘； ⑥施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围； ⑦回填土时，禁止抛洒，对回填土进行必要的加湿处理，避免扬尘；施工区堤坝每日定时清扫，清扫的尘土和垃圾及时处理； ⑧设置洗车平台，运输车辆应在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地； ⑨当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施； 施工场地应做到6个100%（施工工地围挡100%、路面硬化100%、100%洒水压尘、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、物料运输车辆100%密闭运输）。 通过采取上述防尘措施，可有效避免施工扬尘对周围环境的影响。 （2）施工机械废气和汽车尾气影响分析 施工废气主要来自施工机械驱动设备（如柴油机等）排放的废气和运输车辆尾气，属于分散源和移动源，对设备或车辆周围空气环境有一定的影响。必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水影响 本项目施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油等。由于本项目，按照施工管理，本项目不设集中施工营地，施工人员集中就近租用民房，施工人员生活污水按当地居民原有排放方式排放或利用。如果直接排放，对附近水环境会产生一定污染，因此环评要求施工期间加强施工管理，严禁将生活污水直接排放至附近水体。 （2）施工废水影响 1）施工废水 在施工现场还将产生一定数量的施工废水，主要包括砂石材料的冲洗废水、混凝土养护废水和机械设备的淋洗废水，这类废水中的主要污染物是悬浮物、COD以及少量的石油类，直接排入附近的水体，会影响地表水体。对该部分废水环评要求经沉淀、隔油处理后回用。 ①骨料冲洗废水：根据骨料冲洗废水污染成分主要是悬浮物，不含有机污染物和有害物质，较易沉淀的特点，采用沉淀池处理，在泵房与出水涵等施工区各布置一个沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，废水处理后，用于施工用水或者施工道路洒水； ②混凝土拌和系统冲洗碱性废水：在拌和系统周围设置排水沟和沉淀池，废水经排水沟收集进入沉淀池，废水经沉淀后可继续用于系统冲洗或用于洒水降尘，不外排； ③含油废水：为防止施工机械保养与冲洗废水污染施工区土壤和水环境，拟在机械汽车修配保养场内设置集水沟，收集冲洗、维修含油废水，并对含油废水进行处理，达标后排放； ④基坑废水：本项目基坑排水主要是初期排水，采用小型泵站进行排水，排出的废水进入沉淀池，经沉淀后回用于洒水降尘等。 2）运输车辆废水 为减少运输物料的车辆在施工工地粘泥后离开工地上路而引起道路扬尘，运输车辆在离开工地前需在固定的洗车点进行冲洗。运输车辆洗车废水主要含有SS、COD以及少量石油类，为减少洗车用水量和减少洗车废水对环境的影响，工地洗车废水应经处理后循环使用或旱天场地洒水。车辆冲洗系统设置在施工工地出口硬化的道路上，在道路的下方设置专门的集水池，洗车后的废水进入集水池后，经由集水池沉淀后重复利用，不外排。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需要集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的粉状建筑材料，以免雨水冲刷。 （3）施工场地雨水影响分析 物料堆场若无遮挡防护措施，在降雨时施工物料会被雨水冲刷进入雨水径流。因此，物料堆场应远离地面水体，物料堆上要覆盖塑料膜。在降雨时，施工工地内的裸露地面易水土流失，因此尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，应避免在降雨量大的月份进行大面积开挖和堆填；裸露地面应尽量压实。物料堆场、施工场地四周要设置截水沟，截水沟把雨水径流收集到隔油沉淀池，沉淀池的上清水可储存到晴天用于裸露地面抑尘、降尘。 为减小施工废水、雨季施工期地表径流低洼渍水及水土流失对区域地表水环境和周边居民的影响，采取如下防治措施： ①对施工用水严格管理，贯彻“一水多用、分质利用、用污排净”节约用水的原则； ②员工生活污水不外排，以保证建筑工地的环境卫生； ③合理选择施工期，尽量避免雨季开工。合理安排施工程序，挖填方配套作业；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入地表水； ④运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体； ⑤施工场地修建有临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后回用于场地洒水、抑尘； ⑥项目施工废水设置沉淀池充分沉淀后回用于场地洒水、抑尘； ⑦施工场地应加强管理，尽量保持场地平整，土石方堆放坡面应平整，以减少土石方等进入堆放地附近渠道； ⑧严格控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。各类车辆、设备使用的燃油、机油、润滑油等应加强管理，所有废弃脂类均要集中处理，不得随意倾倒，更不得任意弃入附近水体内； ⑨基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 减轻防洪堤施工时泥沙对水环境的污染措施： ①合理安排施工进度，以保证开挖的土方可直接用于新建土堤的堤身土方填筑，减少土方开挖临时堆放量。 ②防洪工程岸线布置在河滩地上，防洪堤施工时：设置围堰，以减少施工造成水土流失对水质的影响及避免施工废弃物倾到河道；禁止污废水排放；安排枯水期（10月至次年3月）与干燥天气时段施工，下雨时段严禁施工；土方回填完毕后及时铺设混凝土联锁块和种草防止水土流失。 排涝站施工时环保措施：禁止排涝泵站施工废水直接排入河流，应在基坑内静置后，上层清水用于道路绿化、抑尘。 采取以上措施后，本项目工地的施工废水、施工场地雨水不会对水环境造成明显影响。 3、噪声环境影响分析 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，施工期噪声主要来自不同施工阶段使用的不同施工机械的非连续作业噪声。 为避免和降低施工噪声，确保施工场界噪声达标，在施工时，必须做到以下几点： ①严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。 ②按规定限时段施工，使用引起区域环境噪声超过标准（2类标准）的机械，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前5日向岳阳市环境保护局申报、备案，并提前2天公告周围居民；同时也应考虑附近居民的承受能力，不宜连续时间太长。 ③尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。 ④在施工场地边界设置围挡（建议高度2～3m），减少噪声影响。 ⑤为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 ⑥施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 ⑦施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。 ⑧运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。 ⑨本工程沿河道呈线性分布，采取分段施工的特点，集中居民点噪声防护采取移动式声屏障、临时避让补偿等措施。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围居民造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 4、固体废物对环境的影响分析 施工期的固体废物主要为废弃土方、施工人员生活垃圾。 根据项目设计方提供的数据，本项目土石方填筑全部利用开挖料，无弃渣。 ①对产生的废料，要尽量回收和利用其中的有用部分，剩余废料应及时外运至指定地点，严禁乱堆乱放； ②产生的土方集中堆放，应在周边设置硬质围挡，采取覆盖防尘布、防尘网并配合定期洒水，防止扬尘，同时集中收集因降雨引起的临时堆场地面径流水，并通过沉淀后再予以排放； ③要在施工现场统一设置垃圾箱等环境卫生设施，统一收集后又卫生部门定期运往指定地点处理，不得随意倾倒，以免污染当地环境和影响景观； ④运输施工弃土及建筑废料时，应加盖篷布，防止扬尘，外运过程中，需选择对城市环境影响最小的路线。 采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 5、水土流失对环境的影响分析 由于施工场地周围建筑材料、工程废土的短暂临时堆放过程等，改变了原有地面现状，在雨季或大风天气情况下，会产生一定量的水土流失。 （1）水土流失对环境的影响 ①对土地资源的破坏和影响 本工程施工过程中，原地貌形态、土壤结构、地表植物都不同程度受到改变和损坏，经过多年自然和人为改造形成的地表耕作层和植被生长土层土壤被挖损、剥离和压埋，造成土壤肥力和蓄水能力的迅速降低或丧失，其诱发的加速侵蚀又可能使施工区及周边土地的可利用性降低。 ②对周边地区农田和排灌系统可能造成的影响 本工程如果不采取有效的水土保持防治措施，这些新增的土壤流失量可能直接进入项目区域周边的农田、水塘以及排灌沟渠，造成农田耕作层砂化、水塘和沟渠淤积，影响耕作，同时也影响项目周边的水质。 ③对项目生态环境的影响 工程扰动地表面积和土石方工程量较大，将损坏较大面积的植被，扰动原地貌，改变土体结构，形成大面积的开挖面和裸露地表，如果不采取有效的水土保持措施，对区域生态环境将造成比较大的影响。 （2）水土流失防治分区及措施总体布局 1）防治分区 根据项目工程的布局、功能、施工工艺以及其建筑特点等，将项目工程划分为3个水土流失防治区：主体工程防治区、道路防治区、施工生产生活防治区。 - 水土保持措施总体布局 本工程水土流失防治措施体系由工程措施、植被措施与临时措施构成。其中，工程措施主要为大堤护坡、护脚，大堤坡面均采取了防护措施，如挡土墙等；植物措施草皮护坡等；临时措施指施工时首先要采取的预防保护措施，如临时拦挡、临时沟渠等。水土保持措施分区布置如下： ①主体工程防治区 主体工程设计中已经考虑挡土墙、草皮护坡措施等，具有较好的水土保持功能。主体工程区新增水土保持措施包括施工过程中开挖坡和填筑过程中临时拦挡等。②施工道路防治区 施工道路为临时道路，考虑施工期不长，在施工过程中主要布置临时措施，拟采用开挖土质排水沟进行防护；施工结束后，平整土地，恢复土地原有利用方式 ③临时占地防治区 临时占地区主要是围绕临时堆土场开挖排水沟，并按一定占地面积比例布置绿化措施；施工结束后，平整土地，恢复原有土地利用方式。 - 具体措施 1）建设单位应合理安排施工进度，随时施工随时保护，减少施工面的裸露时间，对形成的裸露土地，平整土地后及时镇压，消除松软地表，然后尽快恢复林草植被；同时还应及时处理施工地的挖方，对工地内产生的挖方需要利用的应适时夯实填埋，以便尽可能减少现场堆放时间。 2）优化施工组织设计 建设单位应对土石方挖、填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案，并需作好以下工作： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。 ②施工应分段进行，不要施工沿线区域全面铺开，以缩短局部工段的工期；开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 ③挖方的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 3）严格禁止施工场地外部径流流进工地，同时减少施工现场内侵蚀径流，在施工周围布置外排水沟或撇水沟，施工现场内外径流分开排放。 4）及时绿化、恢复植被 对不是工程要求必须改变地貌形态的场地，尽量减少其扰动，在施工过程中还应采用及时种植草皮等措施恢复或绿化裸露的地面的植被覆盖率；无论填、挖工程或堆土堆都应及时恢复植被或绿化。 5）加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。 6）施工对绿化的保护和恢复措施 施工过程中应注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，尽量减少对现状树木的破坏；施工结束后，对材料堆放场等临时性占地破坏的植被应按绿化规定进行补种补栽。 采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小。 （二）运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目为排涝泵站建设工程，项目建成后无大气污染物产生，因此对周边大气环境基本无影响。 2、水环境影响分析 本项目营运期间员工人数为4人，生活污水经收集后农用，不外排。对周边水环境基本无影响。 对东洞庭湖水质的影响分析：根据设计，本项目排涝泵站将毛家湖垸内的涝水排至东洞庭湖，只有在发生涝灾时运行。有关研究表明，暴雨前15min可冲刷地面90%以上的污染物，后期雨水属于清净水，水质较清洁。东洞庭湖定期撇洪，有一定的自净能力，且本项目后期雨水水质清洁，在蓄洪撇洪工程可行的基础上，本项目后期雨水排洞庭湖对洞庭湖水质影响不大。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源为泵站轴流泵运行时产生的噪声，单机源强声级约在90dB(A)以下，本项目潜水泵噪声为80dB（A），泵房内设置四台潜水泵，其运行存在季节性和间歇性的特点。本项目高噪声设备均设置于泵房内，生产过程关闭门窗，泵房隔声及设备减振量约为20~30dB(A)，本项目取20dB(A)。则经过减噪措施后潜水泵的声级为60dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表7-1： 表7-1 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界 方位; 现状监测结果; 正常工况; 达标情况. 贡献值; 叠加值; 标准值. 东厂界; 昼间; 53.4; 31.6; 53.4; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 43.7; 43.9; 达标. 南厂界; 昼间; 52.2; 43.7; 52.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 42.8; 46.3; 达标. 西厂界; 昼间; 54.2; 42.6; 54.5; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44.3; 46.5; 达标. 北厂界; 昼间; 51.8; 29.7; 51.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 42.1; 42.3; 达标. 通过墙体隔声、减振等措施，泵站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，可实现达标排放。 环评建议建设单位采取以下噪声防治措施： - 闸门、泵站及抽水机站设计时，首先应选用振动小，噪声低的闸门启闭机、水泵及其它配套设备； - 泵站采用地下结构，工程设计上考虑建筑隔声功能，通过内贴吸声材料、安装隔声门窗等措施确保隔声量不低于20dB(A)； - 对潜水轴流水泵等设备安装减振底座、管路链接处加装软垫等减振措施，对闸门启闭机及水泵基础采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装软性橡皮接头、闸门启闭机及水泵基础安装防振垫等措施； - 将闸门启闭机及水泵设于水内，可对闸门启闭机房及水泵机房等进行隔声处理，有效减少噪声外逸。抽水机房如确需安装于室外，应在噪声源周边设置隔声屏障或者隔声罩等。如条件许可，应进行绿化种植。如有必要，应设置隔声屏障等，避免对敏感点的影响； - 加强对闸门、水泵等设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边居民的影响。同时加强对闸门及泵站工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。 （6）项目为排涝泵站，运行时会有噪声、震动影响，建议项目200米范围内不得修建居民区、学校和医院等敏感点。 4、固体废物对环境的影响分析 项目营运期固体废物为员工生活垃圾，集中收集，环卫部门清运处理，对环境基本无影响。 5、项目建成后对环境影响的分析 项目未建成前毛家湖垸现有的排涝能力已严重不足，发生涝灾经严重破坏垸内的生态环境，陆生生态环境和水生生态环境都将遭到破坏，影响垸内居民的生产与生活。项目建成后可及时将垸内的雨水排出，有利阻止或减缓生态环境的恶化，保护了垸内的生物生态环境。 - 生态影响分析 1、对项目所在区域及东洞庭湖自然保护区影响分析 项目占地范围内无珍稀动植物，项目建成后，建设单位按要求对临时占地采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施，因此本项目建设对当地植被的总体影响不大。施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是暂时的，通常随着施工结束而结束。本项目在施工过程中会新增水土流失，将对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失。 本项目为排涝泵站工程，工程实施后可以解决项目区内的洪涝灾害问题，属于非污染源项目，项目运营期产生的员工生活污水通过化粪池处理后用于周边菜地农田施肥，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理，均得到有效处置；设备运行噪声经隔断、减振衰减后对评价区声环境影响较小。运营期间对周边湿地生态系统、农林复合生态系统、村镇生态系统植被及植物多样基本无明显影响。 项目建成运营对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小，项目运营期间生活废水不外排，对自然保护区水生生物多样性的影响较小，该区域作为湘江出入洞庭湖的重要通道，是水生哺乳动物的重要通道，但是并不属于主要栖息区域与产卵、洄游地，所以项目运行对区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小；对湖南东洞庭湖国家级自然保护区区域内浮游植物、浮游动物、底栖动物影响较小。 2、保护措施 为了减缓工程建设对区域主要保护目标以及对周围生态环境产生的不利影响，需要采取以下环境保护措施： （1）施工期 ①在施工前应明确清理对象和范围，不应仅考虑方便施工而任意破坏沿线的植被，对于古树名木等有保存价值的植被，应事先联系当地林业部门，应采取移植等异地保护的方法加以保护； ②预防表层土水土流失。剥离表层土，不用于本地恢复的，应直接覆盖至可供耕作的其他地面；用于本地恢复的，应移至它处堆存，堆放地应相对低凹，周围相对平缓，并设排水设施； ③做好施工组织安排，土石方开挖回填时避开雨季，雨季来临前开挖回填； ④区域植被恢复。对泵站与水闸占地恢复植被； ⑤临时堆土场恢复：将土方取完后，需要对堆土区进行土地平整，然后进行植被恢复，表层撒草籽，对破坏的乔木等进行恢复，使之恢复到未堆土前的状态； ⑥施工迹地恢复。对于工程施工活动临时占用的其它林地，工程完工后，根据其原有的土地利用性质，由建设单位按照原规模进行恢复； ⑦针对工程建设活动对水土流失产生的影响，拟采取挡渣墙、护坡、截洪排水沟等工程措施，以及施工迹地恢复的林草措施，控制新增水土流失量； ⑧加强生态保护宣传。施工期间，在施工营地内分别张贴公告、制作板报，在施工人员中以宣传单和会议等形式，加强对施工人员生态保护知识和保护野生动物常识的宣传； ⑨野生动物保护：加强对施工人员的管理，严禁施工人员非法捕猎蛙类、蛇类、鸟类和其它野生动物，严禁施工人员下河捕鱼，严禁捕捉水生野生动物，并对受影响的水生野生动物物种实施保护救护。 （2）运营期保护措施 ①及时实施绿化工程，并加强对绿化植物的管理与养护，使之保证成活； ②强化污染治理的监督工作； ③在显眼的位置设置保护野生动植物的宣传栏，加大宣传力度，防微杜渐； ④加强水生态系统保护；加强湿地资源的保护和管理。 3、占地与林木补偿方案 （1）经济补偿 根据工程占地指标，本工程需永久占用鱼池面积为0.5亩，临时占用山林地1.44亩，需进行占地与林木补偿。永久占用鱼池补偿单价参照永久占用水田补偿单价按每亩7.00万元进行补偿，临时占用林地按每亩1.45万元补偿（含林木补偿费）。概算工程补偿总投资为5.59万元。 （2）工程临时占地恢复对策 项目永久占地将造成占地范围内植物不可恢复性破坏，造成植被损失，工程临时占地对植被造成了一定量的损失，但对植被破坏是暂时的，是可恢复的。本项目永久占地只占用0.5亩鱼池需进行征收，其余均为大毛家湖垸原有管理用地范围；临时占地包括临建设施、临时道路、临时堆土场。施工期间占地主要是对地表植物的破坏，施工结束后需将其恢复到原有状态。 恢复措施： ①项目占地在开挖后，应加快施工，减少地表直接裸露时间，施工结束后，应及时进行硬化、绿化； ②将土方取完后，需要对堆土区进行土地平整，然后进行植被恢复，表层撒草籽，对破坏的乔木等进行恢复，使之恢复到未堆土前的状态； ③拆除施工临时道路，本项目临时施工道路位于大毛家湖侧，起到围堰与运输的作用。先将水面水位线以上的部分拆除，顶宽保留机械行走的宽度，从中间向两端最大限度地进行土方开挖，两侧保留小挡水堰，然后进行水下开挖。拆除后水体恢复原有环境； ④本项目临建设施为工棚，拆除后根据土地原有状态进行植被恢复； ⑤为了能够快速恢复植被，在本工程植被恢复树种选择上一定要采用乡土树种或草种实施人工促进恢复，避免外来物种的入侵。 在采取以上防治措施后，项目临时占地对区域环境的影响较小。本项目应加强绿化，在一定程度上补偿项目占地造成的生物量损失。 （四）选址可行性分析 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，选址范围内无居民，场地现状为堤坝，地势较平坦。工程区内地层结构比较单一，工程地质条件相对较简单。泵站周边无集中居住小区，散居居民较少，减少了泵站运行对周边居民的影响。根据岳阳县生态红线的划定范围，本项目不在洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线范围内，本项目属于水利建设项目，主要建设防洪基础设施，项目建设有利于增强大毛家湖垸的排涝能力，确保当地居民安居乐业，推进当地社会与经济的发展。符合“三线一单”的相关要求。 因此，本项目选址可行。 （五）堤坝防洪安全性分析 项目施工期为枯水期，枯水期10月至次年4月期间，外河水位较低，河道两侧滩地裸露，不需担心洪水。施工期项目会在施工区设置围堰，围堰结构型式均为粘土均质围堰，堰顶宽3.0m，内外坡比均为1：2.0。围堰挡水流量为内河12月～次年2月5年一遇洪水，围堰一般平均堰高3～4m。围堰土方填筑工程量总计约为3600m3。待工程完工后会对挖开点的堤坝段进行填埋并固堤，有利于堤坝防洪。 （六）平面布局合理性分析 根据平面布局（见附图2），项目厂区整体呈南北方向的长条形，项目布局充分考虑选址的地形特点、工程地质状况，泵站设在南侧为毛家湖，有利于后期雨水的收集，及时排涝减负，在总平面布置上做到合理布局，以降低工程投资，减少施工难度。 因此本项目平面布局基本合理。 （七）环境风险分析 本项目施工期为枯水期，项目施工地周边为显露洲滩，不涉及水域施工，施工期主要环境风险表现为施工扬尘和施工废水的非正常排放。施工扬尘由于施工场地动土面积相当有限，施工扬尘产生量很少，即使不利条件下发生扬尘扩散现场也可临时洒水降尘予以解决。扬尘本身对周边环境不构成风险。项目施工废水主要包括车辆清洗废水和泥浆废水等。本项目位土石方量工程较小，降水排水产生量较少。施工废水往往偏碱性，含有石油类污染物和大量悬浮物。在施工场地设置沉淀池，施工废水通过沉淀处理后循环利用，不外排，防止施工废水沿地势进入周边水体。 项目运营中，若灭火产生的消防废水得不到有效收集及处理，会漫流进入环境，对区域内地表水、地下水及土壤、植被等产生污染影响。因此，若发生火灾时，在沿路地势低处，用沙袋堆筑临时围堰，防止消防水沿地势进入周边水体。 （八）环境保护管理 1、环境管理机构与人员 根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设环境管理机构，负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期和营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，作好环保工作； （3）领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案； （4）在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； 3、项目施工期的环境保护管理 （1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。 （2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。 （3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。 （4）施工过程中土方的挖掘与运输、施工建材机械等产生粉尘，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。 （九）生态监测与监理措施 （1）生态监测 本项目生态监测方案内容见下表： 表7-2 生态监测内容一览表 序号; 监测项目; 监测项目/内容; 监测频次; 实施主体; 备注. 1; 污染源监测; 噪声; Leq（A）; 每年1次; 环境监测资质机构; 岳阳县环保局为日常监管责任单位. 2; 植被调查监测; 评价区内植被群落演替变化、物种变迁; 2年/次; 依托当地生态监测机构/网络. 3; 国家重点保护动植物监测; 评价区重点保护动植物种群、数量变化; 2年/次; 依托当地生态监测机构/网络. （2）生态监理措施 本项目建设过程中涉及的监理行为包括工程监理和环境监理。项目建设过程中主要的生态环境监理措施见下表： 表7-3 建设过程中的生态环境监理措施一览表 监理措施; 具体内容. 组织保障; 安排经验丰富的监理人员到岗指导；开工前对监理人员进行技术交底、培训和考核。. 制度保障; 施工相关图纸会审制度、监理工作文件编制审批制度、总监例会制度、监理月报制度、工程验收和质量评估报告制度、建设单位相关部门定期到现场考评指导、档案管理制度。. 施工场地、营地; 表层土壤按要求保存，施工结束后，及时用于恢复地表景观和植被。. 取弃土场及水土流失; 本项目设置临时堆土场、施工周边做好围堰，表层土壤按要求保存，施工结束后，及时用于恢复地表景观和植被。. 施工行为监理; 重点检查场地平整、土建施工、材料运输过程中施工机械和运输车辆是否按环保要求设置了有效的防尘、减少尾气排放和降噪等措施。. 设备安装阶段的监理; 要求施工方按要求采取管理控制措施减少施工过程中产生的废气以及噪声。. 固体废物排放监理; 及时检查施工过程中产生的固体废物、生活垃圾是否进行了分类收集和暂存，有无随意堆放和丢弃现场，督促建设单位按环保要求及时处置。. 定期开展环境监测行为监理; 要督促建设单位按照环评报告文件要求定期开展环境监测工作. 多方协调沟通; 对项目施工期生态环境监理过程中发现的问题，监理单位应及时以监理联系单、监理周报或月报的性质告知建设单位及相关施工单位，限期整改，并核查整改结果，必要时应与上级管理部门协调沟通处理。. （十）环保投资估算及环保验收内容 （1）环保投资 项目环保总投资为32.48万元，占总投资的2.65%（总投资1226.26万元）。项目各环保措施的环保投资估算及环保验收内容见表7-2。 表7-4 环保投资估算及环保验收内容 单位：万元 时期; 项目; 治理措施; 投资. 施工期; 废气; 扬尘防治; 围挡作业、临时覆盖、勤洒水等; 5. 废水; 施工废水; 设置洗车设施、混凝土拌和废水处理设施、小型隔油池。; 10. 生活污水; 民房处理设施. 施工场地雨水; 设置围挡和截水沟，收集、隔砂沉淀后再用于裸露地面抑尘、降尘. 噪声污染防治; 合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障、限速牌; 2. 固废处理处置; 生活垃圾收集；; 0.82. 营 运 期; 设备噪声; 减振、隔声降噪，加强绿化; 2.01. 生活污水; 化粪池; 1. 生态; 生态及景观保护; 水土流失防治; 6.06. 占地与林木补偿; 生态补偿与恢复; 5.59. 合计; 32.48. （2）“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。“三同时”验收表见下表： 表7-5 项目竣工环境保护验收一览表 项目名称; 防治措施内容; 治理效果. 施工期; 扬尘; 洒水设施、运输车遮盖、围挡作业、临时堆土要覆盖; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源中无组织排放监控浓度限值. 施工废水; 修筑临时排水沟、临时沉淀池; 回用，不外排. 施工生活污水; 民房原有设施处理; 不外排. 设备噪声; 隔声、减震、限时施工; 《建筑施工场界噪声限排放标准》（GB12523—2011）. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理; 不会对项目周围环境造成明显影响. 生态; 水土保持配套措施建设; 生态环境恢复. 运营期; 生活污水; 经化粪池收集后农用; 不外排. 噪声; 隔声、减震; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 恢复地貌; 水土保持，播草籽; 恢复原有植被.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 采取定时洒水、选用施工机械、合理施工，围挡作业等减缓措施 | 有效控制 |
|  |  | 运输车辆、机械废气 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 设置洗车设施、沉淀池、临时排水沟，收集后回用。 | 不会对附近水体带来明显不良影响。 |
|  |  | 生活污水 | 利用民房原有设施处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 运营期 | 生活污水 | 经化粪池处理后农用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方 | 土石方全部填筑 | 不会对项目周围环境造成明显影响 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集交由环卫部门处理 |  |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆噪声 | 合理选择施工机械、设备基础减震、临时声屏障 | 不会对项目周围环境造成明显影响 |
|  | 运营期 | 生产设备运行噪声 | 减振、隔声降噪，加强绿化 | （GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果: 项目属于水利类项目，所占植被类型均为当地常见种，不存在因局部地域植被损失而导致该植物消失的可能性。工程影响区域无大型野生动物分布，现有野生动物以常见的草灌动物为主，受施工影响将迁往周围同类生境。因此工程施工对植被及动物的影响较小。项目运营期生活污水经化粪池处理后无害化肥田处理。对因工程施工活动而占用的林地和耕地按照原规模进行恢复；针对工程建设活动对水土流失产生的影响，拟采取挡渣墙、护坡、截洪排水沟等工程措施，以及施工迹地恢复的林草措施，控制新增水土流失量；加强对施工人员生态保护知识和保护野生动物常识的宣传。本项目实施对区域环境质量、生物多样性影响较小。 因此，从生态环境保护的角度考虑，湖南省岳阳县大毛家湖泵站更新改造工程建设项目方案是可行的。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：岳阳县大毛家湖泵站更新改造工程建设项目 建设单位：岳阳县水利建设项目管理中心 建设性质：新建 建设地点：岳阳县大毛家湖垸，集雨面积为11.44km2。工程选址于大毛家湖垸一线防洪大堤桩号4+990m。 项目投资：总投资为1226.26万元。 项目占地：项目占地面积为3500m2，合5.25亩。 建设内容：进水前池（11.00m×13.40m×23.00~22.00m）、泵房（9.80m×6.00m）、箱涵（2m×2.50m）、防洪闸（1座1孔，6.0m×2.0m）、配电房（16.92m×7.14m×4.40m）和管理用房（125m2）、出口消能建筑物由陡坡扩散段、消力池和海曼三个部分组成，全长计22.0m。 项目特殊性：项目为排涝泵站，运行时间比较特殊，只在涝灾时运行，平时闲置。 2、产业政策、规划符合性 本项目属于国家《产业结构调整指导目录》(2019年本)中第一类 鼓励类，第二条水利中16、灌溉排水泵站更新改造工程，符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价 （1）环境空气：本项目收集了岳阳县空气自动监测站2019年1月至2019年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，统计得岳阳县2019年PM10、PM2.5及O3浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的一级标准要求；通过对比2018至2019的PM2.5及PM10数据，项目所在区域岳阳县环境空气质量呈现持续好转趋势。臭氧超标的原因为氮氧化物及挥发性有机物的排放，岳阳县工业较多，某些行业向大气中排放氮氧化物及挥发性有机物，造成区域污染，切机动车排放尾气同时含有氮氧化物及挥发性有机物，是形成臭氧的绝佳条件。岳阳县对工业源、生活源、移动源等多类污染源综合施策，减少汽车尾气和工厂污染物的排放，从源头遏制臭氧的生成，采取PM2.5和臭氧协同控制，有效改善大气环境中的臭氧浓度。 （2）地表水环境：监测结果表明，泵站排水口东洞庭湖湖总磷及总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，其余监测因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。根据湖南省人民政府办公厅关于印发《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案(2018—2020年)》的通知中的有关规定，洞庭湖执行总磷≤0.1mg/L，泵站排水口总磷达到标准。 泵站取水口大毛家湖监测断面COD、BOD5、TP超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，其余监测因子能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （3）声环境：本项目周边噪声级能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 （1）施工期环保措施和环境影响分析结论 1）大气环境保护措施和环境影响分析结论 施工期废气来源于施工机械、交通车辆的尾气和施工作业扬尘等，主要废气污染为施工扬尘污染。 本项目对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；开挖时，对作业面和土堆适当喷水以减少扬尘量，开挖的泥土和建筑垃圾及时运走，施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。采取措施后扬尘的污染是近距离的，其影响范围是小范围的，不会产生累积效应，随项目施工期结束，污染影响随即告终，因此施工期对大气环境产生的影响相对较小。 2）地表水环境保护措施和环境影响分析结论 本项目不设施工营地，生活污水利用租用民房原有设施处理后利用。施工废水主要包括砂石材料的冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗碱性废水、机械保养与冲洗废水及生活污水。类比施工期间的水质监测结果，施工期废水中主要污染物是SS、石油、COD等，施工废水经过简易处理后回用于洒水降尘、填土压实及绿化用水，不外排；生活污水经集中收集后进行无害化肥田处理。 3）声环境保护措施和环境影响分析结论 本项目施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，大约80～95dB（A）之间。通过合理选择施工机械，白天作业，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，施工期噪声对周围声环境影响是有限的。 4）生态保护措施和环境影响分析结论 项目占地范围内无珍稀动植物，项目建成后，建设单位按要求对临时占地采取有效的植被恢复和异地补偿绿化等措施，因此本项目建设对当地植被的总体影响不大。施工期机械噪声和人员活动影响是对野生动物影响的主要因素，这种影响是暂时的，通常随着施工结束而结束。本项目在施工过程中会新增水土流失，将对项目区生态环境产生一定影响，但影响是局部的、暂时的，通过合理有效的水土保持措施后，可有效防治工程建设产生的水土流失。 5）固废处置措施和环境影响分析结论 建设单位应要求规范运输，加强管理，施工过程中产生的渣土、碎石及时清理，用于填埋等施工中利用；施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运至城市垃圾填埋场进行卫生填埋。采取上述措施后，可最大程度的减轻项目施工期对环境的影响。施工期不会对周围环境产生明显影响，且随着施工的结束，施工期的影响也将结束。 （2）营运期环保措施和环境影响分析结论 1）大气环境保护措施和环境影响分析结论 项目运营期无废气产生，对周边环境基本无影响。 2）地表水环境保护措施和环境影响分析结论 本项目运营期废水为员工生活废水，通过化粪池处理后用于周边菜地农田施肥，不外排，对周边环境影响较小。 3）声环境保护措施和环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要为设备运行噪声，经过预测，项目运营期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对声环境影响不大。 4）固体废物处置措施和环境影响分析结论 营运期固体废物主要来源是职工生活垃圾属于一般固废，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理。采取措施后，运营期产生的固体废物对环境影响较小。 5）生态环境影响分析结论 本项目为排涝泵站工程，工程实施后可以解决项目区内的洪涝灾害问题，属于非污染源项目，项目运营期产生的员工生活污水通过化粪池处理后用于周边菜地农田施肥，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运处理，均得到有效处置；设备运行噪声经隔断、减振衰减后对评价区声环境影响较小。运营期间对周边湿地生态系统、农林复合生态系统、村镇生态系统植被及植物多样基本无明显影响。 项目建成运营对区内重点保护脊椎动物栖息、觅食、停歇影响较小，项目运营期间生活废水不外排，对自然保护区水生生物多样性的影响较小，该区域作为湘江出入洞庭湖的重要通道，是水生哺乳动物的重要通道，但是并不属于主要栖息区域与产卵、洄游地，所以项目运行对区内鱼类的栖息、索饵、洄游、江豚活动影响较小；对湖南东洞庭湖国家级自然保护区区域内浮游植物、浮游动物、底栖动物影响较小。 5、选址可行分析结论 本项目为新建项目，位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，选址范围内无居民，场地现状为堤坝，地势较平坦。工程区内地层结构比较单一，工程地质条件相对较简单。泵站周边无集中居住小区，散居居民较少，减少了泵站运行对周边居民的影响。根据岳阳县生态红线的划定范围，本项目不在洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线范围内，本项目属于水利建设项目，主要建设防洪基础设施，项目建设有利于增强大毛家湖垸的排涝能力，确保当地居民安居乐业，推进当地社会与经济的发展。符合“三线一单”的相关要求。 综上本项目选址可行。 6、环评总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，在认真贯彻“三同时”制度的前提下，落实好对废气、废水、噪声和固体废物等污染物的处理措施后，各项污染物可达标排放，对环境的影响是可以接受的，在采取有效的污染防治措施、占补平衡、生态恢复、补偿和预防措施后，本项目从环保以及生态影响角度是可行的。 二、建议 （1）施工期应按计划严格执行，能短则短，拒绝拖延工期，减少环境污染。 （2）营运期加强项目管理人员环保知识培训，落实各项污染防治措施。 （3）加强项目营运期绿化及防治水流失等设施的维护和保养。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日