建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：      年产20万吨精制砂项目

建设单位（盖章） 湖南精优环保建材有限公司

编制日期： 2020 年 12月

建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	18

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	56

九、结论与建议	57

附件

附件1：委托书

附件2：监测报告

附件3：营业执照

附件4：场地租赁协议

附件5：原场地环评批复

附件6：选址意见

附件7：专家签到表

附件8：专家评审意见

附件9：评审意见修改说明

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目所在区域水系图

附图3：项目周边环境（保护目标）及监测布点图

附图4：项目平面布置图
附图5：现场踏察图

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨精制砂项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南精优环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周超 |  |  | 联系人 | 周超 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县长湖乡京广村李四组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1380740**** |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414118 |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡京广村李四组 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 |  |
| 占地面积 | 4520平方米 |  |  | 绿化面积 | / |  |
| 总投资(万元) | 1200 | 环保投资 （万元） |  | 36.5 | 环保投资占总投资比例 | 3.04% |
| 评价经费 | —— |  |  | 预期投产日期 |  | 2021.5 |
| 一、项目由来 精制砂是生产防水及建材的一种不可缺少的原材料，市场前景良好，为此湖南精优环保建材有限公司拟投资1200万在岳阳县长湖乡京广村李四组建设年产20万吨精制砂项目，项目租用原岳阳华良矿业有限公司所在场地（以钾纳长石原矿为原料，通过破碎、筛分、球磨分级、脱泥、磁选、浓缩、过滤、储存等工序生产钾纳长石矿，年产量4.8万吨，该厂于2014年1月取得原岳阳县环保局批复岳县环评批[2014]8号，目前该厂已闲置，无遗留环境问题），项目总占地面积为4520平方米，总建筑面积2682平方米（其中成品堆放区600平方米、设备区657平方米为新建，其余利用现有建筑），设计生产规模为年产20万吨精制砂。 本项目砂石烘干工艺要求较高，必须使用沸腾炉，蒸汽锅炉无法满足生产需要，而根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》,新建涉及工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。但是本项目占地面积较大，经济效益与土地资源的配比不满足入园的要求，本项目无法申请进入岳阳县工业园。因此项目租用原岳阳华良矿业有限公司所在场地进行生产。对沸腾炉配套高效的环保治理设施，严格控制废气排放，根据本评价，影响在可接受范围内。 根据《中华人民共和国环境影响保护法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十七、非金属矿物制品业”中“、“56砖瓦、石材等建筑材料制造、黏土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）”，故本项目应编制环境影响报告表。受湖南精优环保建材有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 二、拟建项目工程概况 1、项目名称、性质、规模 （1）项目名称：年产20万吨精制砂项目 （2）建设单位：湖南精优环保建材有限公司 （3）建设地点：岳阳县长湖乡京广村李四组 （4）建设性质：新建 （5）建设规模：年产精制砂20万吨 2、编制依据 1）环保法律、法规 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行； 3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修订版，自2018年1月1日起施行； 4、《中华人民共和国环境噪声防治法》，2018年修正； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年修订； 6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年修订； 7、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订； 8、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2012]37号文；2013年9月10日； 9、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号文，2015年4月2日； 10、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号文，2016年5月28日； 11、工业和信息化部[2010]218号文《关于进一步加强工业节水工作的意见》。 12、国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； 13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； 2）相关导则及技术规范 1、国家环保部《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)； 2、生态环境部《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 3、生态环境部《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)； 4、国家环保部《环境影响评价技术导则 地下水环境)》(HJ610-2016)； 5、国家环保部《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)； 6、国家环保部《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）； 7、生态环境部《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 3、项目主要建设内容 本项目选址于岳阳县长湖乡京广村李四组，总占地面积为4520平方米，总建筑面积2682平方米（其中成品堆放区600平方米、设备区657平方米为新建，其余利用现有建筑）。 表1-1 建设项目组成一览表 项目; 类别 项目名称; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 包含一条生产线，建筑面积为657m2; 新建，封闭式厂房. 成品区; 成品库600m2; 新建，封闭式厂房. 成品罐2座，每座500t; 新建. 原料; 原料堆场; 两处，900+225m2; 原有，钢结构封闭式（地面硬化、厂房周边设置截排水沟）. 功能区（办公楼、食堂、宿舍）; 300m2; 原有，砖混. 公用工程; 供水; 岳阳县长湖乡自来水; 依托现有. 排水; 修建排水沟，初期雨水经雨水池收集; 改造. 供电; 当地电网供给; 依托现有. 环保工程; 废水处理工程; 生活污水化粪池处理后用于周边施肥; 新建. 项目初期雨水建设20m3的雨水池进行收集. 噪声治理工程; 隔声、降噪; 新建. 废气治理工程; 原料堆场定期洒水降尘；仓顶呼吸口废气经配套收尘器处理后仓顶（12m高）无组织排放，沸腾炉废气与过筛粉尘和烘干机产生的废气由同一脉冲除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。; 新建. 固废; 10m2固体废物暂存间; 新建. 4、产品方案 项目产品方案具体情况见下表。 表1-2 主要产品情况一览表 序号; 产品名称; 产能; 备注. 1; 精制粗砂; 14万吨/年; 全部外售. 2; 精制细砂; 6万吨/年. 4、建设项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及动力消耗情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及燃料一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 江砂; t/a; 21万; 从岳阳当地合法购买（含水率5-10%）. 2; 生物质颗粒; t/a; 3379.2; 外购. 注：项目生物质燃料仅使用成型生物质颗粒，不使用其他木材等。 成型生物质颗粒使用量计算：生物质炉每小时消耗量=30万大卡×吨位÷燃料热值÷沸腾炉燃烧效率，项目燃料热量是4000kcal，热效率为85%，则本项目生物质所需用量为：300000×4÷4000÷85%=352kg/h，则项目年使用生物质颗粒：3379.2t/a。 5、建设项目主要设备清单 本项目主要主要设备清单见下表。 表1-4 设备一览表 6、建设项目公用工程 序号; 主设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 湿砂皮带机; /; 1; 台. 2; 干砂皮带机; /; 1; 台. 3; 生物质沸腾炉; 4t/h SLF668; 1; 台. 4; 三筒烘干机; 40t/h SLSH3208; 1; 台. 5; 成品斗提; /; 1; 个. 6; 成品储存仓; 500吨; 2; 个. 7; 振动筛; 80; 1; 台. 8; 下料斗; /; 1; 个. 9; 脉冲除尘器; SLQM96-8; 1; 个. 10; 铲车; /; 2; 台. 11; 叉车; /; 2; 台. （1）供水 给水水源：项目用水长湖乡自来水供水。本项目主要用水包括：员工生活用水。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，初期雨水经收集后进入雨水收集池沉淀后回用，雨水收集池建于厂区地势较低的地方，十五分钟后的雨水由干管汇集后排入西面长湖魏庆小溪。项目生活污水经化粪池处理后周边施肥。 （3）供电 由当地电网供给。 （4）工作制度及劳动定员 本项目职工人数为10人，其中5人在厂区食宿，项目全年工作320天，两班工作制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，项目租用岳阳华良矿业有限公司所在场地（以钾纳长石原矿为原料，通过破碎、筛分、球磨分级、脱泥、磁选、浓缩、过滤、储存等工序生产钾纳长石矿，年产量4.8万吨，该厂于2014年1月取得原岳阳县环保局批复岳县环评批[2014]8号，目前该厂已闲置），租用的岳阳华良矿业有限公司厂地内遗留的环境问题主要是料仓内废弃原料、剩余设备处置问题；废水池废水处理问题。 项目租用岳阳华良矿业有限公司所在场地，租地范围内岳阳华良矿业有限公司遗留的料仓内废弃原料、剩余设备、废水池废水均由岳阳华良矿业有限公司在本项目施工前完成清理、处置工作。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) （1）地理位置： 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县长湖乡京广村李四组，地理坐标：东经113.2356，北纬：29.0591，具体位置见附图1。 （2）地形地貌： 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气象气候 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 （5）水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。 县境内西部辖东洞庭湖水面761km2，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42 km2，有效库容5.46亿m3。 项目东侧水库为渔业用水区，项目雨水排入西面长湖魏庆小溪。 （6）生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 （7）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 西面长湖魏庆小溪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值，东面临G107执行4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否水库库区; 否. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 空气环境质量现状 1）项目所在区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于岳阳县区划范围内，故本次评价的基本污染物环境质量现状数据引用已公布的岳阳县常规监测点2019年年均监测值。 （1）监测布点 岳阳市岳阳县常规监测点。 （2）监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3。 （3）监测时间 监测时间为：2019年1月-12月 （4）评价标准 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （5）监测结果 监测评价结果，见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.67; 60; 14.45; 达标. NO2; 20.58; 40; 51.45; 达标. PM10; 58.17; 70; 83.1; 达标. PM2.5; 38.58; 35; 110.23; 不达标. O3; 95百分位数日平均质量浓度; 97.58; 160; 60.99; 达标. CO; 90百分位数8小时平均质量浓度; 750; 4000; 18.75; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条城市空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3，六项指标全部达标即为城市环境空气质量达标，故本项目所在行政区判定为不达标区域，不达标因子PM2.5。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》，要求到2020年岳阳市PM2.5平均浓度值下降到41ug/m3以下，岳阳县区域2019年PM2.5年平均浓度为38.58ug/m3，可以达到湖南省污染防治计划对岳阳市大气污染防治要求，环境空气质量呈现持续好转趋势。 - 特征因子监测 本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司年产30万吨废石料建设项目环境影响报告表》中2020年7月10—16日中国检验认证集团对岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司北侧居民所在地、项目所在地、项目南侧居民所在地进行的现状监测。 本项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价需调查项目所在区域环境质量达标情况及评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，故本次引用《岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司年产30万吨废石料建设项目环境影响报告表》中的相关数据说明区域内的环境质量有效。 具体监测统计结果见表3-2； 表3-2 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测因子; TSP. 岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司北侧居民（本项目西南100m）; 浓度范围; 0.090~0.094. 日均值; 0.091. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司所在地（本项目西南200m）; 浓度范围; 0.091~0.093. 日均值; 0.092. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司南侧居民（本项目西南260m）; 浓度范围; 0.093~0.099. 日均值; 0.097. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值（二级）; 0.3. 由上表可知项目所在地TSP日均值浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目引用《岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司年产30万吨废石料建设项目环境影响报告表》中2020年7月10—16日中国检验认证集团对岳阳卫蓝矿石加工有限公司岳阳县分公司西侧长湖魏庆小溪水环境的现状监测数据，监测结果见下表。 表3-3 水质现状监测数据一览表 监测对象; 监测因子; 监测结果（mg/L）; 平均值; 标准值（III类）. 长湖魏庆小溪项 目上游500m; pH; 7.37~7.41; 7.39; 6~9. 悬浮物; 12~15; 13; -. 溶解氧; 7.57~7.65; 7.61; ≥5. 化学需氧量; 17.2~17.6; 17.4; ≤20. 生化需氧量; 2.61~2.67; 2.64; ≤4. 氨氮; 0.52~0.55; 0.54; ≤1.0. 总氮; 0.68~0.72; 0.70; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 590~780; 673; ≤10000. 长湖魏庆小溪项目 下游1000m; pH; 7.52~7.56; 7.54; 6~9. 悬浮物; 16~19; 17; -. 溶解氧; 8.53~8.76; 8.64; ≥5. 化学需氧量; 18.4~18.8; 18.6; ≤20. 生化需氧量; 2.12~2.19; 2.16; ≤4. 氨氮; 0.594~0.632; 0.61; ≤1.0. 总氮; 0.62~0.65; 0.63; ≤1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 670~890; 780; ≤10000. 由上表可知，项目地表水的各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，项目所在地地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，共设置4个噪声监测点（东南西北各厂界1m）。湖南中额环保科技有限公司于2020年12月26-27日对本项目进行噪声监测，项目声环境质量现状如下。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 （3）具体监测结果如下表3-4所示： 表3-4 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期及结果（单位：dB(A)）. 2020.12.26; 2020.12.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m处; 62.1; 52.9; 61.3; 55.1. 厂界南侧外1m处; 56.8; 48.4; 58.4; 49.4. 厂界西侧外1m处; 52.7; 43.1; 51.2; 45.4. 厂界北侧外1m处; 54.1; 47.9; 52.2; 49.1. 标准值; 南、西、北执行2类标准：昼间60、夜间50 东面执行4类标准：昼间70、夜间55. 从监测数据来看，项目厂界四周及附近居民点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于岳阳县长湖乡京广村李四组。评价范围内无自然保护区、风景旅游点等。依据上述保护对象的环境功能要求，确定本项目的环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标 名称; 经纬度; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 标准. 经度; 纬度. 大气环境; 邓家庄; 113.2493; 29.0596; 居住; 3户; 二类区; 东; 570m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准. 六石塅; 113.2431; 29.0558; 居住; 30户; 二类区; 东南; 70-300m. 坟山咀; 113.2419; 29.0559; 居住; 12户; 二类区; 南; 10-200m. 瞿家里; 113.2375; 29.0556; 居住; 18户; 二类区; 西; 200-400m. 雷步桥; 113.2352; 29.0587; 居住; 5户; 二类区; 西北; 416m. 刘家里; 113.2443; 29.0602; 居住; 7户; 二类区; 东北; 400m. 王家桥; 113.2431; 29.0591; 居住; 8户; 二类区; 东北; 30-300m. 表3-6 主要环境保护目标 名称; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 标准. 声环境; 六石塅; 居住; 15户; 2类区; 东南; 70-200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2级标准. 坟山咀; 居住; 12户; 2类区; 南; 10-200m. 王家桥; 居住; 4户; 2类区; 东北; 30-200m. 表3-7 主要环境保护目标 名称; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 标准. 水环境; 长湖魏庆小溪; 灌溉; 小溪; 农业用水区; 西侧; 80m; 《地表水质量标准》 (GB3838-2002)中的Ⅲ类.

- 四 、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气： 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见下表。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; --; 150; 70. 4; TSP; --; 300; 200. 5; PM2.5; --; 75; 35. 6; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; --. 7; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; --. 2．地表水环境： 项目所在地西面长湖魏庆小溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4-2： - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 标准值Ⅲ类. pH; 6~9. DO; ≥5. TP; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. COD; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TN; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤20000. 3．声环境： 执行声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。临近G107的项目东侧厂界以及居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准详见表4-3： 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气： 项目有一台的生物质沸腾炉，燃料主要为生生物质颗粒燃料，根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》本项目生物质沸腾炉属于方案中暂未制定行业排放标准的工业炉窑，其污染物排放参考《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值，具体值见下表。 表4-4湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案中排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 限值（非金属加热炉）. 颗粒物; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 项目无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，具体见下表。 表4-6 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. - 废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边耕地、林地施肥。 3、噪声： 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准。 表4-8 厂界噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求。 |
| 总量控制指标 | 结合本项目污染物排放特点，本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后周边施肥；项目废气主要为粉尘、二氧化硫、氮氧化物，根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目需要购买总量二氧化硫：2.87t/a、氮氧化物：3.45t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

1、简述(图示) 施工期工艺流程及产污位置 工程施工期的基础工程（场地平整、基础开挖）、主体工程、装饰工程、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 运营期生产工艺流程及产污节点： 图5-2 项目生产流程图 生产流程图阐述： 项目购买的原料进入湿砂仓，经过湿砂皮带运输机进入烘干机。 烘干机热能由沸腾炉提供，沸腾炉采用生物质颗粒燃料，燃烧产生的高温烟气直接通入烘干机内加热耗料，生物质颗粒燃烧产生的烟气直接接触江砂进行烘干，烟气和烘干过程产生的粉尘一同排出，经布袋除尘器后经15米高排气筒排放。 烘干后的江砂通过封闭的皮带运输机运往振动筛，过筛后形成粒径不同的两种产品，分别由封闭式的提升机装入成品仓，成品最后装车运输至东方雨虹防水技术有限责任公司（项目两条同类型生产线）。 - 2、施工期主要污染工序及污染源 项目施工期间的环境影响问题包括施工废水、生活污水、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 （1）废水 ①地表径流 项目施工期间土石方工程和基础、打桩阶段由于开挖地表、地表裸露，遇雨天容易形成含泥雨水径流，污染物主要集中在一次降雨过程中前10分钟，污染物主要为SS。 ②施工工地废水 场地平整、人工挖孔、桩基基础建设阶段开挖和钻孔产生的泥浆水中主要污染物为SS，主要污染物浓度为：SS8000mg/L。该部分废水经过沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 建筑施工阶段施工机械、运输车辆在运行和维修及清洗中产生的废水，主要污染物为COD、和SS石油类，主要污染物浓度为：COD500~1000mg/L，石油类10～30mg/L，SS500～4000mg/L。废水量一般约为12m3/d。该部分废水经过处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不外排。 ③生活污水 施工期间，施工工人均为当地居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地租用村民厨房。施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地生活用水按50L/人·d计，用水量为0.5m3/d；排放系数以0.8计，排放量约为0.4 m3/d，经化粪池处理后回用于周边施肥。 （2）废气 ①施工扬尘 在施工的各个阶段均有扬尘排放，且持续时间长，建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在。 施工扬尘一般来源于以下几方面：土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘。 工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，洒落附近地面，直至管道埋设，短则几星期，长则数月。堆土裸露，日晒风吹，至使车辆过往，满天尘土，使施工现场附近居民遭受影响。若挖土堆置不当，导致雨天随径流流上道路，至使道路泥泞，很容易造成交通事故。 根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。施工及运输车辆的扬尘污染在30m范围以内影响较大，TSP浓度可达10mg/m3以上。 ②车辆行驶起尘 一辆 10T 卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶情况下的扬尘量见下表。 表5-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速(km/h) 清洁程度; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 （3）噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 根据资料所得的不同施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为电锯、电钻。 表 5-2 主要施工机械设备的噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）. 土石方阶段; 推土机; 83. 挖掘机; 85. 自卸卡车; 80. 装载机; 83. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95. 打桩机; 100. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯; 100. 空压机; 90. 升降机; 80. （4）固体废物 施工期的固体废物主要为施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、废弃的包装材料和生活垃圾。 ①项目施工量少，开挖土石方少，全部用于场地回填和绿地平整使用，施工期无无弃土外运。 ②施工建筑垃圾：根据建设单位提供的资料，本项目新建建筑物主要为钢结构厂房，建筑垃圾按5kg/㎡计算，本项目新建建筑面积合计1257㎡，则建筑垃圾产生量为6.3t/a，由管理部门外运至指定地点处置。 ③废弃的包装材料：施工过程中废弃的包装材料，约为0.5吨，由管理部门外运至指定地点处置。 ④生活垃圾：施工高峰期施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.5kg/（人• d）计，产生量约为5kg/d，收集后由环卫部门统一处理。 - 3、营运期主要污染工序及污染源 - （1）废水污染源 本项目营运期废水主要为生活污水、喷淋用水、初期雨水，项目场地及车辆不进行清洗，无生产废水产生。 ①生活污水 职工生活和食堂产生的废水为生活废水。本项目生产员工10人，其中5人住宿，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)用水参数，不住宿员工用水定额为80L/人·d，住宿员工用水定额为150L/人·d，则用水量为1.15t/d、368t/a，废水按用水的90%计，废水按用水的90%计，则生活废水产生量为331.2t/a。 项目生活废水水质情况为：CODCr 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油30mg/L。项目生活废水经化粪池处理后回用于周边施肥。 （2）喷淋用水 项目上料时和原料堆存会产生少量粉尘，项目料仓、原料运输皮带、原料堆场采取全封闭生产，同时设置水喷淋降尘，根据企业提供的资料，用水量约为4.0t/d，年工作320天，则抑尘用水为1280t/a。该部分水全部蒸发。 （3）初期雨水 初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响，建议建设单位建设初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，作为抑尘用水使用，不外排，不会对区域水环境产生影响。 根据湖南大学采用数理统计法编制的《暴雨强度及雨水流量计算公式表》，岳阳县暴雨强度公式为： i——暴雨强度（mm/min）； P——P为设计降雨重现期，取2年； t——t为降雨历时（min），取60min； Q= iFψT Q——暴雨雨季废水产水量； F——汇水面积（m2），0.5公顷； Ψ——为径流系数（取0.15）； T——降雨历时，取15min。 计算结果为暴雨季节暴雨强度q为9.03升/秒·公顷，雨水流量为2.42升/秒。项目暴雨收集时15分钟初期暴雨，场区暴雨废水汇集产生量为10.16t/a，则需建设初期雨水收集池20m3。 - 废气污染源 项目废气主要为原料、成品装卸及堆存过程中产生的粉尘、运输过程中废气、食堂油烟、烘干废气等。 （1）无组织废气 ①堆场、装卸粉尘 项目无组织粉尘主要产生于原料、成品装卸及堆存过程中，装卸及堆存过程中产生量与物料的湿度、堆场面积、风速等因素相关，则项目堆场、装卸起尘量的计算公示如下： Q1 =11.7 U2.45 × S0.345 × e−0.5w Q 2=0.00523 × U1.3 × H2.01 × W−1.4 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； Q2——卸料起尘量，mg/s； U——平均风速m/s； H——物料落差，取 2m； S——堆场表面积，m2； W——物料含水率。 项目湿砂含水率为5%，项目起尘时间按5120h计算，常年平均风速为2.9m/s，项目成品砂位于成品储罐中，则平均风速为0.1m/s，年工作320天，项目湿砂堆场起尘量为62.8mg/s（0.22kg/h），项目成品砂起尘量0.0011mg/s（0.00396kg/h），则项目湿砂堆场粉尘产生量为1.056t/a，项目成品砂装卸粉尘量为0.019t/a。项目通过采取封闭式厂房，同时采取喷淋降尘，减少粉尘量85%，则项目堆场粉尘排放量为0.1584t/a，装卸粉尘排放量为0.00285t/a。 ②车辆粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，该过程粉尘产生量采用经验公式进行估算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 ； 厂区为水泥路面，不洒水时道路表面粉尘量按 0.2kg/m2；项目车辆在厂区内行驶距离约为100m，则空载时起尘量为0.001kg·辆，重载时起尘量为 0.017·辆，全年发空车、重载约40000辆次，则项目总起尘量约为1.76t/a，本次评价要求对厂内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少 80%，则项目汽车扬尘会减少至0.352t/a。 ③筒仓粉尘 项目筒仓进出料时筒仓顶泄压孔会有粉尘产生。项目每个筒仓泄压孔配备一套脉冲袋除尘器处理粉尘。共有2个成品筒仓。排气筒的风机风量分别为10000m3 /h，年上料时间约为5120h。根据《第二次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》（试用版）中的3021水泥制品制造业（含3022混凝土结构构件、3029其他水泥制品业）产排污系数确定，产排系数为0.19kg/吨·水泥，则项目成品筒仓（1）粉尘产生量均为为19t/a，成品筒仓（2）粉尘产生量均为为19t/a，采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲式除尘器，该除尘器除尘效率可达 99.7%，物料卸进筒仓时经除尘器处理后仓顶（12m高）无组织排放，两成品筒仓排放量为0.114t/a。 2）有组织废气 ①烘干机废气 项目湿沙烘干过程中产生含尘水蒸气，烘干粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工中逸散排放因子，根据本项目特征确定该工序粉尘的产生量系数约0.15kg/t产品，则项目烘干工序粉尘量为30t/a。 ②过筛工序扬尘 拟建项目沙子筛分过程中产生粉尘，其产生量参考《采石场大气污染物源强分析研究》（资源调查与环境第24卷第4期）中对筛分过程源强分析的结论，筛分粉尘的排放速率为4440mg/s，根据建设单位提供的数据，项目工作时间为每天16h，年工作320天，则拟建工程筛分过程中粉尘的产生量为81.84t/a，考虑到沙子粒径较大，会有部分粉尘(50%)会自然沉降，则项目外排粉尘量为40.92t/a。项目振动筛设置集尘罩收集（收集效率99%），则进入除尘器粉尘量为40.51 t/a，无组织排放量为0.41t/a。 ③沸腾炉废气 本项目采用1台生物质沸腾炉对项目烘干机提供热量，沸腾炉烟气直接与物料接触干燥，产生的烟气与烘干机与过筛粉尘废气分别一并经脉冲除尘器处理后进一根15米排气筒排放。 项目生物质沸腾炉生物质燃料年使用量为3379.2t，项目根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉产污系数确定，生物质锅炉的产污系数见下表。 表5-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物 指标; 单位; 产污系数. 汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）; 层燃炉; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示，例如生物质中含硫量（S%）为0.05%，则S=0.05。根据建设方提供资料，本项目中取S=0.05。本项目生物质沸腾炉中大气污染物的产生量情况详见下表。 表5-4 本项目沸腾炉废气产生及排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m3/a); 类别; SO2; NOX; 烟尘. 生物质沸腾炉; 2.11×107; 产生量; 2.87t; 3.45t/a; 1.69t/a. 共用排气筒排放量： 项目沸腾炉、烘干机和过筛粉尘废气分别收集至同一脉冲除尘器处理后由一根排气筒排放。根据计算，进入除尘器粉尘量共计为72.2t/a，项目工作时间为每天16h，年工作320天，脉冲除尘器（风量10000m3/h）处理后与烘干粉尘一同经排气筒排放，粉尘处理效率为99.7%，则项目粉尘有组织排放量均为0.217t/a（4.24mg/m3）。 表5-4 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 废气量 (万m3/a); 类别; SO2; NOX; 烟尘. 5120; 产生量; 2.87t; 3.45t/a; 72.2t/a. 产生浓度; 56.05mg/m3; 67.38mg/m3; 1410.16mg/m3. 处理措施; 沸腾炉烟气直接与物料接触干燥，产生的烟气与烘干机与过筛粉尘废气经同一脉冲除尘器处理后由一根15米排气筒排放. 排放量; 2.87t; 3.45t/a; 0.217t/a. 排放浓度; 56.05mg/m3; 67.38mg/m3; 4.24mg/m3. ④食堂油烟 根据建设提供资料，本项目有5人在厂区内进行就餐。食堂油烟是在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，住户每人每日消耗动植物油以30g/d计，每天烹饪3小时，本项目食堂用餐人数为5人，则年消耗食用油0.048t/a，在烹饪过程时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.0014t/a，通过排风机直接排放（见机风量2000mg/m3），排放浓度0.73mg/m3。 表 5-5 废气产生情况一览表 排气筒编号; 污染源; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 总和排放量. 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. DA001; 过筛、烘干、沸腾炉粉尘; 72.2; 1410.16; 0.217; 4.24; /; /. SO2; 2.87; 56.05; 2.87; 56.05. NOx; 3.45; 67.38; 3.45; 67.38. /; 油烟废气; 0.0014; 0.73; 0.0014; 0.73; /. 无组织; 筒仓粉尘（1）; 19; /; 0.057; /; 0.879. 过筛粉尘（无组织）; 0.41; /; 0.41. 筒仓粉尘（2）; 19; /; 0.057; /. 汽车运输粉尘; 1.76; /; 0.352; /. 卸料粉尘; 0.019; /; 0.00285; /. （3）噪声 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如烘干机、振动筛等。噪声级范围在85～90dB（A）之间，具体噪声值见下表。 表5-6 主要噪声源统计表 声源; 声级 （dB（A））; 数量（台）; 噪声性质; 防治措施; 排放强度 （dB（A））. 烘干机; 90; 1; 连续性; 绿化、消声、建造等消音措施; 70. 成品斗提; 85; 1; 连续性; 65. 振动筛; 85; 1; 连续性; 65. 下料斗; 85; 1; 连续性; 65. 沸腾炉; 85; 1; 连续性; 65. （4）固体废物 本项目营运期固废主要为生产固废及员工生活垃圾等。 （1）除尘器收集粉尘 项目配套除尘器收集粉尘量为108.1745t/a，该部分粉尘其成分主要为泥尘，可外售制砖厂用作原料。 （2）灰渣 本项目沸腾炉燃料（成型生物质）用量为3379.2t/a，根据岳阳市多家生物质锅炉及窑炉使用的经验系数燃烧产渣量约为 15%左右，则项目产生的沸腾炉灰渣量为506.88t/a，灰渣为草木灰，其主要成分为 K2CO3、CaO 和 MgO 等，为一般工业固体废物，可外运做农田肥料。 （3）生活垃圾 项目劳动定员 10人，住宿5人。职工生活垃圾产生量不住宿按 0.5kg/人.天计、住宿按1kg/人·天计，年工作时间按 320天计，则产生量为 2.4t/a（7.5kg/d）。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |
|  | 营运期 | 过筛粉尘 烘干粉尘、沸腾炉废气 （DA001） | 过筛、 烘干、沸腾炉颗粒物 | 1410.16mg/m3 | 772.2t/a | 4.24mg/m3 | 0.217t/a |
|  |  |  | 沸腾炉SO2 | 56.05mg/m3 | 2.87t/a | 56.05mg/m3 | 2.87t/a |
|  |  |  | 沸腾炉NOX | 67.38mg/m3 | 3.45t/a | 67.38mg/m3 | 3.45t/a |
|  |  | 筒仓粉尘1 | 粉尘 | 19t/a |  | 0.057t/a |  |
|  |  | 筒仓粉尘2 | 粉尘 | 19t/a |  | 0.057t/a |  |
|  |  | 过筛粉尘（无组织） | 粉尘 | 0.41 t/a |  | 0.41 t/a |  |
|  |  | 堆场粉尘 | 粉尘 | 0.019t/a |  | 0.00285t/a |  |
|  |  | 汽车运输粉尘 | 粉尘 | 1.76t/a |  | 0.352t/a |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0014t/a | 0.73mg/m3 | 0.0014t/a | 0.73mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施工 施工期 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 少量 |  | 0 |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 120m3/a |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 生活污水 （331.2m3/a） | COD | 300mg/m3 | 0.099m3/a | 化粪池处理后回用于周边施肥 |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/m3 | 0.05m3/a |  |  |
|  |  |  | SS | 220mg/m3 | 0.073m3/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 20mg/m3 | 0.007m3/a |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15mg/m3 | 0.005m3/a |  |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 10.16t/a |  | 0 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | / | 6.3t |  | 0 |  |
|  |  | 废弃的包装材料 | / | 0.9t |  | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾 | / | 5kg/d |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 生产固废 | 除尘器收集粉尘 | 108.1745t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 灰渣 | 506.88t/a |  | 0 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如搅拌机、输送机等。噪声级范围在85～90dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用已建场地作为生产场所，在现有厂区内新建部分建筑，施工期对生态影响不大。运营期须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后“三废”均能达标排放，固体废弃物得到合理的处置，在此前提下本项目不会造成区域内生态系统的严重恶化，对周围的生态环境影响极小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本工程施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑垃圾及挖方填方产生的扬尘以及建筑施工人员生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1、施工期废水环境影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有石料冲洗废水、混凝土工程的灰浆、运输车辆冲洗水等，主要污染物为SS。生活污水来自施工人员的生活污水。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： - 石料冲洗废水：其悬浮物含量大，需建沉淀池，悬浮物进行沉淀后，部分澄清后的废水可用于建筑工地洒水抑尘，或回用于泥砂搅拌用水。运输水泥砂浆时，应避免泄漏，泄露的水泥砂浆应及时清理。 （2）运输车辆冲洗水：在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水回用于项目洒水抑尘。 （3）混凝土工程的灰浆：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （4）施工工人为周边居民，厕所使用周围村民自家旱厕，工地不提供食堂。施工高峰期施工人员及工地管理人员约50人，工地生活用水按 50L/人·d 计，用水量为 2.5m3/d；排放系数以 0.8 计，排放量约 120m3/a，生活污水应化粪池处理后，用于农肥。 2、施工期废气环境影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，主要为基础工程施工过程中产生的扬尘、运输车辆行驶产生的扬尘，其次还有露天堆场和裸露场地的风力扬尘，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 （1）施工扬尘影响分析 本项目扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。扬尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，在项目区施工过程中，应严格落实相应的粉尘与扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响，施工扬尘污染将随着施工结束而消除。为降低施工期扬程对周围环境保护目标的影响，本次环评建设采取以下措施： ①根据规范要求建设工地应先安装防尘网后施工。各建、构筑物四周在施工过程中要设置防护网，防护网材料和质地要密实，建筑物四周设置的防尘网应高于在建层2m。 ②开挖、钻孔时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止扬尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘飞扬。 ③对施工对施工现场进行科学管理过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储，项目沙、石料堆场遮盖篷布遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ④工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 ⑤施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。 ⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑦ 项目需做到施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。 项目施工期通过采取本次环评提出的防治措施后，施工期扬尘对周围大气环境影响小。同时工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，该影响自行消失。 （2）运输车辆行驶产生的扬尘 车辆行驶的动力起尘据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘量的60%以上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q为汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V为汽车速度，km/h； W为汽车载重量，吨； P为道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大，因此限制车速和保持路面清洁是减少车辆行驶动力起尘的有效方法。 表29为一辆10t卡车，通过一段长度为100m路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下扬尘量。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 车速(km/h) 清洁程度; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 5; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20; 0.255; 0.429; 0.582; 2.872; 0.853; 1.435. 一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少80%左右。表30为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由上表可知，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。在项目施工现场，主要是一些运输建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，危害环境，因此，必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定。 针对施工期扬尘的问题，项目在建设期拟采取如下控制措施： A.作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡。 B.在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，可较大程度的减少其对环境的影响。 C.对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 D.禁止在风力大于四级的条件下进行土石方开挖等易产尘量较大的作业。 E.在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 F.对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 采取上述防治措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 3、施工期噪声环境影响分析 项目建设中场地平整、基础开挖等阶段工程机械作业、运输车辆往来以及设备安装等将产生强度达65～110 dB（A）噪声，会对作业人员身心健康和周围环境产生一定程度影响。但白天不会对环境造成明显影响，夜间不施工，因此，不会造成噪声扰民。 表7-3 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dBA）; 场界围墙引起的衰减量. 土石方阶段; 推土机; 83; 10dBA. 挖掘机; 85; 10dBA. 自卸卡车; 80; 10dBA. 装载机; 83; 10dBA. 打桩阶段 （人工灌孔桩）; 风镐; 95; 10dBA. 打桩机; 100; 10dBA. 空压机; 90; 10dBA. 结构阶段; 振捣棒; 90; 10dBA. 电锯; 100; 10dBA. 空压机; 90; 10dBA. 升降机; 80; 10dBA. 本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其声测公式为： L2＝L1－20 lgr2/r1- △L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB（A）] L1——距声源r1处声源值[dB（A）] r2、r1——与声源的距离（m） △L——场界围墙引起的衰减量。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB（A）]； Li——各声源的噪声值[dB（A）]； n——声源个数。 本次评价假设有5台设备（源强最大的5台）同时使用，将所产生的噪声值叠加后预测对某个距离的总声压级。施工期单台机械设备及多台机械同时运转噪声预测值详见表7-4、表7-5。 表7-4 施工期噪声预测结果 dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 打桩机; 78.0; 71.9; 68.4; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 51.9; 48.4. 电锯; 78.0; 71.9; 68.4; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4; 51.9; 48.4. 空压机; 68.0; 61.9; 58.4; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 41.9; 38.4. 风镐; 73.0; 66.9; 63.4; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 43.4. 挖掘机; 63.0; 56.9; 53.4; 49.0; 45.5; 43.0; 39.4; 36.9; 33.4. 表7-5 多台机械设备同时运转的噪声预测值 dB（A） 距离（m）; 10; 20; 60; 80; 100; 150; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 81.9; 75.8; 72.3; 67.9; 64.4; 61.9; 58.3; 55.8; 48.3. 由表7-3中的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对200m范围内、夜间将对400m范围内造成噪声污染。上述预测是以施工场地中央为中心，由项目地理位置图及现场调查可知，本项目施工噪声将对坟山咀居民点、王家桥居民点及六石塅居民点等敏感目标造成影响。 （2）噪声防治措施 ①施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，并压缩工区汽车数量与行车密度，严禁汽车鸣笛。 ②从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，使其处于良好的工作状态，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ③严禁采用高噪声打桩机，禁止高噪声设备在夜间22：00至次日6：00作业。 ④采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 项目施工期采取的噪声控制措施，可以将施工噪声影响降低到最小，做到不扰民。 4、施工期固体废物环境影响分析 固废主要施工主体工程建筑垃圾、废物包装材料和施工人员生活垃圾。 根据环评的要求对建筑垃圾做好以下措施： ①运输渣土必须于开工前向县渣土管理部门申报办理城市建筑垃圾处置核准手续。无处置核准手续的，不得开工。 ②运输车辆要随车携带县城市管理行政执法局核发的渣土准运证，无《渣土运输准运证》的不得运输。 ③运输车辆应具备密闭式加盖装置，有防止撒落、飘扬、滴漏的措施，无密闭装置、无防污染措施的车辆不得从事渣土运输。装载物料时不得过满，禁止渣土运输车超出车后挡板装运渣土，以防沿途抛洒渣土。 ④建筑垃圾和工程渣土通过城区道路运输时必须安排专职保洁人员沿途清扫保洁，定时洒水降尘，确保所经道路不受污染，每500米（可视污染程度作适当调整）安排保洁员1名，配置手推车、铁铲、扫把等清扫清铲工具，对撒落的渣土及时进行清铲清扫，清扫清铲的渣土不得倒入绿化带内。 本项目废气包装材料由管理部门外运至指定地点处置；施工人员产生的生活垃圾在施工场地内设垃圾桶定点收集垃圾，每天由环卫工人每日清理运送至生活垃圾中转站，再进入垃圾填埋场。 综上所述，项目施工期固体废物均得到有效处置，对周围环境影响小。 5、施工期生态影响分析 为减少水土流失，在施工结束后，临时占地都要进行清理整治，打扫地面，冲洗公路，及时回迁施工时迁走的植被，及时进行损伤道路的修补，把水土流失造成的影响降低至最低水平。 6、施工期其它影响分析 施工期间石砂料及其它材料的运输量大，运输的车辆在某一时间段可能急剧增加，如调度不当，将影响交通运输的畅通。除提前通告外，还应配合交通部门加强沿线交通的调度和管理。 设置便民措施，如临时通道、夜间设置应急灯以及指路牌等措施。易造成道路上车辆受阻，对交通状况影响较大，因此，在开工之前做好宣传告知共在，在施工道路处设置围栏和交通引导标识，防止出现交通拥堵情况。 运输车辆如果超载或被覆不当，途中常常会散落土、石、砂料。如不及时清除，将造成路面的损坏，而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求施工单位加强对司机及装卸工人的教育和管理，并派人负责撒落物料的清除和处置。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析及其防治措施 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见下表。 表7-5 地表水评价级别判据 评价等级; 受纳水体情况. 排放方式; 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 且 W<6000. 三级B; 间接排放; —. 由工程分析可知，项目生活废水经过经化粪池处理后回用于周边施肥，不进行水环境影响预测。 （2）废水 1）生活污水 项目生活废水经过经化粪池处理后回用于周边施肥，本项目生活污水产生量不大，且项目周边有大量农田，完全能消纳本项目产生的生活污水。 2）初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS，对其他水质有影响，同时根据项目工程分析中对初期雨水的分析，初期雨水产生量为要求建设方必须建设20m3雨水收集池容积，对初期雨水收集后进行沉淀处理，可对沉淀后的雨水运输道路洒水降尘，不外排。 2、大气环境影响分析及其防治措施 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，选择本项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①估算参数 项目废气排放情况如下表所示。 表7-6 废气情况一览表 排气筒编号; 污染源; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 总和排放量. 浓度（ng/m3）; 排放量（t/a）. DA001; 过筛、烘干、沸腾炉粉尘; 72.2; 1410.16; 0.217; 4.24; /; /. SO2; 2.87; 56.05; 2.87; 56.05. NOx; 3.45; 67.38; 3.45; 67.38. 无组织; 筒仓粉尘（1）; 19; /; 0.057; /; 0.879. 过筛粉尘（无组织）; 0.41; /; 0.41. 筒仓粉尘（2）; 19; /; 0.057; /. 汽车运输粉尘; 1.76; /; 0.352; /. 卸料粉尘; 0.019; /; 0.00285; /. ②评价等级判断 采用《 环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）所推荐采用的估算模式AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。地面浓度占标率计算公式如下： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量攻读标准，μg/m3。 评价等级按照下表的分级判据进行划分： 表7-7 评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax ≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-8本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源. 1; TSP; 1h平均; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 2; 二氧化硫; 500. 3; 氮氧化物; 250. 注：1、TSP为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍，即 900μg/m3折算为1h平均质量浓度限值。 本项目估算模型参数表如下表。 表7-9 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度/℃; 40.3℃. 最低环境温度/℃; -11.8℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; ——. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向/°; ——. 本项目有组织排放污染源参数表如表7-10，无组织排放污染源参数见表7-11。 表7-10 本项目有组织排放计算参数表 编 号; 污染物; 排气 筒高 度; 排气 筒内径; 烟气流速; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. m; m; m/s; ℃; h; ——; kg/h. DA001; TSP; 15; 0.6; 9.5; 80; 5120; 连续; 0.042. SO2; 连续; 0.56. NOx; 连续; 0.67. 表7-11 本项目无组织排放计算参数表 面源名称; 污染物; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源有效排放高度（m）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）. 厂区; TSP; 90; 68; 9; 0.879; 0.1. ②预测结果 采用导则推荐的AERSCREE筛选计算，本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 图7-1 废气排放口TSP预测结果图 图7-2 废气排放口二氧化硫预测结果图 图7-3 废气排放口氮氧化物预测结果图 图7-4 无组织颗粒物物预测结果图 项目废气采用AERSCREE筛选计算结果统计情况见下表 表7-12 Pmax和D10%计算结果一览表 类型; 污染源名称; 污染物; Cmax （ug/m³）; 发生距离 （m）; 标准浓度 （ug/m³）; Pmax （%）. 有组织; DA001; TSP; 7.196; 23; 900; 0.80. 二氧化硫; 35.98; 500; 7.20. 氮氧化物; 17.9; 250; 7.16. 无组织; 厂区; TSP; 40.52; 73; 0.9; 4.50. 由上可知，本项目Pmax为废气排放口排放的二氧化硫，其占标率为7.2，1% ≤Pmax＜10%，因此，确定本项目大气评价等级为二级，根据《 环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目不进行进一步预测与评价，只需要对污染物排放量进行核算。 （2）大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。 本项目沸腾炉废气、过筛粉尘和烘干机产生的废气由同一脉冲除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。脉冲除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性碰撞或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到滞尘的目的。随着过滤的不断进行，收尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断气流；然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰度高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速膨胀，并产生强烈的抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。 根据工程分析，进入除尘器粉尘量共计为72.2t/a，项目工作时间为每天16h，年工作320天，脉冲除尘器（风量10000m3/h）处理后与烘干粉尘一同经排气筒排放，粉尘处理效率为99.7%，则项目粉尘有组织排放量均为0.217t/a（4.24mg/m3），满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中颗粒物限值要求。 根据AERSCREE筛选计算结果，项目有组织排放的TSP、二氧化硫、氮氧化物最大落地浓度分别为7.196ug/m3、35.98 ug/m3、17.90ug/m3浓度落地均在23m 处，最大落地浓度占标率0.8%、7.20%、7.16%，无组织排放的TSP最大落地浓度为40.52ug/m3、最大浓度落地均在73m 处，最大落地浓度占标率4.5%。项目排放的大气污染物各污染因子最大落地浓度占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准不超过10%，不会造成区域环境质量超标。 （3）污染物排放量核算 大气污染物无组织排放量核算表见表7-13。 表7-13 大气污染物排放量核算表 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量（t/a）. 标准名称; 标准限值/(mg/m3). 生产车间; 沸腾炉、过筛、烘干机; 颗粒物; 沸腾炉废气与过筛粉尘和烘干机产生的废气分别一并 经脉冲除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。; 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案; 30; 0.217. SO2; 200; 2.87. NOx; 300; 3.45. 无组织排放统计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.879 t/a. 3、噪声环境影响分析及其防治措施 （1）噪声源 1、评价等级 本项目投产后噪声源主要为项目噪声主要为振动筛等设备运行时产生的噪声，噪声值约在85～90分贝。依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）可知，确定本次声环境影响评价等级为三级，声环境评价工作等级判定详见表7-14。 表7-14 噪声评价工作等级判定表 影响因素 评价等级; 声环境 功能区; 敏感目标 声级增量; 影响人 口变化; 备注. 一级; 0类; >5dB; 显著; 三个因素独立，只要满足任意一项. 二级; 1类 2类; ≥3dB ≤5dB; 较多. 三级; 3类 4类; <3dB; 不大. （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源，因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3） 预测结果 各厂界的预测结果见表7-15： 表7-15 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 点位; 昼 间. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 是否达标. 东厂界; /; 48.74; /; 70; 达标. 南厂界; /; 50.93; /; 60; 达标. 西厂界; /; 53.4; /; 达标. 北厂界; /; 44.29; /; 达标. 坟山咀居民点; 58.4; 50.93; 59.0; 60; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目东厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，南、西、北厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，离项目最近处坟山咀居民点处噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： （1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。将高噪声的生产设备生物质沸腾炉、振动筛、三筒烘干机等置于西北侧生产车间内，在临坟山咀居民点的厂区南侧设置噪声较小的原料及成品堆放区，各产品生产区均采取封闭式结构，生产时尽量减少搅拌车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）设备选型 在满足功能要求的前提下，各种制备选用装配质量好、低噪音的设备，以此减少噪声影响。 （3）加强治理 对高噪声设备设置减震基础，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房，建议机房四周墙壁安装吸声材料；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，治理方法可采用空压机治理的同样方法。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求在厂区修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 （3）加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）加强厂区绿化 在项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 （5）生产时间安排 建议企业合理调配生产进度及方式，尽量将生产时间控制在昼间，夜间（晚10点至次日6点）和中午休息时间（中午12点至14点）不作业，确有需要夜间生产的，应加强与周边居民的沟通工作，取得居民的理解和支持后方可进行。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 4、对附近敏感保护目标的影响分析 本项目最近为东南约10m的坟山咀居民点。根据噪声预测结果表明通过设备减震、消音等措施及距离衰减，能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准中的昼间标准。 为确保噪声长期稳定达标排放，以免对周边敏感点产生影响，因此，评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过居民区时不要鸣笛、且保持低速行驶； （2）运输原料的车辆遮盖篷布，防止原料洒落，成品采用专用的专用运输车辆运输； （3）本项目在东南，及东北设置挡尘装置，同时加喷淋装置，减少粉尘对坟山咀居民点、王家桥居民点的影响； （4）企业对厂区运输道路和邻近的路面进行清扫并定期洒水，每天对路面清扫一次，洒水3~5次，以减少车辆运输过程中扬尘的产生； （5）合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； （6）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和扬尘降低到最低程度，减小对周边居民点的影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、灰渣、员工生活垃圾等。除尘器收集的粉尘外售砖厂做原料，灰渣外运做农田肥料；生活垃圾交由当地环卫部门处理。 一般工业固体废物堆场要求：建设单位必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建立固体废物临时堆放场地（位置见附图2），不得到处堆放。临时堆放场的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场。临时堆放场要防风、防雨、防晒，设施周围应设置防护带并做围档隔离处理，禁止危险废物和生活垃圾混入。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类可知，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—石材加工”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定： ①建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业中的“非金属矿物制品业”中的 “其它”行业，“其他行业”，属于Ⅲ类。 ②土壤环境敏感程度分级：建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标，也无其他土壤环境敏感目标，因此本项目土壤敏感程度为不敏感。 ③建设项目占地规模分级：项目占地面积0.452hm2，规模不大于5hm2，占地规模为小型。 具体等级划分见下表。 表7-16 污染影响型评价工作等级划分表 根据上表可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 1、生态红线 本项目不在岳阳县生态红线区范围内，不在饮用水源保护区范围内，不属于“三线一单”中的生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准。根据岳阳市生态环境局岳阳县分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区，其中不达标污染物为PM2.5。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（湘政发〔2018〕17号）的通知，湖南省“蓝天保卫战”实施方案中提出除长沙、株洲、湘潭外的其他地级城市在2019年6月底前编制完成本城市大气环境质量限期达标规划，明确本地区大气环境质量达标的路线图、时间表和任务措施，并向社会公布，根据该文件要求岳阳市2018年PM2.5的年平均浓度应改善至46ug/m3。根据2019年岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，岳阳县PM2.5年平均浓度为38.58ug/m3，满足《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》要求。 根据项目对项目所在地和主导风向下风向的监测数据可知，本项目大气特征因子TSP、二氧化硫、氮氧化物、PM10日均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，有一定的环境容量。因此项目建设大气环境质量是符合要求的。 由第3章环境质量状况可知，本项目所在区域地表水、声环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，通过第七章预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，对周边环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目运营期有废气和废水、生产设备噪声等，采取措施后环境影响较小，其污染物排放量较低，本项目资源利用固废、水遵循循环经济，低能耗、低污染，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 4、环境准入负面清单 根据国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总、审查形成的《市场准入负面清单（2019版）》，本项目不属于（三）制造业中禁止事项。同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单》湘发改规划（2018）373号中禁止准入产业。 因此，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。 8、环境风险分析 1、评价依据 ①风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气和废水处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境；废水处理事故导致废水不能处理，厂区不能正常运行。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境危险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100. 本项目不涉及危险化学品，项目原辅材料主要为砂和生物质，项目风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发生的问题定人、限期落实整改。 （1）事故分析 项目主要风险为①粉尘发生事故排放，TSP污染因子超标排放，对大气环境造成污染； （2）防止粉尘污染措施 ①设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。 ②对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。 ③装卸工艺设备的布置应使物料落差尽量小，以利物料在输送工程中减少产生量。 ④在实际工作操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。 ⑤为减少粉尘的产生，按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效较少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积；控制粉尘与氧气混合浓度，定期做好除尘器的检查，及时清理，一旦堵死脉冲式除尘器，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生； ⑥加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 4、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程中环境风险是可控的。 5、事故应急预案 如发生事故，企业应按照应急预案采取措施，应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容详见下表。 表7-19 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长厂，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等； 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使厂区排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： - 成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施厂区环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 - 贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求； - 制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 - 依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 - 负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 - 及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见。 8）建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人明确职责、定期检查 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 （2）环境监测 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托第三方有资质的监测单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表。 表7-20 拟建项目环境监测计划一览表 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 厂界及下风向敏感点; 颗粒物; 1次/季. 有组织废气; 筒仓废气排放口; 颗粒物. 烘干机（沸腾炉废气）废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 油烟废气; 油烟. 废水; /; /; 每季一次. 噪声; 厂界外1m，四周各一个点; 等效A声级; 1次/年. 10、项目合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 本项目属于防水材料制造，根据对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。 据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目符合国家相关的产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目为新建项目，位于岳阳县长湖乡京广村李四组，租用原岳阳华良矿业有限公司所在场地，已取得岳阳县人民政府及自然资源局的选址认可（见附件5），项目周边无国家级、省级重点文物保护单位、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。项目地靠近国道G107，交通便利。综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无饮用水水源保护区，同时不在生态红线区范围内，因此，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 （3）平面布置的合理性分析 本项目南侧与坟山咀居民点距离较近，环评要求将高噪声的生产设备生物质沸腾炉、振动筛、三筒烘干机等置于西北侧生产车间内，在临坟山咀居民点的厂区南侧设置噪声较小的原料及成品堆放区，高噪声设备远离南侧声环境敏感目标，减少运营期产生的噪声对周围敏感目标影响。厂区入口设于东侧与道路相连，便于交通运输，项目的生活辅助区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，各功能区分区明确。各废气产生点均配套相应措施处理后引至高空排放，排气筒位置设在远离生活区和周边敏感点一侧，且不设置主导风向的上风向，以便减轻其对生活区和敏感点的影响，布设合理可行。同时项目在厂区四周绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 平面布置优化建议：本环评要求尽可能将产生粉尘工序废气密闭收集，以减少其对周边居民和厂区生活区员工的影响，加大厂区内洒水降尘措施，进一步消减无组织排放的粉尘。 11、环保投资估算 建设项目总投资1200万元，其中环保投资36.5万元，占总投资的3.04%。具体环保投资见下表： 表7-21 建设项目环保投资一览表 时期; 项目; 建设内容及规模; 投资（万元）. 施 工 期; 废气; 施工扬尘防治; 围挡作业、洒水等; 1. 废水; 施工废水治理; 隔油、沉淀; 2. 噪声污染防治; 设备基础减震、临时声屏障; 1. 固废处理处置; 固体废物收集；建筑垃圾临时堆场及运送; 1. 生活垃圾收集及运送; 1. 营 运 期; 生活污水; 化粪池; 0.5. 初期雨水; 初期雨水收集池（20m3）; 1. 废气污染防治; 装料粉尘：喷淋抑尘; 1. 、; 堆场粉尘：喷淋抑尘; 1. 车辆运输粉尘：洒水降尘; 1. 筒仓粉尘：脉冲式除尘、仓顶排放; 17.9. 过筛粉尘、烘干废气、沸腾炉废气：脉冲式除尘+15m排气筒. 食堂油烟：排风机; 0.1. 固废处理处置; 生活垃圾收集桶、垃圾处置; 2. 除尘器收集的粉尘用于外售、灰渣用于农田肥料; 1. 噪声防治措施; 基座减振、定期维护保养; 5. 合计; 36.5. 12、环境保护设施竣工验收 表7-22 环境保护设施竣工验收一览表 污染源; 验收因子; 治理措施; 治理效率及效果. 水污染源; 生活 污水; COD、BOD、石油类等; 三级化粪池; 周边施肥. 初期雨水; SS; 初期雨水收集池; 不外排，沉淀后回用. 大气污染源; 装料粉尘; TSP; 封闭式+喷淋抑尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 堆场粉尘; TSP; 封闭式+喷淋抑尘. 汽车运输扬尘; TSP; 洒水降尘. 筒仓粉尘; TSP; 脉冲式除尘器，仓顶排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 烘干粉尘、过筛粉尘、沸腾炉废气; TSP、SO2、NOx; 脉冲式除尘器+15米排气筒; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值. 食堂; 食堂油烟; 排风机; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度和净化设施最低去除效率. 固废; 脉冲式除尘器收集粉尘; /; 收集后回用于外售; 妥善处置. 沸腾炉灰渣; /; 收集后回用于农田肥料. 生活垃圾; /; 环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 噪声; 设备噪声; 基座减振、定期维护保养; /; 《工业企业厂界环境噪声标准》中2类、4类标准的要求.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 设置围墙、防尘网、洒水 | 对运输沿线及周边不产生明显影响 |
|  | 营运期 | 装料粉尘 | TSP | 封闭式+喷淋抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 堆场粉尘 | TSP | 封闭式+喷淋抑尘 |  |
|  |  | 汽车运输扬尘 | TSP | 洒水降尘 |  |
|  |  | 筒仓粉尘 | TSP | 脉冲式除尘器、仓顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 烘干粉尘、过筛粉尘、沸腾炉废气 | TSP、SO2、NOx | 脉冲式除尘器+15米排气筒 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 排风机 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘 | 妥善处置 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 化粪池处理 | 用作农肥 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS等 | 化粪池 | 周边施肥 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 作为抑尘用水使用 | 妥善处置 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | / | 由管理部门外运至指定地点处置 | - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 废弃的包装材料 | / | 由管理部门外运至指定地点处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | / | 收集后由环卫部门统一处理 | 妥善处置 |
|  | 营运期 | 生产固废 | 除尘器收集粉尘 | 用于外售 | - 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013其修改单 |
|  |  |  | 灰渣 | 由于农田肥料 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门集中处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 主要为生产设备噪声，采取基座减振；厂房、围墙隔声，加强场区绿化等措施后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、环境影响评价结论 （1）项目概况 （1）项目名称：年产20万吨精制砂项目 （2）建设单位：湖南精优环保建材有限公司 （3）建设地点：岳阳县长湖乡京广村李四组 （4）建设性质：新建 （5）项目投资：1200万元，其中环保投资36.5万元。 （2）产业政策符合性 本项目属于防水材料制造，根据对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。 据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目符合国家相关的产业政策。 （3）环境质量现状 ①环境空气质量状况：根据监测数据以及岳阳市生态环境局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 ②地表水环境质量状况：西侧长湖魏庆小溪各监测断面的监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 ③声环境质量状况：从监测数据来看，项目厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准要求。 （4）污染治理与达标排放 ①大气环境影响分析 本项目营运期废气主要包括装料粉尘、堆场粉尘、筒仓粉尘、车辆运输粉尘、沸腾炉废气、烘干粉尘、过筛粉尘和食堂油烟。 堆场粉尘、装料粉尘经封闭及喷淋抑尘后，可有效降低粉尘的产生量；车辆运输粉尘采取洒水降尘，筒仓粉尘通过脉冲式除尘器处理后通过仓顶排放，排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，过筛粉尘和烘干粉尘、沸腾炉废气通过脉冲式除尘器处理后经过15m高排气筒排放，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准限值；食堂油烟经能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 综上，本项目营运期废气对周边大气环境影响小。 ②水环境影响分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理后回用于周边施肥，因此对本项目周边水环境影响较小。 综上，本项目产生的废水均采取了有效地防治措施，对周围环境影响较小。 ③声环境影响分析 营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如振动筛、输送机等。通过预测可知，本项目在正常生产期间，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4a类标准，综上所述，本项目产生的噪声对周围声环境保护目标影响较小，未出现明显环境问题。 ④固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为除尘器收集的粉尘、沸腾炉灰渣、员工生活垃圾等。除尘器收集的粉尘外售；沸腾炉灰渣用于农田肥料；生活垃圾交由当地环卫部门处理。 综上所述，项目营运期固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响小。 （5）项目选址合理性分析 本项目为新建项目，位于岳阳县长湖乡京广村李四组，租用原岳阳华良矿业有限公司所在场地，已取得岳阳县人民政府及自然资源局的选址认可（见附件6），项目周边无国家级、省级重点文物保护单位、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。项目地靠近国道G107，交通便利。综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无饮用水水源保护区，同时不在生态红线区范围内，因此，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 （6）平面布置的合理性分析 本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置将生产线集厂区西侧，远离周边环境敏感目标，运营期产生的噪声对周围敏感目标影响小。厂区入口设于东侧与道路相连，便于交通运输，项目的生活辅助区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，各功能区分区明确。各废气产生点均配套相应措施处理后引至高空排放，排气筒位置设在远离生活区和周边敏感点一侧，且不设置主导风向的上风向，以便减轻其对生活区和敏感点的影响，布设合理可行。同时项目在厂区四周绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 综上从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 环评结论： 综上所述，建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 2、建议： （1）本项目必须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目投产后，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。 （2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本项目工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 （3）建设方应重视厂内危险废物库的维护和管理，确保各项防风、防雨、防晒、防渗、防冲刷设施正常运行；固废运输必须使用密闭的专用车辆，防止沿途撒落，避免二次污染。 （4）对于项目距离最近的居民点设置绿化带，同时设置防尘挡板和安装喷淋设施，来降低粉尘对居民点的影响。 （5）建议全厂编制突发环境事件应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响， （6）本项目投产后，企业应设专职人员实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的日常管理与维护，确保安全、正常运行，做到稳定达标排放。加强操作工人的个人劳动防护，完善个人防护用品的使用管理；并加强职业卫生知识的宣传教育工作；企业应对所有操作工人定期进行职业性健康体检。 （7）对各排气筒应留有永久性的废气监测孔，并建有监测平台，随时接受当地环保监测部门的监测。