- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年烘干10万吨江（河）砂建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县飞驰环保建材有限公司

编制日期：2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年烘干10万吨江（河）砂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王姚 | 联系方式 | 1815330**** |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡高家村107国道东侧（原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂） |  |  |
| 地理坐标 | 东经：113.250942，北纬：29.029880 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造、黏土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | □√新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形） | □√首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.75% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否√ □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6365 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为精制砂烘干项目，根据对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目不属于第一类鼓励类、第二类限制类及第三类淘汰类，符合法律法规的有关规定，为允许类项目，故本项目符合国家产业政策。 据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目为新建项目，位于岳阳县长湖乡高家村107国道东侧，租用原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂所在场地，已取得岳阳县自然资源局长湖自然资源所同意（见附件4），项目周边无国家级、省级重点文物保护单位、大型医院、风景名胜等环境敏感目标，不会构成对重要环境保护目标的污染影响。项目地靠近国道G107，交通便利。综合以上分析，本项目建设符合规划要求，周围无饮用水水源保护区，同时不在生态红线区范围内，因此，周围环境满足各自的功能区划，选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目离生产车间最近居民为南面居民，环评要求将高噪声的生产设备生物质烘干炉、振动筛、烘干机等置于中部偏东北侧生产车间内，在离居民点较近处设置噪声较小的原料堆放区，高噪声设备远离南侧声环境敏感目标，减少运营期产生的噪声对周围敏感目标影响。厂区入口设于中部与G107道路相连，便于交通运输，项目的生活辅助区和生产厂房之间保持了一定的防火安全距离，各功能区分区明确。各废气产生点均配套相应措施处理后引至高空排放，排气筒位置设在远离生活区和周边敏感点一侧（位于东北面，坐标为E：113.253765，N：29.026756），且不位于主导风向的下风向，以便减轻其对生活区和敏感点的影响，布设合理可行。 综上从环境保护角度分析，本项目平面布置合理。 平面布置优化建议：本环评要求尽可能将产生粉尘工序废气密闭收集，以减少其对周边居民和厂区生活区员工的影响，加大厂区内洒水降尘措施，进一步消减无组织排放的粉尘。 4、与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 ①生态红线 本项目不在岳阳县生态红线区范围内，不在饮用水源保护区范围内，不属于“三线一单”中的生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 因此，本项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 大气：项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准。根据岳阳市生态环境局岳阳县分局2020年环境质量监测数据结论可知，本项目所在区域为达标区。 地表水：本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2019在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，根据表3-4可知，项目纳污水体新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 噪声：本项目南侧5m处有一户居民点，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2021年1月20-21日进行了监测，根据表3-5监测数据来看，项目建设地南侧5m处居民点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 ③资源利用上线 本项目运营期有废气和废水、生产设备噪声等，采取措施后环境影响较小，其污染物排放量较低，本项目资源利用固废、水遵循循环经济，低能耗、低污染，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 ④环境准入负面清单 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地不属于优先管控及重点管控清单内。 因此，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、本项目占地及建筑规模 本项目总用地面积6365m2，主要构筑物包括原料堆场、成品堆场、加工区、办公生活区等，建构筑物均依托原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已建厂房，本项目不新建建构筑物。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 序号; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加工区; 面积1300m2，布置烘干筛分精制砂一条生产线，钢结构封闭厂房，内设置燃生物质烘干炉、; 振动筛、提升机等 依托岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已建生产车间. 辅助工程; 办公区; 面积100m2，办公生活用房; 依托岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已建办公区作为办公区. 储运工程; 原料堆场; 占地面积1440m2，用于短期储存原材料，地面硬化、钢架棚，且南侧邻居民一侧不得开窗，需封闭; 依托岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已建生产车间. 产品堆场; 占地面积1425m2，地面硬化，钢架棚，产品储罐仓筒300t一个; 依托岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已建生产车间. 运输; 项目运输方式：a.厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、铲车。运输设备：工程的厂内外运; 均由社会运力承运。 新建. 环保工程; 废水; 三级化粪池处理后用作农肥; 依托现有. 废气; 粉尘; 原料堆场定期洒水降尘；皮带输送为封闭式运输 仓顶呼吸口废气经配套的脉冲式布袋除尘器处理后仓顶（12m高）无组织排放； 生物质燃烧废气、烘干粉尘、过筛粉尘由同一脉冲除尘器处理后通过一根20m排气筒排放; 新建. 噪声; 隔声、减震; 新建. 固废; 一般固废暂存场所位于堆场南侧，面积约50m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 生活用水由区域自来水供给; 依托现有. 排水; 生活污水经三级化粪池处理后用作农; 依托现有. 供电; 厂区电网专线提供; 依托现有. 2、产品方案 项目产品为精制砂，产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 粒径; 备注. 1; 精制粗砂; t/a; 7万; 0.35mm以上; 含水率＜0.5%. 2; 精制细砂; t/a; 3万; 0.35-0.25mm. 3、生产定员与工作制度 本项目职工人数8人，年工作日320天，12小时一班制，厂区不设置食堂。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表2-3，主要设备见表2-4。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 原辅材料; 单 位; 消耗量; 备 注. 1; 原料江（河）砂; t/a; 10.5万; 从岳阳当地合法购买（含水率5-10%、含泥量＜3%. 2; 生物质颗粒; t/a; 3600; 当地外购. 注：项目生物质燃料仅使用成型生物质颗粒，不使用其他木材等。 表2-4 主要设备一览表 设备先进性分析： 序号; 主设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 湿砂皮带机; /; 1; 台. 2; 干砂皮带机; /; 1; 台. 3; 燃生物质烘干炉; 30t/h; 1; 台. 4; 成品斗提; /; 1; 个. 5; 成品储存仓; 300吨; 1; 个. 6; 振动筛; 80; 1; 台. 7; 下料斗; /; 1; 个. 8; 脉冲除尘器; SLQM96-8; 2; 个. 9; 铲车; /; 2; 台. 10; 叉车; /; 2; 台. 本项目主要生产设备均为国内先进设备，不仅确保了各工序连锁、联动的协调性、安全性，也提高了关键工艺参数自动调节和控制的水平，从而使得生产过程污染物产生量大大减小，成品率大大提高，随之能耗大大降低。 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 产能匹配性： 项目烘干炉设计规模为30t/h，本项目工作时间为一班12小时制，年工作320天，则项目设计规模为115200吨/年，本项目为年烘干10万吨江（河）砂，其设备能满足项目产能要求。 5、公用工程 （1）交通：本项目位于岳阳县长湖乡高家村107国道东侧（原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂），紧邻107国道，交通十分便捷。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目用水由自来水厂供给。 （4）排水：项目采用雨污分流，雨水经周边水渠汇入新墙河；项目生活污水经三级化粪池处理后周边施肥，不外排。 6、平面布局 本项目总占地面积6365m2。主要构筑物包括成品堆场、原料堆场、加工区、办公区等。大门布置在厂区西南角紧邻G107，原料堆场布置在厂区南面，东南面，办公区布置在西北角，化粪池位于西北角，加工区布置在中部，项目废气处理设施及排气筒位于东北面（排气筒坐标为E：113.253765，N：29.026756），成品堆场布置在北面以及西面中部，固废暂存间布置在配电间的南面，具体详见图2-1。 整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。 图2-1 平面布局图 7、水平衡 （1）生活用水 本项目生产员工8人，年工作320天，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)中标30 农村居民生活用水定额“分散式供水”，用水定额为90L/人·d，则用水量为0.72t/d（230.4 t/a），废水按用水的80%计，则生活废水产生量为0.576t/d（184.32 t/a）。项目生活废水水质情况为：CODCr 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油30mg/L。项目生活废水经三级化粪池处理后回用于周边施肥。 （2）喷淋用水 项目上料时和原料堆存会产生少量粉尘，项目料仓、原料运输皮带、原料堆场采取全封闭生产，同时设置水喷淋降尘，根据企业提供的资料，用水量约为4.0t/d，年工作320天，则抑尘用水为1280t/a。该部分水全部蒸发。 图2-2水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示): 施工期： 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。施工期主要为设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。 营运期： 本项目营运期工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-4 工艺流程图 工艺流程说明： 项目购买的原料通过封闭式皮带运输机进入烘干机。 生物质颗粒燃烧产生的烟气直接接触原料砂进行烘干，烘干工序产生的废气经脉冲布袋除尘器后经20米高排气筒排放。 烘干后的原料砂通过封闭的皮带运输机运往振动筛，过筛后形成粒径不同的两种产品，分别由封闭式的提升机装入成品仓和成品堆存，成品最后装车外运。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于岳阳县长湖乡高家村107国道东侧（原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂）进行建设。 岳阳县绪来陶瓷模具加工厂成立于2010年，建设有生产车间2栋，办公楼1栋，由于市场需求以及企业自身原因，厂房建设后一直未上马投产，且未办理相关环保手续，仅将厂房当仓库使用。根据现场勘察，目前厂房租给陶瓷厂临时堆放产品，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）2020年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 0.117; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 0.475; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 0.275; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 123μg/m3; 160μg/m3; 0.769; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 0.971; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 51μg/m3; 70μg/m3; 0.729; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 （2）特征因子监测数据 对于TSP，本环评于2021年1月20-23日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司进行的环境监测数据。 ①监测布点 表3-2 大气环境监测点布设一览表 编号; 名称; 与项目位置关系; 备注. G1; 西北侧居民; 区域外：西北侧260m; 项目区域上风向监测点. G2; 项目所在地; 项目区; 项目区. G3; 南侧居民; 区域外：南侧240m; 项目区域下风向监测点. ②监测因子： TSP ③监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 数据统计结果 监测点位; 监测因子; TSP. 西北侧居民; 浓度范围; 0.095~0.098. 日均值; 0.096. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 项目所在地; 浓度范围; 0.093~0.095. 日均值; 0.094. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 南侧居民; 浓度范围; 0.095~0.110. 日均值. .099; 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 标准值（二级）; 0.3. 由上表3-3可见，TSP符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准。 二、地表水环境质量现状 项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于农肥使用，项目雨水经周边水渠最终汇入新墙河。因此本项目评价区域地表水为新墙河，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河六合垸断面地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：六合垸断面 （2）监测因子：水温、pH、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河六合垸断面（W1）属饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-4 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. W1（年平均值）. 水温; 19.9; /; 是. pH; 6.69; 6-; 是. 溶解氧; 7.79; ≧6; 是. 高锰酸盐指数; 1.85; ≦4; 是. CODcr; 11.67; ≦15; 是. BOD5; 1.79; ≦3; 是. 氨氮; 0.32; ≦0.5; 是. 总磷; 0.09; ≦0.1; 是. 石油类; 0.01L; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≦0.2; 是. 由表3-3可知，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 三、声环境质量现状 湖南永蓝检测技术股份有限公司于2021年1月20-21日对项目所在地进行了昼间、夜间声环境现状监测，项目声环境监测点和监测结果见下表： 表3-5 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq A（dB）; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间. N1场界东; 2021.1.20; 51.2; 40.6; 昼间：60 dB(A)； 夜间：50 dB(A); 达标. 2021.1.21; 51.4; 40.1. N2场界南; 2021.1.20; 51.6; 40.5; 达标. 2021.1.21; 52.8; 40.6. N3场界北; 2021.1.20; 55.3; 48.5; 达标. 2021.1.21; 55.9; 48.1. N4场界西; 2021.1.20; 65.3; 51.6; 昼间：70 dB(A)； 夜间：55 dB(A); 达标. 2021.1.21; 64.7; 51.0. N5南面居民5m; 2021.1.20; 50.2; 40.0; 昼间：60 dB(A)； 夜间：50 dB(A); 达标. 2021.1.21; 50.3; 39.8. 现状监测结果表明，项目东、南、北场界以及南面居民声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西场界声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，表明区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳县长湖乡高家村107国道东侧（原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂），属于农村地区。环境保护目标详见表3-6——表3-8。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 经纬度; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 标准. 经度; 纬度. 居民1; 113.250166; 29.030254; 居住; 30户; 二类区; 西北; 5-260m; 《环境空气质量标准》（GB3095-1. 居民296）二级标准; 113.249265; 29.032261; 居住; 10户; 西; 55-200m. 居民3; 113.251583; 29.028967; 居住; 12户; 南; 5-120m. 居民4; 113.251250; 29.027615; 居住; 30户; 南; 240-500m. 居民5; 113.256592; 29.02754; 居民; 24户; 西南; 80-500m. 居民6; 113.256668; 29.027029; 居民; 2户; 西南; 5-20m. 表3-7 其他环境保护目标情况表 环境 要素; 保护目 标名称; 相对方位; 相对 距离; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 新墙河; SW; 约10km; 中河; 渔业; （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 声环境; 居民3; S; 5-50m; 8户; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 居民3; SW; 5-20m; 2户; 居民. 居民1; NW; 5-50m; 5户; 居民. 生态环境; 评价范围内周边林地、农田、植被、水土等. 项目产品运输路线两侧环境保护目标见下表： 表3-8 产品运输线路两侧环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 道路两侧的距离; 保护级别. 大气、声环境; 沿G107道路两侧居民点; 20m; 环境空气质. 标准(GB3095-2012)二级标准；声环境质量标准（3096-2008）中的2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水：本项目无生产废水产生，生活污水经三级化粪池处理后用于农肥，不外排。 2、废气：项目有一台的生物质烘干炉，燃料为生物质颗粒，根据《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布），本项目生物质烘干炉属于方案中暂未制定行业排放标准的工业炉窑，其污染物排放参考《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值，具体值见下表。 表3-9 湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案中排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 限值（非金属加热炉）. 颗粒物; 30. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 300. 项目无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体值见下表。 表3-10 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声：东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)），西侧执行4类标准（昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)）。 4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 结合本项目污染物排放特点，本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池处理后周边施肥；项目废气主要为粉尘、二氧化硫、氮氧化物，根据《湖南省环境保护“十三五”规划》中提出：总量控制指标为氮氧化物、氨氮、二氧化硫、化学需氧量和挥发性有机污染物，本项目需要申请购买总量指标如下： 二氧化硫：3.06t/a、氮氧化物：3.70t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为租赁原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂已有厂房进行生产。项目施工期主要对设备安装调试等。施工期短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失。其主要环境问题是施工噪声、生活垃圾、施工废水等。分析如下： 1、施工废水对环境影响分析 施工期废水为施工人员生活污水，经化粪池处理后用于农肥使用，不外排。 2、噪声对环境影响分析 施工期噪声是本项目施工期最主要的影响因素，工程主要噪声源为设备安装时产生的噪声。施工期主要噪声设备为电钻、电锤、手工钻等。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： （1）规范施工时间，夜间（22:00—06:00）不得施工，午休（12:00—14:00）不得施工。 （2）对设备安装设备的装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，原材料运输车辆进入场地禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料； （3）加强施工期噪声管理，减少人为噪声；加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 （4）采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间。 通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》（GB12523-2011）的规定，不会对周围环境产生明显影响。 3、固体废弃物对环境影响分析 项目施工期会产生废弃包装、生活垃圾等固体废物。施工期产生的废气包装物经收集后外售；生活垃圾交由环卫部门清运。 采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响基本都可以恢复。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，工程施工期的环境影响问题可以得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 项目废气主要为原料、成品装卸及堆存过程中产生的粉尘、运输过程中废气、烘干废气等。 （1）无组织废气 ①堆场、装卸粉尘 项目无组织粉尘主要产生于原料、成品装卸及堆存过程中，装卸及堆存过程中产生量与物料的湿度、堆场面积、风速等因素相关，则项目堆场、装卸起尘量的计算公示如下： Q1 =11.7 U2.45 × S0.345 × e−0.5w Q2=0.00523 × U1.3 × H2.01 × W−1.4 式中：Q1——堆场起尘量，mg/s； Q2——卸料起尘量，mg/s； U——平均风速m/s； H——物料落差，取2m； S——堆场表面积，m2； W——物料含水率。 项目湿砂含水率为5%，项目起尘时间按3840h计算，常年平均风速为2.9m/s，项目成品砂位于成品储仓中，则平均风速为0.1m/s，年工作320天，项目湿砂堆场起尘量为31.4mg/s（0.11kg/h），项目成品砂起尘量0.00055mg/s（0.00198kg/h），则项目湿砂堆场粉尘产生量为0.528t/a，项目成品砂装卸粉尘量为0.0095t/a。项目通过采取封闭式厂房，同时采取喷淋降尘，减少粉尘量85%，则项目堆场粉尘排放量为0.0792t/a，装卸粉尘排放量为0.001425t/a。 ②车辆粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，该过程粉尘产生量采用经验公式进行估算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 厂区为水泥路面，不洒水时道路表面粉尘量按 0.2kg/m2；项目车辆在厂区内行驶距离约为100m，则空载时起尘量为0.001kg·辆，重载时起尘量为 0.017·辆，全年发空车、重载约20000辆次，则项目总起尘量约为0.88t/a，本次评价要求对厂内道路进行定期洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.176t/a。 ③筒仓粉尘 项目筒仓进出料时筒仓顶泄压孔会有粉尘产生。项目筒仓泄压孔配备一套脉冲袋除尘器处理粉尘。排气筒的风机风量为5000m3/h，年上料时间约为3840h。根据《第二次全国污染源普查工艺污染源产排污系数手册》（试用版）中的3021水泥制品制造业（含3022混凝土结构构件、3029其他水泥制品业）产排污系数确定，产排系数为0.19kg/吨·水泥，则项目成品筒仓粉尘产生量为19t/a，采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台脉冲式除尘器，该除尘器除尘效率可达 99.7%，物料卸进筒仓时经除尘器处理后仓顶（12m高）无组织排放，成品筒仓排放量为0.057t/a。 - 无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，本项目南侧5m处有居民居住，居民及厂区员工长时间身处粉尘污染的环境会引起多种心血管、呼吸道疾病等。本环评对建设单位提出采取以下措施： - A：烘干、筛分加工区、中间料库、原材料堆场、成品区等区域实现厂房全封闭，并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘。 - B：对于项目原料装卸粉尘采取装卸管理措施，通过采用固定式喷淋装置对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，对于产品装卸尽可能动作缓慢，可明显降低装卸粉尘的产生量，对周边环境影响较小。 - C：堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。本项目原材料、产品堆场均为封闭式堆场，对周围大气环境影响较小。 - D：运输车辆动力扬尘主要是由运输建材的大型车辆造成，建议在厂区路两侧设置了喷头喷淋抑尘，并加强物料的运输及装卸管理，物料运输期间建设单位应控制物料装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；在采取以上措施后，运输车辆动力扬尘可减少70%左右。 - 在落实以上措施后，项目生产区内原料储存、输送及加工过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 （2）有组织废气 - ①烘干炉燃烧烟气 根据建设单位提供资料，预计烘干炉生物质燃料消耗量为3600t/a，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430中生物质锅炉产排污系数，详见下表： 表4-1 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块; 等） 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6,240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。成型生物质含硫量（S%）取值0.05%，则S=0.05。 表4-2 本项目烘干炉烟气产生情况表 污染源 名称; 废气量(m3/a); 烟尘; SO2; NOX. 浓度(mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）. 烘干炉; 2.25×107; 80.12; 1.8; 136.21; 3.06; 163.45; 3.70. ②烘干炉粉尘 项目烘干炉运行期间炉内将扬起部分粉尘，根据类比《巩义市豫昌建材有限公司年烘干30万吨湿砂项目》的竣工环境保护验收监测数据，粉尘产生量约原料的0.01%，项目主要烘干江（河）砂，烘干炉内粉尘产生量10t/a，产生的粉尘与生物质燃烧烟气一同采用袋式除尘器处理后排放。 ③过筛工序扬尘 拟建项目砂子筛分过程中产生粉尘，其产生量参考《采石场大气污染物源强分析研究》（资源调查与环境第24卷第4期）中对筛分过程源强分析的结论，筛分粉尘的排放速率为2220mg/s，根据建设单位提供的数据，项目工作时间为每天12h，年工作320天，则拟建工程筛分过程中粉尘的产生量为30.7t/a，考虑到砂子粒径较大，会有部分粉尘(65%)会自然沉降，则项目外排粉尘量为10.7t/a。项目振动筛设置集尘罩收集（风量为500m3/h，收集效率90%），则进入除尘器粉尘量为9.63t/a，有组织排放量为1.07t/a。 （3）有组织废气处理措施 项目烘干工序废气（含燃烧烟气、烘干工艺废气）和过筛粉尘废气分别收集至同一脉冲除尘器处理后由一根20m排气筒排放。 环评建议建设单位设置脉冲式袋式除尘器处理烘干炉烟气，是一种干式滤尘装置，含尘气体在引风机吸引力的作用下进入灰斗，经导流板后被均匀分配到各条滤袋上。粉尘被拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，经过净气室后外排。袋式除尘器捕集在滤袋外表面上的粉尘会导致滤袋透气性的减少，使除尘器的阻力不断增加，等到阻力达到设定值或是过滤的时间达到设定值，通常处于关闭状态的脉冲阀在脉冲喷吹控制仪PLC脉冲喷吹控制下打开极短暂的一段时间( 0.1s左右)，高压气体瞬间从气包进入喷吹管，并高速从喷吹孔喷出。高速气流喷入滤袋时还会产生数倍于喷射气体的二次引流。喷射气流与二次引流的共同作用使滤袋内侧的压力迅速升高，滤袋由原先内凹的形状变成外凸的形状，并在变形达到最大值时产生一个很大的反向加速度，吸附在滤袋上的粉尘主要在这反向加速度作用下，脱离滤袋表面，落入灰斗，除尘器的阻力随之下降。将粉尘从滤袋表面清除的过程称为清灰。脉冲式袋式除尘器除尘效率高，一般在95%以上。 本项目保守估计，袋式除尘器除尘按效率95%计算，则有组织烟（粉）尘排放量约0.635t/a，排放速率0.165kg/h，排放浓度为26mg/m3；SO2排放量约3.06t/a排放浓度为125.31mg/m3；NOx排放量约3.7t/a，排放浓度为151.51mg/m3；均能满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（2020年6月10日发布）》的要求（颗粒物：30mg/m3、NOx：300mg/m3、SO2：200mg/m3），对周边环境影响较小。 表4-4 本项目有组织废气产生及排放情况一览表 废气量 (万m3/a); 类别; SO2; NOX; 烟（粉）尘. 2442（2250+500*12*320）; 产生量; 3.06t/a; 3.70t/a; 42.26t/a. 产生浓度; 136.21mg/m3; 163.45mg/m3; 1730.33mg/m3. 处理措施; 燃烧烟气、烘干粉尘、过筛粉尘分别收集后经同一脉冲布袋除尘器处理后由一根20米排气筒排放. 排放量; 3.06t/a; 3.70t/a; 0.635t/a. 排放浓度; 125.31mg/m3; 151.51mg/m3; 26mg/m3. 表4-5 废气无组织产排情况一览表 污染源; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 总和排放量. 筒仓粉尘; 19; 0.057; 0.439425. 过筛粉尘（无组织）; 0.205; 0.205. 汽车运输粉尘; 0.88; 0.176. 卸料粉尘; 0.0095; 0.001425. （3）环境影响预测 采用估算模型 AERSCREEN 预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表4-6 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 类型; 标准（µg/m3）; 最大落地浓度（µg/m3）; 出现距离（m）; Pmax（%）; D10%（m）. DA001排气筒; 点源; 烟（粉）尘; 900; 1.976; 380; 0.22; /. SO2; 500; 7.804; 380; 1.90; /. NOx; 200; 9.436; 380; 5.75; /. 生产车间; 面源; 颗粒物; 900; 15.01; 390; 1.67; /. 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据上文的预测结果可知粉尘的有组织排放浓度可以满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值（颗粒物：30mg/m3、NOx：300mg/m3、SO2：200mg/m3）；无组织颗粒物排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3要求，对周围环境影响较小。 排气筒设置情况：建设单位拟将烘干炉设置一套脉冲式袋式除尘器+DA001排气筒，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上，本项目周边最高建筑物高度16m，因此烘干炉配套的排气筒高度均为20m，排放口基本情况信息详见下表： 表4-3 项目排放口基本情况表 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 烘干工序、筛分工序排气筒; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 113.253765; 29.026756; 20; 0.35; 80. - 废水 1、污染物产生情况 本项目营运期废水主要为生活污水、喷淋用水，项目场地及车辆不进行清洗，无生产废水产生。 ①生活污水 本项目生产员工8人，年工作320天，职工生活用水量参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388—2020)中标30 农村居民生活用水定额“分散式供水”，用水定额为90L/人·d，则用水量为0.72t/d（230.4 t/a），废水按用水的80%计，则生活废水产生量为0.576t/d（184.32 t/a）。 项目生活废水水质情况为：CODCr 300mg/L，BOD5 150mg/L，SS 200mg/L、氨氮20 mg/L、动植物油30mg/L。项目生活废水经三级化粪池处理后回用于周边施肥。 （2）喷淋用水 项目上料时和原料堆存会产生少量粉尘，项目料仓、原料运输皮带、原料堆场采取全封闭生产，同时设置水喷淋降尘，根据企业提供的资料，用水量约为4.0t/d，年工作320天，则抑尘用水为1280t/a。该部分水全部蒸发。 2、可行性分析 通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为253.44t/a。根据《湖南省用水定额》可知，蔬菜地用水系数为260m3/亩，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥0.975亩菜地，项目位于农村地区，东面、东南面、东北面均为农田、菜地等，面积约10亩，可完全消纳本项目产生的生活污水。 三、噪声 1、污染物产生情况 本项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声，如烘干机、振动筛等。噪声级范围在85～90dB（A）之间，具体噪声值见下表。 表4-7 主要噪声源及控制措施表 声源; 声级（dB（A））; 与厂界距离; 数量（台）; 噪声性质; 防治措施; 排放强度（dB（A））. 东; 南; 西; 北. 烘干机; 90; 35; 54; 50; 20; 1; 连续性; 绿化、消声、建造等消音措施; 70. 成品斗提; 85; 15; 52; 70; 22; 1; 连续性; 65. 振动筛; 85; 18; 49; 67; 25; 1; 连续性; 65. 下料斗; 85; 17; 57; 68; 17; 1; 连续性; 65. 2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源，因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 固定噪声源预测评价 1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3） 预测结果 因项目夜间不生产，因此本环评对其各厂界及南面居民进行昼间预测（根据环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）中9.2.1评价方法和评价量中进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值为评价量；进行敏感目标噪声影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景纸叠加后的预测值作为评价量），结果见表4-8： 表4-8 昼间噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 点位; 预测点距本项目边界水平距离; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 是否达标. 1; 东厂界; 1米; /; 55.9; /; 60; 达标. 2; 南厂界; 1米; /; 51.0; /; 60; 达标. 3; 西厂界; 1米; /; 50.6; /; 70; 达标. 4; 北厂界; 1米; /; 53.3; /; 60; 达标. 5; 南面居民; 5米; 50.2; 49.0; 52.7; 60; 达标. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目西厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，东、南、北厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，南面居民声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时将厂房进行封闭（尤其南面邻居民一侧不得开窗），减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 在采取上述措施后，可将项目产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居民的影响。 四、固体废物 1、污染物产生、排放情况 本项目营运期固废主要为生产固废及员工生活垃圾等。 （1）除尘器收集粉尘 项目配套除尘器收集粉尘量为36.047t/a，该部分粉尘其成分主要为泥尘，外售制砖厂用作原料。 （2）灰渣 本项目燃烧炉燃料（成型生物质）用量为3600t/a，根据岳阳市多家生物质锅炉及窑炉使用的经验系数燃烧产渣量约为5%左右，则项目产生的燃烧炉灰渣量为180t/a，灰渣为草木灰，其主要成分为 K2CO3、CaO 和 MgO 等，为一般工业固体废物，外运做农田肥料。 （3）生活垃圾 项目劳动定员 8人，其中5人住宿。职工生活垃圾产生量不住宿按 0.5kg/人.天计、住宿按1kg/人·天计，年工作时间按 320天计，则产生量为1.76t/a（5.5kg/d）。 表4-9 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 去向. 1; 员工生活; 生活垃圾; 1.76; 由环卫部门处置. 2; 燃烧灰渣; 灰渣; 180; 外运做农田肥料. 3; 除尘器收集的粉尘; 粉尘; 36.047; 外售制砖厂. 2、可行性分析 ①生活垃圾处理可行性 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。本项目生活垃圾收集、贮存、运输、处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《生产垃圾产生源分类及其排放》（CJ/T368-2011）和《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ179-2012)，采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ②一般工业固废处置措施 一般工业固废包括燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘。燃烧灰渣外运做农田肥料，除尘器收集的粉尘外售制砖厂。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 固废应采取以下防治措施： （1）将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 （2）在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 五、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气和废水处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境；废水处理事故导致废水不能处理，厂区不能正常运行。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表4-10 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境危险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100. 本项目不涉及危险化学品，项目原辅材料主要为砂和生物质，项目风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发生的问题定人、限期落实整改。 （1）事故分析 项目主要风险为①粉尘发生事故排放，TSP污染因子超标排放，对大气环境造成污染； （2）防止粉尘污染措施 ①选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放粉尘浓度符合国家标准的要求。 ②对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。 ③装卸工艺设备的布置应使物料落差尽量小，以利物料在输送工程中减少产生量。 ④在实际工作操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。 ⑤为减少粉尘的产生，按相关规范和标准进行设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规定进行空气检测和清理粉尘，以有效较少或避免粉尘在作业场所扩散或沉积；控制粉尘与氧气混合浓度，定期做好除尘器的检查，及时清理，一旦堵死脉冲式除尘器，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生； ⑥加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-12 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年烘干10万吨江（河）砂建设项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （/）区; （岳阳）县; 长湖乡高家村107国道东侧（原岳阳县绪来陶瓷模具加工厂）. 地理坐标; 经度; 113.250942; 纬度; 29.029880. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①废气事故排放会污染周边大气环境； ②废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 ②生产车间设专人负责，定期对各生产设备、环保设备等进行检查维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 六、环境管理、环境监测计划 （1）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 ①管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 ②环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： A编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； B贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； C领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； D负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； E制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 F在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； G针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； H负责全区的环境管理工作。 ③运营期环境保护管理 A工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 B加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 C制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 D生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 E根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； F负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； G负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； H项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 I在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定，为了解项目的废气、噪声环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表4-13 大气环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 有组织; 20m排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 每年一次. 无组织; 厂界上下风向; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 一季度一次. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界（装料粉尘） | TSP | 封闭式+喷淋抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（颗粒物：1.0mg/m3） |
|  | （堆场粉尘） | TSP | 封闭式 |  |
|  | 厂界（汽车运输扬尘） | TSP | 洒水降尘 |  |
|  | 厂界（筒仓粉尘） | TSP | 脉冲式除尘器、仓顶排放 |  |
|  | DA001排气筒 （烘干粉尘、过筛粉尘、燃烧烟气） | TSP、SO2、NOx | 脉冲式除尘器+20米排气筒 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中限值（颗粒物：30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：300mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS | 三级化粪池 | 周边施肥 |
| 声环境 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等综合治理措施，经距离衰减。 | 东、南、北厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）、西厂界执行4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）） |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集并委托环卫部门统一处置 | 执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 一般固废 | 除尘器收集的粉尘 | 用于外售 | 一般工业固体废物能满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单标准。 |
|  |  | 灰渣 | 由于农田肥料 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的生活污水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁原材料随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②废水事故排放；③火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址总体发展规划，符合相关法律法规的要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.074425t/a |  | 1.074425 t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 3.06 t/a |  | 3.06 t/a |  |
|  | NO2 |  |  |  | 3.70 t/a |  | 3.70 t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SS |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.76t/a |  | 1.76t/a |  |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 36.047t/a |  | 36.047t/a |  |
|  | 灰渣 |  |  |  | 180t/a |  | 180t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①