- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产30万立方预拌混凝土搅拌站建设项目

建设单位（盖章）：  岳阳县顺盛混凝土有限公司

编制日期：       2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产30万立方预拌混凝土搅拌站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-430621-04-01-703694 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋岳军 | 联系方式 | 1387405**** |
| 建设地点 | 岳阳县长湖乡范家村高家片段内组 |  |  |
| 地理坐标 | 113 度 12 分 56.10秒， 29 度 6 分 58.10 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业：55石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9825.38 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 建设项目所在区域未开展规划环境影响评价 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目属于其中鼓励类“十二、建材，13、储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线；海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用”，因此项目符合产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目为新建工程，选址位于岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，目前建设单位已与范家村高家片段内组办理场地租赁手续（租赁合同详见附件4），该场地原为岳阳县长湖乡高家砖厂生产用地，该砖厂于2017年5月停产，同年年底将厂房及设备全部拆除，目前厂区内为空地。 根据附件5“关于岳阳县新增预拌商品混凝土站点的批复”可知，岳阳市住房和城乡建设局已同意本项目的建设；根据附件6“关于顺盛年产30万方预拌混凝土搅拌站建设项目规划选址意见”可知，项目拟建地规划地类为独立工矿区，选址未占用基本农田范围、未压覆生态保护红线及九大类保护区范围，项目用地符合岳阳县长湖乡土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年调整完善方案），岳阳县自然资源局同意项目选址规划；根据附件7可知项目所在地村、镇两级管理部门已同意项目建设；根据附件8、附件9可知，本项目建设地不涉及当地林业资源、不涉及当地饮用水源。 据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据《生态保护红线划定指南（环办生态[2017]48号）》，2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，“三山”为武陵-雪峰山脉、罗霄-幕阜山脉、南岭山脉，“四湖”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。 本项目位于岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，根据岳阳县自然资源局出示文件可知，项目未压覆生态保护红线及九大类保护区范围，从选址上符合湖南省生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 根据区域环境质量现状可知，项目所在区域的常规监测因子及特征因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区；岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；项目东侧15m处为范家村高家片敏感点环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。由上述可知，项目区域的环境质量较好。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物后，不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源、蒸气资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④生态环境准入清单 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地不属于优先管控及重点管控清单内。同时对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。 ⑤与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中长湖乡的相符性分析 表1-1 与岳政发〔2021〕2号符合性分析（摘录） 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 柏祥镇/步仙镇/长湖乡; 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为。 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区划内水产养殖搬迁或关停。; 项目不属于养殖类，不涉及该条内容。. 污染物排放管控; 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能。; 项目实施雨污分流，生产废水均回用不排放，生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方使用。 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理。 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。; 项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要工程内容 项目占地面积9825.38m2，建设1栋生产车间（内设2条HZS180型预拌混凝土标准生产线、地仓配料仓）、原料堆场、办公生活区（实验室）等辅助设施；项目建成后预计年产预拌混凝土30万m3。项目场地为空地，本次主体工程及辅助工程均为新建。 表2-1 项目主要工程内容表 工程类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积1760.38m2，计容建筑面积3520.76m2，为整体封闭式钢架结构。生产车间内北侧并排建设2条HZS180型混凝土搅拌站（一备一用），搅拌楼内布共设有10个筒仓即：4个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓、2个矿粉筒仓、2个膨胀剂筒仓；车间南部设配料地仓式配料机；车间西南部设搅拌车清洗区. 辅助工程; 原料堆场; 封闭式堆场，占地面积1420.88m2，设砂仓、石仓；. 办公生活楼; 一栋2F，建筑面积555m2，砖混结构，含办公区、生活区及实验室. 地磅; 占地面积42m2. 公用工程; 供电系统; 乡镇变电所供电. 供水系统; 使用厂区原有水井（供不应求时从临近水塘引水）. 环保工程; 废气治理设施; 粉料仓粉尘：共设10套脉冲布袋仓顶除尘器，分别设置在10个粉料筒仓顶部，经处理后的粉尘在搅拌楼内自然沉降. 搅拌主机粉尘：单个主机配1套脉冲布袋除尘器，共设2套脉冲布袋除尘器，经处理后的粉尘在搅拌楼内自然沉降. 原料堆场起尘、原料装卸料起尘及运输车辆动力扬尘通过对场地及时清扫、洒水，皮带机封闭，车辆进出清洗等措施减少无组织粉尘排放. 噪声治理设施; 隔声、减震，厂区设置绿化带等措施. 废水 处理 设施; 生活污水; 办公区设化粪池，容积6m3，污水经处理后用作农肥. 初期雨水; 厂区设置导流沟及雨水收集池。雨水沉淀池规格为5×5×3m（厂区西南侧）. 车辆和地面冲洗废水; 主机出料口处设简易洗车机，底部配套容积约50m3沉淀池，废水全部回用于车辆和地面冲洗. 搅拌车罐内清洗; 生产车间西南部设搅拌车清洗区，内设1台砂石分离机，设1套总容积150m3三级沉淀池（单个50m3），1个60m3清水池，经沉淀后的废水全部就地回用至搅拌车罐内清洗. 固废处理设施; 生活垃圾; 在办公楼、搅拌主楼等主要建筑物及作业场所设置垃圾桶 垃圾集中后交由当地环卫部门处理. 砂石分离固废; 搅拌车清洗区旁设置一个砂堆置区、一个石子堆置区，单个占地面积为50m2。. 废油、废抹布; 生产车间内西北角建立危废暂存间（约5m2），收集后交有资质的单位处理. 2、原辅材料使用情况 本项目使用的原材料主要为砂、石、水泥、粉煤灰，辅料为外加剂、膨胀剂、矿粉、水，具体使用情况见下表： 表2-2 项目原辅材料消耗表 种类; 物料名称; 用量; 最大储存量; 储存方式; 来源. 原材料; 砂; 255650t/a; 20000t; 原料堆场，散装; 岳阳本地. 石; 285260t/a; 20000t; 原料堆场，散装; 岳阳本地. 水泥; 90000t/a; 800t; 水泥筒仓储存; 岳阳本地. 辅料; 粉煤灰; 18000t/a; 400t; 粉煤灰筒仓储存; 岳阳本地. 膨胀剂; 10000t/a; 200t; 膨胀剂筒仓储存; 岳阳本地. 矿粉; 11500t/a; 400t; 矿物粉筒仓储存; 岳阳本地. 外加剂; 3600t/a; 40t; 外加剂储罐储存; 岳阳本地. 能源; 电; 30万度/a; /; /; 国家电网. 水; 50238.4t/a; /; /; 水井、水塘. 原材料配比：砂36%、石40%、水泥12%、粉煤灰2.5%、膨胀剂1%、矿粉1.5%、外加剂0.5%、水6.5%。. 主要原辅材料性质： 砂：是指通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂子，成品更加规则，可以根据不同工艺要求加工成不同规则和大小的砂子，更能满足日常需求。 石：来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是混凝土的主要骨料。 以上产品经采购后直接运进原料堆场。 水泥：为粉状水硬性无机胶凝材料。 粉煤灰：主要有氧化物构成，如SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3等。本项目使用的粉煤灰主要用于商品混凝土中，建设单位拟直接购买市场上符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GBT 1596-2017）相关标准的粉煤灰。 矿粉：粒化高炉矿渣粉的简称，主要成分硅酸盐与硅铝酸盐，是一种优质的混凝土掺合料。 外加剂：本项目使用的外加剂主要为聚羧酸高效减水剂、早强剂、抗冻剂、抗渗剂。理化性质分别如下：①聚羧酸高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5%。聚羧酸高效减水剂成分较为复杂，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）、《聚羧酸系高性能减水剂》（JG/T223-2017）相关标准；②早强剂混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度，并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度，促进混凝土早期强度的发展;既具有早强功能，又具有一定减水增强功能，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）；③抗冻剂能有效降低混凝土、砂浆的冰点，大大提高混凝土、砂浆在负温下的抗冻性能。并能使混凝土、砂浆的早期强度提高80%以上，后期强度不降低，从而保证在正负温和负温条件下强度得到同样发展，其性能指标执行性能指标(参考JC/T475-2015)；④抗渗剂可代替水拌合混凝土或砂浆，在与混凝土或砂浆层反应过程中，其主要成分高分子化合物的原子连接成线形并带有较长分支部网状，抗渗剂一般都是呈现乱向分布的立体结构，密布于混凝土或砂浆层的高分子结构，并完全堵塞混凝土或砂浆的毛细通道，使水泥及水泥砂浆具有憎水性，提高混凝土的抗渗能力，增加其密实度和抗渗性。抗渗剂在加热时不能熔融，只能变软；不能在任何溶剂中溶解，只能微溶胀；所以能够有效弥补在施工过程中各种微小瑕疵，抗渗剂具有耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、无毒无味的特点；应用于各种防水工程中，其耐老化性能与建筑同寿命，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-2008）。 膨胀剂：主要成分为矾石、生石灰、氧化镁、蓝晶石等，膨胀剂材料主要应用于材料生产中，较为常见的是混凝土膨胀剂与耐火材料膨胀剂。混凝土与不定形耐火材料硬化过程中，常因为原材料本身的收缩特性造成开裂。引用膨胀剂是为了引入定量的体积膨胀，补偿材料本身的收缩值，防止材料出现收缩开裂，影响其结构、功能与外观。 原辅材料暂存场所要求： 砂石储存方式：砂石通过自卸车运输至原料堆场后进行卸料。在进入地仓配料仓前堆放在厂区南侧原料堆场，原料堆场为封闭式，在卸料前对物料进行洒水压尘，减少无组织粉尘的排放，严禁露天堆放。 外加剂储存方式：尽量靠近拌和机，储存区域地面硬化，然后利用方木或砖砌上搭木板，使外加剂储存离地30cm。外加剂存放应离四周墙体30cm以上。 原辅材料运输过程中的环保措施要求： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏，成品采用专用的运输车辆运输；③厂区需设置洗车平台，运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离场地；④项目产品运至施工地时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应密闭，避免物料的散落；⑤厂内运输道路沿线定期洒水抑尘；⑥合理安排作业时间，夜间禁止运输。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备为预拌混凝土搅拌生产线及运输设备，具体情况如下表： 表2-3 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 预拌混凝土搅拌 生产线; HZS180型 功率：245KW; 2套 （一备一用）; 预拌混凝土生产 台时产量180m3/h. 其中; 水泥筒仓; 200t; 4个; 水泥储存. 粉煤灰筒仓; 200t; 2个; 粉煤灰储存. 矿物粉筒仓; 200t; 2个; 矿粉储存. 膨胀剂筒仓; 100t; 2个; 膨胀剂储存. 外加剂地罐; 10t; 4个; 外加剂储存. 水计量系统; /; 2套; 称量范围800kg. 水泥计量系统; /; 2套; 称量范围1800kg. 骨料计量系统; /; 2套; 称量范围6500kg. 外加剂计量系统; /; 2套; 称量范围50kg. 储气罐; 0.84MPa; 2个; 储存压缩空气. 上料皮带机; 速度2.5/1.6m/s; 2套; 物料运输. 水泥螺旋输送机; 输送能力：3×75t; 2套; 水泥输送. 粉煤灰螺旋输送机; 输送能力：45t; 2套; 粉煤灰输送. 微机控制室; /; 2间; /. 筒仓仓顶：脉冲式除尘器; /; 10套; /. 搅拌主机：脉冲式除尘器; /; 2套; /. 2; 装载机; YX655HN; 1辆; 物料运输. 3; 砂石分离机; /; 1台; 搅拌车清洗、砂、石、泥浆分离. 4; 简易洗车机; /; 2台; 运输车辆清洗. 项目设两条预拌混凝土搅拌生产线，为一备一用，单台产能为180m3/h，项目年生产时间300天，每天运行8小时，总产能为30万m3/年。 根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 4、主要产品方案 本项目产品方案具体见下表。 表2-6 本项目产品方案 成品名称; 产量; 规格; 备注. 预拌混凝土 （又称商品混凝土）; 30万方/年; C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50; ①根据订单要求调配原料比例进行生产； ②按商品混凝土1方约等于2.4t计算，折算后约为72万吨. 表2-7 项目物料平衡表 （单位：t/a） 序号; 入方（吨）; 出方（吨）; 备注. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 砂; 255650; 预拌混凝土; 720000; 产品. 2; 石; 285260; 无组织粉尘; 3.88; 粉尘. 3; 水泥; 90000; 除尘器收集粉尘; 141.67; 固废. 4; 粉煤灰; 18000; 砂石分离固废; 625. 5; 膨胀剂; 10000; 沉淀池底泥; 38. 6; 外加剂; 3600; 运输、加工过程及其他损耗; 1.45. 7; 矿粉; 11500. 8; 水; 46800. 合计; /; 720810; /; 720810. 5、项目总平面布置 本项目位于岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，厂区总占地面积约9825.38m2。项目出入口位于厂区东北侧临近G107，进入厂区后由北至南依次分布设有：停车区、办公生活区、地磅、生产车间（两条预拌混凝土生产线、地仓配料仓、搅拌车清洗区）、砂石原料堆场等，总平面布置见附图2。 本项目两条预拌混凝土生产线位厂区中部，原料堆场位于厂区南侧，两条混凝土生产线处于封闭式建筑内，且生产线自带除尘设施，同时原料堆场也为封闭式堆场，日常生产过程中粉尘对东侧居民点影响较小。项目车辆清洗区及配套沉淀池设置于出料口，罐车清洗区及配套三级沉淀池设置于生产车间西南侧，初期雨水沉淀池设置于厂区东侧，危废储存间设置于生产车间西北角，各环保设施可满足项目日常生产需求。 项目东侧敏感点较多，本次环评建议建设单位将主生产区尽量靠近西侧山体，同时在厂区东侧设置围挡并种植绿化，通过距离衰减、隔声对东侧居民点的影响。 - 公用工程 （1） 给水工程 本项目用水主要为生产用水，作业区地面冲洗用水、车辆冲洗用水，职工生活用水，用水来源于厂区水井，供不应求时则从临近水塘引水，本项目预计用水用量为50238.4t/a。 根据业主提供资料，混凝土搅拌过程中需加入6.5%新鲜水，生产过程中用水量46800t/a，新鲜水直接进入产品。 生产车间西南部设搅拌车清洗区，内设1台砂石分离机，可供两辆搅拌车同时使用，砂石分离机主要用于搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用，单台搅拌车冲洗用水量约0.4m3。项目产品年运输量30万方，单台搅拌车车辆运输载重12方，则每年产品需运输25000辆，则搅拌车冲洗用水量为约5.95m3/h（10000m3/a）。排放系数按0.8计算，则搅拌车冲洗废水产生量约4.76m3/h（8000m3/a），废水经过三级沉淀池处理后全部回用搅拌车冲洗，同时通过自然蒸发、消耗等，还需补充新鲜水2000m3/a。 本项目搅拌机作业区地面每天冲洗1次，每次冲洗水1.5m3计算（冲洗水量为315m3/a）。项目原材料、成品每年约需运输56800辆，建设单位拟在搅拌主机出料口设置简易洗车机对车身及车轮进行冲洗，冲洗水量约0.1m3/辆·次，冲洗水用量为25.8m3/d（5680m3/a）。冲洗废水经过沉淀池处理后全部回用于生产中的车辆和地面冲洗；该过程需补充新鲜水1199m3/a。 项目职工30人，年工作210天，均不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，办公楼员工用水量按38L/d•人计，则本项目生活用水量为1.14m3/d（239.4m3/a）。 （2）排水工程： 本项目采用雨污分流制。雨水通过雨水导流沟导入初期雨水收集池进行沉淀，沉淀后用于车辆冲洗、地面冲洗等，不外排；后期洁净雨水通过雨水切换阀，外排至厂区东北侧水塘内；搅拌车冲洗经容积为150m3三级沉淀池沉淀后直接回用；车辆车身及轮胎冲洗、地面冲洗废水一同经沉淀池沉淀后直接回用；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田、菜地施肥。 项目水平衡详见下图： 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3） 供电 本项目生产用电由长湖乡当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 7、服务班制及劳动定员： 本项目劳动人员30个人，年工作日210天，实行一班制，8小时工作制，均不在厂区内住宿。项目东侧临近居民点，严禁夜间进行生产及运输材料。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）施工期 施工期包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程等，其工艺流程及产污环节见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； ②废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘； ④噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； ⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （2）运营期： 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 ①原料堆场进入配料仓：砂、石从原料堆场进入北侧生产区的地仓配料仓，通过一定比例进行调配。砂石从原料堆场运输至地仓配料仓时会产生少量粉尘。 ②配料仓到搅拌系统：各原辅料按一定顺序通过称重计量系统的进入搅拌系统，一方面控制调配比例，另一方面控制当次搅拌量。商品混凝土生产原材料配比：砂36%、石40%、水泥12%、粉煤灰2.5%、膨胀剂1%、矿粉1.5%、外加剂0.5%、水6.5%。在进入搅拌缸时会产生少量粉尘，并在搅拌时会有噪声产生。 ③检测：建设单位在选择物料供应商之时，会随机抽取部分样品进行检验，确保原辅料符合生产需求，若达到不到生产的要求，则直接退还给供应商；若符合生产需求，则进入生产工序，且后续同一供应商同一原料不再检测。在混凝土达到预定搅拌工艺要求后，抽取样品在实验楼进行检测，以确定生产的混凝土符合该规格的《预搅拌商品混凝土国家标准》（GB/T14902-2016）。该类检测产生的废水主要为混凝土凝固前的浆水，固废主要为混凝土凝固前后的砂石，经回收设备处理后全部回用生产。 ④成品到外运：成品仓出料口的高度高于运输汽车，因此成品经过出料口之际进入运输车辆，然后通过专门的预拌混凝土车辆外运，生产出料过程为间断式。 在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统，在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒漏等，以及其他生产设备不先进带来的环保问题，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作，且在密闭工序内及搅拌房内采用了布袋脉冲除尘系统，可彻底解决投料时粉尘飞扬、环境污染等问题。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建地原为岳阳县长湖乡高家砖厂生产用地，该砖厂于2017年5月停产，同年年底将厂房及设备全部拆除，目前厂区内为空地。与本项目最近的居民点位于项目东侧15m处高家片区居民点，项目北侧有农田，西侧有山林，无与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）2020年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/; 标准浓度/; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 7μg/m3; 60μg/m3; 0.117; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 19μg/m3; 40μg/m3; 0.475; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 0.275; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 123μg/m3; 160μg/m3; 0.769; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 34μg/m3; 35μg/m3; 0.97; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 51μg/m3; 70μg/m3; 0.73; 达标. 由上表中监测数据可知项目所在区域为达标区域。 （2）特征因子监测数据 本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评引用《岳阳县广福环保建材有限公司年加工20万吨废石料建设项目环境影响报告表》中湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年9月2日-8日对TSP现状监测的数据。岳阳县广福环保建材有限公司位于项目东侧150m处。 ①监测因子：TSP； ②监测时间及频率：2019年9月2日-8日，连续7天采样监测。TSP浓度监测日均值 ③评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 具体监测结果见表3-2； 表3-2 特征因子监测统计结果 单位：ug/m3 监测时间; 监测因子; 监测范围; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 2019.9.2-9.8; TSP; 236-249; 300; 0; 0; 达标. 由监测结果可知，环境空气中TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 新墙河为岳阳县具有代表性的地表水域，为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2019年对新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：八仙桥断面 （2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河八仙桥断面（W1）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-3 地表水监测统计结果 单位：mg/L，pH除外 监测项目; 监测点位/分析结果; 标准值; 是否达标. （年平均值）. pH; 7.30; 6-9; 是. 溶解氧; 9.15; ≧5; 是. 高锰酸盐指数; 3.34; ≦6; 是. CODcr; 15.25; ≦20; 是. BOD5; 2.00; ≦4; 是. 氨氮; 0.287; ≦1.0; 是. 总磷; 0.108; ≦0.2; 是. 石油类; 0.01L; ≦0.05; 是. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≦0.2; 是. 注：L表示低于检出限，不计算标准指数。 监测结果表明，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 本项目东侧15m处为范家村高家片居民点，为了解敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2021年5月27-28日对范家村高家片三户居民点进行了监测，具体监测点位详见附图3；监测结果见下表： 表3-4 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间. 1＃; 项目东侧居民一户 （坐标113.2493，29.0308）; 2021.5.27; 55. 2021.5.28; 56. 2#; 项目东侧居民一户 （坐标113.2493，29.0301）; 2021.5.27; 54. 2021.5.28; 55. 3#; 项目东南侧居民一户 （坐标113.2500，29.0292）; 2021.5.27; 55. 2021.5.28; 56. 从监测数据来看，项目建设地东侧范家村高家片居民点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于岳阳县长湖乡范家村高家片段内组，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-5，项目保护目标图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 类型; 主要敏感目标; 规模; 相对厂区方位及距离; 相对搅拌主机方位及距离; 保护级别. 大气环境; 高家片居民点; 25户; NE，90-500m; NE，125-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 高家片居民点; 35户; E，15-130m; E，40-155m. 高家片居民点; 20户; SE，200-500m; SE，235-500m. 高家片居民点; 17户; S，95-500m; S，120-500m. 高家片居民点（山体阻隔）; 7户; W，30-170m; W，60-200m. 水环境; 新墙河; 中河; N，12.5km; N，12.5km; （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 声环境; 高家片居民点; 18户; E，15-50m; E，40-50m; （GB3096-2008）2类标准. 高家片居民点; 1户; W，30-50m; W，60-80m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 项目运营期无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放限值。具体排放限值如下所示： 表3-6 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 厂界外20m处上风向设置参照点，下风向设置监控点; 0.5. 2、废水 项目生活废水经化粪池处理进入厂区内菜地作农肥；冲洗废水经沉淀池处理后回用作冲洗用水。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排，无需设置总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、施工期废气污染及保护措施 （1）扬尘 该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q—一起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径的沉降速度 粒径（微米）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（微米）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（微米）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.31; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 （3）环境保护措施 项目施工工地要做到“六个百分之百”：现场封闭管理百分之百、场区道路硬化百分之百、渣土物料蓬盖百分之百、洒水清扫保洁百分之百、物料密闭运输百分之百、出入车辆清洗百分之百，具体如下： ①施工现场硬质围挡应连续设置，路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑物单体四周1.5m以外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 ②主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。超过2天以上的渣土堆、裸地是用防尘布覆盖或喷凝固剂等方式防尘。所有粉料建材覆盖或是用料仓密封存放。在各类建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾处理干净。并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。 ④工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备。整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 ⑤为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员应将易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 在采取上述措施后，施工扬尘对厂区内部及周边敏感点影响较小。 2、施工期废水污染及保护措施 施工期废水主要为施工人员日常生活污水及施工设备的冲洗废水。 根据建设单位提供的资料，最大施工人数预计为20人，根据《湖南省用水定额地方标准》，生活用水量按100L/人·日计，施工时间2个月（60天），则施工期生活用水量为120m3（2m3/d），污水产生量按日用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为96m3/施工期（1.6m3/d），可知项目施工期产生的生活污水较少，建设单位可在厂区内设置临时化粪池，产生的生活污水经化粪池处理后作为农肥。 施工设备的冲洗废水污染物主要为SS和石油类，施工场内设置隔油处理设施，施工机械、运输车辆冲洗废水排入隔油池；废水经隔油、沉淀处理后清水回用，用于施工机械、运输车辆冲洗及场地抑尘、降尘喷洒用水，全部回用不外排。沉沙池产生的废浆和淤泥干化后拟运周边低洼地块回填。 3、施工期噪声污染及保护措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表4-3 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 推土机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 装载机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 挖掘机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 各类打桩机; 105; 99.0; 93.0; 89.5; 87.0; 85.0; 83.4; 82.1; 81.9; 80.0. 振捣机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 空压机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 目前本项目厂区东面分布有居民点，从上可知本项目施工对这些周边居民点有一定的影响。环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周边居住居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响。 （2）建议在厂区东侧设2m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 4、施工期固废污染及保护措施 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳。 主要固体废物处置措施 （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 (2) 施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 (3) 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时回收，妥善处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气污染及保护措施 项目废气主要为筒仓粉尘、搅拌主机粉尘、原料堆场起尘、原料装卸料起尘、厂区汽车运输扬尘等。 - （1）筒仓粉尘 本项目共设搅拌站2座，有水泥、粉煤灰、膨胀剂、矿粉筒仓10个。项目所使用的水泥、粉煤灰等粉料由密封的散装车运至站内，用压缩空气法打料，由于受气体冲击，水泥、粉煤灰在罐装过程中粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓底为密封管道连接，无粉尘产生。 筒仓粉尘产生量类比美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排放系数，每上1t料产生粉尘0.23kg。根据建设单位提供的资料，项目水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂上料量约为129500t/a，则筒仓产尘量约为29.79t/a。 根据业主提供资料，项目所购买的HZS180搅拌主机的每个筒仓顶均自带一个脉冲布袋仓顶除尘器，两座搅拌主机筒仓共设10套脉冲布袋仓顶除尘器；除尘器除尘效率可达99%，则筒仓粉尘排放量为0.3t/a，经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 （2）搅拌主机粉尘 生产过程使用的砂石、水泥、粉煤灰直接由筒仓通过管道落入计量斗内，计量后通过管道进入搅拌机内，这一过程各设备连接处均密闭，在落料过程中计量斗呼吸口和搅拌机呼吸口会产生少量的粉尘，项目搅拌系统为成套设备，配套有除尘器，其采取处理粉尘措施搅拌机主机机盖、水泥计量斗、粉煤灰计量斗等产尘点设排尘管均与除尘器相连，该布袋除尘器采用脉冲布袋除尘器，除尘效率可达99%。 本次搅拌主机粉尘产生量计算参考《第二次全国污染源普查系数手册 》3021水泥制品制造行业产排污系数，具体系数见下表： 表4-4 水泥制品制造行业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.166. 项目商品混凝土产能为30万m3/a（72万t/a），根据产排污系数表计算，粉尘产生量为119.52t/a。通过脉冲布袋除尘器处理后的排放量为1.2t/a，该阶段粉尘在搅拌楼内自然沉降。 （3）原料堆场起尘、原料装卸料起尘 项目生产区西南侧设置占地面积1420.88m2的原料堆场，原料堆场为封闭式，主要为砂、石堆存。在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。该部分粉尘产生量与砂石堆体高度、堆体面积、堆存物体物理性质、气候条件及防尘措施有关。原料、成品堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Qm = 11.7 × U2.45 × S0.345 ×·e-0.5ω·×·e-0.55(W-0.07) 式中：Qm — 砂堆起尘量，mg/s； U — 地面平均风速，m/s，取岳阳县常年平均风速2.9m/s； S —储存区表面积，m2；原料堆场面积取1420.88m2； ω — 空气相对湿度，岳阳县年平均相对湿度为79%； W — 物料湿度，取10%。 由上述公式计算得，堆场起尘强度为0.096kg/h、0.84t/a。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，本次环评建议建设单位通过对原料堆场及时清扫、洒水，可抑尘70%，因此堆场无组织排放量为0.25t/a。 - （4）运输车辆动力扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 项目年运输量合计约142万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.5km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知运输总扬尘量为7.1t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在车辆进出场地需冲洗，同时定期安排专人对厂区运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘70%，则扬尘排放量为2.13t/a。 - 厂区无组织粉尘保护措施： - 无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，本项目东侧临近有居民居住，居民及厂区员工长时间身处粉尘污染的环境会引起多种心血管、呼吸道疾病等。本次环评根据项目周边环境情况，对建设单位提出采取以下措施： - A：加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘；通过采用对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，可明显降低装卸粉尘的产生量。 - B：原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输；在车辆运行区域安装洒水系统减少粉尘，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理； - C：皮带机应为封闭式，做到防风防雨防尘。 - D：本环评建议建设单位在厂区内建设洗车平台，进出车辆通过清洗后方可上路； - E：在厂区东侧加强绿化建设，绿色植物能起到吸尘能力，能减少无组织粉尘外排。 - 在落实以上措施后，项目生产区内原料储存、输送及加工过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中无组织排放限值要求。 表4-5 项目废气产生情况及排放情况统计 单位：t/a 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 处理措施; 排放方式; 排放量. 1; 10个原料筒仓; 粉尘; 29.79; 每个筒仓自带一套脉冲布袋仓顶除尘器，处理效率99%; 无组织; 0.3. 2; 2个搅拌主机; 粉尘; 119.52; 搅拌主机均自带一套脉冲布袋除尘器，处理效率99%; 无组织; 1.2. 3; 原料堆场、原料装卸; 粉尘; 0.84; 及时清扫、洒水降尘，处理效率70%; 无组织; 0.25. 4; 车辆运输; 粉尘; 7.1; 车辆冲洗，及时清扫、洒水降尘与覆盖，处理效率70%; 无组织; 2.13. （5）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表4-6的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表4-6 评价工作等级判别依据 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax ≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表-7。 表4-7 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. TSP; 日平均; 900; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). ②本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本项目废气排放情况进行预测。估算模型参数表见表-8。 表4-8 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; —. 最高环境温度/ ℃; 39.3. 最低环境温度/ ℃; -5.8. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率 / m; —. 是否考 虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/ km; —. 岸线方向/ °; —. ③污染源参数见表4-9。 表4-9 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点经纬度; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 东经; 北纬. TSP. 1; 厂区无组织粉尘; 113.248655; 29.030411; 39; 120; 82; 0; 8; 5040; 正常; 0.77. 非正常; 6.24. 说明：项目在非正常排放情况下的无组织排放总量为31.2kg/h，在封闭式厂房阻隔及洒水抑尘等措施情况下，可减少80%的粉尘外溢，则本次非正常情况下无组织排放量为6.24kg/h；. ④估算模型预测结果图： 厂区无组织粉尘（正常）排放情况预测结果图： 厂区无组织粉尘（非正常）排放情况预测结果图： 计算结果表： 表4-10 大气环境影响评价等级结果 污染源名称; 工况; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3 ); Pmax (%); D 10% (m). 厂区无组织排放; 正常; TSP; 900; 0.429; 0.05; /. 非正常; TSP; 900; 1393.9; 154.88; 92. 从估算结果可知，本项目正常生产情况无组织排放粉尘Cmax为0.429ug/m3，Pmax0.05%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 为了解项目东侧15m处居民点的最大落地浓度，本次环评采用内插法计算正常排放、非正常排放期间15m处的浓度数据。 内插法公示：Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha)， 其中：Q—某高度最高落地浓度 Qa+1—比某高度低的最大落地浓度 h—某高度的几何高度 ha—比某高度低的表列高度中的最大值 ha+1—比某高度低的表列高度中的最小值 具体情况见下表： 表 4-11 正常排放、非正常排放期间敏感点处浓度数据一览表 污染源名称; 工况; 预测因子; 敏感点距离; 内插法计算落地浓度（ug/m3）; 现状值（ug/m3）; 叠加值（ug/m3）; 环境质量标准值（ug/m3）. 厂区无组织排放; 正常; TSP; 15m处; 0.02; 51; 51.02; 900. 非正常; TSP; 15m处; 753.08; 51; 804.08; 900. 根据上表可知，厂区无组织排放粉尘在正常情况下最大落地浓度与现状值叠加后的浓度值小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可知正常排放情况下无组织粉尘对东侧15m处居民点影响较小。非正常情况下最大落地浓度与现状值叠加后的浓度值虽未超标，但数值接近标准值，在日常运营期间，建设单位应加强管理，确保环保设施正常运行，并不定期对设备进行检修，若出现布袋除尘器出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应立马停机检修，并尽快组织处理，同时在厂房内外进行洒水抑尘，尽可能将粉尘抑制在厂房内，在非正常状况下必须停机处理完善后方可复开机。 2、运营期废水污染及保护措施 项目运营期废水主要为冲洗废水及生活污水。 （1）冲洗废水 冲洗废水主要包括搅拌车内部残留物清洗废水、作业区地面冲洗废水、车辆轮胎及车身冲洗废水。 ①搅拌车内部残留物清洗废水 建设单位拟在生产车间西南部设搅拌车清洗区，内设1台砂石分离机，可供两辆搅拌车同时使用，砂石分离机主要用于搅拌车的清洗和弃物中的砂、石、泥浆等的分离、收集、再利用，单台搅拌车冲洗用水量约0.4m3。项目产品年运输量30万方，单台搅拌车车辆运输载重12方，则每年产品需运输25000辆，则搅拌车冲洗用水量为10000m3/a（约5.95m3/h），排放系数按0.8计算，则搅拌车冲洗废水产生量约8000m3/a（4.76m3/h），主要水质污染因子SS浓度约为3000mg/L。 根据项目设计资料可知，搅拌车清洗区拟设置三级沉淀池及清水池，搅拌车冲洗废水经过三级沉淀池沉淀后进入清水池储存，后继续回用至搅拌车清洗。三级沉淀池总容积为150m3（单个容积50m3），清水池容积为60m3，可满足本项目搅拌车冲洗废水沉淀使用。 ②作业区地面冲洗废水、车辆轮胎及车身冲洗废水 本项目搅拌机作业区地面平均每天冲洗1次，每次冲洗水1.5m3计算（冲洗水量为315m3/a），排放系数按0.8计，则废水排放量为1.2m3/d（252m3/a）。主要水质污染因子SS浓度约为1500mg/L。 项目生产的主要原材料、产品年运输量共计142万吨，一次运输量最大为25t，则每年约需运输56800辆，即258辆/d（年运营210d）。运输车辆每次运输均进行冲洗，建设单位拟在搅拌主机出料口设置简易洗车机对车身及车轮进行冲洗，冲洗水量约0.1m3/辆·次，冲洗水用量为25.8m3/d（5680m3/a），排放系数按0.8计算，则运输车辆冲洗废水产生量约20.64m3/d（4544m3/a），主要污染因子为SS浓度为：2000mg/L。 由以上可知，作业区地面冲洗废水、车辆轮胎及车身冲洗废水总产生量约22.84m3/d（4796m3/a），主要污染因子为SS。建设单位拟在搅拌主机出料口设计一座处理容积为50m3的沉淀池，可满足本项目运输车辆和搅拌主机作业区地面冲洗废水处理需求，冲洗废水经过沉淀池处理后全部回用于生产中的车辆和地面冲洗。 （2）生活污水 项目职工30人，年工作210天，不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，办公楼员工用水量按38L/d•人计，则本项目生活用水量为1.14m3/d（239.4m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.912m3/d（191.52m3/a）。 生活污水产生情况见表4-12。 表4-12 生活污水产生情况 产生环节; 指标; 水质(mg/L); 年产生量. 生活污水; 水量; ——; 191.52m3/a. COD; 350; 67.03kg/a. BOD5; 150; 28.73kg/a. NH3-N; 30; 5.7kg/a. 建设单位拟在办公区设计一座化粪池，容积为6m3，可满足项目运营后的生活污水处理。本项目员工生活污水通过化粪池处理后进入农田、菜地作农肥。 （3）初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，岳阳县最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为9825.38m2，计算得到本项目初期雨水每次量为23.3m3。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 本环评建议建设单位在厂区内设置雨水导流沟及雨水沉淀池。 建设沿围墙内侧、生产区四周修建雨水导流沟，并在厂区西南侧设置初期雨水收集池，雨水沉淀池规格为5×5×3m，可满足初期雨水收集要求；初期雨水收集池平时处于打开状态，暴雨后15min人工关闭切换阀或将初期雨水收集池收集满时关闭切换阀，初期雨水经雨水沟初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产工序，不外排。 为将作业区冲洗废水、车辆清洗废水及初期雨水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施：①废水处理装置底部必须采用防渗漏的措施；②必须及时清理各水池内沉渣；③在底泥暂存场所设置泥浆泵设备。 3、噪声污染及保护措施 3.1、噪声源情况 项目运营期产生的噪声主要有生产车间搅拌主机运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在70～90dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③项目东侧临近居民区，严禁夜间进行生产及材料运输； ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 主要噪声设备特征及治理措施见下表。 表4-13 项目噪声产生情况 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声级值; 治理措施; 治理后源强; 持续时间. 1; 搅拌机（站）; 75~90; 搅拌站内部，定期检查保证正常运转; 70; 间歇. 2; 输送机; 70~75; 减震、隔声措施; 65; 间歇. 3; 搅拌车; 75~80; 厂区修筑平滑路面，减少路面坡度; 60; 间歇. 4; 装载机; 70~85; 厂区修筑平滑路面，减少路面坡度; 70; 间歇. 5; 砂石卸料噪声; 70~75; 料场围挡隔声; 65; 间歇. 3.2、噪声预测 按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)规定和预测软件的要求，拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，分别按点声源、线声源和面声源的距离衰减模式逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级(dB)。 采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的公式。 1)噪声传播衰减模式为: LA(r)=LA(ro)−201g(rro)−ΔLB−d(rro) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB; LA(ro)—距声源ro处的A声级，dB; ΔLB—附加衰减量，dB; r—预测点距声源的距离，m; ro—距声源的参照距离，m，ro=1m; d-空气衰减系数，d=0.006dB。 2)声压级合成模式 Ln=101gi=1n10Li/10 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB; Li—各声源的A声级，dB。 3.3、厂界预测结果 根据上述噪声预测模式，本项目对各厂界噪声监测点的影响预测结果见下表： 表4-14 项目各噪声源在厂界处预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 东厂界; 昼间; 54.02; 60; 达标. 2; 南厂界; 昼间; 48.5; 60; 达标. 3; 西厂界; 昼间; 38.8; 60; 达标. 4; 北厂界; 昼间; 48.5; 60; 达标. 由上表预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 3.3敏感点达标性分析 项目周边敏感点主要为项目东侧临近G107的范家村高家片居民点，敏感点噪声预测结果如下： 表4-15 项目各噪声源在敏感点处预测结果表 单位：dB(A) 敏感点; 与噪声源距离; 噪声贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 项目东侧居民（坐标113.2493，29.0308）; 40m; 23.99; 56; 56; 60; 达标. 项目东侧居民（坐标113.2493，29.0301）; 40m; 23.99; 55; 55; 60; 达标. 项目东南侧居民（坐标113.2500，29.0292）; 70m; 19.14; 56; 56; 60; 达标. 由上表预测情况可知，项目在敏感点处预测值能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2002）中2类标准要求，通过厂房隔声、距离衰减后噪声对敏感点影响不大。 4、固体废物污染及保护措施 本项目固体废物主要有：除尘装置收集的粉尘、沉淀池底泥及员工生活垃圾。 ①除尘装置收集的粉尘：项目搅拌站及筒仓均有脉冲式布袋除尘装置，除尘装置收集的粉尘总量约为141.37t/a，收集到的粉尘直接用作原材料回用于生产。 ②砂石分离固废：建设单位拟设置一套砂石分离机用作于搅拌车清洗，当残留混凝土与水进入料槽后，同时连续注入循环水，在水流的冲击下，混合料浆随水进料口进入分离机，对残留混泥土进行充分清洗。砂石分离固废预计年产生量625t/a，经暂存后作为原材料综合利用。 ③沉淀池底泥：本项目共设置3套废水沉淀池，分别为搅拌车冲洗区的三级沉淀池、地面冲洗及车辆清洗废水沉淀池、初期雨水沉淀池，沉淀池底泥主要成分为砂石粉料，合计产生量为38t/a，底泥收集后作为原材料综合利用。 ④员工生活垃圾：本项目有职工30人，均不厂区内住宿，不住宿人员生活垃圾产生率按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾收集后由环卫部门清运。 ⑤废油、废抹布：生产设备在生产过程中需要使用的液压油、齿轮油作为润滑剂，会产生一定量的废油及含油废抹布，年产生量为0.1t/a。废油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08类废矿物油与含矿物油废物非特定行业中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后交有资质的单位处理；含油废抹布列入豁免管理清单，代码为900-041-49，应分类收集后与废油一同交由有资质单位处置，若未分类收集的则可不按照危险废物管理。 表4-16 固体废物产排情况一览表 序号; 产污环节; 污染物; 性质; 产生量; 去向. 1; 除尘装置收集; 粉尘; 一般固废; 141.37t/a; 回用至生产. 2; 砂石分离机; 杂质; 一般固废; 625t/a; 回用至生产. 3; 沉淀池; 底泥; 一般固废; 38t/a; 回用至生产. 4; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 4.5t/a; 由环卫部门收集处理. 5; 机修; 废油; 危险废物，代码900-249-08; 0.1t/a; 收集后交有资质的单位处理. 废抹布; 危险废物，代码900-041-49; 若未分类收集的则可不按照危险废物管理. 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得将废料随处堆放，项目拟在搅拌车清洗区旁设置一个砂堆置区、一个石子堆置区，单个占地面积为50m2。并依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规要求在生产车间内西北角建立危废暂存间（约5m2）。 为防止固废产生二次污染，建设单位应注意以下几点：①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范；②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志；③建设单位应在办公区、生产车间及道路两侧加设垃圾桶，用于收集厂区内工作人员产生的垃圾，防止生活垃圾随意丢弃。 厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准修建； ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； 综上所述，本项目固体废物处理处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的固体废物控制要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、运输过程对周边和沿线居民的环境影响和保护措施 项目主要运输道路为S201、G107等，项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，S201、G107两侧20-50m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶；合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间禁止生产作业和运输； ②加强厂区及出入道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 ③场地内运输通道应及时清扫清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘； ④厂区设置洗车平台，运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离场地； ⑤原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 6、环境管理、监测计划 6.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 6.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 6.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目运营期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； ⑧负责全区的环境管理工作。 6.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 6.2监测计划 本项目具体监测计划如表4-17： 表4-17 环境监测计划表 监测项目; 监测内容; 监测负责单位; 监测频次; 监测站点. 废气; 无组织颗粒物; 委托第三方监测单位; 一年一次; 厂界上风向一个点，下风向两个点. 噪声; 等效连续A声级： 昼间60dB，夜间50dB；; 一年一次; 厂界. 7、环境风险评价 7.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 7.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为废油，其最大存在总量详见下表： 表4-18 废油最大储存量与临界量比值 序号; 危化品名称; 最大储存量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 废油; 0.1; 2500; 0.00004. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当q/Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。由上表可知项目废油物质数量与临界量比值为q/Q=0.00004，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-19确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A. 由表4-18分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 7.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 7.4.1运营、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括有：①布袋除尘器装置故障或布袋破裂致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致冲洗废水、初期雨水等直接排入周边水体，对水体水质生态造成影响；③危废储存容器破损导致废油泄漏，危害周边土壤、地下水和地表水环境。 7.5环境风险防范措施 7.5.1粉尘事故排放风险防护措施 若营运过程中布袋除尘器装置故障或因磨损、烧损和腐蚀导致布袋破裂，不能正常处理废气，将会造成一定的环境空气影响。为减少事故性排放对周围环境的影响，废气处理装置应与生产工艺紧密结合，在设计中应考虑将生产主体设备与废气处理装置连锁，一旦废气处理装置出现故障，应停止相应环节生产。在日常运营期间应加强对布袋除尘器的维修和管理，及时清灰，以保证其有较高的除尘效率、吸附效率，若出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 7.5.2废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为冲废水及初期雨水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 - 7.5.3危险废物暂存场所的风险分析 项目产生的危险废物主要为废油，产生量较小，企业应按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬化处理。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后发生危险废弃物泄漏和污染事故概率极小。 7.5.4其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，厂区内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 7.6环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 建设项目名称; 年产30万立方预拌混凝土搅拌站建设项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 长湖乡范家村高家片段内组. 地理坐标; 经度; 113 度 12 分 56.10秒; 纬度; 29 度 6 分 58.10 秒. 主要危险物质及分布; 废气、废水处理设施、危废贮存容器破损. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废水、废气及危废事故排放造成地表水、地下水和大气污染. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；加强废水和废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆存、装卸料、车辆运输 | 颗粒物 | 场地及时清扫、洒水、皮带机封闭、车辆进出清洗 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中无组织排放限值要求（≤0.5mg/m3） |
|  | 10个筒仓 | 颗粒物 | 密闭抽风+10套脉冲布袋仓顶除尘器，经处理后在搅拌楼内自然沉降 |  |
|  | 2个搅拌主机 | 颗粒物 | 密闭抽风+2套脉冲布袋除尘器，经处理后在搅拌楼内自然沉降 |  |
| 地表水环境 | 搅拌车冲洗废水 | SS | 三级沉淀池+清水池，沉淀池单个容积50m3，清水池容积60m3 | 回用于车辆和地面冲洗，不外排 |
|  | 车辆和地面冲洗废水 | SS | 沉淀池，容积50m3 | 回用于车辆和地面冲洗，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 雨水沉淀池规格为5×5×3m | 处理后回用于冲洗或地面洒水降尘等 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、BOD | 化粪池，容积6m3 | 用作农肥 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准的要求（昼间：60dB、夜间50dB） |
| 固体废物 | 运营期员工生活垃圾交由环卫部门处理；沉淀池底泥收集后作为原材料综合利用；项目拟在搅拌车清洗区旁设置一个砂堆置区、一个石子堆置区，单个占地面积为50m2。可达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）固体废物控制要求；废机油暂存后交有资质的单位处理，依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规要求在生产车间内西北角建立危废暂存间（约5m2） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的废水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁原材料随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②废水事故排放；③危废泄漏事故，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

- 1、结论 - 综上所述，岳阳县顺盛混凝土有限公司年产30万立方预拌混凝土搅拌站建设项目符合国家产业政策和环保政策，项目的建设满足当地对建筑材料的需求，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及运营期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 2、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）加强对物料及产品运输和装卸的管理。 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。 （4）项目运营过程中，厂方应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 10个原料筒仓 | 粉尘 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  | 2个搅拌主机 | 粉尘 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a |  |
|  | 原料堆场、原料装卸 | 粉尘 |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a |  |
|  | 车辆运输 | 粉尘 |  |  |  | 2.13t/a |  | 2.13t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | COD |  |  |  | 67.03kg/a |  | 67.03kg/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 5.7kg/a |  | 5.7kg/a |  |
| 一般工业固体废物 | 砂石分离机杂质 |  |  |  |  | 625t/a |  | 625t/a |  |
|  | 沉淀池底泥 |  |  |  |  | 38t/a |  | 38t/a |  |
|  | 除尘装置粉尘 |  |  |  |  | 141.37t/a |  | 141.37t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |
| 危险固废 | 废油、废抹布 |  |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 质量保证单 附件3 营业执照 附件4 场地租赁合同 附件5 发改委备案文件 附件6 岳阳市住房和城乡建设局批复 附件7 岳阳县自然资源局选址意见 附件8 乡镇选址意见 附件9 项目不涉及林业资源证明材料 附件10 项目不涉及当地饮用水源证明材料 附件11 专家签到表 附件12 评审意见 附件13 评审意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目监测布点图 附图4 保护目标图 附图5 项目所在地环境照片 附表一 建设项目环评审批基础信息表