- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20万只包装桶（箱）、1万个复合托盘

建设项目

建设单位（盖章）： 岳阳湘茂医药化工有限公司

编制日期：         二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万只包装桶（箱）、1万个复合托盘建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯湘波 | 联系方式 | 1387337**** |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区） 新开 乡（街道） 大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经：113 度 13 分 49.663秒，北纬： 29度 14分17.775秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造、C2039软木制造及其他木制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业—33、木材加工；木制品制造—/；十九、造纸和纸制品业—38、纸制品制造—有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 8.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3982.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策的符合性 项目为木制品与纸制品生产，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类建设项目。本项目建设符合国家产业政策要求。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区，利用现有厂房进行生产。根据国土部门的证明可知，本项目用地为工业用地。故本项目符合岳阳县土地利用规划。 另项目选址临近省道306，交通便利。本项目选址可行。 （3）“三线一单”相符性分析 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于重点管控单元。项目与“三线一单”相符性分析见下表。 表1-1 项目与“三线一单”相符性分析 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 生态保护红线; 项目位于岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区，根据岳阳市生态环境局《岳阳市生态保护红线初步划定方案》（2018年）文件可知，项目所在地不在岳阳县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2020年环境空气现状监测统计结果，区域环境空气质量状况良好，项目区环境质量均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境较小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 建设项目供电等由电网统一供给，项目所选工艺设备选用了高效、先进、自动化的生产设备，提高了生产效率，节省了物资和能源。项目营运过程中将消耗一定量的电、水等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 新开镇生态环境准入清单; 空间布局约束; 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为。 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停; 本项目不涉及屠宰、畜禽养殖、病死畜禽无害化处理; 符合. 污染物排放管控; 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 本项目雨污分流，无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排; 符合. 环境风险防控; 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治; 本项目无废水外排; 符合. （4）项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中与本项目有关要求如下： ①大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 ②全面落实标准要求，强化无组织排放控制：企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。 本项目所用的聚乙烯醇为环保辅料，为粉状原料，在原料仓库内存储。根据建设单位提供的资料，本项目聚乙烯醇胶粉配置成质量浓度5%的聚乙烯醇水溶液进行使用，VOCs质量小于10%，VOCs产生量较小。项目产生的VOCs无组织排放，采取加强车间通风的措施处理，符合要求。 综上，本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 岳阳湘茂医药化工有限公司于2011年在岳阳县新开镇大源村建设生产800t/a二甲基砜项目，以二甲基亚砜和双氧水为原料，生产二甲基砜，主要建设内容包括主体工程反应结晶车间、离心分离车间、干燥车间、包装车间、配电间、冷冻机房、锅炉房、办公楼等。项目于2011年6月9日取得环评批复（岳环评批【2011】46号）。由于市场不景气，该项目于2019年7月停产，厂房一直为闲置状态。 根据市场需求和企业的总体发展情况，岳阳湘茂医药化工有限公司拟投资60万元在岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区投资建设年产20万只包装桶（箱）、1万个复合托盘建设项目，本项目为新建项目，建设单位拟利用老厂区已建的厂房和办公楼进行生产和办公，厂房西侧车间为原项目成品仓库，拟作为本项目生产车间，厂房东侧车间为原项目原料仓库，拟作为本项目原材料与成品仓库，厂房中部车间为原生产车间，存有原厂生产设备，不做为本项目生产使用。 2、建设项目概况 （1）项目名称：年产20万只包装桶（箱）、1万个复合托盘建设项目 （2）建设单位：岳阳湘茂医药化工有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地址：岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区（东经：113.230462°，北纬：29.238271°） （5）项目投资：60万元，其中环保投资5万，占总投资的8.3%。 （6）占地面积：3982.5m2 （7）项目四周：项目北面、东面为农田，南面为林地，西面为大源村。 （8）建设规模：本项目生产规模为年产20万只包装桶（箱）、1万个复合托盘。 3、工程内容 本项目工程建设内容分为主体工程、配套工程、公用工程以及环保工程。生产车间依托原有厂房建筑。生产车间与原料和成品仓库均位于同一栋厂房内，其中生产车间位于厂房的西侧，原料和成品仓库位于厂房的东侧。总占地面积3982.5平方米，项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 类别; 内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 项目在原有厂房内进行生产，厂房为1F建筑，总面积为633.76m2，生产车间位于厂房内西侧车间（为原厂成品仓库，现里面为空置），生车间占地面积140m2。 生产车间现布局为生产区域; 厂房依托已有建筑. 辅助工程; 办公楼; 占地面积300m2，3F，建筑面积900m2; 依托已有建筑. 门卫室; 占地面积15m2; 依托已有建筑. 储运工程; 原料与成品仓库; 项目厂房为1F建筑，总面积为633.76m2，原料成品仓库位于厂房内的东侧（为原厂原料仓库，现里面为空置），占地面积174m2; 依托已有建筑. 公用工程; 供水; 水源来自井水供水; 依托已有水井. 供电; 从电力供应电网接入; 依托已有配电房. 排水; 采取雨污分流制、雨水经雨水管网排至厂外；生活污水经化粪池预处理后肥田处理; 化粪池依托已有建筑. 环保工程; 废气治理; 有机废气：经抽风机无组织排放; 新建. 噪声治理; 安装减震垫、厂房隔声; 新建. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后肥田处理; 化粪池依托已有建筑. 固废处置; 废纸收集后外售，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。废纸桶、废纸边角料、废胶合板边角料、废包装袋等一般固废暂存于厂房生产车间东北角的固废暂存间（34m2）; 依托已有建筑. 应急; 应急池; 3个地下应急池，1#应急池容积为10m3，位于原料仓库；2#应急池容积为30m3，位于闲置车间（原生产车间）；3#应急池容积为20m3，位于厂房外北面; 依托已有. 4、产品方案 本项目主要产品为纸桶、纸箱和复合托盘，具体见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 数量（万个/年）; 折算重量（t/a）; 备注. 1; 纸板桶; 15; 330; /. 2; 纸箱; 5; 75; /. 3; 复合托盘; 1; 120; /. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要生产设备及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格或设计生产能力; 数量; 单位; 工艺. 1; 制桶机; ZT450—800mm; 1; 台; 纸桶制造. 2; 桶身分切机; TQ450; 1; 台. 3; 桶身冲角机; QJ400; 1; 台. 4; 纸板圆角机; SQJ120; 1; 台. 5; 折边机; YGT400; 1; 台. 6; 压底机; YD450; 1; 台. 7; 缩口机; SK450; 1; 台. 8; 压线开槽机; 2500; 1; 台; 纸箱制造. 9; 订箱机; TX-1300; 1; 台. 10; 模切机; 51; 1; 台. 11; 木板切割机; FR1300; 1; 台; 托盘制造. 12; 射钉枪; /; 3; 台. 6、主要原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目生产所需原辅材料详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗量一览表 序号; 物料名称; 数量; 单位; 备注. 1; AA级箱板纸; 375; t/a; 为卷筒包装. 2; 瓦楞纸; 100; t/a; ——. 3; 箱钉; 0.5; t/a; ——. 4; 胶合板; 150; t/a; ——. 5; 木板射钉; 1; t/a; ——. 6; 聚乙烯醇（胶粉）; 0.0375; t/a; 固体粉末. 7; 水; 297.71; t/a; 井水. 8; 电; 500; 万kwh/a; 当地电网. 原辅材料理化性质： （1）AA级箱板纸：箱板纸又称牛皮纸。国产箱板纸分为优等品、一等品、合格品三个等级。箱纸板所用的原料有硫酸盐木浆、废麻浆、棉杆浆、废纸浆、稻麦草浆。箱板纸的质地坚韧，耐破度、环压强度和撕裂度要高，此外还具有较高的抗水性。箱板纸的用途，主要是用来包装家用电器、日用百货、针棉织物、文化用品、中西成药的外包装等。 （2）瓦楞纸：瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物。瓦楞纸的发明和应用有一百多年历史，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点，80%以上的瓦楞纸均可通过回收再生，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的包装，相对环保，使用较为广泛。 （3）胶合板：胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。胶合板是家具常用材料之一，为人造板三大板之一，亦可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装箱等作用材。 （4）聚乙烯醇：有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。微溶于二甲基亚砜。聚乙烯醇是重要的化工原料，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等。吸入、摄入对身体有害，对眼睛有刺激作用。可燃，具有刺激性。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 本项目所用聚乙烯醇为25kg袋装粉末原料，在厂区内加水调配成适合质量浓度的粘合胶用于纸桶的生产。聚乙烯醇树脂系列产品均可以在95℃以下的热水中溶解，但由于聚合度、醇解度高低的不同，醇解方式等不同在溶解时间、温度上有一定的差异，因此在使用不同品牌聚乙烯醇树脂时，溶解方法和时间需要进行摸索。溶解时，可边搅拌边将该品缓缓加入20℃左右的冷水中充分溶胀、分散和挥发性物资的逸出(切勿在40℃以上的水中加入该产品直接进行溶解，以避免出现包状和皮溶内生现象)，而后升温到80℃左右加速溶解，并保温2~2.5小时，直到溶液不再含有微小颗粒，即可备用。聚乙烯醇树脂系列产品水溶液质量浓度一般在12~14%以下，根据建设单位提供资料，本项目聚乙烯醇水溶液调配至质量浓度5%进行使用。 7、公用工程 （1）给水工程 项目用水来源于厂区水井，水质水量可满足项目用水需求。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制，生活污水依托原有化粪池处理，处理后用作周边农田菜地施肥。厂区雨水经雨水导流沟自然流入项目地南面沟渠。 （3）供电工程 项目供电由当地电网提供。 8、工作制度和劳动定员 根据业主提供的资料，本项目员工10人，实行一班制，每班8小时工作制，不在厂区内食宿，年工作时间330天。 9、项目总平面布置 本项目位于岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区，项目用地整体呈长方形。整个厂区分为厂房、办公楼等。厂区大门位于项目区西北侧。项目的办公区域位于项目区的西面，项目区的北面为厂房。生产车间位于厂房里的西面，生产车间设三条生产线，一条纸板桶生产线，位于生产车间西面；一条纸箱生产线，位于车间中部；一条复合托盘生产线，位于车间南面。车间内东北角为固废暂存间。厂房里中间（原生产车间）为闲置空间。厂房里东侧为原材料与成品仓库。厂内3个地下应急池，1#应急池容积为10m3，位于原料仓库；2#应急池容积为30m3，位于闲置车间；3#应急池容积为20m3，位于厂房外北面。锅炉房、配电房、冷冻机房均位于项目厂房北面，现为闲置状态。污水处理设施位于厂房外东侧地下，闲置状态。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。 综上所述，本项目全厂布局紧凑，工艺流程顺畅，功能分区明确，能够满足生产和加强环境管理要求，因此本项目厂区平面布置较为合理。项目总平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程简述(图示)： （一）施工期工程分析 根据现场勘察，项目租用厂房作为生产场所，施工期主要为厂房内装修和设备安装，施工期1个月。 （二）运营期工程分析 1、项目主要工艺流程 箱板纸 卷纸开卷 纸桶成品 桶身制作 桶身分切 冲角 折边和缩口 压底 固废、废气、噪声 固废、噪声 噪声 噪声 水、聚乙烯醇 纸桶制造工序 压线开槽 成品 箱钉 模切 钉箱 噪声、固废 瓦楞纸 噪声、固废 噪声、固废 纸箱制造工序 胶合板 成品 复合托盘制造工序 射钉 切割 钉板拼装 噪声、固废 噪声、固废 制胶 图1 项目生产工艺流程及产污节点图 - 生产工艺简述： - 纸桶制造工序： 1）卷纸开卷：将箱板纸人工开卷，放在制桶机上。 2）人工将一定比例的水与聚乙烯醇配置成质量浓度5%的聚乙烯醇水溶液，即为成品胶。 3）桶身制造：将制桶机纸架上的卷纸输送至制桶机模具中卷绕成型，其中制桶机自带上胶系统，将聚乙烯醇水溶液添加到机器内，机器自动将聚乙烯醇水溶液涂到正在卷绕的箱板纸上。该过程会产生噪声和有机废气、废胶桶。 4）桶身分切：将卷绕成型的桶身放至桶身分切机，桶身分切机按照设好的模型，按要求切割成所需要的尺寸。该过程会产生噪声和废纸桶。 5）冲角：将切割好的桶身放至冲角机上，冲角机根据按照设好的模型，将纸桶冲角成方桶。该过程会产生噪声。 6）折边和缩口：将方桶放至折边机，需要把方桶底部按一定程序折合。将纸桶的另一边放在缩口机上，缩口机根据按照设好的模型进行自动缩口。该过程会产生噪声。 7）压底：将纸桶放在压底机上，使用压底机挤压桶体以及桶底，使桶体致密定型，提高了纸桶的抗拉强度和抗压强度。该过程会产生噪声。 （2）纸箱制造工序： 1）压线开槽：将瓦楞纸放在压线开槽机上，根据尺寸要求将瓦楞纸压出定影的压痕线便于折叠成型，切出使上下摇盖得以顺利折拢的槽缝，切出钉合的纸箱接头。对纸板进行开槽，使切出的纸边光滑，整齐。开槽刀一定要锋利，不能出现有缺口。如果刀片不锋利，那么切出来的纸板有纸屑、杂质等，这样可能会导致产品不符合要求，本项目设备刀片锋利，切割快速。因此此过程是不会产生粉尘，但会产生噪声和废纸边角料。 2）模切：将压线开槽后瓦楞纸放入模切机上的模型中，模切机自动按模型切割出所要求尺寸。模切机的工作原理是利用钢刀、钢线(或钢板雕刻成的模版)，通过压印版施加一定的压力，将印品或纸板轧切成一定形状。若是将整个印品压切成单个图形产品称作模切。此过程会产生噪声和废纸边角料。 3）订箱：将模切后的纸放入钉箱机上，将纸箱箱身钉合一起，使之可以折叠成型。此过程会产生噪声。 （3）复合托盘制造工序： 1）切割：将胶合板放在切割机上进行切割。切割机自带辊轮，辊轮式平稳进料，自动化运行，机器切割部分为密闭空间，胶合板切割后由辊轮带出，板材切割后尺寸平整，切口平滑。本过程不会产生粉尘，但会会产生噪声和废胶合板边角料。 2）钉板拼装：人工利用射钉枪将切割好的胶合板钉合起来，即可得到成品。此过程会产生噪声。 本项目能耗均采用电能，不使用其他能源。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原项目建设情况 原项目产品为二甲基砜，生产工艺是以二甲基亚砜和双氧水为原料，通过氧化、冷冻结晶、离心、水洗、干燥、破碎、筛分及包装生产二甲基砜。主要建设内容包括主体工程反应结晶车间、离心分离车间、干燥车间、包装车间、辅助工程配电间、冷冻机房、锅炉房、办公楼等。 根据调查，厂房中部车间为原生产车间，面积285.76m2，目前存有原厂生产设备，设备不做为本项目生产使用，原厂配电房、冷冻机房、锅炉房内设备目前均未拆除，暂时存放在厂区内，不做为本项目生产使用。 2、原项目污染情况 原项目主要产生的污染物为锅炉废气（采用袋式除尘器处理+排气筒排放），二甲基亚砜（有机废气由活性炭吸附处理）、双氧水、粉尘（无组织排放），母液浓缩时冷凝水（即产即处理，由地埋式一体化生化污水处理装置处理后排项目南面80米处无名沟渠），废包装材料和废活性炭（交由厂家回收处理），锅炉除尘灰渣（综合利用）。原厂主要环保设备有沉淀池、地埋式一体化污水处理装置、集气罩等。 根据调查，该项目于2019年7月停产，锅炉与各环保设备已停止使用，所有污染物均停止产生，原已产生的废包装材料和废活性炭交由厂商回收，锅炉除尘灰渣交由周边农户综合利用。 综上，原项目污染物都已经停止产生排放且原有固废已清运，则不存在历史遗留问题。 3、所在区域主要环境问题 原项目于2019年7月停产，固废已清运，原厂房东侧车间与西侧车间为空置状态。建设单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年3月1日进行土壤环境监测，监测数据表明，土壤各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。本项目所在区域无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。 本项目收集了岳阳县空气自动监测站2020年1月至2020年12月全年12个月的空气环境质量监测数据，经过统计得20年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2020年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 76.9; 达标. 由上表可知，本项目所在行政区环境空气质量达标。 （2）其他污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ22-2018）中“6.2.2”相关内容，由于评价范围内没有环境空气质量监测网数据、也没有公开发布的环境空气质量现状数据的，可以收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。本项目其他污染物包括VOCs。 建设单位委托湖南昌旭环保科技有限公司对项目地VOCs进行了为期7天的现状监测，监测结果见表3-2。 表3-2 本项目VOCs监测结果 单位：（mg/m3） 监测点位; 检测日期; 样品; 测值范围; 最大超标倍数; 最大超标率; 标准值. 项目所在地; 2021年3月1~7日; 一次值; ND; 0; 0; 0.6. 根据监测结果可知，项目所在地VOCs均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值的要求。 ## 2、地表水环境质量现状 本项目所在地区域地表水体为小沟渠。建设单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年3月1~3日对小沟渠上游及下游进行监测。 监测因子：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群、悬浮物。 监测时间：2021年3月1日、3月2日、3月3日 地表水常规监测结果见表3-3。 表3-3 沟渠断面地表水常规监测结果 单位：mg/L 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 是否满足标准. 2021.3.1; 2021.3.2; 2021.3.3. 本项目厂界南面80m处沟渠上游200米W1; pH; 无量纲; 7.25; 7.27; 7.25; 6~9; 是. 溶解氧; mg/L; 7.55; 7.63; 7.59; ≥5; 是. CODcr; mg/L; 12; 11; 12; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 1.8; 1.5; 1.8; ≤4; 是. 悬浮物; mg/L; 15; 17; 15; --; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 1800; 2100; 1800; ≤10000; 是. 氨氮; mg/L; 0.193; 0.181; 0.181; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 总氮; mg/L; 0.33; 0.36; 0.30; ≤1.0; 是. 本项目厂界南面80m处沟渠下游200米W2; pH; 无量纲; 7.38; 7.41; 7.43; 6~9; 是. 溶解氧; mg/L; 7.62; 7.68; 7.65; ≥5; 是. CODcr; mg/L; 15; 16; 15; ≤20; 是. BOD5; mg/L; 2.1; 2.2; 2.2; ≤4; 是. 悬浮物; mg/L; 21; 23; 25; --; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 2200; 2400; 2400; ≤10000; 是. 氨氮; mg/L; 0.278; 0.296; 0.290; ≤1.0; 是. 总磷; mg/L; ND; ND; ND; ≤0.2; 是. 总氮; mg/L; 0.42; 0.48; 0.45; ≤1.0; 是. 沟渠断面属于渔业用水，最终流入龙湾河，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测结果表明，断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相关标准要求，说明地表水环境质量状况良好。 ## 3、声环境质量现状 项目西厂界外50米范围内有敏感目标（居民点），为了解项目所在地声环境环境质量现状，建设单位委托湖南昌旭环保科技有限公司于2021年3月1-3日分昼间、夜间对项目地厂界及评价范围内的声环境敏感目标处的声环境质量现状进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-5。 （1）监测布点：于项目厂界的东、南、西、北侧及厂区西面边界外20米处。 （2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测3天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。 （3）监测结果 表3-5 区域声环境监测结果单位：dB（A） 点位名称; 监测内容; 检测结果 dB（A）. 2021.03.01; 2021.03.02; 2021.03.03. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂区东面边界外1m处△N1; 声环境 噪声; 54; 45; 53; 45; 55; 44. 厂区南面边界外1m处△N2; 56; 47; 55; 46; 57; 48. 厂区西面边界外1m处△N3; 56; 45; 56; 46; 55; 46. 厂区北面边界外1m处△N4; 53; 42; 52; 44; 53; 42. 厂区西面边界外20米处△N5; 51; 43; 50; 41; 51; 42. 标准值; /; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 是否达标; /; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 监测期间该项目厂界四周昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，评价区域声环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见下表，环境保护目标见附图。 表3-7 项目大气环境保护目标 项目; 目标名称; 坐标; 规模; 相对方位及距离; 环境功能及保护级别. X; Y. 空气环境; 新庄屋; 113.233150°; 29.239862°; 35户，105人; 东北面，215-465m; GB3095-2012二级标准. 冯家冲（大源村）; 113.238766°; 29.237314°; 70户，210人; 西面，15-500m. 备注：表格中距离为本项目厂界距敏感点最近距离。 表3-8 项目其他环境保护目标 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 地表水; 小沟渠; 南面; 80; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-1996)Ⅲ类标准. 声环境; 冯家冲（大源村; 西面; 15-50m; 6户，18人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 生态环境; 项目位于大源村老厂区，无新增用地。项目所在地四周植被、林地、耕地 水土保持、保护生态系统的稳定性 /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NHMC表示）作为污染物控制项目。 本项目厂房外，VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NHMC浓度限值要求，厂界外，VOCs参照排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中表2标准（非甲烷总烃4.0mg/m3）。具体值见下表。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织. 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 厂界外浓度最高点; 4.0. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 无组织. 监控点; 特别排放限值mg/m3; 限值含义. VOCs; 厂房外监控点; 6; 监控点处1h平均浓度值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后肥田处理。 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB（A） 污染物; 标准值; 标准. 噪声; 2类标准; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间; 50. 4、固体废物 运营期一般固废执行《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，总量控制指标项目为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 根据项目的工程分析可知，项目废气VOCs排放量约0.00075t/a，废水主要为生活污水，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于新建项目，拟选址于岳阳县新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司老厂区现有厂房。施工期主要内容为厂房设备安装工程。建筑物已建成，因此建设过程主要影响是各种噪声，不再分析施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气影响分析 （1）废气来源及产生量、排放量 本项目纸桶生产过程中桶身制造工序上胶过程中会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据建设方提供的资料，本项目胶粉（聚乙烯醇）使用量约37.5kg/a，配置成质量浓度5%的聚乙烯醇水溶液进行使用，调配成的聚乙烯醇水溶液用量约750kg/a。根据调查，聚乙烯醇粉末受热时会软化，在40℃以下没有明显变化，160℃以上，长时间加热会逐渐着色，220℃以上时则发生分解生成水、乙酸、乙醛和丁烯醛，本项目配置聚乙烯醇水溶液过程中水温度最高为70~80℃，不会超过聚乙烯醇分解温度，按聚乙烯醇水溶液挥发份2%计，则上胶过程非甲烷总烃产生量约0.75kg/a，年工作2640h，则产生速率为0.00028kg/h，产生量较少，经加强车间通风措施后以无组织形式排放。 （2）排放标准 在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NHMC表示）作为污染物控制项目。 本项目厂房外，VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NHMC浓度限值要求，厂界外，VOCs参照排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中表2标准（非甲烷总烃4.0mg/m3）；具体值见下表。 表4-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织. 监控点; 浓度mg/m3. VOCs; 厂界外浓度最高点; 4.0. 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 无组织. 监控点; 排放限值mg/m3; 特别排放限值mg/m3; 限值含义. VOCs; 厂房外监控点; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）无组织排放量核算 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; /; 涂胶; VOCs; 加强通风; 厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4; 0.00075. 厂房外《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.00075t/a. （4）挥发性有机物废气处理措施符合性分析 根据生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号），“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。”。该规定有两方面的要求：首先原辅材料要是符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，其次是排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效满足相关规定，两方面都符合要求的生产工序，可不要求建设末端治理设施。 本项目所用的聚乙烯醇为环保辅料，根据建设单位提供的承诺书，本项目聚乙烯醇配置成质量浓度5%的聚乙烯醇水溶液进行使用，VOCs质量占比小于10%；本项目运营期生产车间内使用的聚乙烯醇产生的非甲烷总烃产生速率为0.00028kg/h，建设单位在车间安装抽风机，采取加强车间通风的措施处理，有机废气无组织排放，厂房外VOCs浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NHMC浓度限值要求，厂界外VOCs浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准中“周围外浓度最高点4.0mg/m3”，因此，本项目符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）中的相关要求。 综上，本项目运营期生产车间内不设置无组织挥发性有机物的集气措施是可行的。 为进一步降低有机废气污染物对环境的影响，建设单位需在车间加强车间通风排气，在厂区加强绿化。 2、水影响分析 根据项目用水情况，项目生产用水主要为聚乙烯醇溶液调配用水，废水主要为生活污水。 （1）聚乙烯醇水溶液调配用水 根据建设单位提供资料，项目聚乙烯醇粉末用量约37.5kg/a，项目所用的胶黏剂聚乙烯醇水溶液需加水稀释至质量浓度5%进行使用，调配用水量约712.5kg/a，该部分水全部进入聚乙烯醇水溶液中，不外排。 （2）生活污水 项目设有员工10人，员工不在厂内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水量按90L/人•d计，年工作时间330d，则项目员工生活用水量为297t/a。生活污水排污系数按0.80计，则生活污水排放量为237.6t/a，该类污水的主要污染物为COD（300mg/L）、BOD5（150mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（30mg/L），TP（3.5mg/L）。经化粪池处理后肥田处理，不外排。 表4-3 拟建项目废水产生情况表 项目; 产生量(m3/a); 污染因子; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 处理 设施. 生活 污水; 237.6; COD; 300; 0.071; 化粪池处理后用于周边农田菜地施肥不外排. BOD5; 150; 0.036. SS; 200; 0.048. NH3-N; 30; 0.007. TP; 3.5; 0.0008. 项目在车间内生产，且厂区原材料无“跑、冒、漏、渗”等风险，因此项目无需收集初期雨水。 表4-4 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号; 废水类别; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; 不排放; /; /; /; 隔油池、化粪池; /; /; /; /. 本项目生活污水经化粪池处理后肥田处理，不外排，无排放口设置，不进行监测。项目北面有农田和菜地，项目生活污水经化粪池处理后用作周边农田菜地施肥是可行的。对周边水体影响较小。 3、噪声影响分析 （1）噪声来源及产生量、排放量 本项目噪声主要来源于加工设备等，运行时产生的噪声值约为70~85dB（A）。 表4-5 噪声污染源排放情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 源强值; 治理措施; 排放值（max）; 距离厂界距离（m）; 备注; 持续时间. 东; 南; 西; 北. 1; 制桶机; 1; 70-80dB（A）; 隔声减震; 60; 53; 20; 45; 16; 室内; 工作日白天连续排放. 2; 桶身分切机; 1; 70-80dB（A）; 隔声减震; 60; 53; 22; 45; 14; 室内. 3; 桶身冲角机; 1; 75-85dB（A）; 隔声减震; 65; 53; 23; 45; 13; 室内. 4; 纸板圆角机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 53; 24; 45; 12; 室内. 5; 折边机; 1; 75-80dB（A）; 隔声减震; 60; 53; 25; 45; 11; 室内. 6; 压底机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 53; 26; 45; 10; 室内. 7; 缩口机; 1; 75-85dB（A）; 隔声减震; 65; 53; 28; 45; 8; 室内. 8; 压线开槽机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 50; 21; 48; 15; 室内. 9; 订箱机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 50; 25; 48; 11; 室内. 10; 模切机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 48; 20; 50; 16; 室内. 11; 木板切割机; 1; 80-85dB（A）; 隔声减震; 65; 48; 25; 50; 11; 室内. （2）噪声影响与预测分析 1）声环境预测与评价 本项目所有设备均置于车间内，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减等影响，本报告计算时取20dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取以下预测模式。 a）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）－（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境叠加的影响，现状监测结果取平均值，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表4-11。 2）预测结果分析 经过厂房隔声、空气吸收衰减、植物的吸收及相应治理后，本项目车间合成噪声源对厂界噪声影响结果见下表所示。 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间; 达标情况. 贡献值; 标准值. 1; 东厂界; 40.5; 60; 达标. 2; 南厂界; 47.6; 60; 达标. 3; 西厂界; 42.2; 60; 达标. 4; 北厂界; 54.1; 60; 达标. 表4-7 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 昼间; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 1; 大源村; 50.7; 18.7; 50.7; 60; 达标. 由上表可知，本项目建设完成后，厂界噪声预计可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。大源村居民与项目地最近距离约15m，预测敏感点噪声可以满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准。 ## 3）声环境影响分析 为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，建议建设单位做好以下工作，具体如下： ①尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备。动力设备设置减震基座、安装柔性接头。 ②车间生产时尽量少开启门窗，采用排气扇进行通风换气。 ③高噪声设备尽量布置在车间中部。 ④定期维护设备，避免老化引起的噪声，必要时及时更换。 ⑤对长期在高产噪设备前操作的职工，可配备隔音耳罩、耳塞等噪声防护用品。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期产生的固体废物主要为一般工业固废及生活垃圾。 1）一般工业固废 废纸桶：项目在纸桶制造工序中桶身分切工序有产生废纸桶，一起产生的量约为45.03566t/a，属于一般工业固废，收集后外售。 废纸边角料：本项目纸箱制造工序中开槽与模切加工过程会有一定的废纸边角料产生，产生量约为25.5t/a，属于一般固废，经收集后外售。 废胶合板边角料：项目复合托盘制造工序中切割工序会有废胶合板边角料产生，产生量约为31t/a，属于一般工业固废，经收集后外售。 废包装袋：本项目所用聚乙烯醇为袋装，会产生少量废包装袋，聚乙烯醇未列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)中危险化学品名录，根据建设单位提供资料，营运期废包装袋产生量约为0.002t/a，废包装袋属于一般固废，收集后定期外售物资回收公司处理。 2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，工作天数为330天，依照我国垃圾排放系数，按每人每天产生生活垃圾量按0.5kg计算，则本项目生活垃圾产生量为1.65t/a，交由环卫部门清运处理。 表4-8 本项目固废产生处置情况表 序号; 类别; 数量t/a; 废物属性; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 贮存场所; 处理方式; 环境管理要求. 1; 废纸桶; 45.03566; 一般固废; 无; 固体; 无; 固废间; 外售; 按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。执行《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 2; 废纸边角料; 25.5; 一般固废; 无; 固体; 无; 固废间; 外售. 3; 废胶合板边角料; 31; 一般固废; 无; 固体; 无; 固废间; 外售. 4; 废包装袋; 0.002; 一般固废; 无; 固体; 无; 固废间; 交由物资回收单位回收. 5; 生活垃圾; 1.65; 生活垃圾; 无; 固体; 无; 垃圾桶; 交由环卫部门统一清运; 执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 一般固废暂存措施： 建设单位需按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固废暂存间，项目产生的固废不得随处堆放，禁止生活垃混入，固废暂存间的建设需满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 5、生态影响 本项目利用新开镇大源村岳阳湘茂医药化工有限公司现有厂房进行生产，土建工程已结束，水土流失量较小。建筑区内无重点生态环境保护对象，不会对建筑区域生态环境造成较大影响。 6、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的化学原料主要为聚乙烯醇粉末，最大存在量约为0.025t/a。经调查，聚乙烯醇具有可燃性，未列入《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应的危险物质，可直接判定环境风险潜势为I。 （2）潜在的风险因素识别 原料成品库内堆放着易燃物品，因天气原因或人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境。 （3）风险事故的环境影响分析 ### 原料成品库内堆放着易燃物品，因天气原因或人工操作不当引发着火点，造成火灾事件时，其燃烧产生的废气将会污染周边环境，其燃烧会产生有毒有害气体，将会进一步污染周边环境及人群健康。根据现场实地考察，原料成品仓、生产车间等处均设有消防栓，能够满足消防需求。产生的消防废水将流入小沟，影响小沟水质。一旦发生该类突发环境事件，将消防废水引至事故池，待应急终止后，交由有资质单位处理。 （4）风险事故防范 ①加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐； ②建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对厂区人员的安全知识进行培训和检查。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括火灾事故引发的环境风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 7、环境监测计划 ①污染的监测 为掌握污染源变化动态，本项目营运后应对其污染源可能影响范围内的空气和噪声环境进行定期监测，以动态掌握可能受影响范围内的环境质量状况。 ②监测方法 监测方法按《环境监测技术规范》执行。 ③审核制度 为确保环境监测计划提供出准确有效的监测资料，必须对该计划实行定期复审，每年一次，删除不必要的项目，修改或补充原计划没有的项目，使环境监测计划更好的发挥保证环保措施和保护环境资源的作用。 表4-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次; 执行标准. 大气; 厂界; VOCs; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中无组织排放浓度限值. 厂房外; VOCs; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中NHMC浓度限值要求. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 | VOCs | 安装抽风机，加强车间通风排气 | 厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（6mg/m3） 厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（4.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 隔油池+化粪池处理后用于施肥 | / |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 隔音减震降噪措施 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 废纸桶、废纸边角料、废胶合板边角料暂存固废间，及时外售；废包装袋暂存固废间，交由物资回收单位回收。执行《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，定期巡检，设有消防设备与应急池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度。加强对物料运输和存储的管理，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，平面布局基本合理，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  |  |  | 0.00075t/a |  | 0.00075t/a |  |
| 废水 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废纸桶 |  |  |  | 45.03566t/a |  | 45.03566t/a |  |
|  | 废纸边角料 |  |  |  | 25.5t/a |  | 25.5t/a |  |
|  | 废胶合板边角料 |  |  |  | 31t/a |  | 31t/a |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a |  |
| 危险废物 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①