- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：年开采3.6万m3饰面用花岗岩建设项目

建设单位（盖章）：岳阳湘信石业有限公司

编制日期：         二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年开采3.6万m3饰面用花岗岩建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 林兵 | 联系方式 |  | 1365508**** |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）岳阳市岳阳县（区）公田镇乡（街道）飞云村羊楼片高塘组（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （113度28分52.376秒，29度13分55.770秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八 非金属矿采选业”中“11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 133800m2 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ☑超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 305 |  |
| 环保投资占比（%） | 5.1 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《湖南省国土资源厅 湖南省安全生产监督管理局关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发[2015]28号）符合性分析 按照《湖南省矿产资源开采登记条件规定》（湖南省人民政府第257号令）的要求，省国土资源厅会同省安全生产监督管理局制定了《湖南省主要矿种矿山最低开采规模标准》（以下简称《标准》），明确了26个主要矿种新立矿山和已建矿山最低开采规模要求，各地、各矿山应严格执行。凡新设采矿权，开采规模必须达到《标准》要求；现有矿山因保有资源储量少、投入不足、技术落后等原因导致生产规模达不到《标准》要求的，应通过资源开发整合、扩界、加大投入、加强技改等方式达到要求，否则，不再办理采矿登记和安全生产许可等相关手续。矿山企业在编制《矿产资源开发利用方案》时，开采规模必须符合《标准》要求。根据《标准》要求，已设饰面用石料矿山最低开采规模为3万立方米，本项目已达到最低开采规模。 2、与《湖南省普通建筑材料砂石土矿专项整治行动方案（2019~2021年）》符合性分析 根据《湖南省普通建筑材料砂石土矿专项整治行动方案（2019~2021年）》，生产矿山要做到“边生产、边恢复、边治理”。全省绿色矿山达标率80%以上，其中新建矿山达标率100%。全省砂石土矿山“边采边治”台阶式分层开采达标率100%，开采机械化程度达到80%以上。本项目开采方式为露天台阶式分层开采，已编制《湖南省岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩绿色矿山建设方案》并取得审查意见，项目严格按照绿色矿山的要求建设，在矿山开采结束后，对矿区进行复绿；优先选择资源利用率高、废物产生量小、水重复利用率高，且对矿区生态破坏小的工艺技术与装备，机械化程度高；加强剥离覆盖层及废石的综合利用，减少废弃物的排放。并按照减量化、再利用、资源化的原则，科学利用固体废弃物、废水等，发展循环经济。山采取边开采、边复绿的原则，对已经终止开采的平台及边坡及时进行绿化。故本项目符合《湖南省普通建筑材料砂石土矿专项整治行动方案（2019~2021年）》。 3、与《岳阳县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》（2019—2025年）符合性分析 本项目位于岳阳县公田镇飞云村，开采花岗岩，不属于《岳阳县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》（2019—2025年）中禁止开采区，属于允许开采区。因此，本项目符合《岳阳县普通建筑材料用砂石土矿专项规划》。 4、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 本项目与矿山生态环境保护与污染防治技术政策的开发规划与计划的对比如下： 表1-1 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求对比一览表 类别; 序号; 矿山生态环境保护与污染防治技术政策; 本项目; 备注. 禁止的矿产资源开发活动; 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 岳阳县公田镇飞云村，矿区中心地理位置：113.480793°，29.231783°。不属于禁止区域内。; 符合. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目未在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内; 符合. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好; 符合. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目为花岗岩开采项目; 符合. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目开采结束后，可复垦为林地，恢复生态环境; 符合. 6; 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目为花岗岩开采项目; 符合. 限制的矿产资源开发活动; 1; 限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。; 本项目不在生态功能保护区和自然保护区范围内; 符合. 2; 限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。; 本项目矿山地质条件良好; 符合. 5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)的符合性分析见下表。 表1-2 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相符性分析 序号; 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求; 项目情况; 是否符 合要求. 1; 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 本工程均不在此范围内。; 符合. 2; 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 本项目的开采符合国家和区域主体功能区划、生态功能区划等要求。本项目在开采过程中采取水保措施和生态保护措施及其他污染防治措施减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 符合. 3; 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 矿山采取边开采边治理的生态恢复措施，且矿山服务期满后进行全面的生态恢复。; 符合. 4; 所有矿山企业均应对照标准各项要去，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 本目编制了地质环境综合防治方案。; 符合. 5; 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观想协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 本项目各场地均恢复为林地，能够保证相应要求。; 符合. 6、与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》符合性分析 表1-3 与《湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）》分析一览表 相关规定; 本项目情况; 相符性. 1、制定科学合理、因地制宜的开采规划，实现资源分级利用、综合利用。 对剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。 对顶板和夹层中不能作为砂石骨料用的固体废弃物釆取回填、筑路、等方式进行资源综合利用。 干法生产中石粉收集后应充分合理利用。钙质石粉和吸附性较低的硅质石粉可用于生产水泥、混凝土和砂浆，或进行产品深加工，提高产品附加值；吸附性较高的硅质石粉可用于生产砂浆、环保透水砖、新型墙体材料、陶瓷、水泥用硅质原料等。湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼,可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。 剥离表土（风化层）后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。固体废弃物妥善处置率达到100%，满足环保安全、监测等相关要求。; 本项目对于剥离的表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等，对于多余的剥离覆盖层运至岳阳县长源矿业有限公司制砂。项目开采过程中采用湿法切割，沉淀池沉渣运往排土场堆放用于土地复垦。砂石矿山资源综合利用率不低于 95%。固体废弃物妥善处置率达到100%，满足环保安全、监测等相关要求。; 符合. 2、矿山应对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施，符合水土保持方案要求对收集的地表径流水和矿坑排水，经处理后用于厂区绿化和厂区生产。厂区配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理的清水应100%循环利用。; 本项目对采矿场、排土场的防洪排水进行了整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施，符合水土保持方案要求。收集的生产废水、初期雨水和淋滤水，经处理后用于降尘等。厂区配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理的清水100%循环利用。; 符合. 3、化验室检验排出的有害废水单独收集，经无害化处理后达标排放或循环利用。 矿区的生活污水单独收集，经无害化处理后达标排放或委托有资质单位外运处理。生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。; 矿区无化验室。本项目生活污水单独收集，进入化粪池处理，用作农肥。 生产中产生的废油集中收集于危废暂存间，并交有资质单位处理。; 符合. - 矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。 矿区配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行固尘、抑尘、降尘。根据产尘点的粉尘浓度和特性，在穿孔凿岩机装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机等设备连续产生粉尘部位安装相应的高效节能除尘装置。 生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带 运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。 粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的 规定；对于环保要求严格的地区，要采取更有效的措施，控制粉尘排放，并达到地方环保要求的标准。设立局部废气收集系统和集中净化处理装置，减少废气排放。存在尾气排放的设备装置，其废气排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。合理设计工艺布置，控制噪声传播。选用低噪声生产设备； 对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；工业企业厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348）的要求； 若矿区位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏 感建筑物时，可参照《声环境质量标准》（GB3096）的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执行相应的厂界环境噪声排放限值。建立粉尘、噪声监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。; 本项目配置有洒水降尘装置，对无组织排放的粉尘进行固尘、抑尘、降尘。本项目只进行矿石开采，不设置生产车间，无破碎机等装置。项目合理设计工艺布置，控制噪声传播。选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，采取了消声、减振措施； 工业企业厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的要求。本评价建议建设单位建立粉尘、噪声监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、平面布置合理性分析 本项目建设地点位于岳阳县公田镇飞云村羊楼片。本项目露采场位于整个矿区中部，排土场位于露采区北部的沟谷内，剥离的地表风化残积粘土（覆盖层）集中堆放于排土场，大部分交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，部分用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等。其排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。矿部及生活区位于露采场西南部。荒料堆场1位于生活区南部，荒料堆场2位于堆场1的东面，两个堆场中间为场区道路，便于运输。项目因地制宜，合理布局，最大限度的减少了物料输送流程，且保证了工艺流程的顺畅紧凑。总体而言，项目平面布置基本合理。 2、产业政策相符性分析 根据对比《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于禁止类和限制类项目，符合国家产业政策。 3、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县公田镇飞云村羊楼片，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发〔2018〕20号）中关于岳阳市生态保护红线的要求，项目所在地不在生态保护红线范围内。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的 “天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目为花岗岩开采项目，新鲜水用量较少，生产能源为电能，电能主要依托周边电网供电，项目所在地现状为林地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 （3）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目在岳阳县，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据调查以及环境质量现状监测可知，2020年，岳阳县达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目运营过程中对废气进行有效处理，不会对大气环境造成影响。项目区域水环境质量较好。生活污水及生产废水、初期雨水等均的得到有效处置。建设单位采取有效措施处置各项污染物，本项目各项污染物排放在接纳范围内，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （4）生态环境准入清单 本项目位于岳阳县公田镇，本项目与《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控意见的意见》相符性分析如下： 表1-3 岳阳市“三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. ### 矿区; 空间布局约束; 加快铀矿、伴生放射性矿污染治理，重点完成岳阳县公田镇非法开采铀矿造成放射性污染治理前期工程，进一步推动我市境内历史遗留的放射性矿山和企业退役治理; ### 本项目为花岗岩开采，不涉及放射性矿. 污染物排放管控; 结合《岳阳市湘江流域重金属污染治理专项规划》，针对矿产资源开采规模较大、历史遗留污染问题较多的农村地区，实施历史遗留工矿污染治理和生态修复；针对工业“三废”排放导致的农村地区水体、耕地污染等问题，开展固体废弃物资源综合利用和无害化处理，实施污染源治理工程，修复矿山生态。; ### 本项目“三废”均采取有效措施进行处理，不会对周围环境产生不良影响；矿山边开采、边恢复，恢复矿山生态。. 矿山开采区应进行必要的防渗处理。; ### 本项目开采区沉淀池、开采平台等进行硬化防渗. 环境风险防控; ### 对废弃工矿用地和灾毁耕地，因地制宜，综合治理，采用工程措施和生物措施相结合的方法，增加耕地和农用地，促进土地资源可持续利用; ### /. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县公田镇飞云村。矿区中心地理位置：113°28'52.376"，29°13'55.770"。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿为岳阳湘信石业有限公司下属的合法矿山，矿山行政隶属于岳阳县公田镇飞云村羊楼片（原甘田乡羊楼村），矿区位于允许开采区。原采矿许可证为原岳阳市国土资源局于2015年12月16日颁发，证号为C4306002015127130140795，有效期至2020年12月16日。准采标高为+515m至+342m，面积0.1153km2，开采范围由4个拐点圈定，矿山的生产能力3.6万立方米/年，开采矿种为饰面用花岗岩。 2013年5月2日，岳阳县环境保护局对岳阳湘信石业有限公司年开采3.6万m3、加工石材100万m3项目进行审批，同意项目建设（岳县环评批［2013］30号）。2015年12月，岳阳湘信石业有限公司取得采矿采矿许可证后开始投入生产，仅搭建开采平台后，由于矿山资金紧张，公司经营管理等问题停产，至今未恢复生产，故本项目未进行竣工环境保护验收，未申请排污许可证。开采平台的建设过程中，由于疏于管理，破坏了矿区范围外的部分林地，在停止建设后，岳阳湘信石业有限公司对矿区跨界区域进行复绿，根据《岳阳市矿山地质环境验收报告审核表》（附件10），本矿山地质环境与恢复治理分期验收结论为合格。本环评要求在本次开采过程中加强管理，严禁跨界开采。 矿区范围内无其他矿权分布，不存在矿业权纠纷和重置问题。为查明矿区的资源储量情况，确定开采方案，2020年5月，岳阳湘信石业有限公司委托中化地质矿山总局湖南地质勘查院编制了《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿资源储量报告》，并于2020年9月30日取得岳阳市自然资源和规划局的评审备案书（岳自然矿备字（2020）23号）。2020年9月，委托中化地质矿山总局湖南地质勘查院编制了《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》并取得审查意见书。2021年3月3日，岳阳湘信石业有限公司取得采矿许可证，仍保留原采矿许可证开采规模（3.6万立方米/年），开采矿种为饰面用花岗岩。 2、原有工程概况 （1）采矿权范围 岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿，采矿权人为岳阳湘信石业有限公司。岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿成立于2011年，于2015年12月由岳阳市国土资源局发证，采矿证号：C4306002015127130140795，有效期2015年12月16日至2020年12月16日，其拐点坐标详见表2-1。矿权设置符合岳阳市、岳阳县矿产资源总体规划。经查询，该采矿权与其他采矿权或探矿权无重叠，未产生过矿权纠纷。与基本农田、生态红线、禁止开发区边界、自然保护区、风景区均无重叠。矿山开采范围由4个拐点圈定，矿区面积0.1153km2，准采标高+515m～+342m。 表 2-1 原有矿区坐标及面积一览表 直角坐标系（WGS2000坐标系）. 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 3234715.575; 38449537.796; 3; 3235314.677; 38449489.796. 2; 3234912.376; 38449359.796; 4; 3235236.257; 38449718.796. 矿权面积：0.1153km2 准采标高：+515m～+342m. （2）原有矿山组成 矿山现地面设施主要有：矿部及生活区、露采场、荒料堆场、碎石堆场等，其占地情况如下： 矿部及生活区：共占用林地约0.1hm2。 露采场（即采矿区）：共占林地1.77hm2，其中西部约0.37hm2的区域已植树复绿，未复绿区域占地面积为1.4hm2。露采区开采平台建设过程中造成的跨界林地破坏区域已复绿。 荒料堆场1：位于矿部及生活区西部，共占林地0.25hm2。 荒料堆场2：位于矿部及生活区南部，共占林地0.12hm2。 碎石堆场1：位于露采场东部下游，共占地约1.46hm2，现东部约0.42hm2的区域已植树复绿，未复绿区域占林地约1.04hm2，碎石堆最大相对堆高约110m，平均堆厚约2m，总方量约28000m3。 碎石堆场2：位于荒料堆场2南部，共占林地约0.13hm2，现已全部自然复绿。 碎石堆场3：位于荒料堆场3西部，共占林地约0.34hm2，现已全部自然复绿。 3、本项目建设内容 （1）矿山概况 ①矿权情况及总体规划 岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿位于《岳阳县矿产资源总体规划（2016～2020 年）》（20190328）的限制开采区、禁止开采区以外区域。矿区范围内无其他矿权分布，不存在矿业权纠纷和重置问题。矿区外围西面有1个饰面用石材采矿权，距本矿区内采矿权1.2km，为正在开发生产的矿山。 2020年4月，岳阳湘信石业有限公司申请采矿权延续、变更。2021年3月3日，岳阳湘信石业有限公司取得了采矿许可证，保留原采矿许可证号、开采范围、开采标高。 ②开采现状 羊楼花岗岩矿于2011年成立，2015年12月矿山第一次取得采矿许可证，次年开始投入生产，矿山设计开采规模3.6万m3，开采矿种为饰面用花岗岩矿，采用露天锯切采石法开采，公路开拓，汽车运输方案，购入2台轮锯切割机，建成矿山运矿公路，生活管理区等，并建成了矿山1个矿山开采平台。其后由于矿山资金紧张，且矿山开采平台以上荒料率较低，不能产生较好的经济效益，已开采出来的花岗岩荒料大多只能作为建筑用碎石。2016年矿山停产，至今未恢复生产，仅开采了一个平台（+480m平台），产生了部分采损，根据储量报告核算，总采损量（122b）为0.9万m3。 2016年上半年，矿山在露采场西部（越界部分）、碎石堆场1东部开展了覆土植树工程，总复绿面积约0.79hm2，复绿效果良好。 2016年下半年，矿山停产时在露采坑入口处设置栅栏，并竖立停产矿山警示牌，以防人畜进出露天采坑发生意外。 由于停产多年，现矿山的碎石堆场2、碎石堆场3已全部自然复绿，复绿面积约0.47hm2。 ③矿山拐点及面积 本项目采矿权延续原采矿许可证，采矿面积、标高及拐点均不变。 表 2-2 拟建矿区坐标及面积一览表 直角坐标系（WGS2000坐标系）. 序号; X; Y; 序号; X; Y. 1; 3234715.575; 38449537.796; 3; 3235314.677; 38449489.796. 2; 3234912.376; 38449359.796; 4; 3235236.257; 38449718.796. 矿权面积：0.1153km2 准采标高：+515m～+342m. ④矿产资源及储量 矿区面积：0.1153km2，开采标高：+515m～+342m。矿区内备案的保有控制的饰面用花岗岩（122b）资源量193.5万m3。矿区饰面用和建筑用花岗岩矿体出露地表且地质工作程度达到了勘查要求，结合开发利用条件，因此可信系数取值1.0，本次按100%全部设计利用。本方案设计确定的矿区台阶坡面角为60°，切割边坡角90°，最终边坡角45°。 最终边坡台阶压覆的饰面用花岗岩矿总矿石量（122b）为1.9万m3。 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》，饰面用花岗岩可采储量为58.8万m3。 ⑤矿石特征 矿区内岩石岩性为灰白色花岗岩，新鲜面呈灰色或灰白色，岩性致密，岩石为中细粒花岗结构，块状、片麻状构造、硬度大、矿石质量较好，达到建筑用及饰面用花岗岩要求。 本矿区开采矿体位于山坡部位，该地段地表覆盖层为植物根系腐殖质粘土或碎石粘土，根据实地观察测量，本矿区地表0-2m为腐殖土；腐殖土以下为全风化花岗岩，厚度为5米，岩石多风化成砂土状，局部见碎屑状，土黄色；强风化花岗岩，厚度为5m，岩石多风化成碎块，新鲜面为土黄色，岩石易碎，抗压强度弱；中等风化花岗岩厚度为6m，裂隙较多，岩石呈块状，用手指可在岩石表面搓出石英颗粒，岩石强度较弱；其下为微风化的花岗岩，厚度为4m，岩石新鲜面呈土黄色，与矿山开采对象呈过渡关系；其下为未风化花岗岩矿体，未风化花岗岩矿石强度符合建筑石材相关指标，但由于矿体中裂隙较多，不符合饰面用花岗岩的指标参数，仅可作为建筑用石材，因此，根据饰面用花岗岩的指标参数，矿山目前开采及平台建设情况，本矿区内未风化花岗岩8m以下岩体裂隙较少，可作饰面用石材。 （2）项目基本情况 1）基本情况 项目名称：年开采3.6万m3饰面用花岗岩建设项目 建设单位：岳阳湘信石业有限公司 建设地点：位于岳阳县公田镇飞云村。矿区中心地理位置：113.480793°，29.231783°。 项目投资：6000万 建设规模：年开采3.6万m3饰面用花岗岩 占地面积：133800m2 2）平面布置 根据平面布局图，矿区主要分为生活区、露采场、荒料堆场、排土场等。原碎石堆场东部已复绿，其余未复绿部分位于拟露采区，原碎石堆场不再作为堆场使用。露采区位于拟开采区的坐标范围内，占地较大，在露采区西北侧设置一个排土场，便于表土堆存。生活区位于露采区西南侧，荒料堆场位于生活区南侧，用于堆存开采出的花岗岩荒料。 3）项目主要工程内容一览表 表2-3 项目主要工程内容一览表 项目名称; 项目内容; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 露采区; 占地面积共11.53hm2，设置工作面，露天坡式开采，开采方法为轮锯切割法; 原跨界区域已全部复绿. 储运工程; 荒料堆场; 设置两个荒料堆场，荒料堆场1位于矿部及生活区南部，占地面积0.25hm2，荒料堆场2位于荒料堆场1的东部，占地面积0.12hm2; 依托原有. 排土场; 本项目设计排土场位于露采区北部，占地面积1.38hm2。其排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。实际临时堆高预计不会超过8.0m。; 新建. 辅助工程; 矿部及生活区; 位于露采场西南部，占地面积0.1hm2。; 依托原有. 危废暂存间; 在生活区修建约5m2的危废暂存间; 新建. 洗车平台; 拟建于矿区南部入口附近，平台底下设置清洗废水收集池，清洗废水经收集池沉淀后循环使用，收集池容积约 5m3，定期补充清洗水; 新建. 截排水沟（露采区）; 在露采区东侧设置截排水沟，将开采废水引入沉淀池。设计截排水沟的总长为935m。设计截水沟断面为矩形，宽0.5m，深0.5m，采用浆砌石结构，混凝土垫底，防水砂浆抹面，每10m设置一条伸缩缝; 新建. 截排水沟（排土场）; 在排土场上部及两侧设置截排水沟，将淋滤废水引入收集池。截排水沟长度约为330m，设计截水沟断面为矩形，宽0.4m，深0.4m，采用浆砌石结构，混凝土垫底，防水砂浆抹面，每10m设置一条伸缩缝。; 新建. 挡土墙; 本项目在排土场修建挡土墙，长约70m，顶宽0.5m，底宽1.85m，墙高5.7m，基础1.2m，墙体预留泄水孔，水平间距2m，竖直间距1m。; 新建. 沉淀池（露采区）; 在露采区东侧设置一个沉淀池，收集开采过程中产生的废水。采用全埋结构，尺寸为15m×10m×1.5m，总容积为225m3，沉淀池分为三级沉淀，池体为块石衬砌，以防水砂浆抹面，抹面厚度为2cm，现浇混凝土底板厚0.15m。; 依托原有. 初期雨水收集池; 在排土场下部设置一个初期雨水收集池（65m3），收集排土场产生的淋滤废水；在露采区东侧设置一个初期雨水收集池（180m3），收集采场初期雨水；在荒料堆场1西南侧设置一个初期雨水收集池（12m3），在荒料堆场2西南侧设置一个初期雨水收集池（7m3），收集堆场淋滤废水。; 新建. 环保工程; 废气治理; 露采区工作面洒水、湿式作业，雾炮机喷雾降尘. 排土场安装自动喷淋装置，洒水抑尘. 装卸时洒水抑尘；堆场喷雾降尘. 加强运输管理，限值车辆速度、道路硬化并洒水抑尘，运输车辆遮盖处理. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥；矿区修建截水沟及沉淀池，生产废水经沉淀池三级沉淀后回用于生产；设置初期雨水收集池收集初期雨水及淋滤水，经沉淀后的废水回用于洒水降尘。. 噪声治理; 选用低噪设备，安装减震基座；加强管理。. 固废治理; 约14.07万m3/a剥离出来的覆盖层交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，不在矿区暂存；约0.4万m3/a的剥离土方暂存于排土场与沉淀池沉渣一起用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等。. 公用工程; 给水工程; 地下水、山泉水. 供电工程; 当地电网供给。. 工程主要经济技术指标如下。 表2-4 项目主要经济指标 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 矿山范围; 矿山拐点组成; 个; 4. 开采标高; m; +515~+342. 矿山面积; Km2; 0.1153. 2; 矿体特征; 矿种; /; 饰面用花岗岩. 可采矿体（层）; 个（层）; 2. 矿体（层）走向长; m; 550. 矿体（层）倾斜宽; m; 250. 矿体（层）平均厚度; m; 44.78. 矿体（层）倾角; 度; /. 矿石体重; t/m3; 2.73. 矿石质量; /; 良好. 3; 资源储量及开采技术条件; 备案资源储量; （饰面用花岗岩）万m3; （122b）193.5. 设计利用储量; （饰面用花岗岩）万m3; （122b）193.5. 设计可采储量; （饰面用花岗岩）万m3; （122）54.8. 水文地质条件; /; 简单. 工程地质条件; /; 中等. 顶底板管理; /; 良好. 地质环境条件; /; 中等. 其他开采技术条件; /; 良好. 4; 生产规模; 矿山（井）设计生产能力; （饰面用花岗岩）万m3; 3.6. 年产量; （饰面用花岗岩）万m3; 3.6. 矿山（井）服务年限; 年; 16.3. 5; 开采方案; 开拓方式; /; 露天公路开拓. 开采方式; /; 露天阶梯式开采. 地面运输; /; 汽车运输. 采区回采率; /; 95%. 选矿回收率; %; 100. 综合利用率; %; 100. 4）主要原辅材料 主要原辅材料及消耗情况见表2-5： 表2-5 主要原辅材料及能消耗情况 序号; 名称; 年耗量（t/a）; 来源及运输. 1; 柴油; 10; 外购. 2; 水; 2402; 取自雨水、地下水及山泉水. 3; 电; 20万kwh; 当地电网. 5）主要生产设备 矿区于2015年开采时仅设置开采平台，本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 荒料锯石机; BJ300; 2; 新增. 2; 轮式装载机; DH220LC-7 型，斗容： 1.2 m3; 2; 新增. 3; 液压挖掘机; PC650-8 型，斗容: 3.5m3; 2; 新增. 4; 液压碎石锤; DMB450 型; 2; 新增. 5; 矿用自卸车; TEREX3304 载重：100t; 20; 新增. 6; 推土机; PD220 型; 1; 新增. 7; 加油车; 油罐容积：6400 L; 1; 新增. 8; 洒水车; 水罐容积：8000 L; 1; 新增. 6）产品方案 本项目主产品为饰面用花岗岩板材，经切割机粗加工后成为板材暂存于荒料堆场后外售。副产品为切割过程中产生的碎石，碎石产生量约为开采量的2%，暂存于荒料堆场，作为建筑石料外售。据储量报告花岗岩小体重为2.73t/m3，本项目产品方案见下表。 表2-7 产品方案 序号; 产品名称; 年开采量; 备注. 1; 主产品; 饰面用花岗岩; 35280m3; 96314.4吨/年. 2; 副产品; 碎石; 720m3; 1965.6吨/年. 岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩主要产品为饰面用石材，综合利用建筑石材，采出矿石确有市场价值，根据《饰面石材矿产地质勘查规范》（DZ/T0291-2015）要求，其一般工业指标如下： ①饰面用石材： 颜色、花纹美观稳定；有碍装饰性能工巧匠的色斑、色线和金属硫化物、氧化物及空洞等要小和少；荒料块度的一般要求＞0.5m3，对于名贵品种及地方小规模开采，块度可适当减小，板材面积 0.3×0.15-0.3m2以上荒料率一般要求＞15-20%；具有较好的锯、磨、抛光、切等加工技术性能；荒料的最小规格尺寸标准(JC204-2001)。 表2-8 饰面用花岗岩荒料最小规格尺寸工业指标 项目; 长度; 宽度; 高度. 指标，≥; 65; 40; 70. ②开采技术条件 采场最终边坡角：45°；最低开采标高：不低于当地侵蚀基准面；采场最小底盘宽度：≥30m。 7）产品成分及放射性 建设单位委托国土资源部长沙矿产资源监督检测中心对项目矿石进行了光谱分析，确定了矿石化学成分，主要成分为SiO2 75.65%、Al2O3 14.76%、Fe2O3 1.40%、CaO 1.84%、MgO 0.38%、K2O 4.38%、Na2O 3.94%。 表2-9 矿石光谱分析结果表（单位：μg/g） 样品原号; 检测结果. ### 矿石; P; S; Sc; Ti; V; Cr; Mn; Co; Ni. ### 533.5; ### 161.5; ### 6.2; ### 1314.5; ### 17.7; ### 2.2; ### 253.1; ### 12.4; ### 4.9. ### Cu; Zn; Ga; Ge; As; Se; Br; Rb; Sr. ### 2.8; ### 50.2; ### 21.5; ### 1.5; ### 3.0; ### 0.2; ### 0.2; ### 193.8; ### 254.8. Y; Zr; Nb; Mo; Sn; Sb; Te; Cs; Ba. ### 10.0; ### 151.8; ### 9.1; ### 0.2; ### 8.0; ### ＜1; ### ＜1; ### ＜1; ### 737.9. La; Ce; Pr; Nd; Sm; Eu; Gd; Tb; Dy. 26.5; 50.9; 7.0; 25.0; 4.1; 0.8; 3.7; 0.5; 3.2. Ho; Er; Tm; Yb; Lu; Hf; Ta; W; Pb. 0.6; 1.8; 0.3; 2.0; 0.3; 4.4; 0.7; 116.6; 56.7. Bi; Th; U. ＜1; 13.8; 3.2. 根据检测结果可知，矿石重金属含量较低，放射性元素Th、U含量较低。本项目矿山位于岳阳市闽瑞石业有限公司瑞星花岗岩矿山东侧1180m，且两矿区矿石成分相似，本项目矿石放射性比活度参照瑞星花岗岩矿石材放射性比活度IRa≤1.0和Ir≤1.3，满足A类装饰装修材料的要求，即加工的石材其使用范围不受限制。 8）服务年限 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》，饰面用花岗岩可采储量为58.8万m3，荒料率为32.3%。设计不考虑贫化率，本项目开采规模为3.6万m3/年，则矿山服务年限为16.3年。 9）采矿方式及施工方法 矿山准采地段为林地，矿山开采勿需占用耕地；离居民居住区有足够的安全距离，矿山开采对人居环境影响小；开采矿体出露地表，露天开采优势明显。根据该矿山花岗岩矿赋存特点，设计该矿山采用露天坡式开采，开采方法为轮锯切割法。开采过程中不进行爆破。 根据矿床的赋存特点，设计自上而下布置了13个开采台阶，每阶10m（露 天阶梯式开采），自现有开采平台往下一次形成第二、三…个开采平台。 10）开采技术参数 开采标高：+515m~+342m；开采高差：173m；开采平台：13个；台阶高度：10m；开采边坡角：60°；切割边坡角：90°；开采终了边坡角：45°；最终底盘宽度：露天矿场边坡高度较大，边坡岩体工程地质性能好，边坡稳定性好，露天采场最小底盘宽度≥40m。 11）排土场 排土场建设要求： ①排土线整体均衡推进，坡顶线呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向有3%的反坡；按规定顺序排弃土岩；在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离； ②设计变更应经原设计单位同意，或经有资质的单位进行技术论证，并报安全生产监督管理部门审查，任何单位和个人不应随意变更排土场设计或研究机构经技术论证后推荐的排土段高等参数； ③山坡排土场周围应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水； ④当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出。排土场最终境界20m内应排弃大块岩石，以便形成渗流通道； ⑤汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮坝事故；汛期过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。发现问题应及时修复。 本项目排土场在矿区北部，面积约1.38hm2，排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。 挡土墙长约70m，顶宽0.5m，底宽1.85m，墙高5.7m，基础1.2m，墙体预留泄水孔，水平间距2.0m，竖直间距1m，采用φ110PVC管做泄水管，外倾5%，泄水孔进水口设50cm厚砂砾砾石反滤层，反滤层下设优质粘土层。挡土墙采用MU30片石和M7.5水泥砂浆砌筑，墙顶用M10水泥砂浆抹成5%外倾护顶，厚度2cm，墙面用M10水泥砂浆勾凸缝。挡土墙每10m或地基条件发生变化处留一伸缩缝，缝宽2cm，嵌入沥青木板，沿内、外、顶三方填塞，深度不小于15cm。 12）运输方式 本矿山为露天开采，矿石运输量较大，根据类似矿山多年的生产实践，设计采用建设快、生产能力大，降深大，机动灵活的公路开拓系统，矿用自卸汽车运输方案。设计道路等级为Ⅱ级，采用水泥路面，运输道宽约18m(出入沟宽25m)，平均纵坡6％，最大纵坡8％。开拓坑线的布置形式为直进式或折返坑线式。 矿山矿石运输选用载重100t的矿用自卸汽车，共配置20辆，基本满足需要。 4、公用工程 （1）给水工程 项目生产用水由山泉水和雨水供给，生活用水来源于地下水。 （2）排水工程 生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥；矿区修建截水沟及沉淀池，生产废水经沉淀池三级沉淀后回用于生产；设置初期雨水收集池收集初期雨水，经沉淀后的废水回用于洒水降尘；堆场设置沉淀池收集淋滤废水，经沉淀后回用于洒水降尘。后期雨水形成地表径流，随地势汇入矿区四周池塘，用于农田灌溉。 本项目水平衡如下： 降尘用水 切割用水 沉淀池 车辆清洗用水 初期雨水、淋滤水 沉淀池 12447 损失12447 360 1440 损失360 损失300 300 12656.72 1440 12656.72 生活用水 化粪池 周边菜地施肥 432 432 损失108 山泉水450.28 540 地下水 图2-1 项目水平衡图（t/a） （3）供电工程 本项目供电由当地电网供给。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为20人，工作日300天/年、每天1班，8小时/班，在场食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 根据平面布局图，矿区主要分为生活区、露采场、荒料堆场、排土场等。露采场位于拟开采坐标区域内，排土场位于露采场西北侧，与项目露采场较近且靠近道路，便于物料运输。生活区位于露采场西南侧，荒料堆场位于生活区南部，靠近道路，方便运输。在开采台阶下侧（露采区东侧）修筑截排水沟，保障矿区积水能沿台阶两端自然的排出；沉淀池位于露采区东侧，便于收集废水。初期雨水池均位于地势较低处，便于收集矿区初期雨水和淋滤废水。综上项目平面布局充分利用现有条件，布局较合理。 |
| 施工方案 | - 施工工艺 ### 项目生活区已建。本项目施工期主要包括堆场等土地平整、矿石运输便道修建、雨水收集池修建及设备安装。 土地平整 运输道路、雨水收集池等修建 设备安装 工程验收 废水、扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾 ### 图2-2 施工期工艺流程及产污节点 ### 2、建设周期 ### 本项目施工期约为2个月。 ### 3、施工时序 ### 2021年8月，施工平台及运输道路修建、平整； ### 2021年9月，修建雨水收集、沉淀池及各种设施设备安装。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 本项目占地面积133800m2≦2km2，项目区域为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）中生态评价等级划分，本项目生态影响评价等级为三级。 （1）矿区内土地利用现状 矿区占地均为林地，矿区2015年试开采时建设了开采平台、堆场等，对矿区土地产生量一定破坏，矿区占用、破坏、污染土地如下： 表3-1 占用、破坏、污染土地现状表 名称; 破坏土地 方式; 占用（破坏、污染）土地情况（hm2）. 林地. 矿部及生活区; 占用、破坏; 0.1. 露采场; 占用、破坏; 1.4. 荒料堆场1; 占用、破坏; 0.25. 荒料堆场2; 占用、破坏; 0.12. 碎石堆场1; 占用、破坏; 1.04. 合计; 2.91. （2）植被资源现状调查 岳阳县自然植被属亚热带常绿阔叶林带，森林植被分为人工植被和自然植被两个部分，林种成份以樟科、山毛榉科、山茶科、松科、杉科为主。由于历年的砍伐，区域自然植被以次生阔叶森林植被和疏林地为主，其分布的海拔较高。人工植被主要包括人工杉木林群落、竹林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落、马尾松杜鹃及灌丛群落等。 由于停产多年，现矿山的碎石堆场2、碎石堆场3已全部自然复绿，总复绿面积约0.47hm2。矿区范围内土地利用现状主要为林地，矿区红线范围内林地为非公益林，植被主要包括杉木林群落、人工阔叶林群落、油茶林果木林群落及灌丛群落等。矿区周边少部分居民，农业植被以水稻为主，近些年来，随着市场经济的发展，种植形式日趋多样化，以粮食作物、经济作物为主体，呈多元化结构，区域内土地肥沃，75﹪的丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，有松、杉、枫、楠竹等树种和油茶、桃、柿、李等多种经济林。 （3）野生动物调查 根据实地调查统计，项目所在区域属于人类活动频繁区，受人类活动的影响较大，野生动物资源的数量与种类较少。在工程区及其影响区域内，野生动物的活动踪迹较少。主要动物有狗獾、黄鼬、褐家鼠、大仓鼠等；鸟类主要有翠鸟、石鸡、山斑鸠、云雀、麻雀、凤头百灵、白鹡鸰等；爬行类主要有草游蛇；两栖类主要有蟾蜍。家畜主要有、牛、猪、驴、山羊、鸡、鸭等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。 （4）区域经济作物调查 项目周边农田多辟于岭谷相间的谷地，水热充沛且配合较好，农作物主要是水稻，耕作制以稻—稻—绿肥为主。双季稻绿肥一年二熟制广泛分布于湖南全省各地，为双季稻区种植面积最大的水稻类型。此外还种植的有油菜、大豆、甘薯、玉米等。 （5）小结 项目位于山区林地，现有主要为常见植被，生物多样性较少，植被类型结构简单，评价区域内现存的野生动物以兽类、爬行类、两栖类、鸟类和昆虫类等小型常见种为主，项目评价区内未发现有国家保护树种，也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。 2、环境空气质量现状 为了了解项目所在地环境空气质量现状，本项目收集了岳阳县2020年的基本因子的监测统计数据，统计结果如下。 表3-1 岳阳县2020年空气监测数据统计结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均浓度; 7; 60; 0; 达标. NO2; 年均浓度; 19; 40; 0; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 0; 达标. PM2.5; 年均浓度; 34; 35; 0; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 0; 达标. 根据上表结果，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 本项目大气特征因子为TSP，为了进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本评价引用岳阳市闽瑞石业有限公司《扩界开采石材8万立方米/年建设项目环境影响报告表》中相关数据。岳阳市闽瑞石业有限公司矿区位于西侧900m。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。 监测时间：2019年12月08日-12月14日 监测因子：TSP 监测点位： G1—岳阳市闽瑞石业有限公司矿区，即本项目西侧方向1000m G2—王家山居民楼，即本项目西南方向1100m。 具体监测结果统计如下。 表3-2 大气监测统计结果 单位：µg/m3 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测结果（日均值）; 标准值; 达标判定. G1; TSP; 2019.12.8; 168; 300; 达标. 2019.12.9; 182; 300; 达标. 2019.12.10; 157; 300; 达标. 2019.12.11; 161; 300; 达标. 2019.12.12; 189; 300; 达标. 2019.12.13; 176; 300; 达标. 2019.12.14; 164; 300; 达标. G2; TSP; 2019.12.8; 142; 300; 达标. 2019.12.9; 153; 300; 达标. 2019.12.10; 137; 300; 达标. 2019.12.11; 152; 300; 达标. 2019.12.12; 163; 300; 达标. 2019.12.13; 157; 300; 达标. 2019.12.14; 146; 300; 达标. 上述监测结果表明，本项目所在区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，岳阳湘信石业有限公司委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年12月16日~18日对项目生活区西侧30m水塘进行监测，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：生活区西侧30m水塘 （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、溶解氧、总氮、粪大肠菌群。 （3）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-3地表水监测统计结果 点位名称; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位; 达标情况. 2020.12.16; 2020.12.17; 2020.12.18. 生活区西侧30m水塘W1; pH; 7.73; 7.68; 7.76; 6~9; 无量纲; 达标. CODcr; 18; 17; 15; 40; mg/L; 达标. BOD5; 3.1; 2.8; 2.5; 10; mg/L; 达标. 氨氮; 0.345; 0.339; 0.345; 2.0; mg/L; 达标. 总磷; 0.04; 0.04; 0.03; 0.4; mg/L; 达标. 悬浮物; 23; 20; 21; /; mg/L; 达标. 石油类; ND; ND; ND; 1.0; mg/L; 达标. 溶解氧; 7.12; 7.08; 7.15; ≥2; mg/L; 达标. 总氮; 0.86; 0.87; 0.85; 2.0; mg/L; 达标. 粪大肠菌群; 2600; 2800; 2800; 40000; 个/L; 达标. 生活区西侧水塘为农业灌溉用水，为Ⅴ类水。由表3-3可知，监测断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求。 4、声环境质量现状 本项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年12月16-17日分昼间、夜间对项目厂周四界的噪声进行了连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4环境噪声质量现状表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1项目东面边界外1m; 2020.12.16; 46; 42. 2020.12.17; 47; 43. N2项目南面边界外1m; 2020.12.16; 48; 44. 2020.12.17; 49; 45. N3项目西面边界外1m; 2020.12.16; 47; 43. 2020.12.17; 48; 44. N4项目北面边界外1m; 2020.12.16; 45; 41. 2020.12.17; 46; 42. 标准值：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求; 60; 50. 监测结果表明：本项目厂周四界的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“J 非金属矿采选及制品制造 54、土砂石开采”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境质量现状 本项目开采过程中，无土壤环境污染途径，根据建设项目环境影响报告表编制指南，因此无需开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 羊楼花岗岩矿于2011年成立，2015年12月矿山第一次取得采矿许可证，次年开始投入生产，其后由于矿山资金紧张，2016年矿山随即停产，至今未恢复生产。在矿区平台建设的过程中，由于疏于管理，破坏了矿区范围外的部分林地。 2016年上半年，矿山在露采场西部（越界部分）、碎石堆场1东部开展了覆土植树工程，总复绿面积约0.79hm2，矿山原越界部分现已复绿。复绿效果良好。 2016年上半年，在露采场东部、碎石堆场1西部开展了覆土植树工程，总复绿面积约0.79hm2，复绿效果良好。 2016年下半年，矿山停产时在露采坑入口处设置栅栏，并竖立停产矿山警示牌，以防人畜进出露天采坑发生意外。 由于停产多年，现矿山的碎石堆场2、碎石堆场3已全部自然复绿，复绿面积约0.47hm2。 羊楼饰面用花岗岩矿存在的矿山地质环境问题较少，矿山废石堆及工业广场局部已自然长草复绿，矿山地质环境问题得到了较好的恢复。根据湖南省矿山地质环境保护与恢复治理验收标准，湖南省岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理分期验收结论为合格（详见附件8）。故本项目原有环境污染污染问题已得到有效处理。在后续运行过程中，矿区需加强管理，严禁越界开采。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目建设地点位于岳阳县公田镇飞云村羊楼片。项目环境保护目标详见表3-6。 表3-6主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标名称; 位置和方位; 距离（m）; 坐标; 性质及规模; 保护级别. 大气环境; 东坡; 东南侧; 230~350; 113.484543°E，29.229536°N; 居民点，约25户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 李来山; 东南侧; 220~460; 113.484055°E，29.226372°N; 居民点，约19户. 元半山; 东北侧; 300~516; 113.485476°E，29.236123°N; 居民点，约25户. 后头山; 西侧; 480~630; 113.473860°E，29.233057°N; 居民点，约12户. 水环境; 水塘; 西侧; 30; 113.477046°E，29.230421°N; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类. 水塘; 南侧; 160; 113.477148°E，29.227739°N. 羊楼洞水库; 东侧; 720; 113.467906°E，29.229308°N; 农业、渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 生态环境; 周边动植物; /. 产品由汽车运输，经过矿山公路与村级公路后进入S308往外销售，主要对矿山公路及村级公路旁的居民影响较大。 表3-7 运输路线环境保护目标一览表 序号; 保护目标名称; 位置和方位; 距离（m）; 坐标; 性质及规模; 保护级别. 1; 羊楼村; 东; 10~230; 113.475298°E，29.221053°N; 居民点，约30户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 2; 贺家边; 北; 5~100; 113.468646°E，29.221981°N; 居民点，约12户. 3; 大塘里; 东北; 30~175; 113.469001°E，29.224766°N; 居民点，约9户. 4; 王家山; 东; 5~130; 113.465937°E，29.225281°N; 居民点，约45户. 5; 大屋山; 东; 7~220; 113.461675°E，29.217848°N; 居民点，40户. 6; 峡井; 西北; 15~260; 113.449047°E，29.210161°N; 居民点，约30户. 7; 小地坡; 东南; 5~300; 113.447751°E，29.205690°N; 居民点，约25户. 8; 赵家; 西; 5~400; 113.435657°E，29.205937°N; 居民点，约32户. 9; 丁家园; 西; 10~290; 113.435241°E，29.203801°N; 居民点，约20户. 10; 孙家; 东; 5~75; 113.431022°E，29.197557°N; 居民点，约16户. 11; 沙冲; 东; 5~50; 113.430899°E，29.193094°N; 居民点，约30户. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-7 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称; 浓度限值（μg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 10000; 4000; —. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; —. TSP; -; 300; 200. （2）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。 表3-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 水质指标; pH（无量纲）; CODcr; BOD5; 氨氮; TP. 标准值（mg/L）; 6~9; ≤40; ≤10; ≤2; ≤0.4. 水质指标; 悬浮物; 石油类; DO; TN; 粪大肠菌群. 标准值（mg/L）; /; ≤1.0; ≥2; ≤2.0; ≤40000. （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 类别; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、污染物排放标准 （1）废气： 施工期及运营期大气污染物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求。 表3-10《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; （mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水 项目初期雨水和淋滤废水经收集沉淀处理后全部回用于洒水降尘，生产废水经沉淀池沉淀后后回用于生产，不外排；员工生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，全部综合利用。 （3）噪声： 项目施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）），运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 （4）固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。 |
| 其他 | 根据“十三五”总量控制规划，COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs五项主要污染物实施国家总量控制。项目废水不外排，废气排放主要是粉尘，固废全部综合利用，结合项目排污特点，本项目不做总量控制要求。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 矿山基本建设内容主要是露天开采平台、公路开拓、排土场等建设。施工期主要污染为扬尘、废水、噪声、固废及生态环境影响。 1、大气环境 本项目施工不设混凝土拌和站，所需混凝土均有混凝土搅拌车运送至施工区。项目施工期对空气产生影响的主要污染物是施工扬尘、施工机械设备及运输车辆尾气。 ①施工扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 表4-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37～1.10; 0.3l～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表4-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 车速（km/h） P (kg/m2); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.31; 0.574. 15（km/hr）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.33; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方堆放、装车过程所产生的扬尘。该部分以低空无组织排放为主，一般都掉落在施工现场。 ②施工机械燃油废气及汽车尾气 项目在是工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气。施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。上述污染物均为间歇性无组织排放。 ### 2、水环境 施工期的废水排放主要是施工废水及施工人员的生活污水。 施工废水：本项目在土石方阶段几乎不产生施工废水，施工废水主要来自于混凝土养护、机械冲洗、车辆冲洗、场地冲洗等。本项目混凝土采用商品混凝土供给，施工期废水的产生量很少，主要污染因子为SS。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不外排。 生活污水：根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）农村居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按分散式供水90L/人·d计，施工人数约为10人，则生活用水量约为0.9m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.72m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L，动植物油15mg/L，污染产生量分别为COD 0.216kg/d、BOD5 0.144kg/d、SS0.18kg/d、NH3-N 0.018kg/d，动植物油0.011kg/L。生活污水经化粪池处理后用于菜地施肥等，不外排。 ### 3、声环境 施工噪声主要来自于施工机械噪声和施工运输车辆的流动噪声。 施工机械噪声是项目施工建设中的主要污染因子，由于施工机械多在露天作业，噪声传播远，影响范围大但有时段性；施工结束后，其噪声影响也将随之消失。 常见的施工机械有：挖掘机、装载机、载重汽车等，其噪声级在 75～95dB(A)，主要机械设备噪声级见表 4-3。 表4-3 施工机械噪声强度 设备名称; 噪声级dB（A）. 装载机; 90~95. 挖掘机; 76~89. 运输平台; 75~78. 重型载重汽车; 84~89. 施工机械在露天条件下作业，产生的声能量按自由声场形式向四周传播，其声能量 也随着衰减，根据噪声衰减公式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r)----距离声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(ro)---距声源 ro 处的 A 声级，dB(A)； ro、r----距声源的距离，m； △L------其它衰减因子，dB(A)。 对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表 4-4。 表4-4 各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值 距离声源距离（m）; 1; 10; 30; 50; 100; 150; 200; 250. 噪声衰减值dB （A）; 0; 20; 29.5; 34.0; 40.0; 43.5; 46.0; 47.9. 个声源在不同距离处噪声贡献值dB（A）; 装载机; 100; 80.0; 71.5; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.1. 挖掘机; 96; 76.0; 66.5; 62.0; 56.0; 52.5; 50.0; 48.1. 运输平台; 89; 69.0; 59.5; 55.0; 49.0; 45.5; 43.0; 41.1. 重型载重汽车; 86; 66.0; 56.5; 52.0; 46.0; 42.5; 40.0; 38.1. 由表看出，各种施工机械噪声在距施工点50m内的噪声级较大，尤其是挖掘机、装载机等强噪声机械对环境噪声的影响明显，其噪声级达 51～66dB(A)，对环境噪 声质量可形成较明显的影响；但随着距离的加大，均有明显的衰减，至100m处的噪声 贡献值一般在 60dB(A)以下。 由于施工场地距周围居民点较远且有树木等声屏障，故可认为，昼间矿区建设施工 产生的噪声不会对区域敏感点造成影响，项目夜间不进行施工。 ### 4、固体废物 项目施工期产生的固体废物主要是施工期剥离的废土石；其次为道路施工过程中产生的建筑垃圾及少量的生活垃圾。 施工期施工期场内道路、截排水设施等建设期会产生部分剥离的废土，废土在临时排土场暂存，定期用于复垦，并建好挡土墙等相应的防止水土流失措施，根据表土浸出性检测结果可知，剥离的废土中重金属含量很低，性质稳定，属于一般固废。不会对周围环境产生不利影响。 施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。施工中产生的碎砖、石、砼块、 沙等建筑垃圾作为地基的填筑料，各类建材的包装箱袋应收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，本项目施工期为2个月，则生活垃圾产生量为300kg，即0.3t。生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。 5、生态环境 ①对植被影响 本项目的建设会对植被造成破坏，破坏植被面积破坏主要植被为灌木植被，其它还少量的杉树。临时排土场布置在露采区北部，在临时排土场修建挡土墙，减少水土流失。在施工期，表土剥离、地面平整等的建设，将会扰动原地貌，破坏地表植被，影响植被发育和地面景观。 ②对土地利用现状的影响 该项目工程建设的内容主要包括采矿区、临时排土场和运输道路，占地类型主要为林地，项目实施后，工程占地的土地利用性质由原来的林地变为工业用地，改变了土地利用现状。 ③对动物的影响分析 建设期对动物的影响主要在清理场地阶段。清理场地会减少区域内动物的活动空间。多年来，由于人为活动增加，原在此处的野兔、山鸡及鸟类等一些动物因惊吓向其它地方迁移。而目前现存的动物基本上对人为噪声都有了一定的适应性，兽类如兔等。待矿山服务期满，复垦完成后项目区生态环境随着时间慢慢恢复，这些野生动物大都会迁移回来。且本区动物无珍贵保护动物，动物种类在其他区域也比较常见，不会因清理场地使珍贵保护动物受到影响，更不会引起一些动物的灭绝。 ④对地形、地貌的影响分析 项目建设期，清理场地时表层土壤的剥离、坑道的开挖、土石方的转运、堆放等将大面积清除植被，剥离土壤，导致天然植被丧失，地形地貌改变、水土流失，甚至可能引发地质灾害，这些改变是可逆的，待矿山服务期满，植被恢复后，地形地貌会有所改善；临时排土场的建设使地形、地貌的改变是不可逆的。即使临时排土场最终覆土恢复 植被，但从其他临时排土场封场后的植被恢复情况来看，因土层结构的改变，很难恢复为原有多样的植被类型，恢复植被多为草丛及灌木丛。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程简述 1、工艺流程 本项目工艺流程及产污工序如下： 剥离表土和风化矿 整平 分离 一次解体 翻倒 二次解体 整形 荒料 吊装 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声、废水 扬尘、噪声 扬尘、噪声、废水 清渣 扬尘、噪声 固废 扬尘、噪声、废水 扬尘、噪声、废水 图4-1工艺流程及产污工序图 2、工艺流程简述 ①剥离表土和风化矿：矿区内矿体被植被、土层及风化矿所覆盖，在采石前必须将其剥离，为采矿工序做好准备。剥离的地表风化残积粘土（覆盖层）集中堆放于矿区北部的沟谷内（排土场），剥离出来的覆盖层大部分交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，部分用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 ②整平：本项目开采方式为轮锯切割法。由于产品需要一定的规格尺寸，因此需要对剥离完成的作业平台进行平整。该工序产生的污染物主要为扬尘、噪声。 ③开采：本项目采用露天坡式开采，开采方法为论据切割法，不涉及爆破。采用湿式切割，减少粉尘的产生。根据矿床的赋存特点，设计自上而下布置了13个开采台阶，每阶 10m（露天阶梯式开采），自现有开采平台往下一次形成第二、三…个开采平台。一个切割分层完成后再进行下一个切割分台阶开采，如此往复循环工作。对花岗岩矿进行一次解体，将解体后的花岗岩翻倒至作业平台，根据需要对其进行二次解体及整形，调整成适宜的大小。切割主要是用锯石机按一定长度、宽度、高度的尺寸从矿山切割长条石块，使之脱离原岩体。锯石过程长条石块尺寸的确定和排列的方向要注意节理裂隙的走向、产状及其间距，充分利用天然的节理裂隙、层理。据此根据矿石实际情况调整三向尺寸的大小。该工序产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水。 ④清渣：碎石暂存于荒料堆场后外售。 二、运营期环境影响分析 1、废气 - 覆盖层剥离粉尘 本项目覆盖层主要包括表土和风化花岗岩。根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》可知矿区内剥离土层较厚，剥离量较大，在饰面用花岗岩上面还覆盖一层建筑用花岗岩，本项目开采饰面用花岗岩，故还需剥离建筑用花岗岩。矿山表层剥离量为235.8万m3，约14.47万m3/a（按2t/m3核算，28.94万t），建筑用花岗岩剥离量为198.7万m3，约12.19万m3/a（花岗岩重量为2.73t/m3，33.28万t）。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），覆盖层剥离产尘系数为0.002kg/t，则本项目覆盖层剥离产生的粉尘为1.24t/a。在剥离过程中进行喷雾降尘，其除尘率按80%计算，则覆盖层剥离粉尘排放量为0.248t/a，0.1kg/h。 （2）开采粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中的研究调查，花岗岩采石场每采石1t产生0.004kg逸散尘，本项目年开采花岗岩9.828万吨，则开采过程中粉尘产生量为0.39t/a，在开采过程中采用湿法切割、进行喷雾降尘，其除尘率按85%计算，则开采粉尘排放量为0.117t/a，0.049kg/h。 （3）装卸粉尘 矿区装卸扬尘也是主要污染物，清华大学装卸起尘的公式计算： Q＝M×e0.64U×e-0.27W×H1.283 式中：Q--装卸扬尘，g/次； U--尘源风速，m/s； W--含水率，%； H--装卸高度，m； M--车辆吨位，取25t。 相关计算系数：风速取年平均风速2.6m/s，矿石含水率为5%，表土和风化花岗岩含水按8%计，装卸高度为2m。本项目矿石装载量为15.79万m3/a（43.11万吨），本项目运输车辆载重100t，矿石装卸车次约为4311次，剥离的表土及风化花岗岩量为14.47万m3/a（28.94万吨），装卸车次约为2894次。故本项目矿石装载起尘量为0.359t/a，覆盖层装卸粉尘产生量为0.107t/a。本项目装卸起尘量为0.466t/a。装卸时洒水抑尘，降尘率约70%，则本项目装卸粉尘排放量为0.14t/a，0.058kg/h。 （4）排土场扬尘 本项目排土场设置在露采区北部的沟谷，剥离的地表风化残积粘土（覆盖层）集中堆放于排土场，面积约13800m2。若在大风气候条件下，会因风蚀作用产生扬尘。本评价采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式对风蚀扬尘量进行计算： Q=11.7U2.45S0.345e−0.5W 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，m/s； S—堆场表面积，m2； W—堆场产品含水率，%。 项目所在地年平均风速为2.6m/s，临时排土场堆存的弃土等含水率约为8%。把以上数据带入上式中计算可得，排土场堆场起尘强度为59.69mg/s，故排土场扬尘产生量为1.88t/a，如经常对其进行洒水抑尘，保持一定的湿度，在表层增加3%含湿量的条件下，粉尘排放量约为0.42t/a（0.048kg/h），为无组织排放。 （5）荒料堆场扬尘 本项目设置荒料堆场，在大风条件下产生风蚀扬尘，堆场面积为3700m2，在露天堆场堆存的矿石绝大部分呈块状，粉矿率不到1%，含水率约为5%，在年平均风速2.6m/s的条件下，荒料堆场扬尘年产生量0.053t/a。在堆场进行洒水降尘，在表层增加3%含湿量的条件下，荒料堆场扬尘排放量为0.012t/a，0.0014kg/h。 （6）运输起尘 项目矿石运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与车辆载重、路面状况、路面湿度有关。运输过程中通过采取洒水降尘，降低运输车辆行驶速度，减少载重量，清洗进出场车辆轮胎等措施可有效减少运输扬尘。 （8）设备及运输车辆燃油废气 燃油废气主要来自于挖掘机、铲车等的柴油机和运输车辆燃油产生的少量废气。主要成分是烯烃类、CO和NOx，产量不大，属于无组织排放。 污染物排放量核算： 大气污染物无组织排放量核算 本项目大气污染物无组织排放量核算见下表所示。 表4-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量(t/a). 1; 覆盖层剥离粉尘; TSP; 喷雾降尘; 0.248. 2; 开采粉尘; TSP; 喷雾降尘; 0.117. 3; 装卸粉尘; TSP; 洒水抑尘; 0.14. 4; 排土场扬尘; TSP; 洒水抑尘; 0.42. 5; 荒料堆场扬尘; TSP; 喷雾抑尘; 0.012. 合计; 0.937. ③大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量核算见下表所示。 表4-10 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.937. 为了进一步减少粉尘对周围环境的影响，本项目采取如下措施抑制无组织粉尘排放： ①卸料时，尽量减少物料的转运点和落差； ②在堆场、破碎区等地设置喷雾机，通过喷雾降尘、洒水降尘减少粉尘排放； ③定期对运输道路进行洒水和保洁，遇干燥、风大的天气，加大洒水频次； ④对破碎机产生粉末量大的地方使用密封盖或进行围闭，另外加强喷雾机的维护，使用喷雾机向空中喷雾的方法降尘，保持物料湿度。 项目矿石运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与车辆载重、路面状况、路面湿度有关。降低运输扬尘采取防治措施主要有： ①在厂区进出口设置洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗。 ②加强厂内路面清扫工作，根据路面状况以及天气情况及时对路面洒水抑尘，确保道路、厂区地面的相对湿度，晴天要求每2个小时洒一次水，阴天可适当减少洒水天数，加强绿化，种植树木，以减少粉尘的扩散。 ③加强运输道路养护，确保路面平整，对场内道路进行硬化，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ④加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶应减速慢行。 ⑤派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 ⑥运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 ⑦在大风天气下，建议不运输。 采取以上措施后，运输扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，对周边环境影响不大。 2、废水 （1）降尘废水 露采场抑尘用水：露采场抑尘按用水量10m3/d，年用水量3000m3/a。 堆场抑尘用水：荒料堆场降尘按用水量0.001m3/m2·d计算，年用水量约1110m3/a。 道路抑尘用水：矿区道路降尘用水按10m3/天计，雨天不用洒水，洒水天数按180天计，用水量约1800m3/a。 排土场抑尘用水：按用水量0.001m3/m2·d计算，年用水量5037m3/a。 故本项目降尘用水量为12447m3/a。降尘用水大部分直接消耗，不形成径流，自然蒸发。 （2）开采切割废水 矿石开采切割过程中采用湿法切割，用水量按50L/m3·原料计算，则本项目开采切割废水用水量为1800m3/a，6m3/d。损耗量约20%计，则排放量为1440m3/a，4.8m3/d。产生的废水经截水沟进入沉淀池，经三级沉淀后回用于生产。 （3）车辆冲洗废水 建设单位需在矿区车辆进出口处设置洗车平台，对进出采矿区的运矿车辆轮胎进行清洗，以减少运输扬尘的产生。平台地下设置清洗废水收集池，清洗废水经收集池沉淀后循环使用，收集池容积约5m3，定期补充清洗水，补充水量约1t/d，300t/a。 （4）初期雨水 初期雨水每次量=当地暴雨平均强度×集雨面积×时间×径流系数（0.4） 根据相关资料，该地区最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，后期雨水视为清洁水，露采场集雨面积115300m2，经计算，初期雨水量为172.95m3/次。由于项目所在地降雨常为连续性降雨，故初期雨水量约为3459m3/a。 （5）排土场、堆场淋滤废水 本项目采矿为露天开采，排土场露天堆放。降雨时会产生淋滤废水，淋滤废水主要污染物为SS。淋滤废水按下列公式计算： Q=10−3×Ψ×q×F 式中：Q——洪水洪峰流总（P=10%）； Ψ——径流系数，按当地水文地质手册中的有关参数确定，取0.4； q——降雨量； F——集水面积。 本项目排土场面积为13800m2，荒料堆场1面积为2500m2，荒料堆场2面积为1200m2。项目区年平均降雨量1314mm，按年平均降雨日120天计算，经校核验算，排土场淋滤废水产生量为7253m3/a，60.44m3/d，荒料堆场1淋滤水产生量为1314m3/a，10.95m3/d，荒料堆场2淋滤废水产生量为630.72m3/a，5.26m3/d，初期雨水及淋滤废水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘。 （6）生活污水 项目劳动定员20人，不在矿区住宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水量按90L/人·d，矿区生活用水量为1.8t/d（540t/a），产污系数0.8，则矿区生活污水产生量为1.44t/d（432t/a）。生活污水经化粪池处理后同于作物施肥。 3、噪声 本项目营运期的噪声主要来源于机械设备噪声。根据有关资料，机械设备运行时噪声声级如表。 表4-11 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级dB（A）. 1; 荒料锯石机; 2; 90~100. 2; 轮式装载机; 2; 85~95. 3; 液压挖掘机; 2; 85~90. 4; 液压碎石锤; 2; 85~95. 5; 自卸汽车; 20; 85~90. 6; 推土机; 1; 85~90. - （1）评价范围与标准 噪声评价范围为厂区边界外200米包络线的区域范围，本项目所在区域环境噪声属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 ### （2）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级进行计算；室外声源直接采用室外声源声功率级法进行计算。 ### （3）噪声预测模式 ①室内声源靠近围护结构处产生的声压级 式中：Lw——室内声源声功率级，dB； LPl——室内声源声压级，dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本报告设项目车间设备位于车间中心考虑。 R——房间常数；R = Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②声音传至室外的声压级 式中：LP1——室内声源的声压级，dB； LP2——声源传至室外的声压级，dB； TL——隔墙（或窗户）的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的声功率级 式中：Lw ——声功率级，dB； LP2（T）——声压级，dB； s——透声面积，m。 ④室外等效点声源的几何发散衰减（半自由声场） 式中：Lp（r）——距等效声源r（m）处的声压级，dB； Lw ——声功率级，dB； r——预测点与等效声源的距离，m。 ⑤多个室外等效声源叠加后的总声压级 式中：Lpt——预测点处的总声压级，dB； Lpi——预测点处第i个声源的声压级，dB； n——声源总数。 ### （4）噪声源强 ### 项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备。工程针对不同的噪声设备进行基础减振，同时利用周边植被树木吸收等，一般可降噪10~15DB（A），再通过距离衰减，各噪声源强如下。 表4-12 噪声源强及预计降噪效果（单位：dB(A)） 噪声源; 噪声源强; 台数; 噪声叠加值; 降噪声; 治理后噪声级. 荒料锯石机; 100; 2; 103; 10; 93. 轮式装载机; 85; 2; 88; 10; 78. 液压挖掘机; 90; 2; 93; 10; 83. 液压碎石锤; 95; 2; 98; 10; 88. ### （5）预测结果与评价 项目设备噪声昼间和夜间对项目边界的声环境影响预测结果详见下表。 表4-13 项目设备噪声对各厂界的影响预测结果（单位：dB(A)） 序号; 预测点; 昼间; 达标情况. 贡献值; 标准值. 1; 东厂界; 52.2; 60; 达标. 2; 南厂界; 48.9; 60; 达标. 3; 西厂界; 50.2; 60; 达标. 4; 北厂界; 47.6; 60; 达标. ### 由上表预测结果可知，经采取上述降噪措施后，项目营运期产生的设备噪声对项目边界的噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的2类标准要求，对周边声环境质量影响不大。 4、固体废物 （1）剥离土方 由于矿体表层覆土，需剥离出矿体，便于后续采矿。根据本项目储量核实报告，本矿区地表0-2m为腐殖土；腐殖土以下为全风化花岗岩，厚度为5米，岩石多风化成砂土状，局部见碎屑状，土黄色；强风化花岗岩，厚度为5m，岩石多风化成碎块，新鲜面为土黄色，岩石易碎，抗压强度弱；中等风化花岗岩厚度为6m，裂隙较多，岩石呈块状，用手指可在岩石表面搓出石英颗粒，岩石强度较弱；其下为微风化的花岗岩，厚度为4m，岩石新鲜面呈土黄色，与矿山开采对象呈过渡关系；其下为未风化花岗岩矿体。 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿资源储量核实报告》可知矿区内剥离土层较厚，剥离量较大，矿山剥离量为235.8万m3，约14.47万m3/a。 建设单位委托国土资源部长沙矿产资源监督检测中心对本项目表土进行浸出性检测，检测结果如下： 表4-14 表土浸出性检测结果表 单位：mg/L 序号; 检测因子; 检测结果; 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》浓度限值. 1; 铜; 0.0011; 100. 2; 锌; 0.04; 100. 3; 镉; 0.0044; 1. 4; 铅; 0.0075; 5. 5; 铬; <0.0009; 15. 6; 六价铬; <0.004; 5. 7; 汞; 0.00006; 0.1. 8; 铍; 0.00004; 0.02. 9; 钡; 0.064; 100. 10; 镍; 0.0009; 5. 11; 银; <0.0001; 5. 12; 砷; 0.0003; 5. 13; 硒; 0.00004; 1. 14; 氟; 0.021; 100. 根据浸出性检测结果，项目表土不属于危险废物，故判定本项目表土属于一般固废。剥离表土暂存于排土场，用于制砂及矿山复垦。根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》，矿山全部开采完成后，在最终境界底盘进行土地复垦工作覆土区域涵括矿山准采区底盘、排土场、和沉淀池，表面积共计129849.5m2，表土需求量为64924.75m3，剥离出来的覆盖层大部分（2293075.25m3，约14.07万m3/a）交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，不在排土场堆存。部分（64924.75m3，约0.4万m3/a）用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等，在排土场堆存。其排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。排土场容积约110400m3，排土场容积可以满足工程排土量堆放需求。 本项目饰面用花岗岩上部分覆盖一层建筑用花岗岩，建筑用花岗岩剥离量为198.7万m3，约12.19万m3/a，暂存于荒料堆场1，土地复垦时，恢复原貌。 （2）沉淀池沉渣 本项目设置沉淀池，初期雨水、淋滤废水等进入沉淀池沉淀后回用，沉淀池将会产生沉渣。沉渣产生量约为2t/a，主要成分为砂石颗粒，集中清理后在排土场暂存，用于土地复垦、边坡复绿。 （3）生活垃圾 本项目员工人数为20人，年工作300天，不在矿区住宿，员工的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则营运期生活垃圾产生量为3t/a。本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 （4）含油抹布 本项目设备等加油使用加油车进行加油，无废油桶产生。设备使用及产生中会产生一定量的废机油等，这部分的废机油用抹布清理干净，产生含废机油的抹布，产生量约为0.1t/a。含废机油的抹布混入生活垃圾处理，混入生活垃圾处理的含废机油抹布与生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一清运处理，不按危险废物管理。 （5）危险废物 本项目在机械维修和使用过程中产生一定量的废机油、废油桶等，根据《国家危险废物名录》（2016版），这部分机修固废属于危险废物，分类编号为HW08，产生量约0.2t/a，应在厂区设置危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理。 （6）固体废物属性 表4-15 本项目固体废物属性汇总表 固体废物名称; 属性; 危险废物编号; 物理性状; 主要有害物质; 环境危险特性; 年度产生量. 剥离土方; 一般工业固废; /; 固态; /; /; 14.47万m3/a. 沉渣; 一般工业固废; /; 固态; /; /; 2t/a. 生活垃圾; /; /; 固态; /; /; 3t/a. 含油抹布; 一般工业固废; /; 固态; /; /; 0.1t/a. 废机油; 危险废物; HW08; 液态; 烃类; 易燃; 0.2t/a. 废油桶; 固态. 5、地下水 矿山位于上山脊，矿山开采时，大气降水可以从矿区向外自然排出，因此，开采后的水文地质条件无较大变化。 该采场为露天开采，且最低准采标高位于当地侵蚀基准面之上，矿山开采没有引起附近地表水漏失或井泉干涸，本矿山开采对附近居民生产生活用水无影响。现状评估矿山开采对地下水资源枯竭影响较轻。 评估区内没有区域性开采意义的地下含水层，只是弱含水性花岗岩裂隙水，因裂隙不发育，含水层渗透性差，花岗岩本身属隔水层，未对区域地下含水层造成破坏影响。因此现状评估，矿业活动对区域地下水均衡影响较轻。 矿山开采没有废水排放，开采饰面用花岗岩剥离的表土及碎碴没有有害有毒物质，仅造成局部水土流失，对当地居民日常生活用水无影响。因此，现状评估矿业活动对当地地表水、地下水环境污染影响较轻。建设单位通过加强对项目的管理，可减小采矿活动对地下水环境的影响。 6、土壤 运营期对土壤环境的影响主要是水污染、大气污染以及固体废物堆存占地与淋溶滤渗对项目区土壤和周边农田的影响。 根据类比同类项目，预计该项目投产后，矿区及运输道路的粉尘将会对周围地区土壤产生一定影响。但由于评价对各工段的粉尘排放都采取严格的防治措施（见工程分析），估计实际增加的污染物排放量很小，预计对农作物的质量和产量的影响仍将维持在现有水平。 项目对土壤环境的影响主要体现在矿山开采期间形成露天采矿工业场地及排土场等将破坏地表植被以及表土层，从而引起土壤的影响。主要表现在表土的剥离，岩石被开采与破碎，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化，当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流，从而使地表的表层土壤受到扰动，促使土壤结构发生改变，使土壤变得贫瘠，不利于植被的生产和恢复。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复后，将会得到一定程度的恢复和改良。 7、生态 （1）区域植被影响分析 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿矿山地质环境综合防治方案》，矿山开采将形成的露采场、堆场等占地均为林地。评价区范围内矿区植被茂盛，生态环境保持良好。植被以灌木和乔木为主，生态系统较为稳定。项目建设将对该区域的地表植被造成破坏。 （2）区域野生动物影响分析 评价区域内大型野生动物已很少见，主要动物有田鼠、蝙蝠、昆虫、鸟类等常见物种，暂未发现国家重点保护野生动物。项目运营对野生动物产生的影响主要有： ①露天采矿活动使原栖息地上动物丧失家园，为觅食和寻找适宜的栖息地而向四周周迁移。但区域内的动物都是些普通的常见种类，在项目区域其它地方都普遍存在，数量较少，而且矿区相对于整个地区来说，所占面积较小，外围地形、地貌、生境等因素对野生动物逃遁较为有利，最终它们中的大多数将迁移至周围的其它地带，不会影响动物区系组成。 ②采矿活动产生的各种噪声，以及施工人员对周围的野生动物造成骚扰，这些因素会对生活在周围地区的动物也会产生不利影响。 （3）土地利用的影响 根据项目开发利用方案，矿区开采范围内未见滑坡坍塌、危石等不良工程地质问题。由于矿体埋藏较浅，水文地质条件属简单类型，工程地质条件属中等类型。根据实地调查，项目区域目前没有发现地面塌陷、滑坡和泥石流等现象。 矿区主要以山丘和林地为主，无农田耕地和济林，原有植被林地中主要植被类型为马尾松林、油茶林、杉木林、灌草丛。主要草植物为狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、凤尾蕨、贯众等，植被覆盖率达85%以上，在开采完成后回填并进行植树返绿，基本不会影响土地类型，因此本项目占用土地引起的林业等经济损失相对较小。项目矿区开采基本为露天开采方式，矿石成分均满足相关要求，对土壤环境质量无明显不利影响。开采过程基本不会导致周围地表变形而影响利用土地。 （4）地表形态变化分析 矿山开发对生态环境影响最为显著的是地表形态的变化，开采期采矿产生表土堆置形成排土场，矿山从凸出地形开挖成平台。可能引发滑坡、水土流失等地质灾害。地质灾害对生态环境构成严重威胁，可能造成严重的后果。 项目矿山范围主要为矿产资源，无公路通过：无大的输电线、通讯设施，无重要水利设施，无大的地表水系通过，无学校、医院等。因此地表形态变化除对矿区造成直接影响外，对该区域内的建筑物、地表水、水利设施、交通、通讯不会造成不利影响。 （5）对景观变化的影响 根据现场实地调查，目前矿区周边的景观为人工丘陵农田景观，采矿活动将彻底改变矿区原有的地形地貌和生态系统的结构功能。原有的景观格局不复存在，尤其是露天采场及采矿工业场地的建设，景观将由丘陵山地景观转变露天采场及采矿工业场地景观，使矿区景观的总体异质性有所提高。 矿区占用大量林地，取而代之的是裸露着矿石的露天采场及排土场，虽然部分被毁植被可分期进行植被恢复，但在全面生态修复后的5年内生态功能难以恢复到原有的水平。因此，矿区的开采活动将使自然生态系统的稳定性受到一定的影响。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对进行全面的生态恢复及植被恢复后，将会得到一定程度的恢复和改善。 - 水土流失 开采过程中将增加裸露地面，并引起局部的水土流失，对区内生态系统产生一定的不利影响。本评价要求建设单位委托相关单位编制水土保持方案，对水土流失量及防治措施进行详细评价。 （7）矿山闭矿后环境影响分析 矿山闭矿后凿岩、采装、运输等矿活动将停止，矿上人员全部撤离，全部矿石已经运出。矿山开采对地表及地下的扰动也随之结束，不再产生新的生态影响问题。 根据国土资源部关于印发《十三五”国土资源生态建设和环境保护规划》及国家环境保护部、国土资源部、科技部环发(2005)09号文《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定，矿山企业必须依法履行环境保护、土地复垦等义务，大力加强矿山生态环境恢复治理。加快对矿山损毁土地进行复垦，对矿山“三废进行综合治理、综合利用。矿山服务期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。矿山服务期满的主要生态问题为区域生态环境的恢复治理工作，具体包括：开采区生态恢复：工业场地、运矿道路的土地修复及植被恢复等。经过水土保持、土地修复植被恢复等措施的逐步实施，矿区生态环境会得到逐步改善，只是原来的景观格局和土地利用情况发生了变化。 矿山闭矿期没有外排水，对地表水环境没有影响；大气污染源不复存在，环境空气污染也随之消失：环境噪声较运营期将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 综上所述，本项目在闭矿后将对矿区工业场地和开采区等全部进行复垦或绿化所贮存的固体废物的性质趋于稳定，对环境的不利影响将逐步消失，矿区开采区表面造地、复垦绿化的完成，使得生态环境得到恢复。矿开采破坏了开采境界内的地形、地貌。项目服务期满后通过对矿区进行复垦治理，及时进行生态恢复，可把对土地利用结构的影响降低到最小。 同时，在矿山开采过程中采矿权人应当切实提高思想认识，树立绿色发展理念，规范矿山管理，推进科技创新，落实节约资源、节能减排、保护环境、促进矿区和谐等社会责任，加强企业文化建设，积极建设绿色矿山，做到应建必建。严格按照省级绿色矿山建设标准要求，重点做好矿区降尘降噪、环境绿化工作，优化矿区生态环境；提高矿山数字化自动化水平；加大矿山资源综合利用，节能减排；加强矿区的环境保护与生态环境建设，实现“边生产，边建设，边复垦，边治理”；加强社区和谐和企业文化建设，使矿山能达到资源利用高效化，开采方式科学化，生产工艺先进化、环保化，企业管理规范化，矿山环境生态化，矿地建设和谐化，有效推进绿色矿山的建设工作。 8、运输对沿线居民的影响分析 项目产品由汽车运输，交通道路主要为矿山公路与村级公路。沿线居民主要为村级公路周边居民。运输道路距周边居民点最近距离为5m，主要影响为运输扬尘和运输噪声。 评价提出对运输产生的无组织排放粉尘，建议采取设专人对运输道路进行定期清扫、洒水；对运输车辆提出要求，严禁石料超出箱板，并加盖篷布防止洒落，减少无组织排放量。通过这些措施，可以有效的减少运输扬尘的产生量，对周围环境影响较小。 运输噪声：运输车辆在运输方料和废石过程产生的运输道路，对沿线居民点有一定的影响。 为防止进矿道路运输噪声对环境造成的影响，应采取以下防治措施： （1）进矿车辆应严格执行机动车辆噪声限值控制法规和标准；严格控制机动车辆鸣笛、刹车和其他音响信号装置噪声等偶发噪声；重点检测和控制、定期保养和大修高噪声车辆消声器、刹车机构、发动机罩、车体板件等涉噪设备； （2）严格控制进出矿区车辆的运输，同时应控制进出车辆车速，尽量降低车速，分散进出；同时要求夜间(22:00～次日6:00)禁止运输； （3）运输车辆应控制装载量，严禁超载； 通过采取以上措施可降低运输噪声对沿线居民的影响，项目运输噪声对声环境影响较小。 综上，在采取以上措施后，本项目道路运输对沿线居民点影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）工程选址合理性分析 项目地位于岳阳县公田镇飞云村羊楼片（原甘田乡羊楼村），矿区中心地理位置：113.480793°，29.231783°。矿山有简易公路往南西约1.5km到村村通公路，往西约4.1km到X105县道及S306省道，往西经甘田乡可至岳阳市、岳阳县等地，往东可至通城县、崇阳县等地。交通较为便利。矿区与其他采矿权或探矿权无重叠，未产生过矿权纠纷。与基本农田、生态红线、禁止开发区边界、自然保护区、风景区均无重叠。矿产资源储量丰富，可满足项目正常生产要求。 因此选厂的选址是总体可行的。 （2）排土场选址合理性分析 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》，本项目排土场设置在矿区北部的沟谷内，面积为1.38hm2。按照边开采边复垦的原则，剥离出来的覆盖层部分用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等，部分交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂。其排土场在上部及两侧设置排水沟，下部设置挡土墙，并采用柔性盖土防水网覆盖，保持排土场堆放的稳定。同时定期洒水降尘，减少粉尘排放。 临时排土场的设置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。排土场无敏感点。排土场内未发育断层、断层破碎带及溶洞区，也未发育滑坡及泥石流，不属于自然保护区、风景名胜区。因此该临时排土场的选址是可行的。 综合上述分析，项目建设选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目施工期主要污染源及采取的措施如下： 1、废气 ①加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期； ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布； ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。设置车辆冲洗装置，车辆驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路，控制运输车辆的行驶速度； ④严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土； ⑤运输车辆采取密封措施，运输路线要及时养护； ⑥建筑工程现场的弃土、弃料以及其他建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过48小时，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑦使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 采取上述措施后，施工期的废气对周边环境的影响较小。 2、废水 项目施工期产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围环境会造成一定影响。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施： - 加强施工管理，对施工期进行环境监理，严禁施工废水任意直接排放。 - 本项目已在露采区建设沉淀池，施工过程产生的污水通过沉淀处理后，后期用于矿区运输道路及排土场降尘洒水，严禁随意排放。 - 在排土场下游设挡土墙，上游及两侧设截排水沟，在下游设置沉淀池收集排土场内降雨地面径流，防止降雨集中季节渗滤液及含粉尘雨水漫流造成污染。 （4）尽量避免在雨季进行施工。 综上所示，施工期项目施工废水经沉淀后回用至施工工序，不外排；施工期项目所产废水均能得到有序的回用和安全处理，不会对周边水环境造成太大的影响或质的改变。 3、噪声 施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。 项目矿区200m范围内不存在敏感点，且项目周边有树木等声障，项目施工噪声对周围环境影响不大。 环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： ①合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 ②文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 ③优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 ④采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 ⑤加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物 施工期固体废物主要是施工场内道路、截水沟及沉淀池等设施建设产生的剥离废土、建筑垃圾，以及少量的生活垃圾。 （1）施工人员产生的生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一清运； （2）渣土及建筑垃圾主要产生于截排水沟建设等，产生量不大，全部用于矿山公路的修建，无外排，不会对周围环境产生负面影响。 （3）严禁将生活垃圾混与建筑垃圾一同处置，更不可随意堆放、丢弃。 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 5、生态环境 （1）建设单位应合理安排施工进度，随时施工随时保护，减少施工面的裸露时间，对形成的裸露土地，平整土地后及时镇压，消除松软地表，然后尽快恢复林草植被；同时还应及时处理施工地的挖方，对工地内产生的挖方需要利用的应适时夯实填埋，以便尽可能减少现场堆放时间。在施工过程中，尽量减小和有效控制对施工区域生态环境的影响范围和程度。 （2）优化施工组织设计 建设单位应对土石方挖、填方案等进行周密论证，优选出水土流失少的方案，并需作好以下工作： ①施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。 ②挖方的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失；堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （3）严格禁止施工场地外部径流流进工地，同时减少施工现场内侵蚀径流，在施工周围布置外排水沟或撇水沟，施工现场内外径流分开排放。 （4）及时绿化、恢复植被 对不是工程要求必须改变地貌形态的场地，尽量减少其扰动，在施工过程中还应采用及时种植草皮等措施恢复或绿化裸露的地面的植被覆盖率；无论填、挖工程或堆土堆都应及时恢复植被或绿化。 （5）加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。 （6）施工对绿化的保护和恢复措施 施工过程中应注意保护相邻地带的树木、绿地等植被，尽量减少对现状树木的破坏；施工结束后，对材料堆放场等临时性占地破坏的植被应按绿化规定进行补种补栽。 采取系列生态恢复和补偿措施后，本项目建成后对项目区域的生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 废气 为了进一步减少粉尘对周围环境的影响，本项目采取如下措施抑制无组织粉尘排放： （1）露天采场粉尘 ①表土剥离过程中用喷雾洒水系统对表土剥离区进行喷雾降尘； ②开采时采用湿式切割，防止扬尘产生； ③对矿石装卸、运输等产尘点进行洒水降尘； （2）堆场、排土场、装卸粉尘 ①在堆场、排土场适时洒水降尘； ②卸料时，尽量减少物料的转运点和落差； ③表土堆存过程中进行毡布遮盖、播撒草籽。 （3）运输扬尘 ①定期对运输道路进行洒水和保洁，遇干燥、风大的天气，加大洒水频次； ②在厂区进出口设置洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗； ③加强运输道路养护，确保路面平整，对场内道路进行硬化，防止因汽车剧烈颠簸造成的产尘量。 ④加强车辆运输管理，为减少运输扬尘，必须采用专用运输车辆运输，汽车在敏感点附近行驶应减速慢行。 ⑤派专人对运输车辆进行管理，禁止超载、超速，运输物料需要进行覆盖封闭式运输，防止原料洒落和产品掉落，减小粉尘产生量。 ⑥运输车辆经过居民居住区时，应减慢速度，降低扬尘污染。 ⑦在大风天气下，建议不运输。 采取以上措施后，矿区粉尘可以得到有效控制，对周边环境影响不大。 2、废水 项目产生的废水主要是切割废水、生活污水、车辆清洗废水、排土场及堆场淋滤废水、初期雨水。 （1）生活污水 项目生活污水经化粪池处理后，用于菜地施肥。 （2）降尘废水 本项目降尘用水大部分直接消耗，不形成径流，自然下渗和蒸发，无废水产生。 （3）车辆清洗废水 车辆清洗废水经收集池沉淀后循环使用，定期补充新鲜水。 （4）初期雨水及淋滤水 在露采区东侧设置一个沉淀池及截排水沟，收集开采过程中产生的废水。沉淀池采用全埋结构，尺寸为15m×10m×1.5m，总容积为225m3，沉淀池分为三级沉淀，池体为块石衬砌，以防水砂浆抹面，抹面厚度为2cm，现浇混凝土底板厚0.15m。在露采区东侧设置截排水沟，将开采废水引入沉淀池。设计截排水沟的总长为935m。设计截水沟断面为矩形，宽0.5m，深0.5m，采用浆砌石结构，混凝土垫底，防水砂浆抹面，每10m设置一条伸缩缝。将采区废水汇入沉淀池。 环评建议在采区地势低处设置一个180m3的初期雨水收集池，收集露采区初期雨水，在采区设置排水沟，使雨水能通过重力自流进入雨水收集池。 排土场上部及两侧设置截排水沟，将淋滤废水引入收集池。截排水沟长度约为330m，设计截水沟断面为矩形，宽0.4m，深0.4m，采用浆砌石结构，混凝土垫底，防水砂浆抹面，每10m设置一条伸缩缝。在下游设置一个沉淀池（65m3），收集排土场淋滤水。建议荒料堆场1西南侧设置一个初期雨水收集池（12m3），在荒料堆场2西南侧设置一个初期雨水收集池（7m3），收集堆场淋滤废水。 收集的初期雨水及淋滤水经沉淀后回用，不外排，不会对区域水环境产生影响。 废水处理可行性分析： 项目设置洗车平台对进出采矿区的运矿车辆轮胎进行清洗，车辆废水直接进入平台底下的清洗废水收集池，经收集池沉淀后循环使用不外排。定期补充新鲜水。车辆清洗废水主要污染物为颗粒物，颗粒物粒径较大易沉淀，且清洗废水对水质要求不高，故清洗废水经沉淀后循环是可行的。 暴雨季时节，项目露采场、排土场及堆场会形成地表径流，产生初期雨水及淋滤水。项目露采区初期雨水产生量为172.95m3/次，排土场淋滤水产生量约为60.5m3/d，荒料堆场1淋滤水产生量为10.95m3/d，荒料堆场2淋滤废水产生量为5.26m3/d。环评建议在采矿区低处修建一个180m3的初期雨水池，设计排水沟，开采过程中的初期雨水可通过自流排至初期雨水池。在荒料堆场1西南侧设置一个12m3的收集池，在荒料堆场2西南侧设置一个7m3的初期雨水收集池，在排土场下游设置一个65m3的收集池。修建的收集池均位于地势较低的地方，雨水及淋滤水能通过重力自流今如收集池。修建的收集池有足够的能力能够容纳产生的初期雨水及淋滤水，不会外排影响周围环境。根据表土浸出性检测数据可知，浸出液中重金属含量极低，故项目淋滤水及初期雨水中主要污染物为SS，经收集后回用于洒水降尘是可行的。 露采区切割产生的废水约4.8m3/d，项目拟在露采场下游（即露采场东侧）修建截水沟，能够有效将废水收集进入沉淀池。露采区沉淀池设置为225m3，能够容纳露采场的淋滤废水。 本项目均采用物理沉降的方式，生产废水中主要污染物为SS，是比重较大的颗粒，可以采用自然沉降的方式。且抑尘及切割对水质要求不高，收集的生产废水、初期雨水及淋滤废水经沉淀后回用是可行的。 3、噪声 ### 为进一步减小项目营运期的生产噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，采取以下防治措施： ### ①选用低噪声设备或自带消音设施的设备，同时采取设备基础减振（如增设减振垫等），以减少噪声对环境的影响； ### ②合理布局，对高噪声设备，如挖掘机、泵等，在布置上尽量远离生活区； ### ③合理安排运输时间，避开居民休息时间，禁止夜间及午休时间运输，避免扰民，在经过敏感目标时应减速慢行，在运输路线上应尽量避免高声鸣笛，以减少车辆噪声对运输路线两侧声环境的影响；运输车辆尽可能选用低噪声、地震动、结构优良的车辆； ### ④对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行； ### 采取以上措施后，项目厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。不会对周围声环境产生明显影响。因此，本工程的噪声治理是可行的。 4、固废 （1）固体废物贮存和处置情况 表5-1 本项目固废贮存和处置情况 固废名称; 储存位置; 产生量; 利用处置方式及去向; 是否符合环保要求. 剥离土方; 排土场; 14.47万m3/a; 14.07万m3/a交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，0.4万m3/a用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿; 符合. 沉渣; 排土场; 2t/a; 土地复垦、边坡复绿; 符合. 生活垃圾; 垃圾桶; 5kg/a; 交由环卫部门统一清运; 符合. 含油抹布; 垃圾桶; 0.1t/a; 符合. 废机油; 危险废物暂存间; 0.2t/a; 定期交由有资质的单位处置; 符合. 废油桶; 符合. 排土场规模合理性分析： 根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿开发利用方案》，剥离出来的覆盖层大部分交由岳阳县长源矿业有限责任公司制砂，部分（64924.75m3）用于矿山绿色矿山建设、土地复垦、边坡复绿等。用于制砂的覆盖层不会在排土场堆积，故在排土场堆积的剥离土方及沉渣一共约64957.35m3，本项目排土场在矿区北部，面积约1.38hm2，排土场容积约110400m3，排土场容积可以满足工程排土量堆放需求。本项目在排土场堆存剥离土方及沉渣堆高约4.7m。排土场挡土墙高5.7m，能够保持排土场的稳定，有效防止排土场水土流失。 剥离覆盖层制砂合理性分析： 本项目由于矿体表层覆土，需剥离出矿体，便于后续采矿。根据表土浸出性检测结果可知，本项目表土所含重金属等均符合要求，为一般固废。由于本项目剥离量较大，除去复垦所需表土外，还有大量覆盖层剩余。本项目剥离覆盖层主要为表土及风化花岗岩，表土用于矿区土地复垦。风化花岗岩符合岳阳县长源矿业有限责任公司制砂原料要求。故本项目剥离覆盖层用于制砂是可行的。 （2）环境管理要求 a、贮存仓库设置要求 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，主要包括： ①危险废物采用合适的相容容器存放； ②危险废物贮存场所的基础必须防渗，铺设的防渗层防渗性能不得低于1m厚、渗透系数≤10-7cm/s粘土层的防渗性能，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ③贮存场所须做好防渗漏、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，危险废物堆放点设置警示标识； ⑤须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放位置、废物出库日期及接收单位名称； ⑥严禁将危险废物混入非危险废物中贮存； ⑦指定专人进行日常管理。 b、日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。若本项目一般工业固废涉及跨省利用的，“由本市固体废物产生单位或集中收集单位按本通知要求，在转移前通过“一网通办”向生态环境部门进行备案，经备案通过后方可转移”。 建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险废物委托具有岳阳市生态环境局认可的危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 5、生态环境 （1）根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），生态恢复应注意以下方面： ①排土场生态恢复 - 合理安排岩石排弃次序，建议本项目排土场分层堆放，并及时对排土场周边进行绿化恢复。并将有利于植被恢复的岩土排放在上部； - 排土场基底坡度大于1:5时，应将地基削成阶梯状； - 排土场应设置完整的排水系统，位于沟谷的排土场应设置防洪和排水设施，避免阻碍泄洪，防止淤塞农田、加剧水土流失和诱发地质灾害； - 具有丰富水源的排土场或有大量松散物质排放的陡坡场地，以及其它有可能出现滑坡、坍塌的排土场，应采取坡脚防护或拦碴工程； - 排土场总高度大于10m时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过58m,台阶宽度应在2m以上，台阶边坡坡度小于35°，形成有利于林木植被恢复的地表条件； - 充分利用工程前收集的表土覆盖于排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土； - 排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似与周边自然景观协调不得使用外来有害植物进行排土场植被恢复。 ②采矿区生态恢复 - 边坡进行防护加固，防止塌陷，边坡治理后应保持稳定。非干旱地区采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合（GB50433-2008）的相关要求； - 恢复后的采场进行土地资源再利用时，再坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 ③矿区道路生态修复 - 矿区道路应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施，严禁施工占用水塘和集体水库用地； - 矿区道路取弃工程结束后，取、排土场应及时回填、整平、压实，并利用堆的表土进行植被和景观； - 矿区道路修建过程中应对道路两侧及时进行边坡硬化处理，并对道路两侧及时植树和植草绿化。道路绿化应以当地乡土树(草)种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种，道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 根据以上论述可知，项目通过在排土场、采矿区、矿区道路等区域采用工程技术措施(疏排水工程、覆土工程等)、生物和化学措施(植被恢复、土壤改良等)实施生态修复，实施后生态复率可达100%，符合了《矿山生态环境保护与恢复理技术规范试行)》(HJ651-2013)的要求。 （2）生态环境保护措施 ①开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，建立实时的监测机制，做好周边岩体稳定性的预警，以防山体崩塌对周边环境及生物造成破坏。被剥离的表土必须堆放在指定的排土场，禁止随意排弃表土，避免在矿区内增加新的扬尘污染和水土流失； ②合理安排矿山的基建施工进度，对采场采取上而下，分层台阶式开采。避免在多数植物花果期间大规模动工，同时对区域内的高大乔木进行异地种植，尽可能采用低噪声机械，减少设备噪声对野生动物的惊扰； ③露天开采形成矿坑后，需采取一定的安全措施和设置警示标志； ④尽量采用低噪声机械设备，对高强噪声源采取隔音降噪措施，以减轻生产噪声惊吓周围野生动物； ⑤加强对员工的宣传教育和管理，禁止滥捕乱猎，保护野生动物。如发现国家地方保护的濒危、珍稀野生动植物，需加强保护，及时上报相关部门； ⑥制定合理有效的规章制度，避免人为因素对矿山周围生态环境的破坏，明确开采范围，禁止工人进入非开采区活动，严禁烟火和破坏植被活动； ⑦柴油储存区严禁烟火，避免因柴油引发火灾或事故造成的土壤、生态影响； ⑧建设单位应按剥离—排土—造地—复垦一体化技术进行矿山开采，分片区开采，边开采边绿化、复垦。按照复垦方案和水土保持方案要求，及时进行造地复垦，切实落实生态保护措施； ⑨矿山应尽快制定“边开采边复垦”的生态恢复和补偿方案，落实生态恢复和补偿工作，通过采取废土回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程。结合本区生态环境和土地功能区划，本项目矿山开采完成后对终止使用的采场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要，进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地和其它用地。对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿； ⑩编制水保持方案，严格按照水土保持方案设计中的要求采取水土保持相关措施，减少营运期水土流失量； ⑪项目的运营期和闭矿期都属于水流失重点防治时段。防治措施重点在于加强管理，以预防为主，通过覆土、土地整治和植树造林。根据各功能区特点布设适宜的工程和植物措施，有效控制水土流失。以土地整治和绿化工程相结合，合理利用土地资源，改善生态环境。具体的工程措施方案参照《湖南省岳阳县公田镇石李片长石矿矿山地质环境综合防治方案》。 （3）闭矿后环境保护措施 矿山服务期满后，首先封闭采场，并标危险警示。落实闭矿后的生态恢复（包括植被恢复和土地复垦）。根据《岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿矿山地质环境综合防治方案》，未来矿山开采全部为林地，根据《编制规范》判定现状矿业活动对评估区土地资源影响较重。矿山闭坑后需对以上单元进行复垦，恢复原状。具体内容如下： （1）复垦标准 A、林地复垦标准 a.覆土标准：覆土厚度为自然沉实土壤0.5m，覆土的土壤pH值在5.5～8.5范围内，含盐量不大于0.3%。 b.整地标准：覆土后场地平整，平台地面坡度一般不超过20°。 c.林地树种选用标准：优先选中乡土乔木树种，如香樟等，株行距根据具体树种确定，一般可取2m×2m，树坑大小为0.5m×0.5m×0.5m。乔木中间穿插种灌木，如春杜鹃，间距也是2m×2m。树间还可撒播种草，这样可保持林地生态平衡。 d.复垦林地后应保证三年成活率达到70%，郁闭度达到30%。 B、草地复垦标准 a.覆土厚度为自然沉实土壤0.3m以上。覆土土壤PH值范围，一般为5.0～9.0，含盐量不大于0.3%。 b.覆土后场地平整，地面坡度一般不超过5～35°。 c.选用易成活，耐旱的草种。 d.复垦草地后应保证成活率达到70%。 （2）工程技术措施 所谓的土地复垦的工程技术措施，即通过工程措施进行造地、整地的过程，同时在造地、整地过程中通过水土保持措施减少水土流失发生的可能性，增强再造地貌的稳定性，为生态重建创造有利条件。 （3）生物措施 通过人工整平和覆土措施后，使损坏的土地恢复到可开发利用状态。然后及时恢复植被，既保土保水，减少水土流失，又增加绿化面积，改善生态环境。 （4）管护措施 对于复垦完毕的土地，由于是在完全废弃的土地上进行人工干预形成的可利用土地，其土地条件、生态环境等特性比较脆弱，需要三年的管护，防止复垦土地的退化。 （5）复垦工程 根据确定的土地复垦任务以及复垦土地的用途和标准等，进行复垦工程设计。本复垦方案设计复垦范围为露天采场底盘、排土场和沉淀池。复垦工程主要包括覆土、植树。 1）平整覆土：按标准对采场底盘进行整理，然后进行覆土，覆土厚度为自然沉实土壤0.5m。 2）覆土来源：覆土来源取自原项目剥离表土与本项目剥离表土，覆土区域涵括矿山准采区底盘、排土场和沉淀池，表面积共计133080m2，表土需求量为66540m3，本项目剥离表土共计220000m3，可满足矿山复垦需要。 3）植树：林地树种选用标准：优先选中乡土乔木树种，如香樟等，株行距根据具体树种确定，取2m×2m；乔木中间穿插种灌木，如春杜鹃，间距也是2m×2m。树间撒播种草。 经采取复垦措施后，生态环境将逐渐得到改善和恢复。 （6）初期雨水池、沉淀池、截排水沟等应填平并恢复植被。 - 对矿区生活区尽量恢复原生态环境，覆土种树植草。 6、水土流失 矿山开采过程中，由于扰动地貌、平整场地等所造成的地表植被破坏和土壤裸露，遇到降雨天气，极易引起水土流失。裸露面被雨水冲刷流失的泥土随着径流的雨水流向低洼处或进入附近水体，会影响地表水水质，如果大量的泥土进入地表水体，会堵塞沟渠，并影响区域行洪等。为了有效防止水土流失，需采取如下措施： （1）运行期在开采前清表，清整表土，集中堆放于排土场；设置排水沟、沉砂池、铺彩条布等临时措施；采矿结束后对采矿区底部进行场地平整复绿，采矿边坡播撒草籽绿化，底部场地平整及边坡绿化前进行覆土。 （2）新开挖边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法，尽可能种树植草，最大程度减轻工程构筑物占地对生态环境的影响。合理布置道路、设备等基础设施，尽可能减少土地的占用，控制导致土地退化的用地方式，使土地利用更趋合理。 （3）在排土场设置挡土墙、排水沟、沉砂池，播撒草籽、临时覆盖等措施，采矿结束后，将表土运走后进行场地平整及复绿。 7、绿色矿山 根据《湖南省岳阳县甘田乡羊楼饰面用花岗岩矿绿色矿山建设方案》，本项目在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。 在矿山建设过程中，绿色矿山建设重点工程如下： （1）矿容矿貌提升工程 矿区：管理区设置职工办公室、会议室、绿色矿山学习培训专用办公室等，根据各个房间的功能，墙壁上张贴相应的制度和宣传标准，对生活垃圾进行分类处理，建立卫生保洁制度。在矿山和加工厂管理区至生活区路段内不同地点设置体现矿山企业文化和绿色矿山文化的宣传标语和文化走廊。在矿区设置洗车池，在矿区设置标识标牌。 生态护坡工程：矿山未来开采拟在矿区北部设置排土场，排土场预计堆高17m，下侧设置浆砌石挡土墙，建议将挡土墙设置修建为生态挡土墙，挡土浆砌石结构，综合利用矿山开采出来的废石，石料无需外购，在挡土墙外侧按2m高差间距设置“V”型生态槽，在“V”型生态槽中回填种植土，种植爬山虎之类的藤类植物。 （2）矿区绿化工程 生活区：靠近公路侧围墙内设置2处方形花坛，种植观赏性植物。 运输道路：硬化矿区道路，在该公路两侧设置绿化带，采用大乔木和低矮灌木混交种植。 堆场：在堆场荒料运走后，就地种植当地易活乡土树种，规格为50cm高的幼苗，种植间距为2mⅹ2m，并排两侧，梅花点状分布，并播撒草籽。 排土场：待后期矿山利用结束后，对排土场进行清理，就地种植当地易活乡土树种，规格为50cm高的幼苗，种植间距为2m*2m，并排两侧，梅花点状分布，并播撒草籽。 （3）地表变形人工常规监测工程 监测内容为宏观判断采坑边坡的稳定性和生物工程情况。巡查时注意工程施工中有无新的坡面危石、浮石出现，若有则应及时清除处理。监测频率为每月2次（常规监测选择有一定经验的职工进行定期监测），建立监测台账，并设置地质灾害应急预案。 8、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目主要环境风险为排土场垮塌及泥石流风险、采区滑坡、火灾引发的次生环境风险等。一旦风险事故发生，可能造成人员伤亡和财产损失，同时可能引发一定程度的环境问题，必须予以高度重视。因此，在环境影响评价中认真做好环境风险评价，对维护环境安全具有重要的意义。 风险评价的重点是：通过拟建项目环境风险识别、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。 （1）风险分析 ①临时排土场风险分析 容易引发边坡失稳的地段主要为临时排土场。边坡失稳主要对周边生态环境，特别是排土场下游水体、工程本身构成危害。 造成滑坡的主要原因是边坡坡度太大，达到60°以上，四周未做截排水沟。因此，只要采取保持采矿边坡坡度，做好采矿区截排水沟使雨水不冲刷采矿边坡或及时护坡等措施，滑坡的机率还是较小的。 本项目排土场设置于采矿区北侧，总面积为13800m2，能满足废土临时堆放。项目营运期，临时排土场在暴雨季节存在坝体垮塌险，废土沿山谷向下游倾泄。本项目临时排土场位于老采坑地势较低，且下游有山体阻隔，风险相对较小。 ②开采区地质灾害风险分析 矿山建设和开采过程会造成地质环境条件改变可能引发边坡失稳导致岩石塌落和滑坡。岩石塌落通常是指孤立、松动岩石块从天然边或开采边坡上的塌落，塌落量一般比其他崩落方式的量小。然而，采石场普遍发生岩石塌落事件，它给采石场带来极大的危害。相关采石场调查记录表明，多数塌落事故发生在高度小于20m的工作面上，且每次的塌落量都在1t以下。引起严重伤亡事故的岩石塌落，多半是在下暴雨的时候发生的。 岩石坍塌形式包括：平移滑动和静止在不利方向的急倾斜层理或节理上的一块或数块岩块倾倒；岩石的剥蚀和从开挖工作面塌落，导致较大的岩块拉槽；岩块受高压地下水的挤压而移位。风化对天然边坡和开挖边坡上岩石坍塌起重要作用，在下雨后，岩石塌方明显增多。 本石场风化岩层节理裂隙发育，部分节理面还含有风化砂。岩性较易击碎，呈碎块状。在剥离时易产生岩块滚动，从而造成塌落，因此，应重视项目整治期间的水土保持工作，坚持开挖完一个台阶整治一个台阶，以防止岩石塌落造成人员伤亡等恶性事件。 ③火灾造成的次生/伴生环境风险分析 项目涉及的柴油使用易导致火灾的发生。当发生火灾时，伴随将产生CO、NOx、SO2等污染物，对周边环境将产生一定的影响，以及在灭火过程中将产生大量的消防废水，若未及时拦截将对周边的环境水体或土壤造成一定影响。 a.大气环境影响 发生火灾对环境的污染影响主要来自物料燃烧释放的大量的有害气体。由于燃烧产生的有害气体释放量难以定量，本次评价主要定性分火灾发生时产生的有害气体对周围环境的影响. 在正常情况下，空气的组成有氮气、氧气、二氧化碳及氢、氖、臭氧、氪、氙和尘等，而物料燃烧所产生浓烟和恶臭，还会产生强烈刺激性的氯化氢等有毒有害气体；另外还有一氧化碳、硫化物、氮氧化物及微粒物质等，对环境和人体健康产生较大危害是CO、NOx、硫氧化物、烟尘等有害物质。 一氧化碳产生量相对较大，危害也较大，一氧化碳的浓度过高活持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，34的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。 空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但当空气中的氮被转化成氨氧化物和氮氢化物(如二氧化氮、一氧化氮、氨气等)时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管炎、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。 火灾发生时虽不可避免的对矿区内人员安全与设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。 b.水环境影响 发生火灾事故后，会产生部分的消防污水，如果下渗或者外排则会影响区域地下水和地表水环境，造成地下水和地表水污染。 （2）环境风险防范措施 ①临时排土场风险防范措施 临时排土场的事故主要来自于水土流失造成的滑坡、泥石流。在项目废土的暂存过程中应严格执行以下的治理措施： - 根据设计边界完成外部截水，废土堆场周边须设截水沟，防止山坡径流冲蚀临时排土场; - 根据设计边界修筑坡底拦渣坝，防止松散泥土雨季流失; - 修筑临时排土场专用排洪沟; - 在临时排土场下游修建沉淀池，预防水土流失; - 施工后期应及时进行土地整治和绿化恢复。 项目临时排土场采取上述各项临时挡拦工程措施和植物措施后，可保证临时排土场中的临时弃土的稳定性。 ②开采区地质灾害风险防范措施 完善管理措施。根据矿山的实际情况，认真开展矿区地质灾害调查、勘察与评价工作，掌握地质灾害的成因、发育情况与分布特点，准确圈出地质灾害易发区与危险区提出防治与保护的措施和方法，提供给有关部门设计与施工。建立健全地质灾害防治机构，重视防灾资金的投入。建立地质灾害监测预报系统，及时提供防灾信息。坚持矿业开发与地质灾害防治工程同时设计、同时施工、同时管理的方针。 滑坡防治措施：根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡特点，分别采取削坡减载、设挡土(碴)墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、植被等方法进行滑坡防治。 山体塌方防治措施，采取缓坡减灾、砌体加固和避免超高剥采方法。矿坑外山坡崩塌主要采取建防排水沟、砌挡土坝、种树等方法。 ③火灾事故风险防范措施 - 消除和控制明火源，配备灭火器、消防沙等消防物质，以便及时扑灭初期火灾； - 如发生事故，产生的消防废水需收集到沉淀池，确保消防废水不会直接排入水体； 9、环境监测计划 环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划及管理执法提供依据。本工程日常环境监测可委托当地具备环境监测资质的监测单位负责。环境监测计划如表所示。 表5-2 运营期环境监测计划 名称; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 无组织; 项目上风向、下风向; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界外1m，厂界四周各一个点; Leq(A); 每季度一次. 由专职人员对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管科室，一份送公司档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由企业环保主管审核后报当地环保行政主管部门。 |
| 其他 | 环境保护管理 （1）环境管理机构职能 环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是： ①协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。 ②确保本工程环保项目环保工程验收实施和正常运转。 ③落实本工程环境监测规划的实施。 （2）环境管理机构任务 ①制定运行期环境管理规定和办法。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。 （3）环境管理机构组成 根据工程施工期和营运期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。 环保科的职责： ①负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。 ②编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。 ③负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。 ④负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。 |
| 环保投资 | 本项目总投资为6000万，环保方面的投资约为305万，环保投资占工程总投资的5.1%。本项目环保建设内容见下表： 表5-4 环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 废气; 露采场粉尘; 湿法作业，采用雾炮机喷雾降尘; 15. 装卸粉尘; 洒水降尘. 排土场粉尘; 洒水抑尘. 荒料堆场粉尘; 喷雾抑尘. 运输起尘; 洒水抑尘、建设洗车平台. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 20. 初期雨水、淋滤水; 截水沟、沉淀池. 3; 噪声; 机械设备噪声; 设备减震、山体及植被隔声; 2. 4; 固废; 生活垃圾、废机油抹布; 垃圾桶等; 1. 表土、沉渣; 排土场、挡土墙; 10. 废油桶; 危险废物暂存间; 2. 5; 生态恢复; 露采场、排土场; 开采区定期植被恢复，排土场植被恢复; 20. 截排水设施、挡土墙. 运输道路; 边坡防护. 开采后期及服务期满后; 土地复垦、生态恢复; 235. 合计; 305. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排施工进度，减少施工面的裸露时间，对形成的裸露土地，平整土地后及时镇压，消除松软地表，然后尽快恢复林草植被 | 生态恢复、无水土流失现象 | 按照“分区开采、开采一片、恢复一片”进行复垦，种植香樟等乔木，乔木中间穿插灌木，树间撒播草种。 | 恢复生态，无生态影响问题 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工废水经简易沉淀池沉淀后用于洒水降尘，生活污水经化粪池收集后排入用于周边菜地施肥 | 不外排 | 生活污水经化粪池收集后排入用于周边菜地施肥；生产废水、初期雨水及淋滤水经沉淀池沉淀后回用于洒水降尘 | 不外排 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 文明施工，合理安排施工时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A）） | 选用低噪设备，安装减震基座；加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌减噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 洒水降尘、物料堆放加盖篷布、进出车辆进行冲洗等 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求 | 洒水降尘 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求 |
| 固体废物 | 渣土及建筑垃圾用于矿山公路的修建，生活垃圾委托环卫部门统一清运 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 | 设置垃圾桶、排土场及危险废物暂存间 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 |  |  |  |  |
| 环境监测 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

- 七、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行