- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产480万条塑料编织袋项目

建设单位（盖章）：岳阳正昊包装有限公司

编制日期：  2023年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	41

附表	42

建设项目污染物排放量汇总表	42

附件1 环境部的回复	43

附件2环评委托书	44

附件3 项目发改委备案	45

附件4公司营业执照	46

附件5土地流转合同	47

附件6 厂房购买合同	49

附件7 建设项目选址意见书	51

附件8 水墨检测报告	52

附件9 噪声检测报告	56

附件10 专家意见	61

附件11 专家复核意见	62

附件12 土地意见	63

附图1  地理位置图	64

附图2  大气保护目标图	65

附图3  监测布点图	66

附图4  平面布置图	67

附图5 土地性质图	68

附图6 工程师去现场照片	68

| 序号 | 意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充发改备案文件，强化规划相符性分析。 | 已补充发改备案文件 | 附件3 |
|  |  | 已强化规划相符性分析 | P2 |
| 2 | 细化核实建设内容一览表，核实原辅材料种类、用量，核实设备清单，完善产能匹配性分析。 | 已细化核实建设内容一览表 | P10 |
|  |  | 已核实原辅材料种类、用量 | P11 |
|  |  | 已核实设备清单 | P13 |
|  |  | 已完善产能匹配性分析 | P13 |
| 3 | 补充收集区域 2022年大气常规监测点数据，核实环境保护目标方位、距离及规模 | 已补充收集区域 2022年大气常规监测点数据 | P21 |
|  |  | 已核实环境保护目标方位、距离及规模 | P23,P24 |
| 4 | 核实物料平衡，核实淋膜、印刷工序有机废气产生源强，细化淋膜、印刷工序有机废气收集工程措施，完善表4-1项目营运期有组织废气排放情况一览表，明确冷却方式，细化冷却水循环利用工程。 | 已核实物料平衡 | P18 |
|  |  | 已核实淋膜、印刷工序有机废气产生源强 | P27,P28 |
|  |  | 已完善表4-1项目营运期有组织废气排放情况一览表 | P28 |
|  |  | 已明确冷却方式，细化冷却水循环利用工程。 | P14 |
| 5 | 强化噪声对敏感点的影响分析;核实危废种类、产生量，细化危废暂存间建设要求。 | 已强化噪声对敏感点的影响分析 | P32 |
|  |  | 已核实危废种类、产生量，细化危废暂存间建设要求 | P33,P34 |
| 6 | 结合周边敏感点的分布情况，强化平面布局合理性分析，核实环保投资，完善环境保护措施监督检查清单。 | 已结合周边敏感点的分布情况，强化平面布局合理性分析 | P13 |
|  |  | 已核实环保投资 | P36 |
|  |  | 已完善环境保护措施监督检查清单 | P38 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产480万条塑料编织袋建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-430621-04-01-733462 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭* | 联系方式 | 133****6111 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区）新开乡（街道）龙湾村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 113度 12分33秒，北纬 29 度 13分 41秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 13 |
| 环保投资占比（%） | 3.25 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 岳阳县新开镇总体规划（2018-2035） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于龙湾村是岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）中提到的中心村，本项目属于加工制造业符合岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）中第六章镇域镇村体系规划的第二十六条镇村职能结构中的中心村：主要发展物流及加工制造业，完善各项公共服务设施，辐射服务镇域东部及南部片区基层村。 岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）中提出龙湾村发展的主导产业为加工制造、物流仓储、特色种植业、观光体验农业。 规划符合性：龙湾村发展的主导产业为加工制造、物流仓储、特色种植业、观光体验农业，本项目是编织袋制造属于制造业符合岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）中对龙湾村中心村的产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策结构符合性分析 该项目属于塑料丝、绳及编织品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目。根据国务院国发[2005]40号文《促进产业结构调整暂行规定》第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的”。因此本项目符合国家产业政策，具有较好的社会效益、经济效益和发展前景。 （2）三线一单符合性分析 ①生态保护红线 根据湖南省自然资源厅印发了《湖南省自然资源厅关于正式启动“三区三线划定成果的通知》(2022 年 11 月 15 日)，“三区”指城镇空间、农业空间、生态空间，其中城镇空间：以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间；农业空间：以农业生产、农村生活为主体的功能空间；生态空间： 指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的功能空间，“三线”指耕地和永久基本农田线保护红线、生态保护红线和城镇开发边界。 本项目位于岳阳县新开镇龙湾村，属于农村地区，项目购买原岳阳县高垅小学地块进行建设，根据“三区三线划定成果”，项目不在生态红线范围内不属于城镇开发边界内，不占用城镇空间、生态空间、农业空间，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 根据区域环境质量现状以及现状监测可知，项目所在区域环境空气质量均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。由上述可知，项目区域的环境质量较好。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物后，不会改变项目所在区域环境质量等级，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目营运过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中新开镇的相符性分析 对照岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）可知，项目位于湖南省岳阳县新开镇龙湾村，属于新开镇，为岳阳县重点管控单元，主要环境问题为畜禽养殖等农业面源污染，本项目为生产塑料编织袋项目，生产废水经冷却回用，不属于上述环境问题之一，其他符合性分析如下表： 表1-1 与岳政发【2021】2号符合性分析（摘录） 环境管控 单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业 布局; 主要环境问题. DA43062120001; 黄沙街镇/荣家湾镇/新开镇/新墙镇; 重点管控单元; 369.91km2; 新开镇：以轻工、机械加工业为主，矿产资源加工为辅助行业; 游港河水质不能长期稳定达标；畜禽养殖等农业面源污染. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否 符合. 空间布局 约束; ①全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为。 ②在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停。湖南岳阳台湾农民创业园： ③创业园核心区规划主导产业为农副产品生产和深加工、农产品集散交易、仓储物流及农业休闲旅游观光 ④切实注重发展过程中对东洞庭湖国家级自然保护区及费家湖-坪桥湖饮用水源保护区等环境敏感目标产生影响 ⑤禁止规划三类工业用地，严格按照功能区域进行有序开发建设，创业园核心区建设过程应严格按照土地利用规划、严禁越界开发，建设用地须符合土地部门批准的用地性质 ⑥严格执行园区准入制度。入园项目性质及选址必须符合集中区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不引进国家明令禁止淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。鼓励引进和优先发展符合创业园核心区定位的项目，发展技术含量高、附加值高的项目。优先引进清洁生产水平高、排污量少的农副产品加工、综合利用企业，加强主导产业配套项目引进、延 长产业链；禁止引入排放的废水、废气对创业园核心区农副产品和食品生产品质有不良影响的生产加工企业；禁止引入使用和生产高毒性原料和产品的行业企业；限制引入废水量大、耗水量大的企业；禁止引入化工、涉重及持久性有机物的企业; 项目不属于养殖类，不位于湖南岳阳台湾农民创业园，不涉及该条内容。; 符合. 污染物排放管控; ①加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能 湖南岳阳台湾农民创业园： ②废水：园区排水必须实行“雨污分流、污污分流”，企业内初期雨水需自行预处理后排入污水处理厂，园区内雨水将统一收集后排入园区内现存自然水体，严禁直接排入费家湖、坪桥湖。园区企业废水由企业预处理，满足污水处理厂进水水质要求后由园区污水收集厂统一处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入洞庭湖。园区污水管网未接通及污水处理厂未投产之前，以废水排放为主的企业不得投产运行及试生产 ③废气：入驻企业须使用清洁能源作为燃料，减少气型污染物排④固废：做好工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作; 本项目不位于湖南岳阳台湾农民创业园，项目实施雨污分流，生产废水冷却后回用，生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥。; 符合. 环境风险防控; ①大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用， ②防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 ③控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 ④强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 ⑤深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 ⑥建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制湖南岳阳台湾农民创业园： ⑦禁止在企业卫生防护距离内布设新的居民、学校、医院等敏感点 ⑧建立事故风险防范和应急处置体系，建立专职环境监督管理机构，配备专人负责环保工作，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生; 项目不属于养殖类别，不涉及农业面源污染。项目投产后制定事故风险防范和应急处置体系，建立专职环境监督管理机构，配备专人负责环保工作; 符合. 资源开发效率要求; ①对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 ②积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 ③水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 ④能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 ⑤土地资源：耕地保有量3686.45公顷，基本农田保护面积不低于3072.86公顷。建设用地总规模1314.39公顷，城乡建设用地规模863.81公顷，城镇工矿用地规模220.86公顷；新增建设用地规模控制在400.77公顷以内，建设占用农用地规模控制在387.36公顷以内，建设用地占耕地控制在158.08公顷以内; 项目位于岳阳县新开镇龙湾村，本项目生产需要设备冷却水。本项目生活用水为自来水，项目能耗为电，且在能耗控制范围内，项目用地为购买原高垅小学地块，不占用基本农田; 符合. 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 （3）选址合理性分析 项目位于新开镇龙湾村，根据岳阳县新开镇总体规划（2018-2035）可知，项目外部交通便利，区位优势十分明显。项目不涉及生态保护红线、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、交通干线，用地性质已由原教育用地转变成建设用地，其中厂区南部有360平方米不属于建设用地，在今年12月会进行土地性质调整。项目选地址已取得新开镇人民政府和龙湾村村民委员会同意，详见附件8 综上可知，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1项目由来 塑料编织袋用途广泛，生产工艺简单，项目具有投资小，生产成本及风险低，投资见效快等特点。由于市场需求，岳阳正昊包装有限公司决定在岳阳县新开镇龙湾村建设480万条塑料编织袋项目，项目于原高垅小学地块上改造原有楼房，总建筑面积 2456平方米，购置水墨环保印刷机、真空螺杆机、卧式抽边机、切缝一体阀口袋机、淋膜机组等共设备6台(套)，原材料为编织袋筒料，采用淋膜裁边缝制工艺，形成年产编织袋产品480万条的生产能力。项目生产区域独立建设，厂内有项目办公室、固废堆放区及水电供应设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业的塑料制品业 292”类项目，项目不是以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的； 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的，因为淋膜工序涉及注塑工艺按环保部给的回复应编制环境影响报告表（见附件1）。受建设单位委托，我公司湖南创佳环保有限公司承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员对项目建设地进行了详细现场踏勘和调查，并在收集相关资料、进行初步工程分析及环境概况分析等工作的基础上，按照国家相关技术导则和法律、法规规定，编制完成本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 ### 2工程内容及规模 ### 2.1工程内容 项目位于新开镇龙湾村高垅片六组，本项目占地面积2600m2，主要建设内容为淋膜抽边车间、切缝车间、印刷车间，项目由主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程组成，具体情况见表2-1。 表2-1 项目主要建设工程组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 淋膜抽边车间; 原有楼房改造，位于厂区南侧， 占地面积800m2，彩钢结构，为封闭厂房; 改造原有楼房. 主体工程; 切缝车间; 原高垅小学的楼房一楼的两间教室，位于厂区中部，占地面积515m2; 改造原有楼房. 主体工程; 印刷车间; 原有楼房改造，位于厂区东南部，占地面积300m2，彩钢结构，为封闭厂房; 改造原有楼房. 辅助 工程; 办公室区; 原高垅小学的原有楼房二楼改造为办公区，位于厂区中部，占地面积515m2; 改造原有楼房. 储运 工程; 原料堆放区; 原料堆放区位于淋膜抽边车间西北角占地面积300m2; /. 产品堆放区; 产品堆放区位于淋膜抽边车间北部占地面积200m2; /. 公用 工程; 供电; 项目用电主要依托当地电网; 依托. 供水; 项目给水由自来水供应; 依托. 环保 工程; 废水; 生产污水; 循环冷却水，由自然冷却回用; /. 生活污水; 生活污水由四格净化池处理后，用于周边林地农肥; 改造. 废气; 淋膜、水墨印刷; 集气罩+两级活性炭+15m排气筒（DA001）; 新建. 噪声; 噪声; 隔声、减振、消音以及绿化等; 新建. 固废; 一般工业固废暂存间; 固废暂存间：设置厂区北侧，面积为10m2; 新建. 危废暂存间; 危废暂存间：设置在固废暂存间旁边，面积约为10m2; 新建. ### 备注：本项目淋膜、水墨连印刷均需要位于厂房内，禁止在厂房外进行生产。 ### 2.2 产品方案 生产编织袋根据订单需求生产，项目产品方案见下表 表2-2 项目产品一览表 产品名称; 序号; 长度（cm）; 宽度（cm）; 重量; 数量（月产）; 数量（年产）. 塑料编织袋; 1; 55; 38; 35g/条; 13.9万条; 139万条. 2; 58; 40; 38g/条; 14万条; 140万条. 3; 60; 43; 43g/条; 7万条; 70万条. 4; 70; 45; 52g/条; 11万条; 110万条. 5; 110; 65; 97g/条; 0.7万条; 7万条. 6; 110; 60; 85g/条; 0.6万条; 6万条. 7; 93; 55; 80g/条; 0.8万条; 8万条. 项目月产48万条编织袋重20.744t，年产480万条编织袋重207.44t ### 2.3 主要原辅材料 根据建设方提供的资料，项目生产原辅材料消耗为筒料（聚丙烯）、涂膜料（聚乙烯）、1C7A聚乙烯、编织线、水墨、BOPP利膜等，主要能源消耗为电，具体消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料与能源消耗表 序号; 原料名称; 年用量; 最大储存量; 来源. 1; 筒料（聚丙烯）; 132t; 10t; 外购. 2; 涂膜料（聚乙烯）; 22t; 5t; 外购. 3; 1C7A聚乙烯; 3t; 2t; 外购. 4; 编织线; 11.25t; 5t; 外购. 5; 水墨; 2.25t; 1t; 外购. 6; BOPP利膜（聚丙烯）; 38t; 5t; 外购. 7; 电; 140000KW/h; /; 市政供电. 8; 水; 203.8t; /; 自来水. 9; 活性炭; 0.7t; 1t; 外购. 本项目所使用的原料均为新料，原辅材料理化性质如下: 筒料:聚丙烯（pp）是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达 167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP 的冲击强度随着丙烯含量的增加而增大。PP 的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好，PP 不涉在环境应力开裂问题。 涂膜料：聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm，熔点130°℃~145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀， 吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。在工业上，也包括乙烯与少量 a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能 最低使用温度可达-100--70°℃)，化学稳定性好， 能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 BOPP利膜（聚丙烯）：聚丙烯（pp）是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达 167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。共聚物型的PP材料有较低的热变形温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP 的冲击强度随着丙烯含量的增加而增大。PP 的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好，PP 不涉在环境应力开裂问题。 1C7A聚乙烯：聚乙烯简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm，熔点130°℃~145℃。不溶于水，微溶于烃类等。能耐大多数酸碱的侵蚀， 吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电 绝缘性高。在工业上，也包括乙烯与少量 a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能 最低使用温度可达-100--70°℃)，化学稳定性好， 能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 水墨：水性油墨是由水性高分子乳液、有机颜料、树脂、表面活性剂及相关添加剂经化学过程和物理混合而制得的水基印刷油墨，由于它是用水来代替传统油墨中占30%～70%的有毒有机溶剂，使油墨中不再含有挥发性的有机溶剂，故在印刷过程中对工人的健康无不良影响，对大气环境亦无污染，还消除了工作场所易燃易爆的隐患，提高了安全性。水墨检测报告可见附件9 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 根据《产业政策调整指导目录（2019年本）（2021年修订本）》和《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2022年1月1日）可知，本项目不涉及淘汰落后设备。 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 水墨环保印刷机; DS-Db11; 1; 台. 2; 真空螺杆机; 山耐斯; 1; 台. 3; 卧式抽边机; 航门; 1; 台. 4; 淋膜机组; 金虎SJOF1000; 1; 台. 5; 切缝一体阀口袋机; 南达; 2; 台. 6; 循环水塔; /; 2; 台. 产能相符性分析：2台切缝一体阀口袋机设计生产能力为：1080条/h/台，1台真空螺杆机设计生产能力为2160条/h/台，1台卧式抽边机设计生产能力为：2160条/h/台、1台淋膜机组设计生产能力为：2160条/h/台，1台水墨环保印刷机设计生产能力为：2160条/h/台，本项目年工作时间为280d，每天8h，年生产能力可达483.84万条编织袋可以满足项目480万条产能，根据上述分析切缝一体阀口袋机、真空螺杆机、卧式抽边机、淋膜机组、水墨环保印刷机的生产能力可满足项目生产需求。 ### 2.4总平面布置 项目所在地北侧为进场道路，办公室位于切缝车间二楼，淋膜抽边车间位于厂区南侧，淋膜机和印刷机上方设置有集气罩，在印刷车间外设置两级活性炭吸附+15m排气筒，固体废物暂存间和危废暂存间都位于厂区西北部，其中原料堆放区位于淋膜抽边车间西北角，成品堆放区位于淋膜抽边车间北侧，生产设施位于各个车间内。项目总平面布置各功能分区明确，在满足生产要求、安全及卫生的前提下，确保工艺流程顺畅、物料运输短捷，互不干扰又相互联系，切缝车间噪声影响较小设置在厂区西侧，噪声较大的淋膜车间设置在厂区南侧，南侧无噪声敏感点，项目平面布局合理可行。 ### 2.5公用工程 ### 2.5.1给排水工程 （1）给水 ①给水系统:本项目用水为自来水。 ②给水量:本项目用水包括生活用水及生产用水。 生活用水:根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020），厂区不提供食宿，工作人员用水定额为30L/人d，项目职工人数为7人，则生活用水量0.21m3/d(58.8m3/a)； 生产用水:本项目生产用水为为淋膜工序的间接冷却水循环使用，循环冷却水经水塔自然冷却循环使用，循环水量5m3/d损耗水量0.5m3/d(140m3/a)，进行补充水量为0.5m3/d(140m3/a)，生产用水年用水量145m3/a。 本项目用水量估算见表2-6 表2-6 项目用水量估算表 序号; 项目; 基数; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 (m3/a); 备注. 1; 生活用水; 7人; 30; 0.21; 58.8; /. 2; 生产用水; /; /; 0.5; 145; 循环水5m3/d. 3; 合计; /; 0.71; 203.8; /. （2）排水 生活污水:项目生活污水产生量以月用水量80%计，则生活污水产生量为0.168m3/d(47.04m3/a)，生活污水经厂区现有四格净化池处理后回用周边林地作农肥。生产废水经冷却循环水塔自然冷却后循环利用，不外排。 项目水平衡表见表2-7，水平衡图见图2-1 表2-7项目给排水情况一览表 名称; 新鲜水量（m3/d）; 总用水量（m3/d）; 损耗（m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 回用水量 (m3/d）; 排水量(m3/d）. 生活用水; 0.21; 0.21; 0.042; 0.168; 0; 0.168. 生产用水; 0.5; 5.5; 0.5; 0; 5; 0. 合计; 0.71; 5.71; 0.542; 0.168; 5; 0.168. 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d ### 2.5.2供电 项目年用电量约为14万KW/h，从国家电网龙湾村接入厂区配电室内，再由配电室送至各用电区域，可以满足项目用电需求，无需另外设置发电机作为备用电源。 ### 2.6劳动定员及劳动制度 项目定员7人，白天生产，晚上不生产，采用一班制，每年工作10个月，年工作280天，每天8小时，一年工作2240小时，企业不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目购买原高垅小学地块改造原有房屋进行生产，需要建设淋膜抽边厂房和印刷厂房后进行设备的安装，淋膜抽边厂房和印刷厂房为彩钢结构，地面原本有硬化只需要对厂房进行搭建和设备安装，本项目施工期中主要环境影响是噪音、建筑垃圾、施工废水等，安装设备的过程中会产生废包装材料，及时交由环卫部门清运。 二、运营期 项目运营期的工艺流程及产污环节分别见下图： 图2-2生产工艺流程及产污节点图 （1）生产工艺流程简述： 淋膜：通过淋膜机组内的电子加热管加热挤出流延成型塑料粒子经螺杆塑化后由平模头模口成线型挤出，拉伸后附着筒料表面，冷却定型，会产生挥发性有机物。 水性油墨印刷：用水墨环保印刷机在筒料上印刷上图案，油墨会产生挥发性有机物。 抽边：用卧式抽边机把筒料裁剪成合适的尺寸，会产生噪音。 裁切缝：切缝一体阀口袋机把裁好的筒料，用编织线进行缝合，会产生噪音。 打包：把产品包装。 - 产污环节 表2-8 项目营运期产生污染物及产污节点分析 主要污染物; 来源; 污染物名称; 排产污节点. 营 运 期; 废气; 淋膜; VOCs; 淋膜工序. 水性油墨印刷; 水性油墨印刷工序. 抽边; 颗粒物; 抽边工序. 裁切缝; 裁切缝工序. 噪声; 机械设备; 连续等效A声级; 淋膜机组、水墨环保印刷机、卧式抽边机、切缝一体阀口袋机、真空螺杆机. 固体废物; 两级活性炭吸附; 废活性炭; 废气处理设备. 生产区; 不合格品; 整个生产工序. 员工生活; 生活垃圾; 员工生活. - 物料平衡 投入; 产出. 原料; 用量（t）; 产品; 产出量（t）. 筒料; 132; 编织袋; 207.44. 环保水性油墨; 2.25; 边角料及不合格品; 0.1. 编织线; 11.25; 挥发性有机物产生量; 0.96. 涂膜料（聚乙烯）; 22; /; /. 1C7A聚乙烯; 3; /; /. BOPP利膜; 38; /; /. 合计; 208.5; 合计; 208.5. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于岳阳县新开镇龙湾村，使用购买高垅小学楼房改造的厂房，建设地块由林地和项目征收的居民住宅用地，原高垅小学楼房用于教学无环境问题，项目建成后环保责任主体为岳阳正昊包装有限公司。 本项目为新建项目，根据现场勘察，无与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境现状调查与评价 1.1区域环境空气 根据《建设项目环境影响报告表编制指南》选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了2022年岳阳县常规监测点的基本污染物环境空气质量现状数据。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）表1中年评价相关要求对岳阳县例行监测数据进行统计分析，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度，CO日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值，O3日最大8小时平均第90百分位数对应浓度值，根据岳阳县空气自动监测站提供的2022年全年的空气环境质量监测数据，经过统计得2022年岳阳县空气环境质量监测数据如下表3-1。 表3-1 岳阳县空气质量现状评价表 所在区域; 评价因子; 评均时段; 现状浓度; 标准浓度; 占标率/％; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均浓度; 6μg/m3; 60μg/m3; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 18μg/m3; 40μg/m3; 45; 达标. CO; 95百分位日平均; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 臭氧; 90百分位数最大8h平均质量浓度; 156μg/m3; 160μg/m3; 97.5; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 47μg/m3; 70μg/m3; 67.14; 达标. 环境空气六项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在行政区环境空气质量为达标区。 为了解项目评价区域内大气特征因子现状情况，本次评价引用《岳阳玮业生物能源有限公司年生产7200吨生物质颗粒建设项目环境影响报告表》中环境空气监测数据。监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测时间为2022年3月9日至3月16日，本项目位于岳阳县新开镇龙湾村内，G1位于项目西北方4.64公里处，G2位于项目西北方4.7公里处，G3位于项目西北方4.75公里处 。根据引用数据的时间与距离，其符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的对于引用数据的要求，本次引用数据可行。具体引用监测统计结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测统计结果 单位:μg/m3 监测点位; 污染物; 标准值; 浓度范围; 超标率; 超标倍数; 占标率. G1; TSP; 300; 95-101; 0; 0; 31.6%-33.6%. G2; TSP; 300; 106-109; 0; 0; 35.3%-36.3%. G3; TSP; 300; 100-104; 0; 0; 33.3%-34.6%. 根据环境空气质量现状评价结果：各监测点TSP均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ### 2地表水环境质量现状 本项目生活污水经四格净化池处理后用于周边林地施肥，综合利用，不外排。项目无生产废水产生。为了解本项目所在地水环境质量现状，本次环评选择引用新墙镇断面2022年的监测数据 表3-3地表水环境质量监测数据 监测断面; 监测因子; 单位; 平均值; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新墙镇断面; pH; 无量纲; 7.1; 6-9. 溶解氧; mg/L; 8.4; ≥5. 高锰酸盐指数; mg/L; 2.8; ≤6. COD; mg/L; 12; ≤20. BOD5; mg/L; 1.8; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.29; ≤1. TP; mg/L; 0.06; ≤0.2. LAS; mg/L; 0.05L; ≤0.2. 根据上表可知，新墙镇断面2022年的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境质量较好。 ### 3声环境质量现状 本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司2023年5月16日～2023年5月17日对本项目进行噪声监测，监测结果如下： （1）监测点设置： N1——北面厂界外 0.5m处； N2——西边厂界外 0.5m处（居民点）； N3——南面厂界外 0.5m处； N4——东面厂界外 0.5m处； N5——北面居民点（10m） N6——西北面居民点（30m） （2）监测因子：等效连续A声级LAeq （3）监测时间：2023年5月16日～2023年5月17日 （4）监测结果见下表 表3-4声环境质量现状监测和评价结果 监测 点位; 监测时间; 监测点结果; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2023.5.16; 54; 41; 60; 50; 达标; 达标. 2023.5.17; 53; 43; 达标; 达标. N2; 2023.5.16; 55; 43; 达标; 达标. 2023.5.17; 54; 41; 达标; 达标. N3; 2023.5.16; 53; 42; 达标; 达标. 2023.5.17; 55; 42; 达标; 达标. N4; 2023.5.16; 53; 40; 达标; 达标. 2023.5.17; 54; 40; 达标; 达标. N5; 2023.5.16; 52; 41; 达标; 达标. 2023.5.17; 51; 42; 达标; 达标. N6; 2023.5.16; 51; 42; 达标; 达标. 2023.5.17; 51; 41; 达标; 达标. 从上表分析可知，项目各监测点位昼间和夜间声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 ### 4生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅 2020 年 12 月 24 日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 结合现场调查，本项目位于产业园区外，购买原岳阳县高垅小学地块现有闲置楼房改造，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 ### 5地下水、土壤环境质量现状 本项目生产过程中没有地下水和土壤污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ### 1大气环境 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 龙湾村居民; 113.208781; 29.228236; 居民点（一户，3人）; 人群; 二类区; W; 0.5m. 龙湾村居民; 113.206828; 29.227983; 居民点（约50户，200人）; 人群; 二类区; WN; 30-500m. 龙湾村居民; 113.211356; 29.228106; 居民点（约50户，约200人）; 人群; 二类区; E、ES; 100-500m. 龙湾村居民; 113.209103; 29.228474; 居民点（5户，20人）; 人群; 二类区; N; 10-500m. ### 2声环境 表3-6 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 龙湾村居民; 113.2091036; 29.228474; 居民点，（1户，3人）; 人群; 二类区; N; 10m. 龙湾村居民; 113.208437; 29.228522; 居民点，（1户，3人）; 人群; 二类区; W; 0.5m. 龙湾村居民; 113.206828; 29.227983; 居民点（5户，20人）; 人群; 二类区; WN; 30m. ### 3地下水环境 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ### 4生态环境 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田，评价范围内无珍稀濒危植物。 ### 5地表水环境 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ### 1废气 本项目工艺流程涉及印刷，因为淋膜车间和印刷车间公用一个排气筒，所以对比《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）限值从严执行，运营期非甲烷总烃排放执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1标准。 表3-7 大气污染物排放限值 标准; 因子; 限值; 最高允许排放速率kg/h. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 非甲烷总烃; 100mg/m3; /. 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）; 非甲烷总烃; 50mg/m3; 2.0. 本项目使用的标准; 非甲烷总烃; 50mg/m3; 2.0. 企业厂区非甲烷总烃执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）符合表2规定的限值，企业厂界外非甲烷总烃执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）符合表2规定的限值。 颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符合表9规定的限值。 表3-8 无组织排放监控浓度 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂区; 10. 非甲烷总烃; 厂界; 4.0. 颗粒物; 厂界; 1.0. ### 2废水 本项目运营期无外排生产废水，生活污水经四格净化池处理后用作周边林地农肥，不直接排入外环境。 ### 3噪声 施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 营运期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ### 4固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | (1)大气污染物总量控制建议指标 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019)，项目属于C2923塑料丝、绳及编织品制造，不排放SO2和氮氧化物故本项目不设置大气污染物总量控制指标。 (2)水污染物总量控制指标 本项目生活污水进入四格净化池处理后，用于周边林地农肥，生产废水回用不外排，因此本项目不需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目购买岳阳县高垅小学地块改造现有楼房，本项目需要对厂房进行设备安装，在安装设备过程中主要污染源为机械安装产生的噪声。主要防治措施有加强对安装机械设备的管理，以减轻按照设备噪声的影响。安装设备的过程中会产生废包装材料，交由厂家回收带走或及时交由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1大气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要是非甲烷总烃和颗粒物。原料主要成分为聚丙烯、聚乙烯等在淋膜工序受热产生的非甲烷总烃废气，以及印刷工序使用油墨产生的有机废气，抽边工序和切缝工序会产生颗粒物。 1.1淋膜工序非甲烷总烃废气 项目所用原料主要成分为聚乙烯、聚丙烯、1C7A聚乙烯，为塑料成分，塑料粒子加热温度设置在120~150℃，未达到其分解温度200~220℃，塑料粒子不会分解，无分解废气产生。但塑料原料在受热情况下，塑料料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。由于塑料加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，在淋膜加热过程产生大气污染物主要为非甲烷总烃,非甲烷总烃产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册292塑料制品业系数手册》中2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数表推荐的公式塑料加工废气排放系数，该手册认为在无控制措施时非甲烷总烃的产生系数为3.76 kg/t·原料。根据生产规模可知，本项目年使用筒料（聚丙烯）132t/a，涂膜料(聚乙烯)22t/a，1C7A聚乙烯3t/a，BOPP利膜（聚丙烯）38t/a，则本项目淋膜工序非甲烷总烃的产生量为0.73t/a。 1.2印刷工序在印刷过程中会产生有机废气 本项目采用凸版印刷，使用水性印刷墨，参考《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表B1中凸版印刷水性印墨挥发有机物的含量为10%，本项目水性印墨年用量为2.25t，则印刷工序挥发性有机物的产生量为0.23t/a 在淋膜机组及印刷机上方设置集气罩收集非甲烷总烃，风机总风量为5000m3/h，年工作时间按2240h 计，捕集率按80%计，则有组织废气产生量为0.768t/a，收集后引入两级活性炭吸附+15m排气筒，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册292塑料制品业系数手册》中2923 塑料丝、绳及编织品制造行业系数表建议的一级活性炭吸附效率为21%，所以两级活性炭去除效率为37.6%，有组织废气排放量为0.8t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度42.86mg/m³，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中最高允许排放浓度50mg/m³的要求，能够实现达标排放。 无组织排放非甲烷总烃量0.192t/a，排放速率为0.086kg/h。 1.3颗粒物 抽边工序和切缝工序会产生颗粒物，本项目产生的颗粒物粒径较大，容易沉降，且产生量极少每天及时清扫即可，所以本项目颗粒物不作量化分析。 表4-1项目营运期有组织废气排放情况一览表 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 集气风量（m3/h）; 排放标准限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 0.48; 42.86; 0.21; 5000; 50. 表4-2项目营运期无组织废气产、排放情况一览表 污染物名称; 排放情况. 年排放量（t/a）; 速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 0.192; 0.086. 根据项目污染源分析，本项目设置15m排气筒，编号DA001，排气筒内径设置参数为0.4m废气量为5000m3/h，由此计算出烟气排放速率分别为11.06m/s，满足相关行业要求。 参考《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中对排气筒高度的要求：排气筒一般应不低于15m，本项目排气筒15m符合要求。 表4-3排放口基本情况一览表 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 温度/℃; 类型; 污染物排放速率/（kg/h）. 纬度; 经度. DA001; 排气筒; 113.209363; 29.227962; 54.1; 15; 0.4; 室温; 一般排放口; VOC; 0.21. 表4-4废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产排污节点; 污染物种类; 产生量(t/a); 排放方式; 产生浓度mg/m³; 产生速率kg/h; 治理设施; 排放量(t/a); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 淋膜工序、 印刷工序; VOC; 0.96; 有组织; 68.57; 0.34; 集气罩收集+两级活性炭+15m排气筒外排，收集效率80%，去除效率37.6%; 0.48; 42.86; 0.21. 无组织; /; 0.086; 0.192; /; 0.086. 2水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，废水主要是工作人员的生活污水。 本项目冷却水循环使用，不外排，每日添加消耗量0.5m3/d 项目用水主要是生活用水，项目定员7人，厂区内不提供食宿。生活用水量为30L/d人，则生活用水量为0.21m3/d（58.8m3/a），污水产生系数取0.8，则生活污水量为0.168m3/d，47.04m3/a。 生活污水排放量为0.168m3/d，47.04m3/a。生活污水参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——生活源产排污系数手册》，COD产生浓度350mg/L，BOD5产生浓度200mg/L，NH3-N产生浓度40mg/L，SS产生浓度150mg/L，TP产生浓度8mg/L，生活污水经每格1m³的四格净化池处理周边林地作农肥，采用定期清掏的方式，故本项目不设置排放口。 项目生活污水产生情况见表4-4。 表4-5废水污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 备注. 产生量t/a; 产生浓度mg/L. 1; 生活污水; COD; 0.016; 350; 不排放; 四格净化池; 生活污水经四格净化池处理设施处理后用于周边林地施肥. BOD5; 0.009; 200. SS; 0.007; 150. NH3-N; 0.002; 40. TP; 0.0003; 8. 3声环境影响分析 本项目生产过程中设备会产生一定的噪声，水墨环保印刷机、真空螺杆机、卧式抽边机、淋膜机组、切缝一体阀口袋机等，其声压级为60~75dB(A)，噪声源强见表4-6 表4-6 噪声源强一览表 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 序号; 名称; 噪声强度dB（A）; 治理措施; 降噪效果. l; 水墨环保印刷机; 75; 隔声、减震; 10. 2; 真空螺杆机; 75; 隔声、减震; 10. 3; 卧式抽边机; 70; 隔声、减震; 10. 4; 淋膜机组; 70; 隔声、减震; 10. 5; 切缝一体阀口袋机; 60; 隔声、减震; 10. 3.1固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb—预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状下，输入导则计算软件，各厂界的预测结果见表4-9。 通过模式计算，预测结果详见下表： 表4-7项目厂界噪声贡献值单位dB（A） 噪声 源; 声源强度; 经处理后; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 m; 贡献值dB（A）; 距离 m; 贡献值dB（A）; 距离m; 贡献值dB（A）; 距离m; 贡献值dB（A）. 生产区; 79.26; 69.26; 15; 45.73; 3; 59.71; 5; 55.28; 15; 45.73. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准≤60dB（A），夜间不生产. 表4-8 敏感点噪声预测单位dB（A） 敏感点名称; 厂界W0.5m处居民点; 厂界N10m处居民点. 贡献值; 55.28; 45.73. 背景值; 昼间; 54; 52. 叠加值; 昼间; 57.7; 52.92. 标准值; 60; 60. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（60dB（A）），本项目夜间不进行生产。同时，周边最近居民与环境现状值叠加后，居民区声环境仍可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，建设项目对周围声环境影响较小。为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③厂界建有围墙，在项目厂址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 ⑦合理安排生产时间，坚持夜间不生产。 ⑧西边敏感点距西厂界较近，因此对西边围墙进行加高，如有必要，在西侧设置隔声屏障，减少的西边居民的影响。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，确保厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目运营对周边环境影响不大。 （4）声环境监测计划 项目营运后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）排污单位中的相关规定，对噪声做出了相应的环境监测要求，本项目排放口基本情况及噪声监测计划与检查方案见下表。监测计划见表4-11。 表4-9环境监测计划表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界噪声; 等效连续A声级; 1次/季度. ### 综上所述，项目营运期噪声对周边声环境影响不大。 4固废的环境影响分析 4.1一般固废 一般工业固废主要为生产过程中产生的边角废料以及检验过程中产生的不合格产品，年产生量约为0.1t/a，集中收集存后，由原料供应厂家回收利用。 生活垃圾:项目劳动定员7人，生活垃圾产生系数取0.5kg/天人，则生活垃圾年产生量为0.98t/a 本项目印刷工序使用的环保水性油墨而产生的废油墨桶。根据企业原辅用料情况，项目年产生的废油墨桶150个，包装桶约2.0kg/个，合计0.3t/a。废桶后收集后暂存于厂内固废暂存间，交由原料供应厂家回收利用。 固废暂存间位于厂区北侧，面积10㎡。 建设单位按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： a.地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 b.要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 c.按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 4.2危险废物 本项目产生的危险废物主要包括废活性炭。 两级活性炭处理非甲烷总烃， 本项目采用两级活性炭吸附非甲烷总烃，活性炭定期更换一次（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性炭大约可以吸附0.25吨左右的有机废气，经计算，本项目经收集的有机废气量为0.768t/a，经处理的废气为0.289t/a，则需要1.156吨活性炭，则废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为1.445t/a。这部分废物属于危险废物的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-039-49。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。更换后的废活性收集至危废暂存间暂存后，交由有危废处理资质的单位统一处理。 按照《危险废物污染防治技术政策》和的《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置危险废物暂存间位于生产车间北侧，面积为10m2。可暂存2.0吨的危险废物 ①危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，要做防渗且表面无裂隙， ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③设施内要有安全照明设施和观察窗口； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 表4-10 固废产生处置情况 序号; 类别; 数量（t/a）; 废物属性; 主要有毒有害物质; 物理性质; 贮存场所; 处理方式; 环境管理要求. 1; 边角废料; 0.1; 一般废物; 无; 固体; 一般固废暂存间; 厂家回收; 按相关标准建立固体废物临时堆放场地，不得到处堆放。执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 2; 废油墨桶; 0.3; 一般废物; 无; 固体; 一般固废暂存间; 厂家回收. 3; 废活性炭; 1.445; 危险废物; 毒性; 固体; 危险废物暂存间; 委托有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 4; 生活垃圾; 0.98; /; /; 固体; 垃圾桶; 环卫部门统一清运; /. 5环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的漏。所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施以使建设目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据物质特性分析并参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJI169-2018)及推荐的《环境风险评价实用技术和方法》(中国环境出版社)，本项目原材料外购，生产工艺主要为淋膜、印刷、切缝等。根据《危险化学品重大危险源识》(GB18218-2009)及《危险货物品名表》(GB12268-2005)规定，本项目加工过程中使用的原辅料主要为聚丙烯、聚乙烯、1C7A聚乙烯、水性环保油墨，不属于危险化学品。本项目存在的主要环境风险因素为塑料包装袋生产、存储过程中，管理不当，容易造成火灾事故。 （1）火灾风险事故应急处理措施： 主要原因包括:聚丙烯、聚乙烯、1C7A聚乙烯、属于可燃性塑料，此类塑料遇明火燃烧，无自熄性，且燃烧速度较快，容易发生火灾为减小环境风险，本次评价建议建设方做到: ①合理布局。 ②减少原辅材料和塑料包装袋产品品的贮存量。 ③强化设备检修、管理，提高操作人员业务素质。 生产管理中，只要严格执行国家有关法律法规，落实各项安全措施，确保安全生产，造成环境污染的安全事故概率很低。 （2）废气事故排放应急处理措施 本项目废气事故主要是产生的非甲烷总烃未经处理直接排放，造成厂区及周边大气污染。企业需要立即停止相关车间生产，待废气处理设施修复后方可生产，同时需在平时加强环保设备和管道通风系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 分析结论：本项目在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，生产过程的环境风险是可控的。 6环境管理 (1)加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 (2)加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理， 始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少 所有废弃物的数量:减少从原材料选择到产品品终处置的全生命周期的不利影响尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，严格杜绝废水的排放。 (3)加强污染物处置装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试:确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产:对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 7环境监测计划 营运期的常规监测主要是依据《排污单位自行监测技术指南总则》HI819-2017)对项目的污染源和环保设施的运行情况进行监测，为为掌握工程环保设施的运行状况，建议对废气、废水排放口及其他污染源的环保设施运行情兄进行定期或不定期监测环境监测工作可委托具有监测能力和资质的当地环境监测部门进行， 建议制定环境监测计划见下表。 表4-11项目污染源常规监测计划表 类别; 监测项目; 监测位置; 标准; 监测频次. 有组织废气; 非甲烷总烃; 废气处理设施进、出口; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1标准; 每半年监测一次. 无组织废气; 非甲烷总烃; 厂区内、厂界上风向和下风向; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2标准. 颗粒物; 厂界上风向和下风向; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 噪声; 昼间等效连续A声级; 厂界外0.5m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 每季度监测一次. 8环保投资一览表 表4-12 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 环保投资（万元）. 废水; 生活污水; 四格净化池; 0.6. 废气; 淋膜、环保水墨印刷; 集气罩+两级活性炭+15m排气筒; 9. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 0.3. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.1. 危险废物暂存间; 危险废物暂存间; 2. 一般工业固体废物; 一般工业固废暂存间; 1. 总计; 13. 9生态影响分析 本项公司选址岳阳县新开镇龙湾村高垅小学现有楼房进行改造，用地性质已由原教育用地转变成建设用地，其中厂区南部有360平方米不属于建设用地，在今年12月会进行土地性质调整，厂区范围内存在部分裸露土地和野生杂草灌木。本次建设在高垅小学原有校园内，不额外新增占地，在建设过程中将对厂区内的野生杂草灌木丛进行清理，与裸露的地面统一进行绿化，绿化主要采用草皮以及四季春等当地物种，构建与周边相容的植物群落，不会导致生物入侵、生物多样性受损。通过采取上述措施，使厂区内的生态环境与所在地整体生态景观将得到一定程度的改善，也最大程度的降低了本项目建设、运营产生的生态影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 淋膜抽边车间（DA001） | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭+15m排气筒 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1标准 |
|  | 印刷车间（DA001） |  |  |  |
|  | 厂界、抽边工序、切缝工序 | 颗粒物 | 加强通风无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）符表9标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、TP、BOD5 | 经四格净化池处理后用于周边林地施肥 | / |
| 声环境 | 厂界/生产设备 | 等效连续A声级 | 隔声、消声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目运营后，产生的固体废物包括一般固废和危险废物。 一般固废主要为生产过程中产生的边角废料以及检验过程中产生的不合 格产品集中收集存放后，由原料供应厂家回收利用。生活垃圾定期清运。 本项目产生的危险废物主要包括废灯管等，厂内设10㎡危废库暂存场所， 委托有资质单位定期处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位应在项目的正常运营过程中，四格净化池采取防渗措施,确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景和土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 对裸露土地进行绿化，对野生杂草及灌木丛进行清理后及时对复绿，构建与周边相协调的植物群落 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，“建设单位及其所企业是环境风险防范的责任主体”，因此建设单位应严格按照该文中的规定执行，同时“应建立有效的环境风险防范与应急管理体系并不断完善”。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。 2、运营期切实执行各种防治措施，加强环保设施维护管理，以确保处理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 3、加强对废气收集处置措施的管理，保证废气处理设施正常运行，当废气处理设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修。定期更换活性炭，并做好记录，保证废气处理措施的处理效率。 4、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，年生产480万条编织袋建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施要求、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.96t/a | / | 0.96t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 47.04t/a | / | 47.04t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 及边角料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.445t/a | / | 1.445t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①