建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年加工35000m2密封垫片项目

建设单位（盖章）： 湖南省梦密合新材料有限公司

编制日期：           2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	43

六、结论	44

附件：

附件1委托书

附件2 营业执照

附件3租赁协议以及土地证

附件4稀释剂成分分析单

附件5 专家意见及签到表

附图：

附图1地理位置图

附图2总平面布置图

附图3环境保护目标图

附图4区域排水路径图

附图5功能分区图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工35000m2密封垫片项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | —— |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚* | 联系方式 | 132****8999 |
| 建设地点 | 岳阳县新墙镇水库村钟家组（岳阳县德欧工程机械有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 | （113度13分23.69，29度6分47.71秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3481 金属密封件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34 通用零部件制造 348 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资(万元) | 18000 | 环保投资(万元) | 70 |
| 环保投资占比（%） | 0.39 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 根据岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2035），规划情况如下： a）近期（2020-2025 年）规划范围：由主区和洪山洞片区组成，总用地面积 916hm2，其中城镇建设用地面积 910.23hm2，区域交通设施用地 5.77hm2。 b）远期（2026-2035年）规划范围：园区规划界限范围新增至新墙水库周边，新增规划面积987.16hm2，远期规划面积达到 1903.61hm2。 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇水库村钟家组岳阳县德欧工程机械有限公司内），属于远期规划范围内，但本次岳阳高新技术产业园区调区扩区规划环评仅对近期规划范围进行了评价。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据园区产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术产业园区以生物医药产业、机械制造产业和新材料产业三大主导产业，建设成为基础设施完善、生态环境优美、工业聚集效应强的现代产业园区，发展成为长江开放经济带和洞庭湖生态经济区重要的高新技术产业聚集区、创新创业活跃区、转型升级及“两型”发展示范区。本项目属于其中的机械制造产业，同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此，本项目符合园区产业发展规划的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 2、与“三线一单”符合性分析 表1-3 项目与“三线一单”相符性分析 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目位于岳阳县新墙镇水库村钟家组（岳阳县德欧工程机械有限公司内），属于工业用地范围，不涉及岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区；项目区域地表水体新墙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，根据引用生态环境主管部门公布的2021年对新墙河六合垸断面常规监测断面的地表水分析数据，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目废气和噪声经处理后均不会改变所在环境功能区的质量，项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，汇入新墙镇污水处理厂，项目废水对周边水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到妥善处理；因此项目不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目生产过程无需用水，运营过程中将消耗一定量的电和少量的水等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 新墙镇（环境管控单元编码ZH43062120003） 生态 环境准入清单; 空间布局约束; 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停。; 本项目为密封垫片生产，属于通用零部件制造行业。不属于左侧行业; 符合. 污染物排放管控; 2.1 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能; 本项目无生产废水产生；生活污水进入园区污水管网，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。符合管控要求。; 符合. 环境风险防控; 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方可使用 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制; 本项目环境风险潜势为I。根据导则，项目只需进行简单风险分析。在此基础上制定了建设项目环境风险简单分析内容表。 生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，项目建成后企业将编制并实施突发环境事件应急预案并备案。符合管控要求。; 符合. 资源利用效率; 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4能源：耕地保有量2209.06公顷，基本农田保护面积2074.91公顷。建设用地总规模 1109.25公顷，城乡建设用地规模718.71 公顷，城镇工矿用地规模 409.22 公顷; 本项目用水为生活用水，用水量很少。符合管控要求。 本项目租赁现有厂房进行生产，不新增用地。符合管控要求。; 符合. 3、与生态环境保护规范符合性分析 本项目与相关生态环境保护规范符合性分析见下表。 表1-4 生态环境保护规范符合性分析 名称; 与项目相关的政策要求; 符合性; 说明. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 符合; 本项目除上胶外产生有机废气的工序均在密闭的设备和密闭的空间内进行，上胶工序设置集气罩对废气进行收集后汇同其它工序收集的有机废气进行处理后达标排放。. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 符合; 本项目所用含VOCs物料均储存于密闭桶和包装袋中，含VOCs 物料生产和使用过程，除上胶外产生有机废气的工序均在密闭的设备或密闭的空间内进行，上胶工序设置集气罩对废气进行收集，其通风量根据相关规范合理设置，确保距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置的风速不低于0.3米/秒，符合要求。. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高 VOCs 治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 符合; 本项目属于低浓度废气，VOCs初始排放速率小于 2千克/小时，废气经收集后通过“吸附-脱附-冷凝”回收装置处理，废活性炭定期更换后交由有资质的单位处理，符合要求。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2—2019）》; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 符合; 本项目所用含VOCs物料均储存于密闭桶和包装袋中. 盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 符合; 本项目原料包装桶和包装袋存放于室内原料库。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时保持密闭。. VOCs 物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。; 符合; 本项目VOCs物料储存于密闭原料库中. 物料投加和卸放：粉状，粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统; 符合; 本项目无粉状、粒状VOCs物料，无粉尘产生，物料投加入搅拌罐，其设置有VOCs废气收集处理系统。. VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 符合; 本项目VOCs物料混合、搅拌的配料加工过程在密闭的搅拌罐中进行，废气排至VOCs 废气收集处理系统。. 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订版），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。因此，项目符合国家现行产业政策。 5、选址合理性分析 （1）用地相符合性分析 本工程租用岳阳县德欧工程机械有限公司闲置厂房进行建设，位于岳阳高新技术产业园区规划区范围内，不突破企业现有用地红线，用地性质为工业用地，不占用基本农田、公益林地，选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。周边配套设施较完善，因此选址可行。 （2）位置分析 项目场地位于岳阳高新技术产业园区规划区，临近工业大道、城南大道及许广高速，交通便利；园区内配套设施齐全，其周边300米范围内没有敏感点，因此位置可行。 （3）外环境相容性分析 本工程主要大气污染因子挥发性有机废气，项目周边以工业企业为主，根据区域环境空气质量现状调查可知，项目区域环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，在本项目污染物达标排放的前提下，生产对其周边企业的影响不明显，且项目所在地块周边企业与本建设项目不冲突。 项目营运期废水、废气、噪声、固废经合理的处置后，对周边环境影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本工程选址可行。 - 与《南省“两高”项目管理目录》相符性分析 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。 本工程为金属密封件制造生产，不属于两高项目，与其政策相符合。 - 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行 2022年版）相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行 2022年版）符合性分析见下表。 表1-2 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行 2022 版）》的相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035 年)》的过长江通道项目; 项目不属于码头建设项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段 范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所 建设等项目；(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家 紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公 益性工作的设施建设；(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；(六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内），不涉及自然保护区的岸线和河段范围; 相符. 3; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，不涉及自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道等; 相符. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，不涉及风景名胜区; 相符. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，不在饮用水保护区内。; 相符. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，不在饮用水保护区内。; 相符. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内），不在水产种质资源保护区; 相符. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：(一)开(围)垦、填埋或者排干湿地；(二)截断湿地水源；(三)倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；(四)从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；(六)引入外来物种；(七)擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；(八)其他破坏湿地及其生态功能的活动; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内），不新增用地，用地为工业用地，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。; 相符. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸 线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设。矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内），现有用地为工业用地，不涉及利用、占用长江 流域河湖岸线。; 相符. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自 然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外; 项目不属于生产性捕捞项目; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园 区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目距离长江45km; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名 录(2021 年版)》有关要求执行; 本项目位于岳阳高新技术产业园规划区内（岳阳县德欧工程机械有限公司厂内，为金属密封件制造，不属于高污染企业; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。; 项目不属于石化、现代煤化工产业; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落 后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依 法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于产能过剩行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)、不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行 2022年版）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南省梦密合新材料有限公司租用岳阳县德欧工程机械有限公司现有闲置厂房，用于建设年加工35000m2密封垫片项目，项目租用面积1700平方米，岳阳县德欧工程机械有限公司目前未生产，其他厂房租赁给岳阳市高知建筑材料有限公司生产水性环保地坪涂料、湖南兴镁源科技股份有限公司生产硫酸镁。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为生产密封垫片，属于“三十一、通用设备制造业 34通用零部件制造 348中其他（仅分割、焊接组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料1吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年加工35000m2密封垫片项目 建设单位：湖南省梦密合新材料有限公司 建设地点：岳阳高新技术产业园规划区（岳阳县新墙镇水库村钟家组岳阳县德欧工程机械有限公司内） 建设性质：新建 项目投资：总投资18000万元，其中环保投资70万元，环保投资占总投资0.39%。 3、工程内容及规模 （1）工程内容 本项目租用厂房面积为1700m2，主要包括生产区、办公区、原料储存库、成品储存区以及配套的环保工程设施。项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产区; 面积1000m2，主要设备有2个密闭搅拌罐、2台上胶机、2台隧道式烘干炉和2台烤箱。; 依托岳阳县德欧工程机械有限公司. 辅助 工程; 办公区; 面积45m2，办公用房，位于厂房东南角. 储运 工程; 原料储存库; 面积45m2，位于厂房西面中部，密闭. 产品储存区; 面积20m2，位于厂房原料储存库东面. 公用 工程; 供水; 由市政自来水供水. 排水; 项目区内雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入北侧园区雨水管网；办公区域产生的生活废水经化粪池预处理达到新墙镇生活污水处理厂接纳标准后排入污水管网，进入新墙镇生活污水处理厂集中处置。. 供电; 由园区电网接入. 环保 工程; 废水处理; 项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理达到经化粪池预处理达到新墙镇生活污水处理厂接纳标准后排入污水管网，进入新墙镇生活污水处理厂集中处置。. 废气防治; 车间有机废气经收集后经“吸附-脱附-冷凝”回收装置处置后，通过1根15m高排气筒外排。; 新建. 噪声处理; 合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护; 新建. 固废处置; 车间原料储存库西北角设置一般固废暂存间15m2、西南角设危废暂存间5m2; 厂房改造. （2）工程规模 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规模. 1; 密封垫片; 35000m2. 4、主要原辅材及能源消耗 根据建设单位提供的资料，项目原辅料与能源消耗具体情况见表2-3。 表2-3 主要原辅料与能源消耗情况 序号; 名称; 年耗量; 状态; 包装; 储存量; 来源备注. 1; 铁片; 35000m2; 固体; 木头卡板; 1000m2; 武钢. 2; 丁腈橡胶; 7.84t; 固体; 15kg袋装; 0.3t; 东莞市新都化工有限公司. 3; 稀释剂; 1.96t（新鲜用量0.82t/a，回收量1.14t/a）; 液体; 180kg桶装; 0.18t. 4; 活性炭; 3.1t; 废气处理用. 5; 水; 304t; 自来水. 6; 电; 3万度; 当地电网. 根据业主提供的资料，黏胶面积为28510m2/a，粘结厚度0.25mm，丁腈橡胶比重约为1.1g/cm3，根据核算，本项目丁腈橡胶使用量约为7.84t/a。. 原辅材料性质： - 丁腈橡胶：丁腈橡胶为浅黄至棕褐色弹性体，是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。密度随丙烯腈含量的增加由0.945-0.999g/cm3不等，能溶于苯、甲苯、酯类、氯仿等芳香烃和极性溶剂。耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，优于氯丁橡胶，对非极性和弱极性油类基本不溶胀，但对芳香烃和氯代烃油类抵抗能力差。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，绝缘性能低劣，弹性稍低。丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品，简称NBR。是耐油（尤其是烷烃油）、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量有42~46%、36~41%、31~35%、25~30%、18~24%等五种。丙烯腈含量越多，耐油性越好，但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在150℃的油中长期使用。此外，它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。 （2）稀释剂：根据建设单位提供的其稀释剂供应厂家东莞市新都化工有限公司的MSDS，本项目所用稀释剂成分为：乙酸乙酯70%、乙酸丁酯20%和二甲苯10%。其为无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。熔点为-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度(水=1)： 0.90，相对蒸气密度(空气=1)： 3.04，饱和蒸气压(kPa)： 13.33(27℃)。 5、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 项目主要设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号规格; 备注. １; 密闭搅拌罐; 个; 2; 400L; /. 2; 上胶机; 台; 2; LT-290-6; /. 3; 隧道式烘干炉; 台; 2; DT-120-7; 电加热. 4; 烤箱; 台; 2; KX131-272-1; 电加热. 5; 离心通风机; 台; 1; 4-72-6C; /. 6; 活性炭吸附法溶剂回收装置; 套; 1; 定制; 长春市腾飞石棉机械有限公司. 根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订版）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 产能核算：本项目橡胶稀释搅拌的时间约为8h，橡胶和稀释剂的总用量约为33kg/d，2个400L的密闭搅拌罐可以满足生产需求。本项目上胶后进入隧道式烘干炉进行保温、干燥，其行进速度约为每分钟0.5m，炉体宽度约为0.29m，则每台烘干炉的产能约为0.29m*0.5m/min *60min/h*2400h/ a=20880m2/a，则两台烘干炉可以满足本项目的产能要求。本项目烤箱可以容纳120张产品，产品尺寸为0.47m*0.29m，即总计16.35m2的产品，升温、发泡和冷却时间约为1h，则烤箱的产能约为16.35m2/h*2400h/a =39240m2/a，因项目不会满负荷生产，按90%计算，则约为35316m2/a，可以满足本项目的产能要求。 5、总平面布置 本项目生产过程较为简单，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，北面为生产区，南面为辅助工程，满足了工艺流程的合理顺畅，便于厂区进行各污染防治措施治理。本项目在生产过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响可得到有效控制，总平面布置合理、可行。项目总平面布置详见附图2。 6、公用工程 （1）给水 本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿。项目用水主要为员工生活用水。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水定额按照38L/人·a，则员工生活用水量为1.01m3/d（304m3/a）。污水量按人均用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.81m3/d（243.2m3/a）。 （2）排水 洗沙 项目区内雨污分流，雨水经雨水管道收集后从岳阳县德欧工程机械有限公司北侧雨水口排入园区雨水管网；项目无生产废水外排，生活污水依托岳阳县德欧工程机械有限公司已建的化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足岳阳县新墙镇生活污水处理厂接纳标准，经市政管网，进入岳阳县新墙镇生活污水处理厂深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后，排入新墙河。 （3）供电 从工业园引入两路10KV高压线作为电源，能满足本工程建成后整个厂区的生产、生活需要。项目设备均采用电作为能源，不设置锅炉。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，全年工作300天，8小时工作制，厂区不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）橡胶稀释搅拌 将丁腈橡胶和稀释剂按4：1的比例经过管道加入密闭搅拌罐中进行稀释搅拌，搅拌时间约为8h，工作时边搅拌边抽真空，该过程中将产生有机废气和噪声。 （2）上胶 稀释后的橡胶通过管道输送至上胶机，对铁片进行上胶处理。该过程中将产生有机废气和噪声。 （3）保温、干燥 上胶后的铁片进入隧道式烘干炉进行保温、表干，烘干炉使用电加热，维持温度30-40℃。表干后的铁片上千层架进行自干。该过程中将产生有机废气和噪声。 （4）发泡 将干燥的铁片送入烤箱进行自然发泡，烤箱温度约为120℃，发泡时间约为20min，升温和冷却时间共约40min。该过程中将产生有机废气和噪声。 （5）包装入库 发泡后自然冷却下来的成品包装入库。过程中将产生噪声。 本项目搅拌和上胶工序均有相应的有机废气收集装置，保温干燥和发泡均在密闭的隔间中进行，废气通过收集后进入废气处理装置进行处理。 本项目无铁片清洗工序，同时产品不在厂内进行切割、冲压加工。 |
| 与项目有关的原有污染问题 | 本项目为新建项目，选址于岳阳高新技术产业园，租用岳阳县德欧工程机械有限公司闲置厂房，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。本项目收集了岳阳县2022年的基本因子的监测统计数据，结果如下表。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 所在区域; 监测 项目; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 岳阳县; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 135; 160; 84.4; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目区域地表水体为新墙河，为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2022年对新墙河常规监测断面新墙河六合垸的地表水分析数据。 表3-2 六合垸断面地表水监测统计结果 断面名称; 时间; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; LAS. 新墙河六合垸断面; 01月; 6.55; 15; 1.2; 0.151; 0.093; 0.05. 02月; 6.96; 14; 1.3; 0.843; 0.126; 0.05. 03月; 6.36; 10; 1.1; 0.403; 0.107; 0.05. 04月; 6.49; 6; 1.4; 0.783; 0.05; 0.05. 05月; 6.19; 16; 1.3; 0.417; 0.12; 0.05. 06月; 6.6; 14; 1.4; 0.165; 0.06; 0.05. 07月; 7; 8; 1.8; 0.168; 0.10; 0.05. 08月; 7.2; 15; 1.4; 0.472; 0.05; 0.05. 09月; 7.2; 13; 0.6; 0.493; 0.07; 0.05. 10月; 7.3; 10; 2.2; 0.496; 0.11; 0.05. 11月; 7.8; 8; 1.9; 0.420; 0.09; 0.05. 12月; 7.4; 16; 0.9; 0.568; 0.080; 0.05. 年均; 6.9; 12.08; 1.375; 0.448; 0.088; 0.05. Ⅲ类标准（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2. 根据上表可知，新墙河六合垸断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目，可不进行监测。 - 地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本工程位于岳阳高新技术产业园岳阳县德欧工程机械有限公司现有厂房内，已对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境现状 本项目位于岳阳县新墙镇水库村钟家组，租用岳阳县德欧工程机械有限公司，在《岳阳高新技术产业园区总体规划 (2020-2035)》的远期规划范围内，项目无土建工程，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，可不开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本工程位于岳阳高新技术产业园区内，周边环境敏感点如下表所示。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 新墙镇居民; 113.227736; 29.113794; 居民; 60户约200人; 二类区; 东北; 310-500. 表3-4 建设项目周边敏感点一览表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 距离/m; 功能规模; 环境保护区域标准. 地表水; 新墙河; 北面; 3000; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 厂界周边50m范围内无敏感目标; 《声环境质量标准》GB3096-2008）3类. 地下水环境; 周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 周边无自然保护区、珍稀濒危动植物等生态环境敏感目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和岳阳县新墙镇生活污水处理厂的设计进水标准后（即pH6~9、COD≤200mg/L、BOD5≤125mg/L、SS≤170mg/L、TP≤2.9mg/L、动植物油≤100mg/L、TP≤2.7mg/L等），排入污水管网，进入岳阳县新墙镇生活污水处理厂处理；处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入新墙河。 2、废气 二甲苯、VOCs 排放参照执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值、厂界无组织排放监控点浓度； 项目厂区内VOCs（NMHC）参照执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824—2019）附录B中表B.1中标准限值。 表3-5 项目有机废气排放标准 执行标准; 污染物; 排放限值(mg/m3). 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 二甲苯有组织最高允许排放浓度; 17. 二甲苯厂界无组织排放监控点浓度; 1.0. VOCs有组织最高允许排放浓度; 50. VOCs厂界无组织排放监控点浓度; 2.0. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019); 厂区内VOCs（NMHC）; 6（1h平均浓度值）. 20（任意一次浓度值）. 3、噪声 施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 时段 执行标准; 噪声排放标准. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）; 70; 55. 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求； |
| 总量控制指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，确定总量控制指标为 SO2、NOx、COD、NH3-N。 废水：本项目无生产废水产生，本工程废水仅为生活污水产生，单独排放的生活污水可不计算总量。 废气：本项目能源均为电能，因此废气无SO2、NOx。项目 VOCs 排放量为1.19t/a，为约束性指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期建设内容主要为设备安装、厂房内部装修以及配套的环保工程设施建设等。 1、施工废气防治措施 本项目施工期废气主要为设备安装过程中的焊接废气、装修废气。通过加强施工管理，对周边环境影响较小。 2、施工废水防治措施 本项目施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，依托租赁厂区的建成配套设施排入园区管网，最终进入岳阳高新技术产业园污水处理厂进行处理。 3、施工噪声防治措施 施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工固体废物防治措施 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾，经收集后由当地环卫部门统一清运。因此，施工期固废能做好合理妥善处置，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，相应的影响也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）源强 本项目生产过程中所用设备均使用电作为能源，因此不产生燃料废气。项目主要废气为橡胶稀释搅拌、上胶、保温、干燥和发泡过程中产生的有机废气。 根据建设单位提供资料，本项目所用稀释剂成分为：乙酸乙酯70%、乙酸丁酯20%和二甲苯10%，稀释剂的年用量为1.96t/a，本项目发泡温度为120℃，高于稀释剂的沸点，因此稀释剂在生产过程中按照全部挥发计，则稀释剂VOCs废气的产生量为1.96t/a，其中二甲苯废气的产生量为0.196t/a。 本项目所用粘结剂丁腈橡胶耐热性较好，长期使用温度可达100℃，120℃可以用40天，其降解温度约为397℃，因此其在本项目加工过程不会发生裂解，但是会产生少量的挥发性气体。此部分有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的机=械行业系数手册中的10粘结产污系数确定其产生量。 表4-1 粘结产污系数表 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 粘结工件; 粘结剂; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 60.0. 本项目粘结剂丁腈橡胶总用量为7.84t/a，则其产生的有机废气产生量为0.47t/a。 本项目除上胶外产生有机废气的工序（橡胶稀释搅拌、保温、干燥和发泡工序）均在密闭的设备和密闭的空间内进行，上胶工序设置集气罩对有机废气进行收集，经统一收集后的有机废气引至活性炭吸附溶剂回收装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。 根据建设单位提供资料，车间集气装置的总风量约为8000m3/h，收集率约为85%，年工作时间为2400h。根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订）中“表2-3中VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”可知，“吸附-脱附-冷凝”效率按60%，则本项目有机废气的产生和排放情况见下表。 表4-2 本项目有机废气产生及排放情况 污染物; 产生量; 治理措施; 处理量/回收量; 排放方式; 排放量; 排放浓度. 二甲苯; 0.196t/a; 集气罩收集经吸附-脱附-冷凝处理装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（集气置收集效率 85%、废气处理效率 60%)）; 0.1t/a; 有组织; 0.067t/a; 3.49mg/m3. 无组织; 0.029t/a; /. VOCs（含二甲苯）; 2.43t/a（1.96+0.47）; 1.24 t/a; 有组织; 0.826t/a; 43.0mg/m3. 无组织; 0.364t/a; /. 综上，本项目风机抽风风量约为8000m3/h，其高速风量有利于形成负压，有利于高效收集产生的VOCs。环评要求上胶工序的集气罩通风量根据相关规范合理设置，确保距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置的风速不低于0.3米/秒。统一收集后的有机废气经“吸附-脱附-冷凝”处理装置进行处理。 （2）措施可行性 废气处理措施：活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯，层层不规则堆积，具有较大的表面积，有很强的吸附能力。含VOCs的气态混合物与活性炭接触时，利用活性炭表面未平衡的分子吸引力或化学键力，将混合气体中的VOCs组分吸附留在固体表面，含VOCs的混合气体先去除颗粒状污染物后，再经过调压器调整压力，然后进入吸附床进行吸附净化，净化后的气体排入大气。当吸附床内的活性炭吸附饱和后，向吸附床通入蒸汽进行脱附，解析出来的蒸汽混合物冷凝后由浓缩器和分离器进行分离，脱附后的活性炭用热空气干燥后循环使用。 根据表4-2结果可知，本项目二甲苯、VOCs 的排放满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值（二甲苯：17mg/m3，VOCs：50mg/m3）、厂界无组织排放监控点浓度（二甲苯：1.0mg/m3，VOCs：2.0mg/m3）。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 坐标; 高度（m）; 内径（m）; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 年排放量t/a. 一般排放口. DA001; 经度; 纬度; 15; 0.6; 二甲苯; 3.49; 0.0279; 0.067. 113.223094; 29.113161; VOCs（含二甲苯）; 43.0; 0.344; 0.826. 一般排放口合计; 二甲苯; 0.067. VOCs（含二甲苯）; 0.826. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 二甲苯; 0.067. VOCs（含二甲苯）; 0.826. 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; /; 二甲苯; 车间密闭; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）; 1.0; 0.029. VOCs（含二甲苯）; 2.0; 0.364. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 二甲苯; 0.029. VOCs（含二甲苯）; 0.364. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 二甲苯; 0.096. 2; VOCs（含二甲苯）; 1.19. （3）非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是废气治理设施出现故障，造成有机废气未经处理直接排放，其情况见表4-6。 表4-6 项目非正常工况分析一览表 污染源; 排口情况; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 频次持续时间. 橡胶稀释搅拌、上胶、保温、干燥和发泡工序; DA001; VOCs、二甲苯; 废气治理设施故障; 126.5; 1.01; 1次/年 1h/次. （4）监测计划要求 项目根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018），《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），运营期过程中应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表。 表4-7 废气日常管理监测表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 二甲苯、VOCs; 每年1次; 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值. 周界外浓度最高点; 二甲苯、VOCs; 每年1次; 厂界执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物厂界无组织排放监控点浓度. 2、废水 根据建设单位提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗废水的产生。因此，本项目废水主要为生活污水。 根据工程分析，生活污水产生量约为0.81m3/d（243.2m3/a），典型生活污水水质为COD：180mg/L、BOD5：120mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：18mg/L、TP：2.5mg/L，则污染物产生量分别为COD：0.044t/a，BOD5：0.029t/a，SS：0.036t/a，NH3-N：0.004t/a、TP：0.0006t/a。本项目生活污水经依托厂区现有化粪池（化粪池容积为10m3，目前岳阳市高知建筑材料有限公司生活污水量为3.4m3/d、湖南兴镁源科技股份有限公司生活污水量为1.0m3/d，则现有化粪池剩余容量为5.6m3，本项目仅占剩余容量为14.5%，因此依托可行）处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）后排入市政污水管网，进入岳阳县新墙镇生活污水处理厂处理。 （1）管网建设配套性可行性 本项目所在区域为岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇水库村钟家组岳阳县德欧工程机械有限公司内），属于岳阳县新墙镇生活污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往岳阳县新墙镇生活污水处理厂的排污管网已全部建成。 （2）接管水量可行性 本项目建成后废水排放量为0.81m3/d，岳阳县新墙镇生活污水处理厂处理规模为2000m3/d，于2019年11月底完工，已投入使用。采用AAO+MBBR 污水生化处理工艺，尾水在新墙镇集镇石咀头段设置排污口，尾水流经五星河后流入新墙河，现有废水排放总量约为1286t/d。本项目生活污水排放量约为0.81t/d，污水处理厂剩余可接纳污水量远大于本项目新增废水排放量，因此项目废水排入岳阳县新墙镇生活污水处理厂可行。 （3）接管水质达标可行性 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后可满足岳阳县新墙镇生活污水处理厂接管标准要求。 综上，本项目通过管网接入岳阳县新墙镇生活污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 本项目外排废水污染物信息表情况见表4-8。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排水去向; 排放规律性; 污染治理设施; 排放 口编 号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、氨氮; 岳阳县新墙镇生活污水处理厂; 间歇; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; /; ☑是 £否; ☑企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声源主要是设备机械设备运行噪声，噪声级范围为85~95dB（A），详见下表。 表4-9 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 叠加噪声级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 搅拌罐; 2; 90/1; 选用低噪音设备；加强设备维护和检修保养；合理布局；通过基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。; 15.55; -21.45; 3.0; 73.01; 8.5; 71.41; 8：00-12：00；14：00-18：00; 15; 56.41; 1. 2; 烤箱; 2; 85/1; 10.30; 24.45; 0.5; 85.0; 5.0; 71.02; 15; 56.02; 1. 3; 上胶机; 2; 85/1; 10.68; -10.45; 1.5; 85.0; 8.0; 66.94; 15; 51.94; 1. 4; 空压机; 1; 90/1; 26.53; -4.65; 1.5; 73.01; 11.5; 68.79; 15; 53.79; 1. 3.2噪声污染防治措施 ①选择低噪声设备：选用满足国际标准的低噪声、低振动设备；除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。 ②建筑物隔声：通过建筑物封闭隔声和房屋内壁铺设吸声材料吸声降噪，可降低噪声厂界值，减轻影响。 ③对设备进行日常维护，保障设备的正常运行，并且要求操作人员严格规范操作，防止因设备故障或者操作不当带来的额外噪声。 ④根据厂区整体布置对噪声设备进行合理布局，集中控制。 对高噪声设备采取吸声、消声、隔声、减振及绿化等综合措施，使噪声值降低 15-25dB。 3.3噪声环境影响分析 - 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下： （1）室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)──距声源r米处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0) ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。 ③空气吸收引起的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的的倍频带声压级或A声级： 式中：Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数； R＝Sa/ (1-a），S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T） ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i (T ) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T ) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级； 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。 2、预测步骤 （1）以本项目厂区中部为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 （2）根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： （3）将各声源对某预测点的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值Leqg： （4）将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。 3、预测结果 通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界昼间、夜间的影响结果见下表。 表4-10 建设项目噪声预测结果（单位：dB（A）） 预测点; 噪声源; 噪声源强dB(A); 噪声源离厂界距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准值; 是否超标. 昼间; 昼间. 东厂界; 生产 车间; 昼间; 3.0; 51.37; 65; 否. 南厂界; 2.8; 51.97; 否. 西厂界; 60.91; 2.5; 52.96; 否. 北厂界; 2.4; 53.31; 否. 由上表计算结果可以看出：建设项目投产后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值（昼间≤65dB(A)）要求；且项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，不会对周边居民造成较大的影响。 因此，项目建成后，在采取有效的控制措施后，新增噪声对周围环境影响较小。 企业必须重视设备噪声治理、减振工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边企业和居民。 噪声防治措施及投资见下表： 表4-11 工业企业噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 隔声、减振、消声等; 车间封闭、设备减振等; 15-25dB（A）; 3. 3.4监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-12 噪声监测要求 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周1m处; 等效连续A声级; 1次/季度， 昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目固废主要为生产过程中产生的废包装袋和废稀释剂桶、废活性炭、少量机械设备废油类物质以及职工生活垃圾。本项目丁腈橡胶采用15kg袋装，年产生废包装袋530个（约0.05t）；稀释剂采用180kg桶装，年产生废稀释剂桶11个（约0.2t）。根据建设单位提供资料，本项目废包装袋和废稀释剂桶均由原料供应厂家东莞市新都化工有限公司进行回收处理。 （1）废活性炭 本项目废气处理会产生废活性炭，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量经验值为0.3kg（有机废气）/kg活性炭，本项目活性炭吸附的有机废气1.24t/a，则年产废活性炭（含有机废气）5.37t/a。本项目所产生的废活性炭属于危险废物，按《国家危险废物名录》（2021 版），分类编号为HW49，代码为900-039-49。企业约一年更换两次活性炭，确保有机废气得到有效处理。更换后的废活性炭暂存于厂区危险废物暂存间，定期委托有危险废物处理资质的单位处理。 （2）废油类物质 机械设备运行和维修过程中产生的少量废油类物质，预计年产生量为0.01t/a，属于危险废物。按《国家危险废物名录》（2021 年），分类编号为 HW08，代码为 900-249-08。企业将其收集后通过塑料桶装密封的形式暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 本项目共有员工8人，垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾日产生量为4kg，年运营时间按300天计，则年产生垃圾量约1.2t，生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。 项目营运期固体废物统计见表4-13。 表4-13 固体废物情况一览表 序号; 种类; 产生环节; 产生量（t/a）; 固废性质; 处置措施. 1; 废活性炭; 废气处理; 5.37; 危险废物、代码为900-039-49; 收集于危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理. 2; 废油类物质; 机械润滑和维修; 0.01; 危险废物、代码为900-249-08. 3; 生活垃圾; 生活办公; 1.2; 生活垃圾; 由环卫部门定期清运. 建设单位拟在原料储存库东面设置15m2的一般固废暂存间，其建设应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，不得将固料随处堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 一般固废暂存间建设需满足以下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应的措施防止地基下沉；堆放场应选在防渗性能好的地基上，天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m； ②堆放场应建设围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染； ③堆放场应建有防风、防雨、防渗透、防渗漏、防雨淋、防扬尘措施。 本项目废气处理产生的废活性炭以及机械设备运行和维修过程中产生的少量废油类物质等，属于危险废物，由厂内收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。建设单位建设面积约为5m2危险废物暂存间，本项目危险废物主要来源于废气处理设施，定期的机械润滑和维修产生的废油类危险废物量不多，可收集后转至危废暂存间，尽量避开办公区。因此本项目危废暂存间设置于楼顶是可行并基本合理的。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。 具体要求如下。 （1）做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施；防渗层建议采用沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，以达到地表防渗目的； （2）根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关标准设置危险废物识别标志； （3）建立危险废物管理台账，及时联系有资质单位转移处置危险废物。禁止将危险废物随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合。 综上所述，项目所产生的固体废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 5、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及环境风险物质为稀释剂中的二甲苯、乙酸乙酯和乙酸丁酯，风险物质数量与临界量比值情况如表4-14所示。 表4-14 本项目环境风险物质数量与临界量比值 序号; 存放地点名称; 化学品; 最大总储量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 1; 原料储存库; 二甲苯; 0.036; 10; 0.0036. 2; 乙酸乙酯; 0.252; 10; 0.0252. 3; 乙酸丁酯; 0.072; 50; 0.00144. 合计; 0.03. 则本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.03（Q＜1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-16确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 由上述表4-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 （3）环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-4。 （4）环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围包括主要原辅材料、中间产物、产品、燃料、生产过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物。 根据《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录B中“突发环境事件风险物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目厂内的环境风险物质。物质危险性标准值见表4-16；本次风险识别范围内涉及的主要物料性质与火灾危险性类别见表4-17。 表4-16 物质危险性标准 序号; 种类; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4h）mg/L. 1; 有毒 物质; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 1; 易燃物质; 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体:闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体:闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引发重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表4-17 全厂物质危险性识别表 序号; 物料 名称; 危化品分类; 相态; 密度; 沸点 ℃; 闪点 ℃; 燃点/自燃点℃; 职业接触限值mg/m3; 毒性等级; 爆炸极限v%; 火灾危险性; 危害特性. 1; 二甲苯; 易燃液体; 无色液体; (水=1) 0.86; 138.4; 30; /; 100; /; 1.1~7.0; 乙类; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 2; 乙酸乙酯; 易燃液体; 无色液体; (水=1) 0.90; 77.2; -4; /; 300; /; 2.0~11.5; 甲类. 3; 乙酸丁酯; 易燃液体; 无色液体; (水=1) 0.88; 126.1; 33; /; 300; /; 1.2~7.5; 乙类. 生产设施风险识别是通过对生产过程、储存过程、公用工程、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 - 生产过程风险识别 项目生产过程风险识别主要风险为：项目运营过程中使用稀释剂，其中的甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯均为易燃物质，泄漏后遇火燃烧出现火灾事故，并可能引发爆炸。从而发生泄漏和火灾爆炸产生的废水、废气次生污染事故。 ②运输过程风险识别 项目所有化学品运输均采用汽车陆路运输，原料由原料供应商负责运至厂内。潜在风险主要为：运输人员未严格遵守《危险化学品管理条例》中有关危化品运输管理规定，或发生车祸等导致罐、桶内液体泄漏、挥发污染大气或流入水体污染地表水，渗入土壤导致土壤污染，进一步污染地下水。 ③储存过程风险识别 项目部分原辅材料贮存在厂区原料储存库内，其火险等级按照甲类规格进行建设。其可能发生的风险主要有：包装破损产生物料漏撒或泄漏，易燃物质泄漏（稀释剂）造成火灾爆炸继而产生的废水、废气次生污染事故。 ④物料装卸、输送过程风险识别 物料装卸、输送过程事故风险环节可能包括以下方面：泵、管道和其他设备保养、维护不够，防腐蚀处理不当可能引起泄漏。管道的焊接制作或者阀门、连接件等材质有缺陷进入工程施工安装，投入使用会导致储存或者输送介质的泄漏。阀门劣质、密封不良不能满足使用条件的要求，法兰盘面变形、阀片破裂、密封部件破损、偏摆等，会造成壳泄漏、盖子泄漏。 ⑤环保工程风险性识别 厂区废气处理装置若设备故障，会造成废气的超标排放。危险废物暂存间防渗设施损坏或受雨水冲刷，存在泄漏的风险。 （5）环境风险分析 ①稀释剂泄漏风险事故 本项目稀释剂主要储存于原料储存库的稀释剂桶和生产区的搅拌罐。 原料储存库的稀释剂桶泄漏主要因为桶破裂、操作不当、桶打翻等原因，按发生打翻事故计。根据建设单位提供资料，本项目稀释剂在厂内储存量为1桶，约为180kg，其泄漏量不大，基本可以控制在原料储存库范围内，不会外流至外环境。此外，由于本项目生产车间地面采取了硬化防渗措施，不会对地下水和土壤造成污染。 搅拌罐的阀门是使用最频繁的部件，也是最容易发生故障的零件，现以搅拌罐阀门发生事故性泄漏对源强进行估算。本项目共设有2个搅拌罐，其容积均为400L，根据建设单位提供资料，搅拌罐中丁晴橡胶和稀释剂的比例为3:1，则每个搅拌罐中稀释剂约为90kg。本项目搅拌罐发生事故时泄漏量较少，基本可以控制在生车间范围内，不会外流至外环境。此外，由于本项目生产车间地面采取了硬化防渗措施，不会对地下水和土壤造成污染。 - 火灾、爆炸产生的次生环境污染事故 A、火灾、爆炸伴生大气环境影响事故 当稀释剂若使用和管理不善时，出现大量泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故，燃烧过程伴生大气污染物主要为烟尘和一氧化碳。 一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高(浓度可达0.02%)，而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低(0.001%)。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。据以往报道，在火灾而造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而且有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。 烟尘是燃烧的主要排放物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。 B、火灾、爆炸伴生水环境影响事故 稀释剂发生泄漏和火灾、爆炸事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水存在着通过厂区排水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂，对污水厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 - 废气事故排放 厂区废气处理装置若设备故障，当“活性炭吸附”装置不再处理污染物（即处理装置出现非正常工况）时，项目在生产过程中产生的有机废气，可由呼吸或皮肤进入到人体内，与人体发生化学作用或物理作用，对人体健康产生危害。本项目在生产过程中有机废气若不通过机械通排风收集、处理，会弥漫在厂房及周围大气中，对周边环境空气及居民造成一定的影响。因此发现废气处理装置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 - 危险废物暂存间泄漏事故 本项目产生的危险废物量不大，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。 （6）环境风险防范措施 ①管理措施 公司专门设有应急救援组织机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 ②总图布置和建筑安全防范措施 根据本项目的物料性质，参照相关的处理手册，采取相应的安全防范措施： 厂区总平面布置，严格执行国家规范要求，厂内功能分区明确，留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区设计采用国家标准及行业标准和规范，这些规范标准与防范环境风险相适应。凡禁火区均应设置明显标志牌。建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施，满足消防通道和人员疏散要求。 ③工艺和设备、装置方面安全防范措施 具有自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；防火、防爆、防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。可实现生产管理自动化、程序化。 根据生产装置的特点以及卫生特征，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 ④稀释剂储存、使用防范措施 原料储存库和搅拌罐稀释剂泄漏事故挥发出的有机废气若不能及时排出，则会积聚于厂内，对工作人员造成较大危害，并且有火灾风险。 1）贮存区、贮存方式要符合国家标准。定期进行贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在危险的应当立即停止使用，加以更换或者修复，并采取相应的安全措施。 2）泄漏事故发生后，操作人员应穿防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。 3）稀释剂撒落在地面、车板上时，应及时清理。 4）在装卸稀释剂时，不得饮酒、吸烟，晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。 5）设35kg推车式干粉灭火器2个，火灾报警电话。 ⑤稀释剂运输防范措施 在与生产厂家签订供货合同中，应明确运输过程中相关防爆、防泄漏、防化学品等措施，要求提供相关技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证；危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用；从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作，并应配置合格的防护器材。运输车量应悬挂危险化学品标志，不得在人口稠密地停留；筛选最佳运输路线，禁止穿越人口密集区，运输路线和时间应事先经当地公安部门批准同意。 ⑥火灾、爆炸事故防范措施 1）加强管理，防止因管理不善而导致火灾、爆炸：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备、烘箱设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产线的员工进行上岗培训，使其了解作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 2）防止静电起火：稀释剂在输送、搅拌运动过程中，由于摩擦而产生静电，静电积聚的结果可能产生火花，甚至导致火灾。防止静电灾害可以采用的措施有：①接地：使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电。②防止人体带电：工作人员应该穿上防静电工作服。③防止流动带电：管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速做出限制。 3）生产车间设灭火装置。 ⑦火灾、爆炸引发的废气、废水次生环境污染防范措施 1）对于发生火灾产生的废气，应采取一下防范措施： 预防措施内容：生产车间安装通风设施，并注意加强自然通风。配备处理毒气事故的器材，一旦出现事故，可立即投入使用。 应急措施内容：一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于火灾废气事故，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大）、清污（处理已产生废气造成的后果）和上报（上报有关部门）。 - 为了减缓废水事故性排放对纳污水体的影响，建设单位应准备好周密的事故应急对策，以便对付万一可能发生的事故，尽一切可能将风险降到最小。为此，结合本项目实际情况，提出以下对策建议：稀释剂中小型泄漏：可使用吸附剂进行吸收，吸附棉擦拭，将吸收过废物的吸收产品装入废弃物收集袋中，贴上标签以表明危险程度，交给专业机构进行处理；大型泄漏：须配备完善的个人防护器具：防化面屏，呼吸面罩，防护服，防护眼罩，防护手套，防护鞋套。处置过程：进行气体检测，打开窗户进行通风，使用吸附棉对泄漏区域围堵，使用吸附材料将现场泄漏物覆盖、吸收，将吸收过废弃物的吸收产品装入废弃物收集袋中，贴上标签以表明危险程度，交给专业机构进行处理，并设置一个5立方的事故应急池，位于危废间的西面；消防排水疏导进入消防水池，进入污水处理厂处理；建立安全责任制度；在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人，明确职责、定期检查；建立安全操作规程，在平时严格按规程办事；定期对员工进行操作培训与检查；火灾染事故发生后，应及时通报相关部门，及早采取预防措施；规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障等。 ⑧废气事故排放预防措施 本项目生产过程中应保证废气处理设施能够正常运行，对废气处理装置进行定期检查维护，避免发生故障。在废气处理设施出现故障时，应立即采取停产措施，并报告厂区负责人。 ⑨危险废物暂存间泄漏防范措施 危险废物临时存放场所及设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定的要求，采取“防渗、防雨、防流失”等措施，设置明显的标识牌。并按照《危险废物转移联单管理办法》的有关要求规定填写五联单。加强废渣管理，并做好存放场所的防渗透和泄漏措施，严禁随意倾倒和混入生活垃圾中，避免污染周边环境。 （7）环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年加工35000m2密封垫片项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳县; 岳阳高新技术产业园; 岳阳县德欧工程机械有限公司厂内. 地理坐标; 经度; 113.22322011; 纬度; 29.11317550. 主要危险物质及分布; 原料暂存区和搅拌罐的稀释剂、废气处理设施故障 危废暂存间的危废. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水）; 稀释剂泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废气事故排放造成大气污染；危废外泄污染地下水和土壤. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；原料暂存区和生产区做好防渗防漏措施；加强废气处理设施维护。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气 排气筒DA001 | 二甲苯、VOCs | 有机废气经“吸附-脱附-冷凝”处理后通过15m排气筒排放（DA001） | 湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值（二甲苯：17mg/m3，VOCs：50mg/m3）、 |
|  | 有机废气无组织排放 |  |  | 厂界执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物厂界无组织排放监控点浓度（二甲苯：1.0mg/m3，VOCs：2.0mg/m3）。项目厂区内VOCs执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)附录B中表B.1中标准限值（1h平均浓度6mg/m3、任意1次浓度20mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池进入新墙镇生活污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和岳阳县新墙镇生活污水处理厂的接管标准（即pH6~9、COD≤200mg/L、BOD5≤125mg/L、SS≤170mg/L、动植物油≤100mg/L、TP≤2.7mg/L等） |
| 声环境 | 机械运输设备等 | 设备噪声 | 隔声、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（65 dB(A)（昼）） |
| 固体废物 | 本项目废包装袋和废稀释剂桶均由原料供应厂家东莞市新都化工有限公司进行回收处理，废活性炭和废油类物质收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。项目设置一般固废暂存间15m2，危废暂存间5m2。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 企业加强监管监控，加强稀释剂储存、使用管理以及废气处理设施和危废暂存间的维护 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强环境管理，建立定期检查制度、设备维护和检修制度，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 2、建设单位应严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时运行投产。项目竣工后，建设单位应依据环评文件及其审批意见相关要求进行自主验收，并向环保部门备案。 |  |  |  |

- 六、结论

湖南省梦密合新材料有限公司年加工35000m2密封垫片项目符合国家产业政策和规划要求，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二甲苯 |  |  |  | 0.096t/a |  | 0.096t/a |  |
|  | VOCs（含二甲苯） |  |  |  | 1.19t/a |  | 1.19t/a |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 243.2t/a |  | 243.2t/a |  |
|  | COD |  |  |  | 0.073t/a |  | 0.073t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.036t/a |  | 0.036t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.007t/a |  | 0.007t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.049t/a |  | 0.049t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.2 t/a |  | 1.2 t/a |  |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 5.37t/a |  | 5.37t/a |  |
|  | 废油类物质 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①