- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）

建设单位（盖章）： 湖南威斯优装饰材料有限公司

编制日期：          2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	22

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

附表	66

建设项目污染物排放量汇总表	66

附件：

附件1   环评委托书

附件2   企业营业执照

附件3   发改委备案

附件4   厂房租赁合同

附件5   水性油墨MSDS

附件6   岳阳市2023年度生态环境质量公报截图

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目地理位置卫星图

附图3   岳阳县环境管控单元图

附图4   环境保护目标分布图

附图5   平面布置图

附图6   本项目于岳阳高新技术产业园区国土空间用地规划关系图

附件7   本项目于岳阳高新技术产业园区排水管网规划关系图

附图8   本项目与新墙镇污水处理厂位置关系图

附图9   岳阳高新技术产业园区调区扩区雨水工程规划关系图

附图10   岳阳高新技术产业园区调区扩区岳阳县生态保护红线位置关系图

附图11   工程师现场踏勘照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-430621-04-05-498233 |  |  |
| 建设单位联系人 | 罗* | 联系方式 | 138****0216 |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园20栋 |  |  |
| 地理坐标 | （113度13分14.944秒，29度6分44.028秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十、印刷和记录媒介复制业23，印刷231 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5450 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称:《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)》 审批机关:岳阳县人民政府 审批文件名称及文号:《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030年)〉的批复》(岳县政函[2020]141号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园，属于岳阳高新技术产业园区总体规划远期规划范围内，《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书(报批稿)》仅对岳阳高新技术产业园区近期规划范围进行了评价。即项目所在地未包括在规划环境影响评价范围内 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 （1）与《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)》符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图》，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，总用地面积916hm2，其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。远期（2026-2035年）规划范围：园区规划界限范围新增至新墙水库周边，新增规划面积987.16hm2，远期规划面积达到1903.61hm2。本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，属于岳阳高新技术产业园区总体规划远期规划范围内，《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书（报批稿）》仅对岳阳高新技术产业园区近期规划范围进行了评价。即项目所在地未包括在规划环境影响评价范围内。 根据岳阳高新技术产业园区产业发展规划的有关内容，园区产业定位包括三大优势主导产业和两大辅助产业，三大优势主导产业包括生物医药产业、机械制造产业和新材料产业，两大辅助产业包括电子信息产业和物流产业。建设成为基础设施完善、生态环境优美、工业聚集效应强的现代产业园区，本项目属于包装装潢及其他印刷业，生产PVC膜装饰材料，这一项目属于新材料产业中的配套产业，同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此，本项目符合园区产业发展规划的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、与“三线一单”相符性分析 - （1）生态保护红线 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用"三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号）及《自然资源部办公厅关于依据"三区三线"划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。对照《湖南省岳阳市岳阳县环境管控单元图》（2023年），《岳阳高新技术产业园区调区扩区岳阳县生态保护红线位置关系图》（附图10），本项目不涉及生态保护红线。 - （2）环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据，常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。新墙河新墙镇断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准功能区划，根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--主要江河水质状况”中：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类。根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》新墙河9个监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 建设单位按照本次环评要求的措施合理处置各项污染物，项目建成后的污染物排放情况符合相应标准要求，对周边环境影响较小，不会对区域环境质量底线造成影响。因此，本项目符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 资源利用上线资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水（冷却水）与生活用水为自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 - (4)环境准入负面清单 - 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋。 - 根据岳阳市人民政府发布的《岳阳市产业园区生态环境准入清单》，本项目位于岳阳高新技术产业园区，相符性见下表。详见表1-1。 表1-1 与《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 单元面积; 经济产业 布局; 主要环境问题. ZH43062120002; 岳阳高新技术产业园区; 重点管控单元; 核准范围*：7.2483; 湘发改地区〔2021〕394 号：湘发改地区〔2021〕394号：产业，生物医药；特色产业，建材主导家居及新材料；湘环评函〔2021〕40号：湘环评函〔2021〕40号：区块一、区块二（主产业片区）主要发展生物制药、机械制造、新材料（主要包括生物基材料制造、结构性金属制品制造、数码耗材和耐火耐磨材料等）；区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）主要发展建筑材料（主要包括陶瓷制品、水泥制品等）。; 1、高新区区块二距离湖南新墙河国家湿地公园约1.5千米。2、岳阳高新技术产业园区污水处理厂废水排入新墙河后，约5.9 千米进入东洞庭湖自然保护区。. 管控维度; 管控要求; 项目情况; 是否 符合. 空间布局约束; （1.1）区块一、区块二（主产业片区）西部生物医药产业区严格限制气型污染为主的企业入驻，并对已有集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。（1.2）限制在紧临区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）东侧布置大气污染较重、工业噪声较大的企业；现状已建的企业需严格按照企业环评及环评批复的要求落实大气、噪声等各项污染物防治措施。; （1.1）本项目属于包装装潢及其他印刷，不涉及气型污染为主的企业 （1.2）本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园，不属于区块三、区块四、区块五; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水（2.1.1）高新区实施雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。（2.1.2）区块一、区块二（主产业片区）废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。（2.1.3）区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）废水经长湖乡污水处理厂处理达标后排入常家大屋河，最终汇入新墙河。（2.1.4）严格限制入园企业的总磷排放浓度，确保污水处理厂的除磷效果。（2.2）废气：加快对挥发性有机物排放的治理，加强对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量。（2.3）固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。（2.4）高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环中境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; （2.1）废气：本项目租赁岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋标准化厂房建设不涉及土建施工。 （2.2）废水：本项目采用雨污分流制，无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后进入新墙镇污水处理厂深度处理。 （2.3）固体废物：本项目生活垃圾进行分类收集处理，本项目不涉及畜禽养殖; 符合. 环境风险防控; （3.1）高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.3）建设用地土壤风险防控：加强土壤污染源头防控，开展重点行业土壤污染防治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，制定土壤污染隐患排查计划，落实土壤环境监督性监测任务; （3.1）本项目属于新建项目，暂未纳入应急减排项目清单 （3.2）本项目应编制和实施环境应急预案。（3.3）本项目位于园区已建的标准化厂房，地面均已做防渗处理; 符合. 资源开发效率要求; 消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。（4.2）水资源（4.2.1）强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。（4.2.2）积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。（4.2.3）2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，岳阳县用水总量控制在4.07亿立方米以内，2025 年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降 12.65%。（4.3）土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩; （4.2.1）本项目使用自来水不新增取水许可（4.2.2）本项目生产需要设备冷却水。 （4.2.3）项目不属于高耗能高耗水项目 （4.3）项目位于岳阳高新技术产业园区内，不占用基本农田; 符合. 根据上表可知，本项目符合新墙镇的分区管控相关要求。 2、产业政策、选址等相关政策符合性分析 （1）项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性 本项目主要从事PVC膜装饰材料生产，属于包装装潢及其他印刷，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目，同时本项目获得了岳阳县发展和改革委员会备案（项目统一代码为：2408-430621-04-05-498233），因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址符合性分析 ①用地：本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，对照岳阳高新技术产业园区国土空间用地规划图本项目所在地属于二类工业用地。 ②功能分区：本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋内，对照《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030年》中岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图，属于岳阳高新技术产业园区总体规划远期规划范围内，园区产业定位包括三大优势主导产业和两大辅助产业，三大优势主导产业包括生物医药产业、机械制造产业和新材料产业，两大辅助产业包括电子信息产业和物流产业。目前岳阳高新技术产业园管委会将项目所在地的定位为机械产业园，根据国民经济分类，项目属于C2319包装装潢及其他印刷，根据建设项目行业类别属于二十、印刷和记录媒介复制业23，印刷231，这一项目属于三大优势主导产业中的新材料配套产业，与该园区的定位不冲突。 ③周边环境相容性分析：本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，本项目所在片区除本项目外引进的企业有岳阳晶樱光电科技有限公司（岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房19栋和21栋）位于本项目东侧，主要生产两种太阳能光伏组件，与本项目相互影响不大。 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园内，项目水、电、燃气、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，所在位置周边有S310和G107等主要交通干线，所在地交通条件便利，区位优势明显。 因此，从环境保护角度来看，本项目与周围环境相容。 综上所述，本项目选址基本可行。 （3）项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 符合性一览表 序号; 相关政策要求; 本项目情况; 相符性. 1; 源头控制： （九）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理; 1.本项目使用水性油墨低VOCs原料； 2.本项目印刷烘干、贴合压边工序设置集气罩+二级活性炭过滤吸附处理，经15m排气筒(DA001)排放; 符合. 2; 末端治理与综合利用： （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用（十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放 （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 （十六）含有有机卤素成分VOCs的废气，宜采用非焚烧技术处理 （十七）恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题 （十八）在餐饮服务业推广使用具有油雾回收功能的油烟抽排装置，并根据规模、场地和气候条件等采用高效油烟与VOCs净化装置净化后达标排放 （十九）严格控制VOCs理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体; 项目印刷烘干、贴合压边工序产生的有机废气为低浓度VOCs的废气；本项目印刷烘干、贴合压边工序设置集气罩+二级活性炭过滤吸附处理，经15m排气筒(DA001)排放，为可行治理措施; 符合. 3; 鼓励研发的新技术、新材料： 鼓励以下新技术、新材料和新装备的研发和推广： （二十一）工业生产过程中能够减少VOCS形成和挥发的清洁生产技术。 （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等 （二十三）高效吸附材料（如特种用途活性炭、高强度活性炭纤维、改性疏水分子筛和硅胶等）、催化材料（如广谱性VOCs氧化催化剂等）、高效生物填料和吸收剂等 （二十四）挥发性有机物回收及综合利用设备; 本项目印刷烘干、贴合压边工序设置集气罩+二级活性炭过滤吸附处理，经15m排气筒(DA001)排放，为可行治理措施，其中活性炭属于高效吸附材料，符合要求。; 符合. - （4）项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 - 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的符合性分析见下表。 表1-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 内容; 序号; 标准要求; 项目情况; 相符性. - VOCs物料存储无组织排放控制要求; - 1; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; - 本项目的VOCs物料均储存于密闭的包装容器中; - 符合. - 2; - 盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; - 本项目VOCs物料的包装容器存放于室内，包装容器在非取用状态时封闭; - 符合. - VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; - 1; - 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; - 本项目无粉状、粒状VOCs物料的排放; - 符合. - 2; - 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; - 本项目液态物料使用过程直接装载进入生产设备，采用密闭的包装容器进行转移; - 符合. - 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; - 1; - 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化融化、加工成型（挤出、注塑、压制、压延、发泡、纺丝等）作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采集局部气体; - 本项目使用的UV油墨在印刷过程中均在密闭空间内操作，且产生的印刷废气经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处置，印刷、有机溶剂挥发废气经收集后通过二级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒(DA001)外排; - 符合. - VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; - 1; - VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能及时停止运行的，应设置废气应急处理措施或采取其他代替措施; - 本项目废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备能够停止运行，待检修完毕后同步投入使用; - 符合. - 2; - 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定：排风罩应能将有害物源放散的有害物予以捕集,在使工作场所有害物浓度达到相应卫生标准要求的前提下,提高捕集效率,以较小的能耗捕集有害物。对可以密闭的有害物源,应首先采用密闭的措施,尽可能将其密闭,用较小的排风量到较好的控制效果。当不能将有害物源全部密闭时可设置外部罩,外部罩的罩口应尽可能接近有害物源，当排风罩不能设置在有害物源附近或罩口至有害物源距离较大时,可设置吹吸罩。对于有害物源上挂有遮挡吹吸气流的工件或隔断吹吸气流作用的物体时应慎用吹吸罩。排风罩的罩口外气流组织宜有利于有害气流直接进入罩内,且排气线路不应通过作业人员的呼吸带。外部罩、接收罩应避免布置在存在干扰气流之处。排风罩的设置应方便作业人员操作和设备 维修。; - 本项目集气罩设置符合《机械安全急停功能设计原则》GB/T1675相关规定; - 符合. - 3; - 废气收集系统的输送管道应密闭; - 本项目废气收集系统的输送管道密闭; - 符合. - 4; - VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定; - 本项目废气排放速率满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1; - 符合. - 5; - 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; - 项目设置了有机废气收集系统和处理设施，使用的材料符合国家有关印刷行业低VOCs标准; - 符合. - （5）与《湖南省“两高”项目管理目录》的相符性分析 7与《湖南省“两高”项目管理目录》分析详见表1-4。 表1-4 《湖南省“两高”项目管理名录》中项目清单符合性分析 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注; 相符性. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /; 本项目不属于. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /; 本项目不属于. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /; 本项目不属于. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /; 本项目不属于. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。; 本项目不属于. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目; 本项目不属于. 水泥熟料、平板玻璃; /; 本项目不属于. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目。; 本项目不属于. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /; 本项目不属于. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目; 本项目不属于. 本项目产品为PVC膜装饰材料；对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为“C2319包装装潢及其他印刷”和“二十、印刷和记录媒介复制业23，印刷231”。根据上述分析，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中“两高”项目清单，符合《湖南省“两高”项目管理名录》的规定和要求。 - （6）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 表1-5 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》相符性分析 清单要求; 项目具体情况; 是否相符. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园 不涉及港口及过长江通道; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目;(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目;(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧 缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设;(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目;(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施; (六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自 然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施;(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园 ，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围; 符合. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目选址位于岳阳高新技术产业园区机械产业园不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 符合. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的， 应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址位于岳阳高新技术产业园区机械产业园不涉及风景名胜区; 符合. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水 域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及饮用水水源保护区; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及水产种质资源保护区及国家湿地公园; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施 以外的项目。 禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设 矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及长江流域河湖岸线; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目无生产废水排放，生活污水经厂房化粪池预处理达到新墙镇污水处理厂进水标准，不新增排污口; 符合. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为包装装潢及其他印刷项目，不存在生产性捕捞；本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及相关自然保护区域; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园；本项目不属于高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办 法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》本项目不属于落后产能项目和严重过剩产能行业、高耗能高排放项目; 符合. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》的要求相符。 - 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 表1-6 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 序号; 相关规定; 项目情况; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目采用均为水性油墨和水，其中水性油墨均属于低VOCs物料以及环保型油墨。; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目采用水性油墨，属于低VOCs物料，印刷在密闭印刷房中进行，印刷产生的有机废气在密闭印刷房中负压收集处理后有组织排放，储存容器均专门放置储存间密闭存放。; 符合. 3; 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。 提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。; 本项目印刷工序在密闭印刷房中进行，印刷产生的有机废气在密闭印刷房中负压收集处理后有组织排放。集气罩收集后采用活性炭吸附处理后通过15米高排气筒(DA001)排放。; 符合. - （8）本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。加强汽修行业 VOCs 综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。本项目主要原材料为：水性油墨、聚氯乙烯卷材、导热油等，制成PVC膜装饰材料，产生VOCs的环节均设置处理措施。本项目产生少量VOCs，经集气罩收集+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒(DA001)外排，即可达标排放。由此该项目符合省内相关政策及法律法规要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1项目由来 湖南威斯优装饰材料有限公司创建于2024年8月，秉着保质、保量、诚信快捷的宗旨，经营范围为专业新型膜材料制造;合成材料制造（不含危险化学品）;新材料技术推广服务;新材料技术研发;合成材料销售;防腐材料销售;生态环境材料制造;新型膜材料销售;表面功能材料销售;新型金属功能材料销售。本项目为PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨），以下简称“本项目”。 本项目投资2000万元，项目占地面积约5450m2，位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园20栋，建设PVC膜装饰材料生产线3条、密闭车间、仓储区、办公区、环保设备等辅助设施，达到年产3000吨PVC膜装饰材料。项目员工30人，年工作330天，实行二班制（每班12小时）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）本项目属于“二十、印刷和记录媒介复制业23，印刷231”，本项目油墨使用量为10.5t/a，年用量高于10t，应编制环境影响报告表。 - 表 2-1 本项目对应环境影响评价类别 - 环评类别/项目类别; - 报告书; - 报告表; - 登记表; - 本项目情况. - 二十、印刷和记录媒介复制业23. 印刷231*; 年用溶剂油墨10吨及以上的; 其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）; /; 本项目水性油墨用量为10.5t/a. 四十一、电力、热力生产和供应业. 热力生产和供应工程; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）以上的; 本项目模温机总容量为0.7兆瓦. 因此，PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）需编制环境影响报告表，湖南威斯优装饰材料有限公司委托湖南京帝环保科技研究院有限公司于2024年9月承担该项目环境影响评价工作，我公司接受湖南威斯优装饰材料有限公司委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，最终完成了报告表的编制工作，现提交建设单位，供生态环境主管部门审查批准。 2项目概况 2.1项目名称及性质 项目名称：PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨） 建设单位：湖南威斯优装饰材料有限公司 建设地点：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋 具体坐标：东经113°13′14.944″,北纬29°6′44.028″ 项目性质：新建 劳动定员：厂区员工人数30人，年工作时间为330天，实行两班制，每班工作12小时，提供住宿，依托园区食堂。 建设内容：项目租赁岳阳高新技术产业园区（机械化产业园）20栋进行PVC膜装饰材料生产。 2.2建设内容 ### 本项目工程内容详见下表。 表2-2 本项目工程内容一览表 类别; 工程内容; 详细建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 一层：占地面积2230m2，轻钢结构，设置3条PVC膜装饰材料的生产线（3条生产线工艺均相同，主要为提高产品生产频次。每一条生产线配备一台印刷机，产品根据客户需求设计不同花色样式），在生产车间布设了印刷烘干、贴合压边、复卷等工序，其中印刷烘干工序拟设负压密闭房进行生产。; 依托园区厂房建设. 储运工程; 原料暂存区; 占地面积1100m2，位于生产车间西北部，主要用于原料暂存; 依托园区厂房建设. 成品暂存区; 占地面积1100m2，位于生产车间西北部，原料暂存区东侧，用于暂存成品; 依托园区厂房建设. 办公区; 位于厂房2层，建筑面积420m2，员工办公; 依托园区厂房建设. 员工休息区; 位于20栋厂房3层，建筑面积500m2，员工休息; 依托园区厂房建设. 公用工程; 供水; 依托园区供水管网，由岳阳县自来水公司供应; 依托园区. 排水; 依托园区排水系统，排水采用“雨污分流”制; 依托园区. 供电; 依托园区供电电网; 依托园区. 供气; 采用天然气，依托园区天然气管网; 依托园区. 环保工程; 废水处理; 厂区生活污水经标准化厂房区域的化粪池（东北侧，20m3）预处理后，通过岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园污水管网外排新墙镇污水处理厂深度处理，经处理达标后外排。; 依托园区. 废气处理; 项目在各有机废气产污节点工位设置集气罩，有机废气一并通过二级活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）外排。; 新建. 项目燃气模温机采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其在燃烧过程中产生的污染物很少，厂房天然气用量为600000m3/a，从15m高排气筒（DA002）外排；; 新建. 噪声处理; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 新建. 固废处理; 一般固废; 固废暂存间：设置在栋厂房外西南侧，面积为40m2。一般固废收集后分类存放外售综合利用; 新建. 危险废物; 危废暂存间：设置在栋厂房外西南侧，面积为40m2，危险废物暂存至危废暂存间。定期交由有资质的单位处理; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾定期交由环卫部门统一清运; 新建. 2.3产品方案 本项目主要产品方案详见下表2-3。 表2-3 项目产品一览表 2.4主要原辅材料 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; PVC膜装饰材料; 3000t/a; 根据客户需求定制花色样式. 本项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 来源. 1; 聚氯乙烯卷材; t; 3030; 60; 外购. 2; 导热油; t; 1.5; 0.5; 外购. 3; 水性油墨; t; 10.5; 1; 外购. 4; 75%酒精; t; 1; 0.5; 外购. 5; 机油; t; 1.5; 0.5; 外购. 6; 活性炭; t; 0.984; /; 外购. 能源消耗. 1; 水; 万T; 0.96; 工业园区输水管网提供. 2; 天然气; m3; 600000; 工业园区天然气管网提供. 3; 电; 万度; 55; 工业园区电网提供. 注：本项目印版不更换；水和水性油墨调配后使用，水性油墨和水配比为1：3；本项目为凹版印刷，不产生废弃版（若有损坏将返厂维修）。 聚氯乙烯：聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高分子防水材料，以聚氯乙烯树脂为主要原料。加入各类专用助剂和抗老化组分，采用先进设备和先进的工艺生产制成。产品具有拉伸强度大、延伸率高、收缩率小，低温柔性好、使用寿命长等特点。产品性能稳定、质量可靠、施工方便。 水性油墨：Water-based ink水性油墨简称为水墨，柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，连结料提供油墨必要的转移性能，颜料赋予油墨以色彩。 挥发性有机物含量符合性分析： 本项目水性油墨年使用量10.5t/a，根据原料的MSDS，VOCs含量为26g/L，符合(GB38507-2020)《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》表1中凹印油墨-非吸收性承印物的挥发性有机化合物（VOCs）限值（30%） 2.5主要生产设备及参数 表2-5 主要生产设备及数量 序号; 设备名称; 数量; 型号; 对应工艺. 1; 印刷机; 3; TAZJ4O1400(JSL)TAZJ401400(JSL) YDB501350D PVC1600-5; 印刷烘干. 2; 贴合压纹机; 2; MGTH1650D 鸿益; 贴合压纹. 3; 模温机; 2; 东莞共能（0.35兆瓦/台）; 贴合压纹（模温）. 4; 复卷机; 2; 美格 鸿益; 复卷. 5; 空压机; 1; 1M³; 贴合压纹. 6; 花辊; 100; /; 贴合压纹. 7; 搬运车; 5; /; /. 8; 冷却机; 1; 东星2m3/台; 贴合压纹（模温）. 注：印刷机配置有电烘干工段（烘箱），单台印刷机每色配置一台烘箱，烘箱数量为3台。 ### 根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2021年第25号工业和信息化部令），采用的生产工艺、主要生产设备均不属于现行产业政策中淘汰类设备、工艺和产品有关内容，项目设备符合产业政策。 ### 产能匹配性分析： 项目设置生产线3条，根据建设方提供，本项目控制产能设备为贴合压纹机。生产线设计生产能力3.05t/a，按每年生产330天，则预计单条包装生产线设计产能为1006.5t/a·条生产线，项目产品方案为3000t/a，能够满足项目产品需求。项目年工作时间为330天，2班制12小时，项目各生产设备设计产能与项目产能基本相符。根据其设备数量及产能核算，其年设计产能可满足生产产能需求。 2.6总平面布置及其合理性分析 根据租赁厂房的条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。 （1）总平面布置原则 ①严格遵守防火、防爆、安全、卫生等现行规范和规定。 ②按功能分区布置。根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，为此形成了生产车间（原料暂存区、生产区）、厕所、办公区、工具间、配电房等。各功能区相对集中布置后，既方便管理又有利安全，又便于检修利于生产。 ③满足工艺流程、合理紧凑布置。按全厂的工艺流程、物料输送方向以及各单元相互关系的密切程度合理布置生产区、辅助生产区的分布，使之相对集中，节省能耗，使全厂工艺流程、物料输送形成最佳路径，达到降低运营成本。 （2）总平面布置 #### 项目租用岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，厂房占地面积5450m2。 项目厂区为一栋厂房，出入口设置在厂房北侧。由东向西为办公区、配电房、生产车间（三条生产线：生产线产能相同、污染物产生及排放情况相同。印刷工序均位于厂房东北侧，贴合压纹工序均位于厂房东南侧，其中印刷烘干工序均密闭）、成品区、原料暂存区，2层为办公区，3层为员工休息区，在厂房外西南侧设置40㎡的固废暂存间和40㎡危废暂存间，DA001排气筒设置在厂房东北侧，DA002排气筒设置在厂房东南侧（详见附图平面布置图）。 ## 该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。 ## 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理。 ### 2.7公用工程 ### 2.7.1给排水工程 （1）给水 ①给水系统:本项目用水为自来水。 ②给水量:本项目用水包括生活用水及生产用水。 - 生活用水:根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），厂区提供住宿，不提供工作餐，29城镇居民生活用水定额中大城市的通用值计算，按155L/人·d计，项目职工人数为30人，则本项目生活用水量为4.65m³/d（折合1534.5m³/a）。 油墨调配用水:本项目使用的水性油墨在生产时需用水稀释使用，根据建设单位提供资料，本项目水性油墨与水的调配比例为1：3，油墨年使用量为10.5t/a，则项目油墨调配用水量为：31.5t/a。 - 冷却水：本项目生产用水为模温机的设备冷却水（间接冷却），根据建设单位提供资料，企业配套设置一台容积为2m³的冷却水塔，由于蒸发等原因损耗，需定期进行补水。损耗量按照用水量的5%计算，则平均补充量约为0.1m3/d（约合33m3/a），不外排，循环冷却水系统补水约33m3/a。该部分水采用自来水。 本项目用水量估算见表2-6。 表2-6 项目用水量估算表 序号; 项目; 基数; 用水定额; 日用水量 （m3/d）; 年用水量 (m3/a); 备注. 1; 生活用水; 330人; 155L/人·d; 4.65; 1534.5; /. 2; 冷却水; /; /; 0.1; 33; 循环使用. 3; 油墨调配用水; /; /; 0.095; 31.5; /. 合计; 4.845; 1599. （2）排水 生活污水:项目生活污水产生量以用水量80%计，则生活污水产生量为3.72m3/d(1227.6m3/a)，生活污水经园区化粪池处理达标后进入园区污水管网至新墙镇污水处理厂处理。 冷却水：冷却水经冷却循环水塔自然冷却后循环利用，不外排。 水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位m³/a） ### 2.7.2供电 项目用电均由工业园电网提供。 ### 2.7.3供气 ### 项目用电均由工业园区天然气管网提供。 ### 2.8劳动定员及劳动制度 项目定员30人，采用两班制，年工作330天，每班12小时，一年工作7920小时，项目租赁20栋的3层为员工休息区，不提供工作餐，依托园区食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程及产排污环节 本项目租赁湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋。无需再进行建设，仅需对厂区进行简单装修及设备安装调试，在内部装修及安装调试期间，注意控制施工时间，合理安排工期，不会对周围造成较严重环境污染及噪声污染即可，这里不再进行施工期的污染分析。 2营运期工艺流程图及产排污环节 聚氯乙烯卷材 图2-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 - 生产工艺简要说明： 印刷、烘干：通过管道从油墨桶里将调配好的油墨泵送进油墨槽，把要印刷的PVC半硬膜置于放料工位上。使用印刷机或涂布机将所需图案印刷到PVC膜表面，印刷后的PVC膜称为底膜。底膜通过印刷机配套电烘箱进行烘干，烘干温度约90℃； 注：本项目根据客户定制需求，仅部分产品需涉及印刷烘干工序，无需印刷工序的产品通过贴合压纹机直接贴合压纹。 贴合、压纹：确保所必要的工具和需要贴合的材料（前者印刷好的半硬质PVC膜或无需印刷的半硬质PVC膜和硬质PVC膜），准备就绪放置于放料工位上并卡好两端，使用贴合压纹机加热花辊对一层或两层PVC面膜（前者印刷好的半硬质PVC膜或无需印刷的半硬质PVC膜和硬质PVC膜）进行加热，贴合温度控制90-130℃（该工序通过天然气加热导热油进行加热），使底膜表层和面膜表层均处于微熔状态，然后利用花辊挤压作用，使多层膜贴合为一层复合膜，贴合后再通过贴合机自带的压纹工段，使用带有不同花纹的花辊对PVC复合膜进行挤压（压纹过程为物理过程），在PVC复合膜表面压制形成一定的花纹后自然冷却。贴合过程无需使用胶黏剂； 导热油导热：本项目贴合工段采用模温机进行供热，模温机使用天然气作为燃料，导热油作为导热介质。 复卷：使用复卷机对PVC膜进行收卷； 检验：检验后准备包装 包装出厂：打包成品PVC装饰膜出厂。 （2）产污环节： 根据以上工艺流程分析可知，建设项目营运期污染物产生环节见表2-7。 表2-7 项目营运期主要产污节点 时段; 污染源种类; 产生环节; 污染因子; 采取治理措施. 营运期; 废气; 油墨印刷; 挥发性有机物; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）外排. 印刷; 挥发性有机物. 烘干; 挥发性有机物. 贴合压纹; 臭气浓度、挥发性有机物、HCL; 无组织排放. 天然气废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 15m高排气筒（DA002）外排. 废水; 员工生活; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷; 化粪池. 噪声; 机械设备; 噪声; 采取必要的隔声、消声、减振等措施. 固废; 印刷、烘干; 一般废包装材料、废油墨桶、废抹布; 一般固体废物中的生活垃圾交由环卫部门处置，不合格品、一般废包装材料可外售综合利用，危险废物暂存至危废暂存间，定期交由有资质的单位处理. 贴合、压纹; 一般废包装材料、废抹布. 检验; 不合格品. 模温机; 废导热油、废导热油桶. 设备维护; 废机油、废机油桶、废含油抹布及手套. 废气处理措施; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园，租赁岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋进行建设，项目建成后环保责任主体为湖南威斯优装饰材料有限公司。 本项目为新建项目，根据现场勘查，无与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境现状调查与评价 1.1常规因子环境质量现状 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于岳阳县，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据进行评价。 表3-1 2023年岳阳县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 128; 160; 80; 达标. 本项目所在2023岳阳县判定为空气质量达标区域。 2、地表水环境现状调查与评价 生活污水经厂区化粪池预处理后排进园区污水管网进入新墙镇污水处理厂深度处理，处理后最终排入新墙河。 项目区域雨水经机械产业园园区市政雨水管网收集，由西往东排入新墙镇区域内高桥河，最终汇入新墙河。 本次评价引用《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--（主要江河水质状况”中：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类。根据《岳阳市2023年度生态环境质量公报》新墙河9个监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明新墙河总体水质为优。 3、声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中相关要求，本项目所在地厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本项目不需要对声环境质量现状进行监测。 - 4、地下水环境质量现状 本项目生活污水进入污水处理厂处理，在完善厂区地下水污染防治途径的前提下，可以认为本项目不会对区域地下水造成污染，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》，因此无需开展地下水环境现状调查。 5、土壤环境质量现状 本项目将危废暂存间设置符合有关危险废物暂存场所要求，且厂区地面采取硬化防渗措施，废水处理系统较为完善，可以认为不存在土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），因此无需开展土壤环境现状调查。 - 6、生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，且该地块为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不需要开展生态环境质量现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房20栋，根据项目特点确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标；新墙河为地表水环境保护目标；项目评价范围50m内无居民点等敏感点。项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 1、大气环境 #### 项目厂界外500米范围内保护目标情况见下表。 表3-2 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环保目标名称; 功能区; 方位; 距离m; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 113.22719693; 29.11353296; 居民点1; 二类区; 北; 430-500; 约30户，90人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 113.22613588; 29.11351258; 居民点2; 西北; 430-470; 2户，6人. 113.22991906; 29.10956824; 居民点3; 东; 180-500; 约50户，150人. 113.22899743; 29.11164141; 居民点4; 东北; 320-370; 约10户，35人. 113.22227769; 29.11158415; 居民点5; 西; 440-500; 2户，6人. 113.22264461; 29.11031135; 居民点6; 西; 370-420; 4户，12人. 113.22938286; 29.10651935; 居民点7; 东南; 320-500; 约40户，120人. 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 表3-3 项目水环境保护目标一览表 保护目标; 规模、功能; 方位与厂界距离; 保护级别. 新墙河; 河流， 渔业用水; 北侧，3000m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 新墙水库; 西南侧，800m. 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源、分散式饮用式水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园内，不属于园区外新增用地，评价范围内无珍稀、濒危等生态保护目标，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 1.1DA001排气筒 本项目污染物VOCs有组织废气排放执行湖南省《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)中表1排放浓度限值。HCL有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 表3-4 本项目DA001排气筒废气污染物排放标准 类型; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准来源. 有组织; 挥发性有机物; 100; /; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)表1. HCL; 150; 0.3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 非甲烷总烃; 50; 2.0; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）. 1.2DA002排气筒 本项目设有2台模温机，通过天然气供热。燃气废气通过DA002排气筒排放。模温机进行加热时会产生燃气废气，天然气燃烧排放的颗粒物、SO2、NOX执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）。 表3-5 本项目DA002排气筒废气污染物排放标准 类型; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准来源. 有组织; 颗粒物; 30; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. SO2; 200; /. NOX; 300; /. 1.3无组织废气 本项目生产过程中VOCs无组织挥发性有机废气执行更严格的湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)；臭气浓度厂界无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。 表3-6 本项目无组织排放标准 类型; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准来源. 无组织; 臭气浓度; 20; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 挥发性有机物; 4; /; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2. HCL; /; 0.25; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 2、水污染物排放标准 项目区域雨水经机械产业园园区市政雨水管网收集，由西往东排入新墙镇区域内高桥河，最终汇入新墙河。 本项目营运期仅外排生活污水，设备冷却水(间接冷却)循环使用不排放，生活污水依托厂房化粪池处理后排入园区污水管网。对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和新墙镇污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行。 表3-7 本项目废水排放标准（单位mg/L） 污染物; 新墙镇污水处理厂进水标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级排放标准; 本项目执行标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; 200; 500; 200. BOD5; 125; 300; 125. SS; 170; 400; 170. NH3-N; 20; /; 20. 总磷; 2.7; /; 2.7. 总氮; 35; /; 35. 3、噪声排放标准 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 评价标准; 排放限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境声排放标准; GB12348-2008）3类标准 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》，湖南省实施总量控制的主要污染物共11项（二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 根据本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为挥发性有机物，本项目总量控制指标如下： ①水污染总量控制指标 根据工程分析，本项目仅生活污水经化粪池预处理后进新墙镇污水处理厂深度处理，故无需购买申请。 ②大气总量控制指标 根据工程分析，本项目涉及的大气污染物主要有颗粒物、SO2、NOX、VOCs；本项目大气污染物总量控制因子为SO2、NOX，总量控制建议指标为挥发性有机物（VOCs）。 本项目建成后，全厂大气污染物总量控制指标详见下表。 表3-9 本项目建成后全厂大气污染物总量控制建议指标（单位：t/a） 污染物; 本项目; 建议控制指标; 备注. VOCs; 0.967/a; 1t/a; 目前岳阳市未实施VOCs总量指标交易，待实施交易后建设单位应通过交易获取. SO2; 0.24t/a; 0.3t/a; 建设单位应通过交易获取. NOX; 0.18t/a; 0.2t/a; 建设单位应通过交易获取. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园已建的标准化空置厂房，通过安装设备实施生产，施工期污染主要为设备安装产生的噪声及少量建筑垃圾。施工期设备安装噪声主要在厂房内；少量建筑垃圾交由园区负责处置，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1、废气 本项目生产的废气主要为印刷烘干废气、清洁废气、天然气废气、贴合废气。 本项目设三条生产线：生产线产能相同、污染物产生及排放情况相同。三条生产线均位于生产车间，印刷工序均位于厂房东北侧，贴合压纹工序均位于厂房东南侧，其中印刷烘干工序在拟设密闭车间进行生产。项目在各有机废气产污节点工位设置集气罩，有机废气一并通过二级活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）外排。项目燃气模温机采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其在燃烧过程中产生的污染物很少，厂房天然气用量为200000m3/a，从15m高排气筒（DA002）外排； ### 1.1印刷烘干废气 本项目水性油墨年使用量10.5t/a，据工程分析和MSDS，该油墨属于环保型油墨，不含芳香苯系物，油墨印刷烘干过程会挥发形成含挥发性有机废气，水性油墨VOCs含量为26g/L。印刷烘干工序中其中绝大部分废气在烘干工序中产生（按90%计），少部分有机废气在印刷工序（按10%计）中产生。 产生量：项目年水性油墨使用量为10.5t/a，则印刷烘干废气VOCs产生量为0.273t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术指南 印刷工业》（HJ1006-2019）表4简化管理排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表中，印刷工序挥发性有机物可采用活性炭吸附技术，本项目采用二级活性炭。项目在印刷烘干工序拟设负压密闭车间，有机废气一并通过活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）外排。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（23 印刷和记录媒介复制行业系数手册）中表231印刷行业废气中密闭收集效率为95%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3一级活性炭吸附“集中再生”处理效率为30%，本项目拟用二级活性炭吸附（51%），风量为5000m3/h，内径0.4m。年工作时间按7920h计。 排放量：则印刷烘干废气有组织挥发性有机物排放量为：0.127t/a；无组织排放量约为0.014t/a；排放速率为：0.016kg/h，排放浓度为3.2mg/m3。 ### 1.2擦拭废气 油墨换色、印刷机擦拭以及对花辊进行擦拭清洁，使用抹布吸收少量乙醇进行擦拭清洁，乙醇挥发量按100%计，擦拭印刷机以及花辊均在负压密闭房进行。产生的废抹布作为危废交由有资质的单位处置。 产生量；根据物料衡算，该擦拭清洁过程中乙醇的年使用量为1t/a，则清洁废气年产生量为1t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术指南 印刷工业》（HJ1006-2019）表4简化管理排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表中，印刷工序挥发性有机物可采用活性炭吸附技术，本项目采用二级活性炭。项目在印刷烘干工序拟设负压密闭车间，有机废气一并通过活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）外排。根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（23 印刷和记录媒介复制行业系数手册）中表231印刷行业废气中密闭收集效率为95%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3一级活性炭吸附“集中再生”处理效率为30%，本项目拟用二级活性炭吸附（51%），风量为5000m3/h，内径0.4m。年工作时间按7920h计。 排放量：则擦拭废气有组织挥发性有机物排放量为：0.47t/a；无组织排放量约为0.05t/a；排放速率为：0.059kg/h，排放浓度为11.8mg/m3。 ### 1.3天然气废气 项目燃气模温机采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其在燃烧过程中产生的污染物很少，厂房天然气用量为600000m3/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数核算提供的系数估算。 表4-1 天然气燃烧废气产生及排放情况 污染源; 污染物; 产污系数 （kg/万m3）; 产生量; 排放量. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 燃气模温机; 烟气量; 107753m3; /; 6.45×106m3; /; 6.45×106m3. SO2; （0.02S①）4; 11.16; 0.24; 11.16; 0.24. NOx; 3.03; 8.37; 0.18; 8.37; 0.18. 颗粒物; 1.6; 4.35; 0.096; 4.35; 0.096. 注：排污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=20 ### 1.4贴合废气 ①恶臭：印刷完成后的PVC膜经贴合机进行贴合、压纹加工（压纹为物理过程），该过程主要产生的废气为恶臭，产生微量恶臭气体，主要污染物为臭气浓度。类比同类项目，产生臭气浓度较低，本次环评仅定性分析，企业应加强管理，生产过程中加强通风，周边进行绿化。减少恶臭对周围环境的影响。 ②挥发性有机物：本项目PVC木纹装饰片材底膜和面膜贴合过程会产生少量的有机废气，其中污染物主要表现为非甲烷总烃。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》可知，其中“292塑料制品行业系数手册”中2921塑料薄膜制造行业以树脂、助剂为原料的挤出工艺非甲烷总烃的产污系数为2.5kg/t- 产品:本项目贴合过程中仅需将PVC聚酯薄膜(面膜)预热软化至90-130℃，未达到熔融状态，则贴合工序PVC聚酯薄膜(面膜)加热过程非甲烷总烃的产污系数按挤出工艺的25%计，即0.625kg/t-原料。 产生量；根据物料衡算，本项目PVC聚酯薄膜(面膜)的加热处理量为3030t/a，则贴合工序挥发性有机物年产生量为1.89t/a。 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（23 印刷和记录媒介复制行业系数手册）中表231印刷行业 废气中外部集气罩收集效率为40%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3一级活性炭吸附“集中再生”处理效率为30%，本项目拟用二级活性炭吸附（51%），风量为5000m3/h，内径0.4m。年工作时间按7920h计。 排放量：则擦拭废气有组织挥发性有机物排放量为：0.37t/a；无组织排放量约为1.134t/a；排放速率为：0.046kg/h，排放浓度为9.3mg/m3。 ③HCI：参考《聚氯乙稀固化物的热分解脱氯化氢和辐照对热分解的影响》(《辐射防护》1982年5月，华北辐射防护研究所)中的相关数据，聚氯乙烯挤出过程中HCI的排放系数为2.7g/t-原料。 产生量；本项目PVC聚酯薄膜(面膜)的加热处理量为3030t/a，则贴合过程中HCI的产生量约为0.008t/a。 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（23 印刷和记录媒介复制行业系数手册）中表231印刷行业 废气中外部集气罩收集效率为40%，根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022修订）》中表2-3一级活性炭吸附“集中再生”处理效率为30%，本项目拟用二级活性炭吸附（51%），风量为5000m3/h，内径0.4m。年工作时间按7920h计。 排放量：则贴合废气有组织HCI排放量为：0.0016t/a；无组织排放量约为0.0048t/a；排放速率为：0.0002kg/h，排放浓度为0.005mg/m3。 本项目大气污染物的产排情况见下表。本项目大气污染物的产排情况见下表。 |

|  | 表4-2 项目营运期有组织废气生产、排放情况一览表 序号; 产污环节; 排气筒编号; 污染物种类; 核算方法; 系数; 产品重或者原料用量(t/a); 产生量(t/a); 收集效率; 处理设施; 去除效率; 有组织排放量(t/a); 无组织排放量(t/a); 排放浓度（kg/h）; 排放速率（mg/m3）; ## 执行标准浓度限值 （mg/m³）; 执行标准排放速率kg/h. ## 1; 印刷 烘干; ## DA001; 挥发性有机物; 产污系数法; 26g/L; 10.5; 0.273; 95%; 两级活性炭; 51%; 0.127; 0.014; 0.016; 3.2; 100; /. 挥发性有机物; 产污系数法. 擦拭; 挥发性有机物; 产污系数法; 100%; 1; 1; 0.47; 0.05; 0.059; 11.8. 贴合; ## /; 恶臭浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 20（无量纲）. DA001; 挥发性有机物; 产污系数法; 2.5kg/t; 3030; 1.89; 40%; 两级活性炭; 51%; 0.37; 1.134; 0.046; 9.3; 100; /. DA001; HCL; 产污系数法; 2.7g/t; 3030; 0.008; 0.0016; 0.0048; 0.0002; 0.005; 150; 0.51. ## 2; 模温机; ## DA002; SO2; 产污系数法（kg/万m3）; （0.02S①）4; 200000m3; 0.24; 100%; 排气筒直排; /; 0.24; /; /; 11.16; 200; /. NOx; 3.03; 0.18; /; 0.18; /; /; 9.37; 300; /. 颗粒物; 1.6; 0.096; /; 0.096; /; /; 4.35; 30; /. |
| --- | --- |

|  | 1.6排气口设置情况 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术指南 印刷工业》（HJ1006-2019），确定本项目自行监测管理要求，本项目排气口设置情况如下： 表4-3 本项目有组织废气排放口设置情况 污染源类别; 产污单元; 排放口基本情况; 排放标准. 坐标; 内径m; 温度; 污染物; 浓度限值（mg/m3）. 有组织DA001; 印刷烘干工序、贴合压边工序; 东经113.22669286， 北纬29.10948819; 0.4; 20℃; 挥发性有机物; 100. 贴合压边工序; HCL; 150. 有组织DA002; 模温机; 东经113.22672499， 北纬29.10926133; 0.4; SO2; 200. NOx; 200. 颗粒物; 30. 表4-4 污染治理设施信息表 排气筒编号; 污染治理设施名称; 工艺; 治理工艺去除率; 是否可行技术. DA001; 集气罩+两级活性炭吸附+15m高排气筒; 吸附工艺; VOCs吸附效率51%; 是. DA002; 15m高排气筒直排; /; /; 是. 1.7大气污染源非正常排放 本项目非正常工况情况：①废气处理措施处理效率下降至0%（完全失效，事故工况）；废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停止相关作业进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-5。 表4-5 项目污染源非正常排放参数表 序号; 污染源; 排放口; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放量（t/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m³）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. 1; 印刷烘干; DA001; 挥发性有机物; 废气处理措施处理效率下降0%; 0.273; 0.03; 6.89; 1; 1; 停止相关作业. 擦拭; 1; 0.126; 25.2. 贴合; 挥发性有机物; 0.37; 0.046; 9.3. HCL; 0.0016; 0.0002; 0.005. 1.8污防措施可行性 - 废气防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》(HJ 1066-2019）表 4印刷废气污染防治措施为“集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他”。本项目废气处理采用二级活性炭吸附属于排污单位废气污染防治可行技术参考表中推荐工艺，因此该废气处理装置设置为活性炭吸附，确保尾气经基准排气量折算后能够满足排放标准要求。 两级活性炭吸附原理：有机废气经收集后，在风机负压作用下进入两级活性炭吸附箱。活性炭吸附是利用活性炭的多孔性，由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力，因此当固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓集并保持在固体表面，当废气与大表面积的多孔性活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 - 废气达标分析 项目有机废气处理装置主要为活性炭吸附，项目有机废气不属于高浓度有机废气，经活性炭处理后有机废气浓度进一步降低，因此根据计算活性炭吸附有机废气去除率是可行的。 根据上述分析可知，项目排放口废气污染物经折算为基准排气量后能够满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中表1排放浓度限值，无组织VOCs满足《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)；臭气浓度厂界无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；HCL满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）。因此项目废气能做到达标外排，通过周边环境空气现状监测来看，区域内环境空气能达到功能区划要求，项目运营期正常外排废气对周边空气环境影响较小，在可接受范围内。 - 风机风量合理性分析 本项目排气筒管道内径约0.4m，可知管道截面积0.196m2，集气罩设计规格为：0.8m*1.5m，本项目设置2个集气罩，则集气罩面积约为2.4m2，按照《环境工程设计手册》(湖南科学技术出版社)，根据项目实际治理工程的情况以及结合本项目设备规模，集气罩距离产生源距离均为0.4m，根据挥发性有机废气集气罩收集的相关环保政策要求，控制风速在0.4m/s以上，则该管道需要风量4356m3/h，本项目风机风量设置应大于计算风量，则本项目设置风机风量为5000m3/h，因此设置风机风量合理。 1.9排气筒设置合理性 本项目设三条生产线：生产线产能相同、污染物产生及排放情况相同。三条生产线均位于生产车间，印刷工序均位于厂房东北侧，贴合压纹工序均位于厂房东南侧，其中印刷烘干工序均密闭。项目在各有机废气产污节点工位设置集气罩，有机废气一并通过活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒（DA001）外排。项目燃气模温机采用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，其在燃烧过程中产生的污染物很少，厂房天然气用量为200000m3/a，从15m高排气筒（DA002）外排； - 本项目排气筒高度设置依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“所有排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。”周围200m范围内最高建筑物高度为10m，则本项目排气筒高度设置为15m，且经处理后污染物的排放浓度均低于该高度排气筒最高允许排放速率，故本项目排气筒高度设置可行。 1.10排气筒规范化设置要求 ## 《中华人民共和国大气污染防治法》中明确指出，企事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口。 ## 1）本项目设置两个15m高排气筒。 ## 2）应按规范设置标识标牌。 3）在处理设施进口、出口设置废气监测采样口。 ### 2、废水 2.1废水污染源强核算 - 生产废水：本项目生产用水为模温机的设备冷却水（间接冷却），根据建设单位提供资料，企业配套设置一台容积为2m³的冷却水塔，由于蒸发等原因损耗，需定期进行补水。损耗量按照用水量的5%计算，则平均补充量约为0.1m3/d（约合33m3/a），不外排，循环冷却水系统补水约33m3/a。该部分水采用自来水。生活污水:根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），厂区提供住宿，不提供工作餐，29城镇居民生活用水定额中大城市的通用值计算，按155L/人·d计，项目职工人数为30人，则本项目生活用水量为1534.5m³/a；污水产生系数取0.8，则生活污水量为1227.6m³/a。典型生活污水水质为COD：280mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：20mg/L。 本项目营运期废水采用化粪池处理后排入园区污水管网。 表4-6 生活污水产生及排放情况 类别; 生活污水. COD; BOD5; SS; NH3-N. 废水产生量（t/a）; 1534.6. 产生浓度（mg/L）; 280; 150; 180; 20. 产生量（t/a）; 0.429; 0.23; 0.276; 0.03. 治理设施; TW001：化粪池. 处理工艺; 厌氧. 去除率（%）; 35%; 25%; 30%; 3%. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（t/a）; 1227.6. 排放浓度（mg/L）; 182; 112.5; 126; 19.4. 排放量（t/a）; 0.223; 0.138; 0.155; 0.024. 排放方式; 间接排放. 排放规律; 间断排放. 排放口基本情况; 排放口编号为DW001. 排放标准名称; 新墙镇污水处理厂进水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求从严. 间接冷却水循环使用的可行性分析 本项目冷却水为模温机的设备冷却水不和物料接触属于间接冷却水，本项目冷却水来源为自来水，间接冷却水对水质要求不高，本项目在生产工程中不会添加阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂到冷却水中，本项目间接冷却水循环使用是可行的。 污水处理厂依托可行性分析 ①废水外排路径分析 本项目所在区域为岳阳高新技术产业园区机械产业园现有标准化厂房区域内，本项目废水经化粪池预处理后进入新墙镇污水处理厂深度处理。新墙镇污水处理厂位于岳阳县新墙镇集镇石咀头西侧荒地，服务范围新墙集镇的生活污水。工程总处理能力2000吨/天，项目所在区域通往该污水处理厂的排污管网已建成，企业投产后即可外排废水至新墙镇污水处理厂。 ②废水处理容量可行性分析 项目生活污水排放总量为3.72t/d，新墙镇污水处理厂处理规模为2000t/d。项目废水排放量很小。因此，项目污水排入对污水处理厂的正常运营不会造成不利影响，尾水流经五星河后流入新墙河。目前新墙镇污水处理厂处理量约为1300t/d，处理余量为700t/d，综上所述，项目废水治理措施可行。 ③处理工艺可行性分析 新墙镇污水处理厂采用AAO+MBBR污水生化处理工艺，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。项目仅排放生活污水，其主要污染物为有机物，通过厂内预处理后可达到污水处理厂的接管标准，不会对污水处理厂处理工艺造成影响。因此项目废水水质适用于污水处理厂处理工艺，从水质角度来看，污水处理厂也可以接纳本项目废水。 因此，本项目生活污水通过污水管网排放至新墙镇污水处理厂处理，对周边水环境产生的影响很小。 ### 3、声环境影响分析 3.1噪声源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在60~75dB（A）之间，生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-7。 表4-7 本项目主要噪声源排放特征及防治措施一览表 序 号; 建筑物 名称; 声源名 称; 声功率级 /dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. l; 20栋生产车间; 印刷机; 75; 合 理 布 置、 基 础 减 震、 隔 声 处 理，绿化带、围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪; 80; -3; 2; 东; 20; 61.34; 24h; 15; 46.34; 1. 南; 50; 51.84; 36.84; 1. 西; 80; 38.73; 23.73; 1. 北; 4; 69.29; 54.29; 1. 2; 贴合压纹机; 80; 85; -38; 2; 东; 15; 69.45.; 54.45; 1. 南; 15; 69.83; 54.83; 1. 西; 85; 36.84; 21.84; 1. 北; 38; 59.53; 45.53; 1. 3; 模温机; 75; 88; -38; 2; 东; 12; 65.22; 50.22; 1. 南; 16; 63.73; 48.73; 1. 西; 88; 38.59; 33.59; 1. 北; 38; 52.74; 37.74; 1. 4; 复卷机; 80; 85; -28; 2; 东; 15; 70.48; 55.48; 1. 南; 24; 64.38; 49.38; 1. 西; 85; 40.43; 25.43; 1. 北; 28; 67.32; 52.32; 1. 5; 空压机; 85; 85; -30; 2; 东; 15; 72.54; 57.54; 1. 南; 24; 66.24; 51.24; 1. 西; 85; 40.72; 25.72; 1. 北; 30; 64.28; 49.28; 1. 6; 花辊; 70; 5; -30; 2; 东; 95; 33.27; 18.27; 1. 南; 20; 61.03; 46.03; 1. 西; 5; 66.50; 51.50; 1. 北; 34; 49.55; 34.55; 1. 7; 搬运车; 80; 51; -7; 2; 东; 49; 55.06; 40.06; 1. 南; 47; 57.42; 42.42; 1. 西; 51; 60.85; 45.85; 1. 北; 7; 69.03; 54.03; 1. 8; 冷却机; 75; 90; -38; 2; 东; 10; 67.44; 52.44; 1. 南; 16; 62.98; 47.98; 1. 西; 90; 34.09; 19.09; 1. 北; 38; 52.94; 34.94; 1. 注：以20栋厂房西北角为中心（0,0,0）. 3.2噪声影响分析 （1）噪声预测模式及参数 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）： 户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： ②遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 ③空气吸收衰减量Aatm： 式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr：本次评价忽略。 ⑤其它方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 （2）预测结果 本项目昼间生产，经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 102; -29; 1.2; 昼，夜; 52.83; 昼65，夜55; 达标. 南厂界; 30; -55; 1.2; 昼，夜; 53.48; 达标. 西厂界; -1; -30; 1.2; 昼，夜; 47.38; 达标. 北厂界; 30; 1; 1.2; 昼，夜; 51.52; 达标. 注：以20栋厂房西北角为中心（0,0,0）. 由以上预测结果可知，正常工况下，厂区内各声源经所在的构筑物围护结构的屏蔽效应、距离衰减以及绿化带吸音隔音后，项目东、南、西、北侧厂界昼间和夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 3.3噪声污染防治措施 为了更好地降低噪声对周围环境的影响，加强噪声防治工作，建设单位应采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②落实高噪声设备的减振、隔声措施； ③生产车间全封闭处理，同时选用低噪声、低能耗、低排放并满足环境保护标准的生产、运输、泵送等设备，对一些因空气动力而产生的噪声，如风机等，要在气流进出口上加装消声器； ④加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生； ⑤高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套，加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 ⑥改进总平面布置，项目采用的生产设备均处于厂房内部，部分设施结合废气处理需求采取相应密闭措施，这些密闭设施具有降噪效果，但在生产时尽量减少生产车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在厂区内各厂房总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 #### 4、固废的环境影响分析 - 一般固废 ①一般废包装材料 本项目原辅料使用产生的一般废包装材料为PVC膜包装材料（3000个），PVC膜包装材料单个重量约为1kg/个，则一般废包装材料总产生量为3t/a，可外售综合利用。 ②不合格品 本项目会产生不合格品，类比于同类型企业，不合格品产生量为PVC膜的1%，则年产生量为30t/a，可外售综合利用。 （2）危险废物 ①废活性炭 有机废气消减量为1.08t/a，其中建设单位拟采用两级活性炭吸附工艺处理有机废气，按每kg活性炭吸附0.3kg的有机废气计算，则活性炭需求量约3.6t/a；本项目活性炭半年更换一次，吸附装置的活性炭设计填充量按理论填充量1.2倍计，则需要活性炭总量为4.32t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废活性炭为危险废物，危废代码为HW49（900-039-49），在厂区内按危险废物暂存管理，定期委托有资质单位处置。 ②废机油 本项目设备维护过程中会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废机油为危险废物，危废代码为HW08（900-214-08）。更换量约为1.02t/a，废机油产生量约为1.02t/a，定期委托有资质单位处理。 ③废导热油 本项目天然气模温机导热油约3年更换一次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废导热油为危险废物，危废代码为HW08（900-249-08）。更换量约1.5t，则废导热油产生量约1.5t/3a，属于危险废物，定期委托有资质单位处理。 ④废油墨桶 本项目水性油墨使用量3t/a（0.05t/桶，每个空桶约重1kg/个），根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废油墨桶为危险废物，危废代码为HW08（900-041-49）。则废油墨桶产生量为0.06t/a，定期委托有资质单位处理。 ⑤废导热油桶 导热油使用过程中会产生废导热油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废导热油桶为危险废物，危废代码为HW08（900-249-08）。导热油约3年更换一次，更换量约1.5t，（0.25t/桶，每个空桶约重5kg/个），则废导热油桶产生量为0.03t/3a.定期委托有资质单位处理。 ⑥废机油桶 设备维护过程中会产生废机油桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废机油桶为危险废物，HW08（900-249-08）。本项目设备维护过程中机油更换量约为1.02t/a（0.2t/桶，每个空桶约重5kg/个），则废机油桶产生量为0.03t/a.定期委托有资质单位处理。 ⑦废含油抹布及手套 项目设备维修保养过程中产生含油手套和含油抹布，含油手套和含油抹布的年产量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），该部分废物属于“HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）”中的“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，统一收集后暂存于危废暂存间。 ⑧废抹布 印刷设备擦拭过程中会有废抹布产生，每次设备擦拭产生2块废抹布，每块抹布按100g计，年擦拭约330次。则废抹布产生量约0.166t/a（包含残留乙醇0.1t/a），根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废抹布为危险废物，危废代码为HW08（900-041-49）。定期委托有资质单位处置. （3）生活垃圾 项目员工30人，按0.5kg/d·人的生活垃圾产生量计算，生活垃圾产生量为4.95t/a。统一收集后，由环卫部门定期清运。 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目拟建危废暂存间，面积为40m2。 1）一般工业固废暂存间建设要求 本项目拟设置1间一般固废暂存间，位于20栋厂房外西南侧，面积为40m2，一般固废暂存间地面进行硬底化，做好防腐、防渗和防漏处理，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。设置环境保护图形标志，固体废弃物在外运处置之前针对固体废物不同性质分类存放，贮存时间不超过半年，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废的后续管理，提出相关的要求，具体如下： ①本单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ④受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 2）危险废物的收集要求 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施， 包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、 运输要求等因素选择合适的包装形式。 3）危险废物的贮存要求 项目厂区设置危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存库采取如下措施： ①危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s， ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 ⑥各类危险废物须废分类存放。 4）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标志，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 5）危险废物在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 表4-9 全厂固体废物产生情况表 类别; 名称; 来源; 产生量t/a; 代码; 环境危险特性; 处置方式. 一般 固体废物; 一般废包装材料; 印刷烘干、贴合压边; 3; /; /; 外售综合利用. 不合格品; 复卷; 30; /; /. 危险废物; 废活性炭; 废气处理措施; 4.32; HW49:900-039-49; T; 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理. 废机油; 设备维护; 1.02; HW08:900-214-08; T,I. 废油墨桶; 印刷; 0.06; HW08:900-041-49; T/In. 废导热油; 模温机; 1.5/3a; HW08:900-249-08; T,I. 废导热油桶; 模温机; 0.03t/3a; HW08:900-249-08; T,I. 废机油桶; 设备维护; 0.03; HW08:900-249-08; T,I. 废抹布; 擦拭; 0.166; HW49:900-041-49; T/In. 废含油抹布及手套; 设备维护; 0.001; HW08:900-249-08; T/In. 生活垃圾; 员工工作; 4.95; 332-001-99; /; 园区环卫部门定期清运. 6、地下水及土壤环境 本项目位于园区已建的标准化厂房，地面均已做防渗处理。排放的废气污染物主要为挥发性有机物，不涉第一类水污染物、难降解有机物、重金属及其化合物、有毒有害大气污染物、二噁英、苯并芘、氯气及氰化物，不会通过大气沉降对周边土壤及地下水产生污染；废水成分简单经预处理后接入园区污水管网，危废暂存间做防渗措施后，不会产生地面漫流及垂直入渗，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤和地下水环境产生影响。 7、生态影响分析 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区机械产业园标准化厂房内，本次建设在厂区内，不额外新增占地，不会改变厂区内的生态环境与所在地整体生态景观，最大程度的降低了本项目建设、运营产生的生态影响。 8、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 8.1风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）的确定情况见下表： 表4-10 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号; 名称; 贮存位置; 最大贮存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 水性油墨; 仓库; 10.5; 500; 0.021. 2; 75%酒精; 1; 500; 0.002. 3; 机油; 1.5; 2500; 0.0006. 4; 导热油; 1.5; 2500; 0.0006. 5; 废活性炭; 危废暂存间; 4.32; 50; 0.14254. 6; 废机油; 1.02. 7; 废油墨桶; 0.06. 8; 废导热油; 1.5/3a. 9; 废导热油桶; 0.03t/3a. 10; 废机油桶; 0.03. 11; 废抹布; 0.166. 12; 废含油抹布及手套; 0.001. 合计; 0.16674. 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.16674＜1，风险潜势为I。 8.2环境风险识别 本项目环境风险类型主要为废气处理设施故障状态下的排污，化学品、危险废物在生产、贮存、运送过程中存在的风险。可能发生向环境转移的途径主要是经污水或雨水管道排入产业园污水管网对附近地表水水环境质量的影响。 根据本项目生产过程中的潜在危险，总结出本项目潜在的环境风险因素及其可能影响的途径见下表。 表4-11 风险分析内容表 8.3环境风险分析 事故类型; 环境风险描述; 涉及危险品（污染物）; 风险类别; 途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 化学品泄漏; 泄漏物质污染地表水、地下水及土壤，并且对周边大气环境产生一定影响; 水性油墨、75%酒精、机油、导热油; 水环境、地下水环境、土壤环 境、大气环境; 溢流排放到附近水体，影响水环境及土壤环境，挥发进入大气，影响环境空气; 仓库; 仓库位于车间西侧，正常情况下少量泄漏不会对周边环境产生影响。但仍需加强管理，化学品分类分区存放，存放区地面采取重点防渗措施，按相关规定设置足够的消防设施，定期对存放设施和消防设施进行检查、维护. 危险废物泄漏; 泄漏危险废物污染地表水、地下水及土壤; 废导热油、废活性炭、废机油; 危废暂存间; 危废暂存间需《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求。不会直接影响地表，危废间地面需采取重点防渗措施，危废储存桶置于防渗托盘中；各类危废分区、分类存放；设置危废信息公开栏，设置警示标志牌. 废气处理设施故障; 未经处理的废气直排进入大气; 挥发性有机物、HCL; 对周围大气环境造成短期污染; 废气治理设施; 加强检修，发现事故情况立即停产. （1）化学品泄漏风险分析： 本项目主要风险物质产生量较小，储存区严格要求，地面进行防渗处理，不会直接接触地面，经妥善处置后不会对环境造成影响。 （2）废气处理装置故障分析： 当废气处理装置故障时，生产工艺产生的废气将会不经处理直接排放到大气中，造成 大气环境污染，应立即停止相应生产线的生产活动，切断事故源，组织环保管理人员对故障进行排查和检修，在废气处理装置恢复正常工作前不得擅自启动生产设备。由于废气处理装置故障、处理效率降为零的概率较低，只要建设单位加强日常运维、提高故障响应速度，事故对大气环境的影响一般较小，不会造成较大的事故后果。 （3）危险废物火灾环境影响分析 废活性炭具有燃烧性，若在危废暂存间遇到点火源容易引起火灾。存储仓库火灾事故属化工生产企业安全评价的范畴，为其重点内容。着火或爆炸事故未得到有效控制，燃烧后产生 CO 等大气污染物，影响周边大气环境、消防废水进入雨水管网外排到外环境以及在空气中扩散后会对大气环境构成一定的污染。灭火产生的消防废水如处置不当，有可能流出厂区，进而进入外部河道，从而对当地的地表水体造成一定的污染。为了降低项目事故发生后的环境污染风险，项目应当采取一定的风险防范措施。 （4）原材料、产品贮存仓库火灾环境影响分析 项目原材料、产品具有燃烧性，若在产品贮存仓遇到点火源容易引起火灾。存储仓库火灾事故属化工生产企业安全评价的范畴，为其重点内容。发生该类事故对外环境的影响主要表现为热辐射以及燃烧废气的排放，火灾发生后，危险物质的不充分燃烧会产生CO等有毒有害物质，在空气中扩散后会对大气环境构成一定的污染。灭火产生的消防废水如处置不当，有可能流出厂区，进而进入外部河道，从而对当地的地表水体造成一定的污染。为了降低项目事故发生后的环境污染风险，项目应当采取一定的风险防范措施。 8.4环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ③安排环保负责人员定期对原料区、仓库、危废暂存间进行检查，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，从源头杜绝火灾爆炸事故发生。 （2）环境风险应急要求 ①加强员工的事故应急能力培养，并定期进行消防演习和事故救援学习； ②发生初期火灾时，可能引发假象爆炸事故，为了降低事故对外环境的影响，应紧急疏散轻伤区范围内的工作人员及居民，同时为不妨碍应急救援行动，应急救援人员活动场所应进行相应的隔离； ③发生火灾爆炸事故后，现场总指挥应视情况通报当地政府、消防、公安和环保部门； ④事故发生后空气中易燃、有毒物质的浓度由市疾病预防控制中心进行监测；大气环境污染委托专业机构进行监测，监测因子为非甲烷总烃，监测点位为下风向的环境风险保护目标各设一监测点； ⑤及时清除事故现场的物资，防止发生新的危险、危害。 8.5分析结论 建设单位严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将环境危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显影响。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、环境管理 (1)加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 (2)加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量:减少从原材料选择到产品品终处置的全生命周期的不利影响尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，严格杜绝废水的排放。 (3)加强污染物处置装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试:确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产:对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 ## (4)排污许可证管理 ## 本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污。根据《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十八、印刷和记录媒介复制业23,印刷231”，且除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 ，属于“其他”，因此实行登记管理。 11、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-印刷工业》（HJ1066-2019）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207—2021）中自行监测技术要求，本项目的环境监测制度内容见下表。 表4-13 项目废气监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织排放废气; DA001; 挥发性有机物; 1次/半年; 《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017). HCL; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). DA002; 颗粒物; 1次/年; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）. SO2; 1次/年. NOX; 1次/年. 无组织排放废气; 厂房外; 挥发性有机物; 1次/半年; 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。. 生活污水; DW001; pH、化学需氧量、悬浮物、BOD5、氨氮、总磷; 1次/年; 新墙镇污水处理厂进水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求从严. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 12、环保投资一览表 表4-14 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池及管道; 1; 标准化厂房已建化粪池. 废气; 印刷烘干、贴边压合; 集气罩（含风机）+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 15; /. 模温机; 15m排气筒（DA002）; 5; /. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 2; /. 固废; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间; 5; /. 总计; 28; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口（DA001） | 挥发性有机物 | 集气罩+二级活性炭+15m排气筒外排 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)（VOCs≤100mg/m3） |
|  |  | HCL |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) (HCL≤150mg/m3) |
|  | 废气排放口（DA002） | 颗粒物、SO2、NOX | 15m排气筒外排 | 颗粒物、SO2、NOX满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）（SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3、颗粒物≤30mg/m3） |
|  | 无组织 | 臭气浓度 | 密闭式生产车间，加强生产、仓库储运操作管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。（20，无量纲） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW001） | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、TP | 经化粪池预处理排入园区管网进入新墙镇污水处理厂深度处理 | 对比新墙镇污水处理厂接纳标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准值从严执行新墙镇污水处理厂接纳标准 |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的危险废物主要为：废活性炭、废机油、废油墨桶、废机油桶、废导热油、废导热油桶、废抹布、含油手套和含油抹布；一般固体废物为：生活垃圾、不合格品、一般废包装材料，一般固体废物中的生活垃圾交由环卫部门处置，不合格品、一般废包装材料可外售综合利用，危险废物按照《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目在标准化厂房内建设，加强营运期的环境管理，防止污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划、配置相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。编制企业突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行，项目建成投产排污前，应办理排污许可证；项目建成后，及时进行环保竣工验收。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，PVC膜装饰材料生产项目（年产3000吨）符合国家产业政策和环保政策，符合华容高新技术产业开发区产业定位与准入要求，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采取的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施要求、确保环保设备长期稳定正常运行、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.096t/a | / | 0.096t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.18t/a | / | 0.18t/a | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.967t/a | / | 0.967t/a | / |
|  | HCL | / | / | / | 0.0016t/a | / | 0.0016t/a |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.223t/a | / | 0.223t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.138t/a | / | 0.138t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.155t/a | / | 0.155t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 一般废包装材料 | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 4.32t/a | / | 4.32t/a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 1.02t/a | / | 1.02t/a | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | / |
|  | 废导热油 | / | / | / | 1.5/3a | / | 1.5/3a | / |
|  | 废导热油桶 | / | / | / | 0.03t/3a | / | 0.03t/3a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.166t/a | / | 0.166t/a | / |
|  | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①