岳县环评﹝2024﹞35号

关于易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司年产1500万发电子雷管生产线建设项目环境影响报告表的批复

易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司：

你公司（法人代表：周展生，统一社会信用代码：91430621736752635X）于2024年12月3日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《年产1500万发电子雷管生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司年产1500万发电子雷管生产线建设项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2024〕32号）及专家意见，经审查，批复如下:

- 你公司拟投资1997.77万元在岳阳县荣家湾街道东方路288号现有厂区内建设“年产1500万发电子雷管生产线建设项目”，将原有的503工房导爆管雷管装配工房改造为503导爆管雷管装配及电子雷管总装工房，1-8轴和26-30轴设置为导爆雷管装配生产线，本项目主要在503工房的9轴至25轴间进行改造，拆除部分隔墙,新增钢板防护装置,平行布置2条电子雷管自动化装配包装线,在503工房北侧扩建电子引火元件制造间、纸箱暂存上料间和监控室，调整工房门窗。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实施工期间各项污染防治措施。施工场地采取设置硬质围挡、覆盖、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘措施，运输车辆采取密闭措施，减少运输扬尘对周围的影响。项目不设施工营地，施工人员产生的生活废水依托厂区现有化粪池处理，施工废水经沉淀处理后回用于抑尘用水，不外排。合理安排高噪声设备的作业时间，设置围挡隔声等措施减少噪声对环境影响。建筑垃圾须依法依规综合利用或运至相关部门指定的地方堆存，严禁乱堆乱倒。

- 落实大气污染防治措施。生产车间安装排风扇，车间内废气及时通风换气至车间外无组织排放。项目厂界非甲烷总烃浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单中表9浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值标准。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善厂区给排水系统。生产废水经依托503工房现有的预处理设施进行预处理后，排入厂区现有的污水处理站处理，达《弹药装药行业水污染物排放标准》（GB14470.3-2011）及《污水综合排放标准》（GB8978-96）一级标准后排入厂外无名小港再进入万石湖；生活污水经化粪池（依托现有）处理后排入市政污水管网，进入岳阳县生活污水处理厂集中处置后达标排放。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界的东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。不合格品经机油钝化后爆炸销毁；废水处理污泥、废机油等危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求规范贮存，定期交由有资质单位处置，并严格落实转移联单制度。废包装材料等一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求收集贮存，外售综合利用；生活垃圾交由环卫部门处置。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，建立环保管理制度，落实环保责任人员，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、严格落实各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按排污许可要求排污。

- 四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：荣家湾街道办事处，湖南广晟环保工程有限公司

经办人：许  峰                   2024年12月19日