岳县环评﹝2024﹞36号

关于新型墙材隧道窑综合利用一般固废项目环境影响报告表的批复

岳阳飞安环保科技有限公司：

你公司（法人代表：姚宇，统一社会信用代码：91430621MA4QGLY927）于2024年12月12日提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，根据你单位报批的《新型墙材隧道窑综合利用一般固废项目环境影响报告表》（以下简称：报告表）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳飞安环保科技有限公司新型墙材隧道窑综合利用一般固废项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2024〕33号）及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资3000万元，对现有工程原燃料利用方案进行增减，拟增加粉煤灰、燃煤炉渣、滤渣等一般固体废物作为制砖主要原燃料，减少燃煤用量，生产工艺、生产设备均不发生变化，延长生产时间，使生产规模由1.2亿标砖/年提高至1.8亿标砖/年。本次改造升级建设均在厂区内，增加滤渣、粉煤灰、燃煤炉渣的贮存场，拟对双碱法烟气处理系统改造成石灰石-石膏法湿式烟气处理系统，其他设施、设备均依托现有工程，不新增用地。项目以页岩、城市渣土、城镇生活污泥和煤变为页岩、城市渣土、城镇污泥、煤矸石、粉煤灰、燃煤炉渣、滤渣等为原料，经预处理、破碎、筛分、搅拌、陈化、成型、干燥与焙烧等工序生产烧结砖。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

二、你公司在项目设计、建设和环境管理中，须全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

1.严格控制原燃料入厂要求。燃料煤含硫量控制在0.35%以下。使用长岭公司污水处理站滤渣，入厂前必须经有资质单位做相关成分分析检测，确保使用的滤渣为一般工业固体废物，禁止使用危险废物、放射性废物、爆炸物、未知特性和未经鉴定的废物作为制砖原燃料。禁止使用外单位产生的脱硫石膏用于厂区制砖原料。

2.落实大气污染防治措施。原料制备车间破碎、搅拌、筛分工序废气经集气系统送布袋除尘系统处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单中排放限值表2大气污染物排放限值要求；污泥干化炭化系统蒸发产生的尾气（恶臭气体）送入隧道窑中焚烧处理，隧道窑烧结干燥烟气经石灰/石膏法湿式烟气处理系统处理后通过1根40m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑主要大气污染物排放标准》（DB43/3082-2024）中表4砖瓦工业标准限值、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值（颗粒物20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物3mg/m3），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，氯化氢、二噁英参照执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1标准限值要求。采取封闭或半封闭式贮存场，及时清扫、洒水抑尘，减少无组织排放的颗粒物对周边环境影响。污泥在暂存、装卸和污泥干化等加工过程采用密闭式污泥储存仓，污泥储存区域、低温干化处理设施区域定时喷洒除臭剂，尽量降低恶臭气体的产生。厂界无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3有关标准限值，恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1有关标准限值。

3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。烟气废水经系统内部处理后，回用于配置钠碱液再次喷淋处理烟气，不外排;污泥预处理系统产生的冷凝废水进入系统配套建设的一体化污水处理系统处理，经过厌氧、好氧、沉淀组合工艺处理后，回用于烟气处理系统;运输车辆进出冲洗废水经沉淀后回用于汽车冲洗用水,厂区内初期雨水全部经雨水收集沟汇入雨水沉淀收集池内，作为生产补充用水,后期洁净雨水通过厂区雨水排放口外排;生活污水经化粪池处理后，由周边农户运走用于农田山林浇灌使用，不外排。

4.落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；不合格残次品返回破碎工序重新再利用；废泥头和砖坯、雨水沉淀池池底沉渣、车间清扫和除尘器收集的粉尘等返回搅拌工序重新再利用；烟气脱硫系统产生的固废经压滤后混同原料一同作为制砖原料再利用；磁选废铁收集外售物资回收单位进行综合利用；废矿物油、废钠碱原料包装袋、废油桶为危险废物，收集暂存于危险废物暂存间，废矿物油用作车间内窑车润滑油再利用，废钠碱原料包装袋、废油桶交由有资质的单位进行处理。

6.强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：二氧化硫≤26.7吨、氮氧化物≤15吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求重新申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排污，并依法依规公开相关信息。

- 五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求执行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：新开镇人民政府，岳阳达峰环保科技有限公司

经办人：许  峰                   2024年12月26日