岳县环评﹝2025﹞8号

关于年产机筛8万平方米扩建项目环境影响报告表的批复

岳阳市丰源机筛有限公司：

你公司（法人代表：伍学义，统一社会信用代码：91430621740613160P）提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你单位报批的《年产机筛8万平方米扩建项目环境影响报告表》（以下简称：报告表）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳市丰源机筛有限公司年产机筛8万平方米扩建项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕3号）及专家意见，经审查，批复如下:

一、你公司位于岳阳县新墙镇老街居委会下街39号，于2002年建成年产机筛7万平方米项目，2014年完成了建设项目竣工环保验收。目前由于机筛市场不断扩大，你公司决定在原厂址进行改扩建，共用原有生产线进行生产，新增部分设备，改扩建后企业生产规模由年产机筛7万平方米增加至年产机筛15万平方米。生产工艺由原来的碳氮共渗改为渗碳渗氮。改扩建后生产工艺流程：以钢板为原料，经剪板、冲压成型、点焊、折弯、渗氮、渗碳、冷却、上机油 、回火、检验等工序生产机筛，渗氮、渗碳工序采用气体渗氮、渗碳工艺，点焊工序采用电阻焊，冷却工序采用直接冷却工艺，回火工序的回火炉为电加热炉。厂区不设置电镀、铬钝化工序（电镀委外处理）。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 落实大气污染防治措施。项目点焊工艺采用电阻焊，无需焊材、焊剂。项目渗氮工序加入氨气，渗碳工序加入乙醇，在炉顶（渗氮炉和渗碳炉）的燃烧器口使用液化石油气进行助燃。项目上机油工序产生的废气和回火废气均通过集气罩收集后一起送油雾净化器处理，处理后的废气经1根15m排气筒（DA001）排放，颗粒物和VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。无组织排放废气：颗粒物、SO2、NOX和VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放浓度限值；厂房外VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值。

- 落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，完善厂区给排水系统。生活废水经化粪池预处理，达新墙镇污水处理厂接纳标准后，排入新墙镇污水处理厂进一步处理。生产废水为冷却工序的冷却用水（直接冷却），经冷却池沉淀处理后循环利用，不外排。

- 落实噪声污染防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；钢屑、废包装材料统一收集后外售；油雾净化器捕集的废油、废矿物油、废机油桶等危险废物，收集暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行处理。

- 强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、本项目实施后，污染物年排放总量核定为：二氧化硫≤0.01吨、氮氧化物≤0.01吨、挥发性有机污染物≤0.46吨。

- 四、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求申请排污许可证，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法按证排污，并依法依规公开相关信息。

- 五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：新墙镇人民政府，湖南京帝环保科技研究院有限公司

经办人：王 霄                   2025年4月9日