# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 湖南华牧原科食品有限公司 |
| 编制日期： | 2025年5月 |

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	41

五、环境保护措施监督检查清单	67

六、结论	69

附表	70

建设项目污染物排放量汇总表	70

附件：

附件1   环评委托书

附件2   建设项目环境影响报告表编制情况承诺书

附件3   企业营业执照

附件4   项目投资合同

附件5   项目发改委备案

附件6   厂房租赁合同

附件7   纯碱安全技术说明书

附件8   氢氧化钠安全技术说明书

附件9   二氧化氯消毒剂MSDS

附件10   一水柠檬酸安全技术说明书

附件11   L-半胱氨酸安全技术说明书

附件12   过氧化氢安全技术说明书

附件13   岳阳市2023年度生态环境质量公报截图

附件14   专家意见及签到表

附件15   专家复核意见

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目地理位置卫星图

附图3   项目平面布置图

附图4   岳阳县环境管控单元图

附图5   环境保护目标分布图

附件6   引用数据监测点位分布图

附图7   本项目于岳阳高新技术产业园区国土空间用地规划关系图

附图8   本项目于岳阳高新技术产业园区排水管网规划关系图

附图9   岳阳高新技术产业园区调区扩区雨水工程规划关系图

附图10   岳阳高新技术产业园区调区扩区岳阳县生态保护红线位置关系图

附图11   岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图

附图12   工程师现场踏勘照片及现场照片

| 专家意见修改说明表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 意见 | 修改说明 | 页码 |
| 1 | 细化环保目标调查，结合园区功能布局规划、土地利用规划、周边现有企业分布情况、周边环保目标分布情况以及当地主导风向，进一步充分论证项目选址合理性、平面布置合理性分析，从环保角度提出平面布局优化调整要求（将污水处理站布置在生产车间内）。 | 已细化环保目标调查 | P38 |
|  |  | 已结合园区功能布局规划、土地利用规划、周边现有企业分布情况、周边环保目标分布情况以及当地主导风向 | P14，P15 |
|  |  | 已进一步充分论证项目选址合理性、平面布置合理性分析 | P14，P15，P26 |
|  |  | 已从环保角度提出平面布局优化调整要求（拟建设房屋对污水处理站进行密闭）。 | P15 |
| 2 | 核实项目原辅材料种类与消耗量、细化完善生产工艺和产排污环节分析，明确灭菌工艺种类，核实产排污；明确粗毛、细毛的脱除工艺、脱毛后毛渣的处理措施与去向，从环保角度细化分析毛渣处置措施的合理性。补充雨水、污水排放路径，补充物料平衡、核实水平衡，核实废水产生源强、补充污水处理站各主要工段的主要污染物的处理效率，核实污染物达标排放的可行性。 | 已核实项目原辅材料种类与消耗量 | P23 |
|  |  | 已细化完善生产工艺和产排污环节分析，明确灭菌工艺种类，核实产排污； | P30、P31 |
|  |  | 已明确毛发的脱除工艺和脱毛效率 | P31 |
|  |  | 脱毛后毛渣的处理措施与去向，从环保角度细化分析毛渣处置措施的合理性。 | P57、P58 |
|  |  | 已补充雨水、污水排放路径 | P35、P36 |
|  |  | 已补充物料平衡 | P32 |
|  |  | 已核实水平衡 | P28 |
|  |  | 已核实废水产生源强、补充污水处理站各主要工段的主要污染物的处理效率，核实污染物达标排放的可行性。 | P48、P49 |
| 3 | 补充厂区南侧最近居民点、白洋水库的环境现状调查。 | 根据《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中第7点指出“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D”，故项目未补充厂区南侧最近居民点检测数据（氨、硫化氢）。 | / |
|  |  | 已补充白洋水库的环境现状调查。 | P36 |
| 4 | 核实环保投资、完善附图附件。 | 已核实环保投资 | P64，P65 |
|  |  | 已完善附图附件。 | 附件9、附件11、附件12 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-430621-04-05-759880 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 132****7744 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇 岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间 |  |  |
| 地理坐标 | （113度9分13.930秒，29度6分45.319秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353肉制品及副产品加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 16040 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 0.47 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13580 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照下表执行。详细情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置专题. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水由自建污水处理站预处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂深度处理后进入新墙河。; 否. 环境风险; 易燃易爆、有毒有害物质存储量超过临界量的。; 本项目易燃易爆、有毒有害物质存储量未超临界量（Q＜1）。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水项目。; 本项目不涉及取水; 否. 海洋; 污染物向海洋排放点1公里范围内有海洋生态环境敏感目标的; 本项目属于内陆项目，不涉及海洋。; 否. 根据上表可知，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称:《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)》 审批机关:岳阳县人民政府 审批文件名称及文号:《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030年)〉的批复》(岳县政函[2020]141号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 审批机关：湖南省生态环境厅 审查文件及文号：《湖南省生态环境厅关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2021]40号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 （1）与《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)》符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图》，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，总用地面积916hm2，其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。远期（2026-2035年）规划范围：园区规划界限范围新增至新墙水库周边，新增规划面积987.16hm2，远期规划面积达到1903.61hm2。本项目位于岳阳高新技术产业园区主区，属于岳阳高新技术产业园区总体规划规划范围内，《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书（报批稿）》仅对岳阳高新技术产业园区近期规划范围进行了评价，项目所在地包括在规划环境影响评价范围内。 根据岳阳高新技术产业园区产业发展规划的有关内容，园区以生物医药产业、机械制造产业和新材料产业三大主导产业，建设成为基础设施完善、生态环境优美、工业聚集效应强的现代产业园区，本项目为农副食品加工业不属于园区主导产业，同时对比《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》中规定的园区环境准入负面清单，不属于环境准入负面清单内，项目与园区内现行环境准入负面清单相符性如下： 表1-1 项目与园区环境准入负面清单相符性一览表 类别; 内容; 本项目情况. 环境准入行业正面清单; 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594危险品仓储除外）; 本项目属于农副食品加工业不属于推荐产业. 环境准入行业负面清单; 禁止类; 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594危险品仓储。; 本项目属于农副食品加工业不属于禁止类. 规划的主导产业外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。; ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准本项目属于C1353肉制品及副产品加工项目，不属于禁止行业；②本项目废水为生活污水和生产废水，不含有重金属污染物和持久性有机污染物，同时本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不使用落后生产工艺装备和落后产品；. 淘汰类; 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序的表面处理工艺的企业 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。; 本项目属于C1353肉制品及副产品加工项目，不属于淘汰类；本项目不属于严格管控高耗能高排放项目. 根据以上分析，本项目不在岳阳高新技术产业园准入条件禁止类、限制类和推荐类，属于允许类项目，企业已与园区管委员签订项目投资合同（详见附件4），园区同意项目入园建设（详见附件4）。 - 与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》审查意见的函(湘环评[2021]40号)符合性分析 - 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》审查意见的函(湘环评[2021]40号)项目与园区规划环评相符性分析见下表。 - 表1-2 项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及批复相符性分析表 - 序号; - 园区规划环评批复要求; - 项目情况; - 是否符合. - 1; - 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; - 本项目位于主产业片区的南部，本项目属于气型污染为主的企业，但本项目不属于主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区内，也不属于兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业；根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目不属于限制类和淘汰类项目；综上，项目符合国家产业政策。; - 符合. - 2; - 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; - 本项目不属于《报告书》中的环境准入负面清单，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）的规定，C1355肉制品加工的先进用水定额为9m3/t产品。本项目生产用水量141150m3/a，折合为4.705m3/t产品,这一数值远低于先进用水定额，本项目生产排水量为127035m3/a，本项目并不属于排水量较大的项目。; - 符合. - 3; - 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB43T 1546-2018)》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规; - （1）本项目生产废水经厂区南侧自建污水处理站预处理（处理工艺：“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”，处理能力700m3/d）后进入园区污水管网至岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后外排，生活污水由化粪池预处理达到岳阳高新技术园区污水处理厂进水标准后进入园区污水管网至岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后外排。（2）本项目产生的氨气、硫化氢等恶臭污染物，在厂区和厂界设置生物除臭喷淋系统进行处理减少废气排放。（3）项目设置一般固废暂存间，并做好固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用。; - 符合. - 4; - 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; - 本项目制定完善的监测计划，严格执行。; - 符合. - 5; - 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急 - 体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。; - 在本项目环评获批后，遵守要求编制和实施环境应急预案，应急预案应与园区应急预案相衔接; - 符合. - 6; - 做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; - 本项目只新建冷库机房和自建污水处理站，其他建设内容均在租赁厂房里进行，本项目落实施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施; - 符合. 综上，项目建成与岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》审查意见的函(湘环评[2021]40号)的要求是相符的。 |
| 其他符合性分析 | - 1、与“三线一单”相符性分析 - （1）生态保护红线 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 - 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，根据《自然资源部办公厅关于浙江等省（市）启用"三区三线"划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函[2022]2080号）及《自然资源部办公厅关于依据"三区三线"划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》（自然资办函[2022]2072号），三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。对照《湖南省岳阳市岳阳县环境管控单元图》（2023年），《岳阳高新技术产业园区调区扩区岳阳县生态保护红线位置关系图》（附图10），本项目不涉及生态保护红线。 - （2）环境质量底线 - 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 - 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据，大气常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为达标区；新墙河9个监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 建设单位按照本次环评要求的措施合理处置各项污染物，项目建成后的污染物排放情况符合相应标准要求，对周边环境影响较小，不会对区域环境质量底线造成影响。因此，本项目符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 资源利用上线资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水与生活用水为自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 - (4)环境准入负面清单 - 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版），其相符性分析见表1-3。 表1-3 与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）符合性分析 管控维度; 管控要求; 符合性分析. 岳阳高新技术产业园区; 空间布局约束; 区块一、区块二(主产业片区)西部生物医药产业区严格限制气型污染为主的企业入驻，并对已有集中居住区周边工业 企业气型污染予以重点控制。; 本项目属于气型污染为主的企业位于区块二新材料产业区，不属于西部生物医药产业区，本项目为新建企业。. 限制在紧临区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）东侧布置大气污染较重、工业噪声较大的企业；现状已建的企业需严格按照企业环评及环评批复的要求落实大气、噪声等各项污染物防治措施。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，属于主产业片区，在本项目环评获批后会严格落实大气、噪声等各项污染物防治措施。. 污染物排放管控; 废水：①高新区实施雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。 ②区块一、区块二（主产业片区）废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 ③区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）废水经长湖乡污水处理厂处理达标后排入常家大屋河，最终汇入新墙河。 ④严格限制入园企业的总磷排放浓度，确保污水处理厂的除磷效果。; 废水：①本项目雨污分流，雨水通过园区的雨水管网，最终进入新墙河。 ②本项目废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 ③本项目位于主产业片区，不涉及区块三、区块四、区块五。 ④本项目生产废水经自建污水处理站处理后总磷浓度为2.645mg/L,达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准(总磷浓度≤6.5mg/L)后经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河,符合限制要求。. 废气：加快对挥发性有机物排放的治理，加强对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量。; 废气：本项目不涉及挥发性有机物的排放。. 固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 本项目固体废弃物，严格做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。. 高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目不属于《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中提到的相关行业. 环境风险防控; 高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 本项目积极配合园区的应急管理措施。. 高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 在本项目环评获批后，遵守要求编制和实施环境应急预案，应急预案应与园区应急预案相衔接. 建设用地土壤风险防控：加强土壤污染源头防控，开展重点行业土壤污染防治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，制定土壤污染隐患排查计划，落实土壤环境监督性监测任务。; 租用标准化厂房进行生产，地面已全部硬化没有土壤污染途径。. 资源开发效率要求; 能源:推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。; 本项目主要使用电能和集中供热，不使用煤炭。. 水资源： ①强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。 ②积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。 ③2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，岳阳县用水总量控制在4.07亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%。; 本项目不属于高耗水落后产能项目. 土地资源:在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 项目租用已建厂房开展项目建设，不新增土地使用. 根据上表可知，项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）的要求。 综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策、选址等相关政策符合性分析 （1）项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》相符性 本项目为肉制品及副产品加工项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）的有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，也不属于鼓励类，为允许类，同时本项目获得了岳阳县发展和改革委员会备案（项目统一代码为：2410-430621-04-05-759880），因此本项目符合国家及地方产业政策要求。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - （2）选址符合性分析 ①用地：本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间内，对照岳阳高新技术产业园区国土空间用地规划图（详见附图7）本项目所在地属于二类工业用地，符合园区用地规划。 ②功能分区：本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，对照《岳阳高新技术产业园区产业发展规划(2020-2030)年》中岳阳高新技术产业园区调区扩区功能分区规划图（详见附图11），目前岳阳高新技术产业园管委会将项目所在地的定位为新材料产业园，根据国民经济分类，项目属于C1353肉制品及副产品加工，根据建设项目行业类别属于十、农副食品加工业13其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工，与该园区的定位不相符，对比岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书中表2.1-2园区历次规划沿革演变情况汇总表中的内容，农副食品加工业属于调区扩区前园区的辅助产业，说明园区有管理农产品加工企业的管理经验，园区污水处理配套设施完善，且本项目已经过岳阳高新技术产业园区管委会入驻评估，和岳阳高新技术产业园区签署项目投资合同（详见附件4）。 ③周边环境相容性分析：本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，本项目周边有湖南科伦医药贸易有限公司的仓库位于本项目东侧，主要用于暂存药品，与本项目相互影响不大。项目西南侧（厂区下风向）、东南侧、东侧和南侧距厂界500m内存在居民，本项目产生的恶臭污染物对周边居民有所影响，本项目拟建设房屋对污水处理站进行密闭，在污水处理站周边和厂界进行安装喷淋系统喷洒生物除臭剂进行恶臭防治，确保项目排放的恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后排放，减少本项目产生的恶臭污染物对周边居民的影响，项目与周边居民基本相容。 本项目位于岳阳高新技术产业园区内，项目水、电、燃气、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，所在位置周边有S310主要交通干线，所在地交通条件便利，区位优势明显。 因此，从环境保护角度来看，本项目选址基本可行。 - （3）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》符合性分析 表1-4 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则 (试行，2022年版)》相符性分析 清单要求; 项目具体情况. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程(含舾装码头工程)及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间不涉及港口及过长江通道. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目:(一)高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目;(二)光伏发电、风力发电、火力发电建设项目;(三)社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设;(四)野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目;(五)污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施; (六)对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施;(七)其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围. 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道;无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目选址位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号 车间，不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物;已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目选址位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号 车间，不涉及风景名胜区. 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不涉及饮用水水源一级保护区. 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不涉及饮用水水源二级保护区. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不涉及长江流域河湖岸线. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目生产废水经自建污水处理站预处理后进入园区污水管网至岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后排放，生活污水经化粪池预处理达到岳阳高新技术园区污水处理厂进水标准，经园区污水管网直接接入新岳阳高新技术园区污水处理厂，不新增排污口. 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎(渔)区、禁猎(渔)期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目为肉制品加工不存在生产性捕捞；本项目位于岳阳高新技术产业园区机械产业园，不涉及相关自然保护区域. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间；本项目不属于高污染项目. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目;对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间；本项目属于C1353肉制品及副产品加工项目，不属于左述不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目。. 综上所述，本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》的要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 湖南华牧原科食品有限公司为长沙青松雪企业管理有限公司全资子公司，基于市场需求，长沙青松雪企业管理有限公司拟投资1.6亿元在湖南省岳阳市岳阳县高新技术产业园区启动年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目，公司拟租赁岳阳县高新技术产业园区湖南阳光创新贸易有限公司已建厂房作为生产车间，公司已于2024年9月与岳阳高新技术产业园区管理委员会签订了投资协议（详见附件4），并与湖南阳光创新贸易有限公司签订厂房租赁协议（详见附件6）。项目占地面积约13580㎡，项目建设完成后，预计形成年产3万吨畜副产品的生产规模。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目属于“十、农副食品加工业-13.其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工”，需要编制环境影响报告表。为此，湖南华牧原科食品有限公司委托湖南京帝环保科技研究院有限公司承担年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目的环境影响评价工作（详见附件1）。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2项目概况 2.1项目名称及性质 项目名称：年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目 建设单位：湖南华牧原科食品有限公司 建设地点：岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间 具体坐标：东经113°9′13.930″,北纬29°6′45.319″ 项目性质：新建 劳动定员：厂区员工人数150人，年工作时间为300天，实行两班制，每班工作8小时，不提供食宿。 2.2建设内容 本项目工程内容详见下表。 表2-1 本项目工程内容一览表 类别; 工程内容; 详细建设内容; 备注. 主体工程; 解冻清洗 脱毛间; 占地面积3846m2，轻钢结构，位于厂房西侧，布设了解冻池，主要用于原料解冻和溶毛；; 租赁园区现有厂房建设. 初加工间; 占地面积574m2，轻钢结构，位于厂房北侧，布设了锯骨机、切肉机等设备，主要用于原料切割；; 租赁园区现有厂房建设. 深加工间; 占地面积572m2，轻钢结构，位于厂房北侧，布设了蒸煮线设备（蒸汽加热）；; 租赁园区现有厂房建设. 分拣装袋间; 占地面积382m2，轻钢结构，位于厂房北侧，主要用于产品分拣装袋；; 租赁园区现有厂房建设. 内包间; 占地面积1283m2，轻钢结构，位于厂房东侧，主要用于产品内包装；; 租赁园区现有厂房建设. 脱包上料间; 占地面积326m2，轻钢结构，位于厂房西南侧，主要用于原料脱包；; 租赁园区现有厂房建设. 脱包间; 占地面积14m2，轻钢结构，位于厂房西北侧，主要用于辅料脱包；; 租赁园区现有厂房建设. 配料间; 占地面积49m2，轻钢结构，位于厂房西北侧，主要用于辅料配制；; 租赁园区现有厂房建设. 分拣间; 厂房中部设置一间分拣间，位于初加工间南侧，占地647m2。; 租赁园区现有厂房建设. 储运工程; 预冷库; 厂房中部设置五间预冷库，位于分拣间东侧，每间预冷库占地118m2，共占地590m2。; 租赁园区现有厂房建设. 速冻库; 厂房东部设置十间速冻库，位于预冷库东侧，每间速冻库占地194m2，共占地1940m2。; 租赁园区现有厂房建设. 辅料库; 占地面积690m2，轻钢结构，位于厂房西北侧，主要用于储存辅料；; 租赁园区现有厂房建设. 包材库; 占地面积400m2，轻钢结构，位于厂房东北侧，主要用于储存包装材料；; 租赁园区现有厂房建设. 添加剂库; 占地面积47m2，轻钢结构，位于厂房西北侧，主要用于储存食品添加剂；; 租赁园区现有厂房建设. 原料冷库; 占地面积1197m2，轻钢结构，位于厂房东南侧，使用氟利昂507做制冷剂，主要用于储存原料；; 租赁园区现有厂房建设. 成品冷库; 占地面积903m2，轻钢结构，位于厂房东南侧，使用氟利昂507做制冷剂，主要用于储存成品；; 租赁园区现有厂房建设. 辅助工程; 辅料库 排烟机房; 厂房西北部设置一间排烟机房，位于辅料库南侧，占地20m2。; 租赁园区现有厂房建设. 用具清洗间; 厂房西北部设置一间用具清洗间，位于辅料库南侧，占地23m2。; 租赁园区现有厂房建设. 用具清洗间; 厂房北部设置一间用具清洗间，位于分拣装袋间北侧，占地22.6m2。; 租赁园区现有厂房建设. 洁具清洗间; 厂房北部设置一间用具清洗间，位于分拣装袋间北侧，占地21m2。; 租赁园区现有厂房建设. 包材库 排烟机房; 厂房东北部设置一间排烟机房，位于包材库东侧，占地14.4m2。; 租赁园区现有厂房建设. 包材库 值班室; 厂房东北部设置一间包材库值班室，位于包材库东侧，占地19.7m2。; 租赁园区现有厂房建设. 包材库 更衣室; 厂房东北部设置一间更衣室，位于包材库东侧，更衣室包含更鞋室（17.1m2）、男更衣室（8.4m2）、女更衣室（12.6m2）、手消室（8.2m2）。; 租赁园区现有厂房建设. 包材消毒室; 厂房东北部设置两间包材消毒室，都位于包材库南侧，共占地35m2。; 租赁园区现有厂房建设. 用具清洗 消毒存放室; 厂房东北部设置一间用具清洗 消毒存放室，位于包材库南侧，占地33m2。; 租赁园区现有厂房建设. 解冻清洗脱毛间排烟机房; 厂房西南部设置一间排烟机房，位于解冻清洗脱毛间南侧，占地33m2。; 租赁园区现有厂房建设. 解冻清洗脱毛间值班室; 厂房西南部设置一间解冻清洗脱毛间值班室，位于解冻清洗脱毛间南侧，占地27m2。; 租赁园区现有厂房建设. 解冻清洗脱毛间更衣室; 厂房西南部设置一间更衣室，位于解冻清洗脱毛间南侧，更衣室包含更鞋室（21m2）、男更衣室（23m2）、女更衣室（14m2）、手消室（13m2）。; 租赁园区现有厂房建设. 用具清洗消毒存放间; 厂房南部设置一间用具清洗消毒存放间，位于分拣间南侧，占地78m2。; 租赁园区现有厂房建设. 用具清洗间; 厂房南部设置一间用具清洗间，位于预冷库南侧，占地63m2。; 租赁园区现有厂房建设. 内包间 排烟机房; 厂房南部设置一间用具清洗间，位于内包间东南侧，占地30m2。; 租赁园区现有厂房建设. 冷库机房; 厂房南部设置一间冷库机房，位于原料冷库西侧，占地337m2。; 新建. 蓄水池; 在厂房外东侧，建设容积为300m3的蓄水池，用于蓄水，防止厂区停水影响生产。; 新建. 公用工程; 供水; 依托园区供水管网，由岳阳县自来水公司供应; 依托园区. 排水; 依托园区排水系统，排水采用“雨污分流”制; 依托园区. 供电; 依托园区供电电网; 依托园区. 蒸汽; 依托园区供热; 依托园区. 环保工程; 废气处理; 加强厂房通风; 依托园区. 在厂区和厂界设置生物除臭喷淋系统; 新建. 建设房屋对污水处理站进行密闭，在污水处理站周边进行安装生物除臭喷淋系统; 新建. 废水处理; 厂区生活污水经化粪池预处理后，通过岳阳高新技术产业园区污水管网外排岳阳高新技术产业园区污水处理厂深度处理，经处理达标后外排。; 依托园区. 生产废水：解冻废水、清洗废水、酶解废水、溶毛废水、中和废水等经自建在密闭房屋中的污水处理站（隔油池+格栅+调节池+固液分离装置+厌氧池+缺氧池+好氧池+好氧池+二沉池+中间水池，处理能力为700m3/d）预处理后通过岳阳高新技术产业园区污水管网外排岳阳高新技术产业园区污水处理厂深度处理，经处理达标后外排。; 新建. 噪声处理; 选用低噪设备，采取减振、吸声、隔声等措施; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间：设置在厂房西南侧，面积为20m2; 租赁园区现有厂房建设. 危废处理; 危废暂存间：设置在厂房西南侧，面积为20m2; 租赁园区现有厂房建设. 2.3产品方案 本项目主要产品方案详见下表2-2。 表2-2 项目产品一览表 序号; 产品名称; 包装方式; 规格; 产量; 储存方式. 1; 脱毛冻鲜牛头; 袋装; 20kg/袋; 8000t/a; 冷库储存. 2; 脱毛冻鲜牛蹄; 袋装; 20kg/袋; 6000t/a; 冷库储存. 3; 脱毛冻鲜牛耳; 袋装; 20kg/袋; 2000t/a; 冷库储存. 4; 脱毛冻鲜牛皮; 袋装; 20kg/袋; 4000t/a; 冷库储存. 5; 脱毛冻鲜猪皮; 袋装; 20kg/袋; 3000t/a; 冷库储存. 6; 脱毛冻鲜猪蹄; 袋装; 20kg/袋; 3000t/a; 冷库储存. 7; 脱毛冻鲜猪耳; 袋装; 20kg/袋; 2000t/a; 冷库储存. 8; 脱毛冻鲜羊蹄; 袋装; 20kg/袋; 2000t/a; 冷库储存. 合计; 30000t/a; 冷库储存. 本项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 最大储存量; 主要成分; 储存方式; 来源. 1; - 牛头、牛蹄、牛耳、牛皮; - 20017; t; - 4000; 牛头、牛蹄、牛耳、牛皮; 冷库冷冻; 外购. 2; - 猪蹄、猪耳、猪皮; - 8007; t; - 2000; 猪蹄、猪耳、猪皮; 冷库冷冻; 外购. 3; - 羊蹄; - 2001; t; - 500; 羊蹄; 冷库冷冻; 外购. 4; - 食品级L-半胱氨酸; - 9000; t; - 1000; L-半胱氨酸：98%; 辅料库; 外购. 5; - 食品级片碱（氢氧化钠）; - 3000; t; - 20; 氢氧化钠≥99%; 辅料库; 外购. 6; - 食品级脱毛料; - 1050; t; - 500; L-半胱氨酸盐酸盐无水合物; 辅料库; 外购. 7; - 食品级纯碱; - 300; t; - 100; 碳酸钠; 辅料库; 外购. 8; - 食品级生物酶; - 150; t; - 50; 中性蛋白酶、碱性蛋白酶、角蛋白酶、糖苷酶混合物; 辅料库; 外购. 9; - 食品级柠檬酸; - 180; t; - 50; 一水柠檬酸≥99%; 辅料库; 外购. 10; - 食品级二氧化氯（用于厂房消杀）; - 0.45; t; - 0.08; 二氧化氯＞99%; 辅料库; 外购. 11; 过氧 化氢; 120; t; 40; 过氧化氢:35-40%、水:60-65%; 辅料库; 外购. 12; - 水; - 146700; m3; - /; /; /; 外购. 13; - 电; - 100万; 度; - /; /; /; 外购. 14; - 蒸汽; - 15000; t; - /; /; /; 外购. 15; - 氟利昂507; - 7; t; - /; /; 一次性填充进冷库; 外购. 主要物质理化性质见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性; 用途. 1; 二氧化氯; 主要成分：二氧化氯含量＞99%。氧化剂，高压气体。; 不燃; 低毒; 厂房消毒. 2; 纯碱; 主要成分：碳酸钠。白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩，有吸湿性，熔点(℃):851，相对密度(水=1):2.53，溶解性:易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等。; 不燃; 低毒; 生物酶解. 3; 氢氧化钠（食品级片碱）; 主要成分：氢氧化钠≥99%。白色、吸湿各种形态固体，气味；刺激性气味，熔点（℃）：318.4，沸点（℃）： 1390，溶解性：易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮、乙醚。; 不燃; 中毒; 溶毛. 4; 食品级柠檬酸; 主要成分：一水柠檬酸≥99%。熔点/凝固点(℃):135-152℃，相对密度(水=1):1.542，溶解性:溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿; 不燃; 无毒; pH中和. 5; L-半胱氨酸; 主要成分：L-半胱氨酸98%。白色固体，溶解性:溶于水、乙醇、不溶于乙醚，不溶于苯; 不燃; 无毒; 溶毛. 6; 过氧化氢; 主要成分：过氧化氢:35-40%、水:60-65%。熔点(℃):-33°C ，密度:1.135，溶解性:溶于水; 不燃; 中毒; 灭菌. 7; 氟利昂507; 沸点-47.1℃，临界温度70.9℃，25℃液体密度1049kg/m3，无色无味不燃气体; 不燃; 低毒; 冷库制冷. 2.4主要生产设备及参数 表2-5 主要生产设备及数量 序号; 设备名称; 数量; 尺寸和功率; 对应工序. 1; - 解冻池; 2; 2.3米×15米/30kw; 解冻. 2; - 输送设备; 3; 2.3米×50米/30kw; 物料输送. 3; - 生物酶脱毛生产线设备; 28; 8米直径/15kw; 溶毛. 4; - 速冻库; 10; 8米×25米×4高/150kw; 速冻. 5; - 冷藏库; 2; 27×40×4 /120kw; 储存. 6; - 包装设备; 2; 1×5/15kw; 包装. 7; - 锯骨机; 10; 1.5×1.5/17kw; 切割. 8; - 切肉机; 10; 1.2×2/10kw; 切割. 9; - 蒸煮线设备（蒸汽加热）; 2; 2.3×17×1.5 /15kw; /. 根据《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（2021年第25号工业和信息化部令），采用的生产工艺、主要生产设备均不属于现行产业政策中淘汰类设备、工艺和产品有关内容，项目设备符合产业政策。 产能核算： 根据建设单位提供设备设计产能情况，主要产能核算如下。 表2-6 主要设备产能核算一览表 序号; 生产 设备; 尺寸和功率; 数量; 单个设备设计产能（t/h）; 年最大工作时间（h）; 设计总产能（t/a）. 1; 生物酶脱毛生产线设备; 8米直径/15kw; 28; 0.225; 4800; 30240. 计算： 产能=时间×机器数量×设备设计产能 生物酶脱毛生产线设备加工畜副产品：4800×28×0.225=30240＞30000。 根据上表可知，项目年工作时间为300天，2班制8小时，项目各生产设备设计产能与项目产能基本相符。根据其设备数量及产能核算，其年设计产能可满足生产产能需求。 2.5总平面布置及其合理性分析 根据租赁厂房的条件，在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。 （1）总平面布置原则 ①严格遵守防火、防爆、安全、卫生等现行规范和规定。 ②按功能分区布置。根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，为此形成了解冻清洗脱毛间、初加工间、深加工间、分拣装袋间、内包间、脱包上料间、脱包间、配料间、分拣间、辅料库、包材库、原料冻库、成品冻库。各功能区相对集中布置后，既方便管理又有利安全，又便于检修利于生产。 ③满足工艺流程、合理紧凑布置。按全厂的工艺流程、物料输送方向以及各单元相互关系的密切程度合理布置生产区、辅助生产区的分布，使之相对集中，节省能耗，使全厂工艺流程、物料输送形成最佳路径，达到降低运营成本。 （2）总平面布置 项目租用岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，厂房占地面积13580m2。 项目厂区为一栋厂房，厂房呈南北走向，在厂房四周均设置有出入口。四号车间由北向南为辅料库、深加工间、初加工间、脱包上料间、分拣装袋间、包材库、解冻清洗脱毛间、一般固废暂存间、预冷库、速冻库、原料冷库、成品冷库。 该项目在确保工艺流程经济、合理的前提下，力求总平面布置紧凑、生产线路流畅、运输方便。根据各个生产工艺的要求，并按原材料、产品流向，构成一个完整的生产体系的原则进行布置。 污水处理站设置在本项目的南侧空地上，厂区内仅南侧空地有空间设置污水处理站，污水处理站位于厂房南侧，项目周边居民主要聚集在项目西南侧、南侧、东南侧和东侧，西侧和东侧已有建筑物进行中遮挡，南侧有树木进行消解，本项目拟建设房屋对污水处理站进行密闭，在污水处理站周边和厂界进行安装喷淋系统喷洒生物除臭剂进行恶臭防治，确保项目排放的恶臭气体达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）后排放，减少对周边居民的影响。 在满足生产工艺、安全防火、卫生采光等要求前提下，适当划分厂区。各区既有明确分区，又保持一定联系。将废水、废气、噪声等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决，总体而言，项目总平面布置紧凑、生产线路流畅，从环保角度出发，该项目平面布置基本合理。 2.6公用工程 2.6.1给排水工程 （1）给水 ①给水系统:本项目用水为自来水。 ②给水量:本项目用水包括生活用水和生产用水。 #### 生活用水:本项目劳动定员150人，年工作300天，厂区不提供食宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，职工生活用水量按38m3/人·a计。则本项目生活用水量为19m³/d（5700m³/a）。 #### 生产用水：解冻用水、清洗用水、生物酶解用水（含用水和蒸汽）、溶毛用水、pH中和用水等。 #### 解冻用水：根据建设单位提供资料，解冻用水为原料的10%，本项目解冻的原料为30000t，解冻用水为3000m³/a（10m³/d）。 #### 清洗用水：根据建设单位提供资料，清洗用水用量为2m³/t原料，本项目清洗的原料为30000t，解冻用水为60000m³/a（200m³/d）。 #### 生物酶解溶液：根据建设单位提供资料，生物酶解工序需要使用食品级纯碱溶液（由食品级纯碱加水配制而成），生物酶解溶液用量为0.7m³/t原料，本项目生物酶解的原料为30000t，生物酶解溶液为21000m³/a，其中含300t纯碱。 #### 生物酶解工序要使用生物酶，生物酶作用的适宜温度为30-45℃，需要使用蒸汽，根据业主提供的资料，生物酶解工序使用150t/a生物酶,蒸汽用量为15000m³/a（50m³/d）,进入物料中形成15150m³/a的生物酶溶液和物料进行反应。 #### 溶毛溶液：根据建设单位提供资料，溶毛需要使用溶毛溶液（使用食品级脱毛料、食品级片碱、食品级L-半胱氨酸和水配置而成）溶毛溶液用量为0.7m³/t原料，本项目溶毛的原料为30000t，溶毛用水为21000m³/a，其中含食品级脱毛料1050t、食品级片碱（氢氧化钠）3000t、食品级L-半胱氨酸9000t。 #### pH中和溶液：根据建设单位提供资料，pH中和需要使用pH中和溶液（使用食品级柠檬酸和水配置而成）pH中和溶液用量为0.7m³/t原料，本项目pH中的原料为30000t，pH中和溶液为21000m³/a，其中含食品级柠檬酸180t。 本项目用水量估算见表2-7。 表2-7 项目用排水估量一览表 序号; 项目; 年用水量 (m3/a); 备注; 排水量 (m3/a). 1; 生活用水; 5700; 排水系数0.8; 4560. 2; 解冻用水; 3000; 排水系数0.9; 2700. 3; 原料清洗用水; 60000; 排水系数0.9; 54000. 4; 生物酶解溶液; 36150; 排水系数0.9，生物酶解溶液包含水（20700t）、蒸汽（15000t）、纯碱（300t）和生物酶（150t）; 32535. 5; 溶毛溶液; 21000; 排水系数0.9。溶毛溶液包含水(7950t)、食品级脱毛料（1050t）、食品级片碱（3000t）和食品级L-半胱氨酸(9000t); 18900. 6; pH中和溶液; 21000; 排水系数0.9，pH中和溶液包含水（20820t）和食品级柠檬酸（180t）; 18900. （2）排水 生活污水:项目生活污水产生量以用水量80%计，则生活污水产生量为15.2m3/d(4560m3/a)，生活污水经园区化粪池处理达标后进入园区污水管网至岳阳高新技术产业园区处理。 生产废水：本项目生产废水主要解冻废水、原料清洗废水、生物酶解废水、溶毛废水、pH中和废水等，项目生产废水产生量以用水量90%计，则生产废水产生量为127035m³/a，折合423.45m³/d（解冻废水2700m³/a、原料清洗废水54000m³/a、生物酶解废水32535m³/a、溶毛废水18900m³/a、pH中和废水18900m³/a），生产废水（解冻废水、原料清洗废水、生物酶解废水、溶毛废水、pH中和废水混合）经自建污水处理站处理达标后进入园区污水管网至岳阳高新技术产业园区污水处理厂。 水平衡见表2-8。 表2-8 项目水平衡表（单位m³/a） 进水; 排水. 用水环节; 用量（m³）; 损耗水量（m³）; 废水产生环节; 排水量（m³）. 生活用水; 5700; 1140; 生活污水; 4560. 解冻用水; 3000; 300; 解冻废水; 2700. 原料清洗用水; 60000; 6000; 原料清洗废水; 54000. 生物酶解溶液; 36150; 3615; 生物酶解废水; 32535. 溶毛溶液; 21000; 2100; 溶毛废水; 18900. pH中和溶液; 21000; 2100; pH中和废水; 18900. 合计; 146850; 15255; 合计; 131595. 注：损耗水量15255m³+131595m³=146850m³. 2.6.2供电 项目年用电量约为100万kW/h，从园区供电电网引入厂区，可以满足项目用电需求。 2.7劳动定员及劳动制度 项目定员150人，采用两班制，年工作300天，每班8小时，一年工作4800小时，不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期工艺流程及产排污环节 项目需新建占地337m2的冷库机房和自建污水处理站（处理能力700m3/d），租赁园区现有厂房对设备进行安装，本项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。项目的三通一平（水通、电通、路通和场地平整）由建设单位委托给相关专业单位进行建设。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 基础工程：对区域地基按照图纸进行开挖和平整过程，将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片碾压，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。 该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 主体工程：主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 装饰工程：利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行部分构筑物屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料、油漆进行涂刷，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 设备安装：包括区域内雨污管网和供电线路铺设、泵类和电机等设备的 安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2营运期工艺流程图及产排污环节 图2-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 （1）生产工艺简要说明： 原料解冻：由于外购的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄均暂存于原料冻库内，生产时原料从冻库出来首先解冻，本项目解冻工序是将待解冻的原料放置在解冻池内加入一定量的自来水进行解冻。该工序产生的污染物主要是解冻废水、异味。 物料输送：将解冻好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄，用输送设备输送到生物酶脱毛生产线设备。该步工序产生的污染物主要是噪声。 清洗：将解冻好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在生物酶脱毛生产线设备内加入一定量的自来水进行清洗。该工序产生的污染物主要是清洗废水、异味、噪声。 生物酶解：将清洗好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在生物酶脱毛生产线设备内加入一定量的自来水、食品级纯碱、蒸汽进行pH和温度调节，然后加入食品级生物酶（碱性蛋白酶，适宜温度30-45℃）进行催化作用使毛囊蛋白质水解成氨基酸，水解原料中毛与皮结合部位的蛋白质，破坏毛与皮的结合，使得毛根松动。该工序产生的污染物主要是生物酶解废水、异味、噪声。 溶毛：将酶解好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在生物酶脱毛生产线设备内加入一定量的自来水、食品级纯碱、食品级L-半胱氨酸和食品级脱毛料把原料上酶解松动的毛脱落下来，溶毛原理：在适宜的温度、pH值等条件下，作用于毛发的主要成分——角蛋白。酶首先破坏角蛋白中的二硫键和氢键，使其结构松动，然后通过内切酶、外切酶和寡肽酶的协同作用，逐步将角蛋白分解为短肽和氨基酸等小分子物质，从而实现毛发的溶解。本项目溶毛率为80%，80%的毛溶解进入废水中，其余20%的毛渣在废水，这20%的毛渣定期打捞和高效隔渣后密封包装运至肥料厂制肥料。该工序产生的污染物主要是溶毛废水、异味、噪声、毛渣。 pH中和：将溶毛好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄（呈碱性）放置在生物酶脱毛生产线设备内加入一定量的自来水和食品级柠檬酸进行pH中和，中和后pH值：7-8.5。该工序产生的污染物主要是中和废水、异味、噪声。 灭菌：将pH中和好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在生物酶脱毛生产线设备内加入一定量的过氧化氢进行灭菌。该工序产生的污染物主要是异味、噪声。 出料分拣：将灭菌了的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在托盘内人工进行分拣。该步工序产生的污染物主要是噪声、骨头渣、碎肉渣。 速冻：将分拣完的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄放置在托盘内送入预冷库进行预冷后送入速冻库进行速冻。该工序产生的污染物主要是噪声。 切割：将速冻完的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄按照客户要求的尺寸使用锯骨机和切肉机进行切割。该工序产生的污染物主要是噪声、骨头渣、碎肉渣。 包装：将切割好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄使用包装设备进行包装。该工序产生的污染物主要是噪声。 入库：将包装好的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄送入成品冷库暂存。该工序产生的污染物主要是噪声。 （2）产污环节： 根据以上工艺流程分析可知，建设项目营运期污染物产生环节见表2-9。 表2-9 项目营运期主要产污节点 时段; 污染源种类; 来源; 污染物名称; 处理方式; 排放 方式. 营运期; 废气; 原料解冻; 臭气浓度，氨、硫化氢; 在厂区和厂界设置生物除臭喷淋系统; 间断. 清洗. 生物酶解. 溶毛. pH中和. 灭菌. 污水处理; 污水处理站封闭，同时污水处理站建在室内， 在污水处理站周边进行安装生物除臭喷淋系统; 间断. 废水; 员工生活; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷; 化粪池预处理后进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后排入新墙河; 间断. 原料解冻; pH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、粪大肠菌群、动植物油; 经自建污水处理站预处理后进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后排入新墙河. 清洗. 生物酶解. 溶毛. pH中和. 噪声; 机械设备; 噪声; 采取必要的隔声、消声、减振等措施; 间断. 固废; 原料拆包; 废包装材料; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用; 间断. 出料分拣; 骨头渣、碎肉渣; 统一由桶装收集，密封包装，运至宠物饲料厂进行制宠物饲料. 切割工序. 溶毛; 毛渣; 定期废水中打捞上来后，密封包装后进行外运综合利用. 污水处理; 污水处理污泥; 委外干化制肥料. 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; 园区环卫部门定期清运. - （3）物料平衡 表2-10 物料平衡表 投入; 产出; 备注. 原料; 用量（t）; 产品; 产出量（t）. 牛头、牛蹄、牛耳、牛皮; 20017; 脱毛冻鲜牛头; 8000; 产品. 猪蹄、猪耳、猪皮; 8007; 脱毛冻鲜牛蹄; 6000. 羊蹄; 2001; 脱毛冻鲜牛耳; 2000. /; /; 脱毛冻鲜牛皮; 4000. - /; /; 脱毛冻鲜猪皮; 3000. - /; /; 脱毛冻鲜猪蹄; 3000. - /; /; 脱毛冻鲜猪耳; 2000. - /; /; 脱毛冻鲜羊蹄; 2000. - /; /; 骨头渣、碎肉渣; 15; 固废. - /; /; 毛渣; 2.4. - /; /; 被溶解的毛; 9.6; 废水. 合计; 30025; 合计; 30025; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区内，本项目建成后产生的废水、废气、噪声及固体废物环保责任主体为湖南华牧原科食品有限公司。 本项目为新建项目，根据现场勘察，无与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境现状调查与评价 1.1常规因子环境质量现状 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”、“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本项目位于岳阳县，项目所在区域达标区判定引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中的岳阳县数据进行评价。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 128; 160; 80; 达标. 本项目所在行政区岳阳县判定为空气质量达标区域。 1.2特征因子环境质量现状 为了解项目特征污染物（硫化氢、氨）现状情况，本项目引用《岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）建设项目环境影响报告表》2023年9月25日~2023年9月27日对该项目厂界下风向的监测数据，监测单位为：湖南永蓝检测技术股份有限公司，该项目监测点位位于本项目西北侧4890m左右，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求。监测情况及结果如下所示： 表3-2 区域环境空气质量特征污染物（硫化氢、氨）监测数据一览表（mg/m³） ## 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值; 最大超标倍数; 标准值; 是否达标. G3; 2023.9.25; 硫化氢; ND; ND; ND; ND; 0; 0.01; 是. 氨气; 0.10; 0.09; 0.11; 0.08; 0; 0.2; 是. 2023..9.26; 硫化氢; ND; ND; ND; ND; 0; 0.01; 是. 氨气; 0.12; 0.14; 0.11; 0.13; 0; 0.2; 是. 2023..9.27; 硫化氢; ND; ND; ND; ND; 0; 0.01; 是. 氨气; 0.13; 0.12; 0.11; 0.12; 0; 0.2; 是. 由上表的结果可知，项目所在地周边硫化氢、氨1h均值浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准。 为了解项目特征污染物（TSP）现状情况，本项目引用《湘商新能源储能集装箱数字化生产线项目环境影响报告书》2023年12月19日~2023年12月25日对该项目厂址的监测数据，监测单位为：湖南昌旭环保科技有限公司，该项目监测点位位于本项目东北侧640m左右，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的引用要求。监测情况及结果如下所示： 表3-3 区域环境空气质量特征污染物（TSP）监测数据一览表（ug/m³） ## 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测值; 最大超标倍数; 标准值（μg/m3）; 是否达标. A1; 2023.12.19; TSP; 95; 0; 300; 是. 2023.12.20; TSP; 93; 0; 300; 是. 2023.12.21; TSP; 92; 0; 300; 是. 2023.12.22; TSP; 94; 0; 300; 是. 2023.12.23; TSP; 92; 0; 300; 是. 2023.12.24; TSP; 90; 0; 300; 是. 2023.12.25; TSP; 93; 0; 300; 是. 由上表的结果可知，项目所在地周边TSP因子监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2地表水环境现状调查与评价 生活污水经厂区化粪池预处理后排进园区污水管网进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理，处理后最终排入新墙河。 生产废水经过“隔油+隔渣+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀+中间水池”工艺处理后能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理，处理后最终排入新墙河。 项目区域雨水经园区雨水管网收集，汇入白洋水库后进入新墙河。 本次评价引用《岳阳市2023年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--（主要江河水质状况”中：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类。 为了解本项目所在地水环境质量现状，本次评价引用《新墙河流域水环境综合整治项目(岳阳县新墙河流域总磷削减工程一期)环境影响报告书》2024年3月19日~2024年3月21日对白洋水库生态浮岛处地表水监测数据，监测单位为：湖南华清检测技术有限公司。监测情况及结果如下所示： 表3-4 地表水环境质量现状监测评价结果统计表[单位：mg/L，pH除外] 断面; 监测因子; 范围值; 平均值; Ⅲ类标准值. 白洋水库 生态浮岛处; pH; 7.3-7.6; /; 6~9. 溶解氧; 6.3-6.5; 6.37; >5. 高锰酸盐指数; 2.6-3.1; 2.83; ≤6. 五日生化需氧量; 2.2-2.5; 2.4; ≤4. 氨氮; 0.145-0.165; 0.154; ≤1.0. 总磷; 0.05-0.06; 0.053; ≤0.05(湖库). 化学需氧量; 8-9; 8.3; <20. 总氮; 0.288-0.342; 0.316; ≤1.0. 石油类; ND; /; ≤0.05. 悬浮物; 8-12; 10; ≤30. 水温; 10.6-11.7; /; /. 由上表可知白洋水库生态浮岛处除总磷外，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，白洋水库总磷最大超标倍数分别为0.2倍。 白洋水库由于周边农业面源污染和库内底泥释放污染物导致总磷超标，2024年岳阳县政府已进行岳阳县新墙河流域总磷削减工程的实施，对照2011年岳阳县生态环境监测站对岳阳县白洋水库断面进行了水环境质量专项监测结果可知，白洋水库出水闸口处氨氮、化学需氧量和总磷分别超标0.5倍、0.9倍和3倍，表明白洋水库地表水环境质量正持续向好改善。 本项目采用雨污分流制，仅雨水排放至白洋水库，不会对白洋水库地表水环境产生明显影响。 3声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂区50m范围内无声环境敏感点，无需展开声环境质量监测。 4生态环境 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，租用的标准化厂房，不新增土地，不进行生态现状调查。 5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本工程位于岳阳高新技术产业园区内，生产车间和仓库地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间，项目地周边无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 1大气环境 项目厂界外500米范围内保护目标情况见下表。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环保目标名称; 性质; 方位; 距离m; 规模; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 113.151848440; 29.111171047; 杨画匠; 居民住宅; 西南; 60-500; 约20户，60人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 113.156547671; 29.109068195; 何下屋; 居民住宅; 东南; 240-500; 约15户，45人. 113.154015665; 29.108081142; 赵翰输; 居民住宅; 南; 380-500; 9户，27人. 113.157304135; 29.112758360; 工业集中区员工廉租房; 居民住宅; 东; 220-320; 约70户，300人. 2声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3地表水环境保护目标 表3-6 项目水环境保护目标一览表 保护目标; 规模、功能; 方位与厂界距离; 保护级别. 新墙河; 河流，渔业用水; 北侧，5300m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 4地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5生态环境 本项目位于岳阳高新技术产业园区内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 本项目污染物恶臭浓度、氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中排放标准。具体标准限值见下表。 表3-7 本项目废气污染物无组织排放标准 污染物名称; 点位; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 氨; 厂界; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准新改扩建限值. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2水污染物排放标准 项目区域雨水经园区雨水管网收集，汇入白洋水库后进入新墙河。生活污水依托厂房化粪池处理后排入园区污水管网。对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行。 生产废水依托自建污水处理站预处理后排入园区污水管网。对比《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行。具体标准限值见下表。 表3-8 本项目生活污水排放标准一览表 （单位：mg/m3） 污染物; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准; 本项目执行标准. pH; 6-9; 6-9; 6-9. COD; ≤430; 500; ≤430. BOD5; ≤120; 300; 120. SS; ≤330; 400; ≤330. NH3-N; ≤38; /; ≤38. 总磷; ≤6.5; /; ≤6.5. 总氮; ≤48; /; ≤48. 动植物 油类; /; 100; 100. 表3-9 本项目生产废水排放要求 （单位：mg/m3） 污染物; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准; 本项目执行标准. pH; 6-9; 6-8.5; 6-8.5. COD; 430; 500; 430. BOD5; 120; 300; 120. SS; 330; 400; 330. NH3-N; 38; /; 38. 总磷; 6.5; /; 6.5. 总氮; 48; /; 48. 动植物 油类; /; 60; 60. 3噪声排放标准 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准限值见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 评价标准; 排放限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境声排放标准》 GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》湘环发[2024]3号第七条中2024年1月1日起，排污单位通过核定或交易方式获得化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物排污权的，在项目取得排污许可证后按照收费标准缴纳有偿使用费，综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。 根据本项目污染物排放特点，确定本项目污染物排放总量控制因子为CODcr、NH3-N，本项目总量控制指标如下： 1、水污染总量控制指标 根据工程分析，本项目生产废水经自建污水处理站预处理后进入园区污水管网至岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理后排入新墙河。 表3-11 本项目建成后全厂污染物总量控制建议指标 污染物; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂排水标准限值; 本项目生产 废水排水量; 进入外环境的量; 建议控制指标. CODcr; 30mg/L; 127035m³/a; 3.81105t/a; 3.82t/a. NH3-N; 1.5mg/L; 0.1905525t/a; 0.20t/a. TP; 0.3mg/L; 0.0381105t/a; 0.04t/a. 注：岳阳高新区技术产业园园区污水处理厂排放标准执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43T 1546-2018)一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。. 2、大气总量控制指标 根据工程分析，本项目涉及的大气污染物主要有氨、硫化氢、臭气浓度；本项目大气污染物无总量控制因子。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁岳阳县岳阳高新技术产业园区工业大道7号已建的标准化空置厂房，新建占地337m2的冷库机房和自建污水处理厂（700m3/d）。 通过安装设备实施生产，施工期污染主要为设备安装产生的噪声及少量建筑垃圾。施工期设备安装噪声主要在厂房内；少量建筑垃圾交由园区负责处置，对周围环境影响不大。 1、废气污染防治措施 （1）扬尘污染防治措施 为达到《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）和《湖南省大气污染物防治条例》中的相关要求，同时，也为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工场地周围设置高度不低于2.5米、1.8米的硬质封闭围挡或者围墙。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，禁止现场搅拌混凝土，使用商品混凝土。对于粉状物料的运输和堆放，必须采取 遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 - 施工机械尾气污染控制措施 ①施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的 车辆和施工机械运行作业。 ②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时保养或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 （3）装修废气污染的控制措施 装修废气来自建筑装饰材料中的气体污染物，主要为甲醛、氨、苯和苯系物等，一般产生量难以估算。为减轻对人群健康的影响，应从以下几个方面进行污染防治： ①从源头控制污染，选择含甲醛、苯系物、氨及放射性等污染物浓度较 低的环保型建筑装修材料，以减少污染物产生浓度。 ②项目营运前工程验收时，必须进行室内环境污染浓度检测，检测结果 应符合标准相关办公用房室内标准中污染物浓度标准后方可使用。 综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工废气对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消 失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。 2、废水污染防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。施工机械污水含SS等。为减小施工期废水对周边区域的影响，采取如下防治措施： （1）要求建设方对其加强管理、控制，并在施工现场修筑临时沉淀池， 施工废水经沉淀后回用于场地洒水抑尘，不外排。 （2）合理选择施工期，尽量避免雨季开工。施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨 时裸露的泥土随雨水流进入排水管网，造成管网堵塞，泥沙淤积。 （3）建筑工程施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施，清洗施工机械、车辆所产生的含油污水或废弃物，不得随意弃置和倾倒，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。 （4）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。 （5）施工生活污水经厂房现有化粪池预处理后通过污水管网排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。 经以上措施处理后的施工废水和施工生活污水能够达到标准要求，措施可行，施工期间废水不能未处理直接排放，项目施工期废水对周围环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 （1）按规定时段施工，不得在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日6:00）进行。因特殊工艺要求确需在中午或夜间作业的，应当提前向环境保护主管部门申请同意，并提前公告。 （2）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声 源强值。 （3）在施工场地边界设置围墙（建议高度2～3m），减少对声环境保护目标的噪声影响。 （4）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建设一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人佩戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。 （5）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。 （6）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。 （7）运输车辆在厂区应适当减速，禁止使用高音喇叭。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度地削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。 综上所述，采取上述相应措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要来自施工人员的生活垃圾、建筑施工废料和包装材料等。对于固体废物，可采取以下处理措施： （1）由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，将施工期生活垃圾收集到预定的垃圾收集桶，由当地环卫部门定期进行清运处置。 （2）施工中尽量回收建筑施工废料综合利用，减少其最终排放量；处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 （3）产生的建筑垃圾应及时交由建筑垃圾处置单位及时外运进行合理处置，不在厂区内堆放。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1大气环境影响分析 本项目运营期间产生的废气主要为污水处理过程的恶臭气体和清洗、溶毛等工序中产生的异味。 1.1解冻、清洗、溶毛、酶解、pH中和、灭菌废气 解冻、清洗、溶毛、酶解、pH中和、灭菌等工序中产生的恶臭。本项目解冻、清洗、溶毛、酶解、pH中和、灭菌工序产生的恶臭气味，较轻微，经排风扇向外排放以及加强通风、建立绿化隔离带后，在污水处理站和厂界设置除臭喷淋系统喷洒生物除臭剂，会很快稀释扩散，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界二级新扩改建项目标准值：臭气浓度≤20（无量纲）。 1.2污水处理恶臭气体 根据工程分析，本项目将新建1座污水处理站。根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），项目污水处理站运行过程会产生少量恶臭气体，根据环境影响评价工程师职业资格考试教材《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5,可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目生产废水产生总量为127035m³/a，BOD5的去除量为127035m³/a×103×(1200-108.3)mg/L×10-9≈138.684t/a，据此计算出NH3和H2S的源强见下表。项目主要采取的措施：本项目污水处理站除部分位于地下的污水处理设施，其他位于地上的污水处理设施均建设房屋对其进行密闭，在污水处理站周边进行安装生物除臭喷淋系统。 表4-1 污水处理站废气产生情况一览表 污水处理站; 污染物; 产生系数g/gBOD5; 产生情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h. 去除BOD5的量138.684t/a; 氨; 0.0031; 0.43; 0.09. 硫化氢; 0.00012; 0.017; 0.003. 1.3废气处理可行性分析 生物酶除臭剂采用生物分解原理，多种微生物通过自身繁殖，可产生微生物和酶，在微生物和酶的双重作用下，将异味源的有机物彻底分解，生成无毒无害的物质，整个过程无毒环保，无二次污染。经过几次使用之后，臭味会被彻底分解掉，后期维护，使用量会大大减小，而效果会持久保持。可广泛用于去除各类室内外硬物表面及织物产生的难闻气体。生物酶除臭剂中的有益微生物可降解有异味的分子和导致异味的有机物，清洁表面，控制异味，可在源头消除异味，从而达到持久的异味去除抑制效果。 根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期(总第383期)《微生物除臭剂研究进展》(赵晓锋，隋文志)的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂(大力克、万洁芬等)对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。 在按照要求喷洒除臭剂，确保废气处理装置正常稳定运行的前提下，恶臭气体处理后达标排放。因此治理技术方法可行。 2废水 2.1废水污染源强核算 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水包含解冻废水、原料清洗废水、生物酶解废水、溶毛废水、pH中和废水。 #### 生活污水：产生量为15.2t/d，4560t/a，典型生活污水水质为COD：280mg/L、BOD5：150mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：20mg/L，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活源系数表2-1农村生活污水排放系数及污染物产污强度中岳阳市生活污水总氮产污强度和总磷产污强度分别为每人4.69g/天、每人0.35g/天，本项目劳动定员为150人，生活污水总氮产生量为211050g，总磷产生浓度为46.283mg/L，生活污水总磷产生量为15750g，总磷产生浓度为3.454mg/L。 #### 生活污水采用化粪池处理后排入园区污水管网。 生产废水：产生量为127035m³/a，主要含COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油。 #### 本项目废水排放及治理措施情况见下表。 #### 表4-2 本项目废水排放及处置措施情况一览表 #### 废水; #### 主要污染物; #### 排放量（m3/d）; #### 处理措施; #### 是否技术可行. #### 生活污水; #### CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等; #### 15.2; #### 化粪池; #### 是. #### 解冻废水、原料清洗废水、生物酶解废水、溶毛废水、pH中和废水; #### CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、动植物油等; #### 423.45; #### 自建污水处理站（“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”水处理工艺）; #### 是. 本项目使用生物酶脱毛，生物酶脱毛在制革项目和皮毛加工运用广泛，生产废水参照《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》(HJ 2003-2010)表5综合废水进行取值。 表4-3 生产废水水质设计取值单位:mg/L（pH值除外） #### 污染物指标; #### CODCr; #### BOD5; #### SS; #### 氨氮; #### 总氮; #### pH. #### 废水浓度取值范围; #### 1500-3500; #### 600-1200; #### 1000-2500; #### 60-120; #### 150-250; #### 8-10. #### 参照HJ2003-2010污染物取值范围（使用的是检疫合格的牛头、牛蹄、牛耳、牛皮、猪皮、猪蹄、猪耳、羊蹄）核定项目生产废水污染物浓度。综合废水各污染物浓度取值为:CODcr：3500mg/L、BOD5：1200mg/L、SS：2500mg/L、氨氮120mg/L、总氮250mg/L。 生产废水动植物油产生浓度取值参考《《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》(HJ 2004-2010)》表4肉类加工废水水质设计取值为100mg/L,生产废水动植物油产生浓度取值参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《135屠宰及肉类加工行业系数手册》西式肠加工工艺废水总磷产生系数为56克/吨产品，本项目年产30000t产品，生产废水总磷产生量为1.68t/a,生产废水产生量为127035m³/a，即生产废水总磷产生浓度为13.225mg/L。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《135屠宰及肉类加工行业系数手册》，采用“沉淀分离+厌氧生物处理法+好氧生物处理法”，COD、氨氮、总氮、总磷去除效率分别为96%、90%、80%、80%以上;根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010),AO对COD、BOD、SS、氨氮、总氮、总磷的去除效率能达到80%~90%、80%~90%、80%~95%、80%~90%、60%~80%、60%~90%，本项目COD去除率以90%计，BOD去除率以90%计，SS去除率以95%计，氨氮去除率以80%计，总氮去除率以80%计，总磷去除率以80%计参照《一体式隔油-生物滤池装置处理餐饮废水的效能》（工业水处理，2021年7月21日）中隔油池的去除效率为54.52%，本项目以50%计。 表4-4 自建污水处理站各处理单元污染物去除效率 处理单元; 指标; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); NH3-N (mg/L); SS (mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 动植 物油 (mg/L). 进站水质; 进水; 3500; 1200; 120; 2500; 250; 13.225; 100. 隔油池; 去除率; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 50%. 出水; 3500; 1200; 120; 2500; 250; 13.225; 50. 高效隔渣; 去除率; 0; 0; 0; 95%; 0%; 0%; 0%. 出水; 3500; 1200; 120; 125; 250; 13.225; 50. 调节池; 去除率; 5%; 5%; 0; 0; 10%; 0%; 0%. 出水; 3325; 1140; 120; 125; 225; 13.225; 50. 固液分离装置+渣水分离器; 去除率; 0; 0; 0; 70%; 0%; 0%; 0%. 出水; 3325; 1140; 120; 37.5; 225; 13.225; 50. 厌氧+缺氧+好氧+好氧+二沉池; 去除率; 90%; 90%; 80%; 0; 80%; 80%; 0%. 出水; 332.5; 114; 24; 37.5; 45; 2.645; 50. 中间水池; 去除率; 5%; 5%; 0; 0; 0; 0%; 0%. 出水; 315.875; 108.3; 24; 37.5; 45; 2.645; 50. 生产废水纳管标准; 430; 120; 38; 330; 48; 6.5; 60. 表4-5 全厂生产废水排放情况一览表 类别; 指标; 水量（t/a）; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷; 动植 物油. 生产废水; 浓度(mg/L); 127035; 315.875; 108.3; 24; 37.5; 45; 2.645; 50. 排放量（t/a）; 40.127; 13.758; 3.049; 4.764; 5.717; 0.336; 6.352. 生产废水纳管标准; 浓度(mg/L); /; 430; 120; 38; 330; 48; 6.5; 60. 注：生产废水纳管标准对比《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行。. 由上表可知，生产废水经过“隔油+隔渣+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀+中间水池”工艺处理后能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，生活污水经化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准。 根据《我国农村化粪池污染物去除效果及影响因素分析》（环境工程学报，2021年2月）化粪池对COD、BOD5、NH3-N、总氮(TN)、总磷(TP)、动植物油的削减率范围分别为21%~65%、29%~72%、−12%~−2%、4%~12%、7%~21%、34%~62%，本项目化粪池对COD、BOD5、NH3-N、总氮(TN)、总磷(TP)、动植物油的去除率分别以25%、30%、0%、5%、35%计。 表4-6 全厂废水排放情况一览表 类别; 主要污染物产生及排放情况; 水量（t/a）; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷; 动植 物油. 生产废水; 处理前; 产生 浓度(mg/L); 127035; 3500; 1200; 120; 2500; 250; 13.225; 100. 产生量（t/a）; 444.623; 152.442; 15.244; 317.588; 31.759; 1.680; 12.704. 自建污水处理站处理效率; /; 90.975%; 90.975%; 80%; 98.5%; 82%; 80%; 50%. 处理后; 排放浓度(mg/L); 127035; 315.875; 108.3; 24; 37.5; 45; 2.645; 50. 排放量（t/a）; 40.127; 13.758; 3.049; 4.764; 5.717; 0.336; 6.352. 生产废水纳管标准; 浓度(mg/L); /; 430; 120; 38; 330; 48; 6.5; 60. 生活 污水; 处理前; 产生 浓度(mg/L); 4650; 280; 150; 20; 180; 46.283; 3.454; /. 产生量（t/a）; 1.302; 0.6975; 0.093; 0.837; 0.211; 0.016; /. 处理效率; /; 25%; 30%; 0%; /; 0%; 5%; /. 处理后; 排放 浓度(mg/L); 4650; 210; 105; 20; 180; 46.283; 3.281; /. 排放量（t/a）; 0.977; 0.488; 0.093; 0.837; 0.211; 0.015; /. 生活污水纳管标准; 浓度(mg/L); /; 430; 150; 25; 200; 48; 6.5; 100. 合计全厂废水排放量; 排放量（t/a）; /; 41.104; 14.246; 3.142; 5.601; 5.928; 0.351; 6.352. 注：生产废水纳管标准对比《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行；生活污水纳管标准对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行. 2.2废水排放口基本情况 表4-7 废水类别、污染物及治理设施信息表 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排口 编号. 污染治 理设施 编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生产 废水; CODCr、BOD5 、SS、NH3-N、TP、动植物油; 岳阳高新技术园区污水处理厂; 间断; TW001; 自建污水处理站; 隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀; DW001. 生活污水; CODCr、BOD5 、SS、NH3-N、TP、动植物油; 间断; TW002; 化粪池; /; DW002. 2.3污水处理可行性分析 （1）污水处理可行性分析 本项目废水采用“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”水处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）推荐的可行技术规范。 本项目在厂区南侧自建污水处理站处理生产废水，自建污水处理站采用“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”水处理工艺。 图4-1 自建污水处理站污水处理工艺图 本项目进入污水处理站的废水最大量为423m³/d，污水处理站设计处理规模700m3/d，污水处理站的处理规模约为废水产生量的1.6倍，具有一定的抗冲击能力（剩余处理能力277t/d为未来企业扩建做好准备）。生产废水经过“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”处理后，能达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，“隔油+格栅+调节集水池+固液分离+渣水分离+A2O+好氧+沉淀”工艺是可行的。 （2）岳阳高新技术产业园区污水处理厂依托可行性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园区，属于岳阳高新技术产业园区污水处理厂的接纳范围内，项目周边配套设施均已完善，项目区域具有完善的排水设施，雨水管网接入园区雨水排水系统，污水管网建设完善，项目污水可进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，近期设计规模为：10000m3/d，远期设计处理规模30000m3/d，调查已有企业日排水量4500m3，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。本项目废水排放量约441.6m³/d（纳管废水=生产废水量—污泥含水量），占岳阳高新技术产业园区处理厂剩余处理能力的1.73%，项目外排废水经污水处理站处理后能满足纳管要求，不会对岳阳高新技术产业园区污水处理厂的工艺产生影响，因此，项目营运期污水进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂是可行的。 本项目废水经厂区自建污水处理站处理后排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，尾水达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43T 1546-2018)一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河。 3声环境影响分析 3.1噪声源强分析 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在60~75dB（A）之间，生产设备均位于室内。各噪声源源强见下表4-8。 表4-8 本项目主要室内噪声源排放特征及防治措施一览表 序 号; 建筑物 名称; 声源名 称; 声功率级 /dB(A); 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时 段; 建筑物插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. l; 生产车间; - 解冻池; 60; 合 理 布 置、 基 础 减 震、 隔 声 处 理，围墙隔声，加强管理和设备的保养，防止异常噪; 36; -56; 1.5; 东; 72; 22.85; 16h; 15; 7.85; 1. 南; 104; 20.35; 5.35; 1. 西; 36; 28.87; 13.87; 1. 北; 56; 25.03; 10.03; 1. 2; - 输送设备; 70; 40; -60; 1.5; 东; 68; 33.34; 18.34; 1. 南; 100; 30; 15.72; 1. 西; 40; 37.95; 22.95; 1. 北; 60; 34.43; 19.43; 1. 3; - 生物酶脱毛生产线设备; 75; 36; -56; 1.5; 东; 72; 37.85; 22.85; 1. 南; 104; 35.35; 20.35; 1. 西; 36; 43.87; 28.87; 1. 北; 56; 40.03; 25.03; 1. 4; - 速冻库; 60; 81; -56; 1.5; 东; 27; 31.37; 16.37; 1. 南; 104; 20.35; 5.35; 1. 西; 81; 21.83; 6.83; 1. 北; 56; 25.03; 10.03; 1. 5; - 冷藏库; 60; 81; -120; 1.5; 东; 27; 31.37; 16.37; 1. 南; 40; 29.89; 14.89; 1. 西; 81; 21.83; 6.83; 1. 北; 120; 18.41; 3.41; 1. 6; - 包装设备; 65; 100; -50; 1.5; 东; 8; 46.93; 31.93; 1. 南; 110; 24.82; 9.82; 1. 西; 100; 28.87; 13.87; 1. 北; 50; 33.63; 18.63; 1. 7; - 锯骨机; 70; 45; -24; 1.5; 东; 63; 34.01; 19.01; 1. 南; 136; 27.85; 12.85; 1. 西; 45; 35.84; 20.84; 1. 北; 24; 53.09; 38.09; 1. 8; - 切肉机; 65; 45; -24; 1.5; 东; 63; 31.37; 16.37; 1. 南; 136; 41.47; 26.47; 1. 西; 45; 36.93; 21.93; 1. 北; 24; 42.39; 27.39; 1. 9; - 蒸煮线设备（蒸汽加热）; 65; 40; -10; 1.5; 东; 88; 31.11; 16.11; 1. 南; 150; 21.47; 11.95; 1. 西; 40; 32.95; 22.95; 1. 北; 10; 45; 35; 1. 注：以厂房西北角为中心（0,0,0）. 表4-9 本项目主要室外噪声源排放特征及防治措施一览表 序号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 污水处理水泵; /; 55; -156; -1.5; 80; 水下运行，位于地下池体中隔声; 16h. 注：以厂房西北角为中心（0,0,0）. 3.2噪声影响分析 （1）噪声预测模式及参数 本项目预测模式选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。按5.2-2式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式5.2-3计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按5.2-4式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按5.2-5式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式（5.2-6）： 户外声传播衰减包括几何发散（Adv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Ag）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对项目厂房边界声环境的影响。 预测参数确定： ①几何发散衰减量Adiv： 选用半自由声场无指向性点声源几何发散衰减基本模式计算： ②遮挡物衰减量Abar： 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减，其最大衰减量可达20dB。 ③空气吸收衰减量Aatm： 式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选址相应的大气吸收衰减系数。 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，本次预测计算中忽略空气吸收衰减量。 ④地面衰减量Agr：本次评价忽略。 ⑤其它方面衰减量Amisc：本次评价忽略。 （2）预测结果 本项目昼间和夜间都生产，经计算，工程建成后的厂界噪声值预测见下表4-10。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测位置; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 108; -76; 1.2; 昼，夜; 25.52; 昼65，夜55; 达标. 南厂界; 63; -160; 1.2; 昼，夜; 47.96; 达标. 西厂界; 0; -76; 1.2; 昼，夜; 35.18; 达标. 北厂界; 63; 0; 1.2; 昼，夜; 40.21; 达标. 注：以厂房西北角为中心（0,0,0）. 由以上预测结果可知，正常工况下，厂区内各声源经所在的构筑物围护结构的屏蔽效应、距离衰减以及绿化带吸音隔音后，项目东、南、西、北侧厂界昼间和夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 3.3噪声污染防治措施 为了更好地降低噪声对周围环境的影响，加强噪声防治工作，建设单位应采取以下措施： ①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好； ②落实高噪声设备的减振、隔声措施； ③生产车间全封闭处理，同时选用低噪声、低能耗、低排放并满足环境保护标准的生产、运输、泵送等设备，对一些因空气动力而产生的噪声，如风机等，要在气流进出口上加装消声器； ④加强员工培训，实施精细化生产，所有零部件及设备均需轻拿轻放，避免偶发噪声产生； ⑤高噪声设备的操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套，加强厂区绿化，既能美化环境，也对噪声具有一定的吸纳作用。 经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。 4固废的环境影响分析 - 一般固废 ①废包装材料 项目原材料拆包过程会产生少量废包装材料，废包装材料的量约为0.1kg/t原料，则项目废包装材料产生量约为3t/a，为一般固废，可由废品回收公司回收利用。 ②骨头渣、碎肉渣 本项目骨头渣、碎肉渣来源于切割工序，项目骨头渣、碎肉渣的量约为1/2000原料，则项目骨头渣、碎肉渣产生量约为15t/a。该类固废统一由桶装收集，密封包装，运至宠物饲料厂进行制宠物饲料。 ③毛渣 本项目毛渣来源于溶毛工序，项目脱毛量约为1/2500原料，脱毛量为12t，80%溶毛率，有20%的毛未被溶解，则项目毛渣产生量约为2.4t/a。为一般固废，定期打捞密封包装后进行外运至肥料厂进行制肥料。 ④生活垃圾 本项目营运后全厂劳动定员150人，每日生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计，则生活垃圾产生量为75kg/d（22.5t/a），统一袋装收集后由环卫部门清运处理。 ⑤污水站污泥 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中污泥产生量公式确定本项目污泥产生量： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量——污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q——核算时段内排污单位废水排放量，m³ W深——有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一，本项目取1。 按上式可计算得到本项目干污泥产生量为21.573t/a，污泥经污水处理站中压滤机压成泥饼，压滤完成的泥饼含水率为60%，折合含水污泥53.933（含水率60%）t/a污泥，委外干化制肥料。 毛渣的处理措施可行性：毛渣主要来源于溶毛工序，定期在废水中打捞毛渣密封包装后立即外运至肥料厂制肥料，不在厂区暂存避免产生恶臭气体，且在厂界和污水处理站（密闭）设置生物除臭喷淋防止打捞时产生的异味，毛渣中含有一定量的氮、磷、钾等植物生长所需的营养元素。经过适当处理后，毛渣可以转化为富含有机质的肥料，改善土壤结构，增加土壤肥力，符合“减量化”、“资源化”、“无害化”是我国固体废物管理遵循的基本原则。 - 危险废物 ①废食品级片碱包装袋 生物酶解工序需要使用食品级片碱，本项目食品级片碱使用量为3000t/a,食品级片碱原料规格为25kg/袋，废食品级片碱包装袋数量为120000条/a,废食品级片碱包装袋重量为15g/条，则项目废食品级片碱包装袋产生量约为1.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49。废食品级片碱包装袋暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。 ②废过氧化氢包装桶 灭菌工序需要使用过氧化氢，本项目过氧化氢使用量为120t/a,过氧化氢原料规格为25kg/桶，废过氧化氢包装桶数量为4800个/a,废过氧化氢包装桶重量为0.5kg/个，则项目废过氧化氢包装桶产生量约为2.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49。废过氧化氢包装桶暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。 ③废二氧化氯包装桶 厂房消毒需要使用二氧化氯，本项目二氧化氯使用量为0.45t/a,二氧化氯原料规格为25kg/桶，废二氧化氯包装桶数量为18个/a,废二氧化氯包装桶重量为0.5kg/个，则项目废二氧化氯包装桶产生量约为0.009t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，废物类别HW49，废物代码900-041-49。废二氧化氯包装桶暂存于危废间内，定期委托有资质单位处理。 1）一般工业固废暂存间建设要求 本项目拟设置1间一般固废暂存间，位于厂房西南侧，面积为20m2，一般固废暂存间地面进行硬底化，做好防腐、防渗和防漏处理，防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。设置环境保护图形标志，固体废弃物在外运处置之前针对固体废物不同性质分类存放，贮存时间不超过半年，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废的后续管理，提出相关的要求，具体如下： ①本单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 ③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 ④受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 2）危险废物的贮存要求 本项目拟设置1间一般固废暂存间，位于厂房西南侧，面积为20m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物储存库采取如下措施： ①危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s， ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危废暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 ⑥各类危险废物须废分类存放。 3）企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标志，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 3）危险废物在危废暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 表4-11 全厂固体产生情况表 类别; 名称; 来源; 产生量t/a; 代码; 危险特性; 处置方式. 一般 固体废物; 废包装材料; 拆包; 3; SW62 900-002-S62; /; 收集后暂存于一般固废暂存间，外售综合利用. 骨头渣、碎肉渣; 生产; 15; SW61 900-003-S61; /; 统一由桶装收集，密封包装，运至宠物饲料厂进行制宠物饲料. 毛渣; 生产; 2.4; SW13 135-001-S13; /; 定期打捞，密封包装外运至肥料厂制肥料. 污水站污泥; 污水处理; 53.933; SW07 135-001-S07; /; 委外干化制肥料. 危险废物; 废食品级片碱包装袋; 生物酶解; 1.8; HW49 900-041-49; T/In; 委托有资质单位处理. 废过氧化氢包装桶; 灭菌; 2.4; HW49 900-041-49; T/In; 委托有资质单位处理. 废二氧化氯包装桶; 厂房消毒; 0.009; HW49 900-041-49; T/In; 委托有资质单位处理. 生活垃圾; 员工工作; 22.5; SW64 900-099-S64; /; 园区环卫部门定期清运. 5地下水及土壤环境 本项目位于园区已建的标准化厂房，地面均已做防渗处理。排放的废气污染物主要为氨气、臭气浓度，不涉第一类水污染物、难降解有机物、重金属及其化合物、有毒有害大气污染物、二噁英、苯并芘、氯气及氰化物，不会通过大气沉降对周边土壤及地下水产生污染；废水成分简单经预处理后接园区污水管网，一般固废暂存间做防渗措施后，不会产生地面漫流及垂直入渗，无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤和地下水环境产生影响。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目主要从事肉制品加工，属于“N轻工”大类中“99、肉禽类加工”，属于“年加工2万t及以上”，环评类别为报告表，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目不开展地下水环境影响评价。 6生态影响分析 本项目位于湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区标准化厂房内，本次建设在厂区内，不额外新增占地，不会改变厂区内的生态环境与所在地整体生态景观，最大程度的降低了本项目建设、运营产生的生态影响。 7环境风险分析 项目在营运过程中，由于自然或人为因素出现的造成突发性和非突发性事故。 风险分析及评价的目的就是分析潜在事故发生的诱发因素，通过控制这些事故因素出现的条件，将综合风险降到尽可能低的水平，并有针对性地提出相应的事故应急措施，从而尽可能地减少事故造成的损失。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列出的物质，本项目风险主要来源于化学原料，主要分布于辅料库，项目主要风险为化学物质贮存的泄漏事故。本项目主要原料存储量及临界量详见表4-12。 表4-12 评价工作等级划分 序号; 功能单元; 环境风险物质; 风险性; 最大储存量q（t）; 临界量*Q（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 辅料库; 食品级片碱（氢氧化钠）; /; 20; 50; 0.4; 否. 2; 碳酸钠; /; 100; /; /; 否. 3; 一水柠檬酸; /; 50; /; /; 否. 4; 过氧化氢; /; 16; 200; 0.08; 否. 5; 二氧化氯; /; 0.08; 0.5; 0.16; 否. 6; 危废暂存间; 废食品级片碱包装袋; T/In; 1.8; 50; 0.036; 否. 7; 废过氧化氢包装桶; T/In; 2.4; 50; 0.048; 否. 8; 废二氧化氯包装桶; T/In; 0.009; 50; 0.00018; 否. 总计（∑qn/Qn）; 0.72418; 否. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169－2018）附录B表中有毒和爆炸物质名称及临界量识别，本建设项目涉及风险物质Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目不存在重大危险源。 （3）评价等级 根据项目风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级划分见表4-10，环境风险按评价等级仅需简单分析。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; IVIV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. （4）环境风险简单分析内容 建设项目环境风险简单分析内容见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产3万吨畜副产品生物酶脱毛加工生产线项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区工业大道7号院内四号车间. 地理坐标; 经度; 113°9′13.930″; 纬度; 29°6′45.319″. 主要危险物质分布; 厂区. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险主要为 （1）原料泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染； （2）废水处置装置故障导致废水事故排放； （3）当项目厂区内部发生火灾事故时，可能产生的大量CO、烟尘等，对大气环境产生不良影响，同时灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境； （4）危险废物泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染。. 风险防范措施要求; （1）原料泄漏，污染空气、造成地表水、地下水环境污染； ①地面防渗、防漏；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；②食品级片碱（氢氧化钠）、碳酸钠、一水柠檬酸、过氧化氢、二氧化氯以密封容器储存；③危险化学品发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。泄漏事故风险防范措施。 （2）废水事故 ①废水处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废水事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话；②废水处理设备定期检查，以保证废水处理效果符合排放标准；③管理人员每天对各废水处理设施巡检一次，查看废水处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 （3）厂区火灾 ①完善安全生产制度，严格管理，提高操作人员素质和水平，操作人员必须培训上岗，以避免事故的发生；②项目必须配备相应的消防设施、设备和灭火剂，并定期检查灭火器等设施设备是否完好，配备经过培训的兼职消防人员。各类作业人员按规定配备必要的劳动防护用具。 （4）危险废物 ①地面防渗、防漏；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志；配备完整的灭火装置；②危险废物以密封胶桶储存，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，收集，暂存在危废暂存区内，暂存间做好“三防”措施；③危险化学品发生泄漏时及时收集并转移到空置的容器内；或及时用抹布或专用醮布进行擦洗，并开启通风系统。泄漏事故风险防范措施。. 填表说明：本项目成品区域、原料区域有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小的范围内，本项目的风险水平是可以接受的。. 8电磁辐射 本项目不涉及。 9环境管理 (1)加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 (2)加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量:减少从原材料选择到产品品终处置的全生命周期的不利影响尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，严格杜绝废水的排放。 (3)加强污染物处置装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试:确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产:对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 (4)排污许可证管理 本项目应严格按照国家排污许可证制度的要求依法申领排污许可证，按证排污。根据《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“八、农副食品加工业13-13屠宰及肉类加工135年屠宰生猪2万头及以上10万头以下的，年屠宰肉牛0.2万头及以上1万头以下的，年屠宰肉羊2.5万头及以上15万头以下的，年屠宰禽类100万只及以上1000万只以下的，年加工肉禽类2万吨及以上的”，因此实行简化管理。 10环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）和《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ819-2017），确定本项目自行监测管理要求情况如下： 表4-15 项目监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织排放废气; 厂界; 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准新改扩建限值. 氨. 硫化氢. 生产废水; DW001; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂; 1次/半年; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季，昼夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 11环保投资一览表 表4-16 环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 环保投资（万元）; 备注. 废水; 生活污水; 厂内管道; 1; 标准化厂房已建化粪池. 生产废水; 自建污水处理站; 60; /. 废气; 污水处理; 建设房屋对污水处理站进行密闭，在污水处理站周边安装生物除臭喷淋系统; 5; /. 清洗、溶毛、生物酶解; 在厂区和厂界进行安装生物除臭喷淋系统; 5; /. 噪声; 设备噪声; 基础减震、隔声; 2; /. 固废; 一般固废暂存间; 一般固废暂存间; 2; /. 总计; 75; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织（厂界） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 建设房屋对污水处理站进行密闭，在污水处理站周边安装生物除臭喷淋系统，在厂区和厂界进行安装生物除臭喷淋系统 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准新改扩建限值 |
| 地表水环境 | 生产废水排放口（DW001） | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、总氮、总磷、动植物油 | 经自建污水处理站预处理排入园区管网进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理 | 对比《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB123457-92）中表3畜类屠宰加工中三级标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行 |
|  | 生活污水排放口（DW002） | COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油 | 经化粪池预处理排入园区管网进入岳阳高新技术园区污水处理厂深度处理 | 对比《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准各项污染因子的标准限制本项目从严执行 |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产的一般固废收集后定期外售回收机构综合利用；生活垃圾由环卫清运，污水处理污泥外售综合利用。本项目产生的危险废物主要为：废食品级片碱包装袋、废过氧化氢包装桶、废二氧化氯包装桶；危险废物按照《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目在标准化厂房内建设，加强营运期的环境管理，防止污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划、配置相应的应急处理手段及设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。编制企业突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 严格按环保“三同时”要求，环保设施需与主体工程同时设计、同时施工及同时投入使用。 2）在试生产后三个月内进行自主验收。 3）在正式运行后，自觉开展自行监测等工作。 4）需按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合当前国家产业政策，选址可行；污染物处理工艺合理，在充分落实评价的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，对周围环境产生的不利影响较小。本评价认为，从环保角度来讲，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.43t/a | / | 0.43t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 41.104t/a | / | 41.104t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 14.246t/a | / | 14.246t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 5.601t/a | / | 5.601t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 3.142t/a | / | 3.142t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 5.928t/a | / | 5.928t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.351t/a | / | 0.351t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 6.352t/a | / | 6.352t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 22.5t/a | / | 22.5t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 53.933t/a | / | 53.933t/a | / |
|  | 骨头渣、碎肉渣 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 毛渣 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
| 危险废物 | 废食品级片碱包装袋 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
|  | 废过氧化氢包装桶 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | / |
|  | 废二氧化氯包装桶 | / | / | / | 0.009t/a | / | 0.009t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥