岳县环评﹝2025﹞12号

关于年产10万本涂料色卡项目环境影响报告表的批复

湖南考拉色卡包装有限公司：

你公司（法人代表：方跨四，统一社会信用代码：91430621MA7KQ93M3H）提出建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请。根据你公司报批的《年产10万本涂料色卡项目环境影响报告表》（以下简称：报告表）和岳阳市岳阳县生态环境事务中心《湖南考拉色卡包装有限公司年产10万本涂料色卡项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2025〕10号）及专家意见，经审查，批复如下:

- 你公司租赁位于杨林街镇花果园村岳阳县顺亿新型建材有限公司现有厂房建设年产10万本涂料色卡项目，项目为改扩建项目，在现有的厂区内扩建，不新增用地。产品产量由原有的5万本色卡扩至10万本，项目生产工序包括喷漆、干燥、裁剪、灰卡纸开槽、人工粘合、包装等（其中喷漆和干燥为新增工序）。真石漆样板册使用的原料为PVC板和真石漆，仿石漆样板册和冠晶石样板册使用的原料为PVC板和水包砂，艺术漆样板册使用的原料为白卡纸和水包砂。项目人工粘合工序使用果冻胶，将喷漆后的PVC板（或白卡纸）与开槽后的灰卡纸一起粘合在彩色封面及内彩页上，生产色卡使用的彩色封面及内彩页均为外购，不在厂区进行印刷，不涉及油墨的使用。项目使用的真石漆、水包砂为低挥发性水性涂料，果冻胶为低挥发性水基型胶粘剂。该项目在落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局原则同意该项目建设。

- 在项目设计、建设和环境管理中，你公司须全面落实“报告表”提出的各项生态环境保护措施，并在项目建设及运营中着重做好以下环保工作：

- 1.落实大气污染防治措施。喷漆和干燥工序产生的废气均采用负压方式收集后，通过“干式漆雾柜（过滤棉）+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过15m高的排气筒（DA001）外排，非甲烷总烃参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中相关标准要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。食堂油烟采用油烟净化器处理后经油烟管道于屋顶排放，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型标准限值。无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；无组织排放的非甲烷总烃参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中企业边界大气污染物浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCs无组织特别排放限值标准。

- 2.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活污水经隔油池及化粪池处理后作农肥，全部综合利用。

- 3.落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

- 4.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；废包装材料、纸屑、边角料，统一收集后外销；废水性漆渣收集暂存后外售作为外墙涂料综合利用；废水性漆桶收集后外售；废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废润滑油桶、含油手套和含油抹布等放至危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理。

- 5.强化风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，加强各类生产设备的检修、保养及人员培训，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境安全。

- 三、按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，规范设置各类排污口和标志，完善包括责任制度在内的各项环境管理制度，加强营运期日常环境管理与监测，严格依法依规排污，并公开相关信息。

- 四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 五、项目竣工后，须按要求进行竣工环境保护设施自主验收。

抄送：杨林街镇人民政府，湖南朋乐达环保科技有限公司

经办人：王  霄                 2025年6月12日