# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：非青非头粉液双室袋国际化生产线建设项目

建设单位（盖章）：        湖南科伦制药有限公司

编 制 日 期 ：                2025年9月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、 主要环境影响和保护措施	40

五、 环境保护措施监督检查清单	56

六、 结论	59

建设项目污染物排放量汇总表	60

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 立项文件

附件4 现有环评批复

附件5 现有验收意见

附件6 现有固定污染源排污登记回执

附件7 排污权证

附件8 突发环境事件应急预案备案表

附件9 关于湖南科伦制药有限公司暂不执行水污染物特别排放限值报告的批复

附件10  2025年第一季度检测报告

附件11 《湖南科伦集约化智能输液生产线建设项目验收检测报告》

附件12 污泥处置协议

附件13 危险废物处置合同

附件14 《岳阳高新技术产业园区扩区规划（2020~2025）环境影响报告书》批复

附件15 产能情况说明

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2035）

附图3 三线压覆查询图

附图4 环境保护目标图

附图5 厂区总平面布局图

附图6 本项目生产车间平面布置图

附图7 现场照片

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 非青非头粉液双室袋国际化生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-430621-04-01-941283 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李梦* | 联系方式 | 1519711**** |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°7′54.100″，北纬29°8′3.735″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2720化学药品制剂制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业—47化学药品制剂制造—单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比 | 0.22% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 5000 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）专项设置评价如下表： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 不涉及有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量远低于临界量，项目 Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目非河道取水项目。; 否. 海洋; 海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《湖南省生态环境厅关于〈岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书〉审查意见的函》（湘环评函[2021]40号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》相符性分析 根据《岳阳高新技术产业园区发展规划（2020-2030）》，园区产业定位以生物医药、机械制造和新材料3个主导产业，以及电子信息和物流业2个辅助产业的“3+2”的产业生态圈。 岳阳高新技术产业园区以发展高新技术产业为主线，重点发展生物医药全企业链，培育发展先进制造业，择优发展新材料产业，积极发展两大辅助产业电子信息和物流产业，构件以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新与产业发展相互促进，资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系。 本项目属于医药制造业，位于生物医药产业区，符合《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》中产业规划要求。 - 2、与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见（湘环评函（2021）40号）相符性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见（湘环评函（2021）40号），相符性分析见下表。 表1-2 与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划》相符性分析 序号; （湘环评函（2021）40号）要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。; 本项目为医药制造，位于生物医药产业区，主要污染物为热合废气、污水处理站异味和食堂油烟，不属于需严格限制气型污染为主的企业；不在集中居住区周边；本项目严格执行《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，将严格执行。; 符合. 2; 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。; 本项目为医药制造行业，不属于园区禁止及限制类产业，不属于排水大的项目。; 符合. 3; 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T1546-2018）》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理ㄏ污染物排放标准》 (GB18918-2002）一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ш类标准（湖、库标准）之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万㎡/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCS排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCS排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。; 本项目生活污水经隔油池及化粪池预处理后与生产废水进入污水处理站处理达到污水处理厂进水水质标准，通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。企业不属于VOCS重点排放企业。本项目设置一般固废暂存间和危险固废暂存间，建立了固废规范化管理体系，做好了工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，符合园区固废规范化管理要求。; 符合. 4; 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。; 本项目将制定完善的监测计划，严格执行。; 符合. 5; 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。; 企业已制定完善的应急预案措施， 编制了突发环境事件应急预案，并予以备案，企业对突发性事故的认知较高。; 符合. 6; 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。; 本项目在已建厂房内进行建设，不涉及拆迁安置计划。; 符合. 7; 做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。; 本项目在已建厂房内进行建设，仅涉及设备和配套设施安装，不涉及土石方开挖等大型施工活动，因此，施工期对周围环境影响很小。; 符合. 综上所属，本项目与《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评[2021]40号）相符。 3、与岳阳高新技术产业园环境准入条件和负面清单相符性分析 本项目与岳阳高新技术产业园环境准入条件和负面清单相符性分析详见下表。 表1-3 与产业园环境准入条件和负面清单相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 环境准入行业正面清单; 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业：C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。②物流产业：G59装卸搬运和仓储业(C594危险品仓储除外); 本项目为C2720化学药品制剂制造，属于C27医药制造业，为环境准入推荐产业。; 符合. 环境准入行业负面清单; 禁止类; 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。②物流产业中禁止引入C594危险品仓储。; 本项目为医药制造，不排放重金属和持久性有机污染物。; 符合. 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业;石油、煤炭及其他燃料加工业(煤制合成气生产、生物质燃料加工除外)；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等；②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。; 本项目为医药制造 业，不属于禁止排放重金属的行业。; 符合. 限制类; 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序的表面处理工艺的企业规划主导产业以外的；②国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业；③严格管控高耗能高排放项目。; 本项目不涉及表面处理工艺，不属于国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业；不属于高耗能高排放项目。; 符合. 综上所述，本项目属于岳阳高新技术产业园环境准入行业推荐产业，不属于负面清单的禁止及限制类，符合岳阳高新技术产业园准入要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为医药制品业（单纯药品分装、复配）。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”之列，因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、三线一单的符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区，根据三线覆压查询图（详见附图3），本项目用地不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目所在地为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》，岳阳县环境空气质量达到了二级标准，项目所在区域为达标区；根据2024年《岳阳县饮用水源地水质状况》中“新墙水库”断面数据，新墙水库水质监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明新墙水库水质状况良好；生活污水经隔油池、化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过市政管网进入园区污水处理厂处理。建设单位采取有效措施处置各项污染物，本项目各项污染物排放在接纳范围内，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目使用的资源主要为电和水，营运过程中用电依托当地电网供电，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境分区管控要求的符合性分析 本项目选址于岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区，根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2023版）相关内容，本项目与省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-4 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 区块一、区块二（主产业片区）西部生物医药产业区严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。; 本项目为医药制造，位于生物医药产业区，主要污染物为少量热合废气、污水处理站异味和食堂油烟废气，不属于需 严格限制气型污染为主的企业。; 符合. 限制在紧临区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）东侧布置大气污染较重、工业噪声较大的企业；现状已建的企业需严格按照企业环评及环评批复的要求落实大气、噪声等各项污染物防治措施。; 本项目位于主产业片区，不在区块三、四、五东侧。; 符合. 污染物排放管控; 废水： ①高新区实施雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。 ②区块一、区块二（主产业片区）废水经岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。③区块三、区块四、区块五（洪山洞片区）废水经长湖乡污水处理厂处理达标后排入常家大屋河，最终汇入新墙河。④严格限制入园企业的总磷排放浓度，确保污水处理厂的除磷效果。; 本项目已采取雨污分流，雨水通过厂区雨水管网收集后排入新墙河，生活污水经隔油池及化粪池预处理后与生产废水进入厂区污水处理站处理达到污水处理厂进水水质标准，通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。; 符合. 废气：加快对挥发性有机物排放的治理，加强对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量。; 本项目不属于重点排放企业，有机废气排放量较少。; 符合. 固体废弃物：建立高新区固废规范化管理体系，做好工业固体废物的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。; 企业已设置一般固废暂存间危险废物暂存间，建立了固废规范化管理体系，做好了工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，对危险废物委托湖南翰洋环保科技有限公司处置，强化对危险废物产生的日常环境监管。; 符合. 高新区内相关行业污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 本项目污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 符合. 环境风险防控; 高新区各区块须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。; 本项目严格落实《岳阳高新技术产业园区突发环境事件应急预案》的相关要求。; 符合. 高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。; 按照相关要求，项目建设完成后对现有突发环境事件应急预案进行修编并备案。; 符合. 建设用地土壤风险防控：加强土壤污染源头防控，开展重点行业土壤污染防治，加强土壤污染重点监管单位环境管理，制定土壤污染隐患排查计划，落实土壤环境监督性监测任务。; 本项目位于厂房二层，无土壤污染途径。; 符合. 资源开发要求; 能源：推动高新区能源系统整体优化和污染综合整治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。; 本项目所使用的能源为电能，能源消耗量较小。; 符合. 水资源：①强化生产用水管理，大力推广高效冷却、循环用水等节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造。②积极推行水循环梯级利用，推动现有企业和高新区开展绿色高质量升级和循环化改造，促进企业间串联用水、分质用水，一水多用和循环利用。③2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，岳阳县用水总量控制在4.07亿立方米以内，2025年万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，2025年万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%。; 本项目不属于高耗水资源落后产能项目。; 符合. 土地资源：在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可、竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理。省级园区工业用地固定资产支入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。; 本项目在已建厂房二层生产，用地性质为工业用地。; 符合. 综上所述，本项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函[2024]26号）中的相关要求。 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022版）相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求的符合性分析见下表。 表1-5 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 序号; 要求内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为化学药品制剂制造，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园范围内。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不在长江岸线保护区内。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离长江干湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流较远，且不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不涉及石化、现代煤化工。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥，电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目建设符合国家相关政策，不 属于产能过剩行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）。 4、选址合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区，属于生物医药产业地块，本项目为医药制造业，符合岳阳高新技术产业园区规划；本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中禁止类和限制类项目；不属于高耗能、高排放项目；不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中禁止的项目；选址不属于生态红线、生活饮用水源地、风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护区域；符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，选址合理。 本项目建成运营后，产生的废水、废气、固废和噪声等污染物通过加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放，对周边环境的影响较小，从环保的角度考虑，本项目选址合理可行。 - 5、平面布局合理性分析 本项目生产车间从西向东依次是制袋灌封室、灭菌前室、辅机间、灭菌后室、粉剂分装室、灯检室、铝膜焊接室、外包室，更衣消毒区位于车间南侧。平面布局遵循人流、物流通畅原则，减少了物料输送距离。因此，本项目平面布局合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 湖南科伦制药有限公司位于岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区，是一家集研发、生产、销售于一体的综合性现代化制药企业。现有建成生产线18条，未投产生产线2条，现有建成生产线分别为玻瓶输液生产线1条、塑瓶可立袋输液生产线5条、软袋输液生产线3条，固液双室袋输液线2条、小容量注射剂（塑料安瓶）生产线2条、预充式导管冲洗器中试生产线1条、吸入制剂COPD品种（C）生产线1条、头孢类双室袋生产线1条、集约化生产线2条，已建成的18条生产线均已取得环评批复且已完成竣工环境保护验收；未投产生产线2条，分别为1条粉液双室袋青霉素生产线、1条智能化头孢类粉液双室袋药品生产线。 由于湖南科伦制药有限公司现有生产能力不能满足市场保供需求，企业在AC线南侧厂房内新增一条“非青非头粉液双室袋国际化生产线”（仅二楼北边区域，占地面积5000平方米），主要设备为：制袋灌封机1台、灭菌器2台、粉剂分装机2台、配套灭菌物流系统、产品传输系统、灯检、包装及自动码垛系统。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目需进行环评影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目行业类别既属于“二十四、医药制造业47—化学药品制剂制造—单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的”，又属于“四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地—其它（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，均为报告表类别，故本项目编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：非青非头粉液双室袋国际化生产线建设项目； 建设性质：扩建； 建设单位：湖南科伦制药有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区（东经113°7′54.100″，北纬29°8′3.735″）； 占地面积：5000平方米； 项目投资：30000万元，其中环保投资66万元。 3、工程组成 本项目仅有生产，不包含研发，具体工程组成详见下表。 表2-1 本项目工程组成表 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产线; 占地面积为5000m2，位于厂房2层北边区域; 依托已建厂房. 辅助工程; 办公区; 依托厂区现有办公区，建筑面积4849m2; 依托现有. 餐厅; 建筑面积1780m2，2F 厨房、食堂，用于员工就餐; 依托现有. 锅炉房; 一台25t/h的燃气备用锅炉; 依托现有. 凉水塔; 位于屋顶; 新建. 实验室; 位于厂房一层，占地面积1000m2，主要从事产品的理化检验，包括相关的原辅料、产品等的检验; 依托已建厂房. 储运工程; 原料区; 厂区西南侧原材料库（200m2）; 依托现有. 成品区; 厂外总库区（300亩）; 依托现有. 公用工程; 供水; 由岳阳县自来水管网提供. 供电; 由岳阳县电网供给. 供汽; 采用园区集中供汽. 排水; 采用雨污分流制，雨水经厂区现有的雨水管网收集排入市政雨水管网；生活污水经厂区现有隔油池及化粪池处理后与生产废水进入厂区现有污水处理站处理，达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过园区市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理. 环保工程; 废水; 生活污水经厂区现有隔油池、化粪池处理后与生产废水进入厂区现有污水处理站（2600t/d）处理达岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过园区市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准后排入新墙河。. 废气; 粉剂分装粉尘设备密封，自带捕尘设施；热合有机废气加强通风换气；实验室废气设置集气罩引至室外无组织排放；污水处理站异味喷洒除臭剂（依托现有）；食堂油烟经油烟净化器处理楼顶排放（依托现有）. 噪声; 基础减震、隔声. 固废; 依托现有一般固废暂存间（120m2）和危废暂存间（50m2）. 表2-2 依托工程及依托可行性 工程类别; 工程内容; 建设内容; 依托可行性. 辅助工程; 办公区; 依托厂区现有办公区，建筑面积4849m2。; 本项目仅新增生产线工作人员，由现有办公人员管理，在厂房内进行生产，办公场所依托现有厂区办公楼. 餐厅; 建筑面积1780m2，2F 厨房、食堂，用于员工就餐。; 本项目新增员工为120人，食堂可容纳单次300人，食堂采用分批次就餐，现有食堂可满足本项目需求。. 锅炉房; 一台25t/h的燃气备用锅炉。; 企业生产用汽为园区集中供汽，本项目生产线蒸汽需求量约为54.85t/d，扩建后总蒸汽需求量为795.05t/d（33.13t/h）。如园区供热管道检验或检修时导致无法集中供热，则启用25t备用蒸汽锅炉，备用锅炉启用期间生产线合理调配，确保运行的生产线蒸汽需求量不超过备用锅炉蒸汽产生量。. 储运工程; 原料区; 厂区西南侧原材料库（200m2）; 原辅材料在原料仓库暂存，能满足本项目产品暂存需求。. 成品区; 厂外总库区（300亩）; 成品区面积较大，成品也会及时清运，能满足本项目成品暂存需求。. 公用工程; 供水; 由岳阳县自来水管网提供; 本项目用水量较小，可满足岳阳县自来水管网供水需求。. 供电; 由岳阳县电网供给; 本项目用电量较小，可满足岳阳 县电网供电需求。. 供汽; 采用园区集中供汽; 本项目生产线蒸汽需求量约为54.85t/d，园区集中供汽能满足本项目的供汽需求。. 环保工程; 废水处理; 采用雨污分流制，雨水经厂区现有的雨水管网收集排入市政雨水管网；生活污水经隔油池及化粪池处理后与生产废水进入厂区污水处理站处理，达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准后，通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。; 厂区污水处理站处理能力为2600t/d，厂区现有运营工程废水处理量约为929.63t/d，在建工程废水处理量约为75.41t/d，本项目废水产生总量为50.16t/d，废水总处理量为1055.2t/d，现有的污水处理设施的处理能力能满足要求，同时本项目所用原材料在其他生产线有使用或相似，为有机物化合物，本项目生产废水与建设单位现产生的生产废水性质一致，故本项目产生的废水依托现有污水处理站处理可行。. 固废处置; 一般固废暂存间（120m2），危废暂存间（50m2）; 企业一般固废仅在厂区暂存，及时清运，一般固废暂存间能够满足暂存需求。 危废贮存库可储存量为25t，现有运营工程危险废物产生量为78.3t/a（0.24t/d），在建项目危险废物产生量为16.95t/a（0.05t/d），本项目危险废物产生量为1.9t/a（0.006t/d），约2个月转运一次，危险废物暂存间可满足本次扩建项目的暂存需求，危险废物委托湖南瀚洋环保有限公司进行处理，依托现有危废暂存间可行。. 4、产品方案 本项目产品方案详见下表。 表2-3 产品及产量表 序号; 产品; 规格; 产量（万袋）. 1; ******; ******; 1500万. 2; ******; ******. 3; ******; ******. 4; ******; ******. 5; ******; ******. 6; ******; ******. 7; ******; ******. 8; ******; ******. 5、主要原辅材料 根据企业提供的资料，主要原辅材料及用量情况详见下表。 表2-4 主要原辅材料及用量表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 包装方式; 规格; 储存位置; 最大储存量. 1; ******; 吨; ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******; 铝桶; 10kg/桶; 阴凉库; 0.15吨. 2; ******; 吨; 铝桶; 10kg/桶; 常温库; 0.15吨. 3; ******; 吨; 铝袋; 6kg/袋; 冷藏库; 0.15吨. 4; ******; 吨; 铝袋; 6kg/袋; 冷藏库; 0.15吨. 5; ******; 吨; 铝桶; 8kg/桶; 阴凉库; 0.15吨. 6; ******; 吨; 铝桶; 10kg/桶; 常温库; 0.15吨. 7; ******; 吨; 铝袋; 5kg/袋; 阴凉库; 0.15吨. 8; ******; 吨; 铝桶; 5kg/桶; 阴凉库; 0.15吨. 9; ******; 吨; ******; 纸箱; 25kg/件; 常温库; 0.15t. 10; ******; 万m2; ******; 纸箱; 200 m2/件; 包材库; 1万m2. 11; ******; 万只; ******; 纸箱; 2500只/箱; 包材库; 12万只. 12; ******; 万只; ******; 纸箱; 2500只/箱; 包材库; 12万只. 13; ******; 吨; ******; 纸箱; 8kg/件; 包材库; 60kg. 14; ******; 万m2; ******; 纸箱; 300m2/件; 包材库; 0.15万m2. 主要原辅材料理化性质： ****** 本项目设置实验室，主要从事产品的理化检验，包括相关的原辅料、产品等的检验。实验室主要使用的药剂种类及用量如下。 表2-5 实验室药剂用量表 序号; 试剂名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 包装方式; 规格. 1; 甲醇; 瓶; 100瓶; 20瓶; 玻璃瓶; 4L/瓶. 2; 硫酸; 瓶; 10瓶; 10瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 3; 硝酸; 瓶; 20瓶; 20瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 4; 盐酸; 瓶; 20瓶; 20瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 5; 磷酸; 瓶; 10瓶; 20瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 6; 氨水; 瓶; 1瓶; 2瓶; 塑料瓶; 2500ml/瓶. 7; 正丁醇; 瓶; 10瓶; 10瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 8; 乙醇; 瓶; 100瓶; 20瓶; 玻璃瓶; 500ml/瓶. 理化性质： ****** 6、主要生产设备 根据企业提供的资料，本项目新增的主要生产设备详见下表。 表2-6 主要生产设备表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 对应工序. 1; ******; ******; 台; ******; ******. 2; ******; ******; 台; ******; ******. 3; ******; ******; 台; ******; ******. 4; ******; ******; 台; ******; ******. 5; ******; ******; 台; ******; ****** ******. 6; ******; ******; 台; ******. 7; ******; ******; 台; ******; ******. 8; ******; ******; 台; ******; ******. 9; ******; ******; 台; ******; ******. 10; ******; ******; 台; ******; ******. 11; ******; ******; 台; ******; ******. 12; ******; ******; 台; ******; ******. 产能匹配性分析： ******本项目主要设备产能具体见下表。 表2-7 主要设备产能分析表 序号; 设备名称; 单机产能; 数量（台）; 总产能（万袋/年）. 1; ******; ******; ******; ******. 2; ******; ******; ******; ******. 7、劳动定员及工作制度 本次扩建项目新增劳动定员120人，生产采用三班工作制，每班工作8个小时，每天24小时，年工作330天，在厂区用餐不在厂区住宿。 - 8、公用工程 （1）给水 本项目用水依托现有供水管网，由岳阳县自来水管网管网提供。本项目用水主要为生产用水（包括药液配置用水、设备工具清洗用水、地面清洗用水、实验室用水、纯水制备用水、空调系统用水、凉水塔用水）和生活用水，总用水量为71810.37t/a。 ①药液配置用水：本项目生产规格为100mL的试剂，组成1500万产品，药液配制注射用水量为1500t/a（4.55t/d），全部进入产品。 ②设备工具清洗用水：本项目设备、工具使用注射水进行清洗，隔天小清洗，换品大清洗，根据现有生产线清洗情况，小清洗用水20t/次，年小清洗为124天，小清洗年用水量为2480t/a；大清洗用水50t/次，年大清洗为82天，大清洗年用水量为4100t/a，则设备工具清洗总用水为6580t/a（19.94t/a）。 本项目合计需要消耗注射水：1500+6580=8080t/a（24.48t/d），注射水通过纯水蒸馏制得，纯水制备效率75%，制备纯水需消耗自来水11970.37t/a，获得纯水8977.78t/a；制备注射水效率90%，获得注射水8080t/a。 ③地面清洗用水：本项目每天使用自来水对地面清洗一次，清洗水量参考现有生产线清洗情况，约为8t/次，地面冲水用量为2640t/a（8t/d）。 ④实验室用水：实验室配置溶液使用纯水，清洗器皿用水为自来水，参考现有生产线实验室用水情况，溶液配置使用纯水量为165t/a（0.5t/a），清洗器皿用水量为约1815t/a（5.5t/d）。 ⑤纯水制备用水：本项目药液配置、设备工具清洗及实验室配置溶液均使用纯水，需要纯水水量为9142.78t/a，纯水机的制备效率约为75%，则制备纯水所需用的自来水为12190.37t/a。 ⑥空调系统用水：根据《空调系统冷却塔补水量的估算》，空调系统冷水塔日均补水量为3.7L/（m2·日），本项目占地面积为5000m2，则本项目空调系统补充水量为6105t/a（18.5t/d）。 ⑦凉水塔用水：本项目在屋顶新建2台750t/h的水塔，用于冷却循环水，循环水量为2250m²/h，损耗量为0.5%，运行时间为12h/d，则本项目凉水塔补水量为44550t/a（135t/d）。 ⑧生活用水：本项目新增劳动定员120人，年工作330天，在厂区用餐但不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中的指标计算，用水定额按38m3/a·人计，则本项目生活用水量为4560t/a（13.82t/d）。 （2）排水工程 厂区排水已采用雨污分流。废水主要为生产废水（设备工具清洗废水、注射水废水、地面清洗废水、实验室废水、纯水制备废水）和生活污水。 ①设备工具清洗废水：设备工具清洗用水为6580t/a（19.94t/d），排放系数为0.8，则设备工具清洗废水排放量为5264t/a（15.95t/d）。 ②注射水废水：废水量为897.78t/a（2.72t/d）。 ③地面清洗废水：地面冲水用量为2640t/a（8t/d），排放系数为0.8，则地面清洗废水排放量为2112t/a（6.4t/d）。 ④实验室废水：溶液配置使用纯水量为165t/a（0.5t/d），清洗器皿用水量为约1815t/a（5.5t/d），合计为1980t/a（6t/d），排放系数为0.8，则实验室废水排放量为1584t/a（4.8t/d）。 ⑤纯水制备废水：制备纯水废水量为3047.59t/a（9.24t/d）。 ⑥生活污水：生活用水量为4560t/a（13.82t/d），排放系数为0.8，则生活污水排放量为3648t/a（11.05t/d）。 综上所述，本项目总废水量为16553.37t/a（50.16t/d）。本项目废水与企业现有废水性质基本一致，所以本项目产生废水能被现有厂区污水处理站接受，厂区污水处理站采用调节+厌氧+好氧生化处理工艺处理，设计处理能力为2600t/d，本项目现有运营工程废水处理量约为929.63t/d，在建工程废水处理量约为75.41t/d，本项目废水产生总量为50.16t/d，废水总处理量为1055.2t/d，因此，本项目产生的废水依托现有污水处理站处理完全可行。 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 由岳阳县电网供给。 - 供汽 本项目生产过程中使用蒸汽对产品和设备进行加热，供汽依托现有厂区接入管线即可，本项目生产线蒸汽需求量约为54.85t/d，扩建后总蒸汽需求量为795.05t/d（33.13t/h），目前湖南科伦制药有限公司的蒸汽由园区集中供（蒸）汽，如园区供热管道检验或检修时导致无法集中供热，则启用科伦厂区于2020年12月安装完成的25t燃气备用蒸汽锅炉，在启用备用锅炉期间生产线合理调配，蒸汽能满足本扩建项目需求，不增加锅炉使用时长，SO2、NOX产生量不增加，SO2、NOX总量不变。 注射水通过纯水蒸馏制得，制取工艺流程见下图： 图2-2 注射水制取工艺流程 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 本项目工艺流程图及产污环节： - ****** 图2-3 生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： ****** 生产过程中的主要污染环节及污染因子详见下表。 表2-8 主要产污环节及污染因子表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; 粉剂分装; 颗粒物; 自带捕尘设施. 药液罐装热合封边、粉剂灌装热合封口、铝膜热合; 非甲烷总烃; 通风换气. 实验室; VOCS、甲醇、氯化氢、氨; 设置集气罩引至室外无组织排放. 污水处理站; 氨、硫化氢; 喷洒除臭剂. 食堂; 油烟; 油烟净化器（依托现有）. 废水; 生产废水; 设备工具清洗; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、急性毒性等; 进入厂区污水处理站. 地面清洗; CODcr、BOD5、SS、氨氮等. 纯水制备; SS等. 实验室; pH、CODcr、BOD5、SS等. 生活污水（员工生活）; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮等; 经隔油池、化粪池预处理后排入厂区污水处理站. 噪声; 设备噪声; 等效声级; 基础减震、隔声. 固废; 原料包装; 废包装; 收集后由废品回收单位回收. 过滤; 废滤芯. 纯水制备; 废反渗透膜; 厂家回收. 污水处理站; 污泥; 干化后，交由岳阳县建鑫环保页岩砖厂制砖. 实验室; 检测废物; 收集后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置. 废气处理; 废药粉. 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有项目情况 湖南科伦制药有限公司现有建成生产线18条，未投产生产线2条，现有建成生产线分别为玻瓶输液生产线1条、塑瓶可立袋输液生产线5条、软袋输液生产线3条，固液双室袋输液线2条、小容量注射剂（塑料安瓶）生产线2条、预充式导管冲洗器中试生产线1条、吸入制剂COPD品种（C）生产线1条、头孢类双室袋生产线1条、集约化生产线2条，已建成的18条生产线均已取得环评批复且已完成竣工环境保护验收；未投产生产线2条，分别为1条粉液双室袋青霉素生产线、1条智能化头孢类粉液双室袋药品生产线（企业现有环评批复详见附件4，现有竣工验收意见详见附件5）。企业蒸汽由园区集中供汽，已建设一台25t/h的燃气蒸汽备用锅炉。 企业于2024年05月16日变更排污登记表（证书编号：914306217459296826001X，详见附件6），于2023年7月编制完成《湖南科伦制药有限公司突发环境事件应急预案》，并于2023年7月24日取得了岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队的备案意见（备案编号430621-2023-045-L，详见附件8），企业现有生产线环评及验收情况详见下表。 表2-9 企业现有生产线环评及验收情况表 序号; 生产线; 数量; 规模; 环评情况; 验收情况. 1; 软袋输液生产线; 3条; 7500万袋; 2006年11月20日登记; 1500万袋于2008年3月15日取得岳阳县环境保护局验收意见；6000万袋验收文号为岳县环验（2014）8号. 2; 固液双室袋输液生产线; 2条; 6000万袋; 湘环评表【2008】50号; 一期工程于2009年6月开工建设，2014年2月14日通过湖南省环境保护厅验收，二期工程因市场原因停产多年，2022年10月8日竣工，2023年2月完成自主验收. 3; 塑瓶可立袋/瓶输液生产线; 5条; 4.3亿瓶/袋; 2010年6月12日取得1.5亿瓶高速塑瓶环评；岳县环评批[2011]56号；岳县环评批[2013]67号; 岳县环验(2010)2号；岳县环保验(2013)01号；岳县环验(2014)8号. 4; 玻瓶输液生产线; 1条; 5000万瓶; 岳县环评批【2013】26号; 岳县环验（2014）8号. 5; 小容量注射剂（塑料安瓿）生产线; 2条; 25000万支; 岳县环评批 【2014】99号; 2021年9月完成自主竣工验收. 6; 预充式导管冲洗器中试生产线; 1条; 1000万支; 岳县环评批【2020】10号; 2021年10月完成自主竣工验收. 7; 吸入制剂COPD品种生产线; 1条; 2亿支; 岳县环评批【2020】55号; 2021年10月完成自主竣工验收. 8; 头孢双室袋生产线; 1条; 4600万袋; 岳县环评【2023】19号; 2024年8月完成自主竣工验收. 9; 粉液双室袋青霉素生产线; 1条; 1155万袋; 岳县环评【2024】2号; 未投产. 10; 集约化生产线; 2条; 7亿袋; 岳县环评【2024】24号; 2025年8月完成自主竣工验收. 11; 粉液双室袋高端制剂生产线; 1条; 3500万袋; 岳县环评【2025】11号; 未投产. - 2、现有项目污染物排放情况及处理措施 （1）废水 企业现有及在建项目的主要废水为设备和工具清洗水、玻瓶的清洗水、地面清洗水、职工生活污水，现有废水排放总量为313589.2t/a（929.63t/d）。主要污染物：pH值、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5、急性毒性、总有机碳等，均进入现有污水处理站（规模：2600t/d）处理后达标后排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。企业委托湖南亿科检测有限公司对废水总排口进行监测（亿科检测（2025）第02-24-01号），监测结果详见下表。 表2-10 废水检测结果表 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 废水排口; pH; 7.2; 7.3; 7.2; 6~9; 无量纲. 悬浮物; 19; 22; 20; 330; mg/L. 氨氮; 2.06; 2.01; 1.78; 38; mg/L. 总磷; 0.29; 0.28; 0.27; 6.5; mg/L. 总氮; 4.79; 4.89; 4.63; 48; mg/L. 总有机碳; 9.3; 8.8; 9.4; 20; mg/L. 化学需氧量; 40; 34; 36; 500; mg/L. BOD5; 9.0; 9.3; 8.4; 300; mg/L. 急性毒性; 0.051; 0.038; 0.044; 0.07; mg/L. 由上表可知，厂区污水处理站正常运行，pH、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、BOD5浓度满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水接纳标准；总有机碳、急性毒性满足《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2水污染物排放浓度限值。 - （2）废气 建设单位主要大气污染物为注塑、热合废气和食堂油烟。湖南科伦制药有限公司生产线为药品复配生产线，不涉及制药中提取、精制、萃取等有机废气产生环节，厂区VOCS产生均为注塑和热合废气。湖南科伦制药有限公司委托湖南亿科检测有限公司对厂区废气进行监测（亿科检测（2025）第02-24-01号），检测结果详见下表。 表2-11 废气检测结果表 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. B线排口; 3.26; 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 0.31; 0.31; 0.27; 100. 排放速率（kg/h）; 0.00013; 0.00031; 0.00027; /. A线排口; 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 0.19; 0.12; 0.09; 100. 排放速率（kg/h）; 0.00017; 0.00011; 0.000076; /. 集约线排口; 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 0.16; 0.19; 0.20; 100. 排放速率（kg/h）; 0.00097; 0.0011; 0.0012; /. R线排口; 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 0.21; 0.18; 0.14; 100. 排放速率（kg/h）; 0.00011; 0.00009; 0.000073; /. 由上表可知，均能满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1标准限值。 - （3）噪声 现有工程主要噪声源有生产设备噪声（如清洗机、轧盖机等）、冷却塔、空压机等，主要噪声防治措施有车间隔声、风机消声，基础减震等。湖南科伦制药有限公司委托湖南亿科检测公司对厂界噪声进行监测（亿科检测（2025）第02-24号），检测结果详见下表。 表2-12 噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时段; 检测结果（dB（A））; 标准限值（dB（A））. 厂界东侧; 2025.2.13; 昼间; 46; 65. 夜间; 45; 55. 厂界南侧; 昼间; 59; 65. 夜间; 47; 55. 厂界西侧; 昼间; 60; 65. 夜间; 48; 55. 厂界北侧; 昼间; 50; 65. 夜间; 46; 55. 由上表可知，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 - （4）固体废物 企业现有及在建工程运行期产生的固体废物主要为废包装物、污泥、危险废物、废反渗透膜、生活垃圾等，固废具体处理方式详见下表。 表2-13 固废排放及处置情况表 工程阶段; 名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理方式. 现有工程; 废包装袋; 一般工业固废; 100.28; 由废品回收单位回收处理. 污泥; 23.09; 干化后，交由岳阳县建鑫环保页岩砖厂制砖. 废反渗透膜; 0.85; 厂家回收. 废滤芯; 1.55; 由废品回收单位回收处理. 实验室化学试剂、废包装、废药品; 危险废物; 71.41; 交由湖南瀚洋环保有限公司处理. 废矿物油; 1.9. 废活性炭; 4.99. 生活垃圾; 164.76; 由环卫部门统一清运. 在建工程; 废包装袋; 一般工业固废; 5.15; 由废品回收单位回收处理. 污泥; 7.69; 干化后，交由岳阳县建鑫环保页岩岳阳县建鑫环保页岩砖厂制砖. 废反渗透膜; 0.1; 厂家回收. 废滤芯; 0.1; 由废品回收单位回收处理. 实验室化学试剂、废包装、废药品; 危险废物; 7.44; 交由湖南瀚洋环保有限公司处理. 废铝桶; 2.16. 生活垃圾; 71.28; 由环卫部门统一清运. 由上表可知，企业固体废物均得到了妥善处置。 - 3、环境管理情况和现有工程总体评价 企业已设立了环保管理机构，建立了环保管理规章制度，有专人负责环保现场管理，负责对废水处理设施、固废的管理，安排了设备检修人员对环保设备进行维护，建立了一套完整的规章制度，设立了环境保护档案管理制度。 企业在建设和运行中较好地执行了国家环境保护“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，相应的防治措施可行，企业环境管理较完善，污染物排放达标，满足地区污染物总量控制要求，生产正常，各方面达到了环保的基本要求。 - 4、存在的环境问题 厂区实行“雨污分流、污污分流”，雨水沟及污水管网建设完善，按要求建设危废暂存间及一般废物暂存间，厂区原辅材料、产品规范入库。依据厂区现有工程例行监测报告和现场调查，厂区废水、废气、噪声均已做到达标排放，固体废物去向明确，得到了妥善处置，无遗留环境问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.21项目所在区域达标判定，优先采用评价基准年国家或地方生态环境主管部门公布的数据质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用岳阳市生态环境主管部门已公布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“岳阳县”监测数据，具体监测数据统计详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 142; 160; 88.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. 由上表可知，岳阳县2024年PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO各项监测指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准要求，项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经厂区污水处理站处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，最后排入新墙河。本次评价引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类”，因此，新墙河水质较好。 根据岳阳县政府门户网发布的《岳阳县饮用水源地水质状况》中“新墙水库”断面数据，具体检测结果统计详见下表。 表3-2 新墙水库监测结果统计表 检测断面; 所属水系; 时间; 水质类别; 水质状况. 新墙水库; 新墙河; 2024.1; Ⅱ; 优. 2024.2; Ⅱ; 优. 2024.3; Ⅱ; 优. 2024.4; Ⅱ; 优. 2024.5; Ⅲ; 良好. 2024.6; Ⅱ; 优. 2024.7; Ⅱ; 优. 2024.8; Ⅱ; 优. 2024.9; Ⅱ; 优. 2024.10; Ⅱ; 优. 2024.11; Ⅲ; 良好. 2024.12; Ⅰ; 优. 由上表可知，新墙水库水质监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明新墙水库水质状况良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，噪声敏感建筑物指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。 本项目厂界外周边50米范围内无声环境敏感目标，无需开展声环境现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 结合现场调查及工艺分析，本项目生产车间、实验室地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）后，不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。 5、生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区内，且项目用地内无生态环境敏感目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）对环境保护目标的要求，大气环境调查范围为500m，声环境调查范围为50m。根据对区域的现场踏勘调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体环境保护目标详见下表3-3~3-4。 表3-3 环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 桥东社区; 113.130772; 29.128475; 居民; 290户; 二类区; 南; 60~500. 盛园小区; 113.129415; 29.132868; 居民; 870户; 二类区; 西; 60~450. 江家冲居民区; 113.135450; 29.137106; 居民; 40户; 二类区; 东北; 320~480. 东方村; 113.136437; 29.129875; 居民; 56户; 二类区; 东; 130~450. 易家; 113.129850; 29.138458; 居民; 60户; 二类区; 北; 220~490. 新建村; 113.129206; 29.137214; 居民; 16户; 二类区; 西北; 190~490. 林冲公租房; 113.134378; 29.134325; 居民; 56户; 二类区; 东; 90~110. 岳阳县博物馆; 113.126691; 29.133059; 文化区; 工作人员50人; 二类区; 西; 342~350. 表3-4 其他环境保护目标表 类别; 环境保护目标; 方位; 距离/m; 保护内容; 保护级别. 水环境; 新墙河; 北; 2890; 中河，渔业用水区; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 声环境; 厂界周边50m范围内无敏感目标. 生态环境; 本项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| - 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目运营期废气主要为粉剂分装粉尘、热合有机废气、实验室废气、污水处理站异味和食堂油烟。 粉剂分装粉尘、热合有机废气、实验室废气为无组织排放，厂界颗粒物、甲醇、非甲烷总烃浓度限值《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，厂区内非甲烷总烃浓度限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表C.1排放限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值；氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4污染物浓度限值。污水处理站异味（氨、硫化氢、臭气浓度）为无组织排放，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2排放浓度。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物项目; 限值; 限值含义; 监控位置; 标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; /; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 甲醇; 12mg/m3; /; 周界外浓度最高点. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; /; 周界外浓度最高点. 10mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30mg/m3; 监控点任意一次浓度值. 氯化氢; 0.20mg/m3; 1h平均浓度限值; 企业边界; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）. 氨; 1.5mg/m3; /; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 硫化氢; 0.06mg/m3; /. 臭气浓度; 20无量纲; /. 油烟; 2.0mg/m3; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. - 2、废水排放标准 厂区污水处理站处理后废水污染物pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、TN、SS执行岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，总有机碳、急性毒性执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2水污染物排放浓度限值。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水污染物CODCr、氨氮、总磷、总氮处理达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准，BOD5、SS达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新墙河。 表3-6 水污染物排放标准 污染物; 项目排放标准; 污水处理厂排放标准; 单位. pH; 6~9; 6~9; 无量纲. CODCr; ≤430; ≤30; mg/L. BOD5; ≤120; ≤10; mg/L. 氨氮; ≤38; ≤1.5（3.0）; mg/L. TP; ≤6.5; ≤0.3; mg/L. TN; ≤48; ≤10; mg/L. SS; ≤330; ≤10; mg/L. 总有机碳; 20; /; mg/L. 急性毒性; 0.07; /; mg/L. 单位产品基准排水量; 300; /; m3/t. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中中3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，做好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| - 总量控制指标 | 根据国家环境部及湖南省实施总量控制的要求，CODCr、氨氮、SO2、NOx、VOCS五项主要污染物实施总量控制。湖南科伦制药有限公司初始排污权分配得到的排污权量为CODCr：60t/a，氨氮：5t/a；二氧化硫123.4t/a，氮氧化物29t/a（详见附件7）。 - 废水总量控制指标 - 厂区生活污水和生产废水经污水处理站处理后通过市政污水管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂，污水处理厂处理后排入新墙河。本项目废水排放量为16553.37t/a（50.16t/d），排放的CODCr为0.50t/a，氨氮为0.03t/a；本项目建成后废水厂区废水排放量为348216.83t/a（1055.2t/d），排放的CODCr为10.46/a，氨氮为0.53t/a（废水污染物排放量核算按岳阳高新技术产业园区污水处理厂排放标准进行计算）；未超过厂区排污权量。 - 废气总量控制指标 - 主要为集中供热，一台备用锅炉，二氧化硫总量控制指标为0.01t/a，氮氧化物总量控制指标为0.54t/a。本次扩建无新增二氧化硫、氮氧化物排放量。 - 厂区现有约束性指标VOCS：12.39t/a，本项目约束性指标VOCS：0.20t/a，本项目建成后厂区约束性指标VOCS：12.59t/a |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在湖南科伦制药有限公司AC线南侧进行建设，该厂房为政府出资建设，现建筑物已建成，本项目没有土建施工，只需设备安装。因此建设过程主要影响是噪声，不再分析施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析 1.1 废气污染源强核算 本项目废气主要为粉剂分装粉尘、热合有机废气、实验室废气、污水处理站异味和食堂油烟。 （1）粉剂分装粉尘 粉剂分装设备密封，粉剂分装机自带捕尘设施，将产生的粉尘通过过滤器进行捕获，精密螺杆机通过设定转速参数等将定量药粉送入袋内，粉尘不会逸散，分装的损耗主要是尾粉，根据企业提供资料，一年约0.4吨左右。 （2）热合有机废气 本项目药液罐装、粉剂灌装、铝膜均为热合封边工艺，需使用三层共挤输液膜封边制袋，主要材质为聚丙烯，使用药用空白复合膜（铝膜）进行保护，主要材质为聚乙烯、铝箔，熔点温度为165~170℃，分解温度为370℃。本项目不涉及熔融工序，仅对三层共挤输液膜及药用空白复合膜进行热合，热合温度约为160℃，不会导致聚丙烯、聚乙烯分解，废气主要为少量未参与聚合的单体在熔融状态下散发出的有机气体，以非甲烷总烃计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）292塑料制品行业系数手册中“塑料包装箱及容器：树脂注塑”产生的挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品，本项目三层共挤（粉-液）输液膜年使用量约为116t，药用空白复合膜（铝膜）76t，仅为装包袋热合封口，需热合部分约为20%，则挥发性有机物产生量为0.104t/a（0.013kg/h），产生量较少，由空调换气系统无组织排放。 （3）实验室废气 本项目在一层设置实验室，主要从事产品的理化实验，含量、材质杂质检测，包括相关的原辅料、产品等的检验，会产生有机废气（以非甲烷总烃表征）、甲醇、氯化氢、氨。 根据本项目实验室使用的原辅料可知，溶剂用量为0.9075t/a，根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），挥发量约为8~10%，则非甲烷总烃产生量为0.09t/a，甲醇产生量为0.04t/a；本项目实验室使用盐酸，有酸雾产生，主要为氯化氢，使用过程中会根据实际需要进行稀释，使用量为0.01t/a，挥发量约为使用量的20%，则氯化氢产生量为0.002t/a；检验过程会使用到氨水，使用量为0.0025t/a，氨挥发量约为10%，则氨气产生量为0.0003t/a。本项目所使用的试剂均存放在密闭的试剂瓶内，所使用的器具瓶口面积较小，在实验条件下产生的废气具有单次使用量少、间断操作、排放时间短等特点，实验区设置集气罩，将废气引至室外无组织排放，对周围环境影响较小。 （4）污水处理站异味 - 依托现有厂区污水处理站处理废水，处理工艺为调节+厌氧+好氧生化处理工艺。在厌氧阶段，处理池内细菌将污水中硫酸盐还原成亚硫酸盐和硫化物，进而生成硫化氢气体；污水中的固体颗粒经过厌氧消化和好氧消化产生氨气；微生物在分解有机质时产生沼气。废气浓度与氧化、污水停流过程的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关，恶臭污染物主要有氨气（NH3）、硫化氢（H2S）等。 - 氨气：氨气在污水中的浓度通常不高，主要由污水中的固体颗粒通过厌氧消化和好氧消化而产生。在通常pH值条件下，氨气在水中溶解度很大；但当pH升高时，氨气变得容易挥发。 - 硫化氢：硫化氢是污水在缺氧（腐败）条件下产生的。当污水中的溶解氧很少或为零时，污水中的细菌（如脱硫菌）会将硫酸盐作为氧源，随后将硫酸盐还原成亚硫酸和硫化物，进而产生硫化氢气体，尤其在pH较低的情况下。 - 厂区现有除臭措施为喷洒除臭剂，本项目新增污水处理异味依托现有除臭措施。 - （5）食堂油烟 本项目新增员工120人，依托现有食堂，厂区食堂分批次就餐，日就餐员工数约1200人。食堂油烟主要来自烹饪过程产生的饮食油烟，食用油消耗系数约为2.8kg/100人·d，烹饪过程油烟的产生量按消耗量的3%，则油烟产生量为33.26kg/a，经油烟净化器（依托现有）处理后通过管道引入楼顶排放，公司现有灶头数量为3个，规模为中型，油烟净化设备的去除率75%计，油烟排放量为8.32kg/a。 1.2 废气产排污情况 本项目废气产排污情况详见下表。 表4-1 废气产排污情况表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放方式; 排放量（t/a）. 1; 粉剂分装粉尘; 颗粒物; /; 自带捕尘设施; 无组织; 0.4. 2; 热合有机废气; 非甲烷总烃; 0.104; 由空调换气系统无组织排放; 无组织; 0.104. 3; 实验室废气; 非甲烷总烃; 0.09; 设置集气罩引至室外无组织排放; 无组织; 0.09. 氯化氢; 0.002; 0.002. 氨; 0.0003; 0.0003. 4; 污水处理站异味; 硫化氢、氨; /; 喷洒除臭剂（依托现有）; 无组织; /. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.033; 油烟净化器（依托现有）; 无组织; 0.0083. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.4. 2; 非甲烷总烃; 0.194. 3; 氯化氢; 0.006. 4; 氨; 0.0003. 1.3 废气处理措施可行性分析 根据《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023），颗粒物采取“高效空气过滤器”处理，为可行性技术，粉剂分装粉尘设备密封，自带捕尘设施（过滤器）处理，可行；热合有机废气产生量较少，由空调换气系统无组织排放；实验室废气设置集气罩引至室外无组织排放；污水处理站异味通过喷洒除臭剂（依托现有）能有效控制异味；食堂油烟经油烟净化器（依托现有）处理后通过管道引入楼顶排放。在采取以上措施后，本项目废气对周围环境影响很小。 1.4 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022），废气监测计划详见下表。 表4-3 废气监测计划表 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）. 非甲烷总烃. 硫化氢、氨、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2、废水污染源分析 2.1废水污染源强核算 废水主要为生产废水（设备工具清洗废水、注射水废水、地面清洗废水、实验室废水、纯水制备废水）和生活污水。 ①设备工具清洗废水：设备工具清洗用水为6580t/a（19.94t/d），排放系数为0.8，则设备工具清洗废水排放量为5264t/a（15.95t/d）。 ②注射水废水：废水量为897.78t/a（2.72t/d）。 ③地面清洗废水：地面冲水用量为2640t/a（8t/d），排放系数为0.8，则地面清洗废水排放量为2112t/a（6.4t/d）。 ④实验室废水：溶液配置使用纯水量为165t/a（0.5t/d），清洗器皿用水量为约1815t/a（5.5t/d），合计为1980t/a（6t/d），排放系数为0.8，则实验室废水排放量为1584t/a（4.8t/d）。 ⑤纯水制备废水：制备纯水废水量为3047.59t/a（9.24t/d）。 ⑥生活污水：生活用水量为4560t/a（13.82t/d），排放系数为0.8，则生活污水排放量为3648t/a（11.05t/d）。 综上所述，本项目总废水量为16553.37t/a（50.16t/d）。生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水进入厂区污水处理站处理后通过市政管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。本项目所用原材料、实验药剂在其他生产线有使用或相似，生产工艺也类似，本项目生产废水与企业现产生的生产废水性质一致，故本项目污染物产生浓度、排放浓度参照《湖南科伦集约化智能输液生产线建设项目验收检测报告》中厂区污水处理站废水进、出口浓度最大值（具体的监测数据详见附件11），废水主要污染物产排污情况详见下表。 表4-4 废水主要污染物产排污情况表 废水量; 项目; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 16553.37t/a; 产生浓度（mg/L）; 636; 231; 45.7; 44. 产生量（t/a）; 10.53; 3.83; 0.76; 0.73. 排放浓度（mg/L）; 30; 15; 0.116; 15. 排放量（t/a）; 0.50; 0.25; 0.02; 0.25. 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准; 430; 120; 38; 330. 由上表可知，本项目废水进入厂区污水处理站处理后，能够达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质标准，通过园区污水管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理。 2.2 污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见下表。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放口设置是否符合要; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、BOD5、氨氮、SS等; 岳阳高新技术产业园区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 隔油池、化粪池; 预处理; DW001; 113.074896，29.075572; 符合; 企业总排口. 2; 生产废水; TW002; 厂区污水处理站; 厌氧+好氧. 2.3 废水处理措施可行性分析 （1）依托现有厂区污水处理站可行性分析 生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理，厂区污水处理站处理工艺为“调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+过滤池”，污水处理站处理能力为2600t/d，年工作330天。本项目现有运营工程废水处理量约为929.63t/d，在建工程废水处理量约为75.41t/d，本项目废水产生总量为50.16t/d，废水总处理量为1055.2t/d。本项目所用原材料、实验药剂在其他生产线有使用或相似，生产工艺也类似，本项目生产废水与企业现产生的生产废水性质一致；同时根据2025年第一季度监测报告可知（详见附件10），厂区污水处理站正常运行，能达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂接纳标准，因此，本项目废水依托现有污水处理站处理可行。 （2）废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行性分析 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），集中处理主区废水，近期设计规模为10000m2/d，远期设计处理规模30000m2/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。湖南科伦制药有限公司位于该污水处理厂服务范围内。 根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查已有企业日排水量4500m2（包括湖南科伦制药有限公司已建项目排放废水），剩余5500m2/d处理能力，本项目废水排放量为56m2/d，远远小于该污水处理厂剩余的处理能力，项目废水处理后达到岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质要求，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 2.4 废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256-2022）相关规定，本项目废水监测计划详见下表。 表4-6 废水监测计划 监测点; 监测因子; 监测频次. 废水总排口; 流量、pH值、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5; 1次/季度. 急性毒性、总有机碳; 1次/半年. 3、噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目产生噪声主要为设备产生的机械噪声，声源值在75dB(A)~80dB(A)之间，其中主要噪声源及设备详见下表。 表4-7 主要设备噪声源强（室外） 声源名称; 空间相对位X/Y/Z（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. 凉水塔1; 33/23/15; 68; 基础减振; 昼间、夜间. 凉水塔2; 33/23/15; 68. 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内） 位置; 设备; 噪声声级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界噪声/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 建筑物外噪声/dB（A）; 建筑物外距离/m. 车间; 全自动制袋灌封机; 80; 基础减振、隔声; 20; 20; 9; 东; 122.5; 38.2; 昼、夜; 20; 18.2; 1. 南; 20; 54.0; 34.0. 西; 20; 54.0; 34.0. 北; 27.5; 51.2; 31.2. 通风式干燥灭菌器; 80; 33.5; 23; 9; 东; 109; 39.3; 昼、夜; 20; 19.3; 1. 南; 33.5; 49.5; 29.5. 西; 23; 52.8; 32.8. 北; 14; 57.1; 37.1. 粉剂分装系统1; 75; 80; 28.5; 9; 东; 62.5; 39.1; 昼、夜; 20; 19.1; 1. 南; 28.5; 45.9; 25.9. 西; 80; 36.9; 16.9. 北; 19; 49.4; 29.4. 粉剂分装系统2; 75; 80; 30; 9; 东; 62.5; 39.1; 昼、夜; 20; 19.1; 1. 南; 30; 45.5; 25.5. 西; 80; 36.9; 16.9. 北; 17.5; 50.1; 30.1. 铝膜焊接机1; 75; 104.5; 28.5; 9; 东; 38; 43.4; 昼、夜; 20; 23.4; 1. 南; 28.5; 45.9; 25.9. 西; 104.5; 34.6; 14.6. 北; 19; 49.4; 29.4. 铝膜焊接机2; 75; 104.5; 30; 9; 东; 38; 43.4; 昼、夜; 20; 23.4; 1. 南; 30; 45.5; 25.5. 西; 104.5; 34.6; 14.6. 北; 17.5; 50.1; 30.1. 注：①采用直角坐标系，以厂区西南角为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），东南为X轴正向、西北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。 3.2 噪声预测 3.2.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下： （1）室内声源 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处产生的声压级： LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （2）户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 ①根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg100.1Lpir−∆Li 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi（r）——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； ③点声源的几何发散衰减的基本公式为： Lp(r)＝Lp(r0)−20logrr0 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.2.2预测结果 通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界噪声影响结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果表（单位dB（A）） 位置; 预测点坐标X/Y/Z（m）; 时间段; 贡献值; 背景值; 预测值; 较现状递增量; 标准限值; 达标情况. 厂界东侧; 142.5/24/9; 昼间; 28.8; 46; 46; 0; 65; 达标. 夜间; 28.8; 45; 45; 0; 55; 达标. 厂界南侧; 72/0/9; 昼间; 36.9; 59; 59; 0; 65; 达标. 夜间; 36.9; 47; 47.1; 0.1; 55; 达标. 厂界西侧; 0/24/9; 昼间; 36.6; 60; 60; 0; 65; 达标. 夜间; 36.6; 48; 48; 0; 55; 达标. 厂界北侧; 24/47.5/9; 昼间; 40.1; 50; 50.1; 0.1; 65; 达标. 夜间; 40.1; 46; 46.1; 0.1; 55; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3.3 噪声污染防治措施可行性分析 为进一步降低项目产生的噪声对周边环境的影响，从以下几个方面采取噪声防治措施减缓影响： （1）合理安排物流时间，减少夜间交通噪声对周边的影响； （2）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，设备安装采取固基降噪、厂房密闭隔音等措施； （3）运行中加强噪声设备的维护，减少机械噪声的产生。 （4）加强检查维护，保证拟建工程和现有工程各设备噪声防治措施的有效性。 3.4 噪声监测要求 本项目噪声监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），具体见下表。 表4-10 噪声监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1 固废产生情况 运营期产生固体废弃物主要为废包装袋、废反渗透膜、污泥、废滤芯、实验室检测废物、废药粉、生活垃圾等。 ①废包装袋：主要为原料包装袋及桶、共挤膜纸箱包装，产生量约0.8t/a，统一收集后废品回收单位回收。 ②废反渗透膜：纯水制备过程中会产生反渗透膜，根据建设单位已有生产线纯水制造过程中产生废反渗透膜量，废反渗透膜产生量约0.1t/a，收集后由厂家回收。 ③污泥：本项目生产过程中废水进入厂区污水处理设施处理，本项目污泥量约2.8t/a，污泥干化后委托岳阳县建鑫环保页岩砖厂处理。 ④废滤芯：生产过程中，需用滤芯进行过滤，类比现有项目AC线，废滤芯产生量约为0.05t/a，属于一般固废，统一收集后暂存于一般固废暂存间，由废品回收单位回收处置。 ⑤实验室检测废物：运行过程中会产生一定量的实验室检测废物，主要为废试剂、废试剂瓶、一次性手套等沾染有机溶剂、废酸、废碱的一次性实验用品等，产生量约为1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-047-49，经收集后暂存于危废间，委托湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置。 ⑥废药粉：粉剂分装机分装设备剩余的尾粉产生量约0.4t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别为HW02，废物代码为272-005-02，经收集后暂存于危废间，委托湖南瀚洋环保科技有限公司进行处置。 ⑦生活垃圾：本项目新增劳动定员120人，年工作天数为330天，生活垃圾产生系数取1kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为39.6t/a（0.12kg/d），交由环卫部门处置。 表4-11 固体废物产生、处理情况表 属性; 污染物; 产生环节; 编码; 毒害成分; 形态; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 废包装袋; 原料包装; /; /; 固; /; 0.8; 废品回收单位回收. 废反渗透膜; 纯水制备; /; /; 固; /; 0.1; 厂家回收. 污泥; 污水处理; /; /; 固; /; 2.8; 交由岳阳县建鑫环保页岩砖厂制砖. 废滤芯; 过滤; /; /; 固; /; 0.05; 废品回收单位回收. 危险废物; 实验室检测废物; 实验室检验; HW49 900-047-49; 有毒有害; 液、固; T，I; 1; 委托湖南瀚洋环保科技有限公司处置. 废药粉; 废气收集; HW02 272-005-02; 有毒有害; 固; T，I; 0.4. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; SW61 900-002-S60; /; 固; /; 39.6; 交由环卫部门处置. 4.2 固体废物管理要求 （1）一般固废管理要求 本项目一般固废暂存间依托现有厂区一般固废暂存间，占地面积120m2，位于一期厂区东北角。暂存间已满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，同时需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 （2）危险废物管理要求 ①设置要求 本项目危险废物暂存依托现有厂区危废暂存间，共设置两个危废暂存间，分别位于氨气站东侧及污水处理区北侧，占地面积共50m2，危废贮存库可储存量为25t，现有运营工程危险废物产生量为78.3t/a（0.24t/d），在建项目危险废物产生量为16.95t/a（0.05t/d），本项目危险废物产生量为1.9t/a（0.006t/d），约2个月转运一次，危废间满足本次扩建需求，依托可行。已与湖南瀚洋环保有限公司签订危险废物处置合同，包含本项目危废种类。 危废贮存库建设已满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），废物的收集和贮存已严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行分类收集，并根据危险废物的性质分类贮存于危废贮存库，防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2023）。危险废物的转运已按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。已建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1639-2018）可知，物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。结合本项目生产过程中各种物质的理化性质及毒理毒性，本企业涉及的危险物质主要为原料、实验室药剂和危险废物。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目所涉及的环境风险物质最大储存量及临界量见下表。 表4-12 风险物质最大贮存量及临界量表 序号; 名称; 危害特性; 贮存方式; 最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 美罗培南、无水碳酸钠、亚胺培南、西司他丁钠、氨曲南、精氨酸、碳酸氢钠、比阿培南; 有毒有害; 铝桶; 1.2; 50; 0.024. 2; 甲醇; 易燃有毒; 瓶装; 0.08; 10; 0.008. 3; 硫酸; 腐蚀性; 瓶装; 0.005; 10; 0.0005. 4; 硝酸; 腐蚀性; 瓶装; 0.01; 7.5; 0.0013. 5; 盐酸; 腐蚀性; 瓶装; 0.01; 7.5; 0.0013. 6; 磷酸; 腐蚀性; 瓶装; 0.01; 10; 0.001. 7; 氨水; 可燃; 瓶装; 0.005; 10; 0.0005. 8; 正丁醇; 有毒; 瓶装; 0.005; 50; 0.0001. 9; 乙醇; 易燃; 瓶装; 0.01; 50; 0.0002. 10; 危险废物; /; 危废暂存间; 1.4; 50; 0.028. 合计; 0.0649. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0649＜1，风险潜势为I，故开展简单分析。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表4-13 建设项目环境分析简单分析内容表 项目名称; 非青非头粉液双室袋国际化生产线建设项目. 建设地点; 岳阳县荣家湾街道办事处荣新路岳阳高新技术产业园区. 地理坐标; 东经113°7′54.100″，北纬29°8′3.735″. 主要危害物质及分布; 原料药品储存于仓库，实验试剂分布于理化实验室及危险化学品库，危险废物暂存于危废贮存库危险废物储存于危废暂存间. 环境影响途径 及危害后果; 原料药品、危险废物泄漏及爆炸引发的次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染。. 风险防范措施要求; 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；加强职工的安全教育和风险防范意识；风险物质分类贮存；贮存容器必须完好，不渗漏，定期检查容器有没有凸起、缺陷、凹痕和泄漏；立巡查制度，每日对危险废物暂存库及原料暂存库进行巡查，发现问题及时处理；按照物质相容性储存，互相抵触的物品严格分开储存；确保容器和内容物相容；风险物质泄漏后撤离泄漏区域人员，设置警告标志，限制出入；应急处置人员做好防护措施后进行处置；废实验液等危险废物微量泄漏可用水冲稀后安全排放，或用沙子、泥土、不燃烧吸附材料等吸收中和后统一进行处理；大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法处理，再可以泵到封闭容器作为处置；原料药品等泄漏用铲子等将泄漏的药品收集后委托处置。. 6、污染物排放总计表（三本账） 本项目为扩建项目，运营后的各项污染物排放总量，并与项目运营前的污染物排放情况进行对比，本项目建设前后污染物排放情况详见下表。 表4-14 扩建前后污染物排放汇总表（单位：t/a） 分类; 污染物; 现有运营项目排放量; 在建项目排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后总排放量; 变化量. 废气; SO2; 0.01; 0; 0; 0; 0.01; 0. NOX; 0.54; 0; 0; 0; 0.54; 0. 烟尘; 0.21; 0; 0; 0; 0.21; 0. VOCS（非甲烷总烃）; 1.47; 10.92; 0.20; 0; 12.59; +0.20. 废水; 废水量; 313589.2; 18074.26; 16553.37; 0; 348216.83; +16553.37. CODCr; 9.41; 0.55; 0.50; 0; 10.46; +0.50. 氨氮; 0.47; 0.03; 0.03; 0; 0.53; +0.03. 固废; 废包装袋; 100.28; 5.15; 0.8; 0; 106.23; +0.8. 污泥; 23.09; 7.69; 2.8; 0; 33.58; +2.8. 废反渗透膜; 0.85; 0.1; 0.1; 0; 1.05; +0.1. 废滤芯; 1.55; 0.1; 0.05; 0; 1.7; +0.05. 实验室化学试剂、废包装; 5.73; 3.23; 1; 0; 9.96; +1. 废药粉; 65.68; 0.8; 0.4; 0; 66.88; +0.4. 废铝桶; 0; 2.16; 0; 0; 2.16; 0. 废活性炭; 4.99; 7.35; 0; 0; 12.34; 0. 废矿物油; 1.9; 0; 0; 0; 1.9; 0. 生活垃圾; 164.76; 71.28; 39.6; 0; 275.64; +39.6. 7、环保投资 本项目总投资30000万元，环保投资66万元，占总投资的0.22%。环保投资算详见下表。 表4-15 环保投资表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资概算（万元）. 废气; 粉剂分装粉尘; 自带捕尘设施; 0. 热合有机废气; 通风、换气; 10. 实验室废气; 设置集气罩引至室外无组织排放; 4. 污水处理站异味; 喷洒除臭剂（依托现有）; 0. 食堂油烟; 油烟净化装置（依托现有）; 0. 废水; 生活污水; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水一起经现有厂区污水处理站处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂; 0. 生产废水. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 50. 固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门清运; 1. 一般固废; 依托现有一般固废暂存间（120m2）; 0. 危废废物; 依托现有危废暂存间（50m2），交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置; 1. 合计; 66. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 粉剂分装粉尘 | 颗粒物 | 自带捕尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | 热合有机废气 | 非甲烷总烃 | 由空调换气系统无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  | 实验室废气 | 非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、氨 | 设置集气罩引至室外无组织排放 | 非甲烷总烃、甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4污染物浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准 |
|  | 污水处理站异味 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒除臭剂（依托现有） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器（依托现有） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2排放浓度 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮等 | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水一起经现有厂区污水处理站处理后进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂 | 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）水污染物排放浓度限值 |
|  | 生产废水 | pH值、CODCr、氨氮、总磷、总氮、SS、BOD5、急性毒性、总有机碳等 |  |  |
| 声环境 | 生产 设备 | Leq(dBA) | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾交由环卫部门清运；废包装袋、废滤芯由废品回收单位回收；污泥交由岳阳县建鑫环保页岩砖厂制砖；废反渗透膜由厂家回收；实验室检测废物、废药粉暂存于危废暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 安装了泄漏报警器，安装了危险标识牌、防护栏；加强工作人员的安全教育，提高安全防范风险的意识；对设施运行过程中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一.旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，控制事故扩大;立即报警，向社会求援，组织人员开展救援行动；定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①环境管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24 号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 ②排污许可 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目属于“二十二、医药制造业 27，化学药品制剂制造 272”，本项目工艺为单纯混合或者分装，为“登记管理”。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目在排污前须依法履行排污许可登记手续。 ③排污口及标识标牌规范化 企业根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）等文件的规定，各废气和废水排放口均设置标准化采样孔或者采样口，各固废暂存场、主要噪声源均应设置规范化的标志牌。 A、排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 B、环境保护图形标志在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-1 环境保护图形符号一览表 雨水排放口; 污水排放口; 废气排放口. 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. ④竣工环境保护验收内容和要求 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： A、在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 B、按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 C、验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 D、企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |

- 结论

本项目建设符合现行国家产业政策要求，选址地不占用生态红线，符合当地“三线一单”生态环境分区管控要求。通过严格落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.01 | 123.4 | / | / | / | 0.01 | / |
|  | NOX | 0.54 | 29 | / | / | / | 0.54 | / |
|  | 颗粒物 | 0.21 | / | / | / | / | 0.21 | / |
|  | VOCS | 1.47 | / | 10.92 | 0.20 | / | 12.59 | +0.20 |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | 废水量 | 313589.2 | 0 | 18074.26 | 16553.37 | / | 348216.83 | +16553.37 |
|  | CODCr | 9.41 | 60 | 0.55 | 0.50 | / | 10.46 | +0.50 |
|  | 氨氮 | 0.47 | 5 | 0.03 | 0.03 | / | 0.53 | +0.03 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 100.28 | 0 | 5.15 | 0.8 | / | 106.23 | +0.8 |
|  | 污泥 | 23.09 | 0 | 7.69 | 2.8 | / | 33.58 | +2.8 |
|  | 废反渗透膜 | 0.85 | 0 | 0.1 | 0.1 | / | 1.05 | +0.1 |
|  | 废滤芯 | 1.55 | 0 | 0.1 | 0.05 | / | 1.7 | +0.05 |
| 危险废物 | 实验室化学试剂、废包装 | 5.73 | 0 | 3.23 | 1 | / | 9.96 | +1 |
|  | 废药粉 | 65.68 | 0 | 0.8 | 0.4 | / | 66.88 | +0.4 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 164.76 | 0 | 71.28 | 39.6 | / | 275.64 | +39.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①