# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：          年产硅砂20万吨建筑项目

建设单位（盖章）：      岳阳稳固建筑材料有限公司

编 制 日 期 ：                2025年9月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、 主要环境影响和保护措施	27

五、 环境保护措施监督检查清单	46

六、 结论	49

建设项目污染物排放量汇总表	50

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 立项文件

附件4 原料采购合同

附件5 原有环评批复

附件6 原有固定污染源排污登记回执

附件7 项目三区三线查询文件

附件8 检测报告

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目环境保护目标图

附图3 项目检测点位图

附图4 厂区平面布局图

附图5 引用数据检测点位示意图

附图6 项目现场照片

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产硅砂20万吨建筑项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430621-47-03-059210 |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢* | 联系方式 | 1527302**** |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组 |  |  |
| 地理坐标 | 东经113°1′29.101″，北纬29°9′7.914″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品中的“其他” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比 | 1.07% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是部分设备进场，未投产 | 用地面积（m2） | 10347 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》专项设置评价如下表： 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气污染物为颗粒物，不涉及左侧有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无废水外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量远低于临界量，项目 Q＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目非河道取水项目。; 否. 海洋; 海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 由上表可知，本项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目所属行业和工艺设备不在“限制类”和“淘汰类”之列，因此项目建设符合国家产业政策要求。对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备。同时，本项目已在岳阳县发展和改革委进行了备案（详见附件3），本项目符合国家产业政策。 2、与生态环境分区管控要求的符合性分析 本项目选址于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发[2024]14号），为管控区域中的一般管控单元ZH43062130002。项目建设符合其环境准入及管控要求，本项目与生态环境准入清单符合性分析如下。 表1-1 环境管控单元相关要求及相符性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。; 本项目不属于水产养殖行为，生活污水经化粪池处理后用作农肥。; 符合. 岳阳县新墙河饮用水水源保护区禁止开采区禁止砂石土开采。到2025年，大中型矿山比例达到50%以上，矿山总量控制在20家以内，年开采总量达到1200万吨；逐步淘汰落后产能，新建矿山均要达到绿色矿山标准，实现绿色矿山全覆盖。; 本项目不在饮用水水源保护区内，不涉及砂石土开采。; 符合. 依托鹿角港区水运资源优势，加快临港产业园区建设，增强对加工贸易产业的吸引力，因地制宜承接发展相关产业。重点发展港口物流、砂石加工、高端装备、新材料、装配建材、新能源等新兴产业，培育现代服务业。布局敏感区、弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。不得引入三类工业企业，限制引入废水量大、耗水量大的企业。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村，不在鹿角港区临港产业园区内，本项目无废水外排。; 符合. 东洞庭湖保护区范围内禁止经营水上餐饮以及在湿地洲滩越野、野营、野炊等破坏保护区生态环境的行为。; 本项目不在东洞庭湖保护区范围内，且不经营水上餐饮等活动。; 符合. 污染物排放管控; 废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。; 施工期加强扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施，运营期加强废气治理，强化无组织废气排放管控及治理措施。; 符合. 废水：加快建设城镇生活污水收集管网；规范水产养殖尾水排放；从严控制新增入河（湖）排污口的审批，做好重点排污口的监测、溯源管控工作；监督船舶生活垃圾、含油废水、生活污水等废弃物实现应收尽收、依规转运、依法处置，对不符合要求的船舶依法采取限航、禁航等措施；落实河湖控磷减磷措施，严格含磷洗涤用品监管。; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。; 符合. 固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。; 生活垃圾交由环卫部门清运处置，不涉及畜禽养殖业。; 符合. 农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。; 本项目不涉及化肥农药。; 符合. 环境风险防控; 加强洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地的保护与修复，禁止湿地无序开发，确保全县187.5万亩湿地面积不减少。; 本项目不在洞庭湖国家湿地公园、新墙河国家湿地公园等湿地内。; 符合. 积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。; 本企业不属于应急减排项目清单中工业企业。; 符合. 有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。; 本项目属于工业用地，厂区做好防渗及应急措施，不会对周边土壤产生污染。; 符合. 推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。; 本项目不涉及重金属污染物。; 符合. 加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。; 本项目无废水外排。; 符合. 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。; 本项目无废水外排。; 符合. 综上所述，本项目符合《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发[2024]14号）中的相关要求。 3、与《湖南省“两高”项目管理目录》的符合性 根据湖南省发展和改革委员会印发的《湖南省“两高”项目管理目录》，对照目录中的行业和涉及主要产品及工序，本项目为硅砂生产项目，不属于“两高”项目。 4、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相关要求的符合性分析见下表。 表1-2 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 序号; 要求内容; 项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为硅砂生产项目，不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。; 本项目不在饮用水保护区内。; 符合. 7; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区。; 符合. 8; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；（二）截断湿地水源；（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；（六）引入外来物种；（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园范围内。; 符合. 9; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不在长江岸线保护区内。; 符合. 10; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 11; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不新设、改设或扩大排污口。; 符合. 12; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 13; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目距离洞庭湖2公里。; 符合. 14; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021 年版）》有关要求执行。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不涉及石化、现代煤化工。; 符合. 16; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥，电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目建设符合国家相关政策，不 属于产能过剩行业，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 由上表可知，本项目不属于《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）范围内项目。 5、与《岳阳市2024年“守护蓝天”十大攻坚行动方案》相符性分析 本项目与《岳阳市2024年“守护蓝天”十大攻坚行动方案》相关要求的符合性分析见下表。 表1-3 与《岳阳市2024年“守护蓝天”十大攻坚行动方案》符合性分析 序号; 相关规定; 项目情况; 相符性. 1; 实施工业企业减排攻坚行动。完成临湘市兆邦陶瓷有限责任公司、岳阳县昱华玻璃制品有限公司“煤改气”工作，以及岳阳林纸股份有限公司3#、4#锅炉机组关闭淘汰工作。持续开展涉VOCS工业企业问题排查和LDAR泄漏检测与修复，累计问题发现率不低于20%问题整改率不低于90%。全市重点行业企业自愿性清洁生产审核通过20家以上，建设省级绿色示范工厂10家。; 本项目不采用煤炭作为能源，不涉及挥发性有机化合物（VOCS），采用电能作为能源。; 符合. 2; 实施产业结构调整攻坚行动。全市范围内不再新上陶瓷、玻璃、冶炼、水泥熟料、砖瓦、石灰等排放大、能耗高的项目，现有企业进行整合提标改造或逐步退出；中心城区不再新上生产和使用非低VOCS含量原辅材料的项目完成中心城区5家企业7台锅炉生物质改天然气工作，未完成改造的锅炉不再予以年审。; 本项目为年产硅砂20万吨建设项目，不涉及陶瓷、玻璃、冶炼、水泥熟料、砖瓦、石灰等排放大、能耗高项目，不涉及VOCS和锅炉的使用。; 符合. 3; 实施清洁能源推广攻坚行动。全市电煤消费占比达到45%以上；化工、水泥、建材等重点行业企业全部达到能效基准水平以上，达到能效标杆水乎的产能比例超过25%，煤电机组平均供电煤耗降至300克标煤/千瓦时以下。; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，能耗相对较低。; 符合. 4; 实施企业绩效提级攻坚行动。鼓励39个重点行业进行工业企业重污染天气应急减排绩效提级工作。完成全市25家重点企业应急减排绩效提级工作（达到B级以上），在此基础上各县市区完成应急减排绩效提级（B级）不少于1家，全市非最低等级绩效水平企业占比不低于5%。; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，不属于重点行业，不涉及应急减排清单。; 符合. 5; 实施运输结构调整攻坚行动。推动港口物流等重点用车单位场内转运使用氢能、电能等清洁能源车辆或皮带廊道代替柴油货车运输，完成企业用车大户柴油货车智能门禁系统建设工作，在重污染天气应急响应期间，禁止国四及以下柴油货车通行。城区六区行政事业单位新增购置公务车辆、执法执勤车和公交、出租、物流配送等车辆全部使用新能源车辆；2024年建成充电桩不低于1.8万个，其中公共充电桩不低于3000个。全市完成25艘运输船舶岸电系统受电设施改造工作。全市完成300台老旧货车淘汰工作；将遥感抓拍机动车尾气不合格车辆情况纳入公安部门非现场执法体系进行处罚。; 本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，不涉及柴油货车污染。; 符合. 6; 实施油品油质整治攻坚行动。城区68家加油站按要求完成三次油气回收治理及喷淋降尘降温设施建设；全市各加油站每半年至少开展1次油气回收检查检测；5000吨级及以上原油成品油码头泊位安装建设油气回收设施；每年成品油经营站（点）油品质量抽检达到100批次以上（抽检报告分析含硫率）。; 本项目不涉及加油站、原油成品油码头及油船等设施。; 符合. 7; 实施扬尘污染防治攻坚行动。施工工地严格落实“六个100%”要求，按要求安装扬尘在线监测和视频监控设备。推行高效无尘机械化清扫作业方式，提高城市道路保洁质量和效率，确保主城区道路机械化清扫率保持90%以上、县级城市建成区道路机械化清扫率保持80%以上，普通国省干道每日机械化清扫一次，主城区主要堵点鼓励安装喷淋降尘设施；新增9台高程（80米）作业雾炮车辆，并及时调度使用。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，施工期加强扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；厂区建设完毕后，地面硬化，采取喷雾降尘措施。; 符合. 8; 实施面源综合整治攻坚行动。全市4个灶台以上的餐饮服务单位规范安装、运行和维护油烟净化设备；建设岳阳楼区（夏万路）、云溪区（洗马路）、君山区（创业路）、岳阳经济技术开发区（狮子山路）、南湖新区（香洲路）餐饮油烟示范1条街，采取第三方运维服务模式加强管理。各县市区建成区禁止燃放烟花爆竹，其他区域鼓励禁放;承办国家级、省级、市级重大活动确需燃放烟花爆竹的，应在市生态环境局指导下开展空气质量影响评估后，依法依规报公安部门审批。加大对秸秆还田、收集一体化农业机械的推广力度，秸秆综合利用率达到86%以上并达到国家要求；完善网格化监管体系，明确网格人员，加强巡查督办，推动属地落实禁烧责任。及时通报上级火点抓拍情况。; 本项目不涉及秸秆焚烧，不涉及农机的使用。; 符合. 9; 实施重点区域整治攻坚行动。重点区域500米范围内不再新增餐饮、夜市、喷涂、汽修、加油站等门店，加强现有门店监管，推动油烟净化等设施升级提标、确保稳定运行；杜绝散煤、木柴等非清洁能源焚烧使用及熏制腊制品等行为。加强重点区域1000米范围内建筑工地：物料堆场、取弃土场、搅拌站、物流公司等扬尘整治工作，证照不齐、手续不全的一律取缔。; 本项目位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，不属于重点区域范围内，不涉及非清洁能源焚烧使用及熏制腊制品等行为。; 符合. 10; 实施监管执法提升攻坚行动针对储罐、装卸、敞开液面、废气收集、产品VOCS含量等重点，开展VOCS治理突出问题排查，严厉打击在线监控运维及手工监测报告弄虚作假、治理设施不正常运行和重污染应急减排措施未落实等违法行为优化“电子围栏”抓拍系统功能及布局，严厉打击禁限行区域机动车闯禁及超标排污行为；持续开展非道路移动机械编码登记、排放抽测工作，消除冒黑烟作业现象。定期开展成品油流通领域“打非治违”专项行动，全面清理整顿无证无照或证照过期的自建油罐、流动加油车（船）和黑加油站点。开展施工工地扬尘及工程机械专项检查，将施工扬尘污染防治纳入安全生产目标管理和施工单位信用评价；开展黑渣土车违规运输问题专项整治行动。加强餐饮油烟违规排放、不定期清洗维护执法检查力度，每季度至少开展1次餐饮油烟综合执法检查；深化露天烧烤和夜市餐饮油烟污染专项整治。严厉查处违规销售烟花爆竹行为，加强溯源追缴非法烟花爆竹源点及流通环节运输查处力度，加大禁放工作巡查、宣传工作。各地各部门单位要高度重视,认真抓好组织实施，确保“守护蓝天”十大攻坚行动落地见效。一要加强组织领导。各县市区政府是攻坚方案实施主体，要结合实际，细化出台具体实施方案，压实责任，健全完善长效监管机制，确保无监管空白区域、空白环节、空白时段。二要加大行业监管。市直相关单位要制定行业监管方案，加强工作指导、调度、督办督促各地落实有关要求。三要加密调度督办。市蓝天保卫战工作领导小组办公室负责统筹协调，定期和不定期开展督导。四要严格责任追究。对在推进空气质量达标工作中措施不力、空气质量改善不佳的地方和单位，视情况采取督办、通报、约谈绩效考核扣分和问责等措施。; 本项目不涉及VOCS的使用和存储，项目建成后会严格执行环评提出的监测计划。; 符合. 根据上表可知，本项目与《岳阳市2024“守护蓝天”十大攻坚行动方案》的要求相符。 6、选址合理性分析 本项目选址位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，占地面积10347平方米，不涉及生态红线，不占用基本农田、风景名胜区等；项目建设场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目北侧为X109县道，区域交通运输条件较好。 由于本项目厂界东北侧紧邻一户居民点，为厂区员工住房，根据厂区平面布置图，厂区东北侧为办公生活区域，且夜间不生产，在采取报告表提出的各项环保措施后，各类污染物可实现达标排放或有效处置，能有效减轻项目营运对周围环境的影响，选址可行。 7、平面布局合理性分析 根据厂区生产流程，原料仓库设置在厂区西侧，生产区布设在厂区中部，成品仓库位于生产区北侧，污水处理设施设置在生产车间南侧，危废暂存间位于生产车间西南角，一般固废暂存间位于生产车间东南角，在满足生产工艺的前提下，合理利用场地，减少运输距离，节约用地。本项目最近居民点为东北侧5m处居民，为厂区员工住房，位于主导风向上风向，且夜间不生产，对其影响较小。 综上所述，本项目平面布置方案能够满足生产需要，平面布置较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 岳阳稳固建筑材料有限公司成立于2020年9月，位于岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组，从事建筑用石加工、建筑材料销售、水泥制品制造销售等业务，公司于2022年3月委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制了《岳阳稳固建筑材料有限公司年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目环境影响报告表》，同年4月取得岳阳市生态环境局岳阳县分局对该项目的批复（岳县环评【2022】11号），该项目未建设。在现有厂区范围内投资3000万元，建设年产硅砂20万吨建筑项目，占地面积10347平方米。本项目已于2025年5月12日在湖南省投资项目在线审批监管平台申报，项目代码为：“2020-430621-47-03-059210”，岳阳县发展和改革委对本项目予以备案（详见附件3）。企业目前已安装部分设备，未生产，未对环境造成污染。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目需进行环评影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目行业类别属于“二十七、非金属矿物制品业 60石墨及其他非金属矿物制品中的其他”，应编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：年产硅砂20万吨建筑项目； 建设性质：新建； 建设单位：岳阳稳固建筑材料有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组（东经113°1′29.101″，北纬29°9′7.914″）； 占地面积：10347平方米； 项目投资：3000万元，其中环保投资32万元。 3、建设内容及规模 本项目主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保工程的建设，具体建设内容详见下表。 表2-1 主要建设内容表 工程类别; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 整体封闭式钢架结构，占地面积4500平方米; 新建. 辅助工程; 办公区; 占地面积约200m2，主要为员工办公生活区等; 新建. 食堂; 占地面积50m2，主要为员工食宿; 新建. 储运工程; 原料仓库; 占地面积1000m2，主要用于原料堆放，设防雨顶棚及四面围挡; 新建. 成品仓库; 占地面积1000m2，主要用于成品堆放，设防雨顶棚及四面围挡; 新建. 公用工程; 供水; 生产用水由周边水塘供给，生活用水由周边水井供给. 供电; 由乡镇电网供给. 排水; 雨污分流，初期雨水经初期雨水收集池（240m3）收集后排入循环水池（900m3）回用于生产；生活污水经化粪池处理后用于农肥；车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗；洗沙废水经沉淀池沉淀后回用于生产. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池（60m3）处理后用于农肥；车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗；洗沙废水经沉淀池（350m3）沉淀后回用于生产. 废气; ①投料粉尘：在投料口设置喷淋设施；②破碎筛分粉尘：设置集气装置布袋除尘处理；③卸料扬尘：配备喷雾除尘；④车辆运输扬尘：生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；室外采取喷雾除尘；⑤食堂油烟：经油烟净化器处理后楼顶排放. 噪声; 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、限速禁鸣，加强管理. 固废; 危废暂存间（30m2），位于生产车间西南角；一般固废暂存间（25m2），位于生产车间东南角. 4、产品方案 本项目产品方案详见下表。 表2-2 产品及产量表 名称; 年产量; 单位; 备注. 硅砂; 6; 万吨; 规格24目（0.71mm）以上. 6; 万吨; 规格24目（0.71mm）以下. 8; 万吨; 规格24目-140目（0.71-0.106mm）. 5、主要原辅材料 根据企业提供的资料，主要原辅材料情况详见下表。 表2-3 主要原材料表 序号; 名称; 状态; 年用量（t）; 储存方式. 1; 硅砂; 固状; 200850.51; 原料仓库. 2; 水; 液态; 104990; /. 3; 机油; 液态; 0.18t; 生产车间. 6、主要生产设备 根据企业提供的资料，主要生产设备详见下表。 表2-4 主要生产设备表 设备名称; 规格型号; 数量. 喂料机; 1416型; 1台. 绞龙洗石机; 1520型; 2台. 挖斗; 2518型; 1台. 破碎机; /; 2台. 水洗轮; 250型; 2台. 脱水筛; 1216型; 2台. 石碾机; 1430型; 12台. 脱泥斗; 300型; 2台. 滚筒筛; 1216型; 12台. 永磁机; 800型; 1台. 电磁机; 1600型; 1台. 螺流机; 1400型; 12台. 压滤机; 500型; 7台. 室外雾桩; /; 1套. 室内喷雾; /; 1套. 地磅; /; 1台. 污水处理设施; /; 1套. 产能匹配性分析： 本项目实行1班8小时工作制，年工作日280天，根据企业配套的主要生产设备的单机产能及生产时间，核算产能匹配性，本项目主要设备产能具体见下表。 表2-5 主要设备产能分析表 序号; 设备名称; 单机产能; 数量（台）; 总产能（万t/a）. 1; 喂料机; 100t/h; 1; 22.4. 2; 绞龙洗石机; 50t/h; 2; 22.4. 3; 破碎机; 50t/h; 2; 22.4. 4; 石碾机; 8; 12; 21.5. 5; 永磁机; 90; 1; 20.16. 6; 电磁机; 90; 1; 20.16. 根据企业提供单机产能估算，本项目能满足年产硅砂20万吨的生产产能。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，生产采用一班工作制，每天工作8个小时，夜间不进行生产，工作280天，其中20人在厂区食宿。 - 8、公用工程 （1）给水 项目生产用水由周边水塘供给，生活用水由周边水井供给。生产用水主要为车辆冲洗用水、洗砂用水和厂区降尘用水。 ①车辆冲洗用水：项目原料、产品运输量为400850.51t/a，运输量均按30吨/辆次计，则每年需运输13362辆次，即48辆次/d，运输车辆每次运输均需进行冲洗，参考《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）表3.2.7 汽车用水最高日用水定额，运输车辆冲洗水量取值40~60L/辆次，本项目取50L/辆次，则冲洗水用量为750m3/a（2.5m3/d），排水按90%计算，则车辆冲洗废水产生量为675m3/a（2.25m3/d），经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗。 ②洗砂用水：在生产过程中洗石机处需加入适量水进行清洗，根据业主提供资料，洗1吨砂所需水量0.5吨，本项目生产硅砂20万吨/年，洗砂用水量为100000t/a，损耗量按10%计，则年废水量90000m³/a，洗沙废水经沉淀池沉淀后回用于生产。 ③厂区降尘用水：项目投料工序需采取洒水喷淋的方式抑尘，根据企业经验，降尘设计用水量为1.5m3/h，本项目每天工作8小时，年工作280天，降尘用水量为3360m3/a（12m3/d）；项目室外厂区围墙上方设置有喷雾设施，根据企业经验，洒水量约为2m3/d，年降雨时间按102天计，厂区降尘天数取178天，则室外厂区道路洒水量为356m3/a，合计降尘用水量为3716m3/a（13.27m3/d），全部蒸发损耗。 ④生活用水：本项目劳动定员为40人，其中20人在厂区住宿，根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020）中相关标准，在厂区住宿人员生活用水平均按140L/人·天计，不在厂区住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，则本项目生活用水量为1064m3/a（3.8m3/d），排污系数的80%计，则生活污水产生量为851.1m3/a（3.04m3/d），经化粪池处理后用作农肥。 ⑤初期雨水：由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边环境产生一定影响。参考《湖南省雨水控制与利用工程技术标准》附表B 湖南省主要城市暴雨强度公式，本项目初期雨水按照岳阳市暴雨强度公式计算： 式中：q——设计暴雨强度，L/(s·hm2)； P——设计重现期，年； t——降雨历时，min。 其中：P=1；t取15min；计算得q为204.94L/(s·hm2)。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，本项目初期雨水汇水面积约10347m2（1.03hm2），经计算项目初期雨水产生量为211.05m3/次，经初期雨水收集池（240m3）收集后回用于生产，年暴雨次数按20次计，则初期雨水年产生量为4221m3/a。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流。车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗，洗沙废水经沉淀池（350m3）沉淀后回用于生产，初期雨水经初期雨水收集池（240m3）收集后回用于生产，生活污水经化粪池（60m3）处理后作农肥。 项目用水、排水核算详见下表。 表2-6 项目用水、排水核算表 序号; 用水项目; 用水标准; 用水规模; 用水量（m3/a）; 产污系数; 损耗量（m3/a）; 回用量（m3/a）; 排放量（m3/a）. 1; 车辆冲洗用水; 30t/辆; 13362辆次/a; 750; 0.9; 75; 675; 0. 2; 洗砂用水; 0.5吨/吨—产品; 硅砂20万吨/a; 100000; /; 10000; 90000; /. 3; 降尘用水; 13.27m3/d; 280天; 3716; /; 3716; /; 0. 4; 生活用水; 3.8m3/d; 280天; 1064; 0.8; 212.9; 851.1; 0. 5; 初期雨水; /; /; /; /; /; 4221; 0. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 由乡镇电网供给。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 施工期工艺流程图及产污环节 企业目前已安装部分设备，未投入生产，未进行土建施工。项目施工期具体工艺流程为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装。项目的三通一平（水通、电通、路通和场地平整）由建设单位委托给相关专业单位进行建设。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 基础工程：基础工程施工包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）等。施工过程中挖土机、冲击机、卷扬机、载重汽车等运行时将主要产生施工噪声、施工扬尘、生态破坏和水土流失。 主体工程：主体工程施工包括生产厂房、仓库等施工，施工过程挖土、建材搬运和汽车运输过程。 设备安装：包括区域内雨污管网和供电线路铺设及设备的安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 从上述污染工序分析可知，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工噪声、施工人员生活污水和工程养护废水、施工垃圾等，这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。 - 营运期工艺流程图及产污环节 图2-3 硅砂生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购硅砂经喂料机运输至绞龙洗石机后准备进入一次清洗，去除多余的泥渣和石粉，再进入破碎机破碎后经过滚筒筛进行筛选，其中大粒径的硅砂再次进入破碎机进行破碎，24目以上一部分作为成品出售，一部分再次进行二次清洗，通过螺流机、水洗轮进行清洗后脱水筛振动脱水，脱水后得到成品（24目以下），一部分作为成品出售，一部分经过石碾机细磨筛分后，经永磁机和电磁机进行磁选，磁选后再通过脱水筛振动脱水，既得成品（24目-140目）。 生产过程中的主要污染环节及污染因子详见下表。 表2-7 运营期主要产污环节表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; 投料粉尘; 颗粒物; 在投料口设置喷淋设施. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 设置集气装置布袋除尘处理. 卸料扬尘; 颗粒物; 配备喷雾除尘. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 车辆运输扬尘：生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；室外采取喷雾除尘. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后楼顶排放. 废水; 车辆冲洗废水; COD、SS; 经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗. 洗沙废水; COD、SS; 经沉淀池沉淀后处理后回用于生产. 生活污水; COD、SS、氨氮等; 经化粪池处理后用于农肥. 噪声; 设备噪声; 等效声级; 基础减震、厂界绿化、距离衰减、厂房隔声等. 固废; 生产运行过程; 磁选杂质; 收集后外售. 沉淀池沉渣; 收集后回用于生产. 布袋除尘粉尘. 废润滑油; 交由有资质单位处置. 废含油抹布手套. 员工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门清运处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 公司于2022年3月委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制了《岳阳稳固建筑材料有限公司年利用30万吨鹅卵石及废石、建筑废弃物生产机制砂石项目环境影响报告表》，同年4月取得岳阳市生态环境局岳阳县分局对该项目的批复（岳县环评【2022】11号），本项目选址地块原为机制砂石生产项目，未建设，企业目前已安装部分设备，未投入生产，未对环境造成污染，没有与本次评价有关的原有环境污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 常规监测因子 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.21项目所在区域达标判定，优先采用评价基准年国家或地方生态环境主管部门公布的数据质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用岳阳市生态环境主管部门已公布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“岳阳县”监测数据，具体监测数据统计详见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. O3; 90百分位数8小时平均质量浓度; 142; 160; 88.8; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. 由上表可知，岳阳县2024年PM2.5、PM10、O3、NO2、SO2、CO各项监测指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准要求，项目所在区域为达标区。 1.2 特征污染因子 本项目其他特征污染物为TSP，为了解本项目特征因子TSP质量现状，本次评价引用《岳阳湘硅新材料有限公司年产50万吨光伏低铁石英砂生产线建设项目环境影响报告表》中的检测数据，检测单位为湖南昌旭环保科技有限公司，监测时间2025年1月14日～16日，该项目监测点位于本项目西北侧2.1km，监测结果详见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 点位名称; 采样日期; 检测结果24小时均值（μg/m3）. TSP. 项目所在地A1; 2025.01.14; 95. 2025.01.15; 99. 2025.01.16; 86. 西南侧居民点A2; 2025.01.14; 102. 2025.01.15; 108. 2025.01.16; 92. 标准限值; 300. 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目所在地水环境质量现状，本次评价引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境：新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到或优于Ⅱ类”，因此，新墙河水质较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，本次评价建设单位委托湖南正鸿检测技术有限公司2025年5月29日～30日在该项目厂区所在区域声环境进行监测。 ①监测因子：Leq[dB(A)]； ②监测点位：N1：厂界东侧外1m、N2：厂界南侧外1m、N3：厂界西侧外1m、N4：厂界北侧外1m、N5：东北侧2m居民、N6：东北侧45m居民； ③监测时间及频次：昼间监测一次，连续2天； ④监测结果：详见下表。 表3-3 声环境质量监测结果表 采样日期; 检测点位; 检测时段; 检测结果; 参考限值; 单位. 2025-5-29; N1厂界东北侧外1m; 昼间; 56; 60; dB(A). N2厂界东南侧外1m; 昼间; 56; dB(A). N3厂界西南侧外1m; 昼间; 56; dB(A). N4厂界西北侧外1m; 昼间; 57; dB(A). N5东北侧5m居民; 昼间; 57; dB(A). N6东北侧45m居民; 昼间; 56; dB(A). 2025-5-30; N1厂界东北侧外1m; 昼间; 57; dB(A). N2厂界东南侧外1m; 昼间; 58; dB(A). N3厂界西南侧外1m; 昼间; 58; dB(A). N4厂界西北侧外1m; 昼间; 56; dB(A). N5东北侧5m居民; 昼间; 58; dB(A). N6东北侧45m居民; 昼间; 56; dB(A). 由上表可知，厂界东、南、西、北、东北侧2m居民和东北侧45m居民声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 结合现场调查及工艺分析，本项目生产车间和仓库地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）后，不具备地面漫流和垂直入渗的途径，不存在土壤、地下水污染途径。 5、生态环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于产业园区外，项目用地范围内无生态环境敏感目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）对环境保护目标的要求，大气环境调查范围为500m，声环境调查范围为50m。根据对区域的现场踏勘调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种、历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点。具体环境保护目标详见下表3-4~3-5。 表3-4 评价范围内主要环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 程继明组; 113.013359809; 29.090981471; 居民; 8户; 二类区; 东北; 2~210. 鹿角村; 113.012604714; 29.091441094; 居民; 40户; 二类区; 东南; 70~500. 蒋郝家; 113.013894749; 29.085432656; 居民; 15户; 二类区; 东南; 390~500. 张家里; 113.012064946; 29.090359628; 居民; 2户; 二类区; 西南; 110~190. 下文伯屋; 113.011402548; 29.091022992; 居民; 9户; 二类区; 西; 280~500. 唐家园; 113.012999642; 29.091942238; 居民; 25户; 二类区; 北; 210~500. 表3-5 其他环境保护目标表 类别; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离/m; 保护内容; 保护级别. 声环境; 程继明组; 东北; 5~50; 2户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地表水; 洞庭湖; 西; 2400; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838- 2002）中的Ⅲ类标准. 生态环境; 用地范围内无生态敏感区和生态保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| - 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 施工期：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 营运期：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度。 表3-6 污染物排放标准 污染物项目; 限值（mg/m3）; 无组织排放监控位置; 标准. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. - 2、废水排放标准 施工期：生活污水经化粪池处理后用于周边绿化。 营运期：洗沙废水经沉淀池沉淀后回用于生产；车辆冲洗废水经洗车槽沉淀池后回用于车辆冲洗；初期雨水经初期雨水收集池收集后回用于生产；生活污水经化粪池处理后用作农肥。 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中中2类标准（昼间≤60dB（A）），夜间不生产。 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| - 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）规定，目前湖南省涉及排污权交易的主要污染物有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目排放的大气污染物主要为粉尘；无废水外排。本项目不涉及排污权交易的主要污染物，无需申请总量控制指标。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期间对环境污染问题主要为扬尘、汽车尾气、生活污水、噪声以及固体废弃物等，施工期结束后，施工期各污染源消失，对周边环境影响为阶段性影响。 1、施工期废气影响分析 （1）施工扬尘 在整个建设施工阶段，整地、挖土、建材的运输和装卸等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境及居民区等敏感点带来一定影响。 建筑施工阶段产生的扬尘将可能使该地区和下风向一定范围内空气中总悬浮颗粒物浓度增大，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，特别是天气干燥、风速较大时影响更为严重。为了减少项目运行对周边环境的影响，本项目施工期应采取一系列有效措施，例如工地上配置滞尘防护网，厂界设置施工围挡，定期对扬尘作业面喷洒水等，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，同时结合《岳阳市扬尘污染防治条例》，施工期采取以下措施： （1）施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙； （2）施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； （3）散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； （4）及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； （5）工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； （6）工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； （7）施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； （8）按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆； （9）采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 （10）同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围挡必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土（含地面）必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 经以上措施处理后项目施工废气对周围环境及居民点等敏感点影响较小。 （2）汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOX等污染物。尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。 由于汽车尾气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，评价建议项目方加强管理，合理规划进出施工场地行车路线、缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量；另外进出项目区的燃油机车和施工机械必须是符合国家机动车尾气排放标准的车型，并加强施工管理。 2、施工期水环境影响分析 项目施工过程中废水主要为施工废水和施工人员生活污水等。为减少施工期水污染物的影响，建议采取以下措施： （1）施工过程中尽量减少植被的破坏，在工地四周设截水沟；施工完成后及时进行道路和绿化建设恢复植被，防止水土流失。 （2）根据一水多用、节约用水的要求，工地洗车水、设备冲洗水、泥浆水均须经多级沉淀池处理后回用于车辆和设备的冲洗，也可在工地用来洒水降尘，不得外排。 （3）施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边绿化，不外排。 （4）施工过程中沿场地四周修建截水沟，将场地内的废水收集至废水沉淀池回用于洒水抑尘，避免施工期废水直接排入周边水体。 采取上述措施后，项目施工废水和生活污水均可得到回用和利用，对周边水体的影响较小。 3、施工期噪声影响分析 本项目建设过程中噪声主要来源于挖机、电锯等施工设备噪声及运输车辆噪声，其噪声值在80～100dB（A）之间。按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，为减少噪声对周围环境产生的影响，项目建设过程中应采取下列噪声污染防治措施： （1）施工期间必须严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。 （2）选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 （3）合理布局，高噪声作业设备尽量在厂区中部或东部，减少噪声对周边居民点的影响。 （4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业、午间作业。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。项目施工人员均为附近村民，不在厂区内设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工时间约为30天，平均施工人员按20人计，施工期间生活垃圾总产生量为300kg，施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析 1.1 废气污染源强核算 本项目废气主要为投料粉尘、破碎筛分粉尘、原料堆存卸料扬尘、车辆运输扬尘和食堂油烟。 - （1）投料粉尘 项目投料过程会有一定量粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，给料逸散尘的排放因子为0.01kg/t-原料，项目硅砂原料用量为200850.51吨/年，则投料过程产生的粉尘为2t/a，投料过程位于密闭生产车间内，在投料口设置喷淋设施，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，粉尘控制措施采用“洒水”控制效率为74%，则原料投料过程产生的粉尘产生量为0.52t/a，呈无组织排放形式。 （2）破碎筛分粉尘 本项目破碎筛分过程中会产生一定量的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业中“3039其他建筑材料制造行业-破碎筛分”粉尘产生量1.89千克/吨-产品，本项目年产硅砂20万吨，则破碎筛分工序年产生粉尘量为378t/a；生产车间设置封闭式生产车间，在破碎筛分工序设置集气装置，对粉尘进行收集，含尘气体经收集后引至布袋除尘器进行处理后在车间内自然沉降，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器的除尘效率为99%，则粉尘排放量为3.4t/a，车间内定期清扫。 （3）卸料粉尘 本项目原料部分卸车后直接进入生产线，部分堆存在原料仓库，硅砂成品堆存在成品仓库。原料及成品堆场表面粒径较小的粉尘在外力作用下扬起，会产生堆放粉尘。本评价采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式对风蚀扬尘量进行计算： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，2.5m/s； S—堆场表面积，占地面积1000m2； W—堆场产品含水率，5%。 堆场扬尘强度为1775.12mg/s，则堆场粉尘产生量约0.51t/a。本项目原料仓库、成品仓库采用封闭式标准钢结构厂房，并配套建设喷雾除尘系统定时进行喷淋，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，粉尘控制措施采用“洒水”控制效率为74%，则本项目堆放粉尘无组织排放量为0.13t/a，在厂区自然沉降。 （4）车辆运输扬尘 本项目原材料、产品均采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Qi——车辆运输起尘量，kg/（km·辆次）； V——车辆行驶速度，km/h； M——车辆载重，t/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2，取0.2kg/m2； Qt——车辆运输总扬尘量，t； L——运输距离，km； Q——运输量，t/a。 本项目原料、产品运输量为400850.51t/a，载重车质量分为30t，在厂内以5 km/h行驶，行驶距离按100m计，计算得出扬尘量0.29t/a。 为防止运输道路积尘引起二次扬尘，对入厂道路进行水泥硬化，厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗，运输车辆顶端设篷布遮盖，并限制车速，室外采取喷雾除尘。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，粉尘控制措施采用“出入车辆冲洗”控制效率为78%，则运输扬尘排放量为0.06t/a。 - （5）食堂油烟 食堂油烟主要来自烹饪过程产生的饮食油烟，本项目食堂日平均就餐人数20人，食用油消耗系数约为2.8kg/100人·d，烹饪过程油烟的产生量按消耗量的3%，则油烟产生量为4.7kg/a，经油烟净化器处理后通过管道引入楼顶排放，油烟净化设备的去除率60%计，油烟排放量为1.88kg/a。 1.2 废气产排污情况 本项目废气产排污情况详见下表。 表4-1 废气产排污情况表 序号; 排放源; 污染物; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放方式; 排放量（t/a）. 1; 投料粉尘; 颗粒物; 2; 密闭生产车间，投料口设置喷淋设施; 无组织; 0.52. 2; 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 378; 设置集气装置，布袋除尘处理后在车间内自然沉降; 无组织; 3.4. 3; 卸料粉尘; 颗粒物; 0.51; 全封闭厂房，配套喷雾除尘; 无组织; 0.13. 4; 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.29; 生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；室外采取喷雾除尘; 无组织; 0.06. 5; 食堂油烟; 油烟; 0.0047; 油烟净化器; 无组织; 0.00188. 1.3 废气处理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），颗粒物可行的治理技术有：袋式除尘、静电除尘、湿式除尘、旋风除尘、滤芯除尘。本项目破碎筛分粉尘设置集气装置后布袋除尘处理，属于可行的技术。 投料粉尘采取密闭生产车间，投料口设置喷淋设施；卸料粉尘采取全封闭厂房，配套喷雾除尘；车辆运输扬尘采取厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗，运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速，室外采取喷雾除尘，减少扬尘产生。本项目采取的废气防治措施属于该类企业废气治理中常见、可行的污染防治措施，对周围环境影响很小。 1.4 废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），废气监测计划详见下表。 表4-2 废气监测计划一览表 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水污染源分析 2.1废水污染源强核算 项目废水主要为车辆冲洗废水、洗沙废水、厂区降尘废水、初期雨水和生活污水。 ①车辆冲洗废水：车辆冲洗废水产生量为675m3/a（2.25m3/d），经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗。 ②洗砂废水：废水量90000m³/a，洗沙废水经沉淀池沉淀后回用于生产。 ③厂区降尘废水：降尘用水量为3716m3/a（13.3m3/d），全部蒸发损耗。 ④初期雨水：年收集量为11174.76m3，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入循环水池回用于生产。 ⑤生活污水：生活污水产生量为851.1m3/a（3.04m3/d），经化粪池处理后用作农肥。 2.2 水污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见下表。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 车辆冲洗废水; 回用于车辆冲洗; 连续排放; TW002; 洗车槽; 沉淀; /; /; /. 2; 洗砂废水; 回用于生产; 连续排放; TW001; 生产废水处理设施; 沉淀; /; /; /. 3; 厂区降尘废水; 全部蒸发损耗; 不外排; /; /; /; /; /; /. 4; 初期雨水; 回用于生产; 间歇排放; TW003; 初期雨水收集池; 沉淀; /; /; /. 5; 生活污水; 用作农肥; 连续排放; TW004; 生活污水处理设施; 化粪池; /; /; /. 2.3 废水处理措施可行性分析 （1）生活污水处理措施可行性分析：生活污水通过化粪池（容积60m3）处理后用作农肥，企业周围有大量农田，完全能够消纳生活污水，不会影响区域地表水环境。 （2）生产废水处理措施可行性分析 ①生产废水 项目车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于生产，在地势低洼处设置洗车槽，车辆冲洗用水要求较低，经洗车槽处理后循环使用是可行的；洗沙废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，废水总量为321.43m3/d，厂区预计设置一个容积为350m3的沉淀池，完全能够容纳；厂区降尘废水全部损耗蒸发。 ②初期雨水 初期雨水经初期雨水收集池（240m3）收集后回用于生产，建议设置雨水边沟，雨水经厂区雨水沟进入初期雨水收集池，安装可切换的阀门，降雨历时一段时间（取15min）后，通过切换阀门，后期雨水顺地势排入外环境。 厂区集雨面积较大，当遇到暴雨天气时，大量雨水冲击地面会产生含细砂废水。因此，必须加强初期雨水池的管理，并完善雨水导流系统（加装雨水切换阀），以防止管理和控制不当导致雨水外排，初期雨水池收集的初期雨水应及时转空回用于生产以保障初期雨水池发挥应有的作用。 2.4 废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关规定，本项目无废水外排，不设置废水排放口，无需制定废水监测计划。 3、噪声环境影响和保护措施 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目产生噪声主要为破碎机、洗砂机、运输车辆、输送设备等机械设备产生的机械噪声，声源值在75dB(A)~85dB(A)之间，其中主要噪声源及设备详见下表。 表4-4 主要设备噪声源强（室外） 声源名称; 空间相对位X/Y/Z（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. 水泵; 35/50/-0.2; 80; 基础减振; 昼间. 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内） 位置; 设备; 噪声声级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界噪声/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 建筑物外噪声/dB（A）; 建筑物外距离/m. 厂区; 破碎机; 85; 加强管理，基础减振、隔声; 40; 80; 3; 东; 15; 61.5; 昼间; 20; 41.5; 1. 南; 80; 46.9; 26.9. 西; 40; 52.9; 32.9. 北; 115; 43.8; 23.8. 滚筒筛; 80; 40; 79; 3; 东; 15; 56.4; 20; 36.4; 1. 南; 79; 42.0; 22.0. 西; 40; 47.9; 27.9. 北; 116; 38.7; 18.7. 洗石机; 75; 37; 79; 2; 东; 18; 49.8; 20; 29.8; 1. 南; 79; 37.0; 17.0. 西; 37; 43.6; 23.6. 北; 116; 33.7; 13.7. 水洗轮; 75; 19; 79; 2; 东; 36; 43.8; 20; 23.8; 1. 南; 79; 37.0; 17.0. 西; 19; 49.4; 29.4. 北; 116; 33.7; 13.7. 脱水筛; 75; 41; 80; 2; 东; 14; 52.0; 20; 32.0; 1. 南; 80; 36.9; 16.9. 西; 41; 42.7; 22.7. 北; 115; 33.7; 13.7. 石碾机; 75; 42; 80; 2; 东; 13; 52.7; 20; 32.7; 1. 南; 80; 36.9; 16.9. 西; 42; 42.5; 22.5. 北; 115; 33.7; 13.7. 滚筒筛; 80; 44; 80; 2; 东; 11; 59.1; 20; 39.1; 1. 南; 80; 41.9; 21.9. 西; 44; 47.1; 27.1. 北; 115; 38.7; 18.7. 永磁机; 75; 45; 80; 2; 东; 10; 55.0; 20; 35.0; 1. 南; 80; 36.9; 16.9. 西; 45; 41.9; 21.9. 北; 115; 33.7; 13.7. 电磁机; 75; 46; 80; 2; 东; 9; 55.9; 20; 35.9; 1. 南; 80; 36.9; 16.9. 西; 46; 41.7; 21.7. 北; 115; 33.7; 13.7. 除尘器; 80; 40; 80; 2; 东; 15; 56.4; 20; 36.4; 1. 南; 80; 41.9; 21.9. 西; 40; 47.9; 27.9. 北; 115; 38.7; 18.7. 注：①采用直角坐标系，以厂区西南角为坐标原点（X=0、Y=0、Z=0），东南为X轴正向、西北为Y轴正向、垂直向上为Z轴正向。 3.2 噪声预测 3.2.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），本次环境噪声影响预测模式如下： （1）室内声源 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1−α），S为房间内表面面积，m²；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1iT=10lgj=1N100.1LP1ij 式中：LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处产生的声压级： LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （2）户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 ①根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声预测计算的基本公式为： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的声级[LA(r)]。 LA(r)=10lg100.1Lpir−∆Li 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi（r）——预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB； ③点声源的几何发散衰减的基本公式为： Lp(r)＝Lp(r0)−20logrr0 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ④建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； Tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3.2.2预测结果 通过对建设项目噪声源强及噪声的防治措施和衰减特性分析，本项目对各厂界噪声影响结果见下表。 表4-6 厂界噪声预测结果表（单位dB（A）） 位置; 预测点坐标X/Y/Z（m）; 贡献值; 背景值 （昼间）; 预测值（昼间）; 标准限值; 达标情况. 厂界东北侧; 55/195/1.2; 47.8; 57.0; 57.1; 60; 达标. 厂界东南侧; 55/0/1.2; 42.9; 58.0; 58.1; 60; 达标. 厂界西南侧; 0/0/1.2; 39.0; 58.0; 58.0; 60; 达标. 厂界西北侧; 0/195/1.2; 28.6; 57.0; 57.0; 60; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 根据厂区平面布局，主要产噪设备位于厂区中部，采取设备基础减振等减振降噪措施，同时结合墙体隔声、距离衰减等可最大程度降低对外环境影响，日常运营过程中安排专人负责设备的日常保养，可确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象；同时，本项目夜间不生产，对周边声环境影响较小。 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4-7。 表4-7 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 声环境保护目标名称; 噪声背景值（dB（A））; 噪声现状值（dB（A））; 噪声标准（dB（A））; 噪声贡献值（dB（A））; 噪声预测值（dB（A））; 较现状递增量（dB（A））; 超标和达标情 况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东北侧2m居民; 58; 58; 60; 41.7; 58.1; 0.1; 达标. 东北侧45m居民; 56; 56; 60; 14.7; 56.0; 0; 达标. 由以上表可知，项目生产设备经厂房隔声、合理布局、基础减振、隔声、定期检修、距离衰减，项目周边居民点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，不会对周围声环境产生影响。 3.3 噪声污染防治措施可行性分析 ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将高噪声设备设置于厂区东南部。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房。 ③控制工作制度：项目仅在白天进行生产，夜间不生产。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： A）皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 B）运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ④加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，降低车速，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑤加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 3.4 噪声监测要求 本项目噪声监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），具体见下表。 表4-8 噪声监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 厂界四周1m处各布设一个点; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1 固废产生情况 运营期产生固体废弃物主要为除尘器收集的粉尘、磁选废渣、沉渣、员工产生的生活垃圾、废含油抹布及手套、废矿物油及桶等。 ①除尘器收集的粉尘：根据工程分析，本项目除尘器收集的粉尘为374.6t/a，经收集后回用于生产。 ②磁选废渣：根据建设单位提供资料，硅砂原材料中磁选废物约为1%，磁选废物经脱水后含水率约10%，则磁选废渣产生量约为200t/a，收集后及时外售。 ③沉渣：主要为洗车槽、沉淀池产生的沉渣，产生量约占废水量的0.3%，项目生产废水总量为90601.29m3/a，则沉渣量约271.8t/a，回用于生产。 ③生活垃圾：本项目劳动定员40人，年工作天数为280天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取1kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为11.2t/a（40kg/d），交由环卫部门处置。 ④废含油抹布及手套：项目生产过程对生产设备进行维护保养，会产生少量的含油废抹布及手套，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ⑤废矿物油及包装桶：本项目废矿物油主要来自机械设备的维护保养，产生量约为0.2t/a，废矿物油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 表4-9 固体废物产生、处理情况表 属性; 污染物; 产生环节; 编码; 毒害成分; 形态; 危险特性; 产生量（t/a）; 处置措施. 危险废物; 废矿物油及包装桶; 生产操作; HW08 900-214-08; 废矿物油; 液、固; T，I; 0.2; 定期交由有资质的单位处置. 废含油抹布及手套; HW49 900-041-49; 固; T/In; 0.1. 一般固废; 除尘器收集粉尘; 废气处理; /; /; 固; /; 374.6; 回用于生产. 沉渣; 废水处理; SW07 900-099-S07; /; 固; /; 271.8. 磁选废渣; 生产; /; /; 固; /; 200; 外售. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; SW61 900-002-S60; /; 固; /; 11.2; 交由环卫部门处置. 4.2 固体废物管理要求 （1）危废暂存间 项目营运过程中废矿物油及包装桶、废含油抹布及手套属于危险废物，收集暂存于危废暂存间（30m2），定期交由有资质的单位处置。项目危废暂存间的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。 危险废物处理处置过程中的环境管理要求： 1）危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2 的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等文件、技术规范要求设置危险废物暂存间。 危险废物临时贮存的几点要求：①危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。②按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。③由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。④应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。⑥危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 - 建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 - 危险废物的运输采取危险废物转移“转移联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 - 应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 （2）一般工业固废仓库 一般固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，具体为： ①贮存区采取防风、防雨、防渗透、防泄漏措施； ②各类固废应分类收集；指定专人进行日常管理，落实安全管理责任，避免二次污染，确保固废“零排放”； ③贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置环保图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T1639-2018）可知，物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。结合本项目生产过程中各种物质的理化性质及毒理毒性，本企业涉及的危险物质主要为危废暂存间内储存的危险废物（如废矿物油、废含油抹布等）。 （2）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目所涉及的环境风险物质的为废矿物油及包装桶、废含油抹布手套，其最大储存量及临界量见下表。 表4-10 风险物质最大贮存量及临界量表 序号; 名称; 理化性质; 危害特性; 贮存方式; 最大储存量qi; 临界量Qi; qi/Qi. 1; 废矿物油及包装桶; 危险废物HW08; 危险废物; 危废暂存间; 0.2; 50; 0.004. 2; 废含油抹布手套; 危险废物HW49; 危险废物; 危废暂存间; 0.1; 50; 0.002. 合计; 0.006. 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.006＜1，风险潜势为I，故开展简单分析。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，只开展简单分析，环境风险评价工作等级划分详见下表。 表4-11 建设项目环境分析简单分析内容表 项目名称; 年产硅砂20万吨建筑项目. 建设地点; 岳阳县荣家湾镇鹿角村程继明组. 地理坐标; 东经113°1′29.101″，北纬29°9′7.914″. 主要危害物质及分布; 危险废物储存于危废暂存间. 环境影响途径 及危害后果; 危废的运输、贮存过程中，如管理操作不当或发生意外事故。存在着泄漏、燃烧等环境风险事故。一旦发生此类事故，引起危废泄漏或火灾事故，将会对周围空气、土壤、地下水环境产生较大污染。. 风险防范措施要求; ①制定风险防范管理制度； ②危险废物设置危险废物暂存间暂存，明确各类废弃物标识，分类堆放，设置导流沟或者托盘防止泄漏，暂存间做好相应防渗等措施。 ③加强设备保养和维护，保证设备的正常运转；加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。. 6、环保投资 本项目总投资3000万元，环保投资32万元，占总投资的1.07%。环保投资算详见下表。 表4-12 环保投资表 类别; 污染源; 污染防治措施; 投资概算（万元）. 废气; 投料粉尘; 采取密闭生产车间，投料口设置喷淋设施; 12. 破碎筛分粉尘; 设置集气装置，布袋除尘处理后在车间内自然沉降. 卸料扬尘; 全封闭厂房，配套喷雾除尘; 2. 车辆运输扬尘; 生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；室外采取喷雾除尘; 2. 食堂油烟; 油烟净化器; 1. 废水; 生活污水; 化粪池（60m3）; 0.5. 生产废水; 车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗；洗沙废水经沉淀池（350m3）沉淀后回用于生产; 10. 初期雨水; 经初期雨水收集池（240m3）收集后回用于生产; 1. 噪声; 设备噪声; 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、限速禁鸣，加强管理; 2. 固体废物; 生活垃圾; 由当地环卫部门清运; 0.5. 一般固废; 布袋除尘器收集的粉尘、沉渣收集后回用于生产；磁选废渣外售; 1. 危废废物; 废含油抹布及手套、废矿物油和包装桶暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有资质的单位处置; 2. 合计; 32. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 密闭生产车间，投料口设置喷淋设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
|  | 破碎筛分粉尘 | 颗粒物 | 设置集气装置，布袋除尘处理后在车间内自然沉降 |  |
|  | 卸料扬尘 | 颗粒物 | 全封闭厂房，配套喷雾除尘 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 生产车间、入厂道路进行水泥硬化；厂区入口设置洗车平台，车辆进出时对轮胎进行冲洗；运输车辆顶端设篷布遮盖，限制车速；室外采取喷雾除尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD5、 NH3-N等 | 经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 车辆冲洗废水经洗车槽沉淀后回用于车辆冲洗；洗沙废水经沉淀池沉淀后回用于生产 | 回用于生产 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 |  |
| 声环境 | 生产 设备 | Leq(dBA) | 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、限速禁鸣，加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB（A）） |
| 固体 废物 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运；布袋除尘器收集的粉尘、沉渣收集后回用于生产；磁选废渣外售；废含油抹布及手套、废矿物油及包装桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗，采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，加强危险废物收集、贮存的管理；生产车间地面、初期雨水收集池、沉淀池、化粪池采取一般防渗措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①规范沉淀池施工建设，对沉淀池进行加盖密闭处理，确保沉淀池体质量达标、满足收集处理要求，防止因池体质量不达标导致的池体破损。②加强人员管理，定期对沉淀池周围进行检查，预防风险事故的发生。③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目厂区排水工程，防止沉淀池废水外溢情况发生。④危废暂存间地面采取硬化和重点防渗。一旦出现泄漏现象，及时控制泄漏点，并更换盛装容器，将泄漏的废矿物油采用专门的容器收集，及时清理或清洗泄漏的地点，防止废矿物油漫流或下渗。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①环境管理 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）及《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发[1999]24 号文附件二）：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。项目工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。 企业污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。建设单位必须对排污口进行规范化建设，设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。建设单位应将相关排污情况，如：排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理。 ②排污许可 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》，本项目为C3099其他非金属矿物制品制造，属于“二十五、非金属矿物制品业30 石墨及其他非金属矿物制品制造309中‘C3099其他非金属矿物制品制造（除重点管理、简化管理以外的）’”，为“登记管理”。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目在排污前须依法履行排污许可登记手续。 ③排污口及标识标牌规范化 企业根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）等文件的规定，各废气和废水排放口均设置标准化采样孔或者采样口，各固废暂存场、主要噪声源均应设置规范化的标志牌。 A、排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 B、环境保护图形标志在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表5-1 环境保护图形符号表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置. 3; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 粘贴或系挂于危险废物储存容器或包装物上. ④竣工环境保护验收内容和要求 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： A、在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 B、按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 C、验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 D、企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。 |

- 结论

本项目建设符合现行国家产业政策要求，选址地不占用生态红线，符合当地“三线一单”生态环境分区管控要求。通过严格落实报告表提出的各项污染防治措施和环境风险防控措施前提下，排放的污染物均能达标排放，其对周边区域环境影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 4.11 | / | 4.11 | / |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0019 | / | 0.0019 | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉渣 | / | / | / | 271.8 | / | 271.8 | / |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 374.6 | / | 374.6 | / |
|  | 磁选废渣 | / | / | / | 200 | / | 200 | / |
| 危险废物 | 废含油抹布及手套 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废矿物油及包装桶 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 11.2 | / | 11.2 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①