岳县环评﹝2026﹞4号

岳阳市生态环境局

关于年产15万吨腻子粉、腻子膏改扩建项目环境影响报告表的批复

- 岳阳金辉新型建材有限公司：

- 你公司（法人代表：廖金辉，统一社会信用代码：914306006962027506）提交的《年产15万吨腻子粉、腻子膏改扩建项目环境影响报告表》及有关附件收悉。根据报告表分析结论、专家评审意见、岳阳市岳阳县生态环境事务中心《岳阳金辉新型建材有限公司年产15万吨腻子粉、腻子膏改扩建项目环境影响报告表技术评估报告》（岳县环事评估〔2026〕5号），本项目符合国家产业政策和生态环境分区管控要求。经研究，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设内容及其环境影响评价结论和生态环境保护对策措施。批复如下：

- 你公司年产15万吨腻子粉、腻子膏改扩建项目位于新开镇马山村道和冲，拟投资500万元（环保投资65万元），改扩建后占地面积为12846m2。改扩建主要内容为：①重新运行原石破碎工序，外购白云石、大理石原石在厂区破碎、磨粉，生产腻子粉、腻子膏；②调整产品结构，减少细腻子粉的生产量，增加粗腻子粉产品；③增加904、纤维素胶水产品。改扩建后的产品年生产规模为：细腻子粉6万吨、粗腻子粉4万吨、腻子膏5万吨、904及纤维素胶水均为6000吨。白云石粉料生产线工艺流程为：外购白云石原石经破碎、筛分、雷磨工序生产白云石粉。细腻子粉的生产线的工艺流程：以白云石粉、灰钙、纤维素、淀粉醚等为原料，经投料、搅拌、计量装袋等工序生产细腻子粉。粗腻子粉生产线工艺流程：大理石经破碎、筛分后与黑水泥、纤维素、乳胶粉放入搅拌罐搅拌，经计量装袋后成为成品粗腻子粉。腻子膏生产线工艺流程：以白云石粉、灰钙、纤维素等为原料，经投料、搅拌、计量装袋等工序生产腻子膏。904生产线工艺流程：以白云石粉、水、纤维素、灰钙为原料，经投料、搅拌、灌装等工序生产904。纤维素胶水生产线工艺流程：以纤维素、水经分散、灌装工序生产纤维素胶水。本项目制砂工序、腻子膏与904生产线夜间不生产。

- 二、在工程建设和运营过程中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护和风险防范措施，并在项目运营中重点落实以下要求：

- 1.落实“以新带老”工程整改措施。①修缮现有初期雨水池，同时增加1个65m³的初期雨水池。②加强无组织收集工作，腻子膏投料、搅拌过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后通过新增排气筒(DA003)排放。

2.落实大气污染防治措施。项目运输、装卸、堆场产生的颗粒物采取洒水降尘、及时清扫等措施，减低无组织颗粒物排放。白云石原矿进行破碎、筛分过程中产生颗粒物，经喷雾抑尘后无组织排放；项目砂仓/筒仓顶部自带一台小型脉冲滤筒式除尘器，产生的呼吸颗粒物经处理后无组织排放。大理石制砂区、砂粉一体机、腻子膏生产区与904生产区的颗粒物经收集进入脉冲布袋除尘器处理后，经一根15m高的排气筒（新增DA003）排放；1#和2#雷蒙磨机产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器处理后，共用一根15m高的排气筒（DA001）排放；腻子粉生产线投料、搅拌、袋装工序产生的颗粒物经集气罩收集、脉冲布袋除尘器处理后，经一根26m高的排气筒（DA002）排放。项目3个排气筒排放的颗粒物均执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB37824-2019》中标准要求。厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值。

3.落实废水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，设计、建设、完善给排水系统。生活污水经化粪池处理后用作农肥，初期雨水经收集后进入初期雨水沉淀池，沉淀处理后用于厂区的洒水抑尘。

- 4.落实噪声污染防治措施。优化平面布局，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 5.落实固体废物管理措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，并建立健全固体废物管理台账。生活垃圾交由环卫部门处理；废包装桶/袋统一收集后外售；除尘设施收集的粉尘回用于生产，不暂存。

- 6.落实环境风险防范措施。严格落实事故防范和应急措施并加强管理，储备相关应急物资并组织应急演练，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

- 三、现有工程颗粒物年排放量≤0.591t，扩建项目颗粒物年排放量≤7.596t。扩建后，全厂颗粒物年排放总量控制指标≤8.19t。

- 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响环评文件。

- 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。建成后，实际排污前须按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》等相关要求办理排污许可手续，并及时开展建设项目竣工环境保护自主验收工作。运营期应严格按证排污并公开相关信息。

- 六、你公司应在收到本批复后七个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队，日常环境监管由岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队具体负责。

- 你公司如对本批复不服，可以在接到决定书之日起六十日内向岳阳市人民政府申请行政复议；或者六个月内向岳阳市君山区人民法院依法提起行政诉讼。

- 岳阳市生态环境局

- 抄送：新开镇人民政府、岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队、湖南广晟环保工程有限公司

- 2026年3月25日